# 第一章   卫生院装修工程施工组织设计方案

1.1 编制目的及根据

(1)编制目的

本施工组织设计是对阜阳市阜阳市颖泉区宁老庄中心卫生院装修工程施工组织的总体构想与部署，它表达了我公司对本工程施工的总体构思与部署，是本工程施工实施的指导性文件，若我公司有幸中标，我们将遵照公司的技术管理程序，在图纸会审之后，按照施工组织设计确定的原则，编制全面的单项工程施工方案，指导我公司通过对本工程施工全过程的科学管理，保质、保量、按期完成合同约定的全部施工任务。

(2)编制根据

本施工组织设计是为阜阳市阜阳市颖泉区宁老庄中心卫生院装修工程施工提供完整、详尽的指导文件，为施工提供一定的参考根据，并为该工程的质量、安全、资源消耗提供一个定性定量的指标。在编制本施工组织设计的时候，是以实事求是、科学管理的态度为指导思想的。本施工组织设计是以建设业主提供的设计文件及施工企业的生产能力为基础，以整个建设项目为对象编制的，是指导整个建设项目施工的技术文件。

其要紧编制根据包含：

1、阜阳市阜阳市颖泉区宁老庄中心卫生院装修工程施工招标文件；

2、阜阳市阜阳市颖泉区宁老庄中心卫生院装修工程施工图纸；

3、安徽省、阜阳市及有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定；

4、本工程施工现场及周边环境的实际情况；

1.2 编制原则及内容

(1)编制原则

1、严格遵守现行的技术规范、施工规范与质量评定与验收标准的有关规定；

2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合的原则。

3、编制内容根据阜阳市阜阳市颖泉区宁老庄中心卫生院装修工程招标文件所要求的全部内容。

第二章  工程概况及工程特点

2.1工程概况

阜阳市阜阳市颖泉区宁老庄中心卫生院装修工程要紧施工内容为医院地砖、墙砖铺贴、  喷涂等装修工程等。

2.2施工条件及工程特点

(1)本工程施工现场在阜阳市宁老庄卫生院院内内。

(2)根据业主提供的现场供水管、排水口、供电电源等，确定施工现场内供水、供电与排水的走向。施工组织设计中水、电源暂按施工平面布置图所示布置，施工中可根据实际情况另作调整。

第三章  项目管理组织机构

假如本公司有幸中标，与甲方协议签订之后，本公司根据现场工程实际情况，调动一切积极因素，利用熟悉本地施工条件的优势，就近调集施工人员做好上场准备。

本工程将根据实际情况组建项目部，实行项目法管理，项目经理负责制。为了安全、优质、按期完成本工程的施工任务，本着精干、高效的原则。我们计划安排具有丰富施工经验的技术、管理人员按项目法组建现场项目部。下设六部二室，即施 工技术部、安全质量部、物资设备部、计划部、环保协调部、财务部、中心试验室、综合办公室。根据所设置部室制定出各 项业务职责，做到分工明确、职权分明。

第四章项目操纵目标的制定

4.1项目操纵目标的制定程序

4.2项目目标操纵的全过程也即施工项目管理的全过程

第五章  施工进度计划

5.1质量目标

实现对业主的质量承诺，以领先行业水平为目标，严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工，工程一次验收合格率达100%。

5.2安全目标

(1)无人身重伤及以上伤亡事故；(2)无交通死亡事故；

(3)无重大行车事故；(4)无等级火灾事故。

5.3工期目标

该工程建设单位要求工期为45日历天，根据该工程的实际情况与我公司的实力，确定该工程总工期为45日历天，按业要紧求的工期完成。

5.4现场管理目标

严格按照JGJ59-2011标准组织现场管理，争创“阜阳市建筑行业安全文明施工现场”。

5.5 施工管理目标与要紧措施

(1)施工技术质量管理目标及要紧管理措施

1、在招标文件的基础上，根据公司对工程质量的要求，本工程的质量管理目标为：合格。

2、为了实现以上管理目标，我们将要紧通过下列几个方面的管理措施来确保工程质量目标的实现：

a、严格与高标准地贯彻已颁布的各级质量体系文件，巩固并完善项目部质量管理与保证体系，不断充实与学习新的管  理方式，运用先进的管理软件与操纵手段强化管理的全过程监督作用，不断强化全体施工管理人员的质量意识与质量责任感，督促各类质量体系人员质量职责的落实。

b、严把材料关，保证所有进场材料全部达到设计与现行国家规范要求及政府部门对建筑工程材料的最新要求，材料进场务必有合格证、质量保证书并经建设方代表与监理工程师现场抽样送检合格后方可使用。

c、根据实际情况认真编制专项施工组织设计(施工方案),加强技术交底工作。

d、健全质量检查制度，建立完善的质量奖惩制度，坚持每周一次的质量大检查，检查结果公开，奖罚分明，对质量问 题要追查原因，找出计策，并及时进行处理与改进。

e、对质量目标进行责任分解。

装饰工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及装饰班长；

(2)安全管理目标及要紧管理措施

1、安全管理目标：确保无重大人身伤亡及设备安全事故，保证项目的安全管理达到“阜阳市建筑行业安全文明施工现 场”标准。

2、实现管理目标的要紧措施

a、在施工中严格执行《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011),  杜绝违章作业。

b、健全各类安全管理制度，制定各类安全技术操作规程、制定安全管理目标并分解与落实到各部门及有关负责人。加 强各类安全设施、设备的硬件投入并加强对现有安全设施、设备进行保护与管理。

c、加强对管理人员与操作工人特别是新工人的安全知识教育与培训。

d、认真落实上岗人员持证上岗工作。

e、积极开展治安综合治理工作，加强对工人进行《治安管理处罚条例》的学习，杜绝违法事件的发生，为施工区周边营造一个良好的治安环境。

f、加强操作工人的三级安全教育工作，做好分项工程的安全技术交底。

g、做好施工人员的劳动保障、保险、消防、计划生育等其他外围工作。

(3)施工进度目标及要紧管理措施

为使工程早日建成、交付建设业主使用，为业主提供使其满意的优质服务，项目部将在人员构成、施工工艺，新设备投入，材料供应等方面均按程序与计划精心布置，科学管理、严格实施，计划用45日历天完成全部施工任务。

(4)文明施工目标及要紧管理措施

1、管理目标：为保持施工场区范围内及周边清洁的环境，同时也由于本工程的重要性，文明施工将始终是施工全过程 中极为重要的环节。为此，我们将确保施工现场达到阜阳市建筑行业安全文明施工现场”标准，并据此标准开展各项管理工作，促进施工现场综合管理水平不断提高，以赢得业主及社会各方充分的信任、懂得与支持。

2、为实现创建文明工地的管理目标，我们将采取下列几个方面的措施：

a、施工现场道路、加工房与材料堆场的地坪未硬化的我项目部将其全部进行硬化。施工平面布置图中设置现场项目部、办公室、微机室、业主监理室、现场会议室、休息值班室、医务室、卫生间、施工人员住宿、食堂、材料库、配电室及材料堆场。

b、设立清洁卫生包干制。施工现场材料分门别类堆放整齐，保持场地的整洁与有序。

c、由于本工地场地较宽，在施工时现场设生活区，安排施工人员与工人居住，就近的施工人员与工人也可回家居住。

d、现场管理制度化，每周将进行检查，实施奖罚制度。

e、施工区域周围砌2.5m高临时围墙，建筑物四周随主体结构施工用密目式安全网进行封闭。

f、施工区入口处设五牌二图(即：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、施工总平面布置图),并在显眼处悬挂企业标志、宗旨与有关宣传标语。

g、加强对周边区域的环境保护，在出场处派专人对出入施工现场车辆进行清洗，避免车辆携带泥砂上路，污染学校及 周边环境，场区周边的道路也要经常洒水扬尘，以免对环境造成污染。

3、按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品与机具设备，不得侵占场内道路及安全防 护等设施。

4、施工现场的要紧管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

5、施工现场的用电线路，用电设施的安装与使用务必符合安装规范与安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场务 必设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明与手持照明灯具，务必使用符合安全要求的电压。

6、施工机械按照施工总平面布置图规定的位置与线路设置，不得任意侵占场内道路。

7、保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆，行人 通行与地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物与施工标志。

8、施工现场的各类安全设施与劳动保护器具，务必定期进行检查与保护，及时消除隐患，保证其安全有效。

9、职工生活设施，符合卫生，通风，照明等要求。职工的膳食，饮水供应应当符合卫生要求。

10、做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

11、严格依照《中华从民共与国消防条例》的规定，在施工现场建立与执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者者储存，使用易燃易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。

12、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施操纵施工现场的各类粉尘、废气、废水、固体废弃物与噪声，振动对环境的污染与危害。

13、搞好公共关系的协调工作。为最大限度地减少施工对周围环境的影响，我公司由专人负责公共关系的协调工作，随时听取有关方面对我施工的意见与建议，并在可能的情况下加以改正，满足有关部门的要求，使工程能顺利进行。

5.6施工工期操纵

投标总工期：45日历天。

5.7工程进度施工网路图在保证工程质量的前提下，我公司将合理统筹安排施工过程中的各项工作，抓住重点施工，组 织合理的交叉流水作业，以加快工程施工进度。为此，我们根据实际情况，特编制《阜阳市阜阳市颖泉区宁老庄中心卫生院装修工程施工进度计划横道图》。

第六章  施工总平面布置

6.1 布置原则根据招标文件中的有关说明，施工平面布置将根据总体规划图及现场场地的实际情况，并结合施工组织设计中所提出的施工总体目标(质量、工期、安全文明施工与环保等)进行施工平面的布置。施工总平面布置合理与否，

将直接影响施工进度与安全施工管理，施工平面布置原则应为：

(1)在保证施工方便的条件下，尽量节约施工用地。

(2)在保证施工需要与文明施工的前提下，减少临时设施投资，同时还要保证适用。

(3)在保证场内交通运输畅通与满足施工对材料要求的前提下，最大限度的减少场内运输，避免造成二次搬运。 (4)平面交通上，尽量避免土建、安装与办公区相互干扰。

(5)符合施工现场卫生及安全技术要求与防火规范。施工平面布置时，充分利用拟建工程施工用地内的临时空地，

保护周边现有环境；按规划设计进行布置，同时保证有用、方便、快捷，使材料与构件运输方便。

6.2 施工总平面的总体布局规划

(1)平面功能划分

根据施工现场的实际情况及施工平面的要求，项目部拟把施工现场划分为施工区、办公区两大块，各区域之间保持相对独立，互不影响。施工区域周围用临时围墙进行全封闭，入口处设立五牌二图(即：工程概况牌、安全生产纪律牌、文 明施工牌、质量监督牌、消防保卫牌与施工平面布置图),建筑物四周防护随主体施工进度用密目式安全网进行封闭。施工现场还将设立门卫室对所有出入施工现场的人员均进行登记，凭证出入。

(2)施工区规划

施工现场的布置根据创建标准化文明工地的具体要求，力求现场做到干净整洁，合理布置施工机械。结合规划道路与地下管线情况，对材料堆场及临时道路进行硬化，以便使其成为以后永久道路的基层。

(3)办公区域规划

办公区临时设施本着既方便生产管理又工作与因陋就简、勤俭节约的原则来确定，依次设立现场办公室、业主监理室、现场会议室、值班休息室及卫生间。

第七章  各分部分项的要紧施工方法

7.1 抹灰工程施工方案

(1)抹灰工程施工顺序：顶棚→梁→墙、柱体。

(2)施工前首先熟悉图纸，弄清各部分做法，抹灰前组织各单位对结构、水电管线预埋与留洞的数量、预留的质量进行检查、验收，符合要求后方可抹灰。

(3)水泥、砂、石灰膏等应符合规范要求，严禁使用强度及安定性不合格的水泥。水泥宜用普通硅酸盐水泥，使用细砂与特细砂，砂子含泥量要小于3%。水泥、砂均复检后再使用。

(4)基层要求：

1、基层表面凸出太多的部分，事先进行剔平或者用1:2水泥砂浆分层找平，基层洞、眼应用1:3水泥浆嵌缝密实平整。

2、基层表面的油污、灰尘、隔离剂等，均应在抹灰前清除干净，并在抹灰前浇水湿润。混凝土表面用1:1水泥砂浆掺20%的107 胶弹涂一遍毛化处理。

3、对顶棚、梁、墙、柱风光应提早一天进行浇水，抹灰前再浇水湿润一遍，抹底灰前，应对基层进行刷浆处理，并随刷随抹。

4、不一致基层材料的交界处，为防止界面处产生收缩裂缝，需铺设钢丝网，钢丝网在每边搭接长度大于150mm,且 应保证钢丝网固定、牢固、顺直、绷紧。

5、顶棚抹灰：由于板底比较光滑，为增强板底砂浆粘结力，基层宜使用1:1水泥砂浆加水泥重量20%的107胶搅拌均匀，弹涂在基层上，并随手扫毛，第二天喷水养护，第三天再抹1:3水泥砂浆找平，当找平层6～7成干时，即可抹罩面灰。

6、墙面抹灰

a、工艺流程：基层清扫→基层处理→做阳角护角→做灰饼→冲筋→抹底层灰→搓毛、压光。b、质量操纵点

①根据墙体定位操纵线做护角，即阳角找方，同时做灰饼，灰饼距阴角交界处15～20cm,灰饼间距按2～3m制作，立线吊直，拉横线找平。

②墙体抹灰按“软体法”施工，在标筋有一定强度时打底灰，待底灰6～7成干时进行中层抹灰，中层抹灰6～7成干时，抹面层灰，搓毛或者压光。

③墙柱面与门窗洞口的阳角，要用1:2水泥砂浆抹出护角，宽200mm,  护角高度与门窗洞口上口平齐，墙柱面护角高度通常在2m左右。

④每层抹灰厚度宜操纵在5～10mm,否则由于一次抹灰过厚，造成砂浆收缩率过大而产生空鼓、裂缝。

⑤外墙孔洞的修补宜用C20细石混凝土嵌实，或者使用半砖内外镶贴，其砖面比墙面略低于10～15mm,砖四周灰缝用水泥砂浆嵌实，再用1:3水泥砂浆将低处找平。

7.1.2、地砖饰面工程

1、地砖粘贴工艺流程施工：处理基层→抹找平层→刷结合层→排砖、分格、弹线→粘贴面砖→勾缝→清理表面。

(1)抹找平层：在基体处理完毕后，进行挂线、贴灰饼、冲筋，其间距不宜超过2.0m;抹线平层前应将基体表面润 湿；找平层应分层施工，严禁空鼓，每层厚度不应大于7mm,  且应在前一层终凝后再抹后一层，找平层厚度不应大于20mm,若超过此值务必采取加固措施；找平层的表面应刮平搓毛，并在终凝后浇水水护；找平层的表面平整度同意偏差4mm,立面 垂直度同意偏差5mm。

(2)宜在找平层上刷结合层。

(3)排砖、分格、弹线：按设计要求与施工样板进行排砖，并确定接缝宽度、分格、排砖宜使用整砖，对务必使用非整砖的部位，非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3。并弹出操纵线，作出标记。

(4)粘贴地砖：在粘贴前应对面砖进行选择，浸水2h以上并清洗干净，待表面晾干后方可粘贴，粘贴时基层的含水 率应符合规定，粘贴层的厚度宜为4-8mm,  在粘结层初凝前或者同意的时间内，可调整地砖的位置与接缝宽度，使之附线并敲实，在初凝后或者超过同意的时间后，严禁振动或者移动面砖。

(5)勾缝应按设计要求的材料与深度进行。勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓，勾缝按先水平后垂直的顺序进行，面砖粘贴后应及时将表面清理干净。

(6)成品保护：地砖粘贴后，对因油漆、防水等后续工程可能造成污染的部位应采取临时保护措施，对施工中可能发生磁损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施，应合理安排水、电设备安装等工序，及时配合施工。

2、地砖的观感检查应符合下列要求。

(1)外墙面以建筑物层高或者4m左右高度为一个检查层，每20m长度应抽查一处，每处约长3m。每一检查层应至少

检查3处。有梁、柱、垛、翻檐时应全数检查，并进行纵向与横向贯穿检查；

(2)饰面砖的品种、规格、颜色、图案与粘贴方式应符合设计要求；

(3)饰面砖务必粘贴牢固，不得出现空鼓；

(4)饰面砖墙面应平整、洁净，无歪斜、缺棱掉角与裂缝；

(5)饰面砖墙面的色泽应均匀，无变色、泛碱、污痕与显著的光泽受损处；

(6)饰面砖接缝应连续、平直、光滑，填嵌密实；宽度与深度应符合设计要求；阴阳角处搭接方向应正确，非整砖使用部位应适宜；

7.1.3、涂料施工

(1)基层清理：

施工前对基层进行全面检查验收，将表面的小颗粒及浮灰清除干净。管线洞口修补平正，如基层有缺角应在刷浆前认真处理，检查合格后方可进行作业，杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。

(2)先做样板间经检查鉴定质量达标后再大面积施工。

(3)遵照规范规定的操作工序认真操作，清理基层、填补缝隙、满刮腻子、打砂纸、磨光、分遍涂刷等不得偷工减序。

(4)使用厚腻子薄浆做法，腻子应坚实牢固，不得有起皮、裂缝等缺陷，腻子较厚处要分层刮磨。要求手摸平正光 滑无挡手感。潮湿房间的墙面使用防水腻子刮抹，刷浆每遍涂层不应过厚，涂刷均匀，颜色一致。

(5)第一遍仿瓷涂料干燥后，涂刷第二遍涂料。施工时的室温保持在5℃度以上，以防止冻结。涂刷时应进行流水作业，相互衔接.从一头开始，顺着刷向另一头，以避免出现接头。每个墙面应一次完成。

(6)涂刷时要注意不交叉污染，对门窗、各类管道、灯具、开关、插座、箱盒等应临时遮盖，不得污染，涂料工程结束后应加强管理，认真做好成品保护。

71.4.楼、地面工程施工程序与方法

4.1水泥砂浆楼地面施工工艺

一、操作工艺

1.1工艺流程：

基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼与标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护。

1.2基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷与錾子刷净、剔掉灰浆皮与灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将减液冲净。

1.3找标高弹线：根据墙上的+50cm水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

1.4 洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

1.5抹灰饼与标筋(或者称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm),     横竖间距为1.5～2.00m,  灰饼上平面即为地面面层标高。

假如房间较大，为保证整风光层平整度，还须抹标筋(或者称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。铺抹灰饼与标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

1.6搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1:2(水泥：砂),其调度不应大于35mm, 强度等级不应小于M15。为了操纵加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

1.7刷水泥浆结合层；在铺设水泥砂浆之前；应涂刷水泥浆一层，其水淡比为0.4～0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净；再洒水湿润),不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

1.8铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间(或者标筋之间)将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼(或者标筋)高度刮平。铺砂浆时假如灰饼(或者标筋)已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼(或者标筋)敲掉，并用砂浆填平。

1.9 木抹子搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。

1.10 铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，假如砂浆过稀表面有泌水现象时，可 均匀撒一遍干水泥与砂(1:1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压，使干拌料与砂浆紧密结合为一体，吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面，在面层上弹分格线，用劈缝溜子开缝，再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。

1.11第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。

1.12第三遍压光：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光(务必在终凝前完成)。

1.13养护：地面压光完工后24h,  铺锯末或者其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间很多于7d当抗压强度达5MPa才能上人。

1.14冬期施工时，室内温度不得低于+5℃。

1.15 抹踢脚板：根据设计图规定墙基体有抹灰时，踢脚板的底层砂浆与面层砂浆分两次抹成。墙基体不抹灰时，踢脚 板只抹面层砂浆。

1.16踢脚板抹底层水泥砂浆：清洗基层，洒水湿润后，按50cm标高线向下量测踢脚板上口标高，吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度，然后拉通线、套方、贴灰饼、抹1:3水泥砂浆，用刮尺刮平、搓平整，扫毛浇水养护。

1.17抹面层砂浆：底层砂浆抹好，硬化后，上口拉线贴粘靠尺，抹1:2水泥砂浆，用灰板托灰，木抹子往上抹灰，再用 刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平，用铁抹子压光，阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜直压光。可参照墙面抹水泥砂浆的操作工艺。

二.质量标准

2.1保证项目：

2.1.1水泥、砂的材质务必符合设计要求与施工及验收规范的规定。

2.1.2砂浆配合比要准确。

2.1.3地面面层与基层的结合务必牢固无空鼓。

2.2基本项目：

2.2.1表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面与起砂等现象。

2.2.2地漏与有坡度要求的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，不渗漏，与地漏结合处严密平顺。

2.2.3踢脚板应高度一致，出墙厚度均匀，与墙面结合牢固，局部空鼓长度不大于200mm,且在一个检查范围内不多于2处。三.成品保护

3.1地面操作过程中要注意对其它专业设备的保护，如埋在地面内的管线不得随意移位，地漏内不得堵塞砂浆等。3.2面层做完之后养护期内严禁进入。

3.3 在已完工的地面上进行油漆、电气、暖卫专业工序时，注意不要碰坏面层，油漆、浆活不要污染面层。

3.4冬期施工的水泥砂浆地面操作环境如低于+5℃时，应采取必要的防寒保暖措施，严格防止发生冻害，特别是早期受冻， 会使面层强度降低，造成起砂、裂缝等质量事故。

3.5假如先做水泥砂浆地面，后进行墙面抹灰时，要特别注意对面层进行覆盖，并严禁在面层上拌合砂浆与储存砂浆。四.应注意的质量问题

4.1空鼓、裂缝

4.1.1基层清理不完全、不认真：在抹水泥砂浆之前务必将基层上的粘结物、灰尘、油污完全处理干净，并认真进行清洗湿 润，这是保证面层与基层结合牢固、防止空鼓裂缝的一道关键性工序，假如不认真认真清除，使面层与基层之间形成一层隔离层，致使上下结合不牢，就会造成面层空鼓裂缝。

4.1.2涂刷水泥浆结合层不符合要求：在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆，目的是要增强面层与基层的粘结力，因此这是 一项重要的工序，涂刷水泥浆调度要适宜(通常0.4～0.5的水灰比),涂刷时要均匀不得漏刷，面积不要过大，砂浆铺多少刷多少。通常往往是先涂刷一大片，而铺砂浆速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，这样不但不起粘结作用，相反起到隔离作用。

另外一定要用刷子涂刷已拌好的水泥浆，不能使用干撒水泥面后，再浇水用扫帚来回扫的办法，由于浇水不匀，水泥浆干稀不匀，也影响面层与基层的粘结质量。

4.1.3在预制混凝土楼板上及首层暖气沟盖上做水泥砂浆面层也易产生空鼓、裂缝，预制板的横、竖缝务必按结构设计要求 用C20。细石混凝土填塞振捣、密实，由于预制楼板安装完之后，上表面标高不能完全平整一致，高差较大，铺设水泥砂浆时厚薄不均，容易产生裂缝，因此通常是使用细石混凝土面层。

首层暖气沟盖板与地面混凝土垫层之间由于沉降不匀，也易造成此处裂缝，因此要采取防裂措施。4.2地面起砂

4.2.1养护时间不够，过早上人：水泥硬化初期，在水中或者潮湿环境中养护，能使水泥颗粒充分水化，提高水泥砂浆面层 强度。假如在养护时间短强度很低的情况下，过早上人使用，就会对刚刚硬化的表面层造成损伤与破坏，致使面层起砂、出现麻坑。因此，水泥地面完工后，养护工作的好坏对地面质量的影响很大，务必要重视，当面层抗压强度达5MPa时才能上人操作。

4.2.2使用过期、标号不够的水泥、水泥砂浆搅拌不均匀、操作过程中抹压遍数不够等，都是造成起砂现象。

4.3有泄漏的房间倒泛水在铺设面层砂浆时先检查垫层的坡度是否符合要求。设有垫层的地面，在铺设砂浆前抹灰饼与标筋 时，按设计要求抹好坡度。

4.4面层不光、有抹纹

务必认真按前面所述的操作工艺要求，用铁抹子抹压的遍数去操作，最后在水泥终凝前用力抹压不得漏压，直到将前遍的抹纹压平、压光为止。

五.质量记录

本工艺标准应具备下列质量记录：

5.1水泥出厂合格证。

5.2水泥地面分项工程质量验收评定表。

7.1.5. 木门安装工程施工程序与方法

(一)木门安装施工方法

工艺流程

弹线找规矩→门窗洞处理→安装连接件的检查→木质门外观检查→按图示要求运到安装地点→木质门安装→门四周嵌缝→安装五金配件→清理

(1)木质门使用后塞口施工，安装前先检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大30mm,否则应进行剔凿处理。

(2)按图纸尺寸放好门框安装位置线及立口标高操纵线。

(3)安装门框上的铁脚。

(4)安装门框，并按线就位找好门框垂直度及标高，用木楔临时固定，检查正侧面垂直及对角线，合格后，用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。

(5)门框与墙体间的缝隙按设计要求的材料进行填塞，表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。

(6)门窗件安装：安装时先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁用铁锤或者重物敲打，防止损坏框料。

(7)安装后注意成品保护，防污染、防电焊火花烧伤损坏面层

门安装的技术要求

(1木门务必满足防火要求，使用设计要求的品牌。

(2)针对门种类，采取相习惯的安装方法

(3)木门的门框可使用膨胀螺栓与墙体固定或者者在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。(4)门框与墙体不论使用何种连接方式，没边均不应少于3个锚固点，且应牢固连接

(5)要求安装木门应先找直、吊正、尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整、无误后能够进行连接锚固。门安装质量要求

(1)关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

(2)附件齐全，安装位置正确牢固，灵活适用、达到各自的功能，端正美观无污染，有防盗功能应达到防盗指标。(3)填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。

(4)表面平整，洁净，无划痕、无麻点、凹坑，无锈蚀；表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观成品保护

(1)门装入洞口临时固定后，应检查四周边框与中间框架是否用规定的保护胶纸与塑料薄膜封贴包扎好，再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌与洞口墙体表面装饰施工，以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏钢质门表面。在室内外湿作业未完成前，不能破坏门窗表面的保护材料。

(2)采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。

7.1.6 路基工程施工方案与方法

施工时按就地取料填筑、短距离运料填筑、远距离运料填筑及就地弃料及短距离弃料等原则予以配置。路基施工前将

地表腐植土、草皮、树根等不合格料清除干净，填方地段在清理完地表面后将其整平压实到规定的要求再进行填方作业。

一、路基放样

1.1.测量放线

1.1测量概况

测量先行是施工管理中的要求，测量工作的质量直接影响到工程的质量，我公司在工程施工管理中，历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外，对本工程还将成立专职测量小组，以确保测量工作高效、优质。我公司计划派遣2名优 秀测量工程师，配备两台BJ2 高精度水准仪(1台备用),全程监控跟踪测量，另外在机械综合施工队要求配备一名专职测量员，配合项目部测量工程师进行测量操纵工作，其余各施工组要求有一名兼职测量员，配合测量工程师(如立前视、标识

操纵点等)跟进测量工作。

1.2测量工作程序

开工前对业主与设计单位移交的导线点与水准点进行闭合复侧，复侧合格并经业主与监利工程师签认后方可能施工。

1、测点交接，2、测点复测，3、建立施工导线网，4、布水准操纵点5、测定污水管线桩，6、局部放样。

1.3操纵系统建立

针对本工程的工程规模及特点，建立现场平面及高程操纵系统，以便于施工全过程中进行测量的操纵。

(1)平面操纵系统

使用导线测量方法建立一级导线平面操纵系统，系统布设以甲方提供的操纵点为导线起始方向，沿本工程外围使用测角精度为2秒，测距精度为2mm+2ppm 测距仪或者全站仪，布设一环形闭合导线并联测甲方提供的操纵点。导线点的位置应通

视条件良好，间距50—100m, 不易受到道路交通的影响，并保护好定位桩。

(2)高程操纵系统

建立以导线点为基础，等级为四等的高程操纵系统，使用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引致各导线点上。

1.4放线操纵

本工程的放线操纵要紧项目包含下列几方面：

线路中线、高程操纵；

(1)施工流程

根据导线、高程操纵点放出道路的中线，纵向每隔10米设置一中桩与一对边桩，用水准仪在中桩与边桩分别标记填挖

高度，在路床平整后，根据纵坡与路拱纵向每隔离10米设置高程操纵点基层面的标高。

根据道路中线放出侧平石边线，设置边桩，在路口圆弧测设中，在保证准确度与精度的前提下，为施工方便可使用道路

部门较为通用的“中央纵距离法”。

根据施工图每10米设置侧石顶面标高操纵点，通线进行铺砌，平石则根据图纸纵坡每隔10米设边桩，并标盲基层与面

层面的标高，设立标志牌，联合侧石顶面线操纵的横坡及面层的高程定线测量程序。

(2)施工方法

(1)在本工程开工前，会同监利对业主及设计单位提供的平面坐标及高程操纵点、网进行闭合复测，并在条件同意的

情况下，尽快与相邻工程的测量操纵点、网进行联测，测量记录及结果由业主及监利审核签任后方可进入正式施工。

(2)根据已有的高级操纵点、网，结合各条施工线路走向及需要，加密布置施工操纵网，施工操纵网各点之间应保持

良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监利审核签任后方可使用。

(3)作好各施工操纵点的保护工作，树立明显的标志牌，以防止损坏。

(4)根据施工操纵点测放出中线操纵桩位置，并进行各部位水准测量。

(5)路面施工使用线路中线桩操纵，并根据线路曲线的特点，加密至5m一点作操纵，以确保曲线段线型流畅。

3、保证测量准确度与精度的措施

(1)施工中应尽量保护所有标志，对施工中不移动的中桩及距中级较近的中线水准固定点用石碓或者浇注砼或者其他

措施予以保护。关于施工中无法保留的标志与水准固定点，将其移至路床范围之外。

(2)施工期间应定时对导线，高程操纵网进行复测，保证其位置没有发生位移。

(3)具体测量方法与使用的仪器以简练、有用、保证精度为原则，建立复核制度，复核人员可用不一致的方法进行检

查。

二 、路基施工

1. 开工前的准备工作

为方便施工，全段共设1个路基施工处驻地。现场恢复定线及测量放样，看原设计与现场地形、地貌工作是否相符，如

不符，则请业主、设计院、监理公司等单位代表现场研定施工方案。

进行土样标准击实试验、最佳含水量试验及CBR试验，料土符合有关规范要求方可用于路基填筑。

2. 路基填筑施工方案、施工工艺

(1)试验路段

首先做试验路段，由于客观条件变化与限制，本队路基开工前的试验路段只能选择在开工前。

试验路段开工前，参建人员全面学习熟悉图纸、规范，领会设计意图，深入调查熟悉施工现场，由技术主管向参加施工

人员作技术交底。

通过试验路段，取得压实设备类型、最佳机械组合、松铺厚度具体值(十30cm),    确定分层碾压遍数、最佳含水量范围

等，并以这些数据作为正式开工路基填筑施工工艺与质量操纵的指导数据。

路基正式开工前，全面熟悉设计图纸，在试验路段取得经验的基础与前提下，按现场恢复定线及测量放样文件，先清除

填挖地段表土，再进行填方路段的基底碾压，压实度合格后才可填土。

提早取土样，按规范要求做好标准击实试验、最佳含水量试验及土的强度试验 (CBR值)等其它试验，确保填料符合规 范要求，做好路基填筑的各项准备工作。第一阶段的重点是便道的贯穿、场地清理、基底软基处理等工作，以保证路基的正

常施工。

(2)路基填筑施工方案

A、在试验路段的基础上(通过试验路段),取得压实设备类型、最佳机械组合、松铺厚度与确定分层碾压遍数、最佳

含水量范围等，并以试验路段取得的数据作为填筑施工工艺与质量操纵的指导根据。

B、路基填筑前应对基底进行处理，清除表面土，清表厚度不小于30cm,  并用18t压路机进行清表后碾压，碾压之后进

行基底压实度检测，其压实度≥85%。当路基填土高度小于路床厚度时，基底的压实度不应小于路床的压实标准。

清除的表土运至弃土场，禁止用于临近段填土。

C、路基填筑使用自卸汽车运土，推土机粗平，平地机细平，压路机快速静压一遍，平地机再细平一遍后振动式压路机 压实。路基填方应分层平行摊铺，要求每层松铺厚度不得大于30cm,  不得小于10cm并留2%~3%横坡度，以防止路面积水，

每层填料铺设的宽度应超出每层路堤设计宽度30cm, 以确保路堤边缘有足够的压实度。

D、平地机细平常先以较大切土深度进行粗平，然后再以较小切土深度进行精平，反复修刮到符合标准。

E、路基表面平完后，以麻线拉出路肩线，平地机用刀片按边坡度，沿路肩线修刮整出路肩线及边坡面。

F、填土整平到需要的断面与坡度后，含水量等于或者略小于最佳含水量时，立即用18t   以上的振动压路机在路基全宽 范围内进行碾压。碾压方向平行路线纵向，按纵向进退式进行，直线段，由两边路肩向路中心进行碾压，曲线段则由内侧向

外侧进行碾压。

G、碾压时第一遍应静压，然后先慢后快，由弱振到强振，头两遍使用1.5~1.7km/h,   以后宜使用2.0~2.5km/h。横向

接头应重叠0.4~0.5米，纵向重叠1.0~1.5米，并保证无漏压、无死角，碾压均匀。

H、碾压过程中，如发生“弹簧”松散起皮或者干燥起尘现象，应翻松晾晒或者洒水。

I、对软土地基段要先进行排水，疏干湿土，将淤泥、不良土挖除到监理工程师满意的程度，换填后，再进行路堤修筑，

或者按管理处、总监办、设计院确定的变更设计的方案进行地基处理后，再进行路堤修筑。

J、尽量不用不一致土质的混合填料填筑。若出现此种现象时应采取如下措施：A)、 以透水性较小的土填筑于路堤下层

时，应做成4%的双向横坡。B)、 如用于填筑上层时，不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。

K、自然地面横坡陡于1:5时，不管纵向、横向均做成向内倾斜3%的台阶进行处理，台阶宽度2m(如台阶在行车道上，

宽度不小于3m)。

M、通过气象台熟悉天气变化的情况，随时掌握天气的动态变化，如估计中途会下雨时，路基填土要随挖、随运、随压

实，每层表面横坡可适当加大，以利排水，雨前与收工前，将铺撒的松土压实完毕。

N、当填筑到距涵、桥台2m以内无法用重型压实机压实的地方，填土厚度按10cm厚一层，以小型压路机静压或者机夯

或者人工夯实等方法压实。

0、在施工中，按技术规范规定的每2000m2检测4个点的频率，每铺筑一层均应检测其压实度是否符合要求，并将测试

资料及时报监理工程师，经审查批准后，方可进行下一层填土的施工。

P、路基填方每填2~3层测量一次标高及平整度，每层顶面须平整并2%~4%横坡，严防集中汇水面出现。

Q、路基施工要自始至终特别在雨季，要做好临时排水系统，严防路基受雨水浸泡与边坡冲槽。

R、 料土每10000m3做土样标准击实试验，每逢土质变化时，做CBR试验，以确保填料符合有关的要求。

S、95区路基填筑时，应预留12~16cm厚的最后一层作为整修路拱层。整修路拱前，应对不一致的土样进行实验取得相

应的压缩系数，作为整修路拱时确定松铺厚度的根据。

T、整修路拱时，使用人工配合平地机的方式进行摊铺，人工挂线，用斗车、铁锨配合平地机进行精平，精平常按照“宁

高勿低、宁刮勿贴补”的原则进行，直到符合设计与规范的要求。

U、在路基工程基本完成后，要按图纸要求恢复中桩，检查路基    的中线位置、宽度、纵坡、横坡及标高是否正确，

然后再用人工配合挖掘机的方法进行路基的修整，直到路基检验合格为止。

3. 土方路堑的开挖

施工方案阐述如下：

通过试验结果，适用的挖方材料，方能用于路基的填筑。

使用机械开挖。开挖时，距设计边坡线预留一定距离，用机械辅以人工配合修整边坡，以确保边坡稳固、顺适、整齐。

土方开挖不论开挖工程量与开挖深度的大小，均应自上而下开挖，不得乱挖超挖。严禁掏洞取土。

挖方路堑施工标高，应考虑因压实的下沉量，其值应由试验确定，并预留20~30cm 层厚，防止雨水泡软路床底。

路堑开挖拟按整个横断面的宽度与深度，从一端或者两端逐步向前开挖。开挖时，在不一致高度可分几个台阶开挖，其深度视工作与安全而定，通常宜为1.5~2.0m。不管自两端一次横挖到路基标高或者分台阶横挖，均设单独的运土通道及临时

排水沟。

修好从路堑到路基的过渡边沟与排水系统，保证路堤不因挖方地段排出的雨水而受损。开挖边坡应用挖掘机修整，最后

由人工整平。

二、路面工程施工方案与方法

一、施工放样

施工放样是路面工程施工的一项重要工作，我们将使用日本智能全站仪SET2C进行测量放线、S1水准仪进行测量标高，

以确保线形平顺、标高准确。

根据设计图纸地现场放样出道路中心线及边桩，直线段每15～20m设一桩，平曲线段每10～15m (路面5～10m) 设一桩，并在两侧路肩边缘外设指示桩，每道工序施工前在两侧指示桩上用明显标记标出其边缘的设计高。同时加设平曲线五要素点

与竖曲线变化点；放样中，把缓与曲线、圆曲线作为重点，做到“计算精确无误，放线一丝不苟”,确保放样质量。

设置便于观测且牢固的临时水准点与操纵桩，沿线的临时水准点每隔200m左右设置1个。施工中经常对其进行复核，

做到勤测、勤核、勤纠偏。

水泥混凝土面层施工前，放好的中心线及边线，在现场根据施工图纸对混凝土进行分块划线。为了保证曲线地段中线内

外侧行车道混凝土块有效合理的划分，务必保持横向分块线与线线路中心线切线垂直。

二、底基层、基层施工

1、厂拌设备的选型。拌与设备的质量直接影响混合料拌与的质量，而拌与设备的好坏的关键就要看其骨料、粉料、水等各类物料的配合比精度是否能够得到保证，本工程选用WBC300型稳固土厂拌设备。该设备使用电磁调速操纵系统，能较好的

保证各类物料的配合比，且拌与均匀，性能稳固。

2、严格操纵水泥剂量。水泥剂量太小，不能保证水泥稳固土的施工质量；而剂量太大，既不经济，还会使基层的裂缝增多、

增宽，从而引起沥青面层的相对应的反射裂缝。因此，务必严格操纵水泥用量，做到经济合理，精益求精，以确保工程质量。

3、混合料的含水量操纵。厂拌混合料现场，每天由后场专职试验人员在早上、中午、下午分别测定各类集料的含水量， 根据施工配合比设计的最佳含水量指标，结合当天的气温、湿度、运距情况确定混合料拌与时的用水量。在前场负责检测压实度的专职试验人员，在混合料摊铺整型过程中亦及时测定混合料的含水量，及时指挥压路机碾压，力求在最佳含水量条件下碾压，尽量避免由于含水量过大出现“弹软”、“波浪”等现象，影响混合料可能达到密度与强度，增大混合料的干缩性，使结构层容易产生干缩裂缝；或者由于含水量偏小使混合料容易松散，不易碾压成型，也会影响混合料可能达到的密度与强度。因

此只有严格按规范施工，加强每一施工环节的质量操纵，才能保证施工质量。

4、混合料的运输应避免车辆的颠簸，以减少混合料的离析。在气温较高、运距较远时要加盖毡布，以防止水分过分缺失。摊铺、碾压时，摊铺系数1.3∽1.5之间(正常速度下英格索兰摊铺机为1.3、徐工摊铺机为1.5、且摊铺系数与摊铺机的行使速度也有关),施工中务必贯彻“宁高勿低、宁刮勿补”的原则，全部施工工程力争在水泥终凝时间前完成。碾压完毕立

即做密实度试验，若试验结果达不到标准重新进行碾压。

5、混合料摊铺接缝的处理。接缝有纵向接缝与横向接缝两种，当摊铺机宽度足够时，整幅摊铺时不存在纵缝接缝问题。

当摊铺机的摊铺宽度不足时，使用2 台摊铺机一前一后同步向前摊铺混合料，并一起进行碾压，这样也能够避免纵向接缝。由

于本工程结构物较多，通常情况下都以两结构物间为一施工段落，避免了横向接缝，如有特殊，需设置横向接缝，其处理方法是 将摊铺机邻近及其下面未经压实的混合料铲除，将已碾压密实且高程与平整度符合要求的末端挖成一横向垂直向下的断面，

摊铺机返回到压实层的端部，用木垫板垫至虚铺高度，再摊铺新的混合料，继续下一步施工。

6、混合料的压实。混合料经摊铺机摊铺成型后，即可用压路机碾压，碾压长度需根据施工现场的实际情况确定，假如实测混合料的含水量高于最佳含水量，且气温较低时可适当延长碾压长度，假如混合料已接近最佳含水量且温度较高蒸发快时，应缩短碾压长度，确保在最佳含水量时进行碾压。为了保证基层压实度，缩短延迟时间，应使用大吨位的压路机组合，通常组

合形式为：

初压：振动压路机1台(CA30型),前静后振1遍。

复压：振动压路机2～3台(YZJ-18型),前振后振各1遍。

终压：30T 胶轮压路机2台，各稳压1遍。

无超高路段由边到中碾压，在保证边部压实的同时要防止混合料侧相位移，碾压速度通常为1.8∽2.2Km/H;    压路机换

档要平顺，严禁急刹车拉动、推挤结构层；压路返回。在摊铺机方向换档位置要错开形成齿状且原路返回。

7、混合料的养生。对已完成碾压并经压实度检测合格后应立即进行养生，不能延误。养生可用不透水的塑料薄膜覆盖或者用湿砂覆盖进行养生，也可用沥青乳液进行养生，还能够在完成的基层上即时做下封层，利用下封层进行养生，同时也可在已完成混合料直接洒水养生。按技术规范养生期应不小于7d, 在养生期间应由专人负责限制车辆行驶，除洒水车外，绝对禁止

重型车辆行驶。本工程使用两种方法养生，加盖塑料薄膜与洒水车进行养生。

三、水泥混凝土面层施工

水泥混凝土面层受行车荷载的重复作用及环境因素(温度与湿度)的影响较大，其施工质量的好坏将直接关系道路的正

常运营与使用寿命。因此，务必精心组织，规范施工，确保工程质量。

1、安装钢模板

安装钢模板是保证线形、平整度、路拱度，纵缝顺直度，板厚度宽度等各项技术指标的重要环节。在操作过程中坚持“诚、

固、准”的要求。

“诚”是钢模板使用标准槽钢加工而成，槽钢高度与混凝土板厚一致，长度5米，接头处用专用配件牢固固定，接头要紧密，不能有离缝、前后错茬与高低不平现象。模板就位后用“T”型道钉嵌入基层进行固定。将固定好的模板底部用砂浆

填塞密实，保证钢模稳固

“准”是保持钢模顶部标高的准确，用水准仪检查顶面标高平度误差操纵在毫米以内。检查无误后，在钢模内侧面均匀

涂刷一薄层机油。

2、混凝土拌制

本工程路面工程混凝土，使用配有自动计量系统装置的强制式搅拌机进行拌制。施工前事先在搅拌站内备足符合要求的

砂、碎石、水泥等材料。

搅拌第一盘混凝土拌合物前，先用适量的混凝土拌合物或者砂浆搅拌，拌后排弃，然后再按规定的配合比进行搅拌。搅拌机装料顺序为砂、水泥、碎石或者碎石、水泥、砂，进料后，边搅拌边加水。混凝土拌合物的最短时间符合《水泥混凝土

路面施工及验收规范》(GBJ97-87)的规定，其搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

3、运输、卸料、摊铺混凝土

混凝土拌合物使用砼输送车运送到铺筑地点进行摊铺、振捣、做面。混凝土拌合物摊铺前，要对模板的间隔、高度、润

滑、支撑稳固情况与基层的平整、润湿情况、与钢筋的位置与传力杆装置等进行全面检查。

砼输送车抵达铺筑现场后，使用侧向或者纵向方式将砼混合料直接卸在安装好侧模的的路槽内。卸料时，尽可能均匀，

如发现有个别离析现象，立即翻拌均匀。

摊铺时，将倾卸在路槽内的混凝土按摊铺厚度均匀地充满在模板范围内，摊铺时严禁抛掷与搂耙，以防离析。在模板邻

近摊铺时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。

5、砼捣固与成型

首先，使用插入式振动器按顺序插振一次。插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离也不应大于振捣器作用半径的0.5倍，插点间距要均匀，防止漏振，在振捣时要避免与钢模与钢筋碰撞。振捣时间以拌与物停

止下沉、不再冒气泡并泛出水泥浆为准，不宜过振。

其次，用功率不小于2.2kw的平板振捣器全面振捣。振捣时应重叠10-20cm,同一位置不宜少于15秒，以不再冒气泡并 泛出水泥浆为准。再则，用振动梁进一步拖拉振实并初步整平。振动往返拖拉2-3遍，使表面泛浆，并赶出气泡，振动梁移动的速度要缓慢而均匀，前进速度操纵在每分钟1.5m左右。对不平之处辅以人工补填找平，补填时用较细的混合料原浆，严禁用纯砂浆填补。振动梁行进时，不同意中途停留。牵引绳不可过短，以减少振动梁底部的倾斜。振动梁底缘应经常校正，

保持设计线形。

最后，再用平直的提浆棍进一步滚揉表面，使表面进一步提浆并调匀。接着进行真空吸水处理。

6、真空吸水

对混凝土面板进行真空吸水处理，能显著降低水灰比、提高密实度、提高混凝土早期强度、改善其物理力学性能；能

有效地防止混凝土在施工期间的朔性开裂，可延长路面的使用寿命。

混凝土拌与物经振实整平后进行真空吸水。在混凝土面上铺上真空吸水装置的塑料气垫薄膜，然后用小擦刷沿密封边轻

轻扫压一遍，开泵脱水的同时，再接压一遍，以保证其密封效果。

开泵进行吸水，并观察各处气垫薄膜内的水流状况，若发现局部水分移动不畅，可间隙短暂地掀起邻近的密封边，借此渗入少量空气，促使混凝土表层水份移动。待混凝土表面水分抽完、手指捺压混凝土无指痕时，即完成脱水工作。然后在吸

垫四周位置略微掀起1～2cm,  继续抽吸10～15s,    以吸尽作业表面及管路中余水。

吸水后，卷起吸垫，移至下一块作业面上再继续进行真空吸水。每次吸垫位置与前次重叠20cm,  以防漏吸，造成含水量

分布不均。

真空吸水后，用圆盘抹光机对混凝土面板进行粗抹光。

7、机械抹光圆盘抹光要机对混凝土进行粗抹，能平整真空吸水后留下的凹凸不平，能封闭真空吸水后的定向毛细孔开 口，能通过挤压研磨能消除表层孔隙、增大表层密实度，使表层残留水与浆体不均匀分布现象得到改善，以减少不均匀收缩。混凝土板完成真空吸水后，用圆盘抹光机对其进行全面粗抹。抹光时尽量顺路方向进行，这样易保证纵向的平整；抹光过程

中，将混凝土表面的高处多磨、低处补浆(原浆)的方式进行边抹边找平，同时使用直尺配合进行纵横检测。

8、人工精修

精修是保证路面平整度的把关工序。为达到要求的平整度，采取“量”、“抹”结合的人工精修方法。

“ 量”即用具有标准线且不易变形的铝合金直尺，紧贴模板顶面进行拉锯式搓刮，一边横向搓、一边纵向刮移，作最

后一次检测砼顶面的平整度。一旦发现误差较大，立即进行修补。搓刮前，将模板顶面清理干净。搓刮后即可用直尺于两侧

边部及中间三处紧贴浆面各轻按一下，低凹处不出现压痕或者印痕不明显，较高处印痕较深，据此进行找补精平。

“抹”即人工用抹子将表面抹平。分两次进行，先找补精平，等砼表面收浆无泌水时，再作第二次精抹，以达到规范要

求的路面平整度要求。

9、抗滑构造制作

抗滑构造是提高水泥混凝土路面行车安全性的重要措施之一。其制作使用拉毛方式进行。我们使用压纹机进行拉毛，拉毛时 保持纹理均匀，顺直、深度适宜；并操纵纹理走向与路面前进方向垂直，相邻板的纹理要相互衔接，横向邻板的纹理要沟通

以利于排水。拉毛以混凝土表面无波纹水迹、砼初凝前较为合适。过早与过晚都会影响制作质量。

10、养生

混凝土板抗滑构造制作完毕待砼凝固后应立即养生，拟使用覆盖旧麻袋、草袋等洒水湿养生方式。每天通常洒水4-6次，但务必保证在任何气候条件下，覆盖物底部在养生期间始终处于潮湿状态，以此确定每天洒水遍数。养生时间根据混凝土强

度增长情况而定，通常宜为14～21天。

养护期满后方可将覆盖物清除，板面不留有痕迹。

7.1.7排水工程施工方案与方法

1、排水管线工程

1.1管道铺设工程

(1)施工程序

验槽→支平基模板→浇筑平基砼→下管→排管→稳管→支管座模板→浇筑管座砼→抹带接口→养护→防腐。

(2)技术措施

① 施工前，务必复核坡度板的标高，通常在沟槽底部每隔1米左右打一样桩，用样桩操纵挖土面、垫层面与基础面。

② 管道基础的垫层应按规定的沟槽宽度铺筑、摊平、拍实。

③ 砼垫层上安装砼基础管座的侧向模板时，应根据管道中心位置在坡度板上拉出中心线，用垂球与搭马操纵侧向模板

的位置。

④ 浇筑平基砼，应振捣密实，严格操纵平基顶面高程，不能高于设计高程，低于设计高程不超过10mm。

⑤ 平基砼强度达到5Mpa 以上时，方可直接下管，下管前应在平基面上弹线，以操纵安管中心线，安管的对口间隙，管

径>700mm按10mm操纵，管安好后用碎石卡牢，并及时灌注砼管座，浇筑时应两侧同时进行，防止将管浇偏。

(3)钢丝网水泥砂浆抹带接口

操作程序：接口凿毛洗净→浇筑管座砼→将加好的钢丝网片插入管座的接口砂浆中→勾捻管内下部管缝→上部内缝支托

架→抹第一层水泥砂浆→安钢丝网片→抹第五层水泥砂浆→勾捻管内上部管缝→养护

操作要点：

① 抹带前先刷一道水泥浆然后安装好弧形边模。

② 第一层砂浆厚约15mm, 抹完后有浆皮儿出现时，将管座内的钢丝网兜起，紧贴底层砂浆，上部搭接处用绑丝扎牢，

钢丝网头应塞入网内使表面平整。

③ 第一层砂浆初凝后再抹第五层水泥砂浆，初凝后压实抹光。抹带完成后，应立即养护。

1.2排水管线附属构筑物工程

红砖砌筑检查井，其施工方法与技术措施如下：

① 井底基础应与管道基础同时浇筑。砌筑井室时，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，务必做到满铺满挤，

砖与砖间灰缝保持1cm。

② 砖砌圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，内壁抹面应分层压实。

③ 井内的踏步应随砌随安，位置准确，预留支管也应随砌随支，预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。

④ 检查井拉入圆管的管口应与井内壁平齐，井体砌筑至规定高程后，应及时浇筑或者安装井圈，并盖好井盖。

5.3.3管道轴线与水平标高的操纵

① 施工前作好线路井点桩与转角井桩的复测与辅助桩的测量，保证线路的不偏移误差。

② 加密水平操纵点的测量，随时检查水平标高是否符合设计要求。

③ 安管时设置坡度板操纵中线与水平标高，使之符合设计线路与标高的精度标准。

第八章  质量管理体系与措施

第一节工程质量管理体系

(一)质量目标

工程质量目标——一次验收达标合格。

质量检验项目一次合格率100%。

严格按建筑安装工程质量评定统一标准及阜阳市有关规定要求，精心组织，精心施工，进行全面质量管理，运用全质管理办法对本工程质量进行预防，运用信息返馈原理与PDCA循环，成立QC小组，开展QC活动，努力提高工程质量。

(二)工程质量计划

1、以真诚朋友的竭诚同业主、监理合作，以期建成精品工程。

2、不断推广使用新技术、新工艺、新材料，以领先的技术达到领先的质量水平。

3、不断致力于培训与提高员工的素养，优秀人才安排在对工程质量有重要影响的岗位。

4、资金优先满足质量改进的需要。

5、质量方针目标的实现，通过严格管理、培训、工作考核、过程监控、内部质量审核、质量评审等方法，确保各级人 员懂得并贯彻执行(附工程质量计划流程图)

(三)严格执行国家强制性标准及行业标准

我司在施工中将严格执行现行国家施工规范 (GBJ系列)、规程(JGJ系列)及行业标准，同时在施工过程中还将按我司现行IS09001系列质量体系对其定义的质量要素进行分解细化，并将质量职责落实到个人。

(四)建立健全质量保证体系

1、在质量目标确定后，建立现场质量保证体系，确立目标责任制，层层签订责任状。

2、强化质量管理，建立健全三级质量检查网，做到定岗位、定责任、定标准。

3、完善管理办法：建立健全质量管理制度，严格交接程序，关键部位重点检查，严把质量关。

4、在职工中开展全面质量管理知识教育，努力提高职工质量意识，建立班组QC小组，实行全面质量管理，以一流质量、一流速度、 一流技术创建精品工程。

(五)按照质量计划的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各类施工操纵记录。

(六)公司按照年度质量体系内部审核计划，对该项目进行质量体系运行的定期审核，及时发现与处理不合格问题，确 保项目质量体系运行始终保持正常，确保工程施工始终处于受控状态，确保工程质量达到预期管理目标。

(七)建立高效灵敏的质量反馈系统

设立以专职检查员、技术人员作信息中心，负责搜集、整理与传递质量动态信息传递给决策机构。决策机构对特殊情况信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行人员，调整施工部署，纠正偏差，形成一个反应迅速、畅通无阻的质量操纵信息网。

(八)质量保证支持性文件

1、质量程序文件

根据GB/T19002—IS09001 质量体系——生产、安装与服务的质量保证模式建立并保持文件化的质量体系。在工程全过程中运作实施。文件内容包含：

(1)《质量保证手册》

(2)包含GB/T19002—IS09001体系要素与程序文件

(3)其它质量文件包含：

A、各类操作规程、管理规程、作业指导书、工法等。

B、质量记录、表格、图纸。

C、支持性文件—有关的法规、标准、规范等。

2、文件资料操纵

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/826220135001010034