井控节流阀的结构设计

[摘要] 在石油的钻采和开发的过程中，常常需要实施压井作业，给井底适当的回压从而来平衡与地层的压力，压井作业原理是通过调节井控节流阀的开度的调节对井中的流体产生一定的阻力，来产生一定的回压，因此，井控节流阀在钻井控压的过程中起到了关键性的作用，通过流阀的开度的调节节来控制井内的压力，从而防止井喷等事故的发生。

本文主要针对井控节流阀在现场工作中泥浆通过节流口后易向壳体冲去，对阀座以及侧壁造成冲击磨损和腐蚀等问题，主要对公称通径 DN52.4、设计压力 70MPa 的井控节流阀进行研究。首先通过对国内外几种井控节流阀阀芯的优缺点分析，最终选择楔形阀芯结构，并在原有基础上对其进行了结构改进；其次还对阀体、阀盖、阀杆、阀芯等主要零件进行了参数校核和结构优化，并重新进行材料选择；再次利用有限元软件对阀体，阀盖、阀杆和阀芯分别进行了有限元分析优化，校核了其强度，保证其安全可靠。

[关键词] 井控节流阀；参数计算；有限元分析；阀芯结构

Structural optimization and design of well control throttle valve

[Abstract] In the process of oil drilling, production and development, it is often necessary to carry out killing operation to balance the formation pressure by giving proper back pressure to the bottom of the well. The killing operation principle is to produce certain back pressure by adjusting the opening of well-controlled throttle valve to produce certain resistance to the fluid in the well. Flow valve plays a key role in the process of drilling pressure control. The pressure in the well is controlled by adjusting the opening of the flow valve, so as to prevent blowout and other accidents.

In this paper, aiming at the problems of slurry rushing to the shell easily after the well-controlled throttle valve passes through the throttle port in the field work, which causes impact wear and corrosion to the valve seat and side wall, the well-controlled throttle valve with nominal diameter DN52.4 and design pressure 70MPa is mainly studied. Firstly, by analyzing the advantages and disadvantages of several kinds of well-controlled throttle valve spools at home and abroad, the wedge-shaped valve spool structure was selected and its structure was improved on the original basis. Secondly, the main parts such as valve body, valve cover, valve stem and valve spool were checked and optimized, and the material was selected again. The finite element software carries on the finite element analysis and optimization to the valve body, cover, stem and spool respectively, checks its strength and ensures its safety and reliability.

[keywords] well-controlled throttle valve; parameter calculation; finite element analysis; valve core structure

目录

1 前言	1

1.1课题研究目的与意义	1

1.2 国内外研究	2

1.3 本文研究内容	4

2 井控节流阀的选型与改进	6

2.1 井控节流阀阀芯的常见形式	6

2.2 楔形节流阀	9

2.3 本章小结	13

3参数确定与强度校核	14

3.1 阀体壁厚确定	14

3.2 阀座密封比压校核	16

3.3 阀杆强度校核	18

3.4中法兰及连接螺栓的强度校核	20

3.5阀杆螺母梯形螺纹强度校核	24

3.6填料压盖及压紧螺栓强度校核	26

3.7本章小结	28

4井控节流阀主要零件结构优化	29

4.1阀体结构优化	29

4.2 阀杆结构优化	30

4.3 法兰结构选型	31

4.4 阀芯结构优化	33

4.5防冲蚀结构优化	34

4.6本章小结	35

5总结	36

参考文献	36

致谢	37

# 1 前  言

## 1.1课题研究目的与意义

节流阀多数采用针形阀结构；一少部分是圆柱形橡胶，橡胶筒外壁由气、液驱动来改变其内孔大小；还使用两块重叠金属板，这取决于它们的相对旋转以改变孔口开度。尽管节流阀结构上各有千秋，但原理是通过改变流体通道尺寸，使得流过节流元件的钻井液的阻力大小不同，因此产生的井口背压也不同，通孔越大、阻力越小、背压越小，从而达到节流的目的，因此井控节流阀被用作井控制中的重要设备，它是压井成败的关键部件。井控节流阀通常应用在节流汇管处，主要通过控制流体流量，使整个油气生产系统达到理想的压力平衡状态。在油井作业现场，操作人员通常通过调节节流阀开度来调节节流阀两端的压力差，因此，底孔形成的压力通过在井口出产生的一定压力来平衡，并且溢流阀通过溢流阀溢流以平衡井眼压力，因此，在安全生产过程中，井控节流阀在井下高压作用下起着非常重要的作用，泥浆对节流岐管的冲刷腐蚀性蚀性比较强，要想做到安全生产，井控节流阀就应该满足以下几方面要求：

(1)它可以在高压条件下工作，并在井底产生足够大的背压力来平衡井底压力。

(2)调节井控节流阀时，一般节流压差与阀芯是呈线性变化，以应对突发情况发生。

(3)耐冲蚀能力强，管汇流道合理布置，有效减少阀门内壁泥浆的冲蚀。

因此，为了使井控节流阀更好地满足安全生产的需求，采用现代计算机软件进行辅助、计算、校核，通常用的计算机软件例如 CAD、Solidworks、Ansys、Fluent 等现代计算机辅助设计软件和工具，对井控节流阀的零件进行分析和改进。

## 1.2 国内外现状和发展趋势

### 1.2.1国内发展现状

节流阀通常是接在节流岐管处，并且通过旋转节流阀来改变通道尺寸，对流体产生一定的阻力以产生背压，导致井中流体在受限制的控制下流动的组件，即在良好控制的节流系统中的核心设备。通常在我国各大油田单位，筒形的节流阀、针形的节流阀和楔形的节流阀这三种是在我国较为常用的井控恒压设备，节流阀通常可分为两种类型驱动，手动或液压。在国内，对井控节流阀a的失效性能分析与特性性能分析。

在制造、生产方面，国内具有代表性的主要有两家具有代表性的公司它们分别是承德江钻石油机械有限责任公司和江苏咸中石油机械有限公司。承德江钻公司主要生产的JFK系列是可以调式节流阀，该井控节流阀阀芯为针式结构，一方面可以用于节流,一方面可以用于截止流量。这些系列的标称直径通常为52mm到72mm工作压力通常为35Mpa至105Mpa。该阀按国家API标准设计及制造,具有很较强耐、腐蚀性能、和安全性能。当井控节流阀阀芯完全处于关全闭后，将调整的井控节流阀的显位套使其零刻度线要对准阀盖指示的圆弧的中心线，然后锁紧定螺钉锁死，本井控节流阀结构比较简单，使用起来方便，便于日后的维护、保养。江苏咸中石油机械有限公司主要是以生产井口装置以及采油、管汇及配套阀门等设备，该公司生产的节流阀分为针形井控节流阀可调式、筒型井控节流阀可调式、孔板式井控节流阀及固定式井控节流阀多种，在驱动方面分为手动和液压推动，公称通径一般是从2116mm到4116mm，且都能够满足2000MPa到20000PSI的工作压力要求，其井控节流阀阀针与井控节流阀阀芯都是采用合金制造，具有很高耐磨损和耐冲刷以及抗腐蚀的性能等，可用在管道调节流量、压力以及关闭等重要作用，现已在各大油田井控管汇中使用颇为广泛。

在研究的方面，各研究院主要从是对压井设备、工具进行研发及设计。它还包括中国燕山大学液压研究所的高殿荣，他主要从事研究流体传动方面、控制系统方面,如图 1（外流式针形井控节流阀阀芯结构）所示, 高殿荣是通过使用了伽辽金数值分析有限元法，对针型井控节流阀阀，在阀门打开、阀芯的结构和阀座的外形尺寸各不相同的情况下，对内流场进行数值对比和分析,最后，通过计算得出的结果，进行可视化研究与总结。

图1  外流式针形井控节流阀阀芯结构

随着时代的进步和科技的发展，国内外在井控节流阀设计方面的发展趋势主要包括以下几个方面：

(1)阀体内部均匀受力分布，避免受到冲击而破裂；

(2)通过改善阀门流道结构，使流场分布更加合理；

(3)通过改进节流口形状，在现场实际操作过程中压力与流量可以更好。

### 1.2.2国内外现状与发展趋势

国外生产井控节流阀的厂家比较多，其中以下面介绍的几个公司最具有代表。

(1)美国 Power Well Services 公司研发的 Power Choke SC系列井控节流阀节流阀，如图 2 所示。井控节流阀阀芯结构为圆柱形，具有较强的压力平衡型结构，使节流阀时变得更加平滑；控制端的动力来源是由气动液压泵提供的液压源，手动装置也与涡轮并连接。

(2)美国 T3 能源服务有限公司研发的 HXE 系列井控节流阀，如图 3 所示。普通管状节流阀主要针对恶劣环境而设计的，具有独特的设计特点，使控制精度更加准确；硬质合金镀在阀芯表面，增加强度，可以任意角度组装，提高阀门的使用的寿命；入口和出口设计有法兰盘短接头，便于更换。

(3)美国 M-I SWACO 公司研发的 Swaco SuperChoke 井控节流阀，如图 4 所示。阀塞座结构由两个厚度为31.8mm的完全重合的圆盘，硬质合金材料和圆盘上的多个半圆形通孔组成。前端盘是固定的，因此后端的旋转可用于调节截面流动直径。当两个圆盘旋转到完全重合时，节流通经小于50.8mm。当气源动力在供应不足的时候，则可通过手动泵来直接提供液压源。

(4)美国 M-I SWACO 公司研发的 Swaco AtuoChoke 节流阀，如图 5所AtuoChoke 和 SuperChoke 完全不同。在 AtuoChoke 内部会有一个带动带液压驱动的滑阀，当压力施加到阀芯一端时，压力来自液压源并于阀芯另一端的井口压力平衡。

图2 Power Choke SC                         图3 HXE

图4 Swaco SuperChoke                 图5 Swaco AtuoChoke

国外也有一些著名阀门研发与制造的公司将其节流阀部件可靠性作为研究重点，它们其中还有一些也取得了一些初步成果,比如 Cmaeorn 公司，它设计并优化了原始阀板和圆柱阀座。最后，该结构设计成果使得盘可以旋转并且通孔彼此不对准，从而可以有效的避免圆柱形阀板的振动，不良的节流效果和腐蚀性。

## 1.3 本文研究内容

本文主要研究内容有以下几个方面：

(1)通过对比国内外井控节流阀的阀芯形式，在原有的阀芯结构基础上进行改进和创新。

(2)通过对井控节流阀的主要零部件进行参数的优化与结构设计、并对材料进行重新的选择已达到最佳的效果。

(3)利用有限元分析软件 Ansys 对主要零部件阀体、阀盖、阀芯和阀杆进行强度分析，保证其可靠性

# 2 井控节流阀的选型和改进

作为井控压力平衡的关键设备。阀芯与阀座的材料和结构在井控节流阀性能方面的关键，其材料的重要指标是必须要具有良好的线性结构、较强的耐磨损和耐冲蚀性能等方面。阀芯通常是在高压的环境下工作的，对节流特性等方面影响很大。因此，节流阀的选型是节流阀研究成败的关键。

## 2.1井控节流阀阀芯的常见形式

阀芯是阀门部件，其阀体通过其运动实现方向控制，压力控制或流量控制的基本功能，节流特性主要取决于节流阀的阀芯与阀座，根据阀芯和阀座的结构形式的不同，可将其分为下面几种：筒形阀芯，如图 6 所示；针形阀芯，如图 7 所示；筛孔式结构（笼式）阀芯，如图 8所示；太极图（孔板式）结构阀芯，如图 9 所示；楔形结构阀芯，如图 13 所示。

图 6 筒形阀芯                             图 7 针形阀芯

图 8 筛孔式阀芯                      图9 孔板式阀芯

### （1）管状节流阀在长期的生产应用中会存在以下几方面的问题：

### ①线性狭窄，节流效果有限

当管状节流阀关闭时，即使阀门完全关闭；阀体内也会出现常开间隙通道，由于顶部的外锥面太短，流速相对较小。

### ②容易冲刷腐蚀，导致节流阀损坏失效

当流体流经筒形的节流阀的阀芯时候，与固定式阀芯的螺栓形成小的涡流，使涡流反复冲刷顶部螺栓，没有阀芯的节流阀也将无法节流。此时，当阀芯发生故障时，岐管中的流体压力突然升高。泥浆从节流阀的节流口中喷涌而出来，不断冲刷与冲击节流阀的阀体、阀座以及出口联接法兰等关键的部件。如图 10 所示，由于节流阀失效，流体对侵蚀节流阀下游阀体。

图 10	流体对节流阀下游阀体冲蚀情况

### ③存在悬臂梁，阀杆易折断

当节流阀阀芯没有完全关闭时，其阀芯是浮动的，如果它更换接近完全关闭状态，则阀芯将更长和更长，因此，在高压流体的连续冲刷下发生共振，导致破坏力增强，从而引起破裂现象。

（1）由于上述原因，在实际应用中，管状节流阀用作开关流和防喷，基本上，它仍然可以胜任，但只有在阀门打开或完全关闭时，如果节流阀处于压力低、小流量、大范围进行动态、稳定性节流，例如，欠压平衡操作是在动态欠压平衡和节流循环中保持井底压力，并且性能不是很令人满意的。尽管仍有人仍在使用管状节流阀，但它不适合关键的勘探井和欠压平衡工作良好。

（2）针型节流阀也是一种在油田井控岐管中很常见的一种阀门，形状与截止阀之间没有明显差异，但阀芯的形状不同，在工作时，通道的横截面积由阀芯改变，已达到改变流速和压力的目的。从而实现控制流量和压力的功能。但在实际应用过程中，针形节流阀存悬臂梁问题等缺点。当节流阀关闭时，针形阀芯突出的部分最长，悬空的部分也最长的，受到流体的冲蚀面积也是最大，在高强压流体作用下下游管汇易产生共振。

（3）歇福尔筛孔结构的节流阀中，节流孔比较多，其材料大多是采用硬质合金制造。如图 8。但在实际使用过程时，很容易被冲刷损坏，如图 11 和图 12 所示，歇福尔筛孔式结构的节流阀不宜在重泥浆的工作条件下使用。歇福尔球形胶芯防喷器各部位密封类型繁。

图11 歇福尔筛孔式节流阀内芯	            图12 歇福尔筛孔式节流阀外笼套

(4)孔板式节流阀,如图 9，该节流阀具有以下优点：孔板式节流阀的流动截面

为扇形，阀瓣分为上、下两部分。固定下阀瓣，并旋转上阀瓣，以调整流动区域以控制调整流量。阀盘采用特殊碳化钨制造，抗冲刷能力强，工作时具备良好的减震性能，运行平稳可靠，使用寿命较长。该节流阀也存在一些缺点。

通过对以上四种节流阀核心结构分析，在我们的工作现场比较常见，通过分析很容易知道，阀芯结构的设计和井控节流阀的材料选择对节流阀的结构强度，线性和特性有很大影响。这与工作介质、设计者等因素直接相关。

## 2.2楔形节流阀

### 2.2.1井控节流阀的设计原则

在井控节流阀的实际使用操作中，压力调节所需的流动特性是线性的，必须尽可能的避免某一部分的流动压力不会发生显著的变换，并且流动压力在其他部分急剧变化，因此，在设计井控节流阀时，应符合如下原则：

### 1 节流线性特性影响

通过调节节流阀的开度,达到控制流体压力和流量的目的。在控制压力钻井技术中,要求控制压力的节流阀应由计算机控制,并且能够始终动态、连续地把并口压力控制在设定的很小范围内,这就对节流阀的流量特性提出了更高的要求。节流阀的流量特性必须是线性的，并具有大的通流能力(Cv值),以便在微量调节节流阀开度时,压力也会随之产生微量变化，实现计算机的可靠有效控制。目前，国内钻井用节流阀主要有简式、针形、楔形和孔板式,但它们的流量特性均为曲线形,因此，需要研究出一款能够满足现场生产需求，又多功能的井控节流阀。

在设计节流阀的过程中应考虑节流阀的节流线性。在节流阀的整个工作范围内，设计应该尽可能满足线性特性，也就是说，面积的变化是非线性，将其它因素可能接近线性。

### (1)通径因素影响

①

如果节流阀的设计具有大直径，当大流量的流体通过节流阀时，由于大直径，流过阀芯的流体的速度相对较小。这样，阀体和下游岐管的腐蚀损伤小，可以满足现场使用的要求。然而当流体流量小时，流量面积变化和由节流阀的阀芯行程包围的线性区域变化小，从而不能满足线性特性。

②如果节流阀的设计直径较小，当小流量流体通过节流阀时，一些钻井能力较低的区仍能满足能量要求，具有较好的“线性”特点，但在大流量情况下，本已经具有线性关系的节流阀越过适合的范围，因而无法实现线性关系，所以不适合大流量井位，适合生产流速较低是使用。

总之，在设计节流阀时，为了满足其“线性”特性，相对行程和相对流量成直线关系。由单位冲程的变化引起的流量变化是恒定的。当流量大时，流量相对值变化小，而流量小时，则流量相对值变化大。

现有的楔形节流阀如图 13 所示，该阀克服了悬臂梁问题，使用寿命长等特点

图 13 楔形节流阀阀芯与阀座                  图 14 节流阀的线性特性示意图

从图 14 节流阀的线性特性图可以看出：楔形节流阀的线性曲线明显比管状节流阀的线性曲线更接近直线，并且线性度好。管状节流阀仅在很小的范围内成线性，并且没有完全的线性。

该阀在高压和泥浆的工况下，具有良好的耐冲蚀性，可达到设计目标。

### 2.2.2楔形节流阀的问题与改进

楔形节流阀在实际使用中容易存在的问题：

### （1）阀芯损坏

由于流体流过节流阀阀芯中间螺栓，形成涡流以冲洗六角形固定连接螺栓。螺栓头被腐蚀和腐蚀，导致阀芯脱落，失去解牛效果，并导致下游压力突然上升。很容易造成阀芯损坏。

### （2）阀座损坏

当楔形节流阀关闭时，阀芯和阀座端口具有15°锥面，阀芯与阀座完全接触，节流阀停止和关闭然而，由于组装也难以控制，因此，这里没有组装限制。如图16（b）所以，当流体在通过节流阀阀芯是，它受到其表面形状限制，最终，流体不会沿着阀芯端部的切线方向喷射到阀座内壁中，容易造成阀座损坏，失去保护阀体的功能。

### （3）阀体损坏

当现场检查楔形节流阀时，阀体的受损率也较高，主要是因为当节流阀关闭时，在正常情况下，节流阀的阀芯与阀座完全接触，节流阀立即执行关闭的动作，而此时流体无法通过节流阀。根据上述分析，虽然普通但斜阀芯的楔形节流阀避免了悬臂梁问题，但在使用中存在一些问题，因此，本文改进并优化现有楔形节流阀的结构，并做一下几点工作：

（1） 阀芯设计有带有台阶的双斜面楔形结构，如图15所示。受阀芯构造影响，流体的流动方向始终沿着阀芯表面的切线方向，不会对阀芯造成较大冲击力；当流体流过阀芯时，由于端部的切线方向平行与壳体的中轴线，因此高速流体的流动方向不指向壳体，如图16（a）所示。

图15  楔形带台阶的节流阀阀芯

a.楔形台阶阀                    b.楔形阀

图 16 流体对阀座的冲蚀速度矢量图

（2）使用细长硬质合金阀座保护下游阀体，如图 17所示；当高速流体通过，延伸硬质合金阀座具有阀座功能，并且还保护阀体受冲蚀的作用。

图17  加长的硬质合金阀座图

图18 楔形带台阶节流阀装配图

（3）本次设计线轴的中心部分设计成 90°的直台阶，其中可变直径部分的直径通常为Φ50mm-Φ54mm，这样可以形成轴向推力，其不仅解决了阀芯对阀座的膨胀力，而且还起到限位装置的作用，满足现场实际装配需要。

（4）由于节流阀用于过超冲，下游法兰短节很容易被泥浆及流体冲蚀而损坏，并且在法兰入口边缘处喷焊硬质合金粉，已改善耐腐蚀性。

## 2.3 本章小结

通过比较生产中常用的几种节流阀阀塞结构的优缺点，最终确定楔形阀芯优化节流阀的阀芯结构，主要由于楔形阀芯在悬臂梁等问题方面具有良好表现，而且还具有很好的线性度和耐冲蚀能力较强的优点，这次，在分析原始结构和优化改进的基础，最终得了楔形节流阀阀芯结构和阀座形式，如图 18所示。

# 3参数确定与强度校核

在设计阀门时，应考虑以下几个方面，密封性能、强度性能、可调节性能等，对于大多数普通阀门来说，密封性问题是阀门取决于优劣的关键因素。本文优化的井控节流阀是安装在节流管汇处的调节类阀，需要对其关键零部件进行密封性与强度计算，并验证是否满足实际使用的要求

本次设计优化的原始数据：公称通径：DN=21/16（52.4mm），额定压PN=70MPa（10000Psi），适用温度：0～120℃，执行标准：API Spec 6A。

## 3.1阀体壁厚确定

条件：实际厚度   计算厚度

计算厚度

(3.1)

压力的计算：

（设定的起始值）

公称通径   ：

(设计给定值)

阀体的材料应选为 35CrMo（锻造），则：

安全系数 ：

代入上面的公式可得：

由《阀门设计手册》中表3-1可知：

|  | 5 | 21--30 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6—10 | 4 | >30 | 1 |
| 11—20 | 3 |  |  |

取附加裕量

图 19	填料压盖

I  I 断面弯曲应力：

(3.6)

I  I 断面系数为：

I  I 弯矩：

压紧填料必须比压：

所以

## 3.2阀座密封比压校核

图 20	阀座密封

条件：密封面必须比压 密封面计算比压密封面许用比压

取密封面宽度：

密封面内径：

密封面必须比压：

密封面计算比压：

(3.2)

其中，密封面总作用力：

(3.3)

密封面处介质作用力：

（3.6）中取计算压力p ：

密封面上密封力：

由以上式子得：

MF

阀座选择材料为 12Cr13，经查《阀门设计手册》故，所以阀座密封合格。

## 3.3阀杆强度校核

图 21 阀杆结构图

条件：轴向拉应力，轴向压应力；扭应力，合成应力。关闭时阀杆总轴力 ：

阀杆轴向力计算系数 取

开启时阀杆总轴向力

密封面处介质作用力：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828025102035006045