2024年-安徽省安全员《B证》考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.（ D）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。
A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

2.施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C）。
A.4m B.5m C.6m D.7m

3.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。
A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

4.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行100%的检验。
A.30% B.35% C.40% D.45%

5.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

6.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营

场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。
A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

7.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。
A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

8.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。
A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

9.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（ A）。
A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

10. ( B )泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。
A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

11.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。
A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

12.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828075003073006043