2024年火电电力职业技能鉴定考试-电能表修校工历年考题高频考点荟萃带答案

（图片大小可自由调整）

第1卷

一.参考题库(共25题)

1.当利用测量电阻上压降的方法，用公式计算电流时，已知R＝200±0.01Ω，电压约40V，如果要求测量电流的标准差不大于0.5%，问电压表的标准差应如何选?

2.将灯泡与电阻串联接到直流电压源上，当电阻增大时，灯泡会变暗。

3.在检定电能表检定装置时，“一般检查”主要指（）

A、查看技术文件和相关计量器具是否有有效期内的检定证书

B、查看技术文件和相关计量器具是否有有效期内的检定结果通知证书

C、查看技术文件和相关计量器具是否有检定证书

D、检查标志和结构，应满足要求并无严重影响计量性能的缺陷

E、检查标志和结构，应满足要求并无严重影响安全性能的缺陷

4.电能表检定装置周期检定时应检哪些项目？

5.帧是传送信息的基本单元，每帧由（）、帧信息纵向校验域及帧结束域等组成。

A、帧起始符标志域

B、控制域

C、数据长度域

D、数据域

6.负荷管理终端和配变监测计量终端在整个安装过程中要保证（）。

A、CT二次侧不能开路，PT二次侧不能短路。

B、PT二次侧不能开路，CT二次侧不能短路。

C、CT，PT二次侧均不能短路。

D、CT，PT二次侧均不能开路。

7.实验室认可是对校准和检测实验室有能力进行特定类型校准和检测所做的一种正式承认。

8.三相电源电压为380V，对称星形负载，无中线，如果某相突然断路，则另两相负载电压大小（）

A、不相等

B、均大于380V

C、均为190V

D、均为220V

9.在三相不对称电路中能准确测量无功电能的三相电能表有（）。

A、正弦型三相无功电能表

B、60°三相无功电能表

C、跨相90°接线的三相无功电能表

D、带附加线圈的无功电能表

10.两台变压器并联运行的条件是什么？

11.采用Y，d11接线的标准电压互感器，使标准有功电能表与60°无功电能表具有相同接线附加误差，其接线系数为（）。

A、A

B、B

C、C

D、D

12.两个变量相互独立，则这两个变量一定是不相关。

13.检定电流互感器时，对标准电流互感器的要求正确的是（）

A、标准电流互感器应比被检电流互感器高两个准确度级别，且其实际误差应不超过被检电流互感器误差限值的1/3

B、在检定周期内，电流标准器的误差变化，不得大于误差限值的1/3

C、也可以选用比被检电流互感器高一个级别的标准电流互感器作为标准

D、在检定周期内，电流标准器的误差变化，不得大于误差限值的1/5

E、标准电流互感器应比被检互感器高两个准确度级别，且其实际误差应不超过被检电流互感器误差限值的1/5

14.计算题：用2.5级电压表的200V档，在额定工作条件下测量某电压值，其指示值为175.0V，试求测量结果可能出现的最大相对误差，并指出实际值的范围。

15.某专变用户新安装了负荷管理终端后，在营销系统中必须建立终端资料，其中“逻辑地址”填写正确的是（）

A、8521102A

B、8526G202

C、8521A12EH

D、不填写

16.试述并联电容器提高功率因数的好处。无功补偿电容越大越好吗？为什么？

17.保证功放电路稳定输出的关键部分是（）

A、保护电路；

B、稳幅电路；

C、阻抗匹配电路；

D、控制电路。

18.对于各种电气元器件，都有一定的量值限额，此值称为额定值。

19.负荷管理终端和配变监测计量终端逻辑地址长度规定为位，并且用进制来表示。（）

A、12，16

B、12，10

C、8，16

D、8，10

20.按误差来源，系统误差包括哪些误差？

21.某厂一块三相三线有功电能表，原读数为3000kW•h，两个月后读数为1000kW•h，电流互感器变比为100A／5A，电压互感器变比为600V／100V，经检查错误接线的功率表达式为P′＝－2UIcos(30°＋φ )，平均功率因数为0.9，求实际电量。

22.有2位小数的计度器，常数为6400r/kWh，它的传动比为（）

A、64

B、6400

C、64000

D、640

23.由公式P＝UIcosφ，可知供电电压越高线损越大。

24.集中器和采集中器485接口A、B端子正反接都不影响正常抄表。

25.在三相电路中，功率的传输方向随时都可能改变时，应采取何种电能计量接线。

第2卷

一.参考题库(共25题)

1.配变监测计量终端支持DL/T－645、IEC1107以及南网范围内已使用的电表规约，同时支持（）规约的电表接入，支持主站远程升级终端电表规约库。

A、不少于一种

B、不少于两种

C、不少于三种

D、不少于四种

2.在连续2个周期3次检定中，最后1次检定结果与前2次检定结果中的任何1次比较，其误差变化不超过误差限值的1/3，检定周期可延长至4年。

3.检定装置在30A以下额定负载范围内，调节任一相电压（电流），其余两相电压（电流）的变化应不超过（）。

A、±2%

B、±5%

C、±3%

D、±1.5%

4.低压集抄采集器采用（）交流电压供电。

A、110V

B、220V

C、380V

D、400V

5.用光电脉冲法检定电能表时，被检电能表转数N的选定原则正确是（）

A、用光电脉冲法检定电能表时，标准表和被检表都在不停地转动，用被检表转一定转数，测定与标准表转数成正比的脉冲数以确定被检表误差

B、光电脉冲法没有人为的控制误差和估读误差，但是标准表发出的脉冲通过受被检表转数控制的“或门”进入计数电路，可能产生±1个脉冲的高频误差

C、为使高频误差被忽略，应选被检表转数N大一些，但考虑到检验效率又不能将N选择的太多，一般来说，N按以下原则选定：预置脉冲数m0=CN/CMKIKU式中KIKU--电流、电压互感器变比；CM--标准电能表的脉冲常数；C--被检电能表常数，通过N，计算出的预置脉冲数m0不低于规程所规定的该级别被检电能表预置脉冲数的下限值

D、如2级被检电能表，预置脉冲数的下限值为6000

E、如1级被检电能表，预置脉冲数的下限值为10000

6.配变监测计量终端不具备抄表功能。

7.有一个星形接线的三相负载，每相的电阻R＝6Ω，电抗XL＝8Ω，电源电压是三相380V／220V，试求每相的电流大小，及负载阻抗角。

8.RR-40型220V、40W日光灯管正常工作时取用的电流为0.41A，配用4.75μF电容器。试问电容器投入前后电路的功率因数如何变化？

9.终端铭牌标志应清晰，可采用自动喷码或激光蚀刻等方式；不允许采用不干胶进行粘贴，在使用寿命内不应褪色。

10.目前低压集抄系统集中器与采集器之间通信介质主要包括（）。

A、网络

B、电力载波

C、485总线

D、GPRS

11.单相复费率电能表运行时，如无负荷而有计量现象，试分析可能存在的故障原因？

12.设r1、r2和L1、L2分别是变压器一、二次绕组的电阻和自感，M是其互感，则理想变压器的条件是（）。

A、r1＝r2＝0L1＝L2＝M＝0

B、r1＝r2＝0L1＝L2＝M＝∞

C、r1＝r2＝∞L1＝L2＝M＝0

D、r1＝r2＝∞L1＝L2＝M＝∞

13.负荷管理终端和配变监测计量终端的电源电压允许偏差为（）。

A、-5%～+5%

B、-10%～+10%

C、-20%～+20%

D、-30%～+30%

14.PDCA循环中，P阶段包含四个步骤，要因确认是第（）步

A、一；

B、二；

C、三；

D、四。

15.电路中a、b两点电压Uab=6伏特，a点电位为-3伏特，则b点电位为（）伏特

A、6

B、-9

C、5

D、3

16.（1）已知一电路的逻辑关系为Y＝A＋B＋C，画出其逻辑符号图。	（2）已知一电路的逻辑关系为Y＝，画出其逻辑符号图。

17.一变压器铁芯的截面积是2.5cm2，绕组匝数为3000匝，额定电压是220V，额定频率是50Hz，所以，在铁芯中的磁感应强度最大值是（）。

A、1.32T

B、13200T

C、0.32T

D、0.3T

18.负荷管理终端处于保电状态时可以执行主站下发的跳闸命令。

19.同一条件下，6次测得某点温度为100.3℃，100.0℃，100.1℃，100.5℃，100.7℃，100.4℃，求测量值和标准差。

20.计量自动化终端外形结构统一规范后，负荷管理终端、配变监测计量终端和低压集中器上盖颜色、底座颜色、铭牌底色分别是（）。

A、浅蓝色、米白色、银灰色

B、浅蓝色、银灰色、米白色

C、银灰色、浅蓝色、米白色

D、银灰色、米白色、浅蓝色

21.一只2.0级电能表，累计电量为250kW•h，已知在使用范围内频率附加误差极限值为0.5%，温度附加误差极限值为1.2%，试求最大可能误差并估计其合成不确定度和总不确定度。

22.400V电能计量装置按结构分（）

A、计量柜

B、配电柜

C、计量箱

D、箱式变电站电能计量

23.下面关于配变监测计量终端表述错误的是（）

A、终端由停电状态转为主电源工作状态产生终端上电告警；

B、当三相电压的过零顺序不是Ua、Ub、Uc顺序关系时则产生电压逆相序告警；

C、当某相电流二次侧回路（进线和出线接反）同名端接错造成计量错误则产生该相的电流反极性告警（当电流大于5%Ib时才开始判断该相电流是否反极性）；

D、终端失去交流电源或交流电源电压降低到不能维持终端正常工作且备用电池无电时终端产生终端停电告警

24.当利用测量电阻上压降的方法，用公式计算电流时，已知R＝200±0.01Ω，电压约40V，如果要求测量电流的标准差不大于0.5%，问电压表的标准差应如何选?

25.电容器储存的电能与其上电压的平方成正比。

第3卷

一.参考题库(共25题)

1.关于电位、电压和电动势，正确的说法是（）。

A、电位是标量，没有方向性，但它的值可为正、负或零

B、两点之间的电位差就是电压，所以，电压也没有方向性

C、电压和电动势是一个概念，只是把空载时的电压称为电动势

D、电动势也没有方向

2.何谓系统振荡?

3.根据DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定："接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置，宜采用两台电压互感器，且按V，v方式接线"。采用YN，yn方式接线三相电压互感器，当系统运行状态发生突变时，有可能发生并联谐振，要求绘出原理示意图加以说明。并叙述防止铁芯谐振的方法。

4.如何用标准电能表检验最大需量表的平均功率指示？

5.有一稳压管的稳压值为8V、最大稳定电流为15mA，画出其反向伏安特性图。

6.在三相对称Y形负载电路中，各线电流为10A，各相电流为（）

A、5

B、8

C、10

D、17.32

7.在计量自动化系统中，主站包括哪几个部分。（）

A、前置采集

B、数据维护存储

C、业务处理

D、综合应用

8.绘出三相三线有功电能表在逆相序和三相电压电流都对称且为感性负载时的相量图，并注明图中各符号的意义及功率表达式。

9.集中器与载波电能表通信采用（）方式进行通信。

A、RS-485

B、无线专网

C、光纤

D、电力线载波

10.常用的交流整流电路有哪几种？

11.配变监测计量终端所有通信接口（RS-485、红外、本地无线、GPRS/CDMA等）在参数设置时均加了口令防护，进行安全验证，口令位数为6位。

12.负荷控制功能包括（）。

A、功率定值控制

B、电量定值控制

C、遥控

D、遥信

13.对于安装在户外，且打雷较多的地方，终端必须考虑加装防雷保护措施。

14.负荷管理终端和配变监测计量终端事件记录可记录最近（）次的编程日期及时间，此事件记录无法用软件清除。

A、5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835203344304011044