堤防渗流计算(有详细的计算过程和程序)

根据堤《防工程设计规范 GB50286-98》

附录E.2.1不透水堤基均质土堤下游无排水设备或有贴坡式排水项目计算式数值单位 备注上游坡度ml = 3 = 3 / 1:m1

下游坡度m2 = 3 = 3 / 1:m2

堤顶宽度B = 6 = 6 m

堤顶周程▽顶 =27 = 27 m

堤底周程▽底=17 = 17 m

上游水位"1 =24.8 = :24.8 m

下游水位2 = 18 = 18 m

渗透系数—k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s

堤身高度H = 27-17 = 10 m

上游水深 H1 = 24.8-17 = 7.8 m

下游水深H2 = 18-17 = 1 m

L = (27-24.8) 3+6+10 X3 = 42.6 m上有水面至下游堤脚

AL = 3 X8/(2 3+1) = 3.343 m m1H1/(2m1 + 1)

L1 = 42.6+3.343 = 45.943 m L+ AL

试算法计算逸出高度hO,假设hO的试算范围hO1 h02，计算的步长以及精度

hO1 = 1 = 1 m

h02 = 10 = 10 m

步长=0.02 = 0.02 m

精度=0.01 = 0.01 m

试算得到h0 = 2.54 = 2.54 m手动输入

q/k = (7.8a2-2.54a2)/(2 (45.94X-3 2X4)) = 0.7096 m

q/k = 0.7047 = 0.7047 m

平均 q/k = (0.7096+0.7047)/2 = 0.7072 m

平均渗流量 q = 0.7072 X.00001 = 7.07E-06 m3/s/m

浸润线方程 y=SQRT(6.4516+1.4144x)

下游坝坡最大渗出坡降 J = 1/3 = 0.333 / 1/m2

附录E.2.2不透水堤基均质土堤下游设褥垫式排水

项目计算式数值单位备注 上游坡度m1 = 3 = 3 / 1:m1

下游坡度m2 = 5 = 5 / 1:m2

堤底周程▽底=17 = 17 m

上游水位=24.8 = 24.8 m

褥垫长度Lr = 5 = 5 m到下游堤脚

渗透系数—k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s

堤身高度H = 27-17 = 10 m

上游水深 H1 = 24.8-17 = 7.8 m

下游水深H2 = 18-17 = 1 m

L = (27- 24.8) X 3+6+10X5 -5 = 57.6 m	上游水面至褥垫

△ L = 3X 7.8/(2 X 3+1) = 3.343 m m1H1/(2m1 + 1)

L1 = 57.6+3.343 = 60.943 m L+ △ L

逸出高度 h0 = SQRT(60.943a2+7.8a2)-60.943 = 0.497 m

排水体工作长度a0 = 0.497/2 = 0.249 m h0/2

q/k = 0.497 = 0.497 m h0

渗流量 q = 0.497 X 0.00001 = 4.97E-06 m3/s/m

浸润线方程 y=SQRT(0.247-0.994x)

下游坝坡最大渗出坡降	J = 1/5 = 0.2 / 1/m2

附录E.2.3不透水堤基均质土堤下游设棱体排水

项目计算式数值单位备注

上游坡度m1 = 3 = 3 / 1:m1

下游坡度m2 = 5 = 5 / 1:m2

上游水位=24.8 = 24.8 m

下游水位人2 = 18 = 18 m

棱体顶高程=19 = 19 m到下游堤脚

棱体临水坡坡率m3 = 2 = 2 / 1:m3

渗透系数—k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s

堤身高度H = 27-17 = 10 m

棱体高度HL =19-17 =2 m

上游水深 H1 =24.8-17 = 7.8 m

下游水深H2 =18-17 =1 m

L = (27- 24.8) X 3+6+10X5 -2X 5 -2X2 = 48.6 m 上游水面全棱体

△ L = 3X 7.8/(2 X 3+1) = 3.343 m m1H1/(2m1 + 1)

L1 = 48.6+3.343 = 51.943 m L+ △ L

系数 c = 1.115 = 1.115 / 与 m3 有关

逸出高度 h0 = 1+SQRT((1.115X 51.943)a2+(7.8	-1)a2)- 1.115 X 51.943	=1.398 m

q/k = (7.8 人 2+1.398 人 2)/(2 X 51.943) = 0.604 m

渗流量 q = 0.604 X 0.00001 = 6.04E-06 m3/s/m

浸润线 方程 y=SQRT(1.9544-1.208x)

下游坝坡最大渗出坡降	J = 1/5 = 0.2 / 1/m2

附录E.3.1透水堤基无排水

附录E.3.1透水堤基均质土堤下游无排水设备或有贴坡式排水 项目计算式数值单位备注

- 计算参数

上游坡度ml = 3 = 3 / 1:m1

下游坡度m2 = 5 = 5 / 1:m2

堤顶宽度B = 6 = 6 m

堤顶高程▽顶=27 = 27 m

堤底周程▽底=17 = 17 m

透水地基底周程▽底 =7 = 7 m	不透水地基顶周程

上游水位▽】=24.8 = 24.8 m

下游水位人2 = 18 = 18 m

渗透系数—k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s

堤基渗透系数 _kO = 5.00E-05 = 5.00E-05 m/s

- 不透水堤基对应渗流量计算

堤身高度H = 27-17 = 10 m

上游水深 H1 = 24.8-17 = 7.8 m

下游水深H2 = 18-17 = 1 m

L = (27- 24.8) X 3+6+10X5 = 62.6 m上有水面至下游堤脚

△ L = 3X 7.8/(2 X 3+1) = 3.343 m m1H1/(2m1 + 1)

L1 = 62.6+3.343 = 65.943 m L+ △ L

试算法计算逸出高度h0,假设h0的试算范围h01 h02,计算的步长以及精度

h01 = 1 = 1 m

h02 = 10 = 10 m

步长=0.02 = 0.02 m

精度=0.01 = 0.01 m

试算得到h0 = 2.54 = 2.8 m程序计算

q/k = (7.8a2-	2.8a2)/(2 X (65.943 -5X 2.8)) = 0.5102 m q/k = 0.5011 = 0.5011 m

平均 q/k = (0.5102+0.5011)/2 = 0.5057 m

平均渗流量 qD = 0.5057 X 0.00001 = 5.06E-06 m3/s/m

浸润线方程 y=SQRT (7.84+1.0114X)

下游坝坡最大渗出坡降 J = 1/5 = 0.2 / 1/m2

- 堤基渗流量计算

=3.08E-05 m3/s/m

透水地基厚度T = 17-7 = 10 m

堤基渗流量 q 基=0.00005 X (7.8 -1) X 10/(62.6+5 X 7.8+0.88 X 10)

- 总渗流量=0.00000506+0.0000308 = 3.59E-05 m3/s/m

- 浸润线计算

h01 = 1 = 1 m

h02 = 10 = 10 m

步长=0.001 = 0.001 m

精度=0.001 = 0.001 m

试算得到h0 = 2.0361 = 1.894 m 程序计算

q “ = 3.55212E-05 = 3.55E-05 m3/s/m

浸润线方程 x=14.0766(y-1.894)+0.1408(yA2-3.5872)

附录E.3.2透水堤基均质土堤下游设褥垫式排水

项目计算式数值单位备注

- 计算参数

上游坡度m1 = 3 = 3 / 1:m1

下游坡度m2 = 5 = 5 / 1:m2

透水地基底周程▽底=7 = 7 m	不透水地基顶周程

上游水位▽】=24.8 = 24.8 m

下游水位人2 = 18 = 18 m

褥垫长度Lr = 5 = 5 m	到下游堤脚

渗透系数—k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s

堤基渗透系数 _kO = 5.00E-05 = 5.00E-05 m/s

- 不透水堤基对应渗流量计算

堤身高度H = 27-17 = 10 m

上游水深 H1 = 24.8-17 = 7.8 m

下游水深H2 = 18-17 = 1 m

L = (27- 24.8) X 3+6+10X5 -5 = 57.6 m	上游水面至褥垫

△ L = 3X 7.8/(2 X 3+1) = 3.343 m m1H1/(2m1 + 1)

L1 = 57.6+3.343 = 60.943 m L+ △ L

逸出高度 h0 = SQRT(60.943a2+7.8a2)-60.943 = 0.497 m

排水体工作长度a0 = 0.497/2 = 0.249 m h0/2

q/k = 0.497 = 0.497 m h0

渗流量 qD = 0.497 X 0.00001 = 4.97E-06 m3/s/m

浸润线方程 y=SQRT(0.247-0.994x)

下游坝坡最大渗出坡降	J = 1/5 = 0.2 / 1/m2

- 堤基渗流量计算

透水地基厚度T = 17-7 = 10 m

=3.23E-05 m3/s/m

堤基渗流量 q 基=0.00 005X (7.8 -1) X 10/(57.6+5 X 7.8+0.88 X 10)

- 总渗流量=0.00000497+0.00003226 = 3.72E-05 m3/s/m

- 浸润线计算

逸出高度 h0 = 0.00003723/(0.00001+0.00005/0.44) = 0.301 m

q “ = 4.4223E-05 = 4.42E-05 m3/s/m

浸润线 方程 x=11.3071(y-0.301)+0.1131(yA2-0.0906)

附录E.4不稳定渗流计算

附录E.4不稳定渗流计算

项目计算式数值单位备注

上游坡度ml = 3 = 3 / 1:m1

下游坡度m2 = 5 = 5 / 1:m2

堤顶宽度B = 6 = 6 m

堤顶高程▽顶=27 = 27 m

堤底周程▽底=17 = 17 m

上游水位▽】=24.8 = 24.8 m

下游水位人2 = 18 = 18 m

土的孔隙率n = 88.00% = 88.00% /	到下游堤脚

土的饱和度SV八=50.00% = 50.00% /到下游堤脚

渗透系数—k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s

洪水持续时间t = 11 = 11天950400妙

土的有效 孔隙率n0 = 0.88 X (1 -0.5) = 44.00% /	到下游堤脚

上游水位处堤宽 b “ = 6+(27- 24.8) X (3+5) = 23.6 m

上游水深 H = 24.8-17 = 7.8 m

渗流在背坡出现所需时间

=946000 s 10.949

T = 0.44 X 7.8 X (3+5+23.6/7.8)/(4 X 0.00001)

逸出高度 h0 = 0.00003723/(0.00001+0.00005/0.44) = 0.301 m

洪水持续时间t = 11天〉10.949天不需计算浸润线锋面距迎水坡脚距离L

浸润线锋面距迎水坡脚距离

L = 2X SQRT(O.OOOO1X 7.8 X 946000 心 44)= 25.9 m m1H1/(2m1+1)

附录E.5背水坡渗流出口比降计算

项目 计算式数值单位备注

- 计算参数

下游坡度m2 : =5 = 5 / 1:m2

堤底周程▽底=17 =17 m

下游水位人2 : =18 :18 m

逸出高度 h0 = :2.54 =2.54 m

下游水深H2 = =18-17 = 1 m

- 不透水地基逸出坡降计算

2.1下游无水时

渗出点 A 坡降 Jo = 1/SQRT(1+5a2) = 0.196 /

堤坡与不透水面交点B坡降Jo = 1/5 = 0.2 / 1/m2

2.2下游有水时

渗出段AB内的点 计算点高程=19 = 19 m AB段(18~19.54)内y = 19-17 = 2 / AB段 (2.54~1)内

渗出点 A 坡降 Jo = 1/SQRT(1+5A2) = 0.196 /

n = 0.25 X 1/2.54	= 0.098 /

计算点坡降 J = 0.196 X ((2.54 -1)/(2-1))A0.098 = 0.204 /	在下游坡面渗出

浸没段BC内的点 适用于y/H2<0.95

计算点高程=17.7 = 17.7 m BC 段(17~19.413)内

y = 17.7-17 = 0.7 / BC 段(0~0.95)内

背坡与水平面夹角	an = ata n(1/5) = 0.197 rad 11.287	度

a = 0.197/ n = 0.063 /

a0 = 1/(2 X (0.063 X (5+0.5) XSQRT(1+5a2)))	= 0.283 /

b0 = 5/(2 X (5+0.5)A2)	= 0.083 /

1/2 a-1	1/(2 X 0.063) -1 = 6.937 /

计算点坡降 J = 0.283X (0.7/1)A6.937/(1+0.083 X 1/(2.54	-1)) = 0.023 /

3.透水地基逸出坡降计算

3.1下游无水时

渗出段AB内的点

计算点高程=19 = 19 m AB段(17~19.54)内

y = 19-17 = 2 / AB 段(0~2.54)内

计算点坡降 J = 1/SQRT(1+5A2)X (2.54/2)A0.25

=0.208 /

地基段BC内的点计算点与堤脚距离x = 3 = 3 m

计算点坡降 J = 1/(2 X SQRT(5))X SQRT(2.54/3)

=0.206 / 3.2下游有水时

渗出段AB内的点

计算点高程=19 = 19 m AB段(18~19.54)内

y = 19-17 = 2 / AB 段(1~2.54)内

计算点坡降 J = 1/SQRT(1+5A2)X (2.54/2)A0.25

=0.208 /

浸没坡段BC内的点

y = 17.7-17 = 0.7 / BC	段(0~2.54 )内

背坡与水平面夹角	an = ata n(1/5) = 0.197 rad 11.287	度

a = 0.197/ n = 0.063 /

a 1 = 1/(1+0.063) = 0.941 / 1/(1+ a)

- = 2.54 X5 = 12.7 / h0X m2

- = 1X5 = 5 / H2X m2

r = 0.7 X5 = 3.5 / yX m2

在下游坡面渗出

计算点坡降J = 0.234 = 0.234 /

浸没地基面段CD内的点

计算点距堤脚距离x = 2 = 2 m

在下游坡面渗出

计算点坡降J = 0.108 = 0.108 /

附录E.6水位降落时均质土堤的浸润线项

目计算式数值单位备注

- 计算参数

上游坡度m1 = 3 = 3 / 1:m1

堤底周程▽底=17 = 17 m

堤身土料 渗透系数—k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s	=0.001cm/s	=0.864m/d

土体的孔隙率 n = 39.70% = 39.70% /

降前水位▽】=27 = 27 m 0.0003125m/s

降后水位人0 = 20 = 20 m 0.00023148m/s

水位降落所需时间T = 22 = 22 h = 79200秒=0.9167天 计算上游浸润线时间t = 15

=15 h = 54000 秒=0.625 天

- h0(t)计算

降前水深 H1 = 27-17 = 10 m VI - ▽底

降后水深H0 = 20-17 = 3 m A0-V底

降距 H = 10-3 = 7 m H1-H0

水位降落的速度 V = 7/(22/24) = 7.636 m/d = 0.00009m/s= 0.00212m/h

百分数 a = 113.7 X (0.0001175)A(0.607A(6+log(0.001)))/100	= 15.03% / 公式一

给水度 P =0.1503 X 0.397 = 0.0597 /

k/( P V) = 0.864/(0.0597 X 7.636)	= 1.895 / 1/10<k/( P V)<60，需要计算	浸润线

0.31H(1/T)(k/( P V))1/4 =	0.31 X 7X 1/79200 X (1.895)人(1/4)	= 0.0000321 /

h0(t) = 7-0.0000321t

h0(t) = 7- 0.0000321 X 54000 = 5.2666 m t = 15h = 54000s

- 试算法计算t时刻渗流量

q(t)和上游坡出渗点高度	he(t)

he( t)1 = 3+0.01 = 3.01 m H0+Step

he(t)2 = 3+5.2666 = 8.267 m H0+h0(t)

步长 Step = 0.01 = 0.01 m

精度=0.001 = 0.001 m

L = 10X3 = 30 m H1X m1

试算得到he(t) = 5.34 = 5.34 m	程序计算

q/k1 = ((3+5.2666)A2-5.34A2)/(	2X (30-3X 5.34))	= 1.424 m

q/k2 = (5.34-	3)/3 X (1+ln(5.34/(5.34	-3))) = 1.424 m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835331012233011101