安全防护专项方案完整

安全防护专项方案（可以直接使用，可编辑实用优秀文档，

欢迎下载）目录

|  | 一 | 、 | 工 |  | 程 | 概 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 况. |  |  |  |  |  |  |
|  | ..1 | 二 、 |  | 编 | 制 | 依 |
| 据. |  |  |  |  |  |  |
|  | ..2 | 三 、 应 | 急 | 机 | 构 及 | 职 |
| 责. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 1、 | 现场安全防 | 护 | 应急 | 组织机构 | 成 |
| 员. |  |  |  | ....2 |  |  |
|  | 2、 | 安全防护应急 | 救援 | 小组 | 组成情况及 | 联 |
| 络. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 、 | 生产安全 | 事 | 故应 | 急救援 | 程 |
| 序. |  |  |  |  | .3 |  |
|  | 4 | 、应急 | 领 | 导 | 小组 | 职 |
| 责 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 5、 | 现场应急救 | 援器 | 材、 | 应备药品 | 清 |
| 单. |  |  |  | .6 |  |  |

6	、 发生应急事故处理流

程	8四、安全防

护	专	项	措

施	9

- 、 临边及洞 口 的 安全 防

护	9

- 、 高 处 作 业 防护措

施	12

- 、	防止坠物打击的防护措

施	12

- 、	脚手架的安全防护设

施	12五、高处坠

落事故应 急救援及预 防措

施	15

1	、 高处坠落事故预防措

施	15

2、发生高处坠落事故应急救援措

施	16六、物体打击事故应

急救援及预防措施	17

物体打击事故预防措

施	18

2	、 物 体 打 击 应 急 措

施	18七、

恢 复 生 产 及 应 急 抢 险 总

结	19八、事

故的预防及采取应急措施的演练计

划	21、工程概况

1、工程概述

⑴对原有的五栋建筑的室内外装修改造，约2256血；住

院楼新建部分，约

3017，住院楼新风道，约70；门诊楼新建约1955，污水 科新建。

理130血，新建太平间100血，院区内新建10m*10m的

简易桥一座。项目总装修

改造面积约为。本项目包括以下内容：建筑立面改造；建

筑物

门、窗、地面、墙面、天花改造；室内外给排水管线、设 施改造；供电系统改

制造（低压配电柜、配电箱、电路、开关、照明、插座）;

息化改造（包括全面

布线）；消防系统改造；新建钢结构四层建筑与空中连廊 及大堂；增设10台

电梯（住院楼7台、宿舍楼3台）；门诊部与住院部之间 设桥梁；室外道路、

绿化、围墙；病房设太阳能热水系统；新建污水处理站。 新建高压氧罐，新建

太平间，新建10m*10m的简易桥一座。工程工期：240 日历天。

⑵本工程由深圳市龙华股份建设；中国华西工程设计建筑 设计；深圳市合创建设工程顾问监理；中国十九冶集团承建。

2、施工现场安全防护危险因素概述

在施工过程中，经常在高处的“四口、五临边“进行作业， 容易造成高处坠落、物体打击等安全事故。为避免发生高处坠 落、物体打击等事故，我项目部将加强监控管理。对职工进行 预防高处坠落、物体打击的技术知识教育，使他们熟悉作业时 必须使用的工具和防护用具。同时在技术上采取有效的防护措 施。施工现场可能发生高处坠落的危险源如下：

序号

2

3

4

5

6

7

8

危险性较大分部分项工程/部位、环节存在不安全因素

（或危险源）可能导致的事故

地基与基础工程施工

模板工程施工

钢筋工程施工

混凝土工程施工

砌体工程施工（临边、洞口）

装饰工程施工（脚手架）

设备安装施工（水电、通风）

现场施工机械安装使用（施工升降机）

高处坠落、物体打击、坍塌

高处坠落、物体打击、触电

高处坠落、物体打击、火灾

高处坠落、物体打击

高处坠落、物体打击

高处坠落、物体打击

高处坠落、物体打击、触电

高处坠落、物体打击

2、编制依据

1、	广东省建设厅关于《建筑工程预防高处坠落事故若干 规定》(建质

[2003]82 号)；

2、	《建筑施工安全检查标准》(59-2021)；

3、	《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-2021)；

4、	关于印发《广东省生产安全轻伤事故报告及处理办法》 的通知(粤安监

[2004]126 号)；

5、	《施工现场临时用电安全技术规范》(GJG46-2021)；

6、	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(88-2021)；

7、	《建设工程施工重大危险源辩识与监控技术规

程》[DBJ13-91-2007

(J-2007)］；

8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB-2021）。

3、应急机构及职责

1、现场安全防护应急组织机构成员

为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命 安全，保证本企业在出现高处坠落、物体打击事故时，能够及 时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故给本企业 及本企业员工所造成的损失，并做到确实有效的处理突发事故， 成立项目部安全防护事故应急救援小组。

安全应急救援小组组织结构图

2.1、应急救援小组组长：周英联系：

副组长：

洪士边

小组成员：

杨少武

2.2、应急救援联络：

报警中心110

急救中心120

广东省安全生产监督管理局-

安全防护应急救援小组组织机构图

中国十九冶集团

龙华妇幼保健院住院部改造施工工程

应急救援小组组长：周英

副组长

陈亚军

副组长

洪士边

组员

陈鹅

组员

罗冰、刘军

组员

杨少武

组员

许遵华

组员

李志端施

工

技

术

技

术

资

料

施

工

测

数量

工

程

试

验

安

全

质 量 控 制 文 明 施 工 材 料 采 购 材 料 设 备 管

理 设

修

备

经

营

计算

划

财

务

管

理

成

本

核

算

交

通

疏

解

外 部 协 调 人 事 劳 资 总 务 后 勤 治 安 保 卫

土建施工班组装饰装修施工班组机电安装班组

3、生产安全事故应急救援程序

3.1、应急准备和响应工作程序图

应急准备和响应工作程序图

未发生发生

定期评审应急知识教育培训

⑴公司及工地建立安全值班制度，设值班并保证24小时 轮流值班。

⑵如发生生产安全事故立即上报，具体上报程序如下：

现场第一发现人-现场值班人员-现场应急救援小组组长 -公司值班人员-公司生产安全事故应急救援小组-向上级部 门报告。

⑶高处坠落安全事故发生后，应急救援组织立即启动如下 应急救援程序：

- 现场发现人：向现场值班人员报告

- 现场值班人员：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。

- 现场应急救援小组组长：组织组员进行现场急救，组织 车辆保证道路畅通，送往最佳（最近）医院。

- 公司值班人员：了解事故及伤亡人员情况

- 公司生产安全应急救援小组：了解事故及伤亡人员各简 况及采取的措施，

实施应急预案

配备应急物资、设备

组建抢救、抢险队

进行评审、修订

- 应急领导小组的职责

编制应急预案

危险源及环境因素辩识、评价

成立生产安全事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查， 预防事故发生措施的落实，并上报上级部门。

3.2、紧急情况发生及上报程序

⑴施工过程中施工现场发生无法预料的需要紧急抢救处理 的危险时，事发现场由应急小组组长或副组长主持紧急情况处 理，会议、协调，派遣和统一指挥，包括所有的车辆、设备、 人员、物资等实施紧急抢救。事发项目除马上组织应急小组扑 救外，必须马上报公司工程部或公司其他主控部门。

⑵项目现场和附近医院建立密切联系，配齐必要的医疗器 械，一旦出现意外的工伤事故，可立即进行抢救。

⑶内部报告制度

项目部在生产过程中，一但发生高处坠落事故时，马上向 公司承建总部汇报。

⑷外部报告制度

当项目现场发生高处坠落事故时，事发项目现场无法控制 或可能会造成严重后果的，必须打向市有关部门求助，发生高 处坠落等事故，造成人员受伤的，应送伤员到医院救治或拨打 120市急救中心求助。

4、应急领导小组职责

㈠建设工地发生高处坠落安全事故时，负责指挥工地抢救 工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救 工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向 110、119、120、企业救援指挥部、当地政府安监部门、公安 部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，值班 者必须住在工地现场，24小时开通，发生紧急事故时，在项 目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时就援组长。

⑴当项目现场发生各类事故时，应急小组开始启动；

⑵项目负责人应组织应急小组进行扑救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财物损失；

⑶疏散员工，抢救伤员，转移贵重财物；

⑷协助上级有关部门扑救高处坠落安全事故；

⑸划定警戒范围，维持事故现场秩序，保护事故现场； ⑹协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因； ⑺做好事故善后工作。

㈡应急小组成员分工

⑴组长职责

全面协调应急小组领导工作；协调应急小组扑救各类事故; 向公司领导、承建总部、公司有关主管部门汇报各类事故情况; 参加公司、有关主管部门召集的抢险工作会；协助上级有关部 门扑救各类事故；协助上级有关部门，公司有关部门调查事故 原因。

⑵副组长职责

全面具体组织指挥应急小组扑救各类事故；协助上级有关 部门、公司有关部门调查各类事故原因。

⑶材料组、保卫员、饮事班职责

负责事故应急抢险工作；组织应急队员疏散员工，抢救伤 员，转移贵重财物和化学危险物品；负责事故应急抢救工作； 组织应急队员维持事故现场秩序，保护事故现场。

⑷施工质安组职责

负责高处坠落事故应急抢险工作；事故原因调查完毕后， 组织有关人员对施工现场进行安全大检查，做好复工前准备工 作。

⑸资料组职责

负责项目应急小组与上级有关部门、公司领导、工程部、 公司有关主管部门的联系；协调应急小组成员之间应急工作。

㈢定期组织应急救援的演练

进行应急演练，提高应急救援能力，为了在出现险情时， 处理迅速，不至于手忙脚乱，项目部对预设险情进行实地演练， 由综治部负责组织安排，使所有人员均参与其中，并填写应急 演练记录表，记录演练内容、人员分工、方案、处理程序等。

㈣演练后对应急救援的实际效果进行评价

在演练后，对本次应急救援演练的效果进行评价，确定今 次演练是否成功，对演练的效果是否满意，是否有必要对日后 的演练进行修订，主要是针对本次演练存在的问题，如灭火器 材失效，人员抢救不及时等。

5、现场应急救援器材、应备药品清单

5.1、现场应急救援器材

a、现场应急救援器材清单：绝缘手套、绝缘棒、电工绝 缘钳、空压机、安全救援带（包括绳索）、药箱、水袋、纱布、 棉花、木夹板、橡皮管、橡皮带、三角巾、毛巾、带状布条、 帆布担架、常用药箱器械、现场已有的大、中、小型机具（汽 车吊、切割机、气焊机、电焊机、手提电锯）、人力工具（手锯、 铁锹、千斤顶）等。

b、存放地点：工地现场医务室、工具及小型机具设置专 用仓库

c、使用与保管要求：

。1现场应急救援器材为应急救援使用工具。

。2人力工具及小型机具设置专用仓库保管，只能作为紧 急救援使用。

5.2、现场应备药品

a、应备药品清单

品名

创可贴

碘酊（2%）

红药水

棉垫、崩带

适应症

小创伤出血

局部消毒

清毒止血

外伤出血

品名

紫药水

酒精（70%）

清凉油

止血胶带

适应症

消毒防腐

局部消毒

驱暑醒脑

外伤出血

b、	存放地点：工地办公室

c、	使用与保管要求：

。1所有的药品必须有出品合格证，并在有效期限内使用; 过期的药品必须更换。

。2药品的贮藏必须放置于阴凉处、防潮且满足药品有关 贮藏规定。

。3所有的药品必须由现场的医护人员专人保管。

5.3、应急器材清单

序号

1

4

名称

交通工具

防高处坠落应急器材

器材

项目部及现场车辆

安全帽、安全带、安全网

5急救药物及器材防中防外伤药物、担架、消毒药物

5.4、应急服务息

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6、发生应急事故处理流程

6.1、应急事故发生处理流程图

人员伤亡

名称

火警

市急救中心

交通事故处理中心

保险公司

市防疫监督所

市环保局

市职业病监督科

煤气抢险

当地供电应急

119

120

122

紧急事故发生

上报综治部或应急小组组长

现场处理

送医院抢救

抢险领导小组

上报监理

业主抢险方案确定

物资、设备到位

进行抢险

抢险结束，恢复生产措施及善后处理，进行总结

6.2、项目现场发生紧急情况后，现场要做好警戒和疏散 工作，保护现场，及时抢救伤员和财产，并由在现场的项目部 最高级别负责人指挥，在2分钟内通知综治部或值班人员。主 要说明紧急情况的性质、地点、发生时间，有无伤亡是否需要 派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救，如需可直接拨 打120、119、110等求救。

对外拨打，做到镇定，拨号清楚，并讲清施工现场的名称、 地址、号码，并派专人在约定的路口作引导人。

6.3、值班人员在接到紧急情况报告后，必须在2分钟内 将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长讨论 后在最短的时间内发出如何进行现场处理的指令，分派人员、

车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散人群和保护现场，由综治 部在20分钟内以小组名义打向上一级有关部门报告。

6.4、遇到紧急情况，全体员工应特事特办，急事急办， 主动积极地投身到紧急情况的处理中，各种设备、车辆、器材、 物资等应统一调遣，各类人员必须坚决无条件服从组长或副组 长的命令和安排，不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

4、安全防护专项措施

㈠临边及洞口的安全防护

1、临边防护

⑴建筑物楼层临边四周，无围护结构时，必须设三道防护 栏杆并立挂安全网。

⑵楼梯踏步及休息平台处，必须设三道牢固防护栏杆或用 立挂安全网作防护。回转式楼梯间应支设首层水平安全网，每 隔四层设一道水平安全网。

临边防护栏杆杆件的规格及连接要求，应符合下列规范： 钢筋横杆上杆直径不得小于16mm，下杆直径不得小于14mm， 栏杆柱直径不得小于18mm，采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 钢管横杆及栏杆柱均采用^48的管材，以扣件连接。

2、洞口的安全防护

⑴对于边长小于250mm的洞口，必须用坚实的木板盖严， 盖板应固定防止挪动移位，并进行标识警示。

⑵对于边长大于250mm，小于1500mm的洞口，采用钢 筋和木板防护，在洞口上加螺纹	12钢筋网片，钢筋间距

200mm，在钢筋上覆盖15mm木模板，用铁丝和钢筋绑扎牢 固，铁丝的连接扣向下放置，防止绊人，模板和钢筋应超出洞 口 300mm。在木板边用水泥砂浆做成斜坡。

(3)1.5mx1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中 间支挂水平安全网。

⑷墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工 具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于150mm， 也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

⑸下边沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口， 如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护拦。

⑹电梯井口必须设高度不低于1.2m的金属防护门。电梯 井内每隔两层并最多隔10m设一道水平安全网，安全网应封 闭严密。未经上级主管技术部门批准，电梯井内不得作垂直运 输通道和垃圾通道。

㈡高处作业防护措施

1、临近施工区域，对人或物构成胁的地方，必须支搭防 护棚，确保人、物的安全。

2、	高处作业使用的铁凳和木凳应牢固，两凳间需搭设脚

手板的，间距不得大于2m。

3、	高处作业严禁投掷物料。

㈢防止坠物打击的防护措施

1、本工程的控制难点在于对周边环境的影响，部分临建 及加工场地处于塔吊的工作范围之内，防止物体的高处坠落是 本工程整个施工过程的防护的重点，主要采取如下措施确保施 工安全。

2、规范塔司的操作行为，并设专人指挥起吊工作；每次 塔吊工作之前均对钢丝绳及钓钩进行检查，并对绑扎牢固与否 进行检查。

3、建筑物外架张挂密目安全网进行全封闭防护。

4、在各种材料加工场搭设防护棚。

5、在塔吊覆盖范围内的临建，均用钢管搭设防砸 棚，其上覆盖双层木模板。

6、规定塔吊作业时间，严禁在工人收工、上工时 间段，吊运材料。

7、建筑筑物出入口处搭设长3〜6m，宽于出入通道两侧

各1m的防护棚，棚顶应满铺不小于50mm厚的脚手板，非出 入口和通道两侧必须封闭严密。

㈣脚手架的安全防护设施

脚手架的防护设施主要包括了入口防护、垂直防护

和机械防护。

1、入口防护

⑴各施工通道口、垂直运输机械入口，由于人流集中，是 安全事故的高发点，需在各入口处设置安全平挡，以确保施工 人员安全。

⑵安全平挡的平面尺寸约为6.0m （长）x4.5m （宽），由 ①48钢管搭设，采用斜拉杆固定与上层立杆上；顶部设2层平 挡，平挡间距约为0.3m，上面满铺密竹和密目安全网，具体 构造如下图所示。

入口防护立面示意图

入口防护平面示意图

入口防护侧立面示意图

2、	垂直防护

为防止施工期间高空坠物伤人，考虑设置脚手架斜挡板作 为垂直防护。每个立面拟设置一道斜挡板，设于各立面的中间 位置，挡板的水平夹角约为30。，以钢管挑出，水平投影距 离约为2.5m，钢管龙骨间距约为3.0m，面上满铺密竹，上面 再铺密目安全网。

垂直防护大样图

3、	机械防护

⑴垂直运输机械，如施工升降机等，周边应满挂密目安全 网，以防止材料运输过程中撒漏飞出机外，造成高空坠物伤人。

⑵施工升降机与建筑物的连接通道应设1.2m高的安全护 栏，两侧围密目安全网，通道下挂兜底网。

⑶施工升降机的入口处应设6.0x4.5m的安全平挡，安全 平挡的做法可参考上面的“入口防护”。

4、	拆卸要求

在被保护区域的作业停止后，方可拆除安全网或防护栏杆、 盖板。拆除前必须经质安员批准，并必须在质安员的严密监督

下进行。拆除时应自上而下，同时要根据现场条件采取其他防 坠落物击措施。

5、高处坠落事故应急救援及预防措施

1、高处坠落事故预防措施

在施工过程中，高处作业的机会较多，经常在周边临空的 高处进行作业，施工条件差，危险因素多。为避免发生高处坠 落事故，我项目部将加强监控管理。对职工进行预防高处坠落 的技术知识教育，使他们熟悉作业时必须使用的工具和防护用 具。同时，在技术上采取有效的防护措施。

㈠防止高处坠落事故的基本安全要求

以预防坠落事故为目标，对于可能发生坠落事故的特定施 工环境，在施工前，制订防范措施，并在日常安全检查中加以 确认。

⑴凡身体不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业。 从事高处作业的人员要按规定进行体检和定期体检。

⑵严禁穿硬底等易滑鞋、高跟鞋。

⑶作业人员严禁互相打闹，以免失足发生坠落危险。

⑷不得攀爬脚手架及跨越阳台。

⑸进行悬空作业时，应有牢靠的立足点并正确系挂安全带。

⑹尚未砌筑封闭的框架工程楼层周边、屋面周边、

尚未安装栏杆的阳台边、楼梯口、物料提升机与建筑 物通道、跑道（斜道）两侧、卸料平台外侧边、基坑周 边等，必须设置1.2m高且能随任何方向的1000N外力 的临时护栏、护栏围密目式（2000目）安全网。

⑺建筑物周边与脚手架之间，从首层开始张挂一道安全平 网，以上每隔10m张挂一道安全平网。脚手架外侧全部用密 目式（2000目）安全网封闭。平桥设档脚板。

⑻边长不大于250mm的预留洞口采用贯穿于混凝土板内 的钢筋构成防护网，面用木板作盖板加砂浆封固；边长大于 1500mm的洞口，四周设置防护栏杆并围密目式（2000目）安全 网，洞口下张挂安全平网。

⑼电梯口（包括垃圾口），施工用人货梯口，钢井架口必须 设置规范化、标准化的层间闸（栅）门。

⑽各种架子搭好后，项目经理必须组织架子工和使用的班 组共同检查验收，验收合格后，方准上架操作。使用前，特别 是台风暴雨后，要检查架子是否稳固，发现问题要及时加固， 确保使用安全。

(11)施工使用的临时梯子要牢固，踏步面宽距300〜400mm, 梯子与地面角度成60〜70度，梯脚要有防滑措施，顶端捆扎 牢固或设专人扶梯。

2、发生高处坠落事故应急救援措施

当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和 出血上进行处理。

⑴发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤 者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理 休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏 挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动， 并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

⑵出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧， 面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉 阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重 的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或 清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件 的医院治疗。

⑶发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖 伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担 架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。

抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单

肩背运。

⑷发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位 用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或剌伤肌肉，神 经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地 取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身 侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

⑸遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持 在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施。

- 一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%Nacl溶液） 冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带；较紧地 包扎。

- 加压包扎止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口 上再加包扎，来增强压力而达到止血。

⑹动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近 医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的 呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

6、物体打击事故应急救援及预防措施

1、物体打击事故预防措施

⑴进入施工现场必须戴好安全帽。

⑵起重运输机械在作业运转中，起重臂下严禁站人。

⑶楼层高度超过4m或二层以上的建筑物，安装和拆除模 板时，周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆，在临街 及交通要道，应设警示牌，并设专人警戒，防止物体坠落伤及 行人。

⑷使用钢筋机械时，防止钢筋未端甩动或弹出伤人。

⑸钢井架、脚手架等搭设，不能上下抛掷物件，所用材料 要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内。

⑹垂直运输的钢井架存放小斗车必须平稳，斗车的运载量 符合要求，所载材料不超出车厢之上。

⑺外墙脚手架平桥，距外墙不超过 20cm，其空间每隔 10m必须挂设安全平网，电梯井内每隔两层（不大于10m）， 设置一道安全平网。

⑻运转的砂轮机必须有防护罩，防止高速运转的砂轮爆裂 飞出伤人。

⑼砖垛上取砖时，应先取高处后取低处，防止垛倒砸人， 砍砖时，应面向内打，防止砖碎弹出伤人。

⑽介木机必须设置分料器（锯尾刀）防止介木时，因无分

料器造成木料飞出伤人。

2、物体打击应急措施

⑴物体打击伤害是建筑行业常见事故四大伤害的其中一种。

特别施工周期短、劳动力、施工机具、物料投入较多，交叉作

业时常有出现，这就要求在高处作业的人员对机械运行、物料 传接、工具的存放过程，高速运动的磨具（砂轮）的使用都必 须确保安全，防止物体坠落或砂轮断裂造成物体打击伤人的事 故发生。

⑵当突发出现物体坠落或物体飞出、物体撞击造成的物体 打击伤人事故发生后，现场应急小组人员应马上做好如下措施。

- 向公司领导报告，并保护好现场，项目部按有关 规定向上级报告。

- 马上在现场组织力量抢救伤员，首先观察伤员的受伤情 况，部位、伤害性质。抢救的重点放在对颅脑损伤，胸部骨折 和出血上进行处理。

- 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，昏迷者应平卧、 面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物，呕吐物吸入，发生喉 阻塞。

- 有胸部骨的的伤员，临时用现场的夹板（撑板）平卧， 初步固定后再搬动，使胸肋骨断端不再移位或剌伤心脏、肺部、 神经和血管。遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重的脑损伤 症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带 或布条包扎。发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者，应在骨 折部位用夹板把受伤位置临时固定。使断端不再移位或剌伤肌 肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则， 可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/836043051243010043