ICS 65.060.30

B 91

备案号：40506—2013

中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 10291—2013

代替 JB/T  10291—2001

# 旱地栽植机械

Transplanter of dryland plant

2013-04-25发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

JB/ T    10291—2013

目    次

前言 	 Ⅱ

1    范 围 	 1

2    规范性引用文件 	 1

3    术语和定义 	 1

4    型号表示方法 	 2

5    技术要求 	 3

5.1    一般要求 	 3

5.2    性能要求 	 3

5.3    装配要求 	 5

5.4    使用说明书 	 5

5.5    安全要求 	 5

6    试验方法 	 5

6.1    试验条件 	 5

6.2    性能试验 	 5

6.3    试验报告 	 7

7    检验规则 	 7

7.1    出厂检验 	 7

7.2    型式检验 	 7

7.3    抽样方法 	 7

7.4    不合格项目分类 	 8

7.5    判定规则 	 8

8    标志、包装、运输与贮存 	 9

8.1    标志 	 9

8.2    包装、运输 	 9

8.3    贮存 	 9

附录 A  (资料性附录)试验用记录表 	 10

附录 B  (资料性附录)试验用的主要仪器设备 	 12

表 1 主要性能指标 	 4

表 2  不合格项目分类 	 8

表 3  合格判定 	 8

表 A.1.秧苗状态及钵体形状记录表 	 10

表 A.2 试验样机的主要技术参数 	 10

表A . 3栽植频率试验结果 	 11

表 A.4 栽植质量试验结果 	 11

表 A.5 栽植精度试验结果 	 11

表 B.1  试验用的主要仪器设备 	 12

JB/T 10291—2013

前   言

本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替JB/T10291—2001《 旱地栽植机械》,与JB/T 10291—2001《旱地栽植机械》相比主要

技术变化如下：

----修改了部分术语的英文名称；

——对规范性引用文件的有效性重新进行确认；

——增加了型号中特征代号的范围；

-—修改了部分计算公式；

——统一了计量单位名称的表示方法；

——调整了技术要求内容；

——调整了不合格项目分类内容。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会 (SAC/TC201)   归口。

本标准起草单位：现代农装科技股份有限公司、南通富来威农业装备有限公司、中国农业机械化科

学研究院、河南豪丰机械制造有限公司、中机南方机械股份公司。

本标准主要起草人：高希文、吴亦鹏、颜华、曹庆春、杨锦章。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

JB/T  10291—2001。

JB/T 10291—2013

旱地栽植机械

1  范围

本标准规定了旱地栽植机械的型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

与贮存。

本标准适用于在早地栽植植物秧苗的早地栽植机械(以下简称栽植机)。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1804  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限 (AQL)   检索的逐批检验抽样计划

GB/T 9480—2001 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1  农林机械  安全 第1部分：总则

GB10395.9  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第9部分：播种、栽种和施肥机械 GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T13306  标牌

GB/T 13384—2008  机电产品包装通用技术条件

JB/T 5673 农林拖拉机和机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574—2013 农机具产品  型号编制规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

旱地栽植机械 transplanter of dry field

按照农艺要求的株距、行距和深度在旱地栽植植物秧苗的机械。

3.2

株距 planting spacing

栽植行内相邻两株秧苗与地面的交点在栽植行中心线上的投影距离。栽植机设计使用说明书规定的

株距称为设计株距(调整株距)。

3.3

行距 row spacing

相邻两行秧苗中心线之间的距离。

3.4

栽植深度 planting depth

从秧苗与覆土表面交点到秧苗根部的垂直距离。

JB/T 10291—2013

3.5

栽植频率 planting frequency

栽植机每分钟每行栽植秧苗的株数。

3.6

漏栽  missed hill

理论上应当栽植秧苗的地方而实际上没有。

3.7

重栽 multiples

理论上应当栽植一株(钵)秧苗的地方而实际上栽植了两株(钵)或两株(钵)以上秧苗。

3.8

倒伏 laid seedling

栽植后秧苗主茎与地面的夹角小于30°。

3.9

埋苗 covered seedling

秧苗栽植后被土壤埋没而影响其正常生长

3.10

露苗(钵) exposed   seedling(pot)

栽植的秧苗根部(或钵体)裸露在地表而影响其正常生长。

3.11

伤苗 wounded seedling

当栽植的秧苗受到损伤而影响其正常生长时称为伤苗。

3.12

自动移栽机 automatic transplanter

由机械装置从苗盘取出秧苗并送入传送装置或栽苗装置(输送带、苗杯、钳夹等)称为自动移栽机。

3.13

半自动移栽机  semi-automatic transplanter

由人工从苗盘取出秧苗并送入传送装置或栽苗装置称为半自动移栽机。

3.14

自走式移栽机 self-propelled   transplanter

栽植机自行驱动，无需配套拖拉机。

3.15

高速移栽机  high-speed   transplanter

栽植频率≥90株/min· 行-I。

4  型号表示方法

栽植机的产品型号按JB/T8574 的规定编制。

栽植机的型号由分类代号、类别代号、特征代号、主参数和改进代号五部分组成，标记如下

JB/T               10291—2013

2  Z

改进代号

主参数：行数

特征代号：如栽植器型式、驱动方式等

一类别代号：栽植机械

—分类代号：种植机械

特征代号反映移栽机的主要特征，如①栽植器型式：导苗管式 (D) 、钳夹式 (Q) 、链夹式 (L)、 挠性圆盘式 (Y) 、输送带式 (S) 、 吊杯式 (B)  等；②驱动方式及其他：自走式 (Z) 、悬挂式 (X)、

牵引式 (Y) 等；高速移栽机 (G)、 自动移栽机 (J)、铺膜移栽机 (M)  等，可选择其中一项或两项。

改进代号：原型不标注，改进型用字母A、B、C、 … 标注，第一次改进标注 A, 依次类推。 标记示例：

二行导苗管式栽植机表示为：2ZD-2。

四行钳夹式第一次改进型自走移栽机表示为：2ZQZ-4A。

四行输送带式高速移栽机表示为：2ZSG-4。

5 技术要求

5.1  一般要求

5.1.1  裁植机械应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.1.2 铸件不应有裂纹、飞边和毛刺，运动配合面不应有气孔、砂眼、疏松等现象，非加工面应清砂 并涂防锈漆。

5.1.3   焊接件的焊缝应牢固、平整、不得有烧穿、夹渣、未焊透等现象。

5.1.4 钣金件应光滑平整，不应有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕，咬缝应均匀牢固，未注公 差尺寸的极限偏差应符合GB/T1804 中的c 级规定。

5.1.5 冲压件应光滑平整，不应有裂纹、起翘、飞边、毛刺和明显拉痕等现象。未注公差尺寸的极限 偏差应符合GB/T1804 中的m 级规定。

5.1.6 开沟器或开孔器采用65Mn钢制造，热处理硬度40 HRC～50 HRC, 允许使用不低于上述材料 性能的其他材料制造。

5.1.7 机械加工件未注公差尺寸的极限偏差应符合 GB/T1804中的m 级规定。

5.1.8 紧固件、连接件应经防锈处理。

5.1.9 涂漆应符合 JB/T 5673 中普通耐候涂层质量的要求。

5.1.10 凡与秧苗接触的零件均应光滑平整，保证不损伤秧苗。

5.1.11  同一型号的栽植机或相同的零、部件必须保证其通用性和互换性。

5.2 性能要求

5.2.1 栽植机的主要性能指标应符合表1的规定。

5.2.2 栽植性能的各项指标按公式(1)～公式(9)计算，计算结果记入表 A.4。

漏栽率：                    	(1)

重栽率：                   	(2)

倒伏率：                     	(3)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/836200133045010055