# 目	录

# 1	总则……………………………………………………	6

  - 编制目的	6

  - 编制依据	6

  - 适用范围	9

  - 应急预案体系	9

  - 应急工作原则	9

# 生产经营单位概况…	10

  - 矿山概况	10

    - 矿山地理位置、交通及周边情况	10

    - 矿山基本情况	11

  - 危险源与风险分析	13

    - 危险源辨识	13

    - 自然危险、有害因素分析	14

    - 生产过程主要危险、有害因素辨识	15

    - 安全事故分级	16

2.25 矿山机械伤害 …………………………………1	6

  - 爆破危害	17

  - 高处坠落	18

  - 物体打击	19

  - 炮烟中毒窒息	19

    - 电气设备	20

    - 压力容器危害	21

2.2.12 职业卫生 ……………………………………2	1

# 3	应急救援组织工作与职责………………………………	23

3.1 应急组织体系 …………………………………………	23

3.2 指挥机构及职责 ………………………………………	23

    - 应急救援指挥部及职责	23

    - 应急救援办公室及职责	24

    - 现场应急救援组织及职责	25

    - 安全警戒组	26

    - 医疗救护组	26

    - 后勤保障组	27

    - 事故调查组	27

    - 善后处理组	28

# 预防与预警…	29

  - 危险源监控	29

    - 地压灾害主要监控方式、方法和预防措施	29

    - 水灾主要监控方式、方法和预防措	30

    - 提升运输事故主要监控方式方法和预防措	31

    - 火灾主要监控方式、方法和预防措施	33

    - 矿山和机械伤害主要监控方式、方法和预防措施	34

    - 爆破危害主要监控方式、方法和预防措施	34

    - 高处坠落事故主要监控方式、方法和预防措施	35

    - 触电事故主要监控方式、方法和预防措施	35

    - 炮烟中毒窒息事故主要监控方式、方法和预防措施.36

    - 加强安全避险“六大系统”	36

  - 预警行动	37

    - 预警条件方式、方法	37

4. 2. 2 预警	3 7

4.3 信息报告与处置 ………………………………………	37

4.3.1 信息报告与通知	37

4.	3.	2 信息上报 … … … … … … … … … … … 3 8

4.3.3 信息传递	38

- 应急响应…	39

  - 响应分级	39

5.2 响应程序 ………………………………………	39

5.2.1 应急报告 ……………………………………	39

5.2.2 报告内容	41

5.3 应急结束 ………………………………………	41

6	信息发布……………………………………………	42

- 后期处置…	43

7.1 善后处置 ………………………………………	43

  - 应急事件调查	43

  - 生产恢复	43

  - 应急评审	44

- 保障措施…	44

8.1 通信与信息保障 ………………………………	44

8.2 应急队伍保障 …………………………………	44

8.3 应急物资装备保障	44

8.4 经费保障 ………………………………………	45

8.5 其他保障	45

- 培训与演练…	45

9.1 培训……………………………………………	45

9.2 演练	46

    - 演练频次	46

    - 演练内容要求	46

    - 演练总结	46

10	奖惩……………………………………………………	47

10.1奖励	47

10.2 处罚	47

11附则………………………………………………………	48

  - 术语与定义	48

  - 应急预案备案	49

  - 维护和更新	49

  - 制定与解释	49

  - 应急预案实施	50

  - 应急救援通信联络一览表	50

12.1各种规范化格式文体…	52

12.2 交通位置图……………………………………………	56

12.3 疏散路线图……………………………………………	57

12.4 相关衔接预案名称……………………………………	58

12.8 应急救援协议…………………………………………	59

# 总则

  - 编制目的

矿山生产活动中随时都有可能发生生产安全事故，如果 无应急准备和救援，会造成惨重的生命和财产损失。为了贯 彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范我 矿应急管理工作，提高突发事故的应急救援反应速度和协调 水平，增强高效、有序处置各类事故的能力，预防和控制次 生灾害的发生，最大限度保障我矿员工和周边群众的生命安 全，减少财产损失、环境破坏和社会影响，结合我矿具体情 况，特制定《迁安市九江工贸有限公司大庄户铁矿安全生产 事故应急预案》。

# 编制依据

    - 主要法律法规

      - 《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1；

      - 《中华人民共和国矿山安全法》1993.5.1；

（ 3 ）《 中华人民共和国矿山安全法实施条例》

1996.10.30；

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989 年主席令 22

号）；

- 《中华人民共和国矿产资源法》（1996 年主席令 74

号）；

- 《中华人民共和国消防法》2009.5.1；

- 《民用爆炸物品安全管理条例》2006.9.1；

- 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

2001.04.21；

- 《关于进一步加强安全生产管理工作的通知》国发

[2010]23 号。

# 主要技术标准

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

（AQ/T9002-2006）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

（3）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

（4）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

（5）《爆破安全规程》（GB6722-2003）；

（6）《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.5-2006）。

# 依据的安全技术资料

- 邯郸大地矿产资源开发有限公司 2010 年 1 月提交的《迁安市九江工贸有限公司大庄户铁矿改建工程可行性研 究报告》；

- 邯郸大地矿产资源开发有限公司 2010 年 2 月编制的《迁安市九江工贸有限公司大庄户铁矿改建工程安全预评 价报告》；

- 北京金润德工程技术有限公司于 2010 年 2 月提交

的《迁安市九江工贸有限公司大庄户铁矿改建工程地下开采 初步设计》；

- 矿山提供的其他有关资料。 与本应急预案衔接的上级预案是《迁安市安全生产事故应急预案》。

# 适用范围

本《预案》适用于本矿在生产过程中发生的各类安全生 产事故的应急处理工作。

# 应急预案体系

1.4.1.应急预案体系包括：综合应急预案，专项应急预案，现 场处置方案。

# 应急工作原则

    - 以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针为指导，在生产事故应急工作中，要高度重视人的生 命权和健康权，把保障职工的人身安全和身体健康作为首要 任务，最大限度地预防和减少生产安全事件及其造成的人员 伤害，切实加强员工以及应急救援人员的安全防护工作，充 分发挥专业救援力量的骨干作用和员工的基础作用。

    - 统一领导，分级负责。在生产安全事故应急指挥部的统一领导下，建立健全矿长负责制的生产安全事故应急 管理体制，指挥部办公室和各小组按照各自职责和权限，负 责生产安全事故的应急处置工作。

    - 预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预

防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持事故应急与预防工作相结合，做好生产安全事故预防、预测、预警和预报工作。加强安全生产管理，做好常态下的风险评估、物资储备、 队伍建设，完善装备、预案演练工作。

    - 自身为主，支援为辅。事故现场应急处置的领导和指挥以生产安全事故应急指挥部为主，必要时请求地方安 监部门指导和社会力量支援。按照分级响应的原则及时启动 相应的应急预案。各有关部门配合、协助做好相关工作，发 生事故的采面是应急救援的第一响应者。

    - 依靠科学，提高素质。采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及救援装备，充分发挥各类专家 和专业技术人员的作用，提高应对生产安全事故的科技含量 和指挥能力。开展培训教育，定期进行演练，并做好对职工 的宣传教育工作，提高职工自救、互救和应对生产安全事故 的综合能力。

# 危险性分析

  - 矿山概况及周边环境

# 危险源分析

矿山目前处于基建阶段，通过对矿山现有的开拓、通风、 供排水、提升、运输、压气、供配电、充填等工艺系统的场所、设备设施的全面调查与分析，参照《企业职工伤亡事故

分类标准》GB6441-1986和《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-1992的规定，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)及《关于开展重大危险源监督管 理工作的指导意见》（安监管协调〔2004〕56号）的规定， 矿山基建及生产过程中存在的主要危险、有害因素包括：地 压灾害、水害、爆破（炸）伤害、炮烟中毒与窒息、提升运 输伤害、机械伤害、电器设备伤害、高处坠落、物体打击、 火灾、压力容器伤害、粉尘危害、噪声、振动等。

# 地压灾害

我矿采用地下开采，由于地压作用，可能会引起岩石移 动、采空区坍塌，从而造成地表陷落、巷道冒顶片帮、支架 变形等地压灾害。

地压灾害是造成矿山重大伤亡事故的主要因素之一。 引起地压灾害的具体原因包括：

- 局部节理裂隙发育，地压较大，地下形成采空区 后，容易坍塌；

- 开拓系统或采矿方法选择不合理，致使在采矿作业过程中，不能很好地控制地压，造成采场或采空区塌陷；

- 矿床开采顺序不合理，已形成的采空区的破坏和

岩石移动波及正在开采的采场和正在使用的巷道；

- 当井下爆破装药量过大时，爆破震动对采场稳定 性有一定的影响；

- 采空区监测、管理措施不到位，没有及时进行安 全隐患检查和处理；

- 采用的支护类型不合理，所用支架不能有效地支 撑巷道；

- 采空区未及时处理，非常容易造成大面积冒落， 对相邻巷道、采场和设施造成严重的破坏；

- 施工及生产组织不合理。2.2.2矿山水灾

在矿山建设和生产过程中，地下水进入采掘工作面形成地下涌水。当地下涌水量超过矿山排水能力时，就会导致水灾事故，淹没工作面、巷道甚至整个矿井，使矿山生产中断， 设备被淹，人员伤亡。

导致矿井水灾的主要因素：

- 由于水文地质情况不清，盲目施工；

- 由于排水设备不足，水仓容量不够等造成井巷局 部被淹没或全部被淹没；

- 井位布置不合理，井口标高低于当地洪水水位标 高时，地表水有通过井口灌入井下的可能。

# 提升运输

提升运输是矿山生产过程中一个重要组成部分。矿山主 要有竖井提升和人推车运输。提升运输事故主要表现为：

      - 竖井提升：断绳、过卷、蹲罐；突然卡罐或急剧 停机，挤罐或信号工、绞车司机操作失误造成人员坠落；

      - 人推车运输：本矿山井下运输巷道均采用人推矿车运输。常见事故有撞车、撞人、掉道，其中矿车撞、压、 挤行人是最大的危害。产生矿车撞、压、挤伤行人的主要原 因有：

①行人：行人行走地点不当，如行人在轨道中间、轨道 上、巷道窄侧（非行人侧）行走，就可能被矿车撞伤；行人 安全意识差或精神不集中，行人不及时躲避、与矿车抢道都 可能造成伤亡事故；周围环境影响，如无人行道、设备材料 堆积，巷道受压变形，照明亮度不够、噪声太大等原因。

②推车工：操作原因，如超速行驶、违章操作、判断失

误、操作失控、溜车等。

③其它因素：如无信号或信号不起作用、精神不集中、

行车视线不良等。

# 矿山火灾

矿山火灾按发生地点分地面火灾及井下火灾两种。

地面建筑物防火，主要检查地面工业场地各种建筑物或 构筑物是否符合《建筑设计防火规范》和消防条例。各种建 筑物之间的通道宽度是否能保证消防车通行。一些重要场所 是否配备了消防器材。

我矿不存在自然发火的可能性，但因使用明火（吸烟、 电气焊）、电气设备和机械设备安装运转不良、机械冲击与磨擦、电源短路等使用管理不当，也容易发生火灾。

矿山地面有库房、提升机房、空压机站、井口变电所、 办公室、宿舍等建筑物，若防火间距不够，火源管理不当， 也容易发生火灾。

# 矿山机械伤害

机械伤害是矿山生产过程中最常见的伤害之一。

我矿使用的主要机械设备有：提升机械、运输机械和车 辆、装载机械、凿岩机械等。机械设备的使用一方面大大提 高了劳动生产率，降低了劳动强度，但因机械运转时所具有 巨大的机械能，人员意外遭受机械伤害的概率增加。

机械伤害类型包括碰伤、压伤、绞伤等。

造成机械伤害事故的主要原因是由于人的违章指挥、违 章操作造成的，常见的因素有：

- 违章操作，穿戴不符合行业标准的劳动防护用品；

- 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等；

- 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

- 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 在不安全的机械上停留、休息；

- 安全管理上存在的不足。

# 爆破危害

爆破危害，包括早爆、迟爆、盲炮等爆破事故以及爆破引起的地震、空气冲击波、爆破飞石、炮烟中毒窒息等危害。 由于爆破材料受潮变质，性能发生变化，非常容易造成早爆、 迟爆及盲炮等。早爆和迟爆都会带来不必要的伤亡事故。

盲炮处理不当也会造成事故。 爆破过程中，由于警戒不当，爆破危险区内人员没有完全撤离或危险区范围过小， 造成飞石对人员的伤害。药量过大时，会引起支架的破坏或 巷道冒落片帮。

爆破时，会产生一定的爆破地震，对附近村庄以及井下 周围采场和巷道的稳定性有一定的影响。

产生爆破危害的主要因素有：

- 选用的爆破器材不符合《爆破安全规程》的规定， 或为非法加工；

- 爆破器材过期变质；

- 爆破器材使用过程中违反《爆破安全规程》；

- 爆破设计不合理，药量过大；

- 没有警戒或警戒范围过小，爆破时没有清场；

- 处理盲炮方法不当。

# 高处坠落

高处坠落事故在矿山生产过程中发生较多的事故，一旦 发生往往造成严重伤害。高处坠落事故常发生在以下作业场

所：

- 竖井提升过程中或在竖井或天井掘进作业时；

- 井筒设备安装、检修作业时；

- 误入风井或其他井眼；

- 人员误入废弃井筒内； 高处坠落的主要因素有：

- 井筒中的提升系统安全装置不完善或遭到破坏， 梯子架设不牢或没有扶手；

- 照明不良使人员误入井筒；

- 废弃井筒未采取处理措施；

- 未穿戴和使用安全带、安全帽等劳动保护用品；

- 责任心不强，主观判断失误，或疏忽大意，疲劳 过度。

# 物体打击

井下物体打击事故主要包括竖井或天井掘进过程中，上 部浮石或其他物体坠落对下面工作的人员造成的伤害，巷道 或采场爆破后顶板未进行处理，浮石掉下，对人员造成的伤 害，爆破时产生的飞石对人员造成的伤害以及井筒及天井其 他坠落物对人员的伤害等。

# 炮烟中毒窒息

井下炮烟中毒窒息事故是造成人员伤亡的一个重要因 素。井下爆破作业后会产生大量的炮烟，炮烟中含有大量的CO2、CO及少量的NO和NO2，CO和NO、NO2等均为有毒物质，人员吸入后会产生中毒伤害。如果井下空气中CO2含量 过高，会造成人员窒息。造成炮烟中毒窒息事故的主要原因

有：

- 使用的炸药不符合国家标准或变质，爆炸后产生

的有毒有害气体超标；

- 通风系统不合理或未形成机械通风系统，爆破后 炮烟不能及时排出；

- 独头掘进时未使用局部通风机；

- 风量不够，不能将炮烟及时排走；

- 通风时间不够，炮烟未全部排出时工人就进入工 作面；

- 通风管理不当，一些盲巷或天井有炮烟聚集，工 人误入这些巷道。

# 电气设备危害

由于矿山生产作业环境较差、工作面经常移动，设备频 繁起动等原因，容易发生供电系统和电气设备绝缘破坏、接 地不良等故障。造成停电、火灾或触电事故的发生。而矿井 停电会直接关系到矿井提升、通风及井下排水的正常进行， 影响到矿井的安全。

触电事故是矿山电气伤害事故中最主要的形式。引起触

电事故的原因除设备安装不合理，缺乏保护装置外，主要是

由于违章指挥、违章操作引起的。

# 压力容器危害

矿山使用的压力容器有空压机储气罐以及氧气瓶、乙炔 瓶等。压力容器是矿山生产中广泛使用的设备。这些压力容 器如果使用管理不当、不定期校验、设备本身存在缺陷等， 压力容器在其内部介质压力作用下容易发生破裂爆炸，造成 人员伤亡事故。

# 职业卫生

地下开采作业过程中可能对作业人员身体健康造成危 害的有：粉尘、有毒有害气体、噪声等。

粉尘是在矿山生产过程中产生的细粒状物质。直径大于50µ m的尘粒在重力作用下会很快从气流中分离出来，沉落于地面，此类矿尘称为落尘。直径在0.01~50µ m范围内的尘粒， 能长时间悬浮于空气中，此类矿尘为浮尘。浮尘对矿井空气的污染和人体健康的危害最大，是矿山防尘的重点对象。

井下开采过程中，凿岩、爆破、放矿、卸矿等环节，都 会产生大量的粉尘，若控制措施不当，会对井下工人的身体 健康产生严重影响。由于矿尘中含有大量的SiO2，能导致矽肺病的发生，所以矽肺病是粉尘的主要危害。

矿山井下空气中的有害气体主要是指 CO、CO2及NxOy 等。少量的有毒有害气体主要刺激人的呼吸道、皮肤、眼睛 等部位，大量的有毒有害气体会导致中毒窒息事故。

矿山生产过程中，凿岩、爆破、通风机、凿岩机、空压 机等设备的运转等都会产生一定的噪声。噪声对人的危害是 多方面的，可以使人耳聋，引起高血压、心脏病、神经官能 症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活 动，特别强烈的噪声还能损坏建筑物或影响设备仪器的正常 运行。

通过以上危险源与风险分析，可能造成重大伤害和严重

后果的因素是：地压灾害、爆炸伤害、水害、炮烟中毒与窒 息、火灾。对人身健康产生长期慢性伤害的因素是：粉尘伤 害、噪声伤害；较易发生的构成对人员伤害和造成矿山财产 损失的因素是运输伤害、机械伤害、电伤害、高处坠落、物 体打击等。

在矿山生产活动中，还存在着因为安全生产管理缺陷导 致事故的发生和造成人员伤亡和财产损失，它主要取决于人、机、工作环境的协调程度和矿山整体系统的安全管理水 平。

另外，矿山管理工作中，还受通讯不畅的影响，以及地 震、雷雨、风雪等自然因素的影响。

每个主要危险有害因素都有可能导致事故发生，或造成 重大的社会影响，一旦发生事故，将会给国家、矿山和职工 带来严重的损失。

# 应急救援组织工作与职责

  - 应急组织体系

本矿成立生产安全事故应急救援指挥部，由矿长任总指 挥，指挥部下设办公室、现场救援组、安全警戒组、通讯联 络组、医疗救护组、后勤保障组、善后处理组作为其工作机 构，指挥部办公室设在安全科，作为负责应急管理的常设工 作机构。

# 应急救援指挥机构及职责

    - 应急救援指挥部人员组成

总指挥： 副总指挥： 成员：

应急救援指挥部是矿山应急管理的最高指挥机构，负

责事故的应急指挥工作，具体职责如下：

      - 负责生产安全事故发生后应急预案响应实施；

      - 负责事故现场抢救指挥、组织和领导工作；

      - 负责向上级安全生产监督管理部门及其他有关部门 和单位及时上报事故情况，必要时争取援助；

      - 执行上级有关生产安全事故抢救、协调、调查处理 等方面的临时决定和命令；

      - 对其它安全生产重大问题进行决策。

    - 应急响应办公室人员组成

主任： 成员：

日常工作由负责。职责：

- 在矿山应急救援指挥部的领导下，负责调度室应 急电话24小时值班工作；

- 负责我矿应急力量、应急物资的调配，事故发生 时组织、协调应急处理和应急救援工作；

- 掌握事故的发展情况，及时向应急救援指挥部领

导汇报；

- 按照矿山应急救援指挥部指令，及时通知各职能 部门、事故发生单位和相关单位；

- 按照矿山应急救援指挥部指令，向上级安监部门 和临汾市政府应急救援指挥中心报告事故发展情况，并根据 需要向政府应急救援指挥中心求援；

- 负责应急值班记录；

- 负责矿山应急救援指挥部交办的其它任务；

- 通讯联络系统管理，保障内外通讯畅通。

# 现场救援组

人员组成组长：

成员：所有爆破工、充填工职责：

- 负责对各类生产安全事故现场的救生、探险和排 险等工作。

- 事故发生后，在安监部门及其他相关部门人员未 到达时，负责保护现场，防止现场被人为的破坏，不利于调 查事发原因、事故造成的损失和相应的后果，现场也是保险

公司理赔的重要依据。

# 安全警戒组

组长： 成员： 职责：

- 当事故可能对周边地区的公众造成威胁时，根据 指挥部指令及时启动警报系统；

- 在事故现场周围建立警戒区域，维护治安秩序， 进行人员疏散；

- 跟踪事故发展动态，及时向应急救援指挥部汇报、请示并落实指令；

- 负责本矿应急救援指挥部交办的其他任务。

# 医疗救护组

组长： 成员： 职责：

- 负责急救药品、器械的应急储备；

- 救护人员携带急救药品、器具立即赶到出事地点 抢救伤员；

- 对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时 与洪洞县人民医院联系，并迅速送往医院；

- 负责应急救援指挥部交办的其它任务。

# 后勤保障组

组长： 成员： 职责：

- 负责应急救援物资和器材的供应，并组织车辆运

输；

- 负责应急救援的通信、交通、食宿、善后处置等

后勤保障工作；

- 负责应急救援指挥部交办的其它任务。

# 事故调查组

组长： 成员： 职责：

- 负责调查生产安全事故发生的原因、过程和人员 伤亡、经济损失等情况；

- 确定生产安全事故的性质和责任者；

- 提出对生产安全事故有关责任单位或责任者的处 理意见；

- 总结事故教训，提出防范和整改措施；

- 向临汾市安全生产监督管理局等有关部门提交事 故调查报告；

- 负责应急救援指挥部交办的其它任务。

# 善后处理组

组长： 成员： 职责：

- 负责做好对遇难者家属的安抚工作；

- 协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问

题；

- 做好其他善后事宜。

- 负责应急救援指挥部交办的其它任务。

# 预防和预警

  - 危险源监控

针对我矿的实际情况，对主要危险源采取如下监控方 式、方法，并制定相应预防措施：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/836210121000010103