# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年扩产 4000 吨糕点类食品项目

建设单位（盖章）： 山东彬硕食品加工有限公司

编制日期：         二零二三年六月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目工程分析 	 15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	27

四、主要环境影响和保护措施 	 32

五、环境保护措施监督检查清单 	 48

六、结论 	 52

附表、建设项目污染物排放量汇总表 	 53

附图：

附图 1 、项目地理位置图

附图 2 、德州市生态环境分区管控图

附图 3 、大运河山东段核心监控区范围示意图

附图 4 、项目平面布置图

附图 5 、项目环境保护目标分布图

附图 6 、项目车间现状图

附件：

附件 1 、委托书

附件 2 、立项备案证明

附件 3 、营业执照

附件 4 、土地文件

附件 5 、总量确认书

附件 6 、承诺书（建设单位承诺书、环评编制单位承诺书）

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年扩产 4000 吨糕点类食品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-371428-89-03-298607 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 武城县四女寺镇辛桥庄村南 1000 米龙腾纺织公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 116 度 10 分 47.999 秒，北纬 37 度 18 分 10.799 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1411 糕点、面包制造 D4430 热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供 应业 91-天然气锅炉总容量 1 吨 /小时（0.7 兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □ 改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备 案）部门 | 武城县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2305-371428-89-03-298607 |
| 总投资 （万元） | 560 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资 占比（%） | 3.6 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工 建设 | 否 □是： | 用地（用海）面积 （m2） | 不新增 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境 影响评价 情况 | 根据《关于山东彬硕食品加工有限公司年扩产4000吨糕点类食品项目有关 情况的说明》四女寺镇人民政府文件(四政发[2023]9号)，项目所在地已准备 开展规划环评工作，项目承诺在符合该园区规划环评的相关要求后再行开 工建设。 |  |  |
| 规划及规 划环境影 | 无 |  |  |

| 响评价符 合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他符合 性分析 | 1 、产业政策的符合性 根据国家发展和改革委员2019年8月27日第29号令公布的《产业结构调 整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励、限制、淘汰类之内，为允 许建设项目，符合国家产业政策。项目已经取得了武城县行政审批服务局 的备案证明，备案文号2305-371428-89-03-298607。 2 、“三线一单”符合性分析 根据《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单 ”生态环境分区管 控方案的通知》德政字[2021]19 号文及关于印发《德州市“三线一单 ”生态 环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字[2023]8 号）中 的有关内容，分析本项目“三线一单 ”的符合性分析，具体分析如下： （1）生态保护红线与一般生态空间管控 ①生态保护红线 本项目区域生态红线保护区分布情况如下： 表 1 武城县生态保护红线信息表 |  |  |  |
|  | 序号 | 编号 | 生态保护红线 | 面积（km2） |
|  | 1 | YS3714281110030 | 德州四女寺地方级湿地自然公园 | 10.25 |
|  | 2 | YS3714281110031 | 山东减河国家湿地自然公园（试点） | 0.65 |
|  | 本项目位于山东省德州市武城县四女寺镇辛桥庄村路南 1000 米龙腾纺 织公司院内，距离本项目最近的生态红线区为德州四女寺地方级湿地自然 公园（YS3714281110030），本项目位于该红线区东北侧 1.96km，本项目不 在红线范围内。 ②一般生态空间 本项目位于山东省德州市武城县四女寺镇辛桥庄村路南 1000 米龙腾纺 织公司院内，未在上述一般生态空间范围内。因此本项目符合生态保护红 线和一般生态空间管控要求。 ③大运河山东段核心监控区 根据《大运河山东段核心监控区国土空间管控导则》可知，原则上除 城市建成区（含建制镇）外，大运河具备条件的有水河道两岸河道管理范 |  |  |  |

|  | 围外缘线向外扩展 1000 米范围为滨河生态空间，向外扩展 2000m 范围为核 心监控区。 本项目位于山东省德州市武城县四女寺镇辛桥庄村路南 1000 米龙腾纺 织公司院内，位于大运河东侧 13.08km 处（详见附图 3），不位于大运河核 心监控区，故符合《大运河山东段核心监控区国土空间管控导则》。 （2）环境质量底线及分区管控 1 大气环境质量底线及分区管控 本项目位于山东省德州市武城县四女寺镇，属于食品制造业（含电力、 热力生产和供应业），主要废气污染物为颗粒物、SO2 、NOx 、油烟，其中 颗粒物、SO2 废气执行山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） 表 2“一般控制区 ”浓度限值要求；NOx 废气执行《锅炉大气污染物排放标 准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限值要求；油烟废气执行山东省《饮 食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表 2“ 中型 ”排放标准。 根据项目所在区域环境空气质量自动监测数据可知，项目所在区域环 境空气质量现状常规污染物 PM10、PM2.5 年评价指标出现超标现象。故项目 所在区域为环境空气质量不达标区。本项目生产中排放的大气污染因子包 括颗粒物、SO2 、NOx 、油烟，项目设置封闭式的生产车间，生产废气经有 效收集处理后，污染物排放量较小，均能实现达标排放，且有组织排放的 颗粒物、SO2、NOx 废气已按双倍替代的原则，取得当地环保部门的总量控 制指标。因此，本项目的建设运行对当地大气环境功能影响相对较小。 2 水环境治理底线及分区管控 本项目位于德州市武城县四女寺镇，属于水环境一般管控区，本项目 本项目无废水外排，对区域地表水环境功能不存在影响。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 本项目属于建设用地一般管控单元， 占地为工业用地，位于武城县四 女寺镇，本项目的建设运行对区域土壤影响轻微。 （3）资源利用上线及分区管控 本项目涉及的资源消耗主要为水和电，项目生产上用水主要为生产工 艺添加水及车间地面和设备清洁用水，生活上用水量较少，采用市政供水， |
| --- | --- |

不开采地下水；设备上无大功率高耗能设备，电耗量小。项目资源消耗较 少，不会对当地的资源供应产生明显的影响，所用原辅料中不涉及原煤等 能源消耗，满足《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单 ”生态环境 分区管控方案的通知》德政字[2021]19 号文及关于印发《德州市“三线一单 ” 生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字[2023]8 号）中关于资源利用上线的要求。因此，本项目建设不会触及当地资源分 配的上线，项目建设在资源利用上合理。 （4）综合管控单元划分及生态环境准入清单 ①总则符合性分析 本项目为食品制造业及电力、热力生产和供应业，不属于空间布局约 束中禁止开发建设活动，不位于敏感区，不属于限制开发建设活动，不属 于限制开发建设的工业项目，满足空间布局约束要求。满足污染物排放管 控要求。满足环境风险控制要求，满足资源利用效率要求。 ②单元符合性分析 本项目与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析如下表。 表 2 《德州市生态环境准入清单》（单元）符合性分析表 环境管控 单元编码; ZH37142830003. 环境管控 单元名称; 四女寺镇. 管控单元 分类; 一般管控单元. 内容; 准入清单要求; 本项目情况. 空间布局 约束; 1.执行全市空间布局约束空间准入要求。 2.六五河禁止设置入河排污口，卫运河禁止 新设入河排污口。 3. 四女寺湿地公园和减河湿地公园保育区、 恢复重建区，除开展湿地资源保护、监测、 科研、培育和修复等必要活动外，不得进行 与湿地生态系统保护和管理无关的其他活 动。 4.在大运河核心监控区进行建设，必须符合 《山东省大运河文化保护传承利用实施规 划》。 5.工业项目建设应集中在工业园区，限制报 告书级别工业项目建设（农副产品加工业、 食品制造业、家具制造业、机械加工及设备 制造业除外） ，限制废水排放量较大的工业 项目建设。; 1.本项目满足全市空间 布局约束空间准入要 求。 2.本项目生产废水为软 化水系统外排硬水及设 备和车间地面清洁废 水，与生活污水经化粪 池处理后， 由环卫部门 定期清运，不外排。 3.本项目不位于四女寺 湿地公园和减河湿地公 园保育区、恢复重建区。 4. 本 项 目 距 离 大 运 河 13.08km，不位于大运河 核心监控区。 5.本项目位于工业聚集.

区，环境影响评价类别 为报告表，且无废水外 排。. 污染物排 放管控; 1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019)规定的一般控制区排放 标准。大气环境重点排污单位执行重点管控 区排放标准。 2.严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物 排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行 业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机 物排放标准》（DB37/2801）。涉 VOCs 企业 无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织 排放控制标准（GB37822）》。 3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部 分：海河流域》标准。 4.加强农村生活污水收集与处理设施建设。 加强农业面源污染综合防治。严格控制高毒 高风险农药使用，执行化肥质量标准，深入 推进测土配方施肥。推进废旧农膜回收工作。 5.强化秸秆禁烧管控，加强属地网格化监管， 严格依法落实秸秆禁烧制度。; 符合。 1. 本 项 目 有 组 织 颗 粒 物、SO2 废气执行山东 省《锅炉大气污染物排 放 标 准 》 （DB37/2374-2018）表 2“一般控制区 ”浓度限 值要求；NOx废气执行 《锅炉大气污染物排放 标准》（GB13271-2014） 表 3 特别排放 限值要 求。 2. 本项目不涉及 VOCs 废气产排。 3.本项目生产废水为软 化水系统外排硬水及设 备和车间地面清洁废 水，与生活污水经化粪 池处理后， 由环卫部门 定期清运，不外排。 4.本项目不涉及第4 条、 第 5 条要求。. 环境风险 防控; 1.执行执行《山东省大运河文化保护传承利 用实施规划》 《大运河山东省德州段遗产保 护规划》《关于进一步加强大运河（德州段） 遗产保护管理和开发利用的通知》 《德州湿 地保护条例》具体要求。 2. 防范农村化肥、农药、农膜等过度使用使 得土壤和水体的重金属和有机污染物长期累 积，造成累积性长期性环境风险和健康风险。 3.加强乡镇工业企业污染防治，防止超标排 放现象。 4.生产、使用、存储、运输危险化学品的企 业事业单位，应当采取风险防范措施，编制 突发环境事件应急预案并定期开展演练，预 防环境污染事故的发生。 5.建立各企业危险废物的贮存、 申报、经营 许可、转移和处置管理制度，并负责对危废 相应活动的全程监管和环境安全保障。; 符合。 1. 本 项 目 距 离 大 运 河 13.08km，不位于大运河 核心监控区。 2. 本 项 目 不 涉 及 第 二 条。 3.本项目产生的各种污 染物经处理后均达标排 放。 4.本项目承诺在建设时 采取风险防范措施，建 设完成后编制突发环境 事件应急预案并定期开 展演练。 5.本项目无危险废物产 排。. 资源开发 效率要求; 1.推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利 用系数。 2. 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、 无水新工艺，提高工业用水重复利用率。 3 倡导生活节约用水。推广节水型器具。; 1.本项目不涉及第 1 条 内容 2.不属于高耗水行业。 3.本项目承诺在办公生 活中做到节约用水。. 综上，本项目符合《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单 ”生 态环境分区管控方案的通知》（德政字[2021]19 号）及关于印发《德州市“三

|  | 线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字 [2023]8 号）要求。 3 、环保政策的符合性 （1）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 3 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 具体要求 | 工程情况 |  | 符合性 |  |
|  | 1 |  | 禁止建设不符合国家和省产业政策的 小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、 石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其 他严重污染环境的生产项目。已经建设 的，由所在地的县级以上人民政府责令 拆除或者关闭。 | 本项目属于食品制造 业及电力、热力生产和 供应业，不涉及左侧所 列行业。 |  | 符合 |  |
|  | 2 |  | 新建、改建、扩建项目，应当依法进行 环境影响评价。 | 本项目属于扩建项目， 还未建设，正在进行环 境影响评价工作。 |  | 符合 |  |
|  | 3 |  | 排污单位应当采取措施，防治在生产建 设或者其他活动中产生的废气、废水、 废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、 放射性物质以及噪声、振动、光辐射、 电磁辐射等对环境的污染和危害，其污 染排放不得超过排放标准和重点污染 物排放总量控制指标。 | 本项目正在办理环评 手续，拟采取的污染物 治理措施，经预测分析 污染物可达标排放，本 项目总量控制指标为 颗粒物、SO2 、NOx ， 已按双倍替代的原则 取得总量控制指标。 |  | 符合 |  |
|  | 4 |  | 县级以上人民政府应当根据产业结构 调整和产业布局优化的要求，引导工业 企业入驻工业园区；新建有污染物排放 的工业项目，除在安全生产等方面有特 殊要求的以外，应当进入工业园区或者 工业集聚区 | 本项目为扩建项目，位 于武城县四女寺镇，属 于工业集聚区。 |  | 符合 |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。 （2）与《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》符 合情况分析 表 4 与《山东省新一轮“ 四减四增 ”三年行动方案（2021-2023 年）》符合 情况分析一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 文件要求 |  |  | 本项目情况 |  |  |
|  | 1 | （三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、 能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、 轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、 压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实 施“散乱污 ”企业动态清零，按照“发现一起、处置 一起 ”的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案， 重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石 |  |  | 本项目属于食品制 造业及电力、热力生 产和供应业，不属于 左侧所列行业 ，符 合。 |  |  |

|  |  | 膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律 法规和程序要求，推动低效落后产能退出。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须 首先满足环境质量“只能更好，不能变坏 ”的底线， 严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是 例外 ”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策， 深入实施“ 四上四压 ”，坚持“上新压旧 ”“上大压 小 ”“上高压低 ”“上整压散 ”。对钢铁、地炼、焦 化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行 业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保 产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等 行业产能控制或产能置换办法。“两高 ”项目建设做 到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常 规污染物减量等“五个减量 ”，新建项目要按照规定 实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要 坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省 外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。 | 本项目属于食品制 造业及电力、热力生 产和供应业，不属于 左侧所列重点行业， 不属于“两高”项目， 符合。 |  |
|  | 3 | （五）推动绿色循环低碳改造。 电力、钢铁、建材、 有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施 减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤 电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人 口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域 实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三 线一单 ”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、 环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为 区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重 大项目选址和审批的重要依据。实施重点行业清洁化 改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化 工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程 清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转 型升级。2021 年年底前，制定山东省清洁生产审核实 施方案，在能源、冶金、化工等 13 个重点行业依法开 展强制性清洁生产审核，选树一批清洁生产先进单位。 加快生态工业园区建设，2023 年年底前，生态工业园 区力争达到 30 家以上。 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装 备的升级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型 为电炉短流程企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、 钢铁行业超低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超 低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污 染深度治理。推动生产、使用低（无）VOCs 含量的工 业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，建立 60 个原辅材料替代示范 项目，高 VOCs 原辅材料源头替代比例达到 9%。 提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水 平，实施建材、化工、铸造等产业集群提升改造，提 高集约化、绿色化发展水平，到 2023 年，化工园区（含 化工重点监控点） 内化工生产企业营业收入占全行业 比重达到 75% 。围绕炼化一体化、新材料、海洋化工、 煤化工、精细化工、轮胎制造等六大产业高质量发展， | 本项目属于食品制 造业及电力、热力生 产和供应业，不涉及 VOCs 物料。 本项目位于武城县 四女寺镇，所在区域 为工业集聚区，用地 为租赁武城县龙腾 纺织有限公司的标 准厂房，项目的建设 符合武城县四女寺 镇国土规划和产业 发展规划等的要求， 符合。 |  |

聚焦产业链重点产品和关键环节，强化产业链优势， 加快补齐补强短板，推动化工园区优化提升。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各市组织对城 市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建 成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经 明确退城的企业，按计划退出城市建成区；未明确退 城的企业，分批实施污染深度治理改造，实现“有组 织排放稳定达标、无组织排放全流程收集处理、物料 运输清洁化 ”，到 2023 年，明显降低对 16 市主城区 空气质量影响。. 4; （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满 足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减， 增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步 控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清 洁能源供给。到 2023 年，全省化石能源消费总量控制 在 39600 万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争 达到 4400 万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减 6%以 上，煤炭消费占能源消费比重下降 5 个百分点。; 本项目生产上热源 由天然气提供，冬季 采暖采用空调，不使 用煤炭能源，符合。. 5; （十一）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组， 在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进 单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照 减容量“上大压小 ”政策规划建设清洁高效煤电机组。 到 2023 年，关停退出低效燃煤机组 400 万千瓦，其中， 2021 年关停退出 206 万千瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机组改造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准煤/千瓦时。（省能源局牵头，省发展改革 委等部门配合）2021 年 10 月底前完成 35 蒸吨/小时及 以下燃煤锅炉淘汰任务。由于客观原因暂时不具备条 件的，由市政府正式申请，可最晚延期至 2022 年采暖 季之前完成淘汰。; 本项目生产上热源 由天然气提供，冬季 采暖采用空调，不使 用煤炭，符合。. 通过上表分析可知，本项目符合《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方 案（2021-2023 年）》中的各项规定。 （3）与《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关 内容符合性分析 表 5 与《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关内 容符合性分析. 序号; 文件要求; 本项目情况. 1; （三）淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安 全、环保、技术、能耗、效益标准， 以钢铁、地炼、 煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类 组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低 效落后产能。鼓励支持钢铁企业实施短流程改造，到 2025 年，钢铁企业完成短流程改造，长流程钢铁产能 原则上转移至沿海钢铁基地。 因国家产业政策调整无法实施的，视情况报省政府同 意后作相应调整。到 2022 年，除特种水泥熟料和化工; 本项目属于食品制 造业及电力、热力 生产和供应业，不 属 于 左 侧 所 列 行 业，符合。.

|  |  | 配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生 产线全部整合退出。到 2022 年，直径 3.2 米及以下水 泥磨机全部整合退出。逾期未完成产能置换的水泥熟 料生产线和水泥磨机，直接关停退出。到 2022 年，淘 汰不能实现密闭式自动投料轮胎企业的炼胶机及不能 实现充氮工艺的子午胎行业硫化设备。 实施“散乱污 ”企业动态清零，按照“发现一起、处 置一起 ”的原则，实施分类整治。 各县（市、区）要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、 废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工 艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推 动低效落后产能退出。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须 首先满足环境质量“只能更好，不能变坏 ”的底线， 严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是 例外 ”的总量控制刚性要求。（市生态环境局牵头） 按照国家相关产业政策，深入实施“ 四上四压 ”，坚 持“上新压旧 ”“上大压小 ”“上高压低 ”“上整压 散 ”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、平 板玻璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格执 行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办 法。“两高 ”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤 炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量 ”， 新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高 耗能、高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、 粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入 我市。 | 本项目属于食品制 造业及电力、热力 生产和供应业，不 属于左侧所列重点 行业，不属于“两高” 项目，符合。 |  |
|  | 3 | （五）推动绿色循环低碳改造。 电力、钢铁、建材、 有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施 减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤 电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人 口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域 实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三 线一单 ”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、 环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为 区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重 大项目选址和审批的重要依据。实施重点行业清洁化 改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化 工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程 清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转 型升级。根据省生态环境厅要求，制定德州市清洁生 产审核实施方案，在能源、冶金、化工等 13 个重点行 业依法开展强制性清洁生产审核，选树一批清洁生产 先进单位。加快生态工业园区建设，2023 年年底前， 省级生态工业园区力争达到 3 家以上。 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装 备的升级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型 为电炉短流程企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、 钢铁行业超低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超 低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污 | 本项目属于食品制 造业及电力、热力 生产和供应业，不 涉及含 VOCs物料。 本项目位于武城县 四女寺镇，所在区 域为工业集聚区， 用地为租赁武城县 龙腾纺织有限公司 的标准厂房，项目 的建设符合武城县 四女寺镇国土规划 和产业发展规划等 的要求，符合。 |  |

染深度治理。推动生产、使用低（无）VOCs 含量的工 业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，每个县（市、区）建立不少 于 3 个原辅材料替代示范项目，高 VOCs 原辅材料源 头替代比例达到 9%。 提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水 平，实施建材、化工、铸造等产业集群提升改造，提 高集约化、绿色化发展水平，到 2023 年，化工园区（含 化工重点监控点） 内化工生产企业营业收入占全行业 比重达到 75% 。围绕炼化一体化、新材料、煤化工、 精细化工、轮胎制造等五大产业高质量发展，聚焦产 业链重点产品和关键环节，强化产业链优势，加快补 齐补强短板，推动化工园区优化提升。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各县（市、区） 组织对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制 定城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计 划。已经明确退城的企业，按计划退出城市建成区； 未明确退城的企业，分批实施污染深度治理改造，实 现“有组织排放稳定达标、无组织排放全流程收集处 理、物料运输清洁化 ”，到 2023 年，明显降低对县（市、 区）城区空气质量影响。. 4; （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满 足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减， 增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步 控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清 洁能源供给。到 2023 年，全市化石能源消费总量控制 在 1800 万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达 到 335 万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减 6%以上， 煤炭消费占能源消费比重下降 5 个百分点。; 本项目生产上热源 由天然气提供，冬 季采暖采用空调 ， 不使用煤炭，符合。. 5; （十一）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组， 在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进 单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照 减容量“上大压小 ”政策规划建设清洁高效煤电机组。 到 2023 年，关停退出低效燃煤机组 5.7 万千瓦，其中， 2021 年关停退出 3.3 万千瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机组改造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准煤/千瓦时。2021 年年底前完成 35 蒸吨/小 时及以下燃煤锅炉淘汰任务，今后不再批建。加快工 业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油 等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工 厂余热、 电厂热力等进行替代。推进平板玻璃、建筑 陶瓷等行业 116 家工业炉窑清洁能源替代，因工艺技 术需要不能替代的，达到相应的排放标准。. 由上表可见，本项目符合《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案 （2021-2023 年）》的要求。

（3）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通知》 （鲁环字【2021】58 号）符合性分析 表 6 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通知》（鲁 环字【2021】58 号）符合性一览表. 文件要求; 符合性分析. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产 业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设 备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家 产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时， 要认真对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（如 有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有 关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建， 现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项 目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 本项目属于食品制造业及 电力、热力生产和供应业， 不属于耗能高、污染大、 生产粗放、不符合国家产 业政策的项目。根据产业 结构调整指导目录（2019 年本） ，不属于鼓励类、 限制类、淘汰类建设项目， 属于允许建设项目，符合。. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规 划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱 污 ”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并 鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业 集聚、空间优化 ”的原则，高标准制定产业发展规划， 明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、 规模化、集约化发展。; 本项目位于武城县四女寺 镇，所在区域为工业集聚 区，用地为租赁武城县龙 腾纺织有限公司的标准厂 房，项目的建设符合武城 县四女寺镇国土规划和产 业发展规划等的要求，符 合。. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项 目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入 工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原 则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关 键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策， 确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目位于武城县四女寺 镇，所在区域为工业集聚 区，用地为租赁武城县龙 腾纺织有限公司的标准厂 房，项目的建设符合武城 县四女寺镇国土规划和产 业发展规划等的要求，符 合。. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评 审批“三挂钩 ”机制和“五个不批 ”要求，落实“三线 一单 ”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主 要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保 增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替 代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 本项目采取严格的防控措 施和完善的污染治理措施 后，污染物排放量相对较 少，满足达标排放要求， 按倍量替代要求取得德州 市生态环境局武城分局的 总量控制指标，对大气环 境影响相对较轻，符合。. 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信 息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建 立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固 定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符 合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手 续。; 本项目位于武城县四女寺 镇，所在区域为工业集聚 区，用地为租赁武城县龙 腾纺织有限公司的标准厂 房，项目的建设符合武城 县四女寺镇国土规划和产 业发展规划等的要求，符 合。.

六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规 划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏 制“未批先建 ”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道， 对“散乱污 ”项目做到早发现、早应对、早处置，严防 死灰复燃。; 本项目为扩建项目， 尚未 建设，正在按程序办理办 理环评手续，项目承诺在 建设运营过程中完全按照 环保法律法规要求进行建 设和运行，不属于散乱污 企业，符合。. 由上表可见，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散 乱污 ”项目的通知》（鲁环字【2021】58 号）的要求。 （5）与《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放 限值的公告》符合性分析 表 7 与《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的 公告》符合性一览表. 分类; 相关规定; 项目情况; 符合 情况. 一 、 执行 地区; 执行地区为京津冀大气污染传输通道城市 行政区域。 京津冀大气污染传输通道城市包括北京市， 天津市，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、 沧州、衡水、邢台、邯郸市，山西省太原、 阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、 济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省 郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮 阳市（以下简称“2+26 ”城市，含河北雄安 新区、辛集市、定州市，河南巩义市、兰考 县、滑县、长垣县、郑州航空港区）。; 本项目位于武城县四 女寺镇，属于京津冀大 气污染传输通道城市 行政区域。; 符合. 二、 执行 行业 与时 间; （一）新建项目。 1.对于国家排放标准中已规定大气污染物 特别排放限值的行业以及锅炉， 自 2018 年 3 月 1 日起，新受理环评的建设项目执行大 气污染物特别排放限值。 2.对于目前国家排放标准中未规定大气污 染物特别排放限值的行业，待相应排放标准 制修订或修改后，新受理环评的建设项目执 行相应大气污染物特别排放限值，执行时间 与排放标准实施时间或标准修改单发布时 间同步。 3.地方有更严格排放控制要求的，按地方要 求执行。; 本项目属于扩建项目， 排放 的污染物主要为 颗粒物、SO2 、NOx 、 油烟等。颗粒物、SO2 废气执行山东省《锅炉 大气污染物排放标准》 （DB37/2374-2018）表 2“一般控制区 ”浓度 限值要求；NOx废气执 行《锅炉大气污染物排 放 标 准 》 （GB13271-2014）表 3 特别排放限值要求；油 烟执行山东省《饮食油 烟 排 放 标 准 》 （DB37/597-2006） 标 准要求。; 符合. （二）现有企业。 1.对于国家排放标准中已规定大气污染物 特别排放限值的行业以及锅炉，执行要求如 下：火电、钢铁、石化、化工、有色（不含; 本项目为扩建项目，现 有工程排放的污染物 主要为颗粒物、SO2、 NOx、油烟等。颗粒物、; 符合.

氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉， 自 2018 年 10 月 1 日起，执行二氧化硫、氮 氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限 值；炼焦化学工业现有企业， 自 2019 年 10 月 1 日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒 物和挥发性有机物特别排放限值。 2.对于目前国家排放标准中未规定大气污 染物特别排放限值的行业，待相应排放标准 制修订或修改后，现有企业执行二氧化硫、 氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放 限值。执行时间要求如下：通过制修订排放 标准规定大气污染物特别排放限值的，执行 时间与排放标准中规定的现有企业实施时 间同步；通过标准修改单规定大气污染物特 别排放限值的，执行时间按相应公告规定的 时间执行。 3.地方有更严格排放控制要求的，按地方要 求执行。; SO2 废气执行山东省 《锅炉大气污染物排 放标准》 （DB37/2374-2018）表 2“一般控制区 ”浓度 限值要求；NOx废气执 行《锅炉大气污染物排 放标准》 （GB13271-2014）表 3 特别排放限值要求；油 烟执行山东省《饮食油 烟排放标准》 （DB37/597-2006）标 准要求。. 三、 其他 要求; （一）“2+26 ”城市各级环保部门要严格按 照上述要求审批新建项目，确保满足大气污 染物特别排放限值。 （二）“2+26 ”城市现有企业应采取有效措 施，在规定期限内达到大气污染物特别排放 限值。逾期仍达不到的，有关部门应严格按 照《中华人民共和国环境保护法》《中华人 民共和国大气污染防治法》等要求责令改正 或限制生产、停产整治，并处以罚款；情节 严重的，报经有批准权的人民政府批准，责 令停业、关闭。 （三）2018 年 10 月 1 日前，“2+26 ”城市 现有企业仍按《关于执行大气污染物特别排 放限值的公告》 （环境保护部公告 2013 年 第 14 号）中的有关要求执行。; 本项目为扩建项目，现 有工程排放的污染物 主要为颗粒物、SO2、 NOx、油烟等。颗粒物、 SO2 废气执行山东省 《锅炉大气污染物排 放标准》 （DB37/2374-2018）表 2“一般控制区 ”浓度 限值要求；NOx废气执 行《锅炉大气污染物排 放标准》 （GB13271-2014）表 3 特别排放限值要求；油 烟执行山东省《饮食油 烟排放标准》 （DB37/597-2006）标 准要求。; 符合. 由上表可知，本项目能够符合《关于京津冀大气污染传输通道城市执 行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。 （5）与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 表 8 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性一览表 项目分析; 结论. 厂区不应该选择对食品有显著污染的区 域。如某地对食品安全和食品宜食性存 在明显的不利影响，且无法通过采取措 施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目位于武城县四女寺镇，周边无显著 污染. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有 害气体、放射性物质和其他扩散性污染 源不能有效清除的地址。; 项目区周边不存在有害废弃物及粉尘、有 害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 不能有效清除的地址。.

厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区， 难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目区周边最近地表水体为北侧利民河， 不易发生洪涝灾害。. 厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场 所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目区周围不宜有虫害大量滋生的潜在 场所. 4 、项目选址合理性分析 本项目位于武城县四女寺镇，选址合理性分析见下表。 表 9 项目地址选择合理性分析一览表 项目分析; 结论. 土地利用符 合性; 本项目用地性质为工业用地，符合武城县四女寺镇总体规划的要求。 项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地 项目目录（2012 年本）》中相应用地，也不属于《山东省禁止限制 供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》 中山东省禁止、限制 供地项目用地。. 供水 供电 排水; 本项目用水来自市政供水管网，区域供电设施齐全。本项目生产废 水为软化水系统外排硬水及设备和车间地面清洁废水，与生活污水 经化粪池处理后， 由环卫部门定期清运，不外排。. 交通运输; 本项目南侧为北环路，交通便利。. 外界环境对 项目影响; 本项目周围主要为道路、小型企业，周围企业经采取污染防治措施后 污染较小，均能实现达标排放；项目周围无垃圾填埋场等含病虫菌 企业，因此，周围环境对本项目影响不大。. 项目对外界 环境影响; 本项目排放污染物均能实现达标排放，对外界环境影响较小。. 对风景名胜 区的影响; 本项目周围 2km 范围内无风景名胜区。. 环境敏感点; 本项目产生污染物采取合理有效的治理措施后均能实现达标排放， 且距离项目最近敏感点为项目西南侧 245m 的李大楼村，距离较远， 对周围环境影响较小。因此，本项目的建成运行对周围敏感点环境 影响较小。. 由以上分析可知，项目选址较为合理。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 、公司概况 山东彬硕食品加工有限公司位于武城县四女寺镇辛桥庄村路南 1000 米龙腾纺 织公司院内，公司现有工程有：“年产 2000 吨糕点类食品项目 ”环评报告表，已 于2021 年 6 月24 日取得武城县行政审批服务局的审批意见（武审批报告表[2021]31 号，见附件），于 2021 年 10 月 09 日完成固定污染源排污登记填报（登记编号： 91371428MA3W95YU6Q001W），于 2021 年 12 月 16 日通过自主验收，验收合格。 现有工程目前正常生产。 表 10 公司现有工程环评、排污许可证、验收等情况一览表 项目 名称; 主体工程; 环评情况; 排污许可证情况; 验收情 况; 目 前 运 营 状 况. 年产 2000 吨糕 点类 食品 项目; 生产车间 1 座，建筑 面积 1580m2。车间内 购置和面机、包装机、 成型机、压面机、排 盘机、给馅机、烤炉、 醒发箱等设施共计 26 台（套），年产糕 点类食品 2000 吨。; 武审批报 告表 [2021]31 号，2021 年 6 月 24 日; 2021 年 10 月 9 日，编号： 91371428MA3W95YU6Q001W; 2021 年 12 月 16 日通过 自主验 收; 正 常 生 产. 2 、项目概况 山东彬硕食品加工有限公司拟投资 560 万元在现有工程车间内建设“ 年扩产 4000 吨糕点类食品项目”（以下简称“本项目 ”），本项目厂界东侧、西侧均为空 地，北侧为农田，南侧为其他公司厂房。（本项目地理位置见附图 1—项目地理位 置图）。 项目建设性质：扩建。 项目占地面积：总占地面积约 1920m2，总建筑面积约 1920m2，依托现有工程， 不新增占地和建筑面积。 项目建设内容：主要包括生产车间（1 座，1920m2 ）、仓库 1 座（300m2 ）、 办公室（1 座，80m2）和辅助用房（1 座，260m2 ），本次环评中生产车间依托现有 工程，其余用房均为免费使用，不计入租赁面积。本项目生产车间内主要新购置和 面机、包装机、成型机、压面机、排盘机、给馅机、烤炉、醒发箱、开酥机等主要 |
| --- | --- |

设备共计 34 台（套）。以面粉、糖、纯净水、大豆油、蛋糕油等为主要原辅材料， 采用和面-基础醒发-分切-压制成型-最后醒发-烘烤-冷却-包装的工艺生产糕点。 3 、项目主要产品及产能 本项目及扩建后全厂产品方案见下表。 表 11 本项目及扩建后全厂产品方案一览表 序 号; 产品名称; 单位; 现有工程产能; 本项目产能; 本项目建成后 全厂产能; 变化 情况. 1; 糕 点 类 食 品; 起酥类面包; t/a; 4000; 2000; 8000; 产品 产能 增加. 2; 冷加工类面包; t/a; 1000. 3; 热加工类面包; t/a; 1000. 4 、项目组成 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程及 依托工程等，具体组成见下表。 表 12 项目组成情况一览表 工程 类别; 项目 名称; 现有工程建设内容; 本项目建设内容; 扩建后全厂工程内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 1 座，建筑面积 1920m2 ，主要购置 和面机、包装机、成 型机、压面机、排盘 机、给馅机、烤炉、 醒发箱等共计 26 台 （套）。; 本项目依托现有车 间，新购置购置和面 机、包装机、成型机、 压面机、排盘机、给 馅机、烤炉、醒发箱、 开酥机等共计 34 台 （套）。; 1 座，建筑面积 1920m2 ，主要购置和 面机、包装机、成型 机、压面机、排盘机、 给馅机、烤炉、醒发 箱、开酥机等共计 60 台（套）。; 依托现 有. 辅助 工程; 办公 室; 1 间 ， 建 筑 面 积 80m2 ，位于车间内 东南侧。; /; 1 间，建筑面积 80m2， 位于车间内东南侧。; 依托现 有，不 计入租 赁面积. 公用 工程; 供水; 项 目 总 用 水 量 为 545m3/a ，其中生产 用水量为 410m3/a ， 生 活 用 水 量 为 135m3/a。; 本项目新增总用水 量为 1075m3/a，其中 生 产 用 水 量 为 1000m3/a，生活用水 量为 75m3/a。; 全 厂 总 用 水 量 为 1620m3/a ，其中生产 用水量为 1410m3/a ， 生 活 用 水 量 为 210m3/a。; 由武城 县供水 系统提 供. 排水; 项目生产上无废水 产排，生活污水排放 量为 108m3/a; 本项目春、夏、秋季 新增废水总产生量 为 120m3/a ，其中生 产废水产生量为 60m3/a；生活污水产 生量为 60m3/a。冬季 新增废水总产生量 为 250m3/a ，其中生 产废水产生量为 190m3/a；生活污水 产生量为 60m3/a; 本项目春、夏、秋季 废水总产生量为 228m3/a ，其中生产废 水产生量为 60m3/a； 生活污水产生量为 168m3/a 。冬季新增废 水总产生量为 358m3/a ，其中生产废 水产生量为 190m3/a； 生活污水产生量为 168m3/a; 经化粪 池预处 理后， 由环卫 部门清 运.

|  |  | 供电 | 项目用电量为 6 万 kwh/a | 本项目新增用电量 为 8 万 kwh/a | 全厂用电量为 14 万 kwh/a | 由武城 县供电 系统提 供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供热 | 烘烤工序热源由天 然气燃烧机提供 | 烘烤工序热源由天 然气燃烧机提供 | 烘烤工序热源由天然 气燃烧机提供 | 每台烤 箱配备 1 台 10 万大卡 的燃烧 机 |
|  |  | 供暖 | 项目办公室取暖采 用空调供暖 | 本项目办公室取暖 采用空调供暖 | 办公室取暖采用空调 供暖 | / |
|  |  | 供气 | 项目天然气用量为 20 万 m3/a | 本项目新增天然气 用量为 20 万 m3/a | 全厂天然气用量为 40 万 m3/a | 由天然 气管道 输送 |
|  | 储运 工程 | 原料 间 | 1 处，位于车间内东 侧 | / | 1 处，位于车间内东侧 | 依托现 有 |
|  |  | 成品 间 | 1 处，位于车间内中 间东侧 | / | 1 处，位于车间内中间 东侧 | 依托现 有 |
|  |  | 闲置 设备 间 | 1 处，建筑面积 260m2 ，位于车间内 南侧。 | 1 处，位于生产车间 西侧 | 1 处，建筑面积 260m2 ，位于车间南 侧。 | 依托现 有，不 计入租 赁面积 |
|  |  | 仓库 | / | 1 处，建筑面积 300m2 ，位于生产车 间西侧 | 1 处，建筑面积 300m2，位于生产车间 西侧 |  |
|  | 环保 工程 | 废气 | 天然气燃烧机采用 低氮燃烧技术，燃天 然气废气同烘焙工 序产生的油烟废气 一起引入 1 套油烟 净化器处理后，经 1 根 15m 高的排气筒 DA001 排放。 | 天然气燃烧机采用 低氮燃烧技术，燃天 然气废气同烘焙工 序产生的油烟废气 一起引入现有工程 1 套油烟净化器+1 根 15m 高 的 排 气 筒 DA001 处理排放。 | 天然气燃烧机采用低 氮燃烧技术，燃天然 气废气同烘焙工序产 生的油烟废气一起引 入 1 套油烟净化器处 理后，经 1 根 15m 高 的 排 气 筒 DA001 排 放。 | 依托现 有工程 废气治 理设施 和排气 筒 |
|  |  |  | 和面工序产生的少 量粉尘废气通过车 间密闭阻挡，于厂界 无组织排放。 | 和面工序产生的少 量粉尘废气通过车 间密闭阻挡，于厂界 无组织排放。 | 和面工序产生的少量 粉尘废气通过车间密 闭阻挡，于厂界无组 织排放。 | / |
|  |  | 废水 | 无生产废水产排；生 活污水经化粪池处 理后，由环卫部门定 期清运。 | 本项目设备和车间 地面清洁过程中，抹 布/拖把清洗排水， 排入化粪池；纯水制 备外排硬水，春夏秋 用于厂区绿化、道路 喷洒及车间地面清 洁，冬季排入化粪 池，同生活污水一起 由环卫部门定期清 运。 | 设备和车间地面清洁 过程中，抹布/拖把清 洗排水，排入化粪池； 纯水制备外排硬水， 春夏秋用于厂区绿 化、道路喷洒及车间 地面清洁，冬季排入 化粪池， 同生活污水 一起由环卫部门定期 清运。 | 无废水 排放 |
|  |  | 噪声 | 对产生噪声的设备 | 对产生噪声的设备 | 对产生噪声的设备安 | / |

安装减振衬垫，采用 建筑隔音、距离衰减 等降噪措施。; 安装减振衬垫，采用 建筑隔音、距离衰减 等降噪措施。; 装减振衬垫，采用建 筑隔音、距离衰减等 降噪措施。. 固废; 废包装袋收集后外 售；蛋壳和生活垃圾 收集后由环卫部门 定期清运。; 废包装袋收集后外 售；边角料收集后回 用于和面工序，重新 利用；油烟净化器产 生的废油、废渗透 膜、蛋壳和生活垃圾 收集后由环卫部门 定期清运。; 废包装袋收集后外 售；边角料收集后回 用于和面工序，重新 利用；油烟净化器产 生的废油、废渗透膜、 蛋壳和生活垃圾收集 后由环卫部门定期清 运。; 依托现 有工程 一般固 废间. 表 13 与现有工程的依托关系一览表 项目组成; 依托内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 本项目依托现有工程生产车间. 公用工程; 供水; 本项目依托现有工程供水管网. 供电; 本项目依托现有工程供电管网. 供气; 本项目依托现有工程供气系统. 储运工程; 原料间; 本项目依托现有工程原料间 1 座. 成品间; 本项目依托现有工程成品间 1 座. 闲置设备间; 本项目依托现有工程闲置设备间 1 座. 环保工程; 废水; 本项目依托厂区现有化粪池及生活污水管道. 废气; 本项目产生的废气依托现有工程 1 套油烟净化器+1 根 15m高的排 气筒 DA001 处理排放。. 固废; 依托现有工程一般固废间. 4 、公用及辅助工程 （1）给水 ①生产用水 本项目生产上用水环节主要为和面工序添加水、部分设备和车间地面清洁用 水。 1）和面工序添加水：本项目和面工序用水需使用纯水，根据企业提供资料， 生产工艺添加水量为 2.48m3/d（744m3/a），纯水机纯水制备得水率约为 80% ，则 新鲜水年用量约为 930m3/a ，则浓盐水年产生量约为 186m3/a。 2）设备和车间地面清洁用水：本项目车间内部分设备和车间地面清洁均采用 擦拭，设备清洁用水量为 50m3/a，车间地面清洁用水量为 76m3/a（其中车间地面清 洁用水中 20m3/a 采用新鲜水，56m3/a 采用软化水系统外排用水。）。 ②生活用水 本项目新增劳动定员 5 人，按每人每天用水 50L 计，年工作 300 天，生活用水

|  | 量为 0.25m3/d（75m3/a）。 综上，本项目新增新鲜水总用水量为 1075m3/a。 （4）排水 本项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统排入附近河体。 ①本项目生产废水产生环节为设备清洁废水、车间地面清洁废水和纯水制备外 排硬水。 1）设备清洁废水和车间地面清洁废水：本项目设备和车间地面清洁过程中， 抹布/拖把清洗排水，排水量为 60m3/a ，排入化粪池，同生活污水一起由环卫部门 清运。 2）纯水制备外排硬水：排水量为 186m3/a，主要含有全盐量，春夏秋季用于厂 区绿化、道路喷洒及车间地面清洁，冬季排入化粪池，同生活污水一起收集处理。 综上分析，本项目春、夏、秋季生产废水产生量为 60m3/a ，冬季生产废水产生 量为 190m3/a ，均排入化粪池，同生活污水一起由环卫部门清运。 ②生活废水：生活污水产生量为 0.2m3/d（60m3/a）（污水系数以用水量的 0.8 计），生活污水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。 本项目春、夏、秋季水平衡图见下图 1。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 1075 | 930 软化水制 744 744 和面工序添加水 全部进入产品 软水 20 36 备系统. 186 损耗 130 130 厂区绿化、道路喷洒 硬水 56 损耗 40 车间地面清洁. 损耗 36 120 化粪池 50 24 设备清洁 损耗 15 清运，不外排. 由环卫部门 75 生活用水 60 图 1 本项目春、夏、秋季水平衡图（单位：m3/a） |
|  | 本项目冬季水平衡图见下图 2。 |  |

930 软化水制 备系统 744 和面工序添加水 744 全部进入产品 软水 186 130 硬水 56 新鲜水 1075 损耗 40 20 36 车间地面清洁 250 化粪池. 50 24 损耗 36 设备清洁 由环卫部门 清运，不外排. 损耗 15 75 生活用水 60

图 2 本项目冬季水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 本项目新增用电量为 8 万 kwh/a ，由武城县供电系统提供。 （4）供热 本项目烘烤工序热源由天然气燃烧机提供，每台烤炉配套 1 台 10 万大卡的天 然气燃烧机，共 8 台 10 万大卡的天然气燃烧机。 （5）供暖 本项目生活供暖采用空调取暖。 （6）供气 本项目新增天然气用量为 20 万 m3/a ，由天然气管道输送。 5 、项目主要原辅材料 本项目及扩建后全厂主要原辅材料用量情况见下表。 表 14 本项目及扩建后全厂原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 单位; 现有工程 年用量; 本项目 年用量; 变化情况; 扩建后全厂 年用量. 1; 面粉; t/a; 1170; 2320; 原辅材料 用量增加; 3490. 2; 植物油; t/a; 90; 85; 175. 3; 鸡蛋; t/a; 90; 85; 175. 4; 糖; t/a; 230; 220; 450. 5; 果酱; t/a; 5; 5; 10.

6; 沙拉酱; t/a; 5; 5; 10. 7; 水; t/a; 410; 800; 1210. 8; 食品添加剂; t/a; 2; 2; 4. 燃料. 9; 天然气; m3/a; 20 万; 20 万; 耗量增加; 40 万. 6 、设备情况 本项目新增主要生产设备详见下表。 表 15 本项目新增主要生产设备一览表 序号; 主要生产 单元; 主要工艺; 设备名称; 数量（台/套）; 设施参数. 1; 生产加工 单元; 和面工序; 和面机; 4; 处理能力：3.3t/d. 2; 压面/分切 工序; 压面机; 2; 处理能力：6.7t/d. 3; 开酥机; 8; 功率：5kW. 5; 夹心工序; 排盘机; 2; 功率：3kW. 6; 给馅机; 4; 功率：3.5kW. 7; 醒发工序; 醒发箱; 2; 功率：7.5kW. 8; 成型工序; 成型机; 2; 处理能力：6.7t/d. 9; 烘烤工序; 烤炉; 8; 功率：22KW. 10; 包装单元; 包装工序; 包装机; 2; 功率：2.2kW. 合计; 34; /. 表 16 目建成后全厂总的主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 1; 和面机; 8. 2; 包装机; 5. 3; 成型机; 5. 4; 压面机; 4. 5; 排盘机; 4. 6; 给馅机; 7. 7; 烤炉; 10. 8; 醒发箱; 5. 9; 无菌车间; 1. 10; 开酥机; 8. 合计; 57. 7 、工作制度及劳动定员 本项目新增劳动定员 5 人，每班工作 8 小时，一班制，昼间生产，年生产 300 天，共计 2400h/a。 8 、厂区平面布置 本项目总占地面积 1920m2 ，总建筑面积 1920m2 ，不新增占地，利用现有 1 座

|  | 生产车间及办公室等进行建设，其中生产车间位于厂区的北侧（东西横向），办公 室 1 座（1F）位于车间的东南侧；辅助用房位于车间南侧（办公室的西侧）。其中 生产车间根据功能分区划分为原料间、熟制间、成型间、成品间等，原料间位于车 间最东侧，车间内南侧从东往西依次为成品间、外包间、内包间、冷却间；车间内 北侧从东往西依次为成型间、熟制间、预冷脱模间。本项目厂区中心坐标为东经 116 度 10 分 47.999 秒，北纬 37 度 18 分 10.799 秒。厂区平面布置情况见附图 4-项目厂 区平面布置图。 |  |
| --- | --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、施工期工程分析 本项目为扩建项目，利用现有工程已建成厂房，无土建工程建设，仅进行设备 的安装和调试，本次环评不对施工期影响进行分析。 2 、营运期工程分析 本项目产品主要为糕点类食品，所用原材料均为外购。主要工艺流程及简述如 下： （1）本项目生产工艺流程及简述 |  |
|  | 面粉、 白砂 糖、油等 | 压制成型. 喷油. 包装 最后醒发 冷却 烘烤 G1 、S1 N1 、S2 N2 、S3 N3 分切. 基础醒发. 夹心. 和面. 配料 → N4 G2、N5 |
|  | G-废气；N- 噪声；S- 固废；. 图 2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①配料：将面粉、白砂糖、无水酥油、液态酥油等原料按一定比例进行配料。 该工序产生有少量的粉尘废气 G1 和废包装袋固废 S1。 ②和面：将面粉、糖、新鲜水等按照比例投放在和面机内进行搅拌。此工序投 料过程会产生机械噪声 N1 和蛋壳固废 S2。 ③分切：将和好的软硬适宜的面团搓成长条圆形，并根据产品规格大小要求， 将其分切成小块面团，该过程会产生边角料 S3 和机械噪声 N2。 |

④基础醒发：将分切好的面团在自然环境下进行基础醒发。 ⑤夹心：将醒发好的面团利用给馅机进行包馅，该过程会产生机械噪声 N3。 ⑥压制成型：利用开酥机/成型机压面成型。该工序主要产生机械噪声 N4。 ⑦最后醒发：将加工成型的半成品放入醒发箱进行最后醒发。 ⑧喷油：在烤盘上刷或者喷色拉油以免焙烤过程中面团粘在烤盘上，面团放在 烤盘上送入烤箱。 ⑨烘烤：将醒发好的半成品用托盘放入天然气烤炉进行烘烤，该工序会产生油 烟废气 G2 和机械噪声 N5。 ⑩冷却：将烘烤成熟之后的糕点进行自然冷却。 ⑪包装：将冷却之后的糕点产品进行包装待售。 （3）主要污染工序 本项目对环境产生影响的因素主要为废气、废水、噪声、固废，产污环节见下 表。 表 17 污染源与污染因子识别表 污 染 类 型; 编号; 污染源; 污染物名称; 排放去向. 废 气; G1; 配料工序; 颗粒物; 经封闭车间阻挡，于厂界无组织排放. G2; 烘烤工序; 油烟; 燃烧机采用低氮燃烧技术，燃天然气废气同 烘烤工序产生的油烟废气一起引入现有工 程一套油烟净化器收集处理，经现有工程 1 根 15m 排气筒 DA001 排放. --; 天然气燃烧 机; 颗粒物 SO2 NOx. 废 水; --; 生活污水; pH COD BOD5 NH3-N SS 动植物油; 经化粪池处理后，委托环卫部门清运，不外 排. --; 设备和车间 地面清洁废 水. --; 软化水系统 外排硬水; 全盐量; 春夏秋用于厂区绿化、道路喷洒及车间地面 清洁，冬季排入化粪池，同生活污水一起收 集处置. 噪 声; N1~N5; 生产设备; 机械噪声; 对产生噪声的设备安装减振衬垫，采用建筑 隔音、距离衰减等降噪措施. 燃烧机风机; 机械噪声; 安装消音器或隔声罩等降噪措施. 固 废; S1; 配料工序; 废包装袋; 收集后外售. S2; 和面工序; 蛋壳; 环卫部门统一清运. S3; 分切工序; 边角料; 返回和面工序，重新利用. --; 油烟净化; 废油; 环卫部门统一清运. --; 软化水系统; 废渗透摸; 环卫部门统一清运. 生活办公; 生活垃圾; 环卫部门统一清运.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/836224152005010052