书目

一、施工方案及技术措施ﻩ2

1.通信管道施工方案及技术措施	2

２.水系统施工方案及技术措施ﻩ１2

3.采暖系统施工方案及技术措施ﻩ20

4．道路破除及复原施工方案及技术措施ﻩ29

二、质量管理体系及保证措施	40

三、平安和绿色施工保障措施ﻩ42

四、工程进度支配及保证措施	47

1.施工进度支配	４７

2.施工进度保证措施 ﻩ48

五、雨季施工方案	４9

六、施工总平面图布置	５0

七、紧急状况处理措施、预案及反抗风险的措施	51

八、附表	5５

一、分项施工方案及技术措施

1.通信管道施工方案

１、施工工序

机械挖槽至设计给水基底上20

人工挖槽至基底

槽底验收合格

基础施工

打垫层

下管安管

铺沙

砌筑检查井

人孔

冲洗消毒

管道回填

２.1　土方施工

2、测量放线方案ﻭ  　  牢靠的施工测量是保障正确执行设计意图的前提，施工测量是将符合设计文件要求的位置、形态、规格精确的在地面上测设出来以便进行施工。因此，施工测量工作贯穿在整个施工过程的 始终，是工程建设的先锋。

(一）、平面限制
精确的限制是施工的前提，是整个工程按设计要求施工的保证,也是施工放样的依据。施工前,必将将限制网布设测量完成。 经监理工程师复核确认后方可运用。标桩应布设合理，运用便利。对特殊部位应加强限制。全部标村都应进行固定性爱护，以防破坏，并树立易识别的标记或涂以显明的颜色。施工过程中，迁移位置不适当的标桩和补测遗失损坏的永久性标桩,必需经监理工程师认可后方可运用。 以业主、监理工程师所供应的限制点为依据布设施工限制导线网。为确保精度,采纳全站仪进行观测。限制网测设时其正倒镜差<12"，２Ｃ值<12"，方位角闭合差<３0",其各项指标都符合国家的规范标准。

（二）、高程限制

从施工的须要动身，合理的布设水准网，用以指导限制合同段的高程是高程限制网的布设的根本目的。水准限制网的测设按国家三等水准要求进行,采纳双摆站法,测设时高差较差小于3。完全满意精度要求，符合施工的须要。并经监理工程师的检查验收后方可运用。

３、土方工程

一.挖掘沟坑

(1）通信管道施工中，遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,

施工单位应刚好提出,待有关单位提出处理看法后方可施工。

(2)管道施工开挖时,遇到地下已有其他管线平行或垂直距离接近时，应按设计规范的规定核对其相互间的最小净距是否符合标准。如发觉不符合标准或危及其他设施平安时，应向建设单位反映,在未取得建设单位和产权单位同意时，不得接着施工。

(3）挖掘沟（坑）如发觉埋藏物,特殊是文物、古墓等必需马上停止施工,并负责爱护现场,及有关部门联系，在未得到妥当解决

之前，施工单位等严禁在该地段内接着工作。

(4）施工现场条件允许，土层坚实及地下水位低于沟（坑）底,且挖深超过3m时,可采纳放坡法施工。放坡挖沟（坑)的坡及深度关系按表4.1.４的要求执行(图4.1.４)。

表４.１.４放坡挖沟(坑)的坡度及深度关系

| 土壤类别 | H:D |  |
| --- | --- | --- |
|  | H<2m | 2m<H<3m |
| 粘土 | 1:0．1０ | １：0.15 |
| 砂粘土 | 1:0.15 | 1:0.25 |
| 砂质土 | 1：０.2５ | 1：0.50 |
| 瓦砾、卵石 | l:０.50 | 1：0.75 |
| 炉渣、回填土 | l：０.７５ | 1:1.0０ |

注:H为深度；D为放坡(一侧的)宽度。

- 当管道沟及人(手）孔坑深度超过３m时，应适当增设倒土平台(宽400)或加大放坡系数

- 挖掘不需支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形态应及人(手)孔形态相同，坑的侧壁及人(手)孔外壁的外侧间距不应小于０.４m，其放坡应按表4.1.４执行。

（7)挖掘需支撑护土板的人(手)孔坑，宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边及人(手）孔壁长边的外侧(指最大宽处）问距不应小于0.3m，宽不应小于0.4m。

(8）通信管道工程的沟(坑）挖成后，凡遇被水冲泡的,必需重新进行人工地基处理，否则,严禁进行下一道工序的施工。

(９）凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应依据设计文件规定进行施工；设计文件中没有具体规定的,遇下列地段应支撑护土板。

1横穿车行道的管道沟。

２沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等。

３沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的。

4施工现场条件所限无法采纳放坡法施工而须要支撑护土板的地段,或及其他管线平行较长且相距较小的地段等。

(10)挖沟(坑)接近设计的底部高程时,应避开挖掘过深破坏土壤结构，如挖深超过设计标高,应填铺灰土或级配砂石并应夯实。

(１1）通信管道工程施工现场堆土，应符合下列要求:

１开凿的路面及挖出的石块等应及泥土分别堆置。

2堆土不应紧靠碎砖或土坯墙,并应留有行人通道。

3城镇内的堆土高度不宜超过1．5ｍ。

4堆置土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标记等设施。

5堆土的坡脚边应距沟(坑)边40以上。

6堆土的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。

(12)挖掘通信管道沟(坑)时，严禁在有积水的状况下作业，必需将水排放后进行挖掘工作。

(13挖掘通信管道沟(坑)施工现场，应设置红白相问的临时护栏或醒目的标记。

(14)室外最低气温在零下50C时，对所挖的沟（坑)底部,应实行有效的防冻措施。

4.回填土

(1）通信管道工程的回填土,应在管道或人（手）孔按施工依次完成施工内容,并经24h养护和隐藏工程检验合格后进行。

（2)回填土前，应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥，必需解除后方可进行回填土。

(３）通信管道工程的回填土,除设计文件有特殊要求外,应符合下列规定：

1在管道两侧和顶部３00范围内,应采纳细砂或过筛细土回填。

2管道两侧应同时进行回填土,每回填土150厚,应夯实。

3管道顶部300以上,每回填土30０厚,应夯实。

(4）通信管道工程挖明沟穿越道路的回填土，应符合下列要求：

１在市内主干道路的回填土夯实,应及路面平齐。

2市内一般道路的回填土夯实，应高出路面50～ｌ００,在郊区土地上回填土,可高出地表150～20０。

(5)人(手)孔坑的回填土，应符合下列要求:

1在路上的人(手)孔坑两端管道回填土，应依据第4.2．4条的规定执行。

2靠近人(手)孔壁四周的回填土内，不应有直径大于的砾石，碎砖等坚硬物。

3人(手)孔坑每回填土300时，应夯实。

4人(手)孔坑的回填土，严禁高出人(手)孔口圈的高程。

(6）管道及人（手)孔坑夯实密实度应符合当地市政部门施工的有关规定。

（７)在修复通信管道施工挖掘的路面之前,如回填土出现明显的坑、洼，通信管道的施工单位应依据市政部门的要求刚好处理。

(8）通信管道工程回填土完毕,应刚好清理现场的碎砖、破管等杂物。

5.模板、钢筋及混凝土、砂浆

一.装拆模板

(1)通信管道工程中的混凝土基础、包封、上覆及人孔壁、盖板等,均应按设计图纸的规格要求支架模板。

(2）浇筑混凝土的模板,应符合下列规定：。

1各类模板必需有足够的强度、刚度和稳定性，无缝隙和孔洞，浇筑混凝土后不得产生形变。

2模板的形态、规格应保证设计图纸要求所浇筑混凝土构件的规格和形态。

3模板及混凝土的接触面应平整,边缘整齐,拼缝紧密、坚固,预留孔洞位置精确,尺寸符合规定。

4重复运用的模板,表面不得有粘结的混凝土、水泥砂浆及泥土等附着物。

（３)模板拆除的期限，应符合下列要求:

1各种非承重混凝土构件最早拆除模板的期限,应符合表5.１.3-1的规定。

表5.1.3－1非承重混凝土构件拆模时辰表

| 水泥品种 | 水泥标号 | 混凝土标号 | 日平均温度(℃) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | １0 | １５ | 20 | 2５ | 30 |
|  |  |  | 混凝土达到２.45(25/2)强度的拆模天数 |  |  |  |  |  |
| 一般硅酸盐水泥 | 3２.5 | C10以下 | ５.0 | 4．０ | ３.0 | ２.0 | １．5 | １.0 |
|  |  | Ｃ11～C20 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | １．0 |
|  |  | C２0以上 | 3.０ | 2.５ | 2 | １.5 | 1．0 | 1.0 |
|  |  | C１0以下 | ８ | 6 | 4．5 | 3.5 | 2．5 | 2 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838003014133006035