# 建设项目环境影响报告表

# (污染影响类)

项 目 名 称 ：杭政工出【2020】29号景嘉医疗工业

厂 房 项 目

建 设 单 位 ( 盖 章 ) : 浙江景嘉医疗科技有限公司

编制日期：      2 0 2 1 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名 称 | 杭政工出【2020】29号景嘉医疗工业厂房项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-330100-04-01-546049 |  |  |
| 建设单位联 系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 _ 省杭州市余杭和拱墅区 _ /街道东至杭州来益医药有限公司，南 |  |  |
|  | 至河韵路，西至三星横港，北至崇贤村 |  |  |
| 地理坐标 | ( 1 2 0 度 1 1分 7.953 秒 ， 3 0 度 2 4分 3.681 秒 ) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药 用品制造 | 建设项目 行业类别 | 24—049卫生材料及医药用品制造 药用辅料及包装材料制造 |
| 建设性质 | ■新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 ]不予批准后再次申报项目 ]超五年重新审核项目 ]重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部 门 | 杭州市发展和改革委员 会 | 项目备案文号 | 2012-330100-04-01-546049 |
| 总投资(万 元 ) | 28017.56 | 环保投资(万元) | 25 |
| 环保投资占 比 ( % ) | 0.09 | 施工工期 | 2021.5-2022.7 |
| 是否开工建 设 | ■否 口是 | 用地(用海) 面积(m²) | 15900 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称： 《北城智汇园总体规划》; 审批机关：杭州市拱墅区人民政府半山街道办事处； 审批文件名称： 《关于北城·智汇园规划的审批意见》; 审批文号：拱半办【2020】84号，2020年12月23日。 |
| --- | --- |
| 规划环境 影响评价 情况 | 规划环境影响评价文件名称： 《北城·智汇园规划环境影响报告书》; 召集审查机关：杭州市生态环境局拱墅分局； 审查文件名称及文号：杭州市生态环境局拱墅分局于2021年2月5日出具关于抄 告《北城·智汇园规划环境影响报告书审查会审查小组意见》的函。 |
| 规划及规 划环境影 响评价符 | 1、 《北城智汇园总体规划》符合性分析 (1)符合性分析 用地性质符合性：本项目位于北城智汇园石塘区块M2-16地块，对照规划用地布 |

| 合性分析 | 局图，本项目地块规划为二类工业用地。根据地块使用权出让合同，该地块用途为 工业用地。该地块主要从事卫生材料生产，主要工艺是组装，清洗，属于二类工业 项目，在二类工业用地内实施符合规划用地要求。 产业规划符合性：本项目所在区块规划主导产业是高端智造、现代物流等新兴 产业。而本项目主要生产无菌医疗器械和植入医疗器械(透明质酸钠凝胶)、医疗 器械(一次性使用组织套扎带),透明质酸凝胶是广泛应各类眼科及医美手术中， 可预防组织粘连和促进创伤修复，属于高端的卫生材料制造，产业规划符合。 综上，项目建设符合《北城智汇园总体规划》相关要求。 2、 《北城·智汇园规划环境影响报告书》符合性分析 (一)规划环评结论符合性分析 产业定位：北城·智汇园功能定位是以重点发展新制造业和智慧物流产业，发 展一类和二类的“数字经济核心产业”、“高端装备制造业”、“节能环保和新能 源新材料”、“科技服务业”和“现代物流业”等鼓励类产业为主体，本项目主要 生产无菌医疗器械和植入医疗器械(透明质酸钠凝胶)、医疗器械(一次性使用组 织套扎带),属于高端卫生材料制造，符合区域产业定位。 资源承载力符合性：本项目新征用土地在园区规划建设用地指标内，能源主要 是电能，项目不产生工艺废气，仅产生少量工业废水，且废水纳管可行，项目建设 不会突破区域资源环境承载力。 6张清单符合性分析：对照规划中生态空间清单，本项目建设符合其管控要求； 对照清单2和清单4,针对本项目所在地块及本项目建设，未提出相应的整改要求及 调整建议；本项目投产后，排污总量为COD 0.043t/a、氨氮0.001t/a,对照清单3,该 总量远低于规划环评核定总量(COD28.21t/a、氨氮0.94t/a);对照清单5,本项目属 于二类工业，不属于清单5中禁止准入的三类工业项目及不符合相关产业政策的项 目；对照清单6,本项目确定的标准与规划环评中确定的环境质量标准及污染物排放 标准一致，项目建设符合行业准入标准。 (二)规划环评审查意见符合性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 审查意见 | 符合性分析 |

|  |  | 进一步深化本规划与区域大 气污染防治规划、单元控规等相 关规划的联系，完善规划方案， 进一步明确规划产业定位，控制 污染物排放总量，严格项目的准 入。 | 本项目属于主要生产高端卫生材 料，产业定位符合区域产业规划。本 项目不产生工艺废气，不会引起区域 大气环境质量的变化。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 应根据区域环境敏感性进行 统筹协调和优化发展，明确现有 污染企业的整治和转型升级措 | 对照规划环评，本项目列入园区 重点拟引进项目。本项目属于二类工 业项目，不属于环境准入条件清单中 |  |

|  |  | 施，并严格按照环境准入条件清 单和排污总量限值控制要求进行 下一步建设和开发。 | 列出的禁止和限制类项目；且项目不 产生工艺废气，废水排污总量很小， 在区域总量限值范围内。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 优化规划用地布局。首先需 遵循“节约优先、循序渐进、滚 动开发”的原则，提高土地集约 利用效率，严格控制土地投资强 度和容积率；结合周边环境敏感 性优化土地利用规划，关注涉及 废气排放的工业项目引进，避免 工业污染居住环境。 | 本项目用地23.85亩，总投资 28017.56万元，投资强度1174.7万元/ 亩，远高于一般园区及项目的投资强 度。 项目东、南、北三侧均规划为工 业用地，西侧最近敏感点中间有河道 和防护绿地阻隔；本项目不产生工艺 废气，不会对周围居民产生影响。 |  |
|  | 4 | 规划区应建立和建设环境事 故风险管控和应急救援管理系 统，杜绝和降低环境风险的影响。 | 本项目不使用有毒有害物质，环 境风险较低。 |  |
|  | 5 | 建立区域环境管理体系、环 境质量的跟踪监测与评价系统， 维护区域的环境功能区质量。 | 本项目建设后，产污不大，废水 纳管，基本能维护区域环境功能区质 量。 |  |
|  | 综上分析可知，本项目建设符合《北城·智汇园规划环境影响报告书》中相关 要求及审查意见相关要求。 |  |  |  |
|  | 1、审批原则符合性分析 对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第388号), 本项目审批原则符合性分析如下。 (1)建设项目环保审批原则符合性 ①建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境 准入清单管控的要求 生态保护红线：对照《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》及《杭州市六城 区生态保护红线分布图》,本项目不在生态红线范围内。 环境质量底线及资源利用上线符合性分析详见下表。 表1-1 项环境质量底线及资源利用上线符合性分析 |  |  |  |

| 其他符合 性分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管控类型 |  | 管控要求 | 本项目情况 | 符合 性 |  |
|  | 环境质量底线 | 大气环 境质量 底线目 标 | 到2020年，全市PM25年均浓度达到 38μg/m³以下，空气质量优良天数比率达 到省下达的目标，重度及以上污染天数比 率比2015年下降25%以上。 到2025年，全市PM2.5年均浓度达到 33μg/m³以下，空气质量优良天数比率达 到省下达的目标。 到2035年，全市大气环境质量进一步改 善。 | 本项目地块所在余杭区属 于达标区，拱墅区属于不 达标区。目前拱墅区大气 污染防治工作的持续有效 推进，预计区域整体环境 空气质量将会有所改善。 根据环境影响分析，本项 目无挥发性有机物产生， 废气仅少量食堂油烟废 气，经静电式油烟净化器 处理后排放，不会影响区 域环境质量改善目标的实 现。 | 符合 |  |
|  |  | 水环境 质量底 线目标 | 到2020年，县以上城市集中式饮用水源 地水质达标率100%;国家考核断面水质 I-Ⅲ类的比例达到92.3%以上，省控断 | 本项目位于水环境质量不 达标区，区域“五水共治”、 “剿灭劣V类”等行动已 | 符 |  |

费总量比2015年下降5%以上。 到2020年，杭州市用水总量目标为43 利用上 工业用水目标为28.4亿立方米；万元 突破区域水资源利用上 符合 有效利用系数达到0.608 到2020年，全市建设用地总规模控制在 248986公顷以内，其中城乡建设用地规 项目位于杭州市拱墅区北 模控制在153933公顷以内，城镇工矿用 城智汇园石塘区块M2-16 源利用 农田保面积为69667公顷(254.50万 项目新增用地目前已签土 符 面水质I-Ⅲ类的比例达到90.6%。 到2025年，县以上城市集中式饮用水源 地水质达标率100%;国家考核断面水质 I-Ⅲ类的比例达到100%以上，省控断面 水质I-Ⅲ类的比例达到93%。 到2035年，全市水环境质量总体改善， 水生态系统功能基本恢复。 初现成效，相关治理工作 继续推进后，项目周边水 环境将得到持续改善。本 项目废水主要为各类清洗 废水、纯水制备浓水和员 工生活污水，收集后拟纳 入杭州市城北净水厂集中 处理后达标排放，不会影 响区域环境质量改善目标 的实现。 防控底 污染耕地安全利用率达到92%以上，污染 地面全部防腐防渗，土 符合 到2020年，全市土壤环境质量总体保持 稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得 到基本保障，土壤环境风险得到基本管 控，受污染耕地安全利用率达到92%左 右，污染地块安全利用率达到93%以上。 项目不涉及使用危化品， 土壤环 到2025年，土壤环境质量稳中向好，受 建设GMP车间，车间内 境风险 地块安全利用率进一步提升。 环境污染风险可控，不会 线目标 到2035年，土壤环境质量明显改善，农 突破土壤环境质量底线。 用地和建设用地土壤环境安全得到有效 保障，土壤环境风险得到全面管控，受污 染耕地安全利用率、污染地块安全用率 均达到95%以上。 用上线 制。到2020年，全市能源消费总量控制 量不大，不会突破区域能 符合 资 源 利 用 上 线. 通过一手抓传统能源清洁化， 一手抓清洁 能源发展，实现“一控两降”的主要发展目 标。 能源利 —“一控”:即能源消费总量得到有效控 本项目所需能源为电，用 目 标 在4650万吨标煤左右。 源利用上线。 —“两降”:全市单位GDP能耗较2015 年下降22%以上；到2020年，全市煤炭消 亿立方米，其中地表水目标42.75亿立方 水资源 米，地下水目标0.25亿立方米，生活和 本项目用水量不大，不会 线目标 GDP用水量下降25%以上，万元工业增 线。 加值用水量下降率3%以上，农田灌溉水

地规模控制在85613公顷以;耕地保有 地块，土地性质为二类工 土地资 量为206513公顷(309.77万亩),基本 业用地。 上线目 );从2015年至2020年，新增建设用 地购买合同，用途为工业 标 地总量不超过15200公顷，占用耕地规模 用地，地块内部涉及耕地 不超过9109公顷，整理复垦开发补充耕 及基本农田等。 地任务量达到9109公顷；人均城镇工矿 项目用地不会突破土地利 用地控制在112平方米以内，二三产业 用资源上线。 万元耗地量降至17.0平方米以下。 通过对照《杭州市“三线 一 单”生态环境分区管控方案》,项目地块北侧部分 位于“余杭区临平副城产业集聚重点管控单元(ZH33011020008)”,南测部分用地 位于“拱墅区科技产业集聚重点管控单元(ZH33010520002)”内。项目“三线一单” 符合性分析如下：

|  | 表1-2 项目“三线一单”符合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三线一单 |  | 有关要求 | 本项目情况 | 符合 性 |
|  | 余杭区 临平副 城产业 集聚重 点管控 单元 (ZH3 301102 0008) 生态环 境准入 清单 | 空 间 布 局约束 | 根据产业集聚区块的功能定位， 建立分区差别化的产业准入条。 合理规划居住区与工业功能区 在居住区和工业区、工业企业之 间设防护绿、生活绿地等隔离 带 | 主要从事无菌医疗器械和植 入医疗器械(透明质酸钠凝 胶)、医疗器械(一次性使用 组织套扎带)的生产，属于二 类工业项目，本项目北侧邻近 区域规划为一类工业用地，西 侧规划为学校用地，但与学校 用地之间通过河道和防护绿 地加以阻隔。 | 符合 |
|  |  | 污 染 物 排 放 管 控 | 严格实施污染物总量控制制度 根据区域环境质量改善目标，削 减污染物排放总量。所有企业实 现雨污分流。 | 本项目投产后，新增少量 COD、氨氮总量，且污水均纳 管，新增少量总量可在余杭 区、拱墅区范围内进行总量替 代。 | 符合 |
|  |  | 环 境 风 险防控 | 强化工业集聚区企业境风险防 范设施设备建设和正常 行监管， 加强重点环境风险管控企业应急 预案制定建立常态化的企业隐 患排查整治监管机制，加强风险 防控体系建设。 | 项目投产后，不使用有机化学 品。同时将编制有针对性的突 发环境事件应急预案，落实各 项风险防范措施，与区域环境 风险防控体系形成应急联动。 | 符合 |
|  | 拱墅区 科技产 业集聚 重点管 控单元 (ZH3 | 空 间 布 局约束 | 根据产业集聚区块的功能定位， 建立分区差别化的产业准入条 件。合理规划居住区与工业功能 区，在居住区和工业区、工业企 业之间设置防护绿地、生活绿地 等隔离带。 | 主要从事无菌医疗器械和植 入医疗器械(透明质酸钠凝 胶)、医疗器械(一次性使用 组织套扎带)的生产，属于二 类工业项目，本项目北侧邻近 区域规划为一类工业用地，西 侧规划为学校用地，但与学校 用地之间通过河道和防护绿 地加以阻隔。 | 符合 |

|  | 301052 0002) 符合性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污 染 物 排 放 管 控 | 严格实施污染物总量控制制度， 根据区域环境质量改善目标，削 减污染物排放总量。所有企业实 现雨污分流。 | 本项目投产后，新增少量 COD、氨氮总量，且污水均纳 管，新增少量总量可在余杭 区、拱墅区范围内进行总量替 代。 | 符合 |
|  |  | 重 点 监 管对象 | 1.区科技工业功能区(包括北部软 件园和康桥新能产业园);2 北城智汇园(包括半山街道的 塘园区、沈家桥工业园);3.桥 街道的吴家墩工业园和蒋家浜工 业园；4.智慧网谷小镇(创新型产 业用地);5.华东医药股份有限公 | 本项目地块位于北城智汇园， 属于重点监管对象。 | 符合 |
|  | 综上分析，本项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总 量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水产生量不大，废气仅产生少量食 堂油烟废气，项目废水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种 固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。项目建成后 排放的COD、NH₃- N等污染物总量指标可在区域内进行替代削减。 (3)建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 |  |  |  |  |

|  | ①规划符合性 A、用地规划符合性：本项目位于北城智汇园石塘区块M2-16地块，对照区域 规划用地布局图，本项目地块规划为二类工业用地。根据地块使用权出让合同，该 地块用途为工业用地。主要从事卫生材料生产，主要工艺是组装，清洗等，属于二 类工业项目，在二类工业用地内实施符合规划用地要求。 B、产业规划符合性：北城·智汇规划主导产业是高端智造、现代物流等新兴产 业，而本项目主要生产无菌医疗器械和植入医疗器械(透明质酸钠凝胶)、医疗器 械(一次性使用组织套扎带),无菌医疗器械和植入医疗器械(透明质酸钠凝胶) 是广泛应各类眼科及医美手术中，可预防组织粘连和促进创伤修复，属于高端的卫 生材料制造，产业规划符合。 C、《关于印发(长江保护修复攻坚战行动计划)的通知》(环水体(2018)181 号)及《关于印发(长江保护修复攻坚战浙江省实施方案)的通知》(浙环函(2019) 284号)文件符合性 本项目为新建项目，位于北城·智汇园内，园区规划主导产业是高端智造、现代 物流等新兴产业，本项目规划用地及产业规划均符合园区用地性质及产业定位要求。 因此本项目建设符合上述文件中“新建工业企业原则上应在工业园区(工业集聚区 块)内建设并符合相关规定、园区定位和规划”的要求。 ②产业政策符合性 a、根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,本项目产品、设备和工艺不属 于限制类和淘汰类。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》中的限制、禁止用地。 c、项目不属于《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》(浙长江办 [2019]21号)中禁止建设的项目。 d、项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引(2019年本)》中 的限制类和淘汰类项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 2、四限五不批符合性分析 四限符合性：本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境 保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性。 “五不批”符合性分析： |
| --- | --- |

|  | 表1-3 “五不批”符合性分析汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五不批 |  | 内容 | 符合性 |
|  |  | 建设项目有 下列情形之 | 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符 合环 保护法律法规和相关法定规划。 | 符合。本项目符合环境保护法律 法规和相关法定规划 |

—6—

一，环境保 护行政主管 部门应当对 环境影响报 告书、环境 影 报告表 作出不予批 准的决

符合。本项目所在拱墅区环境空 气属于不达标区。因此本项目建 设过程不得新增工艺废气，不会 影响区域环境质量改善。

符合。建设项目采取的污染防治 措施能确保污染物排放达到国家 和地方排放标准

符合。本项目不涉及原有环境污 染和生态破坏。

符合。本项目数据真实可靠，内 容完善，环境影响评价合理。

所在区域环境质量未达到国家或者地方环境

质量标准，且建设项目拟采取的措施 能满

足区域环境质量改善目标管理要求。

建设项目采取的污染防治措施无法确保污染

物排放达到国家和地方排放标准，或者未采

取必要措施预防和控制生态破坏。

改建、扩建和技术改造项目，  针对项目原

有污染和生态破坏提出有效防治措施。

建设项目的环境影响报告书、环境影响报告

表的基础资料数据明显不实，内容存 重大

缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、

不合理。

## 3、《太湖流域管理条例》符合性分析

《太湖流域管理条例》于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，

自2011年11月1日起施行，项目与其中有关条款的符合性分析如下。

表1-4   项目与太湖流域管理条例有关规定符合性分析

条款

第八

条

符合

性

符合

项目情况

项目不在饮用水水源保  护区范围，企业废水经预 处理后纳管，不单独设置 排污口

内容

禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒

有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民

政府应当责令拆除或者关闭。

本项目主要进行无菌医

疗器械和植入医疗器械

( 透明质酸钠凝胶)、医  疗器械(一次性使用组织 套扎带)生产。属于卫生 材料及医药用品制造，不

属于太湖流域禁止类行 业及项目。

排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排

放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化

排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避

监管的方式排放水污染物。

第二

十八

条

符合

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合

治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印

染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目

不能实现达标排放的应当依法关闭。

在太湖流域新设的企业应当符合国家规定的清洁生产要

求，现有的企业尚未到清洁生产要求的，应当按照清

洁产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府当

加强监督检查。

新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1

本项目距离太湖10km以

上，且不属于河道岸线两

第二

十九

条

万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范

符合

围内，禁止下列行为：

(一)新建、扩建化工、医药生产项目；

侧禁止建设的项目。 (二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

(三)扩大水产养殖规模。

项目周边河道不涉及主  要入太湖流域河道；且本

项目非条款所列禁止建 设项目。

太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和

岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线

内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自

河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范

围内，禁止下列行为：

第三 十条

符合

(一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废

物回收场、垃圾场；

(二)设置水上餐饮经营设施；

(三)新建、扩建高尔夫球场；

(四)新建、扩建畜禽养殖场

(五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

(六)本条例第二十九条规定的行为。

综上分析，项目建设符合《太湖流域管理条例》有关要求。

## 4、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符

|  | 合性分析 项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》 (环环评[2016]190号)有关要求符合性分析如下： 表1-5 项目与环环评[2016]190号有关内容符合性分析 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放 氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实 江、湖一体的氮、磷污染控制，防和治理江、 湖富营养化。严格沿江港口 头项目环境准入， 强化环境风防范措施。; 本项目产生的废水主要是少量超 声波清洗废水和生活污水，清洗 过程使用纯水，不添加任何清洗 剂。因此本项目不涉及氮磷工业 废水排放。; 符合. 项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意 见》有关要求。 |
| --- | --- |

—8—

# 二、建设项目工程分析

2.1建设内容

2.1.1项目由来

浙江景嘉医疗科技有限公司成立于1995年7月，企业原名称杭州嘉伟生物制品有限 公司，于2016年3月更名为浙江景嘉医疗科技有限公司。企业现有生产厂区位于杭州市 西湖区三墩镇振中路206号，主要从事医疗器械生产，医疗技术、生物技术的技术开发、 技术服务及医疗器械(限一类、二类)、化妆品、卫生用品等的销售，现有审批规模为：

年产八十万支医用透明质酸钠凝胶制剂技术改造项目、医用透明质酸钠交联技术研发中

心 。

现为拓展上下游市场，企业拟在杭州市拱墅区北城智汇园石塘区块M2-16 地块，新 征土地23.85亩(15900平方米),投资28017.56万元，新建生产厂房，建设“杭政工

出【2020】29号景嘉医疗工业厂房项目”。

该项目主要建设生产车间、综合仓库、生活楼等，主要生产医疗器械50万套(一次

性使用组织套扎带)、无菌医疗器械和植入医疗器械分包装1000万支(透明质酸钠凝胶)。

## 2.1.2项目组成

| 建设 内容 | 表2-1 项目组成表 序 号; 工程类别; 主要内容; 经济技术建设指标; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 201车间; 生产无菌医疗器械和植入医 疗器械(透明质酸钠凝胶); 1590m²; 新建，位于厂区中部， 共8层，包括地下1层 地上7层。3~7层暂时 闲置。. 301车间; 生产医疗器械(一次性使用组 织套扎带); 520m². 生活楼; 食堂和员工宿舍; 1105m²; 新建，位于厂区西南侧. 辅房; 存放闲置设备; 74m²; 新建，位于厂区北侧. 初期雨水池; 初期雨水池; 242m³; 新建，位于厂区南侧. 门卫房; 门卫房; 30m²; 新建，位于厂区东南侧. 2; 储运 工程; 综合仓库; 原料、产品仓储; 904m²; 新建，位于厂区西北侧. 3; 公用 工程; 供排水系统; 生产供排水设备; /; 新建. 生活供排水设备; /. 消防供排水设备; /. 变配电系统; 变配电站; /. 空压系统; 压缩空气系统; /. 进排风系统; 进排风系统; /. 4; 环保 工程; 废气治理系统; 静电式油烟净化器; 4000Nm³/h; 新建，位于生活楼. 固废暂存; 固废仓库; 35m2; 新建，位于辅房东侧. ## 2.1.3项目产品方案 |
| --- | --- |

项目产品方案具体如下：

表2-2

项目产品方案一览表单位：套/a

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 产量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌医疗器械和植入医疗器械(主要产 品是透明质酸钠凝胶) | 万支/年 | 1000 | 1支/盒 | 外售 |
| 2 | 医疗器械(主要产品是一次性使用组织 套扎带) | 万套/年 | 50 | 1套/袋 | 外售 |

## 2.1.4生产设备

项目生产设备具体如下：

表2-3  项目生产设备一览表

| 序 | 工艺 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无菌医疗器械和植入医疗器械(主要产品是透明质酸钠凝胶) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包装 | 自动装盒机 |  | 套 | 1 | 201车间 |
| 2 | 贴标 | 贴标机 |  | 台 | 1 |  |
| 医疗器械(主要产品是一次性使用组织套扎带) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原料清洗 | 超声波清洗机 | 50L,72KW | 台 | 1 | 301车间 |
| 4 | 烘干 | 烘箱 | 1.2立方 | 台 | 1 |  |
| 公需设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车间消毒 | 紫外灯消毒 | / | 台 | 12 | / |
| 6 | 制备纯水 | 纯水制备设备 | 0.5t/h | 台 | 1 | / |
| 7 | 压缩空气 | 空气压缩机 | / | 台 | 1 | / |

## 2.1.5主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料消耗具体如下：

表2-4  项目主要原辅材料消耗清单单位：t/a

|  | 序号 | 原料 | 包装规 格 | 物料 形态 | 单位 | 用量 | 备注 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无菌医疗器械和植入医疗器械(透明质酸钠凝胶) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 无菌医疗器械和植入 医疗器械 | 1支/盒 | 玻璃 针管 | 万支 | 1000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 201车 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 瓦楞纸箱 | / | 固态 | 万个 | 11 | 100盒/箱 |  |
|  | 3 | 中包装盒 | / | 固态 | 万个 | 101 | 10支/盒 |  |
|  | 4 | 不干胶标签 | / | 固态 | 万张 | 1002 | 每支1张 |  |
|  | 5 | 产品信息签 | / | 固态 | 万张 | 101 | 每10小盒1张 |  |
|  | 6 | 封口签 | / | 固态 | 万张 | 2005 | 每盒2张 |  |
|  | 医疗器械(一次性使用组织套扎带) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 齿条 | / | 固态 | 万个 | 106 | 每套2个齿条 | 301车 间 |
|  | 8 | 直杆 | / | 固态 | 万个 | 53 | 每套1个直杆 |  |
|  | 9 | 纸塑袋 | / | 固态 | 万个 | 53 | 外协灭菌 |  |
|  | 10 | 手柄 | / | 固态 | 万个 | 53 | 每套1个手柄 |  |

—10—

11; 不干胶标签; /; 固态; 万张; 53; 每套1张. 12; 说明书; /; 固态; 万张; 53; 每套1张. 13; 包装盒; /; 固态; 万个; 5.1; 1盒10套. 公需原料. 14; 纯化水; 液态; t/a; 300; 自制，用于车间清 洗、原料清洗; 二层 西侧. 15; 压缩空气; 气态; Nm³ /min; 0.8; 包装机气动阀用; 201车 间. ## 2.1.6项目水平衡 纯水制备浓水77t/a 损耗5t/a 配件清洗 清洗废水110t/a 1500t/a 员工生活 损耗 225t/a 制备纯水 115t/a 生活污水 1275t/a 自来水 1692t/a 192t/a 图2-1项目建成后全厂水平衡图 2.1.7劳动定员与生产班制 本项目职工定员40人，年工作250天，实行单班8小时工作制度(8:30-16:30)。 厂区内设置有食堂和员工宿舍。 ## 2.1.8公用工程 (1)给水 本项目生活、生产用水由市政管网提供，水压和水质均符合生产用水要求；所需纯 水由企业自配纯水机组供应(纯水机设计产水量0.5t/h,纯水年最大产生量约1000t,可 保证本项目纯水供应),设备采用活性炭吸附+反渗透原理制备纯水。消防用水由消防给 水管网提供。 (2)排水 厂区排水采用雨污分流制排放系统。本项目生产废水主要为清洗废水、纯水制备浓

水和员工生活污水。生产废水与生活污水设置独立管网分开收集后经厂区内同一排放口 纳管。根据规划，项目拟建地属于杭州市城北净水厂纳污范围，因此区域内污水管网建 设完成后，本项目废水经预处理达到纳管标准后可集中纳入杭州市城北净水厂。

|  | 杭州市城北净水厂目前正在建设，计划于2022年底投入运行，本项目计划于2023 年3月建成并投入运行，届时项目废水纳管时间衔接可行。 (3)供电 项目供电依托市政电网供给。 (4)供热 本项目均采用电加热。 (5)供气 本项目采用小型空气压缩机制备压缩空气。 (6)食堂、宿舍 企业设置食堂和员工宿舍。食堂提供午餐，就餐人数40人，住宿人数为20人。 (7)车间消毒 企业车间采用紫外灯照射进行消毒。 2.1.9厂区平面布置 本项目拟于杭州市拱墅区北城智汇园石塘区块M2-16地块新建厂房。厂内设生产车 间、生活楼、辅房、门卫房、初期雨水池、综合仓库、固废仓库。生产车间位于厂区中 间，生活楼位于厂区西南侧，辅房位于厂区北侧，门卫房位于厂区东南侧，初期雨水池 242m³位于厂区南侧，综合仓库位于厂区西北侧，固废仓库位于辅房东侧。雨水排放口 位于门卫房西侧。 生产车间共8层，包括地下1层，地上7层。地下一层为车库，地上一层主要是大 厅、变配电及设备公用系统，地上二层为201车间，主要生产无菌医疗器械和植入医疗 器械(透明质酸钠凝胶),地上三层为301车间，主要生产医疗器械(一次性使用组织 套扎带)。地上四层至七层设计为丙类车间，暂时闲置。 |
| --- | --- |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 2.2.1生产工艺流程 本项目主要生产无菌医疗器械和植入医疗器械、医疗器械。 1、无菌医疗器械和植入医疗器械(透明质酸钠凝胶)生产工艺 透明质凝胶内包产品 贴标 包装 废包装材料 入库 图2-2无菌医疗器械和植入医疗器械生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 工艺流程简介： 本项目仅进行无菌医疗器械和植入医疗器械的后道包装。前道工序的配制、灌装、 灭菌、内包均在其它生产基地完成。 贴标：根据要求采用贴标机对已内包好的产品进行贴标。 包装：采用自动装盒机进行自动装小盒，手动装中盒及大箱。人工检验，不合格产 品返回重新贴标、包装。 入库：包装后产品储存于成品仓库。 2、医疗器械(一次性使用组织套扎带)生产工艺 齿条、手柄、直杆 清洗 清洗废水 烘干 组装 内包 废包装材料 检验 不合格品 灭菌(委外 外包 废包装材料 检测入库 图2-3医疗器械生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 1、准备：根据生产计划准备相应的原料； 2、清洗：将齿条、直杆和手柄使用超声波清洗机依次完成清洗，超声波清洗机设置 参数：频率40Hz,功率600W,超声波水槽规格：0.4m×0.6m×0.4m,水源均为纯化水， 最后用纯化水进行淋洗。此道工序产生清洗废水，清洗过程不添加清洗剂，废水水质较 简单，可直接纳管。 |
| --- | --- |

|  | 3、烘干：将清洗完成的部件放入烘箱内，设定参数在70℃,60分钟，进行加热烘 干。本项目采用电烘箱。 |
| --- | --- |

4、组装：手持直杆和手柄，通过螺纹旋转完成收拢杆的装配，均采用手工装配。 5、内包：手持收拢杆手柄端，放置入纸塑袋内，再放入齿条。不需要封口。 6、检验：对内包的产品进行人工检验，检验参数为组装效果、内包完整性。不合格 品拆解后重新组装内包。 7、灭菌(委外):将内包好的套扎带灭菌。此道工序外协。 8、外包：参照生产指令，领取包装材料，包括说明书、包装盒，进行手工外包。 9、入库：外包好的产品，储存于成品仓库。 ## 2.2.2环境影响因素分析 项目环境影响主要体现在运营期，其对环境的影响是综合性的，既有可逆影响，也 有不可逆影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响 综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气包括：①油烟废气。项目所采用的原辅材料及排放的污染物中，不涉及 致癌、致畸、致突变物质、持久性性有机污染物和重金属。 2、项目产生生产废水和生活污水。生产废水与生活污水设置独立管网分开收集后经 厂区内同一排放口纳管。根据现状调查，目前区域内管网未接通，不具备纳管条件。根 据规划，项目拟建地属于杭州市城北净水厂纳污范围，因此区域内管网建设完成后，废 水可纳入杭州市城北净水厂。废水由杭州市城北净水厂集中处理后达标排放，对周边地 表水体无不利影响。 3、项目固废主要为一般包装材料、废配件、废活性炭和废反渗透膜、废滤网和生活 垃圾。本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及敏感目标的影响。 5、本项目无危险原料，不产生危险废物，废水中不含重金属及有毒有害、难降解污 染物。 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： 表2-5 项目产污环节及污染因子一览表 影响因 素类型; 污 类型; 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物. 污染影; 废气; G1; 油烟废气; 食堂; 食堂油烟.

响因素. 废水; W1; 清洗废水; 清洗; COD. W2; 纯水制备浓水; 制备纯水; COD. W3; 生活污水; 生活; COD、氨氮. 固废; S1; 一般包装材料; 拆包; 纸箱、塑料等. S2; 废配件; 组装; 塑料. S3; 废活性炭、废反渗透膜; 纯水制备; 活性炭、反渗透膜.

—14—

| S4; 废滤网; 进排风系统; 滤网. S5; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目地位于浙江省杭州市拱墅区北城智汇园石塘区块M2-16地块，项目周边以工业、 空杂地为主，无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，位于杭州市拱墅区北城智汇园石塘区块M2-16地块，为工业用 地，不存在与本项目有关的现有污染情况及相关环保问题。 |

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 (一)大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染 物执行 GB3095-2012《 环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单(生态环境部公告 2018年第29号)。具体标准详见下表。 表3-1 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. SO₂; 年平均; 60; μg/m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修 改单(生态环境部公告 2018年第29号). 24小时平均; 15. 1小时平均; 500. 2; NO₂; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PMi; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O₃; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 8; TS; 年平均; 200. 24小时平均; 300. (二)大气环境质量现状 1、项目所在园区大气环境质量现状 |
| --- | --- |

|  | 本项目位于北城·智汇园(原拱墅区杭钢单元石塘工业区)范围内，因此引用《北 城·智汇园规划环境影响报告书》中大气环境质量现状数据。 为了解评价基准年(2019年)项目所在区域环境质量情况，规划评价收集了《2019年 杭州市环境状况公报》有关数据和结论，具体如下：按照《环境空气质量标准》 (GB |
| --- | --- |

—16—

达 标

超 标

达标情况 达 标     达标 超标 超 标 超标 超标      达标 超 标

3095-2012)评价，杭州市区(含上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、 钱塘新区、萧山区和余杭区，下同)2019年环境空气优良天数为287天，优良率为78.6%。 杭州市区PM₂5 达标天数344天，达标率95.0%。2019年杭州市区主要污染物为臭氧(O₃)。  二氧化硫 (SO₂) 、 二氧化氮 (NO₂) 、 可吸入颗粒物 (PMio)  和细颗粒物 (PM₂s)    四  项主要污染物年均浓度分别为7μg/m³ 、41μg/m³ 、66μg/m³ 、38μg/m³ [因一氧化碳(CO)   和臭氧 (O₃) 无年标准，故不做年均浓度统计]。其中，二氧化硫 (SO₂) 达到国家环  境空气质量一级标准，可吸入颗粒物 (PMio)  达到国家环境空气质量二级标准，二氧化

氮 (NO₂)   和细颗粒物 (PM₂s)    较国家环境空气质量二级标准分别超标0.02和0.09倍。

为了解项目所在区域的环境空气质量现状，规划环评搜集了2019年杭州市环境空

气质量现状数据统计情况，分析结果见下表。

表3-2   2019年临平职高空气质量现状评价表(国控考核点)

超标倍数

占标率

超标率

%

0

0

2

0

0

0

9

0

0

13

标准限值

μg/m³

年评价指标

污染物

现状浓度

μg/m³

/

/

0.02倍

/

/

/

0.09倍

/

/

0.13倍

12

7

102

94

94

89

109

99

28

113

60

450

40

80

70

150

35

75

4000

160

7

11

41

75

66

133

38

74

1100

181

年平均浓度

SO₂

24小时平均质量浓度

98百分位均浓度

年平均浓度

NO₂

24小时平均质量浓度

98百分位日均浓度

年平均浓度

PM1o

24小时平均质量浓度

95百分位均浓度

年平均浓度

PM2.5

24小时平均质量浓度

95百分位日均浓度

24小时平均质量浓度

CO

95百分位日均浓度

O₃

8小时平均质量浓度

90百分位数

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(H2.2-2018)有关要求，按照《环境空气 质量评价技术规范(试行)》 (HJ663-2013) 中规定的方法进行统计分析可知，杭州市二  氧化氮 (NO₂) 、 细颗粒物 (PM₂s)    和臭氧 (O₃)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838014103047006026