建筑构造考试试题(含答案)

《建筑构造》考试试题含答案

一、单项选择题

1.除住宅建筑之外的民用建筑高度大于（）为高层建筑（不包括单层主体建筑），建筑总高度大于（D）时为超高层建筑。

A. 16m，20层B. 16m，40层C. 24m，100层D. 24m，100m

2.结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为（B）。

A.砌体结构B.框架结构C.板墙结构D.空间结构

3.一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采用（D）结构。

A.砌体B.框架C.板墙D.空间

4.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（A）年，适用于一般性建筑。A. 50～l00B. 80～150C. 25～50D. 15～25

5.建筑物的设计使用年限为50年，适用（C）。

A.临时性结构B.易于替换的结构构件

C.普通房屋和构筑物D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构

6.耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采用耐火极限（C）以上的（）。A. 0. 5小时，难燃烧体B. 1小时，难燃烧体C. 0. 5小时，非燃烧体D. 1小时，非燃烧体

7.大型门诊楼属于（B）工程品级。

A.特级B.一级C.二级D.三级

8.模数60m的数值是（C），经常用于（）。

A. 60mm，构件截面或缝隙B. 600mm，门窗洞口

C. 6000mm，柱距或开间D. mm，建筑总尺寸

9.假如需求相识建筑内部的房间分布情形及估算建筑面积，可以查看（A）。A.建筑平面图B.建筑立面图C.建筑剖面图D.建筑详图

10.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是（D）。A.房屋的开间、进深B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C.房屋水平方向的总长、总宽D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

11.下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（C）。

A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置B.楼面、阳台、楼梯平台的标高C.外墙表面装修的做法D.门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸

12.基础埋深不得过小，普通不小于（C）。

A. 300mmB. 200mmC. 500mmD. 400mm

13.柔性基础与刚性基础受力的首要区分是（C）。

A.柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载

B.柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力

C.柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力

D.刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力

14.刚性基础的受力特点是（D）。

A.抗拉强度大、抗压强度小B.抗拉、抗压强度均大

C.抗剪切强度大D.抗压强度大、抗拉强度小

15.砖基础的采用台阶式、逐级向下放大的做法，一般为每2皮砖挑出（A）的砌筑方法。

A. 1／4砖B. 1／2砖C. 3／4砖D.一皮砖

16.地基脆弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不匀称时，普通接纳（C）。A.柱下条基B.柱下自力基础C.片筏基础D.箱形基础

17.地下室的外包卷材防水构造中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在最高设计水位（D）处收头。

A.以下50mmB.以上50mmC.以下500～1000mmD.以上500～l000mm18.公开室为自防水时，外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。普通墙厚为（C）以上，底板为（）以上。

A. 75 mm，l00mmB. 100mm，200mmC. 200mm，150mmD. 300mm，250mm

19.地下室防潮的构造设计中，以下哪种做法不采用（D）。

A.在地下室顶板中间设水平防潮层B.在地下室底板中间设水平防潮层

C.在公开室外墙外侧设垂直防潮层D.在公开室外墙外侧回填滤水层

20.下面既属承重构件，又是围护构件的是（A）。

A.墙B.基础C.楼梯D.门窗

21．下面既属承重构件，又是围护构件的是（A）。

A.墙、屋顶B.基础、楼板C.屋顶、基础D.门窗、墙

22.墙体按受力情况分为（B）。

A.纵墙和横墙B.承重墙和非承重墙C.内墙和外墙D.空体墙和实体墙23.墙体按施工办法分为（A）。

A.块材墙和板筑墙等B.承重墙和非承重墙C.纵墙和横墙D.空体墙和实体墙等

24.纵墙承重的优点是（A）。

A.空间组合较灵动B.纵墙上开门、窗限制较少C.整体刚度好D.楼板所用材料较横墙承重少

25.在普通民用建筑中，不属于小开间横墙承重结构的长处的是（A）。A.空间分别灵动B.房屋的整体性好C.结构刚度较大D.有利于组织室内通风26.横墙承重计划普通不用于（A）。

A.讲授楼B.住宅C.小旅馆D.宿舍

27.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（D）。A.垫层高度范围内B.室内地面以下—0. 06m处

C.垫层标高以下D.平齐或高于室内地面面层

28.外墙外侧墙脚处的排水斜坡组织称为（B）。

A.勒脚B.散水C.踢脚D.墙裙

29.以下有关踢脚组织，说法错误的选项是（C）。

A.踢脚设置在外墙内侧或内墙两侧。B.踢脚的高度一般在120一150nmm，有时为了突出墙面效果或防潮，也可将其延伸设置成墙裙的形式。C.踢脚可以增强建筑物外墙的立面美观。

D.踢脚在设计施工时应尽量选用与地面材料相一致的面层材料。

30.当上部有集中荷载时，应选用（D）过梁。

A.砖砌平拱B.砖砌弧拱C.钢筋砖D.钢筋混凝土

31.钢筋混凝土门窗过梁应伸进墙内的支承长度不小于（C）mm。

A. 60B. 120C. 240D. 370

32.钢筋砖过梁两端的砖应伸进墙内的搭接长度不小于（D）mm。

A. 20B. 60C. 120D. 240

33.下列关于圈梁，说法错误的是（B）。

A.普通情形下，圈梁必需封闭。B.过梁可以兼做圈梁。

C.圈梁可以兼做过梁。D.当遇有门窗洞口时，需增设附加圈梁。

34.下列关于构造柱，说法错误的是（B）。

A.组织柱的感化是加强建筑物的整体刚度和不乱性。B.组织柱可以不与圈梁连接。

C.构造柱的最小截面尺寸是240mm、180mm。D.构造柱处的墙体宜砌成马牙搓。

35.在墙体中设置构造柱时，构造柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于（B）m。

A. 0. 5B. 1C. 1.2D. 1.5

36.对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，小型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（C）mm。

A. 30B. 60C. 90D. 150

37.对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，中型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（B）mm。

A. 90B. 150C. 100D. 60

38.一般民用建筑对隔墙的要求有（D）。

I坚固耐久II隔声防潮Ⅲ隔热保温Ⅳ质轻壁薄V便于拆卸

A. I、II、ⅢB. I、Ⅳ、VC. II、Ⅲ、ⅣD. II、Ⅳ、V

39.隔墙自重普通可由（C）承受。

A.柱B.墙C.小梁D.基础

40.半砖隔墙的顶部与楼板相接处为满足连接紧密，其顶部常接纳（B）或预留30mm左右的缝隙，每隔lm用木楔打紧。

A.嵌水泥砂浆B.立砖斜侧C.半砖顺砌D.浇细石混凝土

41.伸缩缝是为了预防（A）对建筑物的不利影响而设置的。

A.温度变化B.地基不均匀沉降C.地震D.荷载过大

42.沉降缝的组织做法中要求基础（A）。

A.断开B.不断开C.可断开，也可不断开D.刚性连接

43.在地震区设置伸缩缝时，必需满足（B）的设置要求。

A.沉降缝B.防震缝C.分格缝D.伸缩缝

44.楼板层通常由（B）组成。

A.面层、楼板、地坪B.面层、楼板、顶棚C.支持、楼板、顶棚D.垫层、梁、楼板

45.地坪层由（A）构成。

A.面层、结构层、垫层、素土夯实层B.面层、找平层、垫层、素土夯实层C.面层、结构层、垫层、结合层D.构造层、结构层、垫层、素土夯实层46.现浇肋梁楼板由（C）现浇而成。

A.混凝土、砂浆、钢筋B.柱、次梁、主梁C.板、次梁、主梁D.墙、次梁、主梁

47.根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为（B）。

A.单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板B.单向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板C.双向板肋梁楼板、三向板肋梁楼板D.有梁楼板、无梁楼板

48.阳台按使用要求不同可分为（B）。

A.凹阳台，凸阳台B.生活阳台，服务阳台C.封闭阳台，开敞阳台D.生活阳台，工作阳台

49.阳台是由（C）组成。

A.栏杆、扶手B.挑梁、扶手C.栏杆、承重结构D.栏杆、栏板

50.挑阳台的结构布置可采用（A）方式。

A.挑梁搭板B.砖墙承重C.梁板结构D.框架承重

51.下面哪些楼梯不可以作为疏散楼梯（C）？

A.直跑楼梯B.剪刀楼梯C.螺旋楼梯D.多跑楼梯

52.单股人流为（）。建筑规范对楼梯梯段宽度的限定是住宅（B），公共建筑（）。

A. 600mm～700mm，≥1200nun，≥1300mmB. 550mm～700 mm，≥1100msn，≥1200mm

C. 550mm～700mm，≥1200mm，≥1500mmD. 500mm～600nun，≥l l00mm，≥1300mm

53.每个梯段的踏步数以（D）为宜。

A. 2～10级B. 3～10级C. 3～15级D. 3～18级

54.楼梯栏杆扶手的高度普通为（C），供儿童使用的楼梯应在（）高度增设扶手。

A. 1000mm，400mmB. 900mrn，500～600mmC. 900mm，500～600mmD.900，400mm

55.楼梯下要通行一般其净高度不小于（C）。

A. 2100mmB. 1900mmC. 2000mmD. 2400 mm

56.梁板式梯段由哪两部分组成（B）？

I、平台II、栏杆Ⅲ、梯斜梁Ⅳ、踏步板

A. I、ⅢB.Ⅲ、ⅣC. II、IVD. II、Ⅳ

57.室外台阶的踏步高一般在（D）左右。

A. 150mmB. 180mmC. 120mmD. 100～150mm

58.室外台阶踏步宽（A）左右。

A. 300～400mmB. 250 mmC. 250～300mmD. 220mm

59.台阶与建筑出人口之间的平台一般深度不应（D）且平台需做（）的排水坡度。

A.小于800mm，5 %B.小于1500mm，2%C.小于2500 mm，5 %D.小于1000mm，2%

60.平屋顶的排水坡度普通不超过5%，最常用的坡度为（D）。

A. 5％B. 1 %C. 4%D. 2%～3%

61.屋顶设计最中心的要求是（C）。

A.美观B.承重C.防水D.保温、

62.坡屋顶多用斜率法来表示坡度，平屋顶常用来（A）。

A.百分比法B.角度法C.斜率法D.角度法、百分比法

63.屋顶的坡度组成中材料找坡是指（B）来组成。

A.利用预制板的搁置B.选用轻质材料找坡C.利用由毡的厚度D.利用结构层64.平屋顶坡度的形成方式有（C）。

A.纵墙起坡、山墙起坡B.山墙起坡C.材料找坡、结构找坡D.结构找坡65.下列不属于屋顶结构找坡特点的是（C）。

A.经济性好B.减轻荷载C.室内顶棚平整D.排水坡度较大

66.卷材防水屋面的基本组织层次按其感化可分别为（A）。

A.结构层、找平层、结合层、防水层、保护层B.结构层、找坡层、结合层、防水层、保护层

C.结构层、找坡层、保温层、防水层、保护层D.结构层、找平层、隔热层、防水层

67.涂刷冷底子油的作用是（D）。

A.防止油毡鼓泡B.防水C.气密性、隔热性较好D.粘结防水层

68.混凝土刚性防水屋面的防水层应接纳不低于（B）级的细石混凝土整表现浇。A. C15B. C20C. C25D. C30

69.混凝土刚性防水屋中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常在防水层与结构层之间设置（B）。

A.隔蒸汽层B.隔离层C.隔热层D.隔声层

70.下列有关刚性防水屋面分格缝的叙述中，正确的是（A）。

A.分格缝可以减少刚性防水层的伸缩变形，防止和限制裂缝的发生

B.分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土分割成小块，简化施工

C.刚性防水层与女儿墙之间不应设分格缝，以利于防水

D.防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，以保持防水整体性

71．以下说法错误的选项是（D）。

A.泛水应有足够的高度，普通不小于250mm

B女儿墙与刚性防水层间留分格缝，可有用地防止其开裂

C.泛水应嵌入立墙上的凹槽内并用水泥钉固定

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处不应断开

72.以下说法中精确的是（C）。

A.刚性防水屋面的女儿墙泛水构造与卷材屋面构造是相同的

B.刚性防水屋面，女儿墙与防水层之间不应有缝，并附加卷材形成泛水

C.泛水应有足够的高度，一般不小于250mm

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处应连通，以保持防水层的整体性

73.住宅入户门、防烟楼梯间门、冰冷地域大众建筑外门应接纳何种开启方式（C）。

A.平开门、平开门、转门B.推拉门、弹簧门、折叠门

C.平开门、弹簧门、转门D.平开门、转门、转门

74.下列陈述正确的是（A）。

A.转门可作为冰冷地域大众建筑的外门B.推拉门是建筑中最多见、使用最遍及的门

C.转门可向两个方向旋转，故可作为双向疏散门D.车间大门因其尺寸较大，故不宜采用推拉门

75.民用建筑窗洞口的宽度和高度均应采用（B）模数。

A. 30mmB. 300mmC. 60mmD. 600mm

76.平开木窗的窗扇是由（A）组成。

A.上、下冒头、窗芯、玻璃B．边框、上下框、玻璃

C．边框、五金零件、玻璃D．亮子、上冒头、下冒头、玻璃

77．民用建筑常用门的高度一般应大于（C）mm。

A. 1500B. 1800C. 2100D. 2400

78.为了减少木窗框料靠墙一面因受潮而变形，常在门框背后开（D）。A.裁口B.积水槽C.回风槽D.背槽

79.水平遮阳板能遮挡的太阳高度角较（B），适于（）的窗口。

A.小、南向B.大、南向C.小、东西向D.大、东西向

80.厂房高度是指（C）。

A.室内地面至屋面B.室外地面至柱顶C.室内地面至柱顶D.室外地面至屋面81．通常，（A）式的采光均匀度最差。

A.单侧采光B.双侧采C.天窗采光D.混合采

82.以下天窗中，不克不及兼作采光、通风的是（D）天窗。

A.横向下沉式B. M形C.锯齿形D.平天窗

83.单层厂房的横向定位轴线是（A）的定位轴线。

A.平行于屋架B.垂直于屋架C.按1、2…编号D.按A、B…编号

84.以下哪项不是单层厂房横向定位轴线所标注的标记尺寸？（D）

A.吊车梁长度B.屋面板长度C.结合梁长度D.屋架或屋面大梁长度85.单层厂房的纵向定位轴线是（B）的定位轴线。

A.平行于屋架B.垂直于屋架C.按1、2…编号D.按A、B…编号

86.单层厂房的纵向定位轴线标注了（B）的标志尺寸。

A.吊车梁长度B.屋面板宽度C.结合梁长度D.天窗架高度

87.单层厂房非承重山墙处纵向端部柱的中央线应（C）。

A.与山墙内缘重合B.与纵墙内缘重合

C.自横向定位轴线内移600mmD.与横向定位轴线重合

88.非封闭结合的纵向定位轴线应是（A）。

A.屋架外缘与上柱内缘重合B.屋架外缘与上柱外缘重合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838023053025006025