温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，为避免放电电阻运行中过热损坏，规定1kVar的电容器其放电电阻的功率不应小于(  )。

- 1W；

- 2W；

- 3W；

- 4W；

- 答案:A

- 2. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻(  )，则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。

- 小于10MΩ

- 大于0.5MΩ

- 小于0.5MΩ

- 答案:C

- 3. 电流互感器一次侧接(  ),二次侧接负载。

- 电压互感器二次侧

- 继电器线圈

- 系统一次电流

- 表计

- 答案:C

- 4. 关于在电流电路中有功功率的叙述，不正确的是(  )。

- 有功功率是电路中用在发热和做功时所消耗的功率

- 有功功率的大小为瞬时功率对时间的平均值

- 有功功率是一段时间内电源力所做的功

- 有功功率是一个周期内电压与电流乘积的平均值

- 答案:C

- 5. 产生串联谐振的条件是(  )。

- XL>Xc

- XL<xc

- XL=Xc

- 答案:C

- 6. 为了保证频率偏差不超过规定值，必须维持电力系统的( )平衡，采取相应的调频措施。

- 有功功率

- 无功功率

- 电流

- 答案:A

- 7. 送电时，其倒闸操作顺序为( )。

- 先合母线侧刀闸，再合线路侧刀闸，最后合上开关

- 先合线路侧刀闸，再合母线侧刀闸，最后合上开关

- 先合开关，后合负荷侧刀闸，最后合母线侧刀闸

- 答案:A

- 8. PN结具有(  )特性。

- 正偏

- 反偏

- 单向

- 双向

- 答案:C

- 9. 在中性点经消弧线圈接地系统中，如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流小于( )，而不会产生断续电弧和过电压现象。

- 电弧电流

- 补偿电流

- 生弧电流

- 答案:C

- 10. 地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。

- 防踏空线

- 逃生指示

- 防绊跤线

- 挡鼠板

- 答案:B

- 11. 电流互感器一次绕组匝数(  )二次绕组匝数.

- 小于

- 大于

- 等于

- 答案:A

- 12. 倒闸操作中发生疑问时，应立即( )。

- 现场更改操作票

- 现场更改操作步序

- 重新写票

- 必须向调度员或电气负责人报告，弄清楚后再进行操作。

- 答案:D

- 13. 干粉灭火器火器可适用于( )kV以下线路带电灭火。

- 10

- 35

- 50

- 答案:C

- 14. SF6负荷开关内的气体压力为零表压时，仍可进行( )操作。

- 短路电流合闸

- 短路电流分闸

- 负荷电流分.合闸

- 答案:C

- 15. 在低压操作中，人体或其所携带的工具与带电体之间的最小间距，不应小于(  )m。

- 0.1；

- 0.2；

- 0.3；

- 0.4；

- 答案:C

- 16. 采用交流接触器联锁控制可对电气设备作为(  )保护

- 断路

- 失压和欠压

- 短路

- 答案:B

- 17. 螺口灯头的螺纹应与( )相接。

- 相线

- 零线

- 地线

- 答案:B

- 18. 防雷接地装置施工中，接地极埋入地下的深度距地面不应小于(  )。

- 0.6m

- 1.2m

- 1.5m

- 2.5m

- 答案:A

- 19. 对于干电池来说，其内阻往往是随着放电时间的增加而(  )。

- 降低；

- 减小；

- 增大；

- 没有变化；

- 答案:C

- 20. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 答案:C

- 21. 由电引起的火灾是由于电流的(  )效应造成的。

- 物理

- 化学

- 热

- 涡流

- 答案:C

- 22. 中性点不接地的三相系统中，当一相发生接地时，接地点通过的电流大小为原来相对地电容电流的(  )。

- 1倍

- √2倍

- √3倍

- 3倍

- 答案:D

- 23. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并( )短路。

- 两相

- 单相

- 三相

- 答案:C

- 24. 串联型稳压电路的调整管工作在(  )状态。

- 放大

- 饱和

- 截止

- 导通

- 答案:A

- 25. 三相变压器的额定电流等于(  )。

- 变压器额定容量除以额定电压的3倍

- 变压器额定容量除以额定电压的倍

- 变压器额定容量除以工作相电压的3倍

- 答案:B

- 26. 组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。

- 不必在电动机完全停转后就

- 可在电动机停后就

- 必须在电动机完全停转后才

- 答案:C

- 27. 电气设备有三种工作状态，即运行.备用.(  )。

- 冷备用

- 热备用

- 试验

- 检修状态

- 答案:D

- 28. 按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧电流(  )。

- 小

- 大

- 和绕组电压低的一侧一样

- 答案:A

- 29. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。

- 大于

- 小于

- 等于

- 答案:B

- 30. 刀开关正确的安装方位是合闸时操作手柄向(  )。

- 上

- 下

- 左

- 右

- 答案:A

- 31. 《安全生产法》所指的危险物品包括(  )。

- 易燃易爆物品.危险化学品.放射性物品

- 枪支弹药

- 高压气瓶

- 手持电动工具

- 答案:A

- 32. 指针式万用表采用的是(  )仪表测量机构。

- 电磁系

- 感应系

- 静电系

- 磁电系

- 答案:D

- 33. 下列(  )表示电流继电器。

- KA

- KS

- KT

- KM

- 答案:A

- 34. 配电变压器低压中性点的接地叫做( )。

- 保护接地

- 重复接地

- 防雷接地

- 工作接地或系统接地

- 答案:D

- 35. NPN管基本共射放大电路输出电压出现了非线性失真，通过减小尽失真消除，这种失真一定是(  )失真。

- 饱和

- 截止

- 双向

- 相位

- 答案:B

- 36. 装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(  )

- 基本保安措施

- 辅助保安措施

- 绝对保安措施

- 答案:A

- 37. 值班员应对正常运行的变压器，( )进行巡视检查。

- 过负荷时

- 异常时

- 定期

- 随时

- 答案:C

- 38. 将额定值为220V.100W的灯泡接在110V电路中，其实际功率为( )。

- 100W

- 50W

- 25W

- 12.5W

- 答案:C

- 39. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(  )漏电保护装置。

- 三相三极式

- 三相三极和单相二极两种

- 三相四极式

- 答案:C

- 40. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω。

- 500-1000

- 800-1600

- 1000-2000

- 答案:C

- 41. 登杆前，应对脚扣进行(  )。

- 人体载荷冲击试验

- 人体静载荷试验

- 人体载荷拉伸试验

- 答案:A

- 42. 合上电源开关，熔丝立即烧断，则线路( )。

- 短路

- 漏电

- 电压太高

- 答案:A

- 43. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。

- 工作许可制度

- 停电

- 悬挂接地线

- 答案:A

- 44. 负荷开关合闸时，应使(  )。

- 主刀闸先闭合，辅助刀闸后闭合

- 辅助刀闸先闭合，主刀闸后闭合

- 主刀闸与辅助刀闸同时闭合

- 没有要求，均可

- 答案:B

- 45. 通电直导体在磁场中所受力的大小，与其在磁场中的有效长度(  )。

- 成正比

- 成反比

- 无关系

- 以上答案皆不对

- 答案:A

- 46. 进行变压器耐压试验用的试验电压的频率应为(  )HZ。

- 50

- 100

- 1000

- 10000

- 答案:A

- 47. 有功功率主要是(  )元件消耗的功率。

- 电感

- 电容

- 电阻

- 感抗

- 答案:C

- 48. 与断路器串联使用时，送电的操作顺序是(  )。

- 先合上隔离开关后合上断路器

- 先合上断路器后合上隔离开关

- 同时合上断路器和隔离开关

- 无先后顺序要求

- 答案:A

- 49. 下列符号中，( )代表熔断器。

- kt

- fu

- fv

- km

- 答案:B

- 50. 电能表的作用是用来测量(  )的仪表。

- 负荷电流

- 电源电压

- 电能

- 电功率

- 答案:C

- 51. 电缆竖井内的电缆巡视周期，每(  )至少检查一次。

- 半年；

- 1年；

- 1年半；

- 2年；

- 答案:A

- 52. 如果作业场所湿润，为避免触电，运用手持电动工具的人应(  )。

- 站在铁板上操作

- 站在绝缘胶板上操作

- 穿防静电鞋操作

- 答案:B

- 53. 断路器的分闸回路串接其自身的(  )触点。

- 常开

- 常闭

- 辅助

- 答案:A

- 54. JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是(  )伏。

- 100

- 200

- 500

- 1000

- 答案:B

- 55. 接触器常用做(  )开关。

- 发电机

- 变压器

- 输电线路

- 电动机

- 答案:D

- 56. 利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

- 频敏变压器

- 自耦变压器

- 电阻器

- 答案:B

- 57. 电流互感器的一次电流由(  )决定。

- 二次电流

- 一次电压

- 线路负荷电流

- 答案:C

- 58. 电力变压器高压绕组的直流电阻应当用( )测量。

- 兆欧表

- 接地电阻测量仪

- 直流电流表

- 直流电桥

- 答案:D

- 59. Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后( )原设计确定的安全技术标准。

- 可以降低

- 不得降低

- 可以稍微降低

- 答案:B

- 60. 用来对电动机进行过负荷保护的热继电器，其动作电流值一般按电动机的(  )电流整定。

- 额定；

- 负荷；

- 短路；

- 开路；

- 答案:A

- 61. 变压器的温升，对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之(  )。

- 和

- 差

- 积

- 商

- 答案:B

- 62. 在操作闸刀开关时，动作应当(  )。

- 迅速

- 缓慢

- 平稳

- 答案:A

- 63. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。

- 800

- 400

- 1000

- 答案:C

- 64. 在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用( )灯具。

- 防潮型

- 防爆型

- 普通型

- 答案:B

- 65. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(  )式交流接触器。

- 气动

- 电磁

- 液动

- 答案:B

- 66. (  )对违反《中华人民共和国劳动合同法》的行为有权举报，县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实.处理，并对举报有功人员给予奖励。

- 合同的双方当事人

- 合同涉及的所有人员

- 地方检查监督机构工作人员

- 任何组织或者个人

- 答案:D

- 67. 有关地方人民政府应当支持.配合(  )或者特种设备安全监督管理部门的事故调查处理工作，并提供必要的便利条件。

- 上级人民政府

- 当地公安机关

- 特种设备生产单位

- 特种设备使用单位

- 答案:A

- 68. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(  )。

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 答案:C

- 69. 互感电动势的方向不仅取决于磁通的(  ),还与线圈的绕向有关。

- 方向

- 大小

- 强度

- 零增减

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838126020004006033