# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示稿

项目名称：晟亚创新粮油实业（海南）有限公司植物油生

产项目

建设单位（盖章）：晟亚创新粮油实业（海南）有限公司

编制日期：            2023 年 2 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 晟亚创新粮油实业（海南）有限公司植物油生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2022-465103- 13-03-000626 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 | 139****** |
| 建设地点 | 海口综合保税区高培产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 110°3' 16.989" 、北纬 19°56'20.635" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1331 食用植物 油加工 | 建设项目 行业类别 | 10_ 16 植物油加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项 目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 4.67 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：租用高培 产业园现有厂 | 用地面积（m2） | 2500 |
|  | 房，目前已完成 |  |  |
|  | 设备基槽开挖 |  |  |
|  | 工作，尚未安装 |  |  |
|  | 设备。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制 性详细规划》 审批文件名及文号：《海南省建设厅关于海口保税区区位调整 及设立海口综合保税区控制性详细规划的批复》（琼建规函 [2008]65 号）。 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制 性详细规划环境影响报告书》； 审查机关：海南省国土环境资源厅； 审查文件名及文号：《海南省国土环境资源厅关于海口保税区 区位调整及设立海口综合保税区控制性详细规划环境影响报 |

|  | 告书审查意见的函》（琼土环资函[2011]381 号。 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分 析 | 1 、与《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制 性详细规划》的相符性分析 根据《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制性 详细规划》，海口综合保税区的功能定位为：以保税物流为重 点，带动物流配送、保税仓储、国际贸易和出口加工等业务的 发展，并逐步形成环北部湾经济圈报税物流企业结算中心。根 据其功能定位主要分为保税物流区、保税仓储区、出口加工区 和口岸作业区四大功能分区，本项目所在的高培产业园属于保 税物流区，本项目为植物油加工项目，加工原料均为海外进口， 有保税物流需求。 根据《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制性 详细规划》，保税区用地范围为二类工业用地，拟引进的规划 产业主要选择具有以下特点的产业：高附加值、高土地产出密 度、高成长性、高关联效应、高技术层次与含量、无不良环境 影响的产业。对于科技含量不高、污染严重的企业将限制其进 入保税区。其中，禁止发展对居住和公共设施等环境有严重干 扰和污染的工业，例如采掘业、冶金工业、造纸工业、制革工 业等（砂石料开采场、印染厂、金属熔炼厂、电镀厂、制浆制 纸厂、火电厂、陶瓷厂、境外废料再生厂等）。 本项目为植物油加工项目，属于高度依赖物流的行业且不 属于保税区禁止发展的行业，同时，已取得海口综合保税区管 理委员会批准通过的海南省外商投资项目备案证明，允许项目 在此建设。 综上，本项目建设与保税区规划相符。 2 、与规划环评及其审查意见的符合性分析 根据《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制性 |

|  | 详细规划环境影响报告书》评价结论，园区内项目需严格遵守 |
| --- | --- |

“三同时”管理规定，完成入园各项报建手续，落实污水、废气 达标排放，削减区域污染负荷，确保区域环境功能达标。本项 目主要污染物为粉尘、焙炒废气和生活污水等，经相关措施处 理后均能达标排放，不会对环境产生太大影响。因此本项目符 合海口综合保税区规划要求。 根据《海南省国土环境资源厅关于海口保税区区位调整及 设立海口综合保税区控制性详细规划环境影响报告书审查意 见的函》（琼土环资函[2011]381号），相符性分析主要内容如 下： 表 1-1 规划环评审查意见的相关规定 序 号; 规划内容; 本项目; 符合 性. 1; 进一步优化规划的主导产业。 入区项目的能耗、物耗及污染 物排放等指标应符合清洁生 产有关要求，区内严格限制发 展高能耗、高污染产业，物流 区、仓储区禁止发展含有易燃 易爆，有毒有害等危险物质的 物流，仓储产业，大力推行入 区企业的情节生产审核，建立 循 环 经 济 发 展 模 式 和 ISO14000环境标准惯例体系， 从源头减少污染物的产生量。; 项目在运营过程中 消耗的能源主要为 电能，本项目能耗、 物耗及污染物排放 等指标符合清洁生 产有关要求。本项目 不涉及有易燃易爆， 有毒有害等危险物 质的物流。; 符合.

2; 加快规划区污水管网等环保 基础设施的建设，区内的污水 管网必须与首批入区项目同 步建设、同步投入使用。要先 行建设规划区及新兴路污水 管网，做好区内污水管网与老 城开发区污水管网的衔接，确 保规划区内各项目污水得到 集中处理。其中一般生活污水 及加工废水经预处理达到老 城开发区西区污水处理厂入 网标准后方可排入市政污水 管网；含油第一类污染物的生 产废水，企业须自行处理达到 《污水综合排放标准》表1中 标准后方可排入市政污水管 网。根据老城开发区西区污水 处理厂处理负荷情况，适时合; 本项目位于保税区 内，所在区域已实现 污水和雨水分流，生 活污水经化粪池处 理后满足入网标准 排入市政污水管网， 进入老城西区污水 处理厂处理；雨水则 排入市政雨水管网， 后与园区雨水集中 排放。; 符合.

理选址新建本区域的污水处 理厂，确保区内所有生活污 水、生产废水均得到有效处 理，避免可能发生的水环境污 染事故。. 3; 鉴于二氧化硫环境容量是该 区域发展的最主要制约因素， 应严格控制建设大气污染物 排放企业，在入区产业门类 上，应限于使用低硫油（含硫 量≤ 0.5%)、液化石油气、天然 气等清洁能源，禁业引进以燃 煤，高硫油为能源的项目，禁 止发展对环境有严重干扰和 污染的工业。; 本项目在运营过程 中消耗的能源为电 能。不使用燃煤，高 硫油为能源，不产生 二氧化硫、二氧化氮 及烟尘污染。; 符合. 4; 要建立统一的生活垃圾收集、 贮存、运输、综合利用和安全 处置的运营管理体系，对垃圾 进行分类收集、回收利用，不 能回收利用的垃圾运往区外 垃圾处理厂处理，实现规划区 内垃圾的减量化，资源化和无 害化处置。对区内产生的有毒 有害危险废物要统一收集交 由有资质的单位处理。; 项目垃圾进行分类 收集，可回收利用的 进行回收利用，不可 回收利用的交由当 地环卫部门进行收 运处理，危险废物交 由有资质单位进行 处理。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合规划环评及其审查意见的相 关要求。

| 其他符合性分析 | 1 、与“三线一单” 的相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于海口综合保税区高培产业园，根据海南省国土 空间基础信息平台套核结果及澄迈县自然资源和规划局出具 的《关于核查海南高培乳业有限公司用地“三区三线 ”情况的 复函》，项目所在的高培产业园不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目位于海口综合保税区内，评价范围内环境空气等指 标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划 要求。 项目建成后，通过采取相应的环保措施，可将污染物排放 降至最低程度，并能够做到达标排放，项目区域环境能维持现 |
| --- | --- |

状。因此，项目的建设不会突破项目所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用电依托当地供电，用水为市政供水；项目建设不涉 及基本农田和土地资源消耗，资源消耗量相对区域资源利用总 量较少，项目符合资源利用上线要求。 （4）与《海南省生态环境准入清单》相符性分析 表 1-2 “准入清单”相符性分析一览表 陆域 综合 管控 单元; 澄迈县老城镇老城开发区5. 管控 单元 编码; ZH46902320005. 管控 单元 分类; 重点管控. 管控 维度; 管控要求; 本项目; 符合 情况.

空间 布局 约束; 1 、执行大气环境（高排放重点 管控区）普适性管控要求：（1） 禁止不符合园区功能定位的企 业入驻。（2）禁止建设高耗能、 高污染、高排放产业和低端制造 业。 2 、 以发展现代物流业、新能源 新材料、油气勘探生产服务、航 运服务为主导产业。优化产业园 区布局，改变工厂和居民混杂状 况，源头减少污染物排放影响。 开展“ 散乱污” 企业及集群综合 整治专项行动，对现有不符合环 保要求企业依法予以关闭。完善 集中供热、污水收集与处理等基 础设施建设和运维。; 1 、本项目位于 海口综合保税 区内，海口综 合保税区位于 老城开发区范 围。本项目属 于植物油加工 项目，不属于 高耗能、高污 染、高排放产 业和低端制造 业，符合园区 功能定位。 2 、本项目位于 海口综合保税 区内 ， 区域核 心功能为冷链 物流 、跨境物 流、保税仓储 以及物流相关 小型展示 、销 售、交易 、农 副 产 品 加 工 等 。本项目属 于植物油加工; 符合.

|  | 项目 ，排污量 较小 ，原料均 为进口，属于 物流依赖型农 副 产 品 加 工 业，选址布局 合理。. 污染 物排 放管 控; 1 、执行水环境（工业污染重点 管控区）普适性管控要求：（1） 产业园区必须配套污水集中处 理厂和污水管网建设，工业废水 必须经预处理达到集中处理要 求，方可进入污水集中处理设 施，新建、升级产业园区应同步 规划、建设污水、垃圾集中处理 等污染治理设施。; 1 、本项目位于 海口综合保税 区，保税区内 已建有完善的 污水官网，项 目产生的生活 污水通过市政 管网进入老城 污水处理厂处 理。; 符合. 环境 风险 防控; 1 、执行土壤环境（建设用地污 染风险重点管控区）普适性管控 要求： （1）产生工业固体废物 的单位应当根据经济、技术条件 对工业固体废物加以利用；对暂 时不利用或者不能利用的，应当 按照国务院生态环境等主管部 门的规定建设贮存设施、场所， 安全分类存放，或者采取无害化 处置措施。贮存工业固体废物应 当采取符合国家环境保护标准 的防护措施。建设工业固体废物 贮存、处置的设施、场所，应当 符合国家环境保护标准。; 本项目产生的 固废都得到妥 善处理，可以 回收利用部分 回收利用 ，不 可回收部分按 照相关规定进 行收集、处置。. 2 、规划相符性分析 项目选址位于海口综合保税区高培产业园，根据套核海南 省国土空间基础信息平台结果，高培产业园项目用地类型为城 镇建设用地，本项目建设符合规划要求。 3 、与《食品生产通用卫生规范》选址要求的相符性分析 根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），食 品生产项目选址要求如下：（1）厂区不应选择对食品有显著 污染的区域。（2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害 气体、放射性物质和其它扩散性污染源不能有效清除的地址。 |
| --- | --- |

|  | （3）厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区。（4）厂区周围不宜 |
| --- | --- |

|  | 有虫害大量孳生的潜在场所。 本项目所在高培产业园厂房使用情况如下：1 号楼共 5 层， 为高培乳业生产车间及仓库，以新西兰进口奶粉为原料，做进 一步的调配分装；2 号楼共 4 层，1 层 A 区为斑兰粉生产加工 项目，1 层 C 区及 B 区部分区域为本项目建设区域，其余楼层 为空厂房。同厂区内皆为食品加工类项目。 根据现场调查，本项目北侧、南侧均为物流仓储类项目， 污染物主要为进出车辆产生的汽车尾气，对本项目影响不大。 西侧为芭芭乐实业有限公司，主要进行食品和饮料制造， 生产固体饮料、干果制品、植物蛋白饮料及果蔬汁饮料，废气 主要为投料粉尘及异味、污水处理站废气，该项目设置独立封 闭拆包间，在封闭车间内投料，并及时进行清扫；项目生产车间 设置通风口，车间异味通过通风口安装风扇进行通风扩散，对本 项目影响较小；污水处理站恶臭通过加强密闭和周边加强绿化种 植，对本项目影响较小。生产废水经自建污水处理站处理后排入 市政污水管网，最终排入经老城污水处理厂（西区）。设置了危 险废物暂存库和一般固体废物暂存库，固体废物分类收集外运处 置，危险废物交由有资质的单位处置，对本项目影响较小。 东侧为海南丰源鸿业国际贸易有限公司，主要进行周转原 木及简单的木柴切割组装，产生的主要污染物是木屑粉尘，该 项目木屑经过布袋除尘器收集后作为固废处理，废气采取合理 的防治措施对本项目影响不大。生产废水经沉淀池处理后，循 环使用不外排，对本项目影响较小。 综上，本项目所在区域不属于洪涝灾害易发生区域，周边 企业产生的污染物均可得到妥善处理，不会孳生蚊虫，对食品 影响较小 ，本项目选址符合《食品生产通用卫生规范》 （GB14881-2013）的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 4、与产业产业政策的相符性分析 |
| --- | --- |

|  | 本项目属于植物油生产项目，根据国家《产业结构调整指 导目录（2019 年本）》（2021 修订版）及《海南省产业准入 禁止限制目录（2019 年版）》，本项目不属于限制类和淘汰 类项目，为允许类项目，符合国家、地方产业政策要求。 5 、与《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》及《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》相符性 分析 本项目为外商投资的植物油生产项目，不涉及《外商投资 准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》中负面清单 提及的内容，不属于《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》 中的鼓励项目，属于允许项目。同时，本项目已取得海口综合 保税区管理委员会批准通过的海南省外商投资项目备案证明， 允许项目在此建设。 6 、与澄迈县“三区三线 ”的相符性分析。 根据澄迈县自然资源和规划局出具的《关于核查海南高培 乳业有限公司用地“三区三线 ”情况的复函》，项目所在的高 培产业园（即海南高培乳业有限公司用地）位于城镇开发边界 内，不涉及占用永久基本农田，不涉及生态保护红线。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 、项目建设内容 本项目租用高培产业园 2 号楼厂房第 1 层 C 区及 B 区部分面积，建筑面积约 为 2500m2 ，建设 1 条 40t/d 的植物油生产线和一条 2t/d 的精炼油生产线，生产车 间划分为压榨区（含原料堆放）、精炼区、饼暂存区、油罐区。建设内容及规模 如表 2- 1 所示。 表 2-1 项目组成一览表 工程类别; 名称; 工程内容. 主体工程; 压榨区（含原料堆放）; 进行原料暂存、毛油的筛分和压榨环节，压榨环节采用物 理压榨法制取毛油，生产规模为 40t/d，占地面积约 1500m2. 精炼区; 以毛油为原料进行小型初步精炼加工，采用的精炼工艺主 要为水化脱胶和碱练脱酸，精炼区生产规模为 2t/d ，占地 面积约 150m2. 仓储工程; 饼暂存区; 用于饼粕的暂存，饼暂存区面积约为 150m2. 油罐区; 成品为毛油及半精炼食用油，由油泵至油罐中储存，油罐 油罐区面积约为 100m2 ，设有 10 个容积为 8m3 的油罐. 辅助工程; 办公室; 依托高培产业园 1 号楼办公室. 公用工程; 供水工程; 市政自来水管网，依托高培产业园. 供电工程; 市政供电，依托高培产业园. 环保工程; 废水工程; 生活污水进入三级化粪池处理后排入市政污水管网，化粪 池依托高培产业园现有化粪池. 废气工程; 筛分粉尘通过旋风除尘器处理后通过25m高排气筒排放； 焙炒废气通过喷淋塔喷淋清水处理后通过 25m 高排气筒 排放. 噪声防治工程; 设备减震、隔声基座. 固废防治工程; 垃圾桶，危废贮存间. 2 、项目主要生产设备 项目生产过程中使用的设备清单，主要生产设备如下： 表 2-2 主要生产设备一览表 生产 单元; 工序; 名称; 规格型号; 数量; 所在位置; 备注. |
| --- | --- |

|  | 植物 油加 工; 筛分 工序; 进料刮板 GSS16; GSS16; 1 台; 压榨区; /. 下料斗; LSS20- 10; 1 套; /. 吸尘罩; LSS20- 10; 1 套; /. 磁选器; TCXT15; 1 台; /. 斗式提升机; DTG26/ 18; 1 台; /. 振动清理筛; TQLZ100; 1 台; /. 比重分级去石 机; TQSF100; 1 台; /. |
| --- | --- |

— 9   —

|  |  |  | 离心风机 | 4-72№5A | 1 台 |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭风器 | CFY-9 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 卸料器 | / | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 斗式提升机 | DTG26/ 11 | 1 台 |  | 二次清理 |
|  |  |  | 振动清理筛 | TQLZ63 | 1 台 |  | 二次清理 |
|  |  |  | 二次清理风网 | / | 1 套 |  | 二次清理 |
|  |  |  | 旋风除尘器 | / | 2 台 |  | / |
|  |  | 压榨 工序 | 斗式提升机 | DTG26/ 18 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 分料绞龙 | LSS16 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 炒籽机存料斗 | / | 7 个 |  | / |
|  |  |  | 圆筒炒籽机 | / | 7 台 |  | 电加热 |
|  |  |  | 炒籽后存料斗 | / | 7 个 |  | / |
|  |  |  | 回饼绞龙 | LSS16 | 1 台 |  | 打棒型 |
|  |  |  | 搅拌喂料锅 | Φ100 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 立绞龙 | SLS16 | 1 台 |  | 输送油渣饼回 榨 |
|  |  |  | 渣饼分料绞龙 | LSS16 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 气旋混动喷淋 塔 | 10000 | 1 套 |  | 喷淋水溶液， 吸收、消化来 自炒籽机工作 过程中产生的 焙炒废气 |
|  |  |  | 螺旋榨油机 | YZYX- 120 | 13 台 |  | / |
|  |  |  | 冷榨分料绞龙 | LSS16 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 冷榨存料斗 | / | 6 个 |  | / |
|  |  |  | 埋刮板输送机 | GSL16 | 2 台 |  | / |
|  |  |  | 水平刮板机 | GSS16 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 油渣分离刮板 | YGSS16 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 澄油箱 | YCYX320×80 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 溢流箱 | / | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 毛油箱 | / | 1 台 |  | / |

|  |  |  | 过滤油泵 | KCB83.3 | 1 台 |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 叶片过滤机 | LYL-8 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 板框过滤机 | / | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 毛油泵 | KCB83.3 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 毛油罐 | LYG- 140 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 输送油泵 | KCB83.3 | 1 台 |  | / |
|  |  |  | 空压机 | FBW-2.0/8 | 1 台 |  | / |
|  |  | 精炼 工序 | 高位水箱 | / | 1 台 | 精炼区 | 电加热 |
|  |  |  | 高位碱箱 | / | 1 台 |  | 电加热 |
|  |  |  | 炼油锅 | LYL140 | 2 台 |  | / |
|  |  |  | 油脚箱 | / | 2 个 |  | / |

油脚泵; KCB200; 1 台; /. 皂脚锅; LYL120; 1 台; 电加热. 皂脚输出泵; KCB200; 1 台; /. 真空 脱水 工序; 真空脱水锅; LYG140; 1 台; 电加热. 捕集器; /; 1 台; /. 收集罐; /; 1 台; /. 活性炭箱; /; 1 台; /. 脱苦泵; GBK40-25- 180; 1 台; /. 叶片过滤机; LYL-8; 1 台; /. 安全过滤器; /; 2 台; /. 安全过滤油箱; /; 1 台; /. 齿轮油泵; KCB83.3; 1 套; /. 真空泵; QSWJ-3- 160; 1 套; /. 冬化 系统; 结晶罐; YJJG140; 3 台; /. 螺杆泵; G30- 1; 1 台; /. 板框式过滤机; /; 2 台; /. 浊油箱; /; 1 台; /. 净油箱; /; 1 台; /. 齿轮油泵; KCB83.3; 2 台; /. 冷冻机组; HRS－620; 1 套; 使用环保型冷 媒. 冷冻液循环箱; /; 1 台. 冷冻液循环泵; TD50- 18/2; 1 台. 3 、原辅材料及产品方案 （1）项目使用主要原辅材料情况 项目原辅料消耗情况见表 2-3。 表 2-3 主要原辅料名称及用量一览表 序 号; 名称; 用量; 来源; 运输方式; 最大储存量; 备注.

1; 亚麻籽; 8400t/a; 国外 采购; 海运+汽运; 200t; 散装，出油率 35% ，含 水率 9% ，暂存于压榨 区北侧. 2; 花生; 1800t/a; 国外 采购; 海运+汽运; 40t; 散装，出油率 45% ，含 水率 9% ，暂存于压榨 区北侧. 3; 菜籽; 1800t/a; 国外 采购; 海运+汽运; 40t; 散装，出油率 35% ，含 水率 8% ，暂存于压榨 区北侧. 4; NaOH; 3t/a; 国内 采购; 汽运; 0.3t; 袋装，用于精炼环节油 脂脱酸，暂存于精炼车 间.

5; 活性炭; 5t/a; 国内 采购; 汽运; 0.5t; 袋装，用于亚麻籽油精 炼后脱苦，暂存于精炼 车间. 注：出油率为实验阶段实测结果 （2）产品方案 表 2-4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 毛油; 4260t/a; 罐装，存于油罐区，通过油罐车外售，其中， 本项目精炼后的植物油为半精炼食用油，各油 厂购买后可根据其产品要求进行再加工，油品 质量以订单要求为主，无固定产品控制标准， 植物油质量检验不在厂区内进行，产品质量外 委送样进行检测。. 2; 半精炼食用油; 565.92t/a. 3; 饼粕; 7003. 11t/a; 袋装，存于饼粕区，通过汽车外售. （3）物料平衡 表 2-5 毛油压榨物料平衡表 入料; 出料. 名称; 数量（t/d）; 名称; 数量（t/d）. 亚麻籽; 28; 筛分粉尘; 0.0006. 菜籽; 6; 筛分石子; 0.2. 花生仁; 6; 蒸发水分; 0.2557. 毛油; 16.2. 饼粕; 23.3437. 总计; 40; 总计; 40. 表 2-6 半精炼植物油生产物料平衡表 入料; 出料. 名称; 数量（t/d）; 名称; 数量（t/d）. 毛油; 2; 半精炼植物油; 1.8864. 水; 0.099; 皂脚; 0.2. NaOH; 0.01; 废活性炭; 0.018.

活性炭; 0.017; 水蒸气; 0.0208. 蜡质; 0.0008. 总计; 2.126; 总计; 2.126.

|  | 亚麻籽 28（含水率 9%） →毛油 16.2 菜籽 6 含水率 8%） 筛分 39.7994 毛油压榨 （含水率 0. 1%） 饼粕 23.3437 花生仁 6 含水率 9%） 一 粉尘 0.0006 蒸发水 0.2557 （含水率 14%） 石子 0.2 图 2-1 毛油压榨物料平衡图（t/d） NaOH 0.01 水 0.099 活性炭 0.017 油含2水率 精炼 1.909 真空脱水、脱苦 1.8872 冬化脱蜡 半精 1炼8植物864油 皂脚 0.2 水蒸气 0.0208 蜡 0.0008 0. 1%） 含01水%率） （含水率 40%） 活性炭 0.018 图 2-2 半精炼植物油生产物料平衡图（t/d） （4）水平衡 项目水平衡见图 2-3。 |
| --- | --- |

|  | 0.099 0.101 蒸发 0.0208 进入半 精炼植 物油. 0.021 0.0002 0.0162 进入 毛油 产品 蒸发 0.2557 3.2843 0.0142 压榨 原料含水量 3.54 3.2681 损耗 0.09 0.6 生活用水. 进入老 城西区 污水处 理厂进 行处理. 0.51 0.51 一 化粪池 损耗 0.00125 新鲜水 0.7015 0.00375 0.002 喷淋塔补水 5 进入皂角. 0.08 精炼. 真空脱水. 进入精炼环节的毛油含水量 0.002 进入毛油. 进入饼粕. 图 2-3 水平衡图（t/d） 4 、公用工程 （1）给排水：本项目生活、生产用水来自市政供水。生活污水依托高培产 业园内现有三级化粪池处理后，排入市政管网，最终进入老城西区污水处理厂。 （2）电气：厂区用电从市政电网接入，厂区内不设置备用发电机。 （3）通风系统：现状厂房主要采用自然通风的方式。 5 、人员编制及工作制 本项目共配备员工 12 人，均不在厂区内食宿。采用三班工作制，每班 8 小 时，年工作 300 天。 6 、依托关系说明 项目所用厂房为高培产业园 2 号楼第 1 层 B 区及 C 区部分空厂房，厂房地面 均铺有环氧地坪，依托高培产业园现有厂房进行生产植物油可行。 |
| --- | --- |

|  | 7 、项目平面布置 本项目租用高培产业园现有厂房2500m2，生产车间北侧由东至西划分为饼暂 存区和压榨区（含原料堆放），车间南侧由东至西为油罐区、精炼区，物料由厂 |
| --- | --- |

|  | 房东侧运入，成品由厂房西侧通过输油管运至油罐车，具体平面布置见附图6。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 热榨 炒. 压榨. 一 饼粕 项目生产植物油采用压榨工艺制油，主要成品为毛油，小部分油品根据订单 需求进行初步精炼。本项目 3 种产品采用同一条生产线生产，主要工艺流程和主 要产污节点如下。 1 、植物油压榨工艺及产污环节 冷榨 毛油 原料筛分. 粉尘 噪声 固废 废气 水蒸气 噪声 噪声 图 2-4 压榨生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）筛分：项目筛分环节为风选筛分，利用物料与杂质之间悬浮速度的差 别，去除比原料轻的杂质和比原料重的小石块，以保证出油率和油品质量，该过 程产生少量粉尘、噪声和固废。 （2）毛油压榨：项目采用物理压榨的方式，原料进入榨膛后在榨杆螺旋式 推进下，向前运动，原料颗粒之间互相摩擦，随着榨膛空间越来越小，原料受到 的压力压力超过临界值后，破坏了原料细胞的稳定性，脂肪酸分子从细胞中析出， 沿着机器的渗孔流出。绝大部分油脂在压榨过程析出，原料的剩余部分就是饼粕 可做肥料外售。此过程会产生噪声。根据市场需求，有时将采用热榨工艺，即为 榨油前对原料进行炒制，本项目炒籽机为电加热炒籽机，原料炒制过程中产生少 量焙炒废气和噪声。 2 、植物油初步精炼工艺及产污环节 |

|  | 本项目植物油精炼环节不涉及脱色，不使用白土，故无脱臭工序，工艺流程 及产污环节如下： |
| --- | --- |

|  | 进入设备自 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 毛油. | 水 、 碱 带循环水池 蒸发水 半精炼植物油 t 初步精炼 真空脱水 冬化脱蜡 |

|  | 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 图 2-5 精炼工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）毛油初步精炼：主要采用水化脱胶和碱练脱酸工艺经行初步精炼。水 化脱胶工艺利用磷脂等类脂物分子中含有的亲水基，毛油用泵抽入炼油锅后将一 定数量的热水加到油脂中，其中的胶体杂质吸水膨胀并凝聚，静置分离上层清油 与沉淀物，上层清油进行下一步精练。碱练脱酸即为向水化脱胶后的上层清油中 加入一定量的 NaOH ，中和油脂中的游离脂肪酸，使其与氢氧化钠反应生成的不 易溶解的脂肪酸钠，同时沉淀物还能吸附部分色素、粘液和蛋白质等，并一起从 油中分离出来，精炼过程中产生的沉淀物统称为皂脚，作为化工原料外售。精炼 过程中产生噪声、废水和固废。 （2）真空脱水：不同的液体有着不同的饱和蒸气压，在相同的温度下，油 的饱和蒸气压比水要低得多。因此，通过抽真空将油液液面的压力降低到水的饱 和蒸气压以下时，则油液中的水将发生剧烈的气化，并以蒸汽的形式从油中溢出。 碱练脱酸后的清油进入真空脱水锅中，真空锅采用电加热，通过加热装置中的循 环水，给在真空条件下的油供热，油中的空气和水分随之被蒸发脱去，油液中的 水分在真空室内气化并被真空泵抽出进入设备自带循环水池，除水后的油液从底 部排出。必要时可添加适量活性炭，通过吸附作用去除亚麻籽油的苦味，该过程 产生噪声和固废。 （3）冬化脱蜡：为提高食用油的冷藏稳定性和透明度，防止冷藏时出现少 量固体脂肪呈絮状沉淀析出的现象，对油品进行冬化脱蜡处理。将油打入结晶罐 中缓慢搅拌，控制冷却速度，冷却至 4-6℃左右，约 24 小时，使固体脂肪生成较 大结晶，分离析出，通过板框过滤机过滤得到成品油。此过程会产生固废、噪声。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用海口保税区高培产业园现有厂房进行建设， 目前已完成设备基槽 的开挖，未进行设备的安装工作。设备基槽开挖产生的废砖块、废土，已运至附 近工地回填，根据现场勘察，无施工期遗留问题，无与项目有关的原有环境污染 问题。高培产业园厂房内共有三家单位，由南至北分别为高培乳业、本项目、斑 斓加工厂，本项目租用的厂房位于一层，后续设备安装时，排气筒将通过西侧墙 体延伸至屋顶排放，无管道占用问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、环境空气质量 （1）常规污染物 根据《2021 年海南省生态环境状况公报》，2021 年，全省环境空气质量 总体优良，优良天数比例为 99.4%。其中优级天数比例为 83.1% ，良级天数比 例为 16.3% ，轻度污染天数比例为 0.6% ，无中度及以上污染天数。其中澄迈 县 2021 年主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）、 可吸入颗粒物（PM10 ）年平均浓度分别为 5 、8 、14 、26 微克/立方米，臭氧 （O3 ）浓度为 114 微克/立方米，一氧化碳（CO）浓度为 0.7 毫克/立方米。 SO2、NO2 、CO 、PM10 、PM2.5 五项指标均符合国家一级标准，O3 达到国家二 级标准。澄迈县环境空气质量判定情况见下表 3- 1。 表 3-1 环境空气质量汇总表 污染物; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2 (μg/m3）; 5（年平均）; 60（年平均）; 8.33%; 达标. NO2 (μg/m3）; 8（年平均）; 40（年平均）; 20%; 达标. PM10 (μg/m3）; 26（年平均）; 70（年平均）; 37. 14%; 达标. PM2.5 (μg/m3）; 14（年平均）; 35（年平均）; 40%; 达标. CO（mg/m3）; 0.7（日平均浓度第 95 百分位）; 4（24 小时均值）; 17.5%; 达标. O3 (μg/m3）; 114（日最大 8 小时均值第 90 百 分位数）; 160（日最大 8 小 时平均）; 71.25%; 达标. 综上，项目所在区域SO2 、NO2 、CO 、PM10 、O3 、PM2.5等六项指标达到 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域 为达标区。 2 、声环境质量现状 本项目周边 50m 范围内没有敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编 制技术指南（污染影响类）》（试行），不进行声环境质量现状监测。 3 、地表水环境质量现状 本项目位于老城经济开发区海口综合保税区内，本项目东南侧350m有孟 |
| --- | --- |

|  | 乐水库，该水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准， 2023年2月3~4日海南中科环境检测有限公司对孟乐水库现状水质进行了监 |
| --- | --- |

|  | 测，具体监测数据如下表3-2。 表3-2 孟乐水库水质监测数据 监测项目; 孟乐水库; 《地表水环境质 量标准》 （GB3838-2002） IV 类标准限值. 2023.2.3; 达标情况; 2023.2.4; 达标情况. pH; 7.5; 达标; 7.3; 达标; 6~9. 溶解氧; 7.8; 达标; 7.6; 达标; ≥3. 化学需氧量; 11; 达标; 10; 达标; ≤30. 五日生化需氧量; 2.4; 达标; 2.5; 达标; ≤6. 氨氮; 0.120; 达标; 0.106; 达标; ≤1.5. 总磷; 0. 11; 未达标; 0.10; 达标; ≤0. 1. 总氮; 0.88; 达标; 0.89; 达标; ≤1.5. 根据上表可知，地表水监测数据中除总磷超标之外，其余监测因子均符 合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准限值要求，根据调查，孟 乐水库为灌溉用水库，水库周边分布有养殖场（养牛、养鸭）等，总磷超标 主要原因是受周边养殖场废水污染影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于老城经济开发区海口综合保税区内，租用高培产业园现有厂 房。本项目厂界500m范围内大气环境保护目标为项目西南方向365m处散户。 根据现场调查，本项目周边500m范围内涉及的环境保护目标见下表所示。 表 3-2 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 保护对象; 环境保护标准; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m. 大气环境; 散户; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012） 及修改单中二级标准; 西南; 365. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 、水污染物 本项目运营期废水排入市政污水管网，最终汇入到老城水处理厂（西区） 进行处理。根据《海南省生态环境保护厅关于老城污水处理厂（西区）污水 入网标准有关问题的复函》（琼环函[2016]541 号），企业排入老城污水处理 厂（西区）污水管网的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中的三级标准，该标准中未明确的总磷、总氮、氨氮浓度执行老城污水处理 厂（西区）的接管标准（澄府办〔2016〕139 号）。执行标准见下表。 表 3-3 本项目污水排放标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 标准值（mg/L） |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/845114030024011124