各分部（分项）工程、各工种及其它平安技术交底记录表

| 单位工程名称 |  |  | 分部（分项） 工程及工种名称 |  |  | 打桩阶段与振动灌注打桩工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 |  |  | 交底人 |  |  | 交底单 编号 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、进入施工现场必需戴好平安带、扣好帽带，并检查人个防护用品是否有效。 2、施工人员进场必需听从工地平安员及项目负责人的指挥。 3、施工人员禁止穿拖鞋赤背上岗作业，禁止无关人员或带小孩进场，严禁打架斗殴、喝酒闹事及酒后上班。 4、施工人员必需身体健康，严禁用不满十八岁或超过六十岁的人员进行作业。 5、施工人员严格依据现场的六项劳动纪律和十个不准进行操作。 6、作业场地至电源变压器或供电主干线的距离应在200M以内。 7、应检查并确认电气箱内各部件完好，接触无松动，接触器触点无烧毛现象 8、电源容量与导线应符合出厂运用说明书的规定，启动时，当电动机额定电压变动在-5%~+10%的范围内。振动箱内不得有任何异想。 9、液压箱、电气箱应置于平安平坦的地方。电气箱和电动机必需安装爱护接地设施。 10、长期停放重新运用前，应测定电动机的绝缘值，且不得小于0.5ΜΩ，并应对电缆芯线进行导通试验。电缆外包橡胶层应完好无损。 11、作业前，应检查振动桩锤减震器与连接螺栓的紧固性，不得在螺栓松动或缺件的状态下启动。 12、悬挂振动锤的起动机，其吊钩上必需有防松脱的爱护装置。振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加保险钢丝绳。 13、沉桩前，应以桩的前端定位，调整导轨与桩的垂直度，不应使倾斜度超过2º。 14、应检查各传动胶带的松紧度，过松或过紧时应进行调整。胶带防护罩不应有破损。 15、启动振动桩锤应监视启动电流和电压，一次启动时间不应超过10S。当启动困难时，应查明缘由，解除故障后，方可接着启动。启动后，应待电流降到正常值时，方可转到运转位置。 16、沉桩时，吊桩的钢丝绳应紧跟桩下沉速度而放松。在桩入3M之前，可利用桩机回转或导杆前后移动，校正桩的垂直度；在桩入超过3M时，不得再进行校正。 17、振动桩锤启动运转后，应待振幅达到规定值时，方可作业。 18、作业中，应保持振动桩锤减振装置各摩擦部位具有良好的润滑。 19、拔桩时，当桩身埋入部分被拔起.1.0~1.5M时，应停止振动，栓好吊桩用钢丝绳，再起振拔桩。当桩尖在地下只有1~2M时，应停止振动，由起重机干脆拔桩。待桩完全拔出后，在吊桩钢丝绳未吊紧前，不得松开夹持器。 20、作业后，除应切断操纵箱上的总开关外，尚应切断配电盘上的开关，并应采纳防雨布将操纵箱遮盖好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 被交底人 签名 |  |  |  |  |

各分部（分项）工程、各工种及其它平安技术交底记录表

| 单位工程名称 |  |  | 分部（分项） 工程及工种名称 |  |  | 打桩阶段与静压桩机打桩工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 |  |  | 交底人 |  |  | 交底单 编号 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、进入施工现场必需戴好平安带、扣好帽带，并检查人个防护用品是否有效。 2、施工人员进场必需听从工地平安员及项目负责人的指挥。 3、施工人员禁止穿拖鞋赤背上岗作业，禁止无关人员或带小孩进场，严禁打架斗殴、喝酒闹事及酒后上班。 4、施工人员必需身体健康，严禁用不满十八岁或超过六十岁的人员进行作业。 5、施工人员严格依据现场的六项劳动纪律和十个不准进行操作。 6、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理，应平整场地，地面应达到35Kpa的平均地基承载力。 7、移动塔式桩架时，禁止行人跨越车组。 8、打混凝土预制桩，吊装前应将桩锤提升肯定位置固定牢靠，防止吊桩时桩锤坠落。 9、移动桩架和停止作业时，桩锤应放在最低位置。 10、打桩时应实行与桩型、桩架和桩锤相适应的桩帽及衬垫，发觉损坏应刚好修理或更换。 11、锤击不宜偏心，起先时落距要小。如遇贯入度突然倾斜、位移、桩头严峻损坏、桩身严峻回弹等状况时，应停止锤击，经实行措施后方可接着作业。 12、熬制胶泥时要佩戴好防护用品，工作棚应通风良好，留意防火。 13、送桩拔出后，地面孔洞必需刚好回填或加盖。 14、施工预应力桩时，桩管沉入到设计深度后，应将桩帽及桩锤上升到4米以上锁住，方可检查桩管或浇注混凝土。 15、工作结束，应切断电源，并检查操作地点，确认无起火危急后，方可离开。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 被交底人 签名 |  |  |  |  |

各分部（分项）工程、各工种及其它平安技术交底记录表

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部（分项） 工程及工种名称 |  |  | 打桩阶段与锤击桩机打桩工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 |  |  |  | 交底人 |  |  | 交底单 编号 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、进入施工现场必需戴好平安带、扣好帽带，并检查人个防护用品是否有效。 2、施工人员进场必需听从工地平安员及项目负责人的指挥。 3、施工人员禁止穿拖鞋赤背上岗作业，禁止无关人员或带小孩进场，严禁打架斗殴、喝酒闹事及酒后上班。 4、施工人员必需身体健康，严禁用不满十八岁或超过六十岁的人员进行作业。 5、施工人员严格依据现场的六项劳动纪律和十个不准进行操作。 6、机械设备操作人员（或驾驶员）必需经过特地训练，熟识机械操作性能，经专业管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机（车）操作。 7、机械设备操作人员和指挥人员严格遵守平安操作技术规程，工作时集中精力，谨慎工作，不擅离职守，严禁酒后驾驶。 8、桩机安装地点应按施工要求进行先期处理，应平整场地，地面应达到35Kpa的平均地基承载力。 9、移动塔式桩架时，禁止行人跨越车组。 10、吊装前应将桩锤提升肯定位置固定牢靠，防止吊桩时桩锤坠落。 11、移动桩架和停止作业时，桩锤应放在最低位置。 12、打桩时应实行与桩型、桩架和桩锤相适应的桩帽及衬垫，发觉损坏应刚好修理或更换。 13、锤击不宜偏心，起先时落距要小。如遇贯入度突然倾斜、位移、桩头严峻损坏、桩身严峻回弹等状况时，应停止锤击，经实行措施后方可接着作业。 14、送桩拔出后，地面孔洞必需刚好回填或加盖。 15、机械设备发生故障后刚好检修，决不带故障运行，不违规操作，杜绝机械和车辆事故。 16、机械操作人员做好各项记录，达到精确、刚好，严格贯彻操作制度，仔细执行清洁、润滑、坚实、防腐、平安的十字作业法。 17、设备及工具摆放整齐，不得随意摆放。 18、工作结束，应切断电源，并检查操作地点，确认无起火危急后，方可离开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 被交底人 签名 |  |  |  |  |  |

各分部（分项）工程、各工种及其它平安技术交底记录表

| 单位工程名称 |  |  | 分部（分项） 工程及工种名称 |  |  | 打桩阶段与静压桩机打桩工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 |  |  | 交底人 |  |  | 交底单 编号 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、进入施工现场必需戴好平安带、扣好帽带，并检查人个防护用品是否有效。 2、施工人员进场必需听从工地平安员及项目负责人的指挥。 3、施工人员禁止穿拖鞋赤背上岗作业，禁止无关人员或带小孩进场，严禁打架斗殴、喝酒闹事及酒后上班。 4、施工人员必需身体健康，严禁用不满十八岁或超过六十岁的人员进行作业。 5、施工人员严格依据现场的六项劳动纪律和十个不准进行操作。 6、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理，应平整场地，地面应达到35Kpa的平均地基承载力。 7、移动塔式桩架时，禁止行人跨越车组。 8、打混凝土预制桩，吊装前应将桩锤提升肯定位置固定牢靠，防止吊桩时桩锤坠落。 9、移动桩架和停止作业时，桩锤应放在最低位置。 10、打桩时应实行与桩型、桩架和桩锤相适应的桩帽及衬垫，发觉损坏应刚好修理或更换。 11、锤击不宜偏心，起先时落距要小。如遇贯入度突然倾斜、位移、桩头严峻损坏、桩身严峻回弹等状况时，应停止锤击，经实行措施后方可接着作业。 12、熬制胶泥时要佩戴好防护用品，工作棚应通风良好，留意防火。 13、送桩拔出后，地面孔洞必需刚好回填或加盖。 14、施工预应力桩时，桩管沉入到设计深度后，应将桩帽及桩锤上升到4米以上锁住，方可检查桩管或浇注混凝土。 15、工作结束，应切断电源，并检查操作地点，确认无起火危急后，方可离开。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 被交底人 签名 |  |  |  |  |

各分部（分项）工程、各工种及其它平安技术交底记录表

| 单位工程名称 |  |  | 分部（分项） 工程及工种名称 |  |  | 基础阶段与砼工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 |  |  | 交底人 |  |  | 交底单 编号 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、进入施工场地必需戴好平安帽、扣好帽带，并检查个人防护用品是否有效。 2、施工人员进场必需听从工地平安员及项目负责人的指挥。 3、施工人员禁止穿拖鞋赤背上岗作业，禁止无关人员或带小孩进场，严禁打架斗殴，喝酒闹事及酒后上班。 4、施工人员必需身体健康，严禁用不满十八周岁或超过六十岁的人员进行作业。 5、施工人员严格依据现场的六项劳动纪律和十个不准进行操作。 6、施工人员禁止破坏和乱动现场的机械设备及临时施工用电和现场防护措施。 7、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。 8、夜间浇筑砼时应有足够的照明设备。 9、工作完毕下班后，检查工作点有无遗留工具及隐患问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 被交底人 签名 |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/845221021310011102