CH/T XXXX-XXXX

# 高光谱卫星遥感监测土壤有机质技术规范

# 1  范围

本文件确立了高光谱卫星遥感监测土壤有机质的总体要求和监测流程，并规定了资料收集与整理、 数据获取与预处理、土壤样品采集与有机质测定、模型构建与模型应用、精度验证、成果整理与资料归 档等内容。

本文件适用于空间分辨率不低于30m、包含可见光至短波红外谱段范围高光谱卫星遥感数据的耕地 土壤有机质监测。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本  文件。

GB/T 30115—2013  卫星遥感影像植被指数产品规范

GB/T 41475  1：25 000～1：500 000 土壤养分图用色与图例规范

CH/T 3019—2018  1：25 000 1：50 000 光学遥感测绘卫星影像产品生产技术规范 NY/T 1121.1—2006  土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.6—2006  土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定

# 3  术语和定义

## 下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 高光谱卫星遥感  hyperspectral satellite remote sensing

## 在电磁波谱的可见光、近红外等波段范围内， 以人造地球卫星作为遥感平台，利用高光谱分辨率影 像进行地物目标分析的技术。

## 3.2

## 耕地  cultivated land

## 种植农作物的土地。

## 3.3

## 土壤有机质  soil organic matter

## 土壤中形成的和外加入的所有动植物残体不同阶段的各种分解产物和合成产物的总称，包括高度腐 解的腐殖物质、解剖结构尚可辨认的有机残体和各种微生物体。

## [来源：GB/T 33469—2016 ，3.9]

# 4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CGCS2000：2000国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000)

CST：中国国家标准时间(China Standard Time)

# 5  总体要求

## 5.1  空间参考

5.1.1  坐标系应采用 CGCS2000。必要时，可采用经批准的其他坐标系。

5.1.2  高程基准宜采用 1985 国家高程基准。若无法实现，可采用数据源的高程基准或已公开的其他高

CH/T XXXX-XXXX

程基准。

## 5.2  时间系统

采用CST。

## 5.3  监测时间

应根据农作物物候期、当地农事等因素，选择最佳的遥感监测时间。一般应选择耕地翻耕后实施水 肥措施前或作物收割后，土壤裸露且状态较为稳定的时间段。

# 6  总体流程

高光谱卫星遥感监测土壤有机质的流程主要包括资料收集与整理、遥感数据获取与预处理、土壤样 品采集与有机质测定、模型构建与模型应用、成果整理等，高光谱卫星遥感监测土壤有机质技术流程见

图1。

图 1  高光谱卫星遥感监测土壤有机质技术流程

CH/T XXXX-XXXX

# 7  资料收集与整理

## 7.1  资料收集

资料收集时间上宜从新到老，比例尺应从大到小。应收集以下资料：

a)  土壤类型分布图、土壤类型数据库、土壤类型调查数据等土壤类型资料；

b)  通过遥感解译、野外调查等方式获取的土地利用、地表覆盖或耕地分布资料； c)  区域内长期定位观测站点的土壤调查数据及图件等土壤参量分布资料；

d)  数字高程模型（DEM）数据；

e)  行政区划数据。

## 7.2  资料整理

资料整理要求如下：

a） 查看收集资料的数据时相、数据来源、空间参考、比例尺、成果精度等，比较各类资料的地理 分布特性及监测区覆盖情况，评估资料的准确性和可靠性；

b） 纸介质图件资料应转换成栅格数据或矢量数据，具有不同量纲的数据应进行归一化处理，各种 资料应配准到统一的坐标系上。如有必要应对栅格数据进行重采样， 以匹配遥感数据分辨率；

c） 对收集的资料进行分析，明确区域内土壤类型、土地利用/土地覆盖现状、耕地分布情况以及 土壤质地、肥力状况，确定土壤有机质的空间分异情况。

# 8  数据获取与预处理

## 8.1  遥感数据选择

遥感数据选择应符合下列要求：

a)  遥感数据具有可见光波段、近红外波段、短波红外波段；

b)  遥感数据的空间分辨率应不低于30m，光谱分辨率为（5-20）nm；

c)  遥感数据云覆盖面积总和应不超过影像覆盖面积的15%；

d)  遥感数据全部或部分覆盖监测区内耕地；

e)  遥感数据图面应清晰，无数据丢失，无明显条纹、点状或块状噪声，无严重辐射和几何畸变。

## 8.2  遥感数据预处理方法

8.2.1  辐射定标

对选择的遥感数据应进行辐射定标，将量化数字灰度值转换为对应视场表观辐亮度值，得到辐亮度 数据。辐射定标按照GB/T 30115-2013中7.3的规定执行。

8.2.2  大气校正

为消除或减弱遥感数据获取时因大气传输中的吸收或散射作用引起的辐射畸变，应对辐射定标得到 的辐亮度数据进行大气校正，得到地表反射率数据。大气校正按照GB/T 30115-2013中7.7的规定执行。 8.2.3  几何纠正

应对地表反射率数据进行几何纠正以消除几何畸变带来的误差。几何纠正包括几何精纠正与正射纠 正，几何精纠正应按照CH/T 3019—2018中8.5的规定执行，正射纠正应按照CH/T 3019—2018中9.5的规 定执行，处理得到几何纠正后的地表反射率数据。

几何精度应符合CH/T 3019—2018中4.5的规定。

## 8.3  裸土分布信息提取

8.3.1  提取方法

8.3.1.1 裸土指数计算

(S1+R)−N+B)

利用8.2.3几何纠正后的地表反射率数据，按照公式（1）计算裸土指数。

（1）

BI =

S1+R)+N+B)

式中：

CH/T XXXX-XXXX

BI——裸土指数；

S1——短波红外波段（ 一般为1500nm～1700nm或2100nm～2300nm）；

R  —— 红波段（600nm～700nm）；

N  ——近红外波段（700nm～1000nm）；

B  ——蓝波段（400nm～500nm）。

8.3.1.2 裸土像元提取

按照下列步骤提取裸土像元：

a)  统计耕地范围内像元在裸土指数中的数值，并绘制频率分布直方图；

b)  确定裸土像元与非裸土像元的划分阈值，宜采用最大类间方差法确定阈值，具体方法见附录A；

c)  将裸土指数中大于阈值的像元判定为裸土像元，赋值为1，其他像元（包括非耕地像元）判定 为非裸土像元，赋值为0，生成裸土提取结果；

d)  在提取的裸土像元中随机生成不少于100个像元作为验证集， 以目视判读结果作为真值，按照 公式（2）计算裸土提取精度。

P =

式中：

P  ——裸土提取精度；

TP——验证集中目视判读为裸土的像元数；

FP——验证集中目视判读为非裸土的像元数。

8.3.2  技术要求

裸土分布信息提取应符合下列要求：

a)  裸土提取结果应以栅格二值化形式存储； b)  裸土提取精度应不低于90%。

# 9  土壤样品采集与有机质测定

## 9.1  样点布设

TP

TP+FP

（2）

样点布设要求和方法如下：

a)  样点布设应能反映区域内土壤有机质的空间变异性，应覆盖不同有机质含量等级的地块序列；

b)  样点布设宜采用历史土壤有机质空间分布数据辅助分层抽样方式，将土壤有机质数值范围划分 为（5～8）级，每级应布设不少于5个样点，如果监测区域无历史土壤有机质数据，应结合土 壤类型和/或土地利用信息分层布设土壤样点；

c)  样点应布设在地块中心位置，样点周边（3×3）个像元范围内的土壤类型、耕地利用类型、农 田管理措施应一致；

d)  在远郊区，样点布设应选择代表区域内主要土壤类型、土地利用类型和地理地貌的地块；

e)  在近郊区，样点布设应选择在种植面积相对较大的粮食作物、蔬菜基地以及特色农产品种植的 代表性地块；

f)  样点应远离城市垃圾堆放点、工业及生活排污口、交通、餐饮、住宅、沟渠、粪坑、坟墓等污 染源影响显著的地区300m以上，并避免在水土流失严重或表土被破坏处布设样点。

## 9.2  样品采集

9.2.1  样品采集要求

样品采集要求如下：

a)  样品采集前，应准备好采样工具、工作底图和采样记录表等，样品采样记录表示例见附录 B；

b)  样品采集时间宜在高光谱遥感数据拍摄日期前后10日内完成，样品采集与遥感数据拍摄时土壤 表面状况未发生明显变化；

c)  每个样点的土壤样品应为混合样，即样点所在一定半径范围内若干子样经均匀混合后的土壤样 品，混合样的半径范围应小于高光谱卫星遥感数据空间分辨率的一半，每个混合样由（3～5） 个子样组成；

CH/T XXXX-XXXX

d)  子样宜采用“X ”形布点法、“S ”形布点法、梅花形布点法或棋盘形布点法，每个子样采集深 度为（5～20）cm耕作层土壤，采土部位应一致；

e)  土壤样品应装入塑料密封袋内并外套布袋，写好便签、做好采样记录，标签与采样记录应按照 NY/T 1121.1—2006中2.2 f)的规定执行。

9.2.2  样品采集方法

样品采集方法应按照NY/T 1121.1—2006中2.2 c)～e)的规定执行。

## 9.3  样品处理

样品处理应按照NY/T 1121.1—2006中3.2的规定执行。

## 9.4  样品有机质测定

样品有机质测定应按照NY/T 1121.6—2006的规定执行。

# 10  模型构建与模型应用

## 10.1  模型构建

10.1.1  数据集建立

应根据土壤样品有机质含量数值分布情况，采用分层随机方法划分训练集与验证集，训练集与验证  集的样品比例应在2:1至3:1的范围内。训练集用于光谱特征选择与反演模型构建，验证集用于精度验证。 10.1.2  光谱特征选择

光谱特征选择包括光谱特征计算和土壤有机质敏感特征筛选：

a)  利用8.2.3几何纠正后的地表反射率数据，根据训练集中样品坐标信息提取样品对应的像元反 射率光谱，计算光谱特征。常用的光谱特征包括光谱斜率、光谱吸收位置、光谱吸收深度、光 谱吸收宽度等参量化光谱特征， 以及经过数学变换后的光谱，如倒数光谱、对数光谱、导数光 谱、积分光谱等，常用的光谱特征计算方法见附录C；

b)  土壤有机质敏感特征筛选宜采用基于相关分析的特征选择方法，按照公式（3）计算训练集中

样品的各光谱特征与有机质含量间p皮关ixjj−，i−y-pj2大于0.4可通过筛选。       （3）

式中：

pj       ——第j个光谱特征与有机质含量间的皮尔逊相关系数；

xij      ——第i个样品的第j个光谱特征的值；

-xj       ——所有样品第j个光谱特征的平均值；

yi      ——第i个样品的有机质含量值；

-y     ——所有样品有机质含量的平均值；

m     ——样品的数量。

10.1.3  反演模型构建

根据10.1.1划定的训练集样品数据， 以10.1.2筛选的土壤有机质敏感特征为自变量、以有机质含量 为因变量，作为模型的输入参数训练模型。宜采用偏最小二乘回归、随机森林回归和高斯过程回归等统 计预测模型进行反演模型构建。常用的统计预测模型见附录D。

## 10.2  模型应用

监测区土壤有机质含量分布结果估算方法如下：

a） 利用8.2.3几何纠正后的整个监测区地表反射率数据，根据8.3提取的裸土像元，计算10.1.2中 筛选的土壤有机质敏感特征，计算方法见附录C；

b） 应用10.1.3构建的模型进行估算，得到监测区土壤有机质含量分布结果。

## 10.3  精度验证

10.3.1  验证方法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846221014000010055