危害因素清单

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 1 | 高处坠落 | 一、施工准备 通电、通水、搭设临时设施、拆除 | 登高电缆线架设个人防护措施不规范 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | B.C.D |
| 2 |  |  | 作业人员攀登电杆中途脚扣脱落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C |
| 3 |  |  | 搭设临时设施高处作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | E.C.D.E |
| 4 |  |  | 搭设临时设施 操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 5 |  |  | 拆除废弃设施违反程序构件撞击作业人员 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 6 |  |  | 拆除作业搭设的操作平台无护栏 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.F |
| 7 |  | 二、混凝土地基与基础 | 深基坑开挖后周边无防护栏杆 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | B.C.D.E |
| 8 |  |  | 深基坑开挖后不设警示灯 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | A.B.C.E |
| 9 |  |  | 深孔桩口不采取覆盖措施 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.E.A |
| 10 |  |  | 深孔桩口覆盖物强度不够 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | A.B.C.D. |
| 11 |  |  | 深基坑内支模作业人员不挂安全带 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | B.C.D |
| 12 |  |  | 支模作业面为设置护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 13 |  |  | 人员上下爬梯 时身背和手拿重物 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 14 |  |  | 通往作业面无爬梯，人员攀登脚手架上下 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 15 |  | 三、混凝土地面以上施工 | 搭设马道不设护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 16 |  |  | 马道转角处跳板铺设不足形成孔洞 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 17 |  |  | 马道周边不设立网或出现孔洞 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.B.C.E |
| 18 |  | 1、支模拆模 | 作业人员攀登脚手架上下 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | B.C.E.A |
| 19 |  |  | 支模作业面临边无防护栏杆 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 20 |  |  | 高处作业人员不挂安全带 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 21 |  |  | 支模作业人员高处在支模架上行走 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.C.D |
| 22 |  |  | 支模作业未设置外护立网 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 23 |  |  | 作业人员站在未固定的跳板上作业 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 24 |  |  | 作业人员站在搭接不足安全要求的跳板上作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 25 |  |  | 作业人员到探头板上作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 26 |  |  | 上料平台无护栏，作业人员接材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 27 |  |  | 吊运材料碰撞作业人员 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | A.B.C.D |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 28 | 高处坠落 | 1、支模拆模 | 高处人员在未固定的木方上行走 | 6 | 3 | 3 | 54 | 2 | A.B.C.D.E |
| 29 |  |  | 高处人力提升材料工具时失稳 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | B.C.D.E |
| 30 |  |  | 混凝土 浇注人员高处不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 31 |  |  | 拆模人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 32 |  |  | 拆模人员用力过大操作 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 33 |  |  | 混凝土楼梯拆模后不设临时扶手 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 34 |  |  | 拆模后设备预留口未采取围栏防护 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 35 |  |  | 拆模后电梯口未采取围栏防护 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.C.D |
| 36 |  |  | 拆模后各种管线口未覆盖防护 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 37 |  |  | 各种孔洞防护材料强度不够 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | A.B.C.D |
| 38 |  |  | 屋面作业临边未采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 39 |  | 2、厂房内安装 | 使用梯子角度过大梯子倾斜倒地 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | A.B.C.D.E |
| 40 |  |  | 作业人员在结构梁上行走无生命线 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 41 |  |  | 作业人员攀爬斜梁 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 42 |  |  | 作业人员组对结构未挂好安全带手扶活动构件 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 43 |  |  | 作业平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 44 |  |  | 孔洞边进行安装作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 45 |  |  | 人力在上料口提升材料探身过大 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 46 |  |  | 搭设临时平台不稳固倾斜晃动 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.C.D |
| 47 |  |  | 拆除孔洞防护措施后未及时恢复 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 48 |  |  | 跳板不固定人员在上面作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 49 |  |  | 在探头板上作业 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.C.D |
| 50 |  | 3、外墙砌筑附件安装和装饰 | 不挂安全带在窗台上或横梁上作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 51 |  |  | 脚手架 作业层面无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 52 |  |  | 跳板不固定人员在上面作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 53 |  |  | 使用 不合格的吊兰作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 54 |  |  | 人员在吊兰内无安全绳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 55 |  |  | 人员在吊兰内有安全绳不系挂 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 56 |  |  | 手动压葫芦失灵保险锁失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 57 |  |  | 升降吊兰两边操作不协调吊兰倾覆 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 58 | 高处坠落 | 3、外墙砌筑附件安装和装饰 | 作业人员攀爬 脚手架上下 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 59 |  |  | 蜘蛛人作业固定点不采取防磨损措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 60 |  |  | 吊兰固定点不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 61 |  |  | 吊兰作业安全绳固定点不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 62 |  |  | 吊兰、蜘蛛人作业安全绳质量低劣 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 63 |  | 4、塔吊维修 | 在塔吊上进行维护、维修作业不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 64 |  |  | 在塔吊上进行检、维修作业重心失稳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 65 |  | 5、网架安装 | 高处作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 66 |  |  | 荷载设计时未考虑冬季雪积存重量 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 67 |  |  | 结构计算模型计算过程错误 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D.E |
| 68 |  |  | 节点设计不合理 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 69 |  |  | 不设置人员上下的爬梯 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 70 |  |  | 设置的爬梯不符合规范要求 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.E |
| 71 |  |  | 人员接构件探身过大失稳 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 72 |  |  | 网架屋面板安装作业临边无防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 73 |  |  | 网架屋面板安装作业人员在边缘行走 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 74 |  |  | 屋面安装作业人员不穿防滑鞋 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 75 |  |  | 人员上下梯子时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 76 |  |  | 网架及屋面安装作业不设安全绳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 77 |  | 四、装置钢结构安装 | 钢柱安装时作业人员爬柱子摘钩捕挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 78 |  |  | 通往柱顶的梯子不牢固 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 79 |  |  | 横梁安装时作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 80 |  |  | 横梁安装作业人员手扶未固定的钢梁 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 81 |  |  | 在操作平台上不挂安全带探身过大接构件 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 82 |  |  | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 83 |  |  | 高处作业搭设临时操作平台不规范 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 84 |  |  | 无挂安全带位置或部位 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 85 |  |  | 无人员上下的爬梯 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 86 |  |  | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | B.C.D.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 87 | 高处坠落 | 四、装置钢结构安装 | 脚手架搭设不稳固坍塌 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 88 |  |  | 作业人员攀爬钢结构上下或到作业位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 89 |  |  | 吊装的构件撞击高处操作人员 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 90 |  |  | 吊装 指挥人员站在钢梁上指挥 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 91 |  |  | 作业人员站在钢梁上接构件 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 92 |  |  | 多人在较小的操作平台上作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 93 |  |  | 作业人员在较窄钢梁上行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 94 |  |  | 高处作业人员互相打闹 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.B.C.D. |
| 95 |  |  | 在铺设不牢固的钢格板上行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 96 |  |  | 钢格板铺设后不进行固定 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 97 |  |  | 临时拆除钢格板不进行恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 98 |  |  | 在结构的临边处作业不采取防护措施 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | A.B.C.D |
| 99 |  |  | 钢结构平台临边不安装护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 100 |  |  | 踏步、缓台安装护栏安装不及时 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 101 |  |  | 爬梯过长无供人员休息的缓台 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | B.C.D.E |
| 102 |  |  | 踏步、缓台板焊接不牢固 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 103 |  |  | 踏步缓台钢格板、花纹板铺设不及时或不牢固 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 104 |  |  | 预留孔洞不采取有效防护措施 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 105 |  |  | 设备预留口和管线预留口防护措施强度不足 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 106 |  |  | 孔洞防护措施临时被拆除后未及时恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 107 |  |  | 人员高处行走不注意脚下情况 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 108 |  |  | 人力在高处临边位置提升材料探身过大 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 109 |  |  | 高处在钢梁上搬运较重材料行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 110 |  |  | 作业人员在浮放的构件上行走 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 111 |  |  | 在非起重工、架子工搭设的操作平台上作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 112 |  |  | 在未固定好的跳板上作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 113 |  |  | 在未采取防护措施的孔洞边或临边位置摔倒 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | A.B.C.D. |
| 114 |  | 五、装置设备安装 | 作业人员从侧面的临边位置接设备和材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 115 |  |  | 设备就位后形成的余留孔洞未及时覆盖 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 116 |  |  | 作业人员到设备顶部作业不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 117 | 高处坠落 | 五、装置设备安装 | 多人在设备顶部作业或在较小的操作平台上操作 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 118 |  |  | 作业人员站在设备上随同设备吊装 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 119 |  |  | 梯子搭在圆滑的设备顶部作业 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.D.E |
| 120 |  |  | 设备碰撞作业人员 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 121 |  | 六、工艺管线安装 | 高处组对管线人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 122 |  |  | 高处焊接人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 123 |  |  | 窜管人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 124 |  |  | 窜管 人员和组对管线人员站在危险位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 125 |  |  | 脚手架或临时操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 126 |  |  | 拆除孔洞防护措施未及时恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 127 |  |  | 拆除钢格板未及时恢复和固定 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 128 |  |  | 站在管线上工作 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 129 |  |  | 工艺管线安装未满挂安全网 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 130 |  |  | 攀爬工艺管线上下或移动位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 131 |  |  | 无供作业人员上下的爬梯或通道 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 132 |  |  | 攀爬钢结构上下或移动位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 133 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 134 |  |  | 人力在高处临边位置提升管材探身过大 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 135 |  | 七、管廊结构安装 | 钢柱安装时作业人员爬柱子摘钩捕挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 136 |  |  | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 137 |  |  | 通往柱顶的梯子不牢固 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 138 |  |  | 钢梁安装时作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 139 |  |  | 梁安装作业人员手扶未固定的钢梁 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.D |
| 140 |  |  | 在操作平台上不挂安全带探身过大接构件 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.D |
| 141 |  |  | 操作平台脚手架无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 142 |  |  | 无人员上下的爬梯 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 143 |  |  | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 144 |  |  | 作业人员攀爬管廊结构上下或到作业位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 145 |  |  | 吊装的构件撞击高处操作人员 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 146 |  |  | 作业人员站在钢梁上接构件 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 147 | 高处坠落 | 七、管廊结构安装 | 多人在较小的操作平台上作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 148 |  |  | 作业人员在较窄钢梁上行走 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 149 |  |  | 在结构的临边处作业不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 150 |  |  | 钢梯安装不及时 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 151 |  |  | 临时爬梯固定不牢固 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 152 |  |  | 人员高处行走不注意脚下情况 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.C.D |
| 153 |  |  | 人力在高处临边位置提升材料探身过大 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 154 |  |  | 高处在钢梁上搬运较重材料行走 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.D |
| 155 |  |  | 作业人员在浮放的构件上行走 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 156 |  |  | 在非起重工、架子工搭设的操作平台上作业 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.D.E |
| 157 |  |  | 在未固定好的跳板上作业 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.E |
| 158 |  | 八、管廊工艺管线安装 | 高处组对管线人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 159 |  |  | 高处焊接人员不挂安全带 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.E |
| 160 |  |  | 窜管人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 161 |  |  | 吊车窜管碰撞接应作业人员 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 162 |  |  | 窜管 人员和组对管线人员站在危险位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 163 |  |  | 脚手架或临时操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 164 |  |  | 拆除孔洞防护措施未及时恢复 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 165 |  |  | 拆除钢格板未及时恢复和固定 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 166 |  |  | 站在管线上工作 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 167 |  |  | 站在阀门转轮上工作 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 168 |  |  | 攀爬工艺管线上下或移动位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 169 |  |  | 无供作业人员上下的爬梯或通道 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 170 |  |  | 脚手架搭设不稳固坍塌 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 171 |  |  | 攀爬钢结构上下或移动位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 172 |  |  | 人力在高处临边位置提升管材探身过大、失稳 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 173 |  |  | 在未固定的钢管上行走 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 174 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 175 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 176 | 高处坠落 | 九、高塔安装 | 塔周围操作平台无护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 177 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 178 |  |  | 塔组对时碰撞作业人员 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 179 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 180 |  |  | 作业人员摘钩时不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 181 |  |  | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 182 |  |  | 作业人员被钢索碰撞 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 183 |  | 十、附塔管线塔平台安装 | 操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 184 |  |  | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 185 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 186 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 187 |  |  | 作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 188 |  |  | 脚手架搭设不稳固坍塌 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 189 |  |  | 摘钩人员乘坐吊筐不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 190 |  |  | 塔身无爬梯人员借助吊车的臂杆攀爬至作业点 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 191 |  | 十一、储罐安装 | 搭设的操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 192 |  |  | 高处组对及作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 193 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 194 |  |  | 采用较细的钢筋做爬梯不稳固 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 195 |  |  | 搭设简易架无护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 196 |  |  | 脚手架搭设不稳固坍塌 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 197 |  |  | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 198 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 199 |  |  | 人力在高处临边位置提升材料探身过大、失稳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 200 |  |  | 采用的挂架焊接点不牢固 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.B.C.D. |
| 201 |  |  | 吊装的构件撞击高处操作人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | B.C.D |
| 202 |  |  | 探身过大接应材料或钢板 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.C.D |
| 203 |  |  | 球罐单块球皮未设置缆风绳倒塌 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.B.C.D |
| 204 |  |  | 拆除脚手架或操作平台违反程序 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.B.C.D |
| 205 |  |  | 在未固定的跳板上面作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 206 |  |  | 拆除涨圈、模具作业人员被撞击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 207 | 高处坠落 | 十二、防腐保温 | 高处作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 208 |  |  | 在未铺设跳板位置作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 209 |  |  | 脚手架搭设不稳固坍塌 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 210 |  |  | 搭设的操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 211 |  |  | 探身过大接应材料或保温铁皮 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 212 |  |  | 跳板不固定人员在上面作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 213 |  |  | 脚手架铺设单块跳板 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 214 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 215 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 216 |  |  | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 217 |  |  | 站在管线上工作 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 218 |  |  | 站在阀门转轮上工作 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 219 |  |  | 作业人员站在圆形设备上部作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 220 |  | 十三、探伤透视、热处理作业 | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 221 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 222 |  |  | 搭设的操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 223 |  |  | 在未搭设操作平台未铺设跳板位置作业 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 224 |  |  | 作业人员不观察脚下走有孔洞位置或通道 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 225 |  |  | 通道钢格板固定不牢固或无护栏 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 226 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 227 |  | 十四、电气设备、槽板、电缆安装、设备调试 | 高处作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 228 |  |  | 使用梯子角度过大梯子倾斜倒地 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.E |
| 229 |  |  | 作业人员沿顺槽板作业不挂安全带槽板折弯 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | B.C.E.A |
| 230 |  |  | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 231 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 232 |  |  | 搭设的操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 233 |  |  | 在未搭设操作平台未铺设跳板位置作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 234 |  |  | 在管线或钢结构梁上行走 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 235 |  |  | 作业人员站在设备上随同设备吊装 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 236 |  |  | 作业人员被设备、电缆等碰撞 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 237 | 高处坠落 | 十五、自动化仪表 、槽板安装、调试 | 高处作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 238 |  |  | 使用梯子角度过大梯子倾斜倒地 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | B.C.D |
| 239 |  |  | 作业人员沿顺槽板作业不挂安全带槽板折弯 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.C.D |
| 240 |  |  | 作业人员攀爬脚手架上下 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 241 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 242 |  |  | 搭设的操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 243 |  |  | 在未搭设操作平台未铺设跳板位置作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 244 |  |  | 在管线或钢结构梁上行走 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 245 |  | 十六、固定厂房、车间内预制、制作天车检修维修 | 作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 246 |  |  | 站在横梁边缘上作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 247 |  |  | 临时操作平台无护栏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 248 |  |  | 临时操作平台不牢固 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 249 |  |  | 作业人员在检修其他人员启动 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 250 |  | 十七、金属设备内及有限空间作业 | 作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 251 |  |  | 站在横梁边缘上作业 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 252 |  |  | 孔洞不能及时覆盖 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | B.C.D |
| 253 |  |  | 爬梯设置过长无供人员休息的缓台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 254 |  |  | 作业人员不观察脚下移动位置 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 255 |  |  | 人员上下爬梯时身背和手拿重物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 256 |  | 十八、塔吊安装、拆除 | 作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 257 |  |  | 作业人员被吊装构件碰撞 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 258 |  |  | 人员上下时身背重物或手拿较重工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 259 |  |  | 高处移动位置时失稳 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 260 |  | 十九、吹扫试压、试车 | 加、拆盲板作业人员不挂安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 261 |  |  | 加、拆盲板作业不搭设操作平台 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 262 |  |  | 开关阀门人员不挂安全带操作 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 263 |  |  | 开关阀门位置不搭设操作平台 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | A.B.C.D.E |
| 264 |  |  | 观察压力表位置不搭设操作平台 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | B.C.D.E |
| 265 |  |  | 查漏人员不挂安全带作业 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.E |
| 266 |  |  | 查漏人员在管线上行走 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 267 | 物体打击 | 二十、施工准备 | 登高作业人员操作时构件、工具掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 268 |  |  | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.D. |
| 269 |  |  | 无关人员经过作业点下方 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | B.C.D |
| 270 |  |  | 吊运构件掉落 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.C.D |
| 271 |  |  | 拆除构件掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 272 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 273 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 6 | 3 | 15 | 270 | 3 | A.B.C.D |
| 274 |  |  | 作业人员碰落构件或剩余材料 | 6 | 3 | 15 | 270 | 3 | A.B.C.D.E |
| 275 |  |  | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 276 |  |  | 工具不放置在工具袋内 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 277 |  |  | 沟边、基坑边放置的不稳固管材滚落到沟内 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 278 |  |  | 作业人员在沟内上面人员往沟内投掷构件材料 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 279 |  | 二十一、支模拆模 、孔桩、地下管道施工 | 登高作业人员操作时构件、工具掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 280 |  |  | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 281 |  |  | 吊运构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 282 |  |  | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.E |
| 283 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D. |
| 284 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 285 |  |  | 作业人员碰落构件或剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 286 |  |  | 工具不放置在工具袋内 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 287 |  |  | 提升绳索断开 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 288 |  |  | 工具不拴安全绳 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 289 |  |  | 作业人员在沟内上面人力往沟内投掷构件材料 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 290 |  |  | 沟边、基坑边放置的不稳固管材滚落到沟内 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | A.B.C.D |
| 291 |  |  | 孔桩边材料掉入孔桩内 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | A.B.C.D.E |
| 292 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.C.D |
| 293 |  |  | 交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 294 |  |  | 塌方引起基坑边堆放材料滚落到沟内和基坑内 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.B.C.D |
| 295 |  |  | 混凝土模架倒塌材料滚落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.B.C.D.E |
| 296 |  | 二十二、钢结构安 | 高处作业人员操作时构件、工具掉落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 297 | 物体打击 | 二十二、钢结构安装 | 无关人员经过作业点下方 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.E |
| 298 |  |  | 吊运构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 299 |  |  | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 300 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 301 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 302 |  |  | 高大结构安装不挂安全网 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 303 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 304 |  |  | 工具不放置在工具袋内 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 305 |  |  | 上下交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4 | B.C.D |
| 306 |  |  | 组对结构的楔子、卡具高处掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 307 |  | 二十三、工艺管线安装 | 高处作业人员操作时构件、工具掉落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.D |
| 308 |  |  | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 309 |  |  | 无关人员经过作业点下方 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 310 |  |  | 吊运构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D.E |
| 311 |  |  | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.E |
| 312 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 313 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 314 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 315 |  |  | 工具不放置在工具袋内 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 316 |  |  | 提升材料绳索断开 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | B.C.D.E |
| 317 |  |  | 作业点下方不设安全网 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 318 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 319 |  |  | 上下交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 320 |  | 二十四、设备安装 高塔、塔吊安装与拆除、冷箱、压缩机、储罐、球罐、锅炉、裂解炉等 | 高处作业人员操作时构件、工具掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 321 |  |  | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 322 |  |  | 吊运构件、材料掉落散落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | A.C.D |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 323 | 物体打击 | 二十四、设备安装 高塔、塔吊安装与拆除、冷箱、压缩机、储罐、球罐、锅炉、裂解炉等 | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 324 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 325 |  |  | 剩余材料放置在结构梁上 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 326 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 327 |  |  | 工具不放置在工具袋内 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 328 |  |  | 提升材料绳索断开 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.D.E |
| 329 |  |  | 作业点下方不设安全网 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 330 |  |  | 上下交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 331 |  |  | 组对钢板、球皮、塔的楔子、卡具高处掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 332 |  |  | 安装设备的螺栓高处掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 333 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 334 |  | 二十五、吹扫试压 | 加、拆盲板作业人员工件、工具掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 335 |  |  | 加、拆盲板作业人员高处望地面抛掷构件和工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 336 |  |  | 开关阀门人员工具掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 337 |  |  | 查漏人员工具从高处往地面抛掷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 338 |  | 二十六、防腐保温 、防水施工 | 高处作业人员操作时构件、铁皮、工具掉落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 339 |  |  | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 340 |  |  | 无关人员闯入作业点下方 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 341 |  |  | 吊运的构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 342 |  |  | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 343 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 344 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 345 |  |  | 工具不放置在工具袋内 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.D.E |
| 346 |  |  | 提升材料绳索断开 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | B.C.D.E |
| 347 |  |  | 上下交叉作业不采取隔挡措施 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 348 |  |  | 屋面上往地面抛掷剩余材料 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D |
| 349 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 350 |  | 二十七、网架安装 | 高处作业人员操作时构件、工具掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 351 |  |  | 作业场所未设警戒线和监护人脱岗 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 352 |  |  | 无关人员闯入作业点下方 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.E |

| 序号 | 事故类别 | 作业活动 | 潜在危害因素 | 风险评价 LEC=D |  |  |  |  | 控制措施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 危害等级 |  |
| 353 | 物体打击 | 二十七、网架安装 | 吊运构件、材料掉落散落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.E.A |
| 354 |  |  | 高处往地面抛掷材料、工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 355 |  |  | 剩余材料放置在作业平台边缘 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D |
| 356 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.C.D |
| 357 |  |  | 作业人员碰落剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 358 |  |  | 提升材料绳索断开 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | A.B.C.D |
| 359 |  |  | 作业点下方不设安全网 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 360 |  | 二十八、高塔、储罐有限空间内塔内件安装作业 | 作业人员工具掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 361 |  |  | 高处工件掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 362 |  |  | 交叉作业无法采取隔挡措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D.E |
| 363 |  |  | 从人孔往外抛掷工具或剩余材料 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.E |
| 364 |  |  | 人员进出通道不采取防护措施 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 365 |  | 二十九、电气设备 、槽板、电缆安装与调试 | 高处作业人员工具、材料掉落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.D.E |
| 366 |  |  | 使用梯子角度过大梯子倾斜倒地 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | B.C.D.E |
| 367 |  |  | 作业人员高处往地面抛掷材料工具 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.E |
| 368 |  |  | 槽板、支架安装不牢固脱落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.B.C.E |
| 369 |  |  | 高处浮放材料震动掉下 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.E.A |
| 370 |  | 三十、自动化仪表 、槽板安装与调试 | 高处作业人员工具、材料掉落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 371 |  |  | 使用梯子角度过大梯子倾斜倒地 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | B.C.D |
| 372 |  |  | 作业人员高处往地面抛掷材料工具 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | A.C.D |
| 373 |  |  | 槽板、支架安装不牢固脱落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D. |
| 374 | 触电 | 三十一、施工准备 、施工机械设备电气装置部分检修 | 使用临时用电设备未安装漏电保护器 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | B.C.D |
| 375 |  |  | 使用强度不高的民用插座 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.C.D |
| 376 |  |  | 用电设备无插头用裸露的导线直接插入插座 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 377 |  |  | 刀闸接用电设备、停送电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | A.B.C.D |
| 378 |  |  | 电缆接头在水中浸泡 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | A.B.C.D.E |
| 379 |  |  | 电缆、电线接头不使用防水包布 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | B.C.D.E |
| 380 |  |  | 电缆线接头包扎不严密 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | B.C.D.E |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846235004000010104