第二届全国技能大赛江苏选拔赛

电工项目理论参考题库

2023年5月

2023年5月30日

一、单项选择题

1、职业道德是社会主义（   ）的重要组成部分。

A.思想体系    B.社会体系    C.法制体系      D.道德体系

2、职业道德是一种（   ）的约束机制。

A.强制性     B.非强制性     C.随意性      D.自发性

3、职业道德的内容包括：职业道德意识、职业道德行为规范和（   ）。

A.职业守则    B.道德规范    C.思想行为     D.意识规范

4、社会主义职业道德的基本原则是（   ）。

A.共产主义   B.集团主义     C.集体主义    D.全心全意为人民服务

5、（   ）是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

A.组织    B.文化    C.制度    D.环境

6、下列事项中，（   ）属于办事公道。

A.顾全大局，一切听从上级    B.大公无私，拒绝亲戚求助

C.知人善任，努力培养知己    D.坚持原则，不计个人得失

7、精益生产是适用于制造企业的组织管理方法。以“人”为中心，以“简化”为手段， 以（   ）为最终目标。

A.尽善尽美   B.优质高产    C.技术水平    D.经济效益

8、电工班组完成一个阶段的质量活动课题，成果报告包括课题活动的（   ）全部内容。

A.计划→实施→检查→总结    B.计划→检查→实施→总结

C.计划→检查→总结→实施    D.检查→计划→实施→总结

9、电工班组主要是为生产服务的，活动课题一般都需要围绕提高（   ）保证设备正常运转而提出的。

A.经济效益    B.产品质量    C.产品数量    D.技术水平

10、修理工作中，要按照设备（   ）进行修复，严格把握修理的质量关，不得降低设备原有的性能。

A.原始数据和精度要求    B.损坏程度

C.运转情况          D.维修工艺要求

11、ISO9000 族标准包括质量术语标准、（   ）和 ISO9000 系列标准。

A.技术标准        B.术语标准        C.质量标准        D.质量技术标准

12、ISO9000 族标准中，（   ）系列是支持性标准，是保证质量要求的实施指南。

A.ISO9003        B.ISO9002        C.ISO9001        D.ISO10000

13、ISO9000 族标准中，（   ）是指导性标准。

A.ISO9000-1        B.ISO9001~ISO9003        C.ISO9004-1        D.ISO9008-1

14、ISO9000 族标准与 TQC 的差别在于：ISO9000 族标准是从（   ）立场上所规定的质量保证。

A.设计者        B.采购者        C.供应者        D.操作者

15、根据基础和专业理论知识，运用准确的语言对学员讲解、叙述设备工作原理，说明任务和操作内容完成这些工作的程序、组织和操作方法称之为（   ）教学法。

A.示范教学法        B.现场讲授        C.课堂讲授        D.技能指导

16、（   ）是约定俗成的大家共同遵循的行为准则。

A.社会公德        B.社会责任        C.社会文化        D.社会价值

17、（   ）具有效率高、责任感强、守纪律但做事比较保守的典型特征。

A.实干者        B.协调者        C.冒进者        D.创新者

18、（   ）主要是指满足员工的精神世界需求，形成企业凝聚力与和谐的企业环境。

A.岗位文化的价值特征        B.岗位文化的品牌特征

C.岗位文化的人文特征        D.岗位文化的禁忌特征

19、我们将人们在进行职业活动的过程中，一切符合职业要求的心理意识、行为准则和行 为规范的总和称之为（   ）。

A.职业道德        B.职业技能        C.职业行为        D.职业意识

20、我国最早对于工匠质量管理的规定是（   ）。

A.商税则例        B.物勒工名        C.官山海法令        D.四民分业

21、（   ）是工匠精神的延伸。

A.职业素养        B.精益求精        C.创造创新        D.爱岗敬业

22、工匠精神的核心思想是（   ）。

A.品质        B.意识        C.价值观        D.责任心

23、工匠精神的本质是（   ）。

A.爱岗敬业        B.勤奋踏实        C.责任心        D.精益求精

24、我国机电产品的电气安全认证制度为（   ）。

A.CQC        B.CE        C.CCC        D.ABC

25、劳动的双重含义决定了从业人员全新的（   ）和职业道德观念。

A.精神文明        B.思想境界        C.劳动态度        D.整体素质

26、当低压电气发生火灾时，首先应做的是（   ）。

A.迅速设法切断电源                   B.迅速离开现场去报告领导

C.迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火  D.用水浇灭

27、特种作业人员必须年满（   ）周岁。

A.16        B.18        C.20        D.22

28、（   ）可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。

A.绝缘手套        B.绝缘鞋        C.绝缘棒        D.金属棒

29、为了防止跨步电压对人体造成伤害，要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道的 最小距离不应小于（   ）米。

A.2        B.3        C.4        D.5

30、保护线（接地或接零线）的颜色按标准应采用（   ）。

A.红色        B.蓝色        C.黄绿双色        D.任意色

31、雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电，应使用（   ），并戴绝缘手套。

A.声光验电器        B.高压声光验电器

C.雨雪型验电器     D.高压验电棒

32、高压试验不得少于两人，试验负责人应由（   ）担任。

A.有试验资质人员        B.工作负责人        C.班长        D.有经验的人员

33、触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是（   ） 。

A.左侧卧位        B.右侧卧位        C.仰卧位        D.俯卧位

34、10kV 绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（   ）m。

A.0.4        B.0.5        C.0.7        D.0.8

35、当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火；但当电源无法切断时，只能带电灭火。 如果 500V 低压配电柜出现此情况，那么可选用的灭火器是（   ）。

A.泡沫灭火器           B.二氧化碳灭火器

C.水基式灭火器         D.卤代烷灭火器

36、电流对人体的热效应造成的伤害是（   ）。

A.电烧伤        B.电烙印        C.皮肤金属化        D.皮肤腐烂

37、带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并采取（   ）保护。

A.防感应电措施        B.绝缘隔离措施        C.有色眼镜防护措施        D.消弧措施

38、高压配电线路不得进行（   ）作业。

A.中间电位        B.等电位        C.地电位        D.带电

39、电工作业中，保险绳的使用应（   ）。

A.高挂低用        B.低挂高用        C.保证省电        D.保证省钱

40、“禁止合闸，有人工作”的标志牌应制作为 （   ）。

A.红底白字        B.白底红字        C.白底绿字        D.红底黄字

41、当电气设备发生接地故障，接地电流通过接地体向大地流散，若人在接地短路点周围 行走，其两脚间的电位差引起的触电叫（   ）触电。

A.单相        B.跨步电压        C.感应电        D.直接

42、PE线或PEN线上除工作接地外，其他接地点的再次接地称为（   ）接地。

A.直接        B.间接        C.重复        D.保护

43、下列材料中，导电性能最好的是（   ）。

A.铝        B.铜        C.铁        D.玻璃

44、国家标准规定，凡（   ）KW 以上的三相交流异步电动机均采用三角形接法。

A.3        B.4        C.7.5        D.10

45、电力系统负载大部分是感性负载，常采用（   ）的方法提高电力系统的功率因数。

A.串联电容补偿        B.并联电容补偿        C.串联电感        D.并联电感

46、RLC 并联电路在频率 f0 时发生谐振，当频率增加 1 倍时，电路呈（   ）状态。

A.电阻性        B.电感性        C.电容性        D.谐振

47、下列被测物理量适用于使用红外传感器进行测量的是（   ）。

A.压力        B.力矩        C.温度        D.厚度

48、P 型半导体是在本征半导体中加入微量的（   ）元素构成的。

A.三价        B.四价        C.五价        D.六价

49、稳压二极管的正常工作状态是（   ）。

A.导通状态        B.截止状态        C.反向击穿状态        D.任意状态

50、用万用表检测某二极管时，发现其正、反电阻均约等于 1KΩ，说明该二极管（   ）。

A.已经击穿        B.完好状态        C.内部老化不通        D.无法判断好坏

51、若使三极管具有电流放大能力，必须满足的外部条件是（   ）。

A.发射结正偏、集电结正偏     B.发射结反偏、集电结反偏

C.发射结正偏、集电结反偏     D.发射结反偏、集电结正偏

52、分立元件基本放大电路中，经过晶体管的信号（   ）。

A.有直流成分        B.有交流成分        C.有交直流成分        D.没有交直流成分

53、分压式偏置的共发射极放大电路中，若 VB  点电位过高，电路易出现（   ）。

A.截止失真        B.饱和失真        C.晶体管被烧损        D.没有放大作用

54、射极输出器的输出电阻越小，说明该电路的（   ）。

A.带负载能力越强           B.带负载能力越差

C.前级或信号源负荷越轻    D.电压放大倍数越大

55、功放电路易出现的失真现象是（   ）。

A.饱和失真        B.截止失真        C.交越失真        D.噪声

56、射极输出器是典型的（   ）电路。

A.电流串联负反馈        B.电压并联负反馈

C.电压串联负反馈        D.电流并联正反馈。

57、在分析运放电路时，常用到理想运放的两个重要结论是（   ）。

A.虚短与虚地        B.虚断与虚短        C.断路与短路        D.虚短与短路

58、集成运放一般工作在两个区域，分别是（   ）区域。

A.正反馈与负反馈        B.线性与非线性        C.虚断和虚短        D.虚短与断路

59、在一个闭合电路中，负载从电源获得最大功率的条件是两者（   ）。

A.阻抗匹配        B.阻抗相等        C.阻抗接近 0        D 、阻抗接近∞

60、要使输出阻抗减小，输入阻抗增大，应采用（   ）类型的放大电路。

A.电压串联负反馈        B.电压并联负反馈

C.电流并联负反馈        D.电流串联负反馈

61、NPN、PNP 三极管用作放大器时，其发射结（   ）。

A.均承受反向电压                 B.均承受正向电压

C.仅 NPN 管承受反向电压          D.仅 PNP 管承受反向电压

62、对于放大电路，所谓开环是指放大电路（   ）。

A.无信号源        B.无反馈通路        C.无电源        D.无负载

63、对于放大电路，所谓闭环反馈是指放大电路（   ）。

A.接入信号源内阻        B.存在反馈通路        C.接入电源        D.接入负载

64、鉴相器是将两个信号的（   ）变成电压的过程。

A.频率差        B.相位差        C.振幅差        D.极性差

65、电阻与电感元件并联的单相交流电路中，若它们的电流有效值分别为 3A 和 4A，则它们的总电流有效值为（   ）。

A.7 A        B.6 A        C.5 A        D.4 A

66、在自动控制系统的输入量不变的情况下引入反馈后，（   ）说明系统引入的是负反馈。

A.输入量增大        B.输出量增大        C.输入量减小        D.输出量减小

67、下列几种 TTL 电路中，其输出端可实现“线与”功能的电路是（   ）。

A.或非门        B.与非门        C.异或门        D.OC 门

68、下列逻辑运算中结果正确的是（   ）。

A.1&0=1        B.0&1=1        C.1＋0=0        D.1＋1=1

69、在门电路中，当决定一个事件的条件全部具备，事件才发生，该关系为（   ）。

A.与逻辑        B.或逻辑        C.非逻辑        D.逻辑加

70、下列十进制数与二进制数转换结果正确的是（   ）。

A.（8）10=（110）2      B.（4）10=（1000）2

C.（10）10=（1100）2    D.（9）10=（1001）2

71、对 CMOS 与非门电路，其多余输入端的正确处理方法是（   ）。

A.通过大电阻接地（>1.5KΩ）    B.悬空

C.通过小电阻接地（<1KΩ）      D.通过电阻接 VCC

72、一个数据选择器的地址输入端有3个时，最多可以有（   ）个数据信号输出。

A.4    B.6     C.8      D.16

73、十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（   ）个。

A.2        B.4        C.8        D.16

74、能够输出多种信号波形的信号发生器是（ ）。

A.锁相频率合成信号源    B.函数信号发生器C.正弦波形发生器 D.脉冲发生器

75、某频率计测得信号频率值为 0.05210MHZ，则其有效数字（  ）。

A.6 位        B. 5 位        C. 4 位        D. 3 位

76、N 型半导体是在本征半导体中加入微量的（   ）元素构成的。

A.三价      B.四价        C.五价            D.六价

77、用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕 2  圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为（   ）A。

A.2        B.3        C.6        D.12

78、站在高压电线上的小鸟不会触电的原因是（   ）。

A.小鸟是绝缘体，所以不会触电  B.高压线外面包有一层绝缘层

C.小鸟的适应性强，耐高压      D.小鸟只停在一根电线上，两爪间的电压很小

79、电路就是电流通过的路径，主要由电源、（   ）、连接导线和辅助器件所组成。

A.电器        B.开关        C.元件        D.负载

80、用指针式万用表对三极管进行简易测试时，万用表的选择开关应置于欧姆挡R（   ）、R×1k 挡进行测量。

A.×0.1        B.×10        C.×100        D.×10k

81、（   ）是一种敏感元件，其特点是电阻值随温度的变化而有明显的变化。

A.热敏电阻        B.热电阻        C.热电偶        D.应变片

82、下列选项中，（   ）不是串联电路的特点。

A.电流处处相同              B.总电压等于各段电压之和

C.总电阻等于各电阻之和     D.各个支路电压相等

83、下面各选项中，（   ）不是并联电路的特点。

A.加在各并联支路两端的电压相等

B.电路内的总电流等于各分支电路的电流之和

C.并联电阻越多，则总电阻越小，且其值小于任一支路的电阻值

D.电流处处相等

84、装配过程中对装配零部件和外构件进行标记，应使其标记处于便于（   ）。如安装插座时，其方向标志或卡口标志位置应向上。

A.标志的方位   B.观察的方位    C.统一的方位     D.规定的方位

85、整机安装的基本要求有：保证导通与绝缘的电器性能，保证机械强度，保证（   ）。

A.装配的要求    B.散热的要求    C.传热的要求    D.性能的要求

86、对已判断为损坏的元器件，可先行将引线（   ），再行拆除。这样可减少其他损伤的可能性，保护印刷电路板上的焊盘。

A.焊掉    B.拔掉    C.裁掉     D.剪断

87、如果晶体二极管的正、反向电阻都很大，则该晶体二极管（   ） 。

A.正常    B.已被击穿    C.内部断路    D.内部短路

88、用万用表测二极管的正、反向电阻来判断二极管的好坏，好的二极管应为（   ）。

A.正、反向电阻相等              B.正向电阻大，反向电阻小

C.反向电阻比正向电阻大很多倍    D.正、反向电阻都等于无穷大

89、当外加偏置电压不变时，若工作温度升高，二极管的正向导通电流将（   ）。

A.增大    B.减小     C.不变     D.不确定

90、某放大电路中三极管的三个管脚的电位分别为 6V、5.3V、12V，则对应该管的管脚排列依次是（   ）。

A.e，b，c    B.b，e，c    C.b，c，e    D.c，b，e

91、三极管工作在放大区，三个电极的电位分别是 6V、12V 和 6.7V，则此三极管是（   ）。

A.PNP 型硅管        B.PNP 型锗管        C.NPN 型锗管        D.NPN 型硅管

92、场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的（   ）。

A.非饱和区    B.饱和区    C.截止区    D.击穿区

93、绝缘栅型场效应管的输入电流（   ）。

A.较大   B.较小    C.为零      D.无法判断

94、正弦电流经过二极管整流后的波形为（   ）。

A.矩形方波     B.等腰三角波    C.正弦半波     D.仍为正弦波

95、若某一五色环电阻正确的颜色标注顺序为：绿、棕、黑、金、棕，则该电阻的阻值是（   ）。

A.5.1Ω    B.51Ω     C.510Ω     D.5.1KΩ

96、电容器上标识是474J，该电容器的电容值是（   ）。

A.474Pf   B.0.47uF    C.0.047 pF    D.0.047uF

97、若某一个色环电感正确的标注颜色顺序为黄、紫、黑、金，则该电感的电感值为（   ）。

A.47H   B. 4.7H   C.47uH    D.4.7uH

98、通常情况下，（   ）参数不能用示波器直接测量。

A.周期    B.频率    C.直流电压    D.直流电流

99、信息处理过程包括了对信息的（   ）。

A.识别、采集、表达、传输     B.采集、存储、加工、传输

C.鉴别、比较、统计、计算     D.获取、选择、计算、存储

100、一般实现电能的输送和变换的电路称为（   ）电路。

A.电子   B.弱电   C.电工    D.数字

101、电容传感器中两极板间的电容量与（   ）无关。

A.极板间相对覆盖的面积         B.极板间的距离

C.电容极板间介质的介电常数    D.极板的厚度

102、压电式传感器目前主要用于测量（   ）。

A.静态的力或压力   B.动态的力或压力    C.速度     D.温度

103、压电式传感器的工作原理是基于（   ）。

A.应变效应     B.电磁效应     C.光电效应     D.压电效应

104、石英晶体在振荡电路中工作时，（   ）产生稳定的振荡输出频率。

A.压电效应与逆压电效应交替作用       B.只有压电效应作用

C.只有逆压电效应作用                 D.不需要连接任何外部器件

105、（   ）传感器不可用于非接触式测量的传感器。

A.电容式        B.热电阻        C.霍尔式        D.光电式

106、热电偶的（   ）数值越大，热电偶输出的热电动势就越大。

A.热端直径                B.热端和冷端的温度

C.热端和冷端的温差        D.热电极的电导率

107、热电偶中产生热电势的条件是（   ）。

A.两热电极材料相同         B.两热电极材料不同

C.两热电极的两端尺寸相同         D.两热电极的两端尺寸不同

108、用热电阻测温时，热电阻在电桥中采用三线制接法的目的是（   ）。

A.接线方便                B.减小引线电阻变化产生的测量误差

C.减小桥路中其它电阻对热电阻的影响    D.减小桥路中电源对热电阻的影响

109、光敏电阻的性能好，灵敏度高，是指给定工作电压下（   ）。

A.暗电阻与亮电阻差值大         B.亮电阻大

C.暗电阻与亮电阻差值小         D.暗电阻大

110、光敏电阻的制作依据是（   ）。

A.外光电效应         B.光电倍增效应

C.内光电效应         D.光生伏特效应

111、在光线作用下，半导体的电导率增加的现象属于（   ）。

A.外光电效应         B.光电发射

C.内光电效应         D.光生伏特效应

112、若要求高精度测量1Ω以下的小电阻，则应选用（   ）进行测量。

A.单臂电        桥B.万用表×1Ω挡        C.毫伏表         D.双臂电桥

113、若测量电感的大小时，则应选用（   ）进行测量。

A.直流单臂电桥         B.直流双臂电桥         C.交流电桥         D.电压表

114、电子测量装置的静电屏蔽必须与屏蔽电路的（   ）基准电位相接。

A.正电位         B.负电位         C.零信号         D.静电

115、一般测温仪由两部分构成，即（   ）部分及主机部分。

A.探头         B.热电偶         C.热敏电阻         D.温度计

116、一般情况，模拟示波器上观察到的波形是由（   ）完成的。

A.灯丝电压         B.偏转系统         C.加速极电压         D.聚焦极电

117、无需区分表笔极性就能测量直流电量的仪表是（   ）仪表。

A.磁电系         B.电磁系         C.静电系         D.电动系

118、热电偶输出的（   ）是从零逐渐上升到相应的温度后不再上升呈平台值。

A.电阻值         B.热电势         C.电压值         D.阻抗值

119、测量轧钢机轧制力时通常选用（   ）进行检测。

A.压力传感器      B.压磁传感器       C.霍尔传感器       D.压电传感器

120、在 80C51 单片机应用系统中，可以作为时钟输出的引脚是（   ）。

A.RXD               B.RST          C.ALE     D.XTAL1

121、在 80C51 单片机的 4 个并行口中，能作为通用 I/O 口和高 8 位地址总线的是（   ）口。

A.P0      B.P1           C.P2        D.P3

122、计算机术语中，所谓CPU是指（   ）。

A.运算器和控制器            B.运算器和存储器

C.输入输出设备              D.控制器和存储器

123、下列四条叙述中，有错误的一条是（   ）。

A.16根地址线的寻址空间可达1MB

B.内存储器的存储单元是按字节编址的

C.CPU 中用于存放地址的寄存器称为地址寄存器

D.地址总线上传送的只能是地址信息

124、MCS-51系列单片机中，若 PSW=18H 时，则当前工作寄存器是（   ）。

A.0组            B.1组              C.2组            D.3 组

125、下列说法错误的是（   ）。

A.同一级别的中断请求按时间的先后顺序响应

B.同一时间同一级别的多中断请求，将形成阻塞，系统无法响应

C.低优先级中断请求不能中断高优先级中断请求，但是高优先级中断请求能中断低优 先级中断请求

D.同级中断不能嵌套

126、MCS-51 系列单片机中，定时器/计数器工作于模式 1 时，其计数器为（   ）。

A.8 位         B.16位         C.14位         D.13位

127、MCS-51系列单片机中，堆栈数据的进出原则是（   ）。

A.先进先出         B.先进后出         C.同进同出         D.只进不出

128、MCS-51 系列单片机开机复位后，CPU 使用的是寄存器第一组的地址范围是（   ）。

A.00H-10H   B.00H-07H    C.10H-1FH   D.08H-0FH

129、若某存储器芯片地址线为12根，那么它的存储容量为（   ）。

A.1KB        B.2KB         C.4KB     D.8KB

130、MCS-51系列单片机的控制串行接口工作方式的寄存器是（   ）。

A.TCON      B.PCON     C.SCON    D.TMOD

131、计算机中最常用的字符信息编码是（   ）。

A.ASCII码         B.BCD码         C.余3码         D.循环码

132、某种存储器芯片是 8KB×4/片，那么它的地址线根数是（   ）。

A.11根         B.12根         C.13根         D.14根

133、在MCS-51单片机系统中，若晶振频率是 12MHz，一个机器周期等于（   ）μs。

A.1        B.1.5        C.2        D.2.5

134、MCS-51 单片机的时钟最高频率是（   ）.

A.2MHz        B.6 MHz        C.8MHz        D.10MHz

135、MCS-51 单片机的（   ）是地址数据复用的。

A.P0        B.P1        C.P2        D.P3

136、对MCS-51 单片机的程序存储器进行读操作，只能使用（   ）。

A.MOV 指令         B.PUSH 指令         C.MOVX 指令         D.MOVC 指令

137、下列说法正确的是（   ）。

A.在MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 IE 寄存器中

B.在MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 TMOD 寄存器中

C.在 MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 IP 寄存器中

D.在MCS－51 单片机系统中，各中断发出的中断请求信号都会标记在 TCON 与SCON寄存器中

138、MCS-51 系列单片机的中断源有（   ）个。

A.5        B.2        C.3        D.6

139、在 MCS-51 单片机中，定时器 T1 时有（   ）种工作模式。

A.1        B.2        C.3        D.4

140、MCS-51 单片机用串行扩展并行 I/O 口时，串行接口工作方式选择（   ）。

A.方式0        B.方式1        C.方式2        D.方式3

141、使用8255芯片可以扩展出的I/O口线是（   ）。

A.16根         B.24根         C.22根         D.32根

142、当8051单片机外扩程序存储器8KB时，需使用（   ）EPROM 2716芯片。

A.2 片         B.3 片         C.4 片         D.5 片

143、MCS-51单片机外扩ROM、RAM和I/O口时，它的数据总线应选择（   ）口。

A.P0        B.P1        C.P2        D.P3

144、MCS-51单片机访问片外数据存储器的寻址方式是（   ）。

A.立即寻址      B.寄存器寻址      C.寄存器间接寻址      D.直接寻址

145、当8031单片机外扩程序存储器32KB时，需使用（   ）EPROM 2764芯片。

A.2 片         B.3 片         C.4 片         D.5 片

146、当计算机使用快速外部设备时，最好使用的输入/输出方式是（   ）。

A.中断         B.条件传送         C.DMA        D.无条件传送

147、80C51复位初始化时未改变 SP 的内容，第一个入栈的单元地址为（   ）。

A.08H        B.80H        C.00H        D.07H

148、51系列单片机有五个中断源，外中断 INT1 的入口地址是（   ）。

A.0003H        B.000BH        C.0013H        D.001BH

149、51系列单片机有五个中断源，定时器T0的中断入口地址是（   ）。

A.0003H        B.000BH        C.0013H        D.001BH

150、可编程控制器不是普通的计算机，它是一种（   ）。

A.单片机       B.微处理器       C.工业现场用计算机       D.微型计算机

151、PLC 控制系统与继电控制系统之间存在元件触点数量、工作方式和（   ）的差异。

A.开发方式     B.工作环境       C.生产效率         D.设备操作方式

152、（   ）是PLC的输出用来控制外部负载的信号。

A.输入继电器         B.输出继电器         C.辅助继电器         D.计数器

153、PLC中专门用来接收外部用户输入的设备，称（   ）继电器。

A.辅助        B.状态        C.输入        D.时间

154、防止对输入脉冲信号产生干扰，宜采用（   ）方式对输入信号进行滤波。

A.降低电压        B.重复计数        C.整形电路        D.高速计数

155、常用的 PLC 程序编写方法有（   ）法。

A.梯形图和功能图      B.图形符号逻辑    C.继电器原理图      D.卡诺图

156、下面不属于 PLC 编程语言的是（   ）。

A.梯形图        B.语句表       C.逻辑功能图        D.程序流程图

157、在PLC的顺序控制程序中采用步进指令方式编程有（   ）等优点。

A.方法简单、规律性强        B.程序不能修改

C.功能性强、专用指令        D.程序不需进行逻辑组合

158、PLC 的功能指令用于数据传送、运算、变换及（   ）等。

A.编写指令语句表        B.编写状态转移图

C.编写梯形图            D.程序控制

159、PLC 将输入信息采入内部，执行（   ）逻辑功能，最后达到控制要求。

A.硬件        B.元件        C.用户程序        D.控制部件

160、PLC的扫描周期与程序的步数、（   ）及所有指令的执行时间有关。

A.辅助继电器        B.计数器       C.计时器        D.时钟频率

161、大型、模块化的 PLC 与小型、整体式的 PLC 相比，其主要优点不包括（   ）。

A.控制规模大点数多        B.通讯功能强大

C.接口数量类型丰富        D.编程语言种类多

162、输出端口为（    ）类型的 PLC，既可控制交流负载又可控制直流负载。

A.继电器        B.晶体管        C.晶体管        D.二极管

163、输出端口为（   ）类型的 PLC，只能用于控制交流负载。

A.继电器        B.双向晶闸管        C.场效应晶体管        D.三极管

164、输出端口为（    ）类型的 PLC，既可用于控制直流负载，也可以用于控制交流负载。

A.继电器        B.双向晶闸管        C.场效应晶体管        D.三极管

165、可编程控制器的（   ）是它的主要技术性能之一。

A.机器型号        B.接线方式        C.输入/输出点数        D.价格

166、HMI 是（   ）的英文缩写。

A.Human Machine Intelligence        B.Human Machine Interface

C.Hand Machine Interface            D.Human Machine Internet

167、PLC 的定时器是（    ）。

A.硬件实现的延时继电器，在外部调节   B.软件实现的延时继电器，在内部调节

C.硬件实现的延时继电器，在内部调节   D.软件实现的延时继电器，在外部调节

168、可编程控制器的梯形图采用（ ）方式工作。

A.并行控制        B.串行控制        C.循环扫描控制        D.连续扫描

169、编写 PLC 程序时，在几个并联回路相串联的情况下，应将并联回路多的放在梯形图的（   ），可以节省指令语句表的条数。

A.左边        B.右边        C.上方        D.下方

170、在 PLC 梯形图编程中，2 个或 2 个以上的触点串联的电路称为（   ）。

A.串联电路        B.并联电路        C.串联电路块        D.并联电路块

171、在 PLC 梯形图编程中，2 个或 2 个以上的触点并联的电路称为（   ）。

A.串联电路        B.并联电路        C.串联电路块        D.并联电路块

172、在PLC梯形图编程中，并联触点块串联指令为（   ）。

A.LD        B.OR        C.ORB        D.ANB

173、在 PLC 梯形图编程中，触点应（   ）。

A.写在垂直线上              B.写在水平线上

C.串在输出继电器后面        D.直接连到右母线上

174、PLC 程序中的 END 指令的用途是（   ）。

A.程序结束，停止运行

B.指令扫描到端点，有故障

C.指令扫描到端点，将进行新的扫描

D.程序结束、停止运行和指令扫描到端点、有故障

175、编写PLC程序时，功能指令的格式是由（   ）组成的。

A.功能编号与操作元件        B.助记符和操作元件

C.标记符与参数              D.助记符与参数

176、在PLC梯形图编程中，传送指令MOV的功能是（   ）。

A.源数据内容传送给目标单元，同时将源数据清零

B.源数据内容传送给目标单元，同时源数据不变

C.目标数据内容传送给源单元，同时将目标数据清零

D.目标数据内容传送给源单元，同时目标数据不变

177、PLC 机型选择的基本原则是在满足（   ）要求的前提下，保证系统可靠、安全、经济、使用维护方便。

A.硬件设计        B.软件设计        C.控制功能        D.输出设备

178、PLC 扩展单元有输出、输入、高速计数和（   ）模块。

A.数据转换        B.转矩显示        C.A/D、D/A 转换        D.转速显示

179、PLC 的交流输出线与直流输出线（   ）同一根电缆，输出线应尽量远离高压线和动 力线，避免并行。

A.不能用        B.可以用        C.应该用        D.必须用

180、下列（   ）选项不是PLC的特点。

A.抗干扰能力强        B.编程方便        C.安装调试方便        D.功能单一

181、（   ）不是 PLC 的循环扫描工作中工作阶段。

A.输入采样阶段        B.程序监控阶段

C.程序执行阶段        D.输出刷新阶段

182、PLC 的输出类型不包括下列（   ）形式。

A.继电器输出        B.双向晶闸管输出

C.晶体管输出        D.二极管输出

183、交流接触器的额定工作电压是指在规定条件下，能保证正常工作的（   ）电压。

A.最低        B.最高        C.平均        D.瞬时

184、正确选用电气元件应遵循的两个基本原则是安全原则和（   ）原则。

A.经济        B.品牌        C.美观        D.效率

185、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近，是为了充分发挥电机的（   ）能力。

A.过载        B.控制        C.节流        D.发电

186、熔断器的保护特性又称为（   ）。

A.安秒特性        B.灭弧特性        C.时间性        D.伏安特性

187、电路中并联电力电容器的作用是（   ）。

A.降低功率因数   B.提高功率因数     C.维持电流      D.增加无功功率

188、防静电的接地电阻要求不大于（   ）Ω。

A.10        B.40        C. 100        D.200

189、三相交流异步电动机降压启动是指启动时降低加在电动机（   ）绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A.转子        B.定子        C.定子及转子        D.定子或转子

190、三相交流异步电动机在额定工作状态下运行时，定子电路所加的（   ）叫额定电压。

A.线电压        B.相电压        C.瞬时电压        D.平均电压

191、导线接头连接不紧密，会造成接头（   ）。

A.绝缘不够        B.发热        C.不导电        D.短路

192、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的（   ）倍。

A.9        B.6        C.3        D.2

193、电磁力的大小与导体的有效长度是（   ）关系。

A.反比        B.正比        C.不变        D.没

194、（   ）仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A.电磁式        B.磁电式        C.感应式        D.指针式

195、测量电动机线圈对外壳的绝缘电阻时，摇表的接线柱（   ）。

A.“E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

B.“L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

C.“E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的底座

D.可以随便连接，没有规定

196、指针式万用表实质是一个带有整流器的（   ）仪表。

A.电磁式        B.磁电式        C.电动式        D.机械式

197、非自动切换电器是依靠（   ）直接操作来进行工作的。

A.外力（如手控）        B.电动机        C.电磁感应        D.光电效应

198、低压熔断器，广泛应用于低压供配电系统和控制系统中，主要用于（   ）保护。

A.短路        B.速断        C.过流        D.过压

199、电流继电器使用时，其吸引线圈直接或通过电流互感器（   ）在被控电路中。

A.并联        B.串联        C.串联或并联        D.任意连接

200、用指针式万用表检查电容器时，指针摆动角度应该先向右偏，再（   ）。

A.保持不动        B.逐渐回摆        C.来回摆动        D.逐渐增大

201、TTL 集成逻辑门电路内部是以（   ）为基本元件构成的。

A.三极管        B.二极管        C.晶闸管        D.场效应管

202、旋转编码器是一种检测装置，能将检测到的转速信息变换成为（   ）信息输出。

A.电压        B.电流        C.功率脉冲        D.脉冲

203、机器人工作时，通常使用（   ）检测距离

A.触碰传感器           B．温度传感器

C．超声波传感器        D．湿度传感器

204、旋转式编码器输出脉冲多，表示（   ）。

A.输出电压高        B.分辨率低        C.输出电流大        D.分辨率高

205、三相异步电动机的电源频率为 50Hz，额定转速为 1455r/min，相对应的转差率为（   ）。

A.0.004        B.0.03        C.0.18        D.0.52

206、三相交流异步电动机的最大转矩与（   ）。

A.电压成正比     B.电压平方成正比     C.电压成反比     D.电压平方成反比

207、绕线式异步电动机转子串电阻启动时，启动电流减小，启动转矩增大的原因是（   ）。

A.转子电路的有功电流变大        B.转子电路的无功电流变大

C.转子电路的转差率变大          D. 转子电路的转差率变小

208、三相六极转子上有 40  齿的步进电动机，采用单三拍供电时电动机的步矩角θ为（   ）。

A.3°        B.6°        C.9°        D.12°

209、在继电器控制线路中，自保持控制可以通过（   ）环节来实现。

A.互锁        B.自锁        C.联锁        D.延时

210、直流电动机回馈制动时，电动机处于（   ）状态。

A.电动        B.发电        C.空载        D.短路

211、计算机处理信息时经常以字节或字的形式处理，字包含的二进制信息有（   ）位。

A.4        B.8        C.16        D.32

212、将二进制数 010101011001 转换为十进制数是（   ）。

A.559        B.1369        C.1631        D.3161

213、十进制整数-1256 在十六位计算机系统中用二进制表示是（   ）。

A.0000 0100 1110 1000        B.0001 0010 0101 0110

C.1001 0010 0101 0110        D.1111 1011 0001 1000

214、一片容量为 1024 字节×4 位的存储器，表示有（   ）个地址。

A.4        B.8        C.1024        D.4096

215、PLC 的微分指令（或者叫沿指令）的作用是（ ）。

A.信号保持   B.将长信号变为短信号    C.将短信号变为长信号     D.延时作用

216、可编程序控制器一般由 CPU、存储器、（ ）、电源及编程器等五部分组成

A.输入/输出接口        B.导线        C.连接部件         D.控制信号

217、PID 控制器是（   ）。

A.比例-微分控制器        B.比例-积分控制器

C.微分-积分控制器        D.比例-积分-微分控制器

218、带有速度、电流双闭环调速系统，在系统过载或堵转时，速度调节器处于（   ）。

A.饱和状态        B.调节状态        C.截止状态        D.放大状态

219、无静差调速系统的调节原理是（   ）。

A.依靠偏差的积累        B.依靠偏差对时间的记忆

C.依靠偏差对作用时间的积累        D.用偏差进行调节

220、液压系统中，油泵是属于（   ）。

A.动力元件        B.控制元件        C.执行元件        D.辅助元件。

221、对油污污染不敏感的液压泵是（   ）。

A.双级式叶片泵     B.凸轮转子泵      C.双联式叶片泵       D.齿轮泵

222、（   ）是最危险的触电形式。

A.双手两相触电     B.单手单相触电      C.跨步电压触电     D.单脚单相触电

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848032071036006044