目 录

1编制说明	2

1.1 编制依据	2

1.2编制原那么	2

1.3建设标准	2

2工程概况及特点	3

2.1工程概况	3

2. 2结构特点：	3

3施工部署	4

施工准备工作	6

4.1工程机构组建和组成人员	6

4.2  工程部主要组成人员及职责	6

4.2 技术准备	14

4.3 施工现场准备	14

6.2.2  根底施工	19

地下室结构施工	20

6.2.4 回填工程	21

6.3主体结构施工	22

6.3.1 混凝土施工	22

6.3.2  钢筋工程	23

6.3.3  模板工程	24

砌体工程	25

6.3.5 脚手架	26

6.4 装修工程	26

6.4.1 内装修	26

6.4.2 外墙装修	26

6.4.3 门窗工程	26

6.4.4 屋面工程	26

6.5楼地面工程	28

细石混凝土面层	28

6.6 水暖工程	29

7  拟投入的主要物资	29

8 劳动力安排方案	29

9 确保工程质量的技术组织措施	29

质量管理目标	29

质量管理方法	29

9.1.3  生产会议和质量会议制度	30

9.1.4  对专业工程施工人员的技术资质审核	30

9.1.5  坚持样板引路，先确认再大面积施工的方法	30

9.1.6 质量检验措施	30

9.2 技术保证措施	31

组织保证、制度落实	31

9.2.2做好技术交底工作	31

9.2.3做好施工测量工作	32

9.2.4 原材料质量保证措施	33

9.3施工过程中的质量控制	33

根底工程施工质量保障	33

主体工程施工质量保障	36

装饰工程施工质量保障	47

门窗工程施工质量保障	51

10  确保文明施工的技术措施	52

10.1文明施工体系	52

10.2文明施工保证措施	53

现场文明施工措施	53

工地及生活住地卫生	53

文明施工内业资料	54

施工区域内现有市政管网和周围建、构筑物保护：	54

现有卫生及平安保卫措施：	54

现场文明施工设计和标准	55

文明施工宣传、教育保证	56

行为标准保证	56

10.3文物保护	56

11 工期保证措施	57

11.1  组织成员	57

11.2 	技术保证	57

11.3 	材料保证	57

11.4  制度保证	57

12施工现场平安管理措施	58

12.1 	组织制度保证	58

12.2 技术措施	58

12.2.1 架体支护	58

12.2.2 模板工程	59

12.2.4安防措施	59

12.3 高处作业	59

12.4 交叉施工	60

12.5 施工机具、塔吊平安防护	60

13 环境保护措施	60

13.1噪音控制措施	60

施工生产噪声控制	60

主要施工机械噪声控制	61

13.2控制扬尘及大气污染措施	62

扬尘〔大气〕控制依据及限值	62

施工现场扬尘〔大气〕控制措施	62

13.3水污染控制措施	62

施工区现场水污染控制	63

生活水污染控制	63

13.4装饰施工环保措施	63

材料要求	63

材料进场检验	64

施工要求	64

14 季节性施工措施	65

14.1夏季施工措施	65

保健措施	65

准备工作	65

14.2冬季施工措施	68

冬季施工目标	68

冬季施工准备工作	68

冬季施工管理	68

14.3雨季施工措施	69

雨季施工管理目标	69

雨季施工准备工作	69

雨季施工管理	70

# 1编制说明

## 1.1 编制依据

国家标准《地下防水工程施工质量验收标准》GB50208-2002

国家标准《工程测量标准》GBJ50026-93

国家标准《土方与爆破工程施工及验收标准》GBJ201-83

国家标准《地下工程防水技术标准》GB50108-2001

国家标准《建筑地基根底工程施工质量验收标准》GB50202-2002

国家标准《混凝土结构施工质量验收标准》GB50204-2002

国家标准《混凝土质量控制标准》GBJ50205-2002

国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2--2007

国家标准《低碳热轧圆盘条》GB1499.1--2007

国家标准《建设工程工程管理标准》GB/T50326-2001

国家标准《混凝土强度检验评定标准》   GBJ107-87

## 1.2编制原那么

《混凝土强度检验评定标准》                   GBJ107-87

《建筑地基根底工程施工质量验收标准》         GB50202-02

《砌体工程施工质量验收标准》                 GB50203-02

《混凝土结构施工工程质量验收标准》           GB50204-02

《屋面工程质量验收标准》                     GB50207-02

《建筑地面工程施工质量验收标准》             GB50209-02

《建筑装饰装修工程质量验收标准》             GB50210-01

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》   GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收标准》             GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》             GB50300-2001

《建设工程工程管理标准》                     GB/T50236-2001

《工程网络方案技术规程》                     JGJ/T1001-99

《建设工程文件归档整理标准》                 GB50328-01

## 1.3建设标准

行业标准《建筑变形测量规程》JGJ/8-97

行业标准《建筑地基处理技术标准》JGJ79-91

行业标准《钢筋焊接及验收标准》JGJ18-200

行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JG/1T0-95

行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96

行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准》JGJ130-201

行业标准《建筑施工平安检查标准》JGJ59-99

# 2工程概况及特点

## 2.1工程概况

名称：*************图书馆

性质：新建

建设地点：*******************

用途：住宅

施工图样情况：出齐，已会审。施工合同：已签订

建筑层数、高度：地下局部一层地上7层，建筑高度36.6m。

抗震设防烈度：6度

建筑面积：22666.76㎡

使用年限：50年

设计高程：本楼设计标高±0.000等于绝对标高61.700m

工程建设单位：**************

设计单位：**************

施工单位：****************

监理单位：中国大地建设监理效劳

## 2. 2结构特点：

本工程结构为全现浇混凝土结构。地基类型为天然地基，根底类型为柱下交叉根底梁片阀根底，上部结构类型为框架剪力墙结构。

〔1〕地点特征：本工程位于山东交通学院长清校区内，一号教学楼南侧，实验楼北侧，东侧为开阔地，西侧为待建湖。地质情况一般，根底深度范围内无地下水，冬季施工时间美年的11月15日~3月15日，雨季施工时间每年的6月15日~9月15日。

〔2〕施工条件现场已实现三通一平，当地交通运输条件良好，东临海棠路，南邻丁香路，校园内有环通的明德大道，能保证资源的供给，施工机械，劳动力已根本落实。工程管理实行内部承包，现场临时设施，供水、供电问题已解决。

# 3施工部署

〔1〕工程内容：根据合同要求进行

工期目标：2000 年9 月25 日开工，2002 年5 月30 日竣工交付使用

质量目标：国家优质工程〔泉城杯〕

〔2〕施工顺序主体工程竖向自下而上施工，平面上从东边开始，向西施工。室外装修工程采用的由上而下的流向。室内粗装修采用自下而上的施工流向，细装修由上向下逐层完成。

〔3〕施工段的划分

根底阶段

A 段2000 年11 月21 前，完成±0.000 以下结构施工；B 段2000 年11 3 日定位放线，2001 年3 月1 日前完成根底分部施工。

主体阶段

A 段从 2001 年11 月22 日到6 月11 日主体结顶；B 段从2001 年3 月2 日到2001 年7 月15 日主体结顶。

装饰装修阶段

包括地面板磨，墙面抹灰，外墙镶贴，屋面保温防水等，至2002 年5 月30 日竣工验收。

施工方案及主要施工机具

土方工程见《****************土方工程施工方案》。

模板工程

剪力墙模板和框架柱模板用70 系列钢框竹胶模板和±0.000 以下剪力墙用带止水片的穿墙螺栓。±0.000 以上用普通穿墙螺栓及“３〞 形扣件和钢架管加固模板，柱箍用定型钢定做，框架梁采用55 系列钢模板，楼板模板采用大块覆塑竹胶合板模板，搭设满堂红脚手架，使用碗扣式早拆支撑体系，主楞采用局部槽钢和100mm×100mm 方木，次楞用50mm×100mm 方木；梁板柱接头采用定做的接头模板。

钢筋工程直径18mm 以上的钢筋连接采用直螺纹连接，其他接头采用对焊或搭接绑扎。

混凝土工程

现场设混凝土集中搅拌站，有两台500L 强制式搅拌机，一台混凝土泵，一辆装载机，混凝土中掺加高强高效减水剂，另设一台350L 自落式搅拌机，用于零星搅拌，主体结构混凝土采用泵送。

垂直运输

主要使用一台FO/23B 塔吊,垂直运输钢筋、模板及支撑架，在Ａ区北侧中部设一座竖井架，解决零星和小件垂直运输。

装修装饰工程主体结顶后，水磨石施工尽早插入，自下而上，抹灰打底工作，应先于水磨石施工，当水磨石与抹灰发生矛盾时，可先插入抹灰，后做水磨石地面。玻璃幕墙施工配合外墙装修主线同步进行；水电等安装与土建密切配合。

# 4 施工准备工作

## 4.1工程机构组建和组成人员

工程机构组建本工程按工程法施工模式组建工程经理部，对生产诸要素进行高效，有方案的组织、协调和管理，配备充足的机具、设备，以科学的手段，先进的技术方法实现工程工程的工期、质量、平安生产、本钱等各工程标。工程经理部的组织机构见图

项 目 经 理

## 4.2工程部主要组成人员及职责

工程经理：刘一岗位职责

〔1〕工程实施全面管理，贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度；贯彻实施公司质量方针，科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等生产要素。

〔2〕关心人、管好人、用好人，工程经理必须在工程班子团队中树立起核心形象，使工程班子凝聚成文明的、遵守规章的、有进取心的、高效率的团队。

〔3〕严格方案管理。坚持先有方案后有实施的原那么。施工作业方案、劳动力使用方案、材料设备进场方案、质量控制方案、平安文明施工方案、后勤支持方案等必须纳入第一管理范畴，并由工程经理签署、检查。

〔4〕严格控制工程本钱；负责催促相关专业人员建立并检查工程材料和临时设施用料的入库、出库、领用、堆放、保管、退回、核算，以及配套的奖惩制度，堵截浪费和流失。

〔5〕执行工程承包合同中由工程经理负责履行的各项条款；抓好工程班子各职能人员岗位责任的贯彻落实工作；负责对工程部工作的检查、评审，提出奖罚制度。

〔6〕协调好与建设单位、设计单位、监理单位和地方部门、土建总包单位等各方面的关系。

〔7〕对工程工程施工进行有效控制，执行有关技术标准和标准，积极推广应用新技术，深入现场及时解决施工中出现的问题，确保工程质量和工期进度。

〔8〕检查催促合规的技术经济资料的及时收集、外部签章、整理归档工作。要求相关业务人员对影响工程结算的资料必须及时核算、入账。

〔9〕实现平安管理和文明生产，组织好定期或不定期的平安文明施工检查，落实平安措施。工程经理是施工平安的第一责任人。

〔10〕保证施工工程按照规定和目标高速优质低耗地全面完成，保证各生产要素在工程经理授权范围内做到最大限度的优化配置。

〔11〕制定工程部会议制度并实施。

〔12〕完成公司临时交办的工作。

工程副经理：孙忠祥岗位职责

〔1〕参与工程质量方案和施工方案的编写，并予以实施；

〔2〕熟悉设计图纸及施工工艺，提出图纸会审意见。根据施工图设计和施工组织设计，提出所需劳动力和进度方案，按方案下达施工任务单，并监督实施，对工程工程进度负责。

〔3〕解释设计图纸和技术规定、标准、规程、作业指导书，监督执行施工工艺标准。

〔4〕审核现场施工队长〔工长〕、班组长提出的施工技术组织措施，监督贯彻施工组织设计。

〔5〕检查施工现场的准备工作是否完成，提出施工所需要的根本文件清单。例如：技术规定、规程、标准、测量基准点，水电临时设施资料等，联系有关部门及时提供。安装工程师还要负责工地临时电工的使用和管理。

〔6〕对进入现场的物资进行检验，不合格品不准在工程中使用。

〔7〕按施工方案技术要求、施工工序和作业指导书组织施工

〔8〕协调处理各工序、各工种之间的施工问题。负责办理工程施工业务联系，掌握和办理工程变更和办理现场签证，并及时提交归档和通知预算工程师计算变动价。

〔9〕掌握施工中的动态，组织作业班组严格落实“三检制〞，检查作业班组的施工进度和施工质量，制止违反施工程序和规程的操作

〔10〕协助供方解决有关工程方面的问题。

〔11〕向作业班组进行施工质量及平安、文明施工技术交底，监督指导工人进行施工操作；协助贯彻平安规程，及时向平安员提出有关违反平安规程的问题。

〔12〕严格掌握并执行施工标准规程及质量标准，监督、检查工程质量的检验工作，监督检查现场文明施工情况。

〔13〕参与工程质量检查评定工作；   监督、检查现场的检测控制工作。

〔14〕参加定期的工程协调会，并在会上汇报所有关的工程施工问题。

〔15〕参加隐蔽工程、分局部项工程、竣工验收和质量评定。

〔16〕编制每月完成工程量报表。组织施工人员在技术员的主持下，参加绘制竣工图。

〔17〕填写施工日志，办理工程中间交工、隐蔽工程验收、竣工报告和竣工验收证明文件。做好责任范围内的质量记录及管理；

〔18〕行使工程经理委托的其它职责。

工程技术负责人：李虎岗位职责

〔1〕严格执行国家有关建筑工程的技术政策、技术标准和技术标准，严格组织实施公司和工程经理部制定的有关保证工程质量的技术要求和技术措施；

〔2〕参加或主持本工程的设计交底和图纸会审；负责编制本工程的《施工组织设计》文件并报公司审签；负责本工程的工程技术管理工作；全面负责工程上的设计技术处理问题。

〔3〕统筹工程质量方案中各项工作的安排，组织实施“工程质量方案〞开展工程质量教育，增强工程施工人员的质量意识。

〔4〕主持处理施工中的技术问题，参加质量事故的处理和一般质量事故的处理方案编制。

〔5〕组织编制施工进度方案；审核大宗材料的采购方案；组织与主持关键工序的检验和验收工作；审批现场施工及物资贮存、搬运，各分项工程、各分包队伍的施工方案；

〔6〕负责督导专业施工员对各分项、分部工程的质量检查验收及资料的归档工作。

〔7〕开展技术咨询，搞好技术培训。不断加强本部人员的质量意识和平安意识的训练，提高技术业务素质。

〔8〕负责做好责任范围内的质量记录及其管理工作；

〔9〕工程经理委托的其它质量职责。

工程技术员：阳光职责如下

〔1〕技术员是在主管工程师的领导下开展各项技术工作。

〔2〕配合主管工程师编写每月施工进度质量平安的月报表，向主管工程师审报所管领域的资金预算和具体支付，参与开工前的有关工程与政府部门、设计单位与施工单位的联系、协调

〔3〕负责初审施工单位报来的施工组织设计，施工过程中配合监理全面负责有关工程的施工检查验收，直到竣工验收合格交付使用。

〔4〕掌握熟悉施工图纸、施工标准和质量检查验收评定标准，负责工程进度，平安消防等文明施工的检查监督。

〔5〕负责现场协调，设计、土建、安装在进度与质量关系上的矛盾。

〔6〕参加所管理工程范围内的工程、材料、设备的招投标及合同的准备工作，及时对进场材料、设备的供货质量进行监督、检查、认可。

〔7〕核签有关工程进度、质量、工程量的资料，并报总工程师及部门经理，审核整理工程竣工资料，并报资料员存档备案。

〔8〕及时与现场监理发现不按图纸施工、不按标准施工的行为，假设现场纠正无效，配合监理发停工整顿单，并报总工程师。

〔9〕对现场平安保障设施、措施及施工中人员、机械设备的平安状况予以监督，并及时提出整改意见。

材料员：赵才岗位职责如下

〔1〕按工程技术负责人和工程经理审核批准的零星物资采购方案，进行物资采购工作。

〔2〕广泛了解材料市场各种装饰材料的品种规格、质量、价格，了解材料商的供给能力；作好询价工作，按供方信誉，供货周期、优质优价原那么，选择物资供给商。

〔3〕根据材料采购方案及工程总工期、各分项工程进度要求，及时采购工程所需的物资材料，确保所采购的物资符合规定的要求。

〔4〕负责控制采购物资的质量，杜绝不合格及劣质产品入场，负责不合格品的退货处理

〔5〕负责与供方洽谈认货合同条款，催促供方保质、保量按期供货，保证工裎所需物资，适时到达现场。

〔6〕供货的同时，应相应提供出厂证明、合格证、试验报告、准用证等文件和技术资料。

〔7〕根据合同及到货清单，对供方进场货物，组织、安排检验、验收，配合质量员作好检验、验收工作和检验、验收记录。对合同约定在供方处验货的，应适时安排人员赴供方处验货。

〔8〕对经检验、验收所发现与合同不符、不合格品、质差、量差、破损等货物，应及时与供方联系确认和确定退货、换货、补足量差等处理方式，并催促供方落实处理；提出不合格品让步接受的控制条件。

〔9〕处理订货合同纠纷、违约索赔等问题。

〔10〕编制入库清单，与库管员办理好入库交接工作。

〔11〕掌握、管理各类辅材市场采购工作。

〔12〕按财务制度，提供供〔购〕货单据，协助财务员作好货款入帐和支付工作。

〔13〕管理、保存订货合同和有关订、供货的文件资料，以供追朔，竣工后统一整理归档。

〔14〕组织管理物资现场运输，保障物资运输平安。

〔15〕随时向预算工程师提交材料采购价格清单

质量负责人：防舟子职责如下

〔1〕严格执行国家有关建筑工程的质量标准，严格实施公司和工程经理部制定的有关保证工程质量的技术要求和技术革新措施；

〔2〕协助工程技术负责人开展工程质量教育，密切注视施工过程中的质量动态，做好自检工作记录及管理，参加质量事故的处理和一般质量事故处理方案的编制。

〔3〕协助制订质量目标，制订质量方案和质量控制措施；参与研究和确定施工方法。

〔4〕对进入施工现场的物资进行检、验证、不合格品不准在施工过程中使用，并应加以标识隔离，将所发现的问题通知有关人员。

〔5〕按照图纸和技术质量要求，检查各个施工工序，并对关键部位和技术要求严格的工序进行重点控制。负责对各阶段的产品、半成品、成品进行质量检验、评定、作出标识，对不合格者，有权要求修正、返工、暂停施工。不合格局部未经纠正不能进一步施工。

〔6〕催促施工队、班组及时进行自检、交接检，隐蔽工程、分局部项工程的自检验收，如实记录，并予复查，掌握工程质量状况，及时纠正，确保工程质量。

〔7〕通知施工班组停止进行那些不符合验收标准的施工作业，并将上述情况立即通知工程经理和技术负责人。

〔8〕负责质量事故调查、分析和处理，并及时提出报告上报。

〔9〕对需要进行试验、检验分析的工程，负责准备并监督执行。

〔10〕负责做好责任范围内的质量记录及其管理工作；负责填报有关工程质量报表。

〔11〕工程经理委托的其它质量职责。

库管员：李友祥职责如下

〔1〕与采购员办理货物入库交接，应对货物进行查点入库。对不合格品，有权拒绝入库；对进场原材料、半成品的质量、数量进行验收、登记

〔2〕负责做好原材料、半成品及成品的保护，规定现场材料的使用方法及重要物资的贮存保管方案

〔3〕对分包商及业主提供的物资进行验收、登记

〔4〕严格执行库房管理制度和货物收发规定；建立货物收发台帐，及时登记收发货物明细帐。

〔5〕负责及时进行帐、卡、物的动态管理，作到帐、卡、物动态相符。

〔6〕保持库房整洁，货架设置合理，货物摆放标准：严格防火、防盗、防火、防潮、防漏、防冻的管理，发现问题及时上报处理；对易燃、易爆、腐蚀性大的货物，要单独保管，确保库房平安。

〔7〕库房不许动火，不许存放私人物品，不许有帐外货物。

凭限额领料单放物资，经领货物人清点签收后发放。

〔8〕负责责任范围内的有关记录及管理负责每月盘点库存物资，编制月盘点报表上报；安排好季度和竣工盘点工作。

〔9〕工程竣工后，负责库存物资的全面盘点，编制剩余物资清单上报。

〔10〕与材料员一起负责对杂工的使用和管理。

〔11〕工程经理委托的其它职责。

预算员：郑菲菲职责如下

〔1〕工程工程开工前必须熟悉图纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解，研究工程合同规定的有关工程，拟定并出具工程变更资料，及时办理增加工程。

〔2〕根据预算定额，施工进度方案及建安经济规章，技术措施，编好施工图预算，施工预算。参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供工程经理参考。

〔3〕认真进行分部、分项、各班组本钱分析，工料分析，并及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。

〔4〕正确及时编制好施工图〔施工〕预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量比照工作。

〔5〕施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据。

〔6〕收集整理好竣工资料，编制施工决算。负责审核工程预算和决算，审核预算时应分析、汇总、列明工程人工方案、材料方案、机械方案、间接分类等管理数据。

〔7〕编制单位工程材料控制方案，上报编制临时设施费指标和现场经费指标，上报公司，参与工程部管理责任状制定。

〔8〕参与工程投标工作，主管报价编制，提出保本控制方案和经济比照分析，对标价保密。

〔9〕及时收集、整理、测算劳务费单价、材料单价，为领导决策提供依据，审核物资采购资金方案。参与企业贯标、达标和公众事务，协助科室领导主办务工作。参与组织业务培训，执行建经法规，完善职业道德，使预算、施工核算、施工决算及时准确真实。

资料员：卡嘉莉职责如下

〔1〕负责工程工程的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程工程图纸，且每一工程应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。

〔2〕收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责工程文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原那么。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交工程经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更〔包括图纸会审纪要〕

原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。

〔3〕负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录〕作备案处理。对桩基工程、根底工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规那么，资料份数应满足资料存档的需要。

〔4〕监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

〔5〕按时向集团档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表〞，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。

〔6〕负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

〔7〕指导工程技术人员对施工技术资料〔包括设备进场开箱资料〕的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料；已竣工验收的工程工程的工程资料分级保管交资料室。

〔8〕负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料根底上，编制整个工程当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。

〔9〕负责与工程有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

〔10〕负责提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，保证所提供工程信息确实实性、可靠性。

〔11〕协助工程经理做好对外协调、接待工作：协助工程经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。

〔12〕负责工程工程的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反应

监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程工程的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。

〔13〕负责工程工程的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。负责完成领导交待其它设备、用品采购、发放、保管工作。

〔14〕完成工程部经理交办的其他任

平安员：万一岗位职责如下

- 在工程经理的领导下，对所管工程的平安文明生产负主要责任。

- 对入场工人进行平安和文明施工知识教育，认真贯彻执行平安规章制度，作好工人的平安三不伤害〔不伤害自己、不被他人伤害、不伤害他人〕等意识、平安技术知识、平安法规和平安用电预防触电、防物击、防坠落、防机伤、防中毒、防火灾、防地震等常识的教育，以及新工人的平安及文明施工知识培训工作。

- 参加编制专项平安文明施工方案应急救援预案的制定，提出各级特殊平安防范临时措施的报批制度和单项的平安文明施工技术措施，及时向班组进行详细的平安文明技术交底，并履行签字手续。

- 负责现场平安标志和平安设施的设置和管理工作，监督特种作业人员持证上岗工作，负责对保安人员的管理。

- 定期进行平安及文明施工检查，对事故隐患催促整改。

- 深入现场每道工序，掌握平安重点部位的情况，不违章指挥，制止违章作业，有权抵抗和越级上造违章指挥行为。坚持原那么，并监督实施整改，按时验收。

- 负责伤亡事故的统计上报和参与事故的调查，不隐瞒事故情节，严格执行“四不放过〞原那么〔指事故原冈未查清不放过；群众未受到教育不放过；未采取措施不放过；有关责任者未受到处分不放过〕。

- 做好各种平安及文明施工记录的保管工作；负责平安管理资料的整理归档工作。

- 制定、报批、行使工地平安及文明施工奖罚权。

- 审查外来施工队伍的资质及平安生产许可证，监督完成平安生产合同的签定。

## 4.2技术准备

〔1〕技术准备工程配备了必要的标准、规程、标准、图案。对采用的新工艺、新技术等材料进行了考察，掌握了使用要领。配合建设单位、设计单位搞好图样会审工作；施工前对施工人员进行详细交底，使施工人员掌握施工方法，施工工艺要求。

〔2〕根据设计文件及其他有关文件资料，结合工程特点，选择施工方案，编制施工组织设计并报审批。工程施工以前组织进行质量筹划，并根据工程质量目标做好质量预控方案，制订质量预控措施和质量保证措施。

## 4.3 施工现场准备

- 工程部已提前进场，对场内水管、电杆、垃圾等与建设单位协商解决，提早到达“三通一平〞条件。

〔2〕施工现场平面布置

工程开工前安排布置现场临时设施，进行施工平面布置：修建临时道路，临时排水沟，敷设临时上水管，临时变电箱，修建临时办公室、仓库、水泥库、砂石料堆场、工具库、木板加工场、钢筋加工场及围墙等临时设施，所有临时设施的建设必须符合平安生产文明施工有关标准。

主要提升机具位置确实定

垂直运输机械是确保施工进度和降本的关键，在图书馆南北两侧各设置一台FO/23B 塔吊，可同时用于两个区段施工。

施工道路

主要利用原有马路，新修的道路要夯实，上铺5cm 石渣,现场雨水顺原有马路排泄，以保证雨期施工正常进。

主要临建布置，由于施工场地狭小，办公区和施工区分开布置。在建筑物的西侧设置办公区。

## 4.4 现场机具设备、三大工具和原材料及劳动力准备

在南侧设置三大工具堆放场地；在A、B 区段中间部位设置一座搅拌站，用于混凝土和砂浆的现场搅拌；在搅拌站的东侧是砂、石料堆放场地；水泥库设在搅拌站东侧。

根据工程进度要求，积极与机械租赁公司、材料供给商、施工班组联系协商，以便及时进场。

## 4.5 用水量计算

水源由院内上水管网提供。本工程临时用水包括现场施工用水，施工机械用水、生活用水、生活区用水及消防用水五局部。

### 4.5.1 临时供水设计、计算

〔1〕现场施工用水根据公式Q1=K1∑Q1N1K2/20×3600

式中K1—施工用水系数，取K1=1.15；

K2—用水不均衡系数，取K2=1.5；

Q1—搅拌混凝土，按泵送混凝土考虑，每小时50cm3，每日工作时间按20h 计算，现浇混凝土板养护，每层按300m3 混凝土考虑，搅拌机冲洗用水按每天两班计算。

N1—用水量定额，搅拌混凝土按250L/m3 混凝土，混凝土板养护按300L/m3 混凝土；搅拌机冲洗用水按600L/台班，砌筑用水按300L/m3 混凝土；搅拌冲洗用水按600L/台班，砌筑用水按300L/m3 砌筑量，那么：

q1=1.15(50×20×250+300×300+600×2+300×20〕×1.5/20×3600=8.3

〔2〕施工机械用水：可考虑按现场对焊机一台计算。q2=k1Q2N2K3/8×3600

式中K3—施工机械用水不均衡系数，取K3=2.0；

N2—施工机械台玫用水定额，N2=300L/台班；

Q2—机械台班数，1 台。

那么Q2=1.15×1×300×2/8×3600＝0.02

〔3〕施工现场生活用水量根据公式：Q3=P1N3K4/8×3600 (L/S〕现场施工顶峰期人数以200 人计，用水量20L/人·天

式中P1—顶峰期人数，200 人；N3—生活用水定额，20L/人·天；

K4—用水不均衡系数，K4=1.4。那么Q3=200×120×1.4/8×3600=0.58L/S

(4)生活区用水：根据公式：Q4=Q2N4K5/24×3600

式中P2—生活区人数，按200 人计；N4—用水定额，按200 人计；K5—生活区用水不均衡系数，Ｋ5=2.0。

那么Q4=600×120×2/24×3600=1.7L/S

(5)消防用水Q5：根据规定，现场面积在25hm2 以内者，消防用水定额按10～15L/S 考虑，故取Q5=10L/S。

(6.)总用水量Ｑ计算

Q1=∑q=q1+q2+q3+q4=8.3+0.02+0.58+1.7=10.6>q5故取Q=1.1q=1.1×10.6=11.7

(7)供水管径选择公式:Ｄ= 4Q/πv×1000 式中V—管网中水的流速取，V=1.5m/s；Q—耗水量，11.7L/s 。

那么:D= 4×11.7/3.14×1.5×1000=99.7mm取d=100mm，即主干管靠近水源处管径为DN100。

### 3.5.2 水源选择及管路布置

水源由院上水管网提供－DN100 上水阀门,各配水点及管径布置详见平面图。主要配水点流量及管径计算：

(1)搅拌站流量及管径〔考虑一台自落式搅拌机〕q=K1QN2K3/t

式中Ｋ—施工用水系数，取K1=1.10； Q—搅拌机容量，0.35m3；N2—搅拌普通混凝土用水定额，250L/m3；K3—施工机械用水不均衡系数，取K3=2.0；T—拌合一罐混凝土所需时间按，1.2min 考虑。Q=1.10×0.35×250×2/1.2×60=2.67t/s

选择DN40 焊接钢管，V=2.12m/s I=320mm/m 另在搅拌站设－6m3 贮备水箱，以备停水时急用。

(2)养护泵站流量及管径q=K1Q1N1K2/20×3600L/S

式中 K1—施工用水系数，取K1=1.10 Q1—现浇混凝土板养护，每层按300m3 混凝土考虑。N1—混凝土板养护按300L/m3 混凝土考虑。K2—用水不均衡系数，取K2=1.5 Q=1.10×300×300×1.5/20×3600=2.06 选择DN32 焊接钢管Ｖ＝3.2m/s 在泵站处设-4.0m3 蓄水池，以供水泵抽水用。从节水及方便角度考虑，各池水点均安装DN20 丝扣球阀。在使用过程中一旦有关不严或滴水现象，立即维修或更换。

# 5施工现场平面布置图详见附录

# 6主要工程施工方法

## 6.1 施工测量

(1)建立平面轴线控制网。主控轴线做出延长线的控制桩。随建筑物升高，逐层将轴线向上引侧，首先定出楼层主控制线，再通过主控制线引侧各轴线，定出楼层轴线网，各层控制轴线均通过地面控制桩直接引测，以提高精度，防止累计误差。装修阶段控制地面标高须先测出楼层的＋50cm 线，以此为准控制地面、顶棚等室内标高，标高测量时要严格对照图样，尤其注意卫生间等地面有坡度的地方。

〔2〕高程传递是在底层柱子上做好±0.000 标记，用50m 长钢卷尺以该点为起始点，引测各层标高。

〔3〕施工阶段沉降观测：观测点按设计要求埋设，沉降观察采用DS3 水准仪，观测时间为：地下室顶板浇注完观测一次；柱梁板每浇一层观测一次；竣工验收前观测一次，竣工验收完成一年后观测一次。

## 6.2 根底工程

施工顺序为：土方开挖→交叉根底施工→地下室墙、柱、梁、顶板施工→外防水施工→回填土。

### 6.2.1 土方开挖

〔1〕挖土前准备

认真熟悉图纸，了解基坑及四周地下管道和地上施工道路等情况，征求业主、监理各方面意见，完善施工方案，到达一致认可。

挑选一个有较强协调能力的挖土施工队，做好各方面的物资和技术准备，对挖土机车辆设备进行保养检查，并根据开工日期，逐步进入现场。

采用履带式挖掘机(斗容量1m3〕反铲作业。

挖土机挖土时，由施工人员对挖土进行指挥，挖到根底底标高时，再由人工进行修土至垫层底，严禁挖机直接至垫层底或挖深，如挖深要用石子或黄砂填实，不得用挖出的土方回填。

基坑四周严禁大量堆土，以减少对基坑的压力，确保边坡平安稳定。

根底施工期间，加强周围环境的监察，发现异常情况及时上报和采取加固措施。

开挖好的基坑防止雨水灌入基坑，周边做好排水沟，排水明沟与挖土作业同步跟上，排出的泥土，经沉淀池沉淀后排入下水道。

〔2〕挖土顺序

本工程挖土采用3台履带式挖机，直接挖至根底底板垫层，再用人工修土。考虑到施工工期、交通情况等，挖土顺序为北向南方向局部进行挖土，挖出土方放至承台两边，多余土堆到场地地内空余地方集中堆放。

本工程土方开挖，采用承台绕一周的机械开挖法，先挖根底底板底标高处，再用人工挖至垫层底；为免扰动老土，基底均预留30mm厚土方采用人工挖土。

6.2.1.3 施工方法

挖土应与挖土修坡同时进行：机械挖土宜派专人随时监护挖土深度，应严格控制标高，防止超挖或扰动基底土，如个别地方超挖时应加厚根底垫层或用砂石回填，必须满足根底设计要求。

本基坑挖土深度不太深，对基坑挖土应分层进行，分层厚度可根据具体情况确定。

基坑开挖至设计标高后，应对坑底进行保护，同时进行基坑内测量放线工作，经验槽合格后，立即支撑垫层模板，及时浇捣垫层砼施工。

基坑边不宜堆大量土方或其它设备和材料，尽量减少地面超载，以保持基坑稳定。

土方施工过程中，应经常测量和校核平面位置、标高等是否符合设计要求。平面控制和水准点也应定期复测和检查是否正确，并应在施工中注意附近的建〔构〕筑物、管线等发生沉降和变形，对其进行沉降和位移的观测。

基坑开挖中，如发现地基的土质与勘察报告、设计不符时，或者当土挖至设计标高，而全部或局部未挖至老(实〕土时，必须通知设计单位等有关人员研究处理，根据相关处理意见和设计要求采取地基加固措施。

6..2.1.4  技术措施

根底土方开挖采用机械挖土。深度根据设计埋置深度定。开挖时有专人负责标高引测，根底留30CM左右土层有人工修正，以保证基底标高的准确和质量，人工挖土到设计标高后，必须马上进行基坑验槽，如土质不符合设计要求，应立即与设计联系，根据设计要求采取加固措施。槽内开挖30CM排水沟，设置集水坑，配备小水泵进行排水。

〔2〕根底土方开挖完应请甲方、监理、设计院进行验槽，符合要求后浇捣砼垫层。

待垫层到达终凝后进行根底放样，撤除垫层模板，并对垫层做好隐蔽验收记录。

〔3〕土方开挖的平安技术措施：施工人员进入现场，必须戴好平安帽，遵守平安生产六大纪律；每个职工必须明确平安职责，认真执行平安技术交底方案；清底工人不准在机械回转半径下工作，特别是夜间；挖土的基坑周边3m范围内，不得堆放任何重物，以防倒坡。

基坑验槽

基坑开挖完成后，要邀请勘察、设计和建设单位、监理单位共同进行验槽。其内容包括平面尺寸、标高、边坡坡度及地基土等情况，并进行拍底、钎探。待验槽通过后，即可进行下一道工序的施工。

基坑验槽完毕，应随即填写《地基验槽记录》，并经设计、建设、监理、勘察和施工单位签字盖章后，作为技术资料收集保存。

6.2.1.6  挖土要求与技术措施

.挖土工程在土方开挖前即编制挖土工程施工组织设计，提交经建设单位、监理单位审定后才能进行施工。

严格执行“挖土机械要求操作规程〞和“挖土工程平安技术交底〞中的各项规定，并组织现场人员认真学习，严格遵守。

.遵守“建筑工地六大纪律〞，进出基坑人员和需离机离车人员一律戴好平安帽。

土方开挖采用液压履带式挖掘机开挖，保存30CM左右土方采用人工修平。

为了保证根底施工无积水，排除地面雨水，在根底边外侧设置好排水明沟和集水井。

做好基坑周边的管线及环境的监测工作。

### 6.2.2  根底施工

桩根底施工按根底平面图，定出桩位中心点，撒桩孔四周灰线，测定高程基准点，测量放线完成后办理预检手续。桩孔开挖见《华电图书馆土方工程施工方案》。

桩身钢筋笼加工制作及绑扎应符合设计要求及标准规定，桩主筋保护层厚度为30mm, 为保证保护层厚度准确无误，在钢筋笼上绑扎混凝土垫块，每一圆周上绑扎6 块，沿桩长方向间距1000mm，钢筋绑扎在现场钢筋加工场进行，在地面设一支架，先将加强箍筋与主筋焊牢，然后绑扎焊接螺旋箍筋，钢筋笼使用吊车吊入孔中就位，沉到设计标高后，在笼顶加强箍筋下横穿两道架管，架管下垫好木方，然后解下吊钩，之后背抄手木楔，准确调整钢筋笼标高使其符合设计要求。桩浇筑采用泵送混凝土，浇筑时采用串筒扩底墩部位一次浇满，以上桩身连续分层筑，每层高度不超过0.5m，扩底局部混凝土必须浇捣到位，桩顶假设有浮浆，在施工墩帽前凿除，以保证桩与墩帽良好连接。

### 6.2.3地下室结构施工

地下室墙体模板采用70 系列钢框竹模板，用φ48 双根钢架管作横竖钢楞，模板间用φ14 防水对拉螺栓控制墙体厚度，用“3〞 形扣件连接螺栓和钢楞，支撑采用Φ48 钢管，外墙外侧搭设双排脚手架，并在边坡上加斜撑，斜撑下部垫5cm 厚木脚手板。地下室顶板模板采用大片覆塑竹胶合板，用碗扣式架管和早拆顶托搭设满堂红脚手架，用100mm×100mm 方木做主楞，50mm×100mm 做次楞，地下室墙体及顶板模板支设见图5-3、图5-4。

地下室墙体钢筋生根于条形承台上，依据图样要求，外墙水平施工缝留置于条形承台上200mm 处，条形承台和水平施工缝下墙体同时浇注，墙体插筋留设时先在承台梁上部主筋上绑扎横向短钢筋〔φ12，L=1300mm,@200〕，然后将墙体插筋与短钢筋绑扎牢固，以保证插筋位置准确，地下室墙体钢筋网片之间绑扎“井〞字支架做支撑，支架用φ14 钢筋焊成，间距1000mm，梅花形布置，以保证墙体钢筋位置正确。“井〞字支架简图如图5-5。

L 墙体竖向钢筋间距L2=墙体厚度-2*〔保护层厚度 +竖向钢筋直径+水平钢筋直径〕L3=墙体厚度-2* 保护层厚度

图5-5 支架简图

地下室外墙混凝土分层连续浇筑，每层厚度不超过60cm，分三个施工段，竖向施工缝处加设两层钢板网〔孔径0.5cm〕和钢板止水带；必要时内外墙交接处亦留垂直施工缝。

地下室柱、梁、砌体施工同主体结构柱、梁、砌体施工方法。

地下室外防水施工

本工程地下室防水有二道，一道是地下室现浇混凝土墙体自防水，然后在外墙外侧再做一道柔性防水层，施工中重点做好拐角处防水接头的处理，使其符合设计要求。柔性防水层外侧砌筑120mm 墙保护。

回填工程根据施工安排，地下室防水完成后及时回填。填土前应将基坑内的垃圾、杂物等清理干净。回填土质必须符合施工标准规定，使用前要过筛，其最大粒径不得超过50mm，并要严格控制土壤含水率。回填时要分层铺摊和夯实，每层铺土厚度为200～250mm，每层夯打三遍，要求一夯压半夯。填土全部完成后，应进行外表拉线找平，凡高出允许偏差的地方，应及时拉线铲平，凡低于规定高程的地方应补土夯实。冬期回填采取相应措施，防止受冻。

### 6.2.4 回填工程

根底工程经质监部门验收后，在根底砼浇捣后进行混凝土养护2～3天，混凝土强度达设计强度后,进行基槽验收和基坑回填土，回填时应避开雨季影响，确保回填土质量。如整个工程处于雨季，无法找到含水率符合根据的土，针对单位工程多的特点，调整方案。一般采用先开挖一个工程，去掉外表耕植土，同时去掉淤泥质土，选择其中的黄色粉质粘土回填。

6.2.4.1 根底回填：基坑回填土前，首先必须清理干净基坑内的杂物，抽掉基坑地外表的积水，回填选用干净的净土，按照标准技术规程分层夯实，每层填土厚度为30cm左右；

1〕回填土前须由质监站根底分部验收通过。

2〕采取蛙式打夯机分层夯实回填，每层虚铺厚度不得大于300mm，夯实3~4遍，

3〕回填土严格按标准要求，分层夯实，做好环刀取样试验工作。

4〕回填密实度试验由试验单位现场现取样试验。

5〕回填土质良好，无有机质、枯燥，不含大石块及各类垃圾，要换土回填。

6〕回填土高度要严格控制，留出地坪厚度，防止超深。

6.4.2  地下室基坑回填土方质量通病以及防治措施：

1〕.回填土沉陷特征：基坑内外回填土下沉的预防措施：

a.基坑内回填部位积水要抽除后回填。

b.严格分层夯实，每层虚铺厚度控制在200mm内，夯实遍数3~4遍。

c.回填土的含水率根据虚铺厚度，蛙夯要求控制在14~19%范围内。

d.室内填土较干，并且相当于的沉实时间条件，可采用经常性的浇水，以增加土体自重及土体颗粒间的润滑使用密实的方法预以处理。

2〕基坑回填土质：

a.基坑回填前，必须排除积水，去除含水量较高的浮土和建筑垃圾。填土应分层压实，每层厚度应视填土性质及所用机具的性能而定，一般不超过30cm。

b.填土压实应控制土的含水率在最优范围内，土料含水量一般以手握成团，落地开花为宜。含水量过大可采取翻松晾干、风干、换土回填、掺入干土或其它吸水材料等措施；如土料过干，应洒水湿润，增加压实遍数等措施。

c.人工打夯前应将填土初步整平，打夯要按一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，两遍纵横交叉，分层夯打，夯实基槽及地坪时，行夯路线应由四边开始，然后再夯向中心。

3〕质量检验：

a.对有密实性要求的填方，在夯实或压实之后，要对每层回填土的质量进行检验。一般采用环刀取样测定土的干密度，求出土的密实度。

b.基坑和室内填土，每层按100～500m2取样一组；基坑和管沟回填，每20～50m2取样一组，每层均不少于一组，取样部位在每层压实的下半部。填土压实后的干密度，应有90％以上符合要求，其余10％的最低值与设计值之差，不得大于0.08g/cm3，且不应集中。

## 6.3主体结构施工

### 6.3.1 混凝土施工

混凝土搅拌采用集中搅拌方式，现场设集中搅拌站，配置两台500L 强制式搅拌机，一台配料机自动计量上料，一台HBT60 型混凝土输送泵，砂、石用一台铲车上料，水泥使用袋装水泥，另外设一台350L 自落式搅拌机用于零星搅拌。

泵送混凝土掺加DH3g 高强高效减水剂，石子采用1～2cm 碎石，砂用中砂，坍落度控制在14～16cm，混凝土在计量时，必须准确不得任意改变施工配合比。

混凝土泵送过程中，为防止泵送中断而起反向压力，在泵机“Ｙ〞 形管出料口3～ 6m 处的水平管上安装一逆止阀。混凝土输送管道向下倾斜配管时，当配管的倾斜角度大于4°～7°时，在斜管的上端设排气阀，输送管不得直接支承在钢筋模板及预埋件上。水平管每隔一定距离用支架固定，垂直管用预埋件固定在楼板预留孔处，垂直管下端的弯管，不能作为上部管道的支撑点。

混凝土的浇筑顺序：从Ｉ段中部向两侧浇注，竖向结构浇注前，先用清水清洗根部，为防止根部石子集中，底部先用与混凝土成份相同的水泥砂浆引浆，厚度5cm～ 10cm，剪力墙每次浇注长度不超过3m，柱子连续分层浇注。浇注时，混凝土由软管卸出，其自由倾落高度不得超过3m。墙体中门窗洞口部位从上方下料，两边均匀进行浇注，高度大致相同，以防止门窗洞口模板挤歪变形，混凝土振捣按施工标准操作，要做到“快插慢拨〞，每层混凝土厚度应不超过振动棒作用长度的1.25 倍，在振捣上层时，插入下一层中5cm 左右，振动棒插入点的间距一般为400mm 左右，振动时间25～30S，并且在20～30min 后进行二次复振。混凝土墙体浇注振捣完毕后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按模板上的标高线将墙上外表混凝土找平。

现浇楼板浇注时要搭设架空马道，操作人员必须站在马道上进行施工，严禁直接踩踏钢筋。混凝土外表先用铁滚筒压两遍以上，以防止产生收缩裂缝，然后用平板振捣器振实，并用刮杠找平，墙体两侧100mm 范围内必须挂水平线进行找平，为墙体模板的支设创造条件，施工缝的位置一定严格按照标准要求和现场施工技术人员交底的要求留置，不得随意更改。

在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，在柱和墙浇注完毕后1～1.5h，使混凝土获得初步沉实后，再继续浇注，以防止接缝处出现裂缝。

混凝土浇注完毕后，安排专人进行养护，墙体采用混凝土养生液，现浇板采用浇水养护，养护时间不得少于7 昼夜。

### 6.3.2  钢筋工程

钢筋在现场钢筋加工场地上进行加工，用塔吊运至操作面。钢筋在使用前要检查是否有出厂质量证明单和复试报告，合格的钢筋方可投入使用，钢筋的配料，要严格依据图样要求，确保规格、弯钩长度、搭接长度、位置及保护层的厚度准确，并要考虑有利于加工安装，配料时，还要考虑施工需要的附加钢筋，对于特殊形状的钢筋现场放样配料，每段料配完后进行编号，标识出使用部位、尺寸、规格，并分别堆放，防止绑扎时混乱、误用。

1〕剪力墙钢筋绑扎

本工种剪力墙上设有明柱和暗柱，施工中先绑扎柱子钢筋，再绑扎剪力墙钢筋。柱子中φ18 以上钢筋采用直螺纹接头，接头质量必须符合有关标准及验评标准的规定，柱子主筋要垂直，箍筋要扎紧，开口沿柱高分开布置。剪力墙钢筋接头采用绑扎接头，接头部位用三道绑丝绑扎牢固，同一截面内接头数量不超过墙筋总数的50％，且应交错布置，剪力墙钢筋网相交点应每点绑牢，绑扎点的钢丝须成“八〞字形，以免网片弯斜变形。双排钢筋两侧分别加设塑料环圈，呈梅花形布置，间距600mm，以保证混凝土保护层厚度，为保证门窗口标高位置正确，在洞边竖筋上画出标高线，依线绑扎连梁钢筋，钢筋两端锚入墙内的长度也要符合设计要求。

墙体钢筋网片之间绑扎“井〞字支架做支撑，详见地下室现浇墙体局部。

2〕框架柱钢筋绑扎工艺流程：套柱箍筋→搭接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。按图样要求间距计算好每根柱箍筋数量，先将柱箍套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋，主筋接头的位置依设计要求错开，在立好的柱子竖向钢筋上，用粉笔画出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角局部的相交点成梅花交错绑扎，柱上、下两端箍筋应加密，加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求，保护层塑料环圈卡在外竖筋上，间距1000mm。

3〕梁钢筋绑扎〔模内绑扎〕工艺流程：画主次梁箍筋间距→放主次梁箍筋→穿主梁底层纵筋并与箍筋固定住→穿次梁底层纵向筋并与箍筋固定住→穿主梁上层纵向架立筋及弯起钢筋→按箍筋间距绑扎牢→绑主梁底层纵向钢筋→穿次梁上层纵向筋→按箍筋间距绑牢。框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间结点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度及伸过中心线的长度均要符合设计要求；框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求，绑梁上部纵向钢筋的箍筋用套扣法绑扎；箍筋弯钩叠合处在梁中应交错绑扎，梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm 梁端与柱交接处箍筋加密，其间距及加密长度要符合设计要求，在主次梁受力筋下均加预制的砂浆保护层垫块。

4〕板钢筋绑扎工艺流程：清理模板→模板上画线→绑板下部受力钢筋→绑上层钢筋。绑扎钢筋前应将模板清扫干净，用粉笔在模板上画好主筋分布间距，然后按画好的间距，先摆受力主筋后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装，绑扎用顺扣，相交点全部绑扎，双层钢筋加马凳，确保上部钢筋位置，马凳直径与板上负筋相同，间距800mm，做法详见“5.2.3 条形承台拉梁及地下室底板施工〞。绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎，最后在主筋下垫砂浆垫块。

5〕楼梯钢筋绑扎

工艺流程：画位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋。

首先在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线，根据设计图样先绑扎焊接主筋，后绑扎分布筋，楼梯休息平台钢筋和现浇混凝土墙体上的预埋件焊接在一起〔先浇混凝土墙时不再预留钢筋，埋件长同平台板边长〕，预埋件如图

### 6.3.3  模板工程

剪力墙、梯井、框架柱等用拼装70 系列钢框竹胶合板模板，门窗洞口用钢木混合模板，现浇楼板采用高强度覆塑竹胶合板，利用碗扣式模板快拆支撑体系，框架梁采用55 系列普通钢模板。

模板配置1.5 层，碗扣架横杆配置1.5 层，立杆配置2.5 层。

1〕墙体模板安装

工艺流程：弹线→立门洞口模板→安一侧模板→安另一侧模板→调整固定→预检。支模前先要放出墙身线及模板控制线，并按平面图要求准确弹出门窗洞口预留线，然后按位置线安装门洞口模板，下预埋件，组织施工人员检查钢框竹模板的质量，合格后，往模板面上涂刷脱模剂，运至现场后，先将一侧模板按位置线就位，然后安装穿墙螺栓〔地下室用带止水片的穿墙螺栓，内墙和地上用带塑料套管的穿墙螺栓〕穿墙螺栓的规格和间距见附图七。清扫墙内杂物，再安另一侧模板，调整模板垂直后，拧紧穿墙螺栓。地下室外墙模板的整体稳定依据外侧的双排脚手架和内侧的满堂红架子，地上剪力墙外侧整体稳定依靠外脚手架，内侧和内墙两侧依靠满堂红架子。模板安装完毕后，检查一遍扣件、螺栓是否紧固，模板拼缝是否严密，然后办理预检手续。

2〕柱模板安装

工艺流程：弹柱位置线→抹找平层作定位墩→安装柱模板→安柱箍→调整固定→办预检。

按标高抹好水泥砂浆找平层，按位置线做好定位墩台，以便保证柱轴线边线与标高的准确。通排柱先装两端柱，经校正固定，拉通线校正中间各柱。模板预拼成一面一片就位后先用绑丝与主筋绑扎临时固定；柱箍用槽钢定做，间距为400，将柱模内清理干净，封闭清理口，办理柱模预检。

3〕梁模板安装工艺流程：弹线→支立柱→调正标高→安装梁底模→绑梁钢筋→安装侧模→办预检。

柱子拆模后在混凝土上弹出轴线和50cm 水平线，安装梁支柱之前，立柱下垫通长脚手板，梁下支柱设单排，间距60cm，支柱间设水平拉杆，1200mm 二道；按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底板，梁底板按全跨长度的3/1000 起拱，绑扎梁钢筋，经检查合格后办隐检，并去除杂物，安装侧模板，侧模板用三角架固定，间距60cm，梁高中间部位加设一道拉板，拉板用φ12，做法见以下图，拉板间距60cm，安装后校正梁轴线、标高、断面尺寸，将梁模板内杂物清理干净，检查合格后办预检。

4.4〕楼板模板安装工艺流程：支立柱→安大小龙骨调整标高→铺模板→校正标高→加立杆的水平拉杆→办预检。楼层地面支立柱前垫通脚手板，从边跨一侧开始安装，先第一排龙骨和主柱，临时固定，再安第二排龙骨和立柱，依次安排安装，支柱间距900mm 和1200mm，大龙骨间距900mm 和1000mm ，小龙骨间距30cm，然后调节支柱高度将大龙骨找平，面层铺设高强度覆塑竹胶合板，为防止漏浆；板与板间的拼缝用胶带黏结。平台板铺完后用水准仪测量模板标高进行校正，并用靠尺找平；板内杂物必须清理干净，之后办预检，板面每次使用后进行清理并刷隔离剂。

5〕电梯筒模板施工

采用70 系列钢框竹胶合板模板碎装碎拼，用φ14 穿墙螺栓加固，加塑料套管，螺栓重复使用，螺栓间距水平小于700mm，竖向为600mm 和300mm，电梯井筒搭满堂脚手架

### 砌体工程

砌体工程工艺流程：施工准备〔放线、立皮数杆等〕→排砖摞底→拌制砂浆，砌砌块→自检、检验评定。

主体分部承重结构局部已施工完毕，质量合格，每层楼层要弹出轴线，墙体线及门窗洞口位置线，经复核，符合设计图样要求，并办理预检手续。皮数杆用30mm×40mm 木料制作，并在其上注明门窗洞口，预留木砖，拉结钢筋，混凝土过梁等标高，位置及尺寸，皮数杆间距15-20m，应垂直牢固，标高一致。墙体砌筑前，根底墙或楼层外表应清扫干净，洒水湿润，然后根据墙体各个部位情况，认真排砖摞底，砌砖时组砌方法应正确，上下错缝，水平灰缝厚度不宜大于15mm，且应饱满，垂直通顺，竖缝砂浆应填实。空心砖墙在室内地坪和楼面上，先砌３皮实心砖，后砌空心砖至吊顶底，待上部光管线施工望完后再砌至梁底或板底，用实心砖斜砌挤紧，并用砂浆堵塞严密。空心砖墙中的各种预留孔洞及预埋件应按设计标高位置和尺寸准确留置，防止凿墙打洞。门窗框两侧用实心砖砌筑，每边不少于24cm，内墙拐角处及纵横墙交接处应同时砌筑，不得留直槎或留斜槎，其高度不超过1.2m。空心砖墙拉通线砌筑，并随砌随吊靠，确保墙体垂直平整。

### 6.3.5 脚手架

脚手架工程主体施工阶段，外墙外侧搭设双立杆脚手架(三层及以上各层搭设单立杆〕将外轴梁侧模加固到外皮架体上，外皮架体与主体各层的满堂红架体连接为一体，外皮架体参数如下：立杆间距1.5m，步距1.7m。由于架体超高，需进行专门稳定性验算。装修用的架体在主体架体的根底上变为双皮外架子，随外装修逐步撤除。门窗洞口模板采用组合模板，用5cm 木板做边框，用75×7 角钢做加强角，做轴梁侧模加固到外皮架体上，外皮架体与主体各层的满堂红架体连接为一体，外皮架体参数如下：立杆间距1.5m，步距1.7m。由于架体超高，需进行专门稳定性验算。

装修用的架体在主体架体的根底上变为双皮外架子，随外装修逐步撤除，双排外木板。

## 6.4 装修工程

### 6.4.1 内装修

设计要求混凝土外墙内侧加50mm 厚水泥聚苯保温板，有关水泥聚苯保温板的施工方法见产品说明书。其他内装修为常规做法，装修时必须先做样板间，经检查合格后，方准许大面积施工。

### 6.4.2 外墙装修

主体完工后，外墙架体在单排根底上，再搭设一皮，变为装修用双排脚手架，施工时采用张拉钢丝控制总高垂直，重点为阴阳角和窗的侧边。为确保钢丝垂直，阴阳角必须两个方向检测。外墙水平控制，第一次水平投测，将水准仪架设在屋面，360 度交圈，以后水平仪架设在各层楼层，从窗洞投测水平并交圈，每层都投测，防止水平分格造成累计误差。

### 6.4.3 门窗工程

外墙窗框安装前先对窗口弹线找规矩，在顶层找出外窗口中线后，以窗中心为标准用线坠及经纬仪向下引各窗中线，并在各层窗口划线标记，向两边返窗边线，对个别不顺的窗口要进行处理，窗口水平位置以楼层50cm 水平线为准，往上返量出窗下皮标高，窗的进出位置那么以内墙上事先做出的灰饼为依据，返尺寸安装，以确保窗台的尺寸一致。

### 6.4.4 屋面工程

1〕屋面保温隔热层施工

工艺流程：基层清理→堵孔、固定→弹线找坡度→保温层铺设拍平→填补板缝→检查验收

所用材料的表观密度，含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工标准的规定，应有质量证明文件。保温材料的运输、存放应注意防潮，防止损伤和污染，雨天作业要防止水浸或雨淋。

铺设前应将基层外表尘土杂物等清理干净。

穿过屋面的结构层管根部位，应用豆石混凝土填塞密实，将管根固定。

铺设水泥聚苯板块，应铺平垫稳，分层铺设的板块，其上下两层的接缝应错开，各层板间的缝隙，应用同类材料的碎屑嵌填密实，外表应与相邻两板的高度一致。

已铺完的板块保温层要平整，不得在其上行走，运输小车和堆放重物。

2〕屋面找平层施工工艺流程：基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→抹水泥砂浆→养护→验收

找平层施工前，屋面保温层应进行隐蔽工程检查验收，办理手续。

各种穿过屋面的预埋管件根部，女儿墙根部应按图样及标准要求做好处理。

根据设计规定的坡度，弹线找好规矩，并进行彻底清扫。

洒水湿润，在抹找平层之前，应对基层洒水湿润，但不能用水浇透，宜适当掌握，以到达找平层，保温层能牢固结合为度。

冲筋贴灰饼，根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间距为1.5m，在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后进行找平层抹灰。

找平层要分格缝，分格缝兼做排气屋面的排气道，缝宽20mm，纵缝的最大间距为6m。

天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做，有坡度要求的部位，必须满足排水要求。

用木抹子压第一遍，铁抹子压第二遍、第三遍，当水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，要注意防止漏压，并将死坑、死角、砂眼抹平，当抹子压不出抹纹时，即可找平、压实，完成第三遍抹压，这道工序，宜在砂浆终凝前进行。砂浆的稠度应控制在7cm 左右。

找平层抹平、压实后，24h 后浇水养护，养护时间不少于7 d，枯燥后即可进行防水层施工。

3〕屋面防水层施工

所用卷材及其他材料的质量、技术性能必须符合设计和要求，产品有合格证，并做复试。

施工前审核图样，编制防水工程施工方案，并进行技术交度，屋面防水必须由专业队施工，持证上岗。

铺贴防水层的基层外表，应将尘土、杂物彻底清扫干净，外表残留的灰浆硬块及突出局部应去除干净，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺限。

基层放坡符合设计要求，外表应保持枯燥，含水率不大于9％。

防水所用的卷材、胶粘剂、基层处理剂，存放和操作应远离火源，在通风、枯燥的室内存放，防止发生意外。

铺贴卷材时，先将卷材摊开在平整、干净的基层上清扫干净，用长把滚刷将底胶均匀涂在卷材外表。

基层涂布胶粘剂：已涂的基层底胶枯燥后，在其外表涂刷CX404 胶，涂刷要用力适当，防止形成凝聚块。

铺贴时从流水坡度的下坡开始，先远后近的顺序进行，使卷材长向与流水坡度垂直，搭接顺流水方向。

卷材末端收头：为使卷材末端收头黏贴牢固，防止翘边和渗水漏水，聚氨酯密封膏等密封材料封闭严密后，再涂刷一层聚氨酯防水涂膜。

卷材铺贴完后应做蓄水试验。

## 6.5楼地面工程

本工程主要为细石混凝土地面等。

### 细石混凝土面层

〔1)施工准备

按设计标高设置要求，用水准仪找出标高控制线和控制点，楼地面基层清理干净。

细石混凝土的水灰比和塌落度尽可能小。

(2)施工机具

除使用随打随抹混凝土在内的常规机具外，另准备以下专用机械抹光机具：

泌水工具：橡皮管或真空吸水设备。

平整出浆机具，进口整平机辅以灌砂的直径150钢管，长度1200-1500mm左右，两端设转动拉环。

抹光机：进口抹光机，工作方式分为两种。一种是加圆盘时其作用类似于木抹子，主要用于去浮浆，抹平；另一种是卸下圆盘即为三叶钢片，可通过调整钢片角度压光地面面层。

(3)工艺流程

找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥→浇筑素混凝土→抹面层、收光→养护→切缝

(4〕施工工艺

1〕找标高、弹面层水平线：根据墙面上已有的+50cm水平标高线，量测出地面面层的水平线，弹在四周墙上，并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相照应，贯穿一致。

2〕基层处理：先将灰尘清扫干净，然后将粘在基层上的浆皮铲除掉，用碱将油污刷掉，最后用清水将基层冲洗干净。

3〕洒水湿润：在做面层之前一天对基层外表进行洒水湿润。

4〕抹灰饼：根据已弹出的面层水平标高线。横竖拉线，用与素混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼，横竖间距1.5m，灰饼上标高就是面层标高。

5)抹标筋：面积较大的房间为保证房间地面平整度，还要做标筋〔或叫冲筋〕，以做好的灰饼为标准抹条形标筋，用刮尺刮平，作为浇筑素混凝土面层厚度的标准。

刷素水泥浆结合层在铺设混凝土面层以前，在已湿润的基层上刷一道1：0.4～0.5〔水泥：水〕的素水泥浆，不要刷得面积过大，要随刷随铺素混凝土，防止时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。

6)浇筑素混凝土：

素混凝土搅拌：素混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配，又试验室根据原材料情况计算出配合比，局部现场零星工程用搅拌机进行搅拌，坍落度控制在50mm左右。并按国家标准《混凝土结构工程施工质量验收标准》〔GB50204-2002〕的规定制作混凝土试块，每一层建筑地面工程不应少一组，当每层地面工程建筑面积超过1000m2时，每增加1000m2各增做一组试块，缺乏1000m2按1000m2计算。当改变配合比时，亦应相应制作试块。

层素混凝土铺设：将搅拌好的素混凝土铺抹到地面基层上〔水泥浆结合层要随刷随铺〕，紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平，然后用滚筒〔常用的为直径20cm，长度60cm的混凝土或铁制滚筒〕往返、纵横滚压，如有凹处用同配合比混凝土填平，直到面层出现泌水现象，撒一层干拌水泥浆〔1：1=水泥：砂〕拌合料，要撒匀〔砂要过3mm筛〕，再用2m长刮杠刮平〔操作时均要从房间内往外退着走〕。

抹面层、收光：当面层灰面吸水后，地坪用磨光机打磨压光。

养护：面层压完24h后〔有条件时可覆盖塑料薄膜养护〕进行浇水养护，每天不少于2次，养护时间一般不少于7d〔房间应封闭养护期禁止进入〕。

切缝：素混凝土地面浇完后2天左右开始切缝，先弹线按柱网间距每6m一道，切缝后单块最大面积不超过36m2。

## 6.6 水暖工程

水暖工程局部主要包括:室内给水排水系统及通风空调系统、喷淋水灭火系统的安装。具体施工方法详见专业施工方案。

# 7  拟投入的主要物资

# 8 劳动力安排方案

# 9 确保工程质量的技术组织措施

#### 9.1房建工程施工管理质量保证措施

### 质量管理目标

本工程的质量目标：严格执行国家有关现行质量标准。

### 质量管理方法

1〕  质量检查验收方法

实行自检、互检、专检制以及特殊工序过程监控与跟班检制；分局部项工程验评制和隐蔽工程验收制。

2〕  施工前技术质量交底和施工中的复核

工程开工前，技术部门要对整个工程的技术质量要点的关键问题向施工管理人员、班组长等作一个全面的交底。在分局部项工程施工前，由工长负责向班组长、班组长负责向各班组成员进行技术质量交底工作。交底工作以书面形式为主，未经交底不得施工。对关键工序、关键部位，工长要负责现场确定核实，技术部门对每个关键环节和重要工序要进行复核、监督，发现问题及时解决。

### 9.1.3 生产会议和质量会议制度

在定期或不定期的生产会议上，在安排生产方案的同时，坚持质量工作安排。

定期召开专题质量会议，由施工技术副经理和专职质检人员提出质量动态报告，研究制定质量工作方案和对策。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848141002065006034