2024年甘肃建筑安全员A证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。
A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

2.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行 ( B )。
A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

3.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。
A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于180mm
B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于100mm
C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于80mm
D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于50mm


4.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目

负责人、专职安全生产管理人员应当经（　B　）考核合格后方可任职。”
A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

5.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。
A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

6.某建筑工程建筑面积3万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B）名专职安全生产管理人员。
A.1 B.2 C.3 D.4

7.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。
A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

8.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 ( D )的建筑活动。
A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

9.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C ）。
A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/856130111135010055