### 目录

目录	1

中文摘要	2

Abstract	2

第 1 章	绪论	3

第 2 章 数学模型及工艺分析	4

  - 钢管典型相贯线数学模型的建立	4

  - 割炬运动分析	5

  - 焊接坡口工艺分析	6

  - 割炬的径向补偿	6

第 3 章 设备总体方案及布局	7

  - 机床总体方案	7

  - 切割机传动系统的简要说明	7

#### 功能和技术参数分析	8

#### 第 4 章 机械系统设计	10

#### Z 轴工作滑台的设计	10

#### 调整丝杠的设计	17

#### 齿轮齿数的确定与较核	18

#### 支架的设计	18

#### 第 5 章 控制系统设计	20

#### 系统方案设计	20

#### 控制系统的选用	21

#### 数控装置的部件结构和安装	21

#### 控制系统的硬件设计	22

#### 5.5 图形交互人机界面	23

#### 总	结	25

#### 鸣	谢	26

#### 参考文献	27

#### 中文摘要

本设计以相贯线数学参数模型的基础, 分析切割机的割炬的轨迹运动, 将切割运动分解为割炬回转、割炬平移、割炬摆角和割炬径向补偿四轴联动,对钢管相贯焊接坡口数控切割运动进行研究,并最终完成相贯线切割机的设计.该切割机采用数控原理进行轨迹控制，采用火焰切割方式工作.设计共分四部分:相贯线数学参数模型的建立,切割机总体方案设计,机械结构设计和控制系统设计.

关 键 词:大型管材;相贯线;焊接坡口;数控火焰切割

#### Abstract

Based on the mathematical model of intersecting line and the analysis of the track of cutting torch, the design studies NC cutting movement for welding groove of pipe intersecting and finishes the design of pipe intersecting line cutting device . The cutting movement was divided into four axis relative motions of cutting torch, i. e. rotate round the pipe, shift along pipe, swing

and compensate along radial direction. The device uses NC principle for intersecting line track control, the cutting method is flame-cutting. And the design contains four sections: the establishment of mathematical model of intersecting line, the design of the whole scheme, the design of mechanical structure and the design of NC control system.

Keywords: Large-scale pipe; Intersecting line; Welding groove; NC flame-cutting

大型管材相贯线切割机设计

指导教师：

#### 第 1 章	绪论

随着海洋石油工业的发展,海洋工程结构建造将面对面大量的钢管相贯的加工.南海西部石油合众公司，主要以海上平台上部模块建造工程为主,而大型管材相贯是该海上平台加工制造过程中经常遇见的切割焊接结构.相贯焊接前,管端相贯

线需要加工,相贯线上每一点的焊接坡口也需要加工.根据石油天然气行业标准(SY/T 4802-92)和美国石油协会

标准(API PI 2A),相贯线上每一点的焊接坡口取决于该 点的局部两面角. 不同形式的钢管相贯,相贯线上每一点的局部两面角各不相同,局部两面角沿相贯线在不断变化.目前，该公司切割下料以人工作业为主，对于这种带坡口相贯线均采用人工放样等工艺方法来进行加工,因此下料工作 进度与效率成为影响整个平台建造工程进度的主要因素，为改变工作强度大和效率低的现状,本课题尝试运用所学的机电一体化的相关知识进行大型管材相贯线切割机的设计.

本课题所研究的大型管材相贯线切割机是属于数控火焰切割机,它具有一般数控机床的特点，能根据数控加工程序,自动完成从点火 -预热-通切割氧-切割-熄火-返回原点的整套切割过程。但数控火焰切割机又有别于一般数控金属切削机床，它利用氧-乙炔火焰把钢板割缝加热到熔融状态，用高压氧吹透钢板进行切割,而不像金属切削机床那样,是用金属切削工具与工件刚性接触来进行切削加工。目前这种数控火焰切割机仍依赖进口.因此,开发这种火焰切割机具有重要的意义.

#### 第 2 章 数学模型及工艺分析

#### 钢管典型相贯线数学模型的建立

如图 2-1 所示,空间相贯线是一个复杂的空间曲线,描述其轨迹需要用空间坐标方程 f(x,y,z)=0,其函数关系复杂,但由于相贯线是两个圆柱的交线,所以,采用柱坐标可以把三维坐标转化为二维坐标方

程 f(h,ø)=0.以下相贯线均指支管内圆柱和主管外圆柱相贯.

如图 2-2 所示,在空间三维坐标系下两圆柱的相贯线方程为

y2  z2 R2

图 2-1 空间相贯线曲线

(1)

y '2  z '2 r2

(2)

式中 r -- 支管半径 (mm)

R -- 主管半径 (mm)

Oxyz 坐标系与Ox'y'z' 坐标系间存在以下坐标变换关系	图 2- 2 两圆柱的相贯线

x '

x cosθ

y sin θ

(3)

y '   x sin θ

y cosθ

(4)

z		z '

(5)

式中 θ -- 坐标系旋转角,亦即两管交角.

在平面内支管圆柱面的方程为

y '

z '

r cosϕ

r sin ϕ

(6)

(7)	图2- 3 支管圆柱面的方程

式中 ϕ -- 支管上的旋转角.

由式(1)~(7) 式得出两圆柱相贯线各点的参数方程如下

x y cosθr cosϕ

sinθ

y 	R2 r 2 sinϕ

(8)

(9)

z		r

sin ϕ

(10)

取在Ox'y'z' 坐标系下过相贯线上x’轴坐标值最大的点且垂直于x’轴的平面为下料基准面.其

在Ox'y'z'

坐标系下的方程为

x '

r cot θ

R cscθ

(11)

由此可得支管下料高度为

h( r cotθR cscθ)( x cosθ y sinθ)

(12)

即下料高度 h 是支管上的旋转角ϕ的函数:

h f (ϕ)( r cotθ R cscθ)( y cosθr cosϕ

θ R2 r2 sinϕsinθ)

(13)

sinθ

cos

以上讨论的是典型相贯线数学方程,即两圆柱轴线相交成一角度.在两圆柱轴线异面并有一偏心距 e 时,其相贯线方程为:

h 	f (

R2 ( r ) sin( )e2 sinθ

## ( r cos( )

tanθ

[1]

式中

-- 支管壁厚 (mm)

-- 扭转角,标志主管相对于支管的扭转角度.

#### 割炬运动分析

如图 2-3 所示,被切支管保持不动,割炬沿被切支管做 R 轴(旋转轴),T 轴 (摆动轴),A 轴(纵向补偿轴)三轴和环架的 Z 轴(轴向移动)共四轴联动.正式切割前,手动完割炬和环架的径向运动,以调整割炬与被切管径向位置;在切割过程中, 割炬按照设定速度绕被切管作回转运动, 被切管剖面的摆动和径向补偿运动,环架沿被切管轴向作轴向移动,其速度大小是由管壁厚和害炬回转速度决定. 割炬在被切管剖面的摆动角度按工艺规范切出坡口.四轴必须按照一定

的数学关系联动,才能切出所需的空间相

贯曲面.	图 2-4 割炬运动

注:[1]肖聚亮,王国栋.火焰数控切管机割炬轨研究及仿真

#### 焊接坡口工艺分析

根据焊接工艺要求,为保证构件的强度和避免较大的焊缝尺寸,一般中厚板的接头都要进行开坡口焊接.因此,切管时不仅要切出相贯线,还要切出坡口角,切管机最后切出的管端形状是空间曲面.根据美国焊接学会AWS D1.1规范要求,所开焊接坡形式,根部间隙和钝边高度均取决于相交双管相贯线上各部位的局部二面角.而支管下料时切割高度曲线的确定也与相贯线上的局部二面角相关.不同管径,不同厚度,不同交角的相交双管的相贯线上的各部位局部二面角各不相同.在工程实际中,焊接坡口角度是通过钝边和坡口切割高度来保证的.

图 2-5 焊接坡口参数及装配规范

坡口角的取值是根据两面角的大小来决定.相贯线上任选两点两面角 为:

## arc[cosθcos(ϕ )]

[1]

根据石油天然气行业标准(SY/T 4802-92)和美国石油协会标准(API PI 2A)来确定坡口

角.按API标准  当

≤ 90°时,坡口角 α =

/2; 当

> 90°时, α = 45°.

#### 割炬的径向补偿

在实际切割过程中是沿支管外表面进行的,在这一过程中不仅要完成相贯线的切割,也要完成坡口的切割.坡口角是由实际

切割角 来保证,实际切割角由割炬

绕支管外表面一点在轴剖面内偏转实现的,其偏转的结果不应使要切割的相贯线偏离原来的位置,为此,割炬需沿支管外表面作径向补偿.

其补偿量 ξ 为:

ξ =  tan

图 2-6 径向补偿

#### 第 3 章 设备总体方案及布局

#### 机床总体方案

对于大型钢管的相贯线的切割有两个方案：

方案 1：钢管由主轴带动旋转，同时割矩枪只需进行轴向移动即可实现切割要求，所以要实现 2 轴联动。

方案 2：钢管静止不动，并且由于相贯钢管的直径大小不同、相贯角度不同，都会导致相贯线轨迹的不同，因此割矩枪必须要利用数控系统实现轴向转动、轴向移动、

径向补偿移动、轴剖面内摆动,均采用步进电动机带动，所以要实现 4 轴联动,并且要求能进行人机对话，编程及操作方便，诊断功能和纠错功能强，具有显示和通信功能，缩短非生产准备时间，提高生产率。

由于被加工的钢管最大重量可达 M=7.8× 1000× 3.14× (0.5× 0.5-0.46× 0.46) ×

12=11285.9kg 且钢管长度最长时可达 12m。

如果照方案 1 钢管转动起来需要耗费比较大的功率,并且钢管过长转动起来还会产生较大的扭矩从而影响钢管的加工质量.因此本设计采用方案 2.

#### 切割机传动系统的简要说明

    - 切割机各轴的定义

切割机在实现相贯线切割时,需要四轴联动和两个手动来完成.现定义四轴如下图 4-1.

图 3-1 切割机的四轴联动

#### Z 轴工作滑台简明传动系统图

z 轴主要完成沿着钢管轴心的轴向进给

###### 轴

轴

图 3-2 Z 轴传动系统图	图 3-3 R 轴和 A 轴传动系统图

#### R 轴和 A 轴传动系统图

R 轴和 A 轴分别实现割炬绕着钢管转动和沿钢管径向补偿.如图 3-3。

#### T 轴和径向调整传动系统图

T 轴是实现割炬的前后摆动,以切出所需要的坡口角.其摆动行程为 30°-30°.

图 3-4 T 轴和径向调整传动系统图

#### 功能和技术参数分析

相干钢管的直径大小不同、相干角度不同，都会导致相干相贯线轨迹的不同，因此割矩枪必须要利用数控系统实现纵向移动，旋转运动和径向移动的定位精度、走刀速度等诸技术参数，并且要求能进行人机对话，编程及操作方便，诊断功能和纠错功能强，具有显示和通信功能，缩短非生产准备时间，提高生产率。加上割矩枪在旋转过程中随着切割位置的不同还需要割矩摆动角度参数，即机床要实现四轴联动。

加工的钢管直径尺寸φ200~φ1000mm，最长 12000mm,厚度 10~40mm，属于比较大型的钢管，精度要求不高，主要考虑机构机床的刚度要求。因此可采用开环结构，并选择步进电动机作为机床的动力源。

步进电动机可通过数控装置实现无级调速，因此主轴转速只需要满足最小与最大极限要求转速即可在此范围内实现连续的速度变化要求。

由于乙炔在热切割里应用的广泛性和低成本,决定选用乙炔作为气体燃料。选用外混式割嘴。查《简明焊工手册》P581 可得火焰切割速度如下：

表 3-1 火焰切割速度

| 板 厚 /mm | 割嘴 |  | 切割速度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 号码 | 喉 径 d/mm | （mm/min） |
| 5～20 | 1 | 0.6 | 800～300 |

| 25～ 40 | 2 | 0.8 | 500～250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35～ 70 | 3 | 1.0 | 350～150 |

#### 第 4 章 机械系统设计

  - Z 轴工作滑台的设计

    - 脉冲当量δp 即系统分辨率。

本设计中选用δp ＝0.01mm

#### 选定传动比

当i ＝1 时，可使步进电机直接与丝杠联接，有利于简化结构，提高精度。因此本设计中取i

＝1。

#### 初选步机电机

根据公式

i  θb L0

360δp

公式 (4---1)

其中i 为传动比，θb 为电机步距角， L0 为滚珠丝杠导程，δp 为脉冲当量。

因为i ＝1，δp ＝0.01mm，现取 L ＝4mm，可得θ ＝0.9o 初选步进电机型号为 90BF001。

0	b

#### 计算丝杠承受的质量

在本设计中加工的最在钢管直径是 1m, 以 30 o 为钢管的最小相干角度,则此时丝杠的行程至少应为 1.73m, 丝杠的尺寸取整为 2m.

燕尾槽的重量大约为 0.10×0.6×0.3×0.6×7.8×1000=84.2kg

工作台的重量为 0.3×0.33×0.04×7.8×1000=30.8kg

齿轮和管状体的重量大概为 7.8×(0.7×0.7-0.6×0.6)×3.14 ×0.1=318.3kg

再加上绕齿轮转动的燕尾滑块、两个电动机、和火焰切割枪等，取丝杠所承受的质量

M=460kg

#### 滚珠丝杠螺母副的选型和校核

滚珠丝杠螺母副初步选型的主要依据是根据最大工作载荷和最大静载荷。初步选型后，进行轴向刚度验算和压杆稳定性验算。

#### 最大工作载荷的计

本设计中，选用矩形滚动直线导轨。得滚珠丝杠上的工作载荷：

Fm

f G

公式(4—2)

其中 f  为考虑导轨上的摩擦系数, 对于矩形滚动导轨取 f  ＝ 0.005。 G=M 所以，

Fm  0.005  460  9.8＝22.54

#### 最大动载荷C 的计算和主要尺寸的初选

滚珠丝杠最大动载荷C 可用下式计算：

C  3 L f F

m

公式(4—3)

m

0

式中： L 为工作寿命， L  60nt /106 ； n 为丝杠转速， n  1000v / L ； v 为最大进给速度；

L0 为丝杠导程； t 为额定使用寿命，可取t ＝15000h； fm 为运转状态系数，现 fm ＝1.5； Fm

为丝杠工作载荷；

由板厚5~20、25~40、35~70mm 查《简明焊工手册》P581 可得火焰切割速度分别为800~300、 500~250、150~350mm/min。

综合考虑大齿轮的旋转运动和底下工作台的直线运动选项用工作台的直线进给速度为 v

=0.8m/min

n  1000v / L0

##### 1000  0.8  200r / min 4

公式（4—4)

##### L  60nt /106  60  200 15000  180(106 r)

106

m

m

所以， C  3 L f F  3 180 1.5  22.54  190.89

本设计选外循环滚动螺旋副，查《机电综合设计指导书》表 2-8，根据 L0 ＝4mm，选丝杠公称直径 dm＝16mm ，有：

滚珠直径DW＝2.381mm，圈数列数＝2.51，

丝杠螺旋升角λ 339，额定动载荷C a＝4000额定静载荷C oa  9700

因为Ca  C ，所以初选的丝杠螺母副合格。

#### 传动效率计算

滚珠丝杠螺母副的传动效率η为

η＝		tgλ tg(λφ)

公式(4—5)

式中：λ为丝杠螺旋升角，φ为摩擦角，滚珠丝杠副的滚动摩擦系数 f ＝0.003～0.004, 其摩擦角约等于10。

tgλ	tg339

所以， η＝tg(λφ) ＝tg(339  10)  0.96

#### 刚度验算

滚珠丝杠副的轴向变形包括丝杠的拉压变形、丝杠与螺母之间滚道的接触变形、丝杠的扭转变形引起的纵向变形以及螺母座的变形和滚珠丝杠轴承的轴向接触变形。滚珠丝杠的扭转变形较小，对纵向变形的影响更小，可忽略不计。螺母座只要设计合理，其变形量也可忽略不计，只要滚珠丝杠支承的刚度设计得好，轴承的轴向接触变形在此也可以不予考虑。

- 丝杠的拉压变形量δ1

滚珠丝杠应计算满载时拉压变形量，其计算公式为

δ	 Fm L

公式(4—6)

1	EA

式中：δ1 为在工作载荷 Fm 作用下丝杠总长度上拉伸或压缩变形量（mm）； Fm 为丝杠的工 作载荷(N)； L 为滚珠丝杠在支承间的受力长度(mm)；E 为材料弹性模量，对钢 E＝20.6× 104MPa；A 为滚珠丝杠按内径确定的截面积（mm2）；“＋”号用于拉伸，“—”号用于压缩。

根据滚珠直径 DW＝2.381mm

R  0.52DW

0.52  2.381  1.238mm

e  0.707(R  Dw / 2)  0.707  (1.238  2.381/ 2)  0.034mm

d1  dm  2e  2R  16  2  0.034  2  1.238  13.59mm

A	π	2

3.14	2	2

＝ 4 d1

13.59

4

242.941mm

公式见《机电一体化设计基础》P25，其中，

取进给的丝杠长度 L＝2000mm.。

dm 为丝杠公称直径。d1 为丝杠底径。

所以 δ1＝

22.54  2000

20.6 104 144.9

＝15.110-4 mm =0.00151mm

- 滚珠与螺纹滚道间的接触变形量δ2

Fm

3 D F Z 2

w  YJ

该变形量与滚珠列、圈数有关，即与滚珠总数量有关，与滚珠丝杠长度无关。其计算公式：

有预紧时

δ2＝0.0013

公式(4—7)

式中： Dw 为滚珠直径（mm）； Z  为滚珠总数量Z   Z  圈数×列数；Z 为一圈的滚珠数，

Z＝πd m / Dw （外循环）； dm 为滚珠丝杠的公称直径（mm）； Fm 为滚珠丝杠的工作载荷（kgf）；

FYJ 为预紧力（kgf，1kgf=9.8N），取工作载荷Fm 的 1/3。

因为， Z＝3.14 16  21

2.381

Z   Z  圈数×列数＝21×2.5×1＝52.5

F	 1 F   1  22.54  7.513

YJ	3  m	3

22.54

3 2.381 22.54  52.52

所以	δ2＝0.0013

###### ＝0.000558mm

因为滚珠丝杠有预紧力，且预紧力为工作载荷的 1/3 时，和横向：δ2 ＝0.000279mm。

- 滚珠丝杠副刚度的验算

δ2 值可减少一半左右。所以纵向

丝杠的总的变形量δ＝δ1＋δ2 应小于允许的变形量。一般δ不应大于机床进给系统规定的 定位精度值的一半。

因为	δ＝δ1＋δ2＝0.00151  0.000279  0.001789mm

机床进给系统规定的精度值为 0.01mm，其一半为 0.005mm。

所以，总的变形量小于机床进给系统规定的定位精度值的一半,故滚珠丝杠可以满足要求。

#### 压杆稳定性验算

滚珠丝杠通常属于受轴向力的细长杆，若轴向工作载荷过大，将使丝杠失去稳定而产生纵向弯曲，即失稳。失稳时的临界载荷FK 为

f π2 EI

F   Z		 K	L2

公式(4—8)

πd 4

式中： I 为截面惯性矩，对丝杠圆截面 I  	1  (mm4 ) （d1 为丝杠底径）；L 为丝杠最大工

#### 64

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/856135055130010054