电机学试题库

一、	判断题（正确的，请在后面括号里写“√”，错误的，请在后面括号里写“X”）。 1、直流电机的电刷随转子电枢一起旋转。（ X）

2、直流电机应采用尽可能接近整距的绕组。（ √）

3、直流电机单波绕组的并联支路对数等于极对数。（ X）

4、电刷放在几何中性线上时，电枢反应只有直轴分量。（ X）

5、考虑饱和时，交轴电枢反应有助磁作用。（ X）

6、直流电机的反电势正比于电枢绕组的电流。（ X）

7、串励电动机在轻载时会发生飞车现象。（√）

8、降低励磁时，直流电动机的速度也相应降低。（ X）

9、 直流电机励磁绕组和电枢绕组中的电流都是直流。	（X ）

10、直流电动机电枢绕组中的电流方向同感应的反电势方向是一致的。	（X ）

11、直流发电机的换向器起整流作用；直流电动机的换向器起逆变作用。	（√ ）

12、在直流电动机的电磁功率中，包含电枢电阻的损耗。	（X）

13、三相变压器组不应该接成 Y,yn 联结来带单相负载。（ √）

14、变压器一次侧接额定电压不变，则负载的主磁通比空载的主磁通略小。（√ ）

15、如果变压器一次侧绕组与二次侧绕组的匝数比为 k=N /N ，则一次侧归算到二次侧时，

1	2

电动势和电压要乘以 k 倍，电流乘以 1/k 倍，阻抗乘以 k2 倍。	（	）

16、考虑磁路的饱和，如果变压器主磁通为正弦波，则产生主磁通励磁电流也是正弦波。

（	）

17、三相变压器绕组采用 Y，d 连接时，共有 1、3、5、7、9、11 六个组号。（√ ）

18、对称三相绕组通入对称三相电流时，除产生基波旋转磁动势外，还会产生 3 次、5 次、7 次、9 次……等一系列的奇数次高次谐波旋转磁动势。	（	）

19、对称三相绕组通入对称三相电流，当某相电流达到交流的最大值时，基波合成旋转磁动势波的幅值就将与该相绕组的轴线重合。	（√ ）

20、对绕线型感应电动机，转子串电阻可以增大起动转矩；对笼型感应电动机，定子绕组串电阻可以增大起动转矩。	（	）

21、对感应电动机，进行恒转矩变频调速，基本上要求电源电压随频率正比变化。（√ ）

22、变压器的额定容量单位为 kW。	（	）

23、变压器的空载试验通常在高压侧加电压、测量。	（	）

24、电角度＝机械角度×2p。	（	）

25、双层叠绕组的最多并联之路数为 2。	（	）

二、	填空题

1、当降低感应电动机的电压时，感应电动机的最大转矩 减小 ，产生最大转矩的临界转差率 不变	，起动转矩	减小	。

2、感应电动机经过转子绕组折算和	频率	的折算，得到等效电路。

3、感应电动机的等效电路中 R

代表	励磁电阻 ，		代表	定子漏电抗。

M	1

4、变压器中的磁通按照性质和作用的不同，分为 	主磁通 	和	漏磁通	，其中 	漏磁通_不参与变压器的能量传递。

5、他励直流电动机常用的调速方法有： _ 改变电枢回路里的串联电阻 ； 减小气隙磁通	；改变电枢端电压 U	。

6、鼠笼式异步电动机降压起动的方法有	定子串接电抗器起动	；	Y —	起

动	；	自耦减压起动	。

7、三相同步电动机通过调节 	励磁电流 	可调节无功功率。

8、异步电动机的电源电压降低 10％，电机的过载能力降低到_80%_，临界转差率_不变，

负载不变时，电机的转速将 	降低 	。

9、变压器负载运行时，	二	次电流的大小决定着	一	次电流的大小。

10、单相绕组的磁动势是	脉动 磁动势；对称三相绕组的磁动势为	旋转 磁动势。

11、变压器空载实验选择在 	低压侧 	压侧进行。短路实验选择在高压侧	压侧进行。

12、一台单相变压器一次、二次绕组匝数比为10，则将二次绕组进行归算后，归算前后

的二次侧电阻之比为	1：100	；归算前后的二次侧磁势之比是	1：1	。

13、并励直流发电机自励的三个条件是	有剩磁	、	剩磁与励磁方向相同（电枢和励磁绕组接法正确）	、	励磁电阻小于临界电阻		。

14、三相感应电动机转子转速为 n，定子旋转磁场的转速为 n , 极对数为 p，则定子电

S

n p	n	n p

s	s

(	)流的交变频率为	_	；转子电流的交变频率为			。

60	60

15、变压器的效率在（铁耗与铜耗相等时）达到最大值。

16、同步旋转磁场的转速 n（转每分钟）、极对数 p、电流频率 f 之间的关系为 n=（60f/p）。

17、感应电动机传递到转子回路的电磁功率 P ，可以分割成转子铜耗 p

、总机械功率

em

（转换功率）P 。二者同 P 的关系为 p =（ ｓＰ	）；P

cu2

=（(1-s)P ）。

W	em

cu2

ｅｍ	W	em

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857041154031006045