2024年山东省安全员A证试题库附答案

试题1

1、【多选题】《安全生产法》规定，生产经营单位采用（），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。（  ABCE  ）

A、新工艺

B、新技术

C、新材料

D、新结构

E、新设备

2、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，可采取的措施有（）。（  ABCD  ）

A、确定消防安全责任人

B、制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程

C、设置消防通道、消防水源

D、配备消防设施和灭火器材

E、在施工现场设置安全标志

3、【多选题】下列哪些是高处作业的主要概念术语（）。（  ABCDE  ）

A、坠落高度基准面

B、可能坠落范围

C、可能坠落范围半径

D、基础高度

E、高处作业高度

4、【多选题】下列属于高处作业的主要概念术语的有（）。（  ABCDE  ）

A、坠落高度基准面

B、可能坠落范围

C、可能坠落范围半径

D、基础高度

E、高处作业高度

5、【多选题】下列描述建筑工程中人机工程学之所以重要的原因是（）。（  ABCDE  ）

A、作业难度大

B、工作环境差

C、劳动强度大，劳动保护不够重视

D、安全事故相对较多

E、从业人员素质相对不高

6、【多选题】做好施工现场的排水措施有那些（）（  ABCDE  ）

A、施工现场应按照要求实现场地硬化

B、根据施工总平面图、排水总平面图，利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，确保现场排水畅通

C、严格按防汛要求，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟

D、利用正式雨水管道排水的，要修筑有沉淀处理的雨水井

E、若施工现场临近高地，应在高地的边缘（现场的上侧）挖好截水沟，防止洪水冲入现场

7、【多选题】单排脚手架不适用于下列情况：（）（  ABCD  ）

A、设计上不允许留脚手眼的部位。

B、宽度小于1m的窗间墙。

C、梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内。

D、砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。

E、墙体厚度小于或等于200mm。

8、【多选题】在滑坡地段挖土前应了解（）。（  ABC  ）

A、地质勘察资料

B、地形

C、地貌

D、坡度

E、交通

9、【多选题】应急预案编制单位应当建立定期评估制度，对预案内容的（）进行分析，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。（  BCD  ）

A、完整性

B、针对性

C、实用性

D、可操作性

E、经济性

10、【多选题】按悬挑结构不同，悬挑式脚手架主要可分为（）形式。（  ACD  ）

A、悬臂梁式结构

B、悬挑卸料平台

C、斜撑式结构

D、复合式结构

E、门式脚手架

11、【多选题】施工企业要完善安全生产责任制，坚持党政同责，一岗双责，失职追责，坚持（），强化和落实生产经营单位的主体责任。（  ABD  ）

A、管业务必须管安全

B、管行业必修管安全

C、管行政必修管安全

D、管生产经营必修管安全

E、管设计必修管安全

12、【多选题】施工升降机有（）情况的不得安装使用。（  ABCDE  ）

A、属国家明令淘汰或禁止使用的

B、超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的

C、经检验达不到安全技术标准规定的

D、无完整安全技术档案的

E、无齐全有效的安全保护装置的

13、【多选题】施工现场五牌一图中的五牌是指工程概况牌、（）。（  ABDE  ）

A、管理人员名单及监督电话牌

B、文明施工牌

C、施工升降机验收合格牌

D、消防保卫牌

E、安全生产牌

14、【多选题】有下列情形之一的建筑起重机械，不得租赁和使用（）。（  ABDE  ）

A、国家明令淘汰的、规定不准再使用的

B、存在严重事故隐患无改造、维修价值的

C、未达到安全技术标准规定使用年限的

D、没有齐全有效的安全保护装置的

E、未提供生产制造许可证、产品合格证等技术资料和检测合格证明的

15、【多选题】根据行政执法的概念，行政执法的特征有（）。（  ABDE  ）

A、行政性

B、强制性

C、随意性

D、程序性

E、广泛性

16、【多选题】模板工程专项施工方案通常应包括（）等内容。（  ABCDE  ）

A、编制依据

B、施工工艺技术

C、施工计划

D、施工安全保证措施

E、计算书及相关图纸

17、【多选题】目前，我国的安全生产法规已初步形成一个以《宪法》为依据的、以《安全生产法》为主体的、由有关（）所组成的综合体系。（  ABCE  ）

A、法律

B、行政法规、地方性法规

C、行政规章

D、企业规章

E、技术标准

18、【多选题】超过一定规模的危险性较大脚手架工程验收合格后，应由（）签字确认方可进入下一道施工工序。（  CD  ）

A、总承包单位项目负责人

B、总承包单位安全部门负责人

C、总承包单位技术负责人

D、监理单位现场总监

E、专业施工单位现场负责人

19、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正。（  ACE  ）

A、安全防护用具

B、钢筋

C、机械设备

D、砂石料

E、施工机具及配件

20、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，责令限期改正。（  ABCDE  ）

A、主要负责人

B、项目负责人

C、专职安全生产管理人员

D、作业人员

E、特种作业人员

21、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位的（）人员必须按照有关规定持证上岗。（  A  ）

A、特种作业人员

B、新入厂人员

C、转岗人员

D、复岗人员

22、【单选题】《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、（）企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。（  D  ）

A、交通运输

B、重工业生产

C、有毒有害生产

D、建筑施工

23、【单选题】《消防法》规定了建筑构件和建筑材料的（）必须符合国家标准或行业标准。（  C  ）

A、保温性能

B、力学性能

C、防火性能

D、防水性能

24、【单选题】快开门式压力容器常用的不锈钢属于()。（  C  ）

A、碳素钢

B、低合金钢

C、合金钢

25、【单选题】《环境保护法》规定企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令更改之日的次日起，按照原处罚数额按（）连续处罚。（  D  ）

A、年

B、月

C、周

D、日

26、【单选题】下列关于安装高处作业吊篮配重的陈述，其中正确的一项是（）。（  A  ）

A、配重件应稳定可靠地安放在配重架上并有防止移动措施

B、配重件堆放在配重架上即可

C、配重件稳定安放在配重架上，防止移动的措施可有可无

D、只要满足重量要求，任何物品均可作为配重件

27、【单选题】下列属于碎石土的是（）。（  A  ）

A、为粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%的土

B、塑性指数大于10且粒径小于等于0.075mm为主的土

C、塑性指数（Ip）小于或等于10且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%的土

D、卵石

28、【单选题】不属于超越本单位资质等级承揽工程的处罚方式的有（）。（  D  ）

A、降低资质等级

B、责令停止违法行为

C、罚款

D、没收营业执照

29、【单选题】临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于（）。（  C  ）

A、DN120

B、DN110

C、DN100

D、DN75

30、【单选题】乡、镇人民政府、街道办事处，一级开发区、工业园区、港区等功能区应该明确负责安全生产监督管理的机构，配备（）。（  C  ）

A、专职安全生产管理员

B、兼职安全生产管理员

C、专职安全生产执法人员

D、兼职安全生产执法人员

31、【单选题】人的不安全行为与物的不安全状态是造成事故的（）原因。（  A  ）

A、直接

B、间接

C、根本

D、深层次

32、【单选题】以下属于长沙某高层住宅工程施工升降机坠落事故的直接原因的是（）。（  B  ）

A、设备出租单位违规租赁

B、施工升降机导轨架标准节螺栓连接不到位

C、设备安装单位无资质违法承接安装业务

D、施工单位不依法履行安全职责，没有及时制止和纠正安装人员、操作司机无特种作业人员证书上岗的违法行为

33、【单选题】任何单位和（）都有参加有组织的灭火工作的义务。（  B  ）

A、个人

B、成年人

C、男性公民

D、所有人包括中小学生

34、【单选题】依据“4M”理论，安全教育与培训的不足属于（）因素。（  D  ）

A、设备的因素

B、人的因素

C、作业的因素

D、管理的因素

35、【单选题】公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的职责,造成人身伤亡,尚不构成犯罪的,（）。（  B  ）

A、处500元罚款

B、处15日以下拘留

C、不对其做任何处理地方

D、处3日以下拘留

36、【单选题】刑事责任是指法律关系主体违反（），所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。（  D  ）

A、行政法规定

B、宪法规定

C、违反民法规定

D、国家刑事法律规范

37、【单选题】国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，（）应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。（  A  ）

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

38、【单选题】对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程（）审查验收制度。（  D  ）

A、建筑设计

B、施工

C、综合

D、消防设计

39、【单选题】工程项目出现险情或发现重大隐患时，（）应到现场带班检查，督促工项目进行整改，及时消除险情和隐患。（  A  ）

A、企业负责人

B、项目负责人

C、安全经理

D、专职安全员

40、【单选题】建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。（  C  ）

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

41、【单选题】建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（）。（  B  ）

A、1.5m

B、1.8m

C、2.0m

D、2.5m

42、【单选题】当施工现场人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在（）小时内向事故发生地建设主管部门和卫生防疫部门报告。（  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

43、【单选题】按照《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合（）。（  D  ）

A、建设行政主管部门规定的噪声排放标准

B、环境保护行政主管部门规定的噪声排放标准

C、建设行政主管部门或环境保护行政主管部门规定的噪声排放标准

D、国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准

44、【单选题】施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。（  A  ）

A、一

B、二

C、三

D、四

45、【单选题】施工单位建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从（）到每个从业人员的隐患排查治理和监控职责。（  B  ）

A、项目负责人

B、企业主要负责人

C、安全管理人员

D、监理单位

46、【单选题】施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为是（）。（  B  ）

A、违法发包

B、违法分包

C、转包

D、挂靠

47、【单选题】施工现场使用的塔式起重机应（）检验一次。（  C  ）

A、3个月

B、6个月

C、12个月

D、2年

48、【单选题】施工现场宿舍、办公室等临时用房建筑构件的燃烧性能等级应为（）；当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为（）。（  A  ）

A、A级，A级

B、A级，B级

C、B级，B级

D、B级，C级

49、【单选题】施工现场用电工程中，PE线重复接地点不应少于（）。（  C  ）

A、一处

B、二处

C、三处

D、四处

50、【单选题】根据《建筑施工安全技术统一规范》，应急救援预案演练的方式按照场所可分为室内演练和（）。（  D  ）

A、单项演练

B、多项演练

C、综合演练演练

D、现场演练

51、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（）考核合格后方可任职。（  D  ）

A、县级以上人民政府

B、安全生产管理部门

C、市级以上人民政府

D、建设行政主管部门

52、【单选题】根据《施工企业安全生产评价标准》，建筑施工企业应进行年度安全生产自我考评，评价人员不应少于（）。（  A  ）

A、3人

B、4人

C、5人

D、6人

53、【单选题】模板工程施工前，施工现场（）应当向作业人员进行交底。（  A  ）

A、管理人员

B、专职安全管理人员

C、专职质量管理人员

D、作业班组负责人

54、【单选题】法律责任的免除，也称免责，是指法律责任由于（）被部分或全部地免除。（  B  ）

A、法律修订

B、出现法定条件

C、责任人请求

D、行政领导批复

55、【单选题】法的渊源在法学中是一个非常重要的概念，法学上通常所说的法的渊源是指形式意义上的渊源，即法律规范的（）。（  B  ）

A、立法背景

B、效力来源和表现形式

C、立法依据

D、立法程序和依据

56、【单选题】注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（）年内不予注册。（  C  ）

A、2

B、3

C、5

D、10

57、【单选题】特种设备安全工作应当坚持“安全第一、预防为主、（）、综合治理”的原则。（  C  ）

A、高效科技

B、高效节能

C、节能环保

D、科技环保

58、【单选题】生产经营单位加强对安全生产责任落实情况的监督考核，保证（）的落实。（  D  ）

A、安全生产规章制度

B、安全生产法律法规

C、安全生产各项政策

D、安全生产责任制

59、【单选题】职工所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。（  C  ）

A、7日

B、15日

C、30日

D、60日

60、【单选题】脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔（）m应用安全网封闭。（  A  ）

A、10

B、15

C、20

D、25

61、【单选题】脚手架搭设高度在（）m以下时，地基基础可素土夯实找平，上面铺设垫板，并设底。（  C  ）

A、15

B、20

C、25

D、30

62、【单选题】行政机关和当事人对违法事实认定有重大分歧，当事人要求听证或者行政机关认为有必要进行听证的，行政机关应当组织听证，进入（）。（  C  ）

A、协议程序

B、一般程序

C、听证程序

D、特殊程序

63、【单选题】负有安全生产监督管理职责的部门，（）要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或其他产品。（  C  ）

A、必须

B、应当

C、不得

D、适当

64、【单选题】违反《中华人民共和国大气污染防治法》，施工单位在城市市区进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，由县级以上地方人民政府的（）决定处罚。（  B  ）

A、有关主管部门

B、建设行政主管部门

C、城建管理部门

D、安全监督管理部门

65、【单选题】首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员，在其正式上岗前，应当由用人单位安排不少于（）的实习操作。（  A  ）

A、3个月

B、4个月

C、6个月

D、1年

66、【单选题】高危和人员密集单位应当（）至少进行1次应急预案评估。（  C  ）

A、每半年

B、每年

C、每2年

D、每5年

67、【判断题】一般不要将建筑拆除工程整体转包。（  ×  ）

68、【判断题】企业每半年应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查。（  ×  ）

69、【判断题】作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。（  √  ）

70、【判断题】依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，根据情况不同，可降低其资质等级直至吊销资质证书。（  √  ）

71、【判断题】卷扬机应搭设安全防护棚。（  √  ）

72、【判断题】在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。（  √  ）

73、【判断题】安全标志必须穿防护服、必须穿防护鞋均属于警告标志。（  ×  ）

74、【判断题】安全生产人人有责、各负其责是保证建筑施工企业的生产经营活动安全进行的重要基础。（  √  ）

75、【判断题】安全生产法律法规是指调整在生产过程中产生的与劳动者或生产人员的安全与健康，以及生产资料和社会财富安全保障有关的各种社会关系的法律规范的总和。（  √  ）

76、【判断题】定置式塔机是指一次组装到位，不带爬升的组装式固定式塔机。（  √  ）

77、【判断题】对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。（  √  ）

78、【判断题】工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。（  √  ）

79、【判断题】建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。（  √  ）

80、【判断题】开关箱与用电设备之间必须实行“一机一闸”制。（  √  ）

81、【判断题】开挖深度超过3m的基坑专项施工方案应组织专家论证。（  ×  ）

82、【判断题】悬挑脚手架搭设过程中，应保证搭设人员有安全的作业位置，安全设施及措施应齐全，对应的地面位置应设置临时围护和警戒标志，并应有专人监护。（  √  ）

83、【判断题】扣件式钢管脚手架必须设置纵、横向水平杆和立杆，三杆交汇处用直角扣件相互连接。（  √  ）

84、【判断题】推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是动力原则。（  √  ）

85、【判断题】施工企业的主要负责人是本单位的消防安全责任人。（  √  ）

86、【判断题】快开门式压力容器是根据操作人员对安全联锁装置的控制，来防止事故方式的。（  ×  ）

87、【判断题】施工单位项目专职安全员应严格履行岗位职责，加强对分包工程安全巡查，及时发现和制止作业人员违章行为。（  √  ）

88、【判断题】施工方案是编制单位(项)工程施工组织设计的基础。（  ×  ）

89、【判断题】根据《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。（  √  ）

90、【判断题】横向扫地杆：连接立杆下端，位于纵向扫地杆上方的横向水平杆。（  ×  ）

91、【判断题】消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障财产安全。（  ×  ）

92、【判断题】润滑的目的是减少机械零件的磨损，降低动能消耗，延长使用寿命。（  √  ）

93、【判断题】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告当地安全生产监督管理部门。（  ×  ）

94、【判断题】用于脚手架上的新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告。（  √  ）

95、【判断题】碗扣式脚手架内立杆与建筑物距离大于100mm时，应按需要分别选用窄挑梁或宽挑梁设置作业平台。（  ×  ）

96、【判断题】脚手架工程安全技术交底中，针对辨识出来的危险因素制定相应的防范措施，防范措施应从物的状态、人的行为、环境的因素三个方面加以规范和制定。（  ×  ）

97、【判断题】行为能力，指能够以自己的行为依法行使权利和承担义务，从而使法律关系发生、变更或消灭的资格。（  √  ）

98、【判断题】跨度大于36m及以上的钢结构安装工程，施工单位应当组织专家对安全专项施工方案进行论证。（  √  ）

99、【判断题】违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得。（  √  ）

100、【判断题】部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。（  √  ）

试题2

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证（）的安全。（  ABC  ）

A、管线

B、设施

C、周边建筑物、构筑物

D、环境

E、卫生

2、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）中明确了（）在拆除工程中的安全生产管理责任。（  BCD  ）

A、设计单位

B、建设单位

C、监理单位

D、施工单位

E、分包单位

3、【多选题】下列关于施工现场消防车道设置陈述正确的有（）。（  BCDE  ）

A、临时消防车道的左侧应设置消防车行进路线指示标识

B、施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道

C、临时消防车道的净宽度和净高度均不应小于4m

D、施工现场临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m，且不宜大于40m

E、施工现场确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路

4、【多选题】下列分部分项工程专项施工方案中，需进行专家论证的有（）。（  BDE  ）

A、开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B、工具式模板工程，如滑模、爬模、飞模工程等

C、起重量250kN及以上的起重设备安装工程

D、悬挑高度20m及以上悬挑式脚手架工程

E、施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程

5、【多选题】下列属于建筑施工企业安全生产管理部门职责的有（）（  ABCDE  ）

A、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

B、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

C、组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练

D、组织开展安全教育培训与交流

E、协调配备项目专职安全生产管理人员

6、【多选题】下列工程建设标准，属于强制性标准的是（）。（  ABC  ）

A、工程建设通用的综合标准

B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设重要的通用的制图方法标准

D、工程建设行业专用的实验标准

E、工程建设行业专用的信息技术标准

7、【多选题】不属于《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有（）。（  DE  ）

A、建议权

B、批评权

C、拒绝权

D、报告权

E、服从管理权

8、【多选题】从目前看，我国社会主义法的渊源主要有（）。（  BCE  ）

A、地方主管部门规定

B、宪法、法律

C、行政法规、地方性法规、规章

D、企业规章制度

E、国际条约、国际惯例和经济协议

9、【多选题】以下（）属于施工单位的安全行为。（  ACDE  ）

A、设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员

B、按规定办理施工安全监督手续

C、项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料一致

D、按规定对从业人员进行安全生产教育和培训

E、按规定为作业人员提供劳动防护用品

10、【多选题】在《刑法》中与消防违法的有关的罪责有（）。（  BCD  ）

A、盗窃罪

B、放火罪

C、危害公共安全罪

D、重大责任事故罪

E、重婚罪

11、【多选题】在滑坡地段挖土前应了解（）。（  ABC  ）

A、地质勘察资料

B、地形

C、地貌

D、坡度

E、交通

12、【多选题】安全生产管理就是运用人力、物力和财力等有效资源，利用（）等措施，实现安全生产的活动。（  ABCDE  ）

A、计划

B、组织

C、指挥

D、协调

E、控制

13、【多选题】施工企业的（）简称为“安管人员”。（  BCD  ）

A、法人

B、主要负责人

C、项目负责人

D、专职安全生产管理人员

E、保安

14、【多选题】施工总承包单位未履行《建筑起重机械安全监督管理规定》以下（）安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正。（  ABCDE  ）

A、向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件

B、审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书

C、审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案

D、审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

E、施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施

15、【多选题】施工现场五牌一图中的五牌是指工程概况牌、（）。（  ABDE  ）

A、管理人员名单及监督电话牌

B、文明施工牌

C、施工升降机验收合格牌

D、消防保卫牌

E、安全生产牌

16、【多选题】根据标准化法的规定，下列关于标准的理解正确的是（）。（  AD  ）

A、按照标准的级别不同，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准

B、对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准

C、对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准

D、企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据

E、建筑安全监督管理机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

17、【多选题】民事责任，是指因（）所应当承担的责任。（  ABC  ）

A、违反民事法律行为

B、违约

C、民事法律规定

D、行政法律规定

E、刑事法律规定

18、【多选题】法律关系客体的类型有（）。（  ABCDE  ）

A、财

B、物

C、精神产品

D、人身利益

E、行为

19、【多选题】生产安全事故调查和处理应做到（）。（  BCDE  ）

A、事故描述不清不放过

B、事故原因不查清楚不放过

C、事故责任者和从业人员未受到教育不放过

D、事故责任者未受到处理不放过

E、没有采取防范事故再发生的措施不放过

20、【多选题】生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的责任有（）。（  ABCDE  ）

A、建立健全本单位安全生产责任制

B、落实本单位安全生产责任制

C、组织制定本单位的安全卷生产规章制度和操作规程

D、落实本单位的安全卷生产规章制度和操作规程

E、组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划

21、【多选题】申请从事建筑施工特种作业的人员，应具备下列哪些基本条件（）。（  ABCE  ）

A、年龄满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求

B、身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷

C、初中以上文化程度

D、高中以上文化程度

E、符合相应特种作业需要的其他条件

22、【多选题】经营单位使用的危险物品的（），必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全生产使用证或安全标志，方可投入使用。（  ABC  ）

A、容器

B、运输工具

C、矿山井下特种设备

D、石油开采特种设备

E、仓库

23、【多选题】绿色建造应统筹建筑工程（）等要素，实现工程策划、设计、施工、交付全过程一体化，提高建造水平和建筑品质。（  ABDE  ）

A、安全

B、质量

C、速度

D、环保

E、生态

24、【多选题】行政处罚的形式通常有（）。（  ABCE  ）

A、申戒罚

B、财产罚

C、行为罚

D、赔偿罚

E、人身罚

25、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位使用未经验收或者验收不合格的（）的责令限期改正。（  ABE  ）

A、施工起重机械

B、整体提升脚手架

C、焊接设备

D、钢筋混凝土机械

E、自升式模板

26、【单选题】2011年10月，大连某小区住宅楼工程在地下车库浇筑施工过程中，发生模板坍塌事故，造成13人死亡、4人重伤，1人轻伤，直接经济损失1237.72万元，则该事故属于（）。（  B  ）

A、一般事故

B、重大事故

C、较大事故

D、特别重大事故

27、【单选题】《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（），保护国家财产安全，促进社会经济发展。（  B  ）

A、保护环境卫生

B、保障人民生命安全

C、保证产品质量

D、健全安全生产体系

28、【单选题】《安全生产法》规定，（）以上地方各级人民政府应当组织有关部门制订本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案和建立应急救援体系。（  B  ）

A、乡镇

B、县级

C、市级

D、省级

29、【单选题】《安全生产许可证条例》确立了高危生产企业的安全生产准入制度，下列企业不属于实行安全生产许可制度的是（）。（  D  ）

A、矿山企业

B、建筑施工企业

C、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业

D、交通运输企业

30、【单选题】《建筑施工安全技术统一规范》将施工危险等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，其中Ⅰ级危险等级对应的事故后果是（）。（  C  ）

A、不严重

B、严重

C、很严重

D、特别严重

31、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，整体提升脚手架安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理（）手续并签字。（  B  ）

A、备案

B、验收

C、登记

D、注册

32、【单选题】下列不属于施工现场的硬化场地可采用的材料（）。（  D  ）

A、混凝土

B、石屑

C、焦渣

D、素土

33、【单选题】下列影响人操作可靠性的因素中不属于人的因素为（）。（  D  ）

A、反应能力

B、训练程度

C、人体尺寸

D、噪声

34、【单选题】下述姿势中哪种的腰曲变形处于最不舒适状态（）。（  D  ）

A、笔直站立

B、稍息站立

C、舒适坐在靠背椅中

D、弯腰抬举重物

35、【单选题】与控制器设计关系最密切的是（）。（  A  ）

A、人体力学

B、人体尺寸

C、人的听力

D、人的技术能力

36、【单选题】专项施工方案需专家论证时，专家组成员应当由（）名及以上符合相关专业要求的专家组成。（  C  ）

A、3

B、4

C、5

D、6

37、【单选题】两台以上压路机同时作业时，前后间距不得小于（）。（  D  ）

A、1m

B、2m

C、3m

D、4m

38、【单选题】以下不需要专家进行论证的项目有（）。（  C  ）

A、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在150kN及以上的起重吊装工程

B、起重量300kN及以上，

C、搭设基础标高在160m及以上的起重机械安装和拆卸工程

D、搭设总高度200m及以上的起重机械安装和拆卸工程

39、【单选题】依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，暂扣、吊销安全生产许可证的行政处罚，由（）决定。（  C  ）

A、县级以上地方人民政府建设主管部门

B、设区的市建设行政主管部门

C、安全生产许可证的颁发管理机关

D、省建设行政主管部门

40、【单选题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。（  D  ）

A、建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求

B、建设单位有权压缩合同约定的工期

C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

D、建设单位应当向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

41、【单选题】制定新《安全生产法》的目的是加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众（）安全，促进经济社会持续健康发展。（  D  ）

A、生命

B、财产

C、生命和健康

D、生命和财产

42、【单选题】国务院（）依照《安全生产法》，对全国安全生产工作实施综合监督管理。（  A  ）

A、应急管理部门

B、公安部门

C、消防部门

D、建设主管部门

43、【单选题】在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故的发生。这体现了（）的运用。（  A  ）

A、预防原理

B、本质安全化原则

C、安全第一原则

D、系统原理

44、【单选题】安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。（  A  ）

A、3

B、4

C、5

D、6

45、【单选题】安全生产责任制度是安全生产制度体系中最基础、最重要的制度，其实质是（）。（  B  ）

A、安全生产重于泰山

B、安全生产，人人有责

C、制定并落实安全管理制度

D、管生产必须管安全

46、【单选题】工程结算款请求权的诉讼时效从（）之日开始计算。（  C  ）

A、结算

B、提交结算文件

C、应付工程款

D、发包人认可

47、【单选题】平地机作业前检查项目的描述错误的是（）。（  A  ）

A、照明、音响装置可不齐全；

B、燃油、润滑油、液压油等符合规定；

C、各连接件无松动；

D、液压系统无泄漏现象；

48、【单选题】建筑施工用人单位，应按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训，培训时间不少于（）。（  D  ）

A、10小时

B、12小时

C、20小时

D、24小时

49、【单选题】按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者（）以上1亿元以下直接经济损失的事故提出调查组组成意见。（  D  ）

A、1000万

B、1500万元

C、2000万元

D、5000万元

50、【单选题】施工中发生事故时，（）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。（  A  ）

A、建筑施工企业

B、建设单位

C、监理单位

D、设计单位

51、【单选题】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）见证下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。（  A  ）

A、建设单位或者工程监理单位

B、建设单位或者设计单位

C、设计单位或者施工单位

D、勘察单位或者设计单位

52、【单选题】施工企业应设立独立的安全生产管理机构，并应按规定配备专职安全生产管理人员，对于总承包资质序列特级资质企业专职安全生产管理人员的配备不少于（）人。（  A  ）

A、6

B、4

C、2

D、1

53、【单选题】施工起重机械安装、拆卸单位违反《建设工程安全生产管理条例》，有下列行为之一的（），责令限期改正。（  B  ）

A、编制拆装方案、制定安全施工措施不全的

B、未有专业技术人员现场监督的

C、出具自检合格证明不及时的

D、向施工单位未进行安全使用说明，办理移交手续的

54、【单选题】木脚手架单排架不得超过（）m；（  A  ）

A、20

B、24

C、25

D、30

55、【单选题】某项目设备安装合同造价为6000万，则承担该工程的总承包单位应至少配备（）名专职安全生产管理人员。（  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

56、【单选题】根据《施工企业安全生产评价标准》，建筑施工企业应进行年度安全生产自我考评，评价人员不应少于（）。（  A  ）

A、3人

B、4人

C、5人

D、6人

57、【单选题】法律关系是指法律规范在调整人们行为过程中形成的（）关系，是社会关系的一种形。（  C  ）

A、债权债务

B、职责、权利

C、权利义务

D、民事、经济

58、【单选题】爆破法破碎冻土,爆破施工要离建筑物（）以外。（  C  ）

A、30m

B、40m

C、50m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857106043121006031