温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 对于容量不太大而且需要中性线的变压器，广泛采用(  )连接，以适应照明与动力混合负载需要的两种电压。

- Y，yn

- Y，D

- YN，D

- y

- 答案:A

- 2. 变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(  )。

- 动作

- 不动作

- 延时动作

- 答案:A

- 3. 差动保护属于按( )分类。

- 被保护的对象

- 保护原理

- 保护所起作用

- 答案:B

- 4. 导体的电阻是导体本身的一种性质，以下说法错误的是(  )。

- 和导体截面积有关

- 和导体长度有关

- 和环境温度毫无关系

- 和材料性质有关

- 答案:C

- 5. 电流继电器的符号是(  )。

- LJ

- YJ

- SJ

- ZJ

- 答案:A

- 6. 保护线( )的颜色按标准应采用()。

- 红色

- 蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 7. 从电力系统的发电和配电，到各个用电设备都属于(  )部门管辖的范围。

- 电气

- 机械

- 动力

- 仪表

- 答案:A

- 8. 长期在高频电磁场效果下，操会有什么不良反应?(  )

- 呼吸困难

- 神经失常

- 疲惫无力

- 答案:C

- 9. 在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而(  )。

- 减小停电范围

- 查障困难

- 扩大停电范围

- 答案:C

- 10. 转子各绕组的自感系数(  )。

- 周期90度

- 周期180度

- 常数

- 周期360度

- 答案:C

- 11. 一般状况下220对工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。

- 500-1000

- 800-1600

- 1000-2000

- 答案:C

- 12. 保护接零属于(  )系统。

- IT

- TT

- TN

- 答案:C

- 13. 电气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(  )。

- 先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器

- 可直用接手操作断路器

- 用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关

- 答案:C

- 14. (  )用具是登高作业时有必要必备的维护用具。

- 登高板

- 安全带

- 脚扣

- 答案:B

- 15. 安全帽属于(  )。

- 绝缘安全用具

- 一般防护安全用具

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:B

- 16. 电路闭合时，电源的端电压(  )电源电动势减去电源的内阻压降。

- 大于

- 小于

- 等于

- 远大于

- 答案:C

- 17. 在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。

- 提高导电能力

- 增大导线面积

- 提高机械强度

- 答案:C

- 18. 在JK触发电路中，当J＝K＝1时，触发器的状态(  )。

- 不变

- 置1

- 置0

- 与原状态相反

- 答案:D

- 19. 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时.电流从一相通过人体流入另一相.这种触电现象称为(  )触电。

- 单相

- 两相

- 感应电

- 答案:B

- 20. 对地电压就是带电体与(  )之间的电压。

- 某一相线

- 中性线

- 接地体

- 零电位接地

- 答案:D

- 21. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。

- 机械

- 火花

- 热量

- 答案:C

- 22. 1度电可供“220V，40W”的灯泡正常发光的时间是( )。

- 20小时

- 40小时

- 25小时

- 10小时

- 答案:C

- 23. 互感器的作用是什么(  )。

- 变大电流为小电流，变高电压为低电压

- 便于集中管理，实现远方控制

- 二次接线不受一次限制

- 互感器的二次侧均接地，保证人身安全

- 答案:A

- 24. 照明灯具的安装，开关应装在(  )上。

- 零线；

- 相线；

- PE线；

- 没有要求；

- 答案:B

- 25. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。

- 7

- 10

- 16

- 答案:A

- 26. 某地区10kV电缆今年第1季度发现一类缺陷数量20次，当季度开始处理修复18次，已修复15次，则其一类缺陷处理率为( )。

- 0.75

- 0.83

- 0.9

- 1

- 答案:A

- 27. 按照高压电器在电力系统中的作用分类，避雷器属于(  )电器。

- 开关

- 保护

- 限流

- 测量

- 答案:B

- 28. 绕线式异步电动机启动时，为改善启动性能，将转子绕组接入启动(  )。

- 变阻器

- 电抗器

- 电容器

- 变压器

- 答案:A

- 29. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的(  )倍。

- 3

- 1/3

- 9

- 1/9

- 答案:C

- 30. 交流高压真空接触器的电气寿命一般为(  )。

- 1万次

- 10万次

- 20万次

- 30万次

- 答案:C

- 31. 金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是( )。

- 电阻率随温度升高而增大

- 导体长度随温度升高而增大

- 导体的截面积随温度升高而增大

- 不确定

- 答案:A

- 32. 数字式触发电路中如UK＝O时，脉冲频率f＝13kHz，UK＝10V时，f＝(  )kHz。

- 1.3

- 13

- 130

- 1300

- 答案:C

- 33. 含有锡焊中间接头的电缆，短路最高允许温度为(  )℃。

- 120

- 160

- 250

- 答案:B

- 34. 下列有关电器元件的文字.图形符号表述错误的是(  )。

- 熔断器:

- 变压器

- 电阻

- 断路器

- 答案:A

- 35. 国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。

- 3

- 4

- 7.5

- 答案:B

- 36. 输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压与输送距离(  )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 答案:B

- 37. 三相对称负载采用三角形接法接到线电压为380V的三相电源上，已知负载电流为10A.，则火线中电流为( )A.。

- 17.32

- 10

- 30

- 15

- 答案:A

- 38. E级绝缘的允许工作温度为(  )°C。

- 95

- 105

- 120

- 130

- 答案:C

- 39. 避雷带支持件应能承受大于(  )kg的垂直拉力。

- 3

- 4

- 5

- 答案:C

- 40. 要求传动比的稳定性较高的场合，宜采用(  )传动方式。

- 齿轮

- 皮带

- 链

- 蜗轮蜗杆

- 答案:A

- 41. 组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。

- 不必在电动机完全停转后就

- 可在电动机停后就

- 必须在电动机完全停转后才

- 答案:C

- 42. 工作接地的接地电阻一般不应超过( )Ω。

- 3

- 4

- 5

- 答案:B

- 43. 对于特别重要的工作场所，应采用独立电源对事故照明供电，事故照明宜采用(  )。

- 碘钨灯

- 高压汞灯

- 日光灯

- 白炽灯或卤钨灯

- 答案:D

- 44. 中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护，动作时限可取(  )，以便避开电容器的合闸涌流。

- 0.1S

- 0.2S

- 0.3S

- 0.4S

- 答案:B

- 45. 弹簧储能操动机构是在合闸时,(  )释放已储存的能量将断路器合闸。

- 合闸线圈

- 合闸弹簧

- 合闸电源

- 答案:B

- 46. lzzbj9-10型电流互感器，第二个字母“z”表示( )。

- 带保护级

- 支柱式

- 浇注绝缘

- 电流互感器

- 答案:B

- 47. 降压启动是指启动时降低加载电动机(  )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

- 定子

- 转子

- 定子及转子

- 答案:A

- 48. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )

- 体积小.节能

- 抗冲击电压能力强

- 抗冲击电流能力强

- 机械强度好

- 答案:A

- 49. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。

- 600-1000万次

- 10万次以下

- 10000万次以上

- 10-600万次

- 答案:A

- 50. 小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压.非接地两相对地电压为(  ).

- 相电压

- 电压下降

- 线电压

- 答案:C

- 51. 电阻并联的公式是(  )。

- 1/R=1/R1+1/R2+1/R3

- 1/R=1/R1+R2+R3

- R=R1+R2+R3

- R=R1R2R3

- 答案:A

- 52. 电力变压器按冷却性质分为( )和干式两种。

- 油浸式

- 风冷式

- 自冷式

- 答案:A

- 53. 对于垂直埋设的单一接地体，离开接地体20米以外的跨步电压( )。

- 很大

- 接近于零

- 不能忽视

- 较小

- 答案:B

- 54. 轻瓦斯动作后，( )。

- 跳开变压器高压侧断路器

- 跳开变压器低压侧断路器

- 只发信号，不跳开关

- 答案:C

- 55. 电源相序的排列方法中，(  )是正相序。

- ABC

- ACB

- BAC

- CBA

- 答案:A

- 56. 某中性点直接接地的低压220V/380V系统，发现一台电器设备发生一项碰壳，此时如人体接触电气设备，流过人体的电流为(  )。

- 300mA;

- 220mA;

- 380mA;

- 1000mA.

- 答案:B

- 57. 架空线路零线上的重复接地具有(  )。

- 防止触电

- 防止漏电

- 改善架空线路的防雷性能

- 以上都不对

- 答案:C

- 58. 全电路欧姆定律标明,在闭合回路中,电流的巨细与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。

- 成正比

- 成反比

- 正弦规则

- 答案:A

- 59. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸，可防止由于(  )而造成电气设备损坏。

- 缺相运行

- 过电压运行

- 欠电压运行

- 答案:A

- 60. 高大建筑机械设备上的接闪器长度应为(  )。

- 1―1.5m；

- 1―2m；

- 1.5―2m；

- 3m以上

- 答案:B

- 61. 在实验室中，作为标准表使用的频率表大都采用( )测量机构。

- 电磁系

- 电动系

- 感应系

- 静电系

- 答案:B

- 62. SF6断路器的特点之一是(  )。

- 开断电流大

- 断口耐压低

- 开断电流小

- 断口耐压中等

- 答案:A

- 63. 二极管两端加上正向电压时(  )。

- 一定导通

- 超过死区电压才导通

- 超过0.3V才导通

- 超过0.7V才导通

- 答案:B

- 64. 运行中的35kV及以上的电压互感器二次回路，其电压降至少每( )年测试一次。

- 2；

- 3；

- 4；

- 5。

- 答案:A

- 65. 新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做( )。

- 交流耐压试验

- 直流耐压试验

- 交接试验

- 答案:C

- 66. 交流换向器电动机因有滑坏及换向器故外加电压不能过高，容量(  )。

- 可以做得很大

- 不会很大

- 3KW以下

- 800瓦以下

- 答案:B

- 67. 摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( )r/min,直至表针稳定时读出数据。

- 120

- 100

- 150

- 答案:A

- 68. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是(  )。

- 导体

- 绝缘体

- 半导体

- 答案:A

- 69. 下列( )是保证电气安全的组织措施

- 工作许可制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857121141160006053