航海基础知识考试复习题库（300题）

一、单选题

- .中版图式""表示 O

A、沉船残骸及其它有碍抛锚和拖网的地区

B、深度不明的障碍物

C、鱼栅

D、贝类养殖场

答案：D

- .特殊方位移线定位主要适用于：

A、狭水道航行

B、风流影响可忽略不计

C、岛礁区航行

D、以上都是

答案：B

- .对载重线标志中的圆圈、线段和字母，当船舷为浅色底者，应漆成:

A、红色

B、黄色

C、黑色

D、白色

答案：C

- .凡危险物外加点线圈者，表示 o

B\①②⑤⑥

C、③④⑤⑥

D、①②③④

答案：A

- .某船接近某入口航道，发现海图上有一灯标标志，该船应将该灯标置于— 通过。

A、左舷

B、右舷

C、任意一舷

D、西侧

答案：A

- .船壳外板由组成。平板龙骨；②船底列板；③毗列板；④舷侧列板；⑤舷顶 列板；⑥龙骨

A、①②③④⑤⑥

B、①②③④⑤

C、②③④⑤⑥

D、①②④⑤⑥

答案：B

- .我国海区水上助航标志制度表示航标特征的方法有：I、标色；II、标形；I II、顶标；IV、光色和光质；V、音响；VI、无线电信号

A、1-1 I I

B、I - IV

C、l-V

D、l-VI

答案：B

- .船舶破损进水后，保持船体平衡的措施有—

I .移载法；II .排出法；此对称灌注法。

Ax I , II

B、I , III

C、II , III

Dx I , II , III

答案：D

- .载驳船装运危险货物时，应查阅。

A、 “MARP0L73/78”

B、《IBCCode》

C、《IGCCode》

D、《IMDGCode》

答案：D

- .通常设有信号灯架，探照灯和罗经的甲板为:

A、驾驶甲板

B、上层建筑甲板

C、艇甲板

D、罗经甲板

- .中国海区水上助航标志制度所包含的标志类型有：I、侧面标；II、方位标;

I I IX安全水域标；IV\孤立危险标；V、专用标；VIX新危险物标

A、I -V

B、II -VI

C、I 〜VI

D、ll-V

答案：A

- .觥肘板的主要作用是：

A、保证船部的局部强度和船体的横向强度

B、保证船体总纵强度，减轻纵摇

C、保证舱部的局部强度和船体的纵向强度

D、保证船体总纵强度，减轻横摇

答案：A

- .双层底的作用是：①增加船舶的抗沉性；②增加船底强度；③可做压载水舱；

④调整纵横倾，吃水差；⑤改善船舶的操纵性

A、①②③④

B、②③④⑤

C、①③④⑤

D、①②③④⑤

答案：D

- .抑制雷达的雨雪干扰的方法是 o

A、适当减小增益

B、使用10厘米雷达

C、使用窄脉冲

D、以上均可

答案：D

- .船舶在近海、沿岸航行时通常都采用恒向线航法，这是因为:

A、恒向线在墨卡托海图上是直线，即两点间最短航程航线

B、船舶按恒向线航行，操纵方便，且航程增加不多

C、恒向线能满足海图的纬度渐长特性

D、墨卡托海图是等角投影海图，只能使用等角航线

答案：B

- .陆标定位中，以下物标应首先选用的是：

A、树木茂盛的大岛

B、显者岬角

C、平坦小岛

D、灯浮

答案:B

- .海风和陆风交替期间可暂时出现 o

A、静风

B、大风

C、暴风

D、强风 答案：A

- .真北与陀罗北之间的夹角为：

Av磁差

B、自差

C、罗经差

D、陀罗差

答案：D

- .符合承运要求的危险货物标志中的标记(Mark)应包括以下内容：。①正确 的运输名称；②联合国编号；③海洋污染物标记；④具有两种以上危险性时应贴 次危险性标志

A、①②

B、②③

C、①②③

D、①②③④

答案：C

- .两部雷达重复频率相差不大时，其干扰图像是 o

A、散乱光点

B、螺旋线状光点

C、辐射状光点

D、以上均不对

答案：B

- .拟定航线时，应尽可能选择 的航用海图。

A、新版大比例尺

B、新版小比例尺

C、现行版大比例尺

D、现行版小比例尺

答案：C

- .下列不属于双层底的肋板有。

①水密肋板；②箱形肋板；③觥列板；④组合肋板。

A、②③④对

B、①②③对

C、②③对

D、③④对

答案：C

- .船舶在沿岸雾中航行时，下列说法错误的是：

A、船舶进入雾区前尽可能准确的测定船位

B、船舶进入雾区前尽可能了解周围船舶的动态

C、为提高定位准确性，应适当减小离岸距离

D、测深是检查推算的重要方法

答案：C

- .颜色不变，明暗交替且时间相等的灯质为

A、明暗光

B、等明暗光

C、联明暗光

D、互光

答案：B

- .总布置图中的侧视图一般是：

A、从船舶右舷正视而得的视图

B、从船舶左舷正视而得的视图

C、从船尾正视而得的视图

D、从船首正视而得的视图

答案：A

- .特殊方位移线定位包括：

A、单物标三方位求航迹向法

B、四点方位法

C、罗经点法

D、B+C

答案：B

54.某轮使用回声测仪测得读数为3米，吃水为7米，当时潮高为1米，则当时

的海图水深为：

A、4米

B、9米

C、10 米

Dv 11 米

答案：B

- .当船长大于200m,船底纵骨应 水密肋板。

A、穿过

B、中断

C、A或B对

D、AB都错

答案：A

- .雾中航行，每一船舶必须：

A、缓速行驶

B、减速行驶

C、以安全航速航行

D、以能维持舵效的最小航速航行

答案：C

- .管隧设置在：

A、防撞舱壁与尾尖舱舱壁之间

B、机舱以下的双层底内，便于管路的集中布置

C、机舱前舱壁至防撞舱壁之间

D、单层底结构内

答案：C

- .北方位标顶标特征为：

A、两黑色圆锥，底对底

B、两黑色圆锥，尖对尖

C、两黑色圆锥，尖端向上

D、两黑色圆锥，尖端向下答案：

答案:C

- .平静水面看水尺时，如读得整数，则是以水线在：

A、数字的上缘为准

B、数字的中间为准

C、数字的下缘为准

D、两相邻数字的中间为准

答案：C

- .低压槽的空间等压面形状类似于 o

A、盆地

B、高山

C\山沟

D、山脊

答案：C

- .船舶在岛礁区航行，可利用物标“开视”和“闭视”的方法避让危险物，该

方法属于：

A、方位避险

B、水平角避险

C、距离避险

D、垂直角避险

答案：A

- .纬度是以 作为基准线计量的。

As赤道

B、等纬圈

C'格林经线

D、测者经线

答案：A

- .在海上，当某一海区风力达8〜9级时，气象部门就发布

A、台风警报

B、风暴警报

C、大风警报

D、一般警报

答案：C

- .最上一层首尾统长甲板，一般不是 o

A、艇甲板

B、主甲板

C、上甲板

D、干舷甲板

答案：A

- .推算船位起始点 o

A、通常采用标准船位

B、可根据当时定位条件确定

C、必须是准确的观测船位

D、以上都对答案：

答案：C

- .规范对平板龙骨的宽度要求是:

A、对水面航行有碍的危险物

B、位置未经精确测量的危险物

C、危险物的位置有疑问

D、危险物的存在有疑问

答案:A

- .船体横向强度与局部强度好，结构简单，容易建造，肋骨和横梁尺寸较小，舱

容利用率高且便于装卸的这种船体骨架结构属于 o

A、纵横混合骨架式

B、纵骨架式

C、横骨架式

D、加强骨架式

答案：C

- .某船原首倾，现首吃水增加尾吃水减小，则其首倾。

A、减小

B、增加

C、不变

D、变化趋势不能确定

答案：B

- .公制水尺每两个数字之间高度 o

Ax 6cm

B、8cm

C\ 10cm

A、船中宽首尾窄

B、在整个船长范围内保持宽度不变

C、船中0.4L处宽度保持不变

D、首尾处稍宽，船中0.4L处稍窄

答案:B

- .中国海区水上助航标志制度规则规定，用于标示海上作业区的专用标的闪光

节奏为：

A、摩尔斯信号“Q”

B、摩尔斯信号“P”

C、摩尔斯信号“0”

D、摩尔斯信号“K”

答案：C

- .规范规定船底平板龙骨的厚度为：

A、不大于船底板厚度加2mm

B、不得小于船底板厚度加2mm

C、大于船底板厚度加1mm

D、不得小于船底板厚度加3mm

答案：B

- .孤立危险标的特征是：

A、标身为黑红黑竖纹

B、上标身为红黑经竖纹

C、标身为红黑红横纹

D、标身为黑红黑横纹

答案：D

- .位于船舶最前端的一道水密横舱壁被称为：①首尖舱舱壁；②防撞舱壁；③、

制荡舱壁

A、①或②

B、②或③

C、①或③

D、①或②或③

答案：A

- .上甲板以下的第一层甲板常称为：

A、一层甲板

B、二层甲板

C、舱内甲板

D、下甲板

答案：B

- .肋骨编号法可用于：①海损事故后报告受损部位；②船舶修造中指明肋骨位

置；③明确船体受力部位

A、①③

B、①②

C、②③

D、①②③

- .风、浪、流的方向为 o

A、风、 浪向指来向，流向指去向

B、风、浪、流的方向都指来向

C、风' 浪'流的方向都指去向

D、风向指来向，浪和流向都指去向

答案:A

- .双层底的作用是：①增加船的抗沉性；②增加船底强度；③可做压载水舱，

淡水舱等

A、①②

B、①③

C、②③

D、①②③

答案：D

- .在船舶定线制区域进行航线设计时，若选择双向推荐航线时，应将航线确定 在推荐航线的

A、右侧

B、左侧

C、任何一侧

D、推荐航线上

答案：A

- .中国海区水上助航标志制度规则规定，用于标示锚地的专用标的闪光节奏为:

A、摩尔斯信号“Q”

B、摩尔斯信号“P”

C、摩尔斯信号“0”

D、摩尔斯信号“K”

答案：A

- .两方位定位时，为了提高定位精度，应缩短两次观测的时间间隔，两物标的

观测顺序应为：

A、先测方位变化快的物标，后测方位变化慢的物标

B、先测方位变化慢的物标，后测方位变化快的物标

C、先测离船近的物标，后测离船远的物标

D、先测离船远的物标，后测离船近的物标

答案：B

- .船体骨架排列形式不包括 o

A、横骨架式

B、长骨架式

C、纵骨架式

D、混合骨架式

答案：B

- .则其扭转强度越差。

A、船越长

B、船越宽

C、船越大

D、甲板开口越大

答案：D

- .某船由30。S, 609 W航行至40。S, 60。E,则该船经差和纬差的方向分别

为：

A、E经差' N纬差

B、W经差' S纬差

C、E经差、S纬差

D、W经差、N纬差

答案：C

- .我国《水路危规》将棉花、 黄麻列为。

A、可燃物

B、易燃固体

C、过氧化物

D、易自燃物质

答案：B

- .地理坐标的基准线是。

A、经线、纬线

B、赤道、经线

C、格林子午圈' 纬圈

D、赤道、格林子午线

答案：D

- .当船舶排水量一定时，由淡水港进入海水港则。

A、吃水增加

B、吃水减少

C、吃水不变

D、变化趋势不定

答案：B

- .当船舶某装载状态下的某处水线达到水尺标志的数字的处时，则该处的吃水 为该数字加上10厘米。

A、顶边缘

B、底边缘

C、中间

D、 1/3 处

答案：A

- .在能见度良好时，沿岸航线距陡峭海岸的最近距离为：

- 1nmi Ie

- 2nmi Ie

- 5nmiIe

D\ 10nmi Ie

答案：B

- .目前船舶获取天气和海况图资料最常用的途径为 o

A、气象传真广播(MFB)

B、全球互联网()

C、海岸电台(NAVTEX)

D、增强群呼(EGC)

答案：A

- .在中国天气图上，风羽为一个三角旗、一长杠和一短杠表示风速大约为

- 35m/s

- 28m/s

- 26m/s

- 16m/s

答案：c

- .舷墙的作用是：①减少甲板上浪；②保证人员安全；③高度不小于1m；④防

止甲板物品滚落入水；⑤增加总纵强度

A、②③④

B、②④⑤

C、①②④

D、①②③④⑤

答案：C

- .某船由30。S, 609 W航行至30。N, 120。W,则该船经差和纬差的方向分别

为：

A、E经差、N纬差

B、W经差' S纬差

C、E经差' S纬差

D、W经差' N纬差

- .中国海区水上助航标志制度规则规定，用于标示娱乐区的专用标的闪光节奏

为：

A、摩尔斯信号“C”

B、摩尔斯信号“Y”

C、摩尔斯信号“F”

D、摩尔斯信号“K”

答案：B

- .梁拱是甲板的横向曲度，其作用是：①增加甲板强度；②增加保留浮力；③

增加总纵强度；④便于甲板排水；⑤防止甲板上浪

A、①②③

B、①④⑤

C、②④⑤

D、①②④

答案:D

- .双层底的作用是：①增强船体总纵强度和船底局部强度；②用作油水舱，并

可调整船舶吃水；③增加船舶抗沉能力和承受负载

A、①②

B、①③

C、②③

D、①②③

- .总布置图一般由 组成。①侧视图；②各层甲板与平台平面图；③船体主

要尺度和技术性能数据；④剖面图；⑤首尾俯视图

A、②③④

B、③④⑤

C、①②④

D、①②③

答案：D

- .主船体外板厚度在船长方向上的分布特点是在船中区段范围内外板厚度最大。

A、0. 5L

B、0. 4L

C、 0.25L

D、0. 3L

答案：B

- .船舶轻载时，主要考虑船体的。

A、横强度

B、纵强度

C、局部强度

D、扭转强度

答案：B

- .下列哪些内容应成为航海员判定海图资料是否可信的依据？

I、测量时间；II、海图比例尺；川' 新购置图；IV、航标位置；V、地貌精度

A、 I -V

B、I、II、IV、V

C、II、III、IV

D、lll-V

答案：B

- .航迹绘算法是根据什么资料在海图上作图，画出推算航迹和定位的？

A、方向、航程和气象资料

B、航向、方位' 距离和风流资料

C、航向、航程和气象资料

D、航向' 航程和风流资料

答案：D

- .某船在沿岸航行中，只有一舷有物标可从定位,这种情况下利用三方位定位, 应选择物标的夹角最好。

A、302

B、602

C、90?

D、 1202

答案：B

- .平流雾的形成原因是 o

A、暖湿空气流经较冷的水面

B、海面辐射冷却

C、冷空气流经较暖的水面

D、暖海流覆盖在冷海流之上

D、 12cm

答案：C

- .中版海图图式表示 o

A、仅桅杆露出深度基准面的沉船

B、已知最浅深度的沉船

C、经扫海（或潜水探测）的最浅深度沉船

D、未经精确测量，最浅水深不明的沉船

答案：D

- .登记深度是指 o

A、在登记长度中点处从平板龙骨上表面量至上甲板下表面的垂直距离

B、在登记长度中点处从平板龙骨下表面量至上甲板下表面的垂直距离

C、在登记长度中点处从平板龙骨上表面量至上甲板上表面的垂直距离

D、在登记长度中点处从平板龙骨下表面量至上甲板上表面的垂直距离 答案：A

- .当船体受总纵弯曲应力时，受力最大的一层甲板称：

A、强力甲板

B、舱壁甲板

C、干舷甲板

D、量吨甲板 答案：A

答案：A

- .舱壁按用途的不同可分为：①水密舱壁；②防火舱壁；③液体舱壁；④制荡

舱壁

A、①②④

B、②③④

C、①②③④

D、①②③

答案：C

- .天气是指某一特定区域，O

A、在较短时间内各种气象要素的综合表现

B、在较长时间内各种气象要素的综合表现

C、气象要素的多年平均特征（其中包括极值）

D、气象要素的一年平均特征（其中包括极值）

答案：A

- .首柱的作用有：①会拢外板；②保证船首局部强度；③保证船首形状

A、②③

B、①②

C、①②③

D、①③

答案：C

- .左侧标设在航道的，用于标示航道界限。

A、左侧，左侧

B\右侧，右侧

C、左侧，右而

D、右侧,左侧

答案：A

- .首柱是船首结构中的重要强力构件，其作用是：①增强保留浮力；②便于甲

板排水；③保持船首形状；④会拢外板；⑤保证船首局部强度

A、①②④

B、②③⑤

C、②③④

D、③④⑤

答案：D

- .船体纵横结构强度较好，可简化施工工艺且充分利用了舱容方便装卸的船体

骨架是 o

A、横骨架式

B、纵骨架式

C、混合骨架式

D、普通骨架式

答案：C

- .上层连续甲板是指：

A、船体的最高一层甲板

B、船体的最高一层全通甲板

C、水密横舱壁上伸到达的连续甲板

D\平台甲板

答案：B

- .航海上划分方向的方法有。

A、罗经点法

B、半圆周法

C\圆周法

D、以上都对

答案：D

- .在通常的航海图上，磁差资料一般刊印在 o

A、向位圈（罗经花）上

B、等磁差曲线上

C、海图标题栏内

D、A 和 C

答案：A

- .为减小雷达测距船位误差，在测量远处山峰回波时，应该。

A、用VRM内缘与回波内缘相切

B、用VRM外缘与回波外缘相切

C、用VRM内缘与回波外缘相切

D、用VRM外缘与回波内缘相切

答案：B

- .测量管的作用是：①测量所有的压载水舱；②测量所有的淡水舱；③测量所

有的燃油舱；④测量污水沟或污水井

A、①②③

B、②③④

C、①③④

D、①②③④

答案：D

- .船底横向两侧以圆弧形式逐渐向上过渡至舷侧的圆弧过渡部分称之为

A、觥部

B、胯部

C、舷部

D、端部

答案：A

- .在一些主要的船舶图纸上均使用和标注的尺度是

A、最大尺度

B、型尺度

C、全部尺度

D、登记尺度

答案：B

- .船体抵抗总纵弯曲应力和剪切应力作用的能力称为：

A、总纵弯曲强度

B、扭转强度

C、横向强度

D、局部强度

答案：A

- .《国际危规》规定，危险货物包件上显示的危险货物图案标志为，海洋污染 物标记为。

A、正方形，三角形

B、长方形，菱形

C、菱形，三角形

D、长方形，三角形

答案：C

- .据统计，引起船舶海上碰撞事故最多的海洋气象环境因素是 o

A、风

B、浪

C、流

D、雾

答案：D

- .雷达荧光屏上海浪干扰显示的范围一般风浪时为—海里，大风浪时可达一 海里。

A、6-8, 10

B、10—12, 16

C、1-2, 5

D、0. 5~1, 3

答案：A

- .为防止毗龙骨损坏时使船体外板受损，毗龙骨一般焊接在:

A、毗部外板上

B、舷侧列板上

C、船底列板上

D、与觥部外板连接的覆板上

答案：D

- .通常情况下，表征船舶载重能力大小的指标是。

A、总吨位GT

B、总载重量DW

C、空船重量△!_

D、装载排水量△

答案：B

- .在进行三维定位中，至少需 颗GPS卫星。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：C

- .当船舶的首吃水大于尾吃水时，我国通常定义为。

A、尾倾，吃水差用正值表示

B、尾倾，吃水差用负值表示

C、首倾，吃水差用正值表示

D、首倾，吃水差用负值表示

答案：C

- .通常将两个高压之间狭长的区域称为 o

A、低压带

B、低压槽

C、高压带

D、高压脊

答案：C

- .载重线标志的主要作用是确定：

A、载重量

B、船舶吨位

C、船舶干舷

D、船舶吃水

答案：C

- .雷达使用同频干扰抑制器后应注意 o

A、将增益' 调谐' STC等调至最佳位置

B、关掉FTC

C、A+B

D、以上按钮均不会影响抑制效果

答案：C

- .识读总布置图主要是可了解：①船舶的用途' 主要尺度和技术性能数据；② 船体舱室的划分和布置；③各种设备及位置；④船舶总的布置情况

A、②③④

B、①②③

C、①②④

D、①②③④

答案:D

- .船体强度的蚀耗极限，根据的不同区别对待。

A、吨位

B、排水量

C、航区

D、部位

答案：C

- .内底边板的结构形式有 o

I .下倾式；II .水平式；此上倾式；IV.直角式；V.曲折式。

A、I	,	II ,	III

B、II	,	III,	IV

C、II	,	III,	IV,	V

Dv	I	,	II ,	III,	V

答案：D

- . GPS卫星导航系统中，水平方向精度几何因子为

- GDOP

- TDOP

C、 HDOP

D、 VDOP 答案：C

- .客船破损进水后，允许的最大不对称进水横倾角为。

A、20°

B、15°

C、10°

D、25°

答案：B

- .“高潮间隙”是指：

A、从满月到大潮高潮发生的时间间隔

B、从月中天到高潮发生的时间

C、高潮与低潮的时间间隔

D、两次高潮的时间间隔

答案：B

- .在大比例尺港泊图上，磁差资料通常刊印在。

A、向位圈（罗经花）上

B、等磁差曲线上

C、海图标题栏内

D、B和 C

答案：C

- .差比数是指主附港之间的：

A、潮时差和潮高差

B、潮时差与潮差

C、潮时差、潮差比和改正值

D、潮差比与平均海面季节改正答案：

答案：C

- .货油管管壁厚度的腐蚀极限为。

A、2. 0mm

B、3. 0mm

C\ 0. 8mm

D、0. 5mm

答案：A

- .平静水面中，当水面与吃水标志相切时，吃水的正确读取方法是

A、以数字为准确无误

B、相切处按比例读取

C、以相切处相邻数字平均值为准

D、以水面下第一数字为准

答案：B

- .干出礁是指 o

A、平均大潮高潮时露出的孤立岩石

B、平均大潮高潮面下，深度基准面以上的孤立岩石

C、深度基准面适淹的礁石

D、深度基准面以下的孤立岩石

答案：B

11.拟定沿岸航线，确定航线离岸距离时应考虑下列哪项因素？ I'经济航速；I

I、船员技术水平；III、船舶操纵性能；IV、测定船位的难易；V、能见度的好 坏

A、I I-V

B、l-l I I

- I、 II、 IV、 V

- I、 II、 III、 V

答案：A

- .船舶初稳性高度值的大小与无关。

A、船舶总吨

B、船舶重心高度

C、船舶排水量

D、横稳心距基线高度

答案:A

- .船首结构需加强的原因是：①首部受波浪、冰块的冲击；②首部要受水阻力 作用；③抗碰撞

A、②③

B、①②

C、①②③

D、①③

答案:C

- .水尺采用米制时，数字的高度和间距应是 o

- .雷达荧光屏是旁瓣回波的特点是。

A、距离等于真回波距离

B、对称分布与真回波两侧

C、越向两侧强度越弱

D\ A+B+C

答案：A

- .海上平流雾趋于消散的条件是 o

A、风向小角度转变

B、风力增大

C、锋面过境

D、风力减弱

答案：C

- .从磁罗经自差曲线或自差表查取罗经自差时，可用 近似代替罗航向

查取。

A、罗方位

B、罗向位

C、磁航向

D、磁向位

答案：C

- .如4月19日某主港的高潮潮为0117,则高潮时差为-0228的附港高潮时为：

A、4 月 18 日 2249

B、4 月 19 日 0345

C\ 4 月 18 日 2349

D、4月19日1049答案：

答案：A

- .安全水域标标身的颜色特征为：

A、红黑红横纹

B、黑红黑横纹

C、红白相间横纺

D、红白相间竖纹

答案：D

- .两方位定位时，仅考虑偶然误差的影响，位置线交角6最佳值为：

A、任意角度

B、905

C、302 <e<1502

d、e>302 或 e>i50。

答案：B

- .横骨架式船体结构的优点是 o

I .横向与局部强度好；II .舱容利用率低；川.结构简单；IV.装卸方便。

A、I , IV

B、III, IV

C、I , III, IV

D、 I , II , III, IV 答案：C

142.候潮过浅滩，最佳通过时机应选择在：

A、高潮时

B、平潮时

C、高潮前1小时

D、高潮后1小时

答案：C

- 一般对船舶航行影响较大较常见的雾是 o

A、辐射雾

B、锋面雾

C、平流雾

D、蒸汽雾

答案：C

- .主船体的外板厚度在船长方向上的分布，是在船中区段内外板厚度最大。

A、0. 5L

B、0.4L

C、0. 2L

D、0. 3L

答案：B

- .总布置图中的侧视图是将船舶的 向中线面投影所得的视图。

A、左舷侧面

B、右舷侧面

C、左舷正面

D、右舷正面 答案：B

- .通常以作为船舶大小的指标。

A、装载排水量

B、夏季排水量

C、热带排水量

D、冬季排水量

答案：B

- .某船航行中发现前方有海图标注，该船应在该灯标的—通过是安全的。

Ax南侧

B、东侧

C、西侧

D、北侧

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857134056000006050