# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 济南市汇成节水灌溉器材有限公司节水管件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-371202-04-01- 113849 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱文娟 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 济南市莱芜区凤城工业园物华街 1 号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 44 分 35.540 秒， 36 度 12 分 6.021 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、 管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品 业， 53、塑料制品制造 292 中“其他”类 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案） 部门（选填） | 济南市莱芜区发 展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案） 文号（选填） | 2211-371202-04-01- 113849 |
| 总投资（万元） | 300.00 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 4% | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于济南市莱芜区凤城工业园物华街 1 号，租赁现有车间建 设本项目。根据《莱芜市人民政府关于凤城工业园南孝义等五个村办 理土地使用手续的批复》（莱政字〔2002〕130 号）、《莱城区土地 利用总体规划（2006-2020）》， 项目所在地块为工业用地，项目属于 工业类企业，因此， 项目建设符合相关规划要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29 号令《产业结 构调整指导目录(2019 年本)》（2021 年修订），项目属于鼓励类“十九、 轻工、 3、生物可降解塑料及其系列产品开发、生产、与应用，农用 塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产”； 生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备，项目已取 得 济 南 市 莱 芜 区 发 展 和 改 革 局 备 案 ， 备 案 文 号 为 2211-371202-04-01- 113849，该项目符合国家产业发展政策。备案文件 见附件。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《济南市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控 的意见》（济政字〔2015〕45 号） ，济南市共划定生态环境管控单元 120 个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元 3 类。 优先保护单元共 28 个， 主要涵盖“大南山”（主要涉及南部山 区、长清东南部、章丘南部、莱芜北部等山区丘陵）为主的水源涵养 和土壤保持生态功能区域。 重点管控单元共 72 个， 主要涵盖城镇人口密集区、新旧动能转 换起步区、工业园区（集聚区） 等开发利用强度较高的区域。 一般管控单元共 20 个， 主要涵盖有限保护单元、重点管控单元 以外的区域。 本项目所在区域位于重点管控单元。 依据济南市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控 的意见》（济政字〔2021〕45 号）， 本项目“三线一单”符合性分 析如下： |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表 1- 1“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 备注. 生态保 护红线; 项目位于济南市莱芜区凤城工业园物华街 1 号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生 态保护目标， 符合生态保护红线要求； 根据《济 南市人民政府关于实施“三线一单”生态环境 分区管控的意见》（济政字〔2021〕45 号）， 本项目位于重点管控区内，重点控制区是以高 质量发展和环境污染治理为主，推进产业布局 优化、能源结构调整、产业转型升级和清洁化 生产，持续提升资源利用效率，加强污染物排 放控制、碳排放控制和环境风险防控，强化城 镇面源污染治理，解决突出环境问题。本项目 将按照“三同时”制度，按照环评要求建设污 染防治措施，确保污染物达标排放。生产过程 进行清洁生产管理，落实环境风险防控措施。; 距项目最近的生 态保护红线区为 鹏山水源涵养生 态保护红线区 （SD- 12-B1- 10）， 距离本项目约 2.1km，本项目不 在生态保护红线 区内。. 资源利 用上线; 项目运营过程中消耗少量电力、水资源，资源 消耗量相对区域资源利用总量较少，不消费煤 炭。项目用地为工业用地，不占用耕地、永久 基本农田，符合资源利用上线要求。. 环境质 量底线; 根据《2022 年济南市环境质量简报》， 区域环 境空气中 PM10 、O3 、PM2.5 存在超标现象，为 此莱芜区已制定改善政策，现正在好转。本项 目废气经治理后能够达标排放，项目排放废气 对环境敏感目标影响较小。拟建项目无生产废 水产生，生活污水经化粪池预处理后委托环卫 部门清运。根据预测，本项目厂界噪声能够达 标。拟建项目固废均能得到妥善处置。因此在 区域环境治理达到目标后，本项目对区域环境 质量影响较小。. 表 1-2 济南市生态环境准入清单（总体要求） 管控 类别; 重点管控要求; 项目情况; 符合性. 加强生态保护红线管控。按照《关于在 国土空间规划中统筹划定落实三条控 制线的指导意见》要求， 在生态环境保 护红线内， 自然保护区核心保护区原则 上禁止人为活动， 其他区域严格禁止开 发性、生产性建设活动， 在符合现行法 律法规的前提下， 除国家重大战略项目 外， 仅允许对生态功能不造成破坏的有 限人为活动。; 项目位于济南市 莱芜区凤城工业 园 1 号；不在生 态保护红线内。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 空间 布局 约束. 加强一般生态空间保护。 一般生态空间 原则上按限制开发区域的要求进行管 理， 按照生态空间用途分区， 依法依规 对允许、限制、禁止的产业和项目类型 实施准入管控。其中， 饮用水水源地保 护区范围按照《中华人民共和国水污染 防治法》相关要求管理； 其他自然保护 地严格按照相应法律法规和相关规定 进行管控。; 项目所在区域属 重点管控单元， 见附图 5；不在饮 用水水源地保护 区、自然保护区 及涉及泉水补给 区、汇集出露区 范围内。; 符合. 优先保护基本农田。对永久基本农田实 施严格保护， 确保面积不减少、土壤环; 项目用地属于工 业用地，不涉及; 符合. |
| --- | --- |

— 3 —

|  |  | 境质量不下降； 加强对未污染和轻微污 染耕地土壤环境质量的保护。 | 基本农田。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合理布局工业企业项目。按照《山东省 环境保护条例》要求， 新建有污染物排 放的工业项目（除在安全生产等方面有 特殊要求的以外）， 应 当 进入工业 园区或者工业聚集区。新建、搬迁涉及 重金属项目原则上应在现有合法设立 的涉重金属园区或其他涉重金属产业 集中区域选址建设。 | 项目位于济南市 莱芜区凤城工业 园物华街 1 号； 不涉及重金属。 | 符合 |  |
|  | 产业 结构 调整 | 加快产业结构调整。按照《产业结构调 整指导目录》（以最新版为准） 规定的 限制类、淘汰类项目产业政策条目要 求， 关停淘汰类项目， 加快限制类项目 逐步退出。 | 项目属于允许类 项目，不属于限 制类和淘汰类项 目。 | 符合 |  |
|  |  | 严控“两高”行业产能。严控新增钢铁、 焦化、电解铝、铸造、水泥、炼化和平 板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、 玻璃等行业产能置换。严格执行质量、 环保、能耗、安全等法规标准， 推动火 电、石化、化工、钢铁、建材等高耗能、 高排放行业企业转型升级， 协同减污降 碳。 | 项目不属于“两 高”行业、不在 “两高”项目管 理目录中。 | 符合 |  |
|  | 污染 物排 放管 控 | 推进依法治污。严格执行《中华人民共 和国环境保护法》《中华人民共和国大 气污染防治法》《中华人民共和国水污 染防治法》《中华人民共和国土壤污染 防治法》《中华人民共和国固体废物污 染环境防治法》《排污许可管理条例》 《山东省大气污染防治条例》《山东省 水污染防治条例》《济南市大气污染防 治条例》等法律法规以及国家、地方环 境质量标准和污染物排放标准。 | 项目采取措施 后，污染物能够 实现达标排放， 对周围环境影响 较小。 | 符合 |  |
|  |  | 严格主要污染物排放总量控制。严格执 行《建设项目主要污染物排放总量指标 审核及管理暂行办法》《山东省建设项 目主要大气污染防污染物排放总量替 代指标核算及管理办法》。 | 项目已取得污染 物排放总量，总 量确认书编号 JNLWZL（2023） 005 号。 | 符合 |  |
|  | 环境 风险 防控 | 落实环境风险应急预案制度。指导生 产、使用、存储危险化学品或其他存在 环境风险的企业事业单位采取风险防 范措施， 并根据《企业事业单位突发环 境事件应急预案备案管理办法（试行）》 的要求编制环境风险应急预案， 定期开 展应急演练，防止发生环境污染事故。 | 项目建成后将严 格落实环境风险 应急预案制度。 | 符合 |  |

|  | 资源 利用 效率 要求 | 积极创建节水典范城市。加强用水总量 和用水强度控制， 大力提升再生水利用 水平。全面实施深度节水控水行动， 降 低供水管网漏损率，推广节水技术应 用，提升城乡供用水系统智能化水平。 抓好新旧动能转换起步区水资源集约 利用，打造全国节水典范城市引领区。 按照《济南市人民政府关于加强水资源 管理工作的意见》（济政发〔2021〕1 号） 要求， 严格控制地下水开采， 全面 | 项目水源为地表 水，不采取地下 水。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— 4 —

实施地下水取水总量和水位控制， 推动 超采区地下水压采工作， 在地下水超采 区域内，禁止新增取用深层承压地下 水，逐步压缩地下水开采量。. 表 1-3 本项目与凤城街道-张家洼街道重点管控单元生态环境准 入清单符合性一览表 管控类别; 重点管控要求; 项目情况; 符合性. 环境管控单 元编码; ZH37011620001. 环境管控单 元名称; 凤城街道-张家洼街道重点管控 单元; 项目位于济南市 莱芜区凤城工业 园物华街 1 号; 符合. 行政区划; 山东省济南市莱芜区. 管控单元分 类; 重点管控单元. 单元面积; 83.49km2.

空间布局约 束; 1、在不违背法律法规和规章的 前提下， 生态保护红线区域内遵 从《关于在国土空间规划中统筹 划定落实三条控制线的指导意 见》之规定。 2、禁止焚烧生活垃圾、建筑垃 圾、环卫清扫物等废弃物， 强力 推进餐饮企业油烟污染联合治 理，开展餐饮油烟污染综合整 治。 3、叶马槽水源地饮用水水源保 护区范围内依据《中华人民共和 国水污染防治法》： （1）在饮 用水水源保护区内， 禁止设置排 污口。（2）禁止在饮用水水源 一级保护区内新建、改建、扩建 与供水设施和保护水源无关的 建设项目； 已建成的与供水设施 和保护水源无关的建设项目， 由 县级以上人民政府责令拆除或 者关闭。禁止在饮用水水源一级 保护区内从事网箱养殖、旅游、 游泳、垂钓或者其他可能污染饮 用水水体的活动。（3）禁止在 饮用水水源二级保护区内新建、 改建、扩建排放污染物的建设项 目； 已建成的排放污染物的建设 项目， 由县级以上人民政府责令 拆除或者关闭。在饮用水水源二 级保护区内从事网箱养殖、旅游 等活动的， 应当按照规定采取措 施， 防止污染饮用水水体。（4） 禁止在饮用水水源准保护区内 新建、扩建对水体污染严重的建 设项目； 改建建设项目， 不得增 加排污量。; 项目位于济南市 莱芜区凤城工业 园物华街 1 号； 不在生态保护红 线内；不在饮用 水水源地保护区 范围内; 符合. 污染物排放 管控; 4、提高污水处理率，逐步加严 污水处理厂排放标准。城市建成; 本项目位于济南 市莱芜区凤城工; 符合.

— 5 —

区基本完成雨污分流和污水管 网配套建设， 提高城市再生水利 用率。在完成黑臭水体整治任务 的基础上，巩固提升整治成果， 确保长治久清； 推进城中村、老 旧城区、城乡结合部雨污管网分 流改造， 科学实施沿河截污管道 建设。; 业园物华街 1 号； 无生产废水外 排， 生活污水经 化粪池预处理后 委托环卫部门清 运。. 环境风险防 控; 5、禁止在水源保护区范围内建 设工业固废集中贮存、处置的设 施、场所和生活垃圾填埋场； 坚 决取缔水源地内的重污染行业 企业。管线所属企业在设计阶段 应尽量避让水源地； 无法避让确 需跨越水源地的，要完善风险防 范措施。 6、指导土壤环境重点监管企业 严格落实《工矿用地土壤环境管 理办法（试行） 》要求，加强对 工业固体废物和危险废物的处 置。; 本项目不在水源 地保护区范围 内，也不属于工 业固废集中贮 存、处置类项目， 不涉及管线建 设，本项目不属 于土壤环境重点 监管企业，产生 的一般固废和危 废合理处置; 符合. 资源开发效 率要求; 7、高污染燃料禁燃区范围内执 行济南市高污染燃料禁燃区划 定文件的管控要求。 8、执行全市资源利用效率总体 要求。; 本项目以电为主 要能源，不涉及 燃料的使用。; 符合. 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、三区三线符合性 根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市） 启用“三区三 线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办 [2022]2207 号），我省三区三线已实施， 项目位于济南市莱芜区凤城 工业园城镇开发区域内， 不占用生态保护红线和永久基本农田，符合 三区三线要求。莱芜区“三区三线”划定成果图见附图 7。 4 、环保政策的符合性分析 ①与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 1-4 与《山东省环境保护条例》符合性分析

《山东省环境保护条例》相关规定; 拟建项目建设情况; 符合 情况. 排污单位应当按照国家和省有关规定建立 环境管理台账，记录污染治理设施运行管 理、危险废物产生与处置情况、监测记录 以及其他环境管理等信息，并对台账的真 实性和完整性负责。台账的保存期限不得 少于三年，法律、法规另有规定的除外。; 建立台账管理制度， 详细记录 生产原料、辅料的使用量、废 弃量、去向以及挥发性有机物 含量。台账保存期限不得少于 5 年。; 符 合. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全 生产等方面有特殊要求的以外，应当进入 工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于济南市莱芜区凤 城工业园， 为工业集聚区，项 目用地性质为工业用地。; 符 合.

县级以上人民政府应当根据产业结构调整 和产业布局优化的要求，引导工业企业入 驻工业园区；新建有污染物排放的工业项 目，除在安全生产等方面有特殊要求的以 外，应当进入工业园区或者工业集聚区环 境的污染和危害，其污染排放不得超过排 放标准和重点污染物排放总量控制指标; 本项目位于莱芜区凤城工业 园，为工业集聚区，项目用地 性质为工业用地; 符 合. 经对照分析，本项目符合《山东省环境保护条例》相关要求。 ②与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 表 1-5 与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 《山东省大气污染防治条例》相关规定; 拟建项目建设情况; 符合 情况. 县级以上人民政府应当合理确定产业布局 和发展规模， 制定产业投资项目负面清单， 严格控制新建、扩建钢铁、石化、化工、 有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶 瓷等工业项目，鼓励、支持现有的工业企 业进行技术升级改造; 本项目为塑料制品制造，不属 于左列工业项目; 符 合. 施工单位应当制定扬尘污染防治方案， 在施工工地采取封闭、围挡、覆盖、喷淋、 道路硬化、车辆冲洗与防尘、分段作业、 择时施工、绿化等防尘抑尘措施。城市建 成区内的高层建筑施工单位应当采用容器 或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工 垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。; 项目施工期仅进行设备安装 及调试， 将严格落实扬尘防治 措施，施工期影响较小; 符 合. 经对照分析，本项目符合《山东省大气污染防治条例》相关要求。 ③与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的 符合性分析 表 1-6 与 GB37822-2019 要求符合性分析 GB37822-2019 要求; 拟建项目; 符合 情况. VOCs 物料应存储于密闭的容器、包装袋、储罐、 储库、料仓中; 本项目原料为固体 PP 、 PE 颗粒， 常温下基本不 会挥发，采用包装袋， 符合相应要求; 符 合. 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内， 或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场 地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状; PP 、PE 颗粒采用袋装， 在车间内存放; 符 合.

态时应加盖、封口，保持密闭. 采 用 外 部 排 风 罩 的 ， 应 按 GB/T16758 、 AQ/T4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量 点应选取在距排放罩开口面最远处的 VOCs 无 组织排放位置， 控制风速不应低于 0.3m/s; 控制风速大于 0.3m/s; 符 合. 废气收集系统的收集管道应密闭; 废气管道密闭; 符 合. 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时， 应配置 VOCs 处理设施， 处理效率不应低于 80%；对于重点地区， 收集的废气中 NMHC 初 始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，; 拟建项目所在区域为重 点地区，经预测，拟建 项目注塑工序 VOCs 初 始排放速率为 0.056 千; 符 合.

处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国 家有关低 VOCs 含量产品规定的除外; 克/小时. 排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊 工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物 的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为 15m; 符 合. 经对照分析，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）相关要求。 ④与《关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见 的通知》（鲁环发〔2020〕30 号）符合性分析 表 1-7 与《关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导 意见的通知》（鲁环发〔2020〕30 号）符合性分析 相关要求; 项目建设内容; 符合 情况. 厂区道路硬化， 平整无破损、无积尘， 厂区无裸露空地， 闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清 扫。; 道路采取硬化措 施并定期清扫; 符合. 含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装 袋， 高效密封储罐， 封闭式储库、料仓等； 封闭式储库、 料仓设置 VOCs 有效收集治理设施。含 VOCs 物料输 送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; PP、PE 颗粒采用 袋装，在车间内 存放; 符合. 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平， 减少生产过程 中的无组织排放。生产过程中的产尘点和 VOCs 产生点 密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气 收集处理设施同步运行， 废气收集处理设施发生故障或 检修时， 停止运行对应的生产设备， 待检修完毕后投入 使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的， 设置 废气应急处理设施或采取其他替代措施。 生产车间地面及生产设备表面保持清洁， 除电子、电气 原件外， 不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措 施。; 生产过程中的 VOCs 点位采取 有效收集处理措 施；生产车间定 期洒水、清扫; 符合. 根据上表，本项目符合《关于印发山东省工业企业无组织排放分 行业管控指导意见的通知》（鲁环发〔2020〕30 号）要求。 ⑤与《山东省生态环境厅关于印发<山东省涉挥发性有机物企业 分行业治理指导意见>的通知》（鲁环发〔2019〕146 号）的符合性分 析 表 1-8 与鲁环发〔2019〕146 号文符合性分析

鲁环发〔2019〕146 号; 拟建项目建设情况; 符合 情况. 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设 计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织 排放进行控制。 ......采用局部集气罩的， 距集气 罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控 制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按照 相关规定执行； 集气罩的设计、安装应符合《机 械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术; 本项目按要求设计废气 收集系统; 符 合.

— 8 —

规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求， VOCs 废 气管路不得与其他废气管路合并。. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污 设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放 废气的浓度、组分、风量， 温度、湿度、压力， 以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企 业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理 效率。; 项目产生的有机废气通 过二级活性炭吸附装置 处理后排放; 符 合. 用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机 废气治理工程技术规范》（HJ 2026）要求; 本项目使用的活性炭满 足《吸附法工业有机废气 治理工程技术规范》（HJ 2026）要求; 符 合. 加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去 除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的 废气， VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小 时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大 控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应 实行去除效率控制， VOCs 去除率应不低于 80%。有行业排放标准的按其相关规定执行; 拟建项目所在区域为重 点地区， 经预测， 拟建项 目VOCs 初始排放速率为 0.056 千克/小时; 符 合. 加热挤出工段宜采用上吸风方式对废气进行有 效收集，吹塑工段宜采取环绕方式对废气进行 有效收集。; 项目注塑废气采用上吸 风方式收集; 符 合. 根据上表，本项目符合《山东省生态环境厅关于印发<山东省涉 挥发性有机物企业分行业治理指意导见>的通知》（鲁环发〔2019〕146 号） 要求。 ⑥与《济南市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》 （济环委〔2022〕1 号） 的符合性分析 表 1-9 项目与《济南市新一轮“四减四增”三年行动方案 （2021-2023 年）》（济环委〔2022〕1 号） 的符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 深入调整产业结构. 严控重点行业新增产能。 … .新建项目要按照规定实 施减量替 代，严格落实产能、煤耗、能 耗、碳 排放、污染物排放减量替代制度……; 项目已取得污染物排 放总量，总量确认书 编号JNLWZL（2023） 005 号。; 符合. 深入调整运输结构.

提升综合运输效能。; 本项目采用公路 运输，运输量小。; 符合. 减少移动源污染排放。; 符合. 增加绿色低碳运输量。; 符合. 综上，项目符合《济南市新一轮“四减四增”三年行动方案 （2021-2023 年） 》（济环委〔2022〕1 号）相关要求。 ⑦与《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”生态环境保护 规划的通知》（济政字〔2021〕92 号）符合性分析 表 1- 10 项目与《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”生

— 9 —

|  | 态环境保护规划的通知》（济政字〔2021〕92 号）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 严把环境准入门槛。坚持环境质量“只能 更好，不能变坏”的底线，严格落实污染 物排放总量和产能总量控制刚性要求。在 确保环境质量持续改善的前提下，统筹使 用全市主要污染物排放总量指标。“两高” 项目确有必要建设的，须严格落实产能、 煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个 减量替代”要求，新（改、扩）建设项目 要减量替代，已建项目要减量运行。; 项目已取得污染物排 放总量，总量确认书 编号JNLWZL（2023） 005 号。; 符合. 加快淘汰落后产能。严格落实国家产业结 构调整政策，加快推动“淘汰类”生产工 艺和产品退出，采取鼓励措施对限制类生 产工艺设备提前淘汰，减少高污染、高能 耗产业比重。; 本项目未使用淘汰类 工艺及产品。; 符合. 大力推进清洁生产。加强项目建设和产品 设计阶段清洁生产。新（改、扩）建项目 进行环境影响评价时，应分析论证原辅料 使用、资源能源消耗、资源综合利用、厂 内外运输方式以及污染物产生与处置等， 对使用的清洁生产技术、工艺和设备进行 说明，相关情况作为环境影响评价的重要 内容。; 项目原料、生产工艺、 生产设备、产品等方 面符合清洁生产要 求，生产过程严格环 境保护措施，污染物 排放标准满足国家、 地方污染物排放标 准。项目符合清洁生 产要求。 鼓励企业开展清洁生 产审核。; 符合. 加快车船结构升级优化。加大老旧车报废 更新力度，采取资金补贴、鼓励报废、区 域禁行、强制注销等疏堵结合措施，逐步 淘汰国二标准及以下老旧汽油车.按照国 家、省要求研究推进逐步淘汰国四重型营 运柴油货车的政策措施。; 本项目原料、产品运 输采用国四及以上汽 车运输，符合要 求。; 符合. 加强工业企业无组织排放管控。针对物料 运输、装卸、储存、输送、生产等无组织 环节， 组织企业制定 “一厂一策”深度治 理方案，实现无组织排放污染精细化管控， 在保障生产安全的前提下，采取密闭、封 闭措施有效提高废气收集率。建立完善工 业企业无组织排放监测监控体系，探索高 效监管手段，不断提升工业企业无组织排 放监管能力。; 本项目全部生产设备 均位于密闭车间内， 加强集气罩的收集效 率，减少废气无组织 排放。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 实施挥发性有机物（VOCs）全过程综合治 理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装 等重点行业建立完善源头替代、过程管控 和末端治理的 VOCs 全过程控制体系。全 面推进低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、 清洗剂等原辅材料使用，建设表面涂装、 包装印刷行业挥发性有机物源头替代项 目，完成省下达的溶剂型工业涂料、油墨、 胶粘剂替代任务。; 本项目不属于重点行 业，项目原料为固体 PP、PE 颗粒， 常温下 基本不会挥发。; 符合. 综上， 本项目建设符合《济南市人民政府关于印发济南市“十四 五”生态环境保护规划的通知》（济政字〔2021〕92 号） 的要求。 |
| --- | --- |

— 10 —

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 济南市汇成节水灌溉器材有限公司于 2019 年 6 月委托烟台鲁达环境影响评价有限 公司编制了《济南市汇成节水灌溉器材有限公司节水灌溉器材生产项目环境影响报告 表》，于 2019 年 6 月 24 日取得了批复， 审批文号：莱芜区环报告表[2019]062401 号； 2019 年 10 月 26 日，济南市汇成节水灌溉器材有限公司节水灌溉器材生产项目（一期） 自主验收通过，验收对象为注塑机 4 台；2020 年 9 月 1 日完成排污许可登记，登记编号： 91371203MA3NN5N41P001Y，有效期限 2020 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日； 2021 年 6 月 6 日，节水灌溉器材生产项目（二期） 自主验收通过， 验收对象为注塑机 2 台。 项目环保手续齐全。 1. 项目工程组成 表 2- 1 项目组成情况一览表 工程 组成; 单项工程 名称; 建设内容; 备 注. 主体 工程; 生产车间; 钢结构车间 1 座，建筑面积 700m2；在现有项目南侧布置注塑机 8 台，年生产节水管件 300 吨; 依托现有车 间. 辅助 工程; 办公室; 位于车间西南角，面积 50m2; 依托现有. 储运 工程; 仓库; 1 座，位于生产车间南侧，建筑面积 800m2。车间西侧为原料区， 面积 400m2 ；东侧为产品区， 面积 390m2; 依托现有. 公用 工程; 供水系统; 市政供水管网; 依托现有. 供电系统; 由莱芜区供电所提供; 依托现有. 环保 工程; 废气; 注塑产生的废气经二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气经 15m 排气筒 DA002 排放; 新建. 废水; 冷却用水循环使用， 无生产废水外排；生活污水经化粪池预处理 后委托环卫部门清运; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、隔声; 新建. 固废; 下脚料、 废品、 废包装袋收集后存于固废区（20m2），外售；废 润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭于危废暂存间（现有项目 已在办公室北侧建设危废间 1 座，面积 10m2 ）内暂存，委托有 资质单位处理；生活垃圾委托当地环卫部门清运; 依托现有. 2.项目产品方案 表 2-2 产品方案一览表 |
| --- | --- |

|  | 序 号; 名称; 单位; 本项目产能; 全厂产能. 1; 节水管件; t/a; 300; 460. 3.设备情况 表 2-3 本项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 1; 注塑机; 8. |
| --- | --- |

— 11 —

|  | 4.项目主要原辅材料 表 2-4 原辅材料用量一览表 序 号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; PP 颗粒; t/a; 150; 外购，袋装. 2; PE 颗粒; t/a; 150; 外购，袋装. 3; 色母粒; t/a; 3; 外购，袋装. 4; 液压油; t/a; 0.4; 汽车运输，桶装. 5; 润滑油; t/a; 0.2; 汽车运输，桶装. PP 颗粒： 聚丙烯颗粒，是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械 性质强韧， 抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。 在工业界有广泛的应用， 是平常常见的高分子 材料之一。一般都是颗粒状固体，加料时不会产生粉尘。 PE 颗粒：聚乙烯颗粒， 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上， 也包括 乙烯与少量 “-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最 低使用温度可达- 100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性 质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 一般都是颗粒状固体， 加料时不会产生粉尘。 色母料：是由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂， 其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容 性。黑色母广泛应用于塑料加工行业，如注塑成型、挤出成型和吹塑成型等。在现实生 活中， 它广泛应用于汽车塑料件的注塑成型中，塑料管材的挤出成型中，农地膜及土工 材料的生产中。 一般都是颗粒状固体，加料时不会产生粉尘。 5.劳动定员及工作制度 项目劳动定员 8 人， 三班制，每班工作 8 小时，年工作天数为 300 天。 6.公用工程 6.1 给排水 （1）给水 本项目用水由区域供水管网提供，用水为生活用水和生产用水。 生活用水： 项目新增劳动定员 8 人， 根据《建筑给排水设计规范》， 工业企业人员 的生活用水定额为（30～50）L/人•班，本项目取生活用水量 50L/人•天，每年工作 300 天，年生活用水量 120m3/a。 |
| --- | --- |

|  | 生产用水：项目生产过程中需使用循环冷却系统对注塑机进行降温，循环冷却水需 定期补充损耗， 根据建设单位提供资料， 日均补水量 0.3m3/d，年补水量 90m3/a。 因此， 项目用水量为 210m3/a。 |
| --- | --- |

|  | （2）排水 项目厂区排水系统采用雨污分流制， 分设污水和雨水排水管网。 生产过程无废水产生，废水主要为生活污水。 生活污水产生量按用水量的 80%计， 生活污水产生量为 96m3/a，项目生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 损耗24 环卫部门清运. 化粪池. 生活用水. 120 96 96 210 新鲜水 损耗90 90 循环冷却系统补水 |
|  | 图 2- 1 扩建项目水平衡图（m3/a） |  |  |  |  |  |
|  | 损耗42 环卫部门清运. 化粪池. 生活用水. 210 168 168 340 新鲜水 损耗130 130 循环冷却系统补水 |
|  | 图 2-2 全厂水平衡图（m3/a） 6.2 供电 项目用电由莱芜区供电管网提供，年用电量约 15 万 kW•h。 6.3 供暖 本项目设备采用电加热， 项目不建设生活燃煤供暖及供热设备。 7.环保投资 表 2-5 环境保护投资估算 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 环保设施内容 | 数量 | 投资估算(万元) |  |
|  |  | 1 | 集气系统、二级活性炭吸附装置 | / | 10 |  |

|  |  | 2 | 隔声降噪设施 | / | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  | 12 |  |
|  | 8.平面布置合理性 项目生产车间可大致分为东、西两部分，西部自北向南分别为危废暂存间、办公室； |  |  |  |  |  |

— 13 —

|  | 东部为生产区， 生产区北侧为现有项目注塑机 6 台，南侧为本次扩建项目，布置注塑机 8 台。现有环保设备、循环水池位于车间外北侧， 本次扩建项目环保设备、循环水池位 于车间外东侧。生产区、 原料区均位于生产车间以南的仓库。 从环境保护、生产便利等方面进行综合考虑， 各功能区布置合理， 符合工艺流程， 便于节能降耗， 减少物料流失， 提高生产效率。本工程厂区平面布置既考虑了厂区内生 产、生活环境， 也兼顾了厂区外附近环境情况，布局比较合理。平面布置图见附图 2。 |
| --- | --- |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 施工期： 本项目无新的土建施工内容，施工期仅进行生产设备的安装调试， 且施工期较短、 污染程度较轻， 本环评不再对项目施工期环境影响进行分析。 运营期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1. S3. 原料. 配料、混料. 冷却. 检验. 成品. G1、S2、N. 注塑. |
|  | 注：G--废气 S--固体废物 N--噪声. 图 2-3 节水管件生产工艺流程及产污环节图 （1）配料、混料：原料 PP 颗粒与色母粒或 PE 颗粒与色母粒按照比例要求配料， 经注塑机配套拌料机混合均匀。原材料均为粒料， 无废气产生。原料为袋装原料， 混料 后产生废包装袋（S1）。 （2）加热注塑：原料混合均匀后送至注塑机，注塑机采用电加热， 首先将注塑机 预热到规定的温度 180℃左右，在螺旋杆的作用下，存放在料斗中的颗粒状塑料不断沿 螺槽运动， 由于受到料筒外加热和螺旋剪切的共同作用， 塑料不断被加热软化， 最终成 为熔融黏流状态，注入模具成型。该过程会产生下脚料（S2）。 注塑机冷却水循环使用， 定期补水， 不外排。 本工序中原料加热熔融，产生少量有机废气 G1（以 VOCs 计），同时注塑机需要定 期更换液压油、润滑油， 从而产生废液压油 S4、废润滑油 S5、废油桶 S6 等固废。 （3）冷却：脱模后经自然冷却成型。 （4）检验：检验合格后，即得产品。检验会产生废品 S3。 表 2-6 生产工艺产污环节分析 |
|  |  | 类别 | 编 号 | 名称 | 产生环节 | 性质/特性 | 污染物 | 措施及去向 |  |
|  |  | 废气 | G1 | 有机废气 | 注塑 | 有组织 | VOCs | 集气罩+两级活性炭 吸附净化+15m 高排 气筒排放 |  |
|  |  |  | S1 | 废包装袋 | 混料 | 一般固废 | 废包装袋 | 收集外售 |  |

|  |  |  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S2 | 下脚料 | 注塑 | 一般固废 | 下脚料 |  |  |
|  |  |  |  | S3 | 废品 | 检验 | 一般固废 | 废品 |  |  |
|  |  |  |  | S4 | 废液压油 | 注塑机维保 | 危险废物 | 矿物油类 | 委托资质单位处置 |  |
|  |  |  |  | S5 | 废润滑油 | 注塑机维保 | 危险废物 | 矿物油类 |  |  |
|  |  |  |  | S6 | 废油桶 | 成品油盛装 容器 | 危险废物 | 矿物油类 |  |  |
|  |  |  |  | S7 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 吸附有机废 气 |  |  |
|  |  | 噪声 |  | N | 设备运转噪 声 | 设备运转 | / | / | 安装减震垫、隔声门 窗 |  |

|  | 2.主要污染工序及污染物产生情况 （1）废气 项目废气主要为注塑产生的有机废气（VOCs）。 （2）废水 项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。 （3）固废 项目运营期固体废物主要包括： 废包装袋、下脚料、废品、废润滑油、废液压油、 废油桶、废活性炭、生活垃圾。 （4）噪声 拟建项目生产过程主要噪声源为设备运行过程中产生的噪声。 |
| --- | --- |

| 与项目 有关的 原有环 境污染 问题 | 建设单位于 2019 年 6 月委托烟台鲁达环境影响评价有限公司编制了《济南市汇成 节水灌溉器材有限公司节水灌溉器材生产项目环境影响报告表》，于 2019 年 6 月 24 日 取得了批复，审批文号：莱芜区环报告表[2019]062401 号； 2019 年 10 月 26 日，济南市 汇成节水灌溉器材有限公司节水灌溉器材生产项目（一期）自主验收通过， 验收对象为 注 塑 机 4 台 ； 2020 年 9 月 1 日 完 成 排 污 许 可 登 记 ， 登 记 编 号 ： 91371203MA3NN5N41P001Y，有效期限 2020 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日； 2021 年 6 月 6 日，节水灌溉器材生产项目（二期） 自主验收通过， 验收对象为注塑机 2 台。 项目环保手续齐全。 现有项目共建有注塑机 6 台，以 PP 颗粒、色母为原料，通过配料-上料-注塑-冷却 成型-检验等工艺，年生产节水器材管件 160t。 现有工程三同时情况见下表。 表 2-7 企业现有工程三同时执行情况 序号; 项目名称; 环评批复; 验收批复; 现状. 1; 济南市汇成节水灌溉 器材有限公司节水灌 溉器材生产项目; 莱芜区环报告表 [2019]062401 号; 一期项目 2019 年 10 月 26 日 自主验收通过；二期项目 2021 年 6 月 6 日自主验收通过; 正常生产. 一、济南市汇成节水灌溉器材有限公司节水灌溉器材生产项目 1、项目概况及项目工程组成 济南市汇成节水灌溉器材有限公司节水灌溉器材生产项目位于济南市莱芜区凤城 工业园物华街 1 号，总投资 400 万元，环保投资 6 万元， 占比 1.5% 。项目劳动定员 6 人，三班制，每班工作 8 小时， 年工作 300 天。 表 2-8 现有项目工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 建筑面积 700m2 ，生产区位于车间北部，占地 400m2 ，布置注塑机 6 台. 辅助工程; 办公室; 位于车间西南角，面积 50m2. 储运工程; 仓库; 1 座，位于生产车间南侧，建筑面积 800m2。车间西侧为原料区，面积 400m2； 东侧为产品区， 面积 400m2. 公用工程; 供水; 由莱芜区供水管网提供，用于生活用水与循环冷却水补水. 排水; 项目厂区实行雨污分流， 生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运. 供电; 项目用电由莱芜区供电管网提供，年用电 10 万 kW·h. 废气; 6 台注塑机注塑产生的有机废气，由集气罩收集经 UV 光氧+活性炭吸附装 置处理后通过 1 根 15m 排气筒 DA001 排放. |
| --- | --- |

|  | 环保工程. 废水; 无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运. 噪声; 安装隔声降噪措施、 减震垫等. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理， 下脚料、废品集中收集后外售； 废矿物油、 废油桶、废灯管、 暂存于危废暂存间（现有项目已在办公室北 侧建设危废间 1 座，面积 10m2），委托资质单位处置. 2、现有项目污染物产生及排放情况 |
| --- | --- |

— 17 —

|  | S1. S3. 配料、混料; 注塑、挤出; 冷却; 检验; 成品. G1、S2、N. 原料. 注：G--废气 S--固体废物 N--噪声. 图 2-3 现有项目生产工艺流程及产污环节图 本次环评收集了《济南市汇成节水灌溉器材有限公司节水灌溉器材生产项目（二期） 竣工环境保护验收监测报告表》中委托山东恒辉环保科技有限公司在 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 15 日开展验收监测数据： （1）废气 现有废气主要为注塑产生的有机废气，由集气罩收集经 UV 光氧+活性炭吸附装置 处理后通过 1 根 15m 排气筒排放。 项目全部投产后，根据验收监测报告，加热注塑废气排气筒 VOCs 最大排放浓度为 5.16mg/m3 ，最大排放速率 4.68×10-2kg/h ，均满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分： 有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表 1 中其他行业 II 时段浓度限值及速率限值（浓 度 60mg/m3 ，速率 3.0kg/h）。 无组织 VOCs 最大浓度为 0.80mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有 机化工行业》（DB37/2801.6 — 2018 ）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）限值要求。 （2）废水 项目无生产废水产生，生活污水（72m3/a）经化粪池预处理后， 委托环卫部门清运。 （3）噪声 验收监测期间，厂界昼间噪声最大值 55.5dB（A），夜间噪声最大值 48.0dB（A）， 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 （4）固废 ①注塑下脚料、废品产生量约为 1.1t/a，收集后外售。 ②废包装袋产生量约为 0.3t/a，收集后外售。 ③废润滑油：企业设备定期维修、保养更换的废润滑油，产生量约为 0.05t/a，在危 废暂存间内存放，委托资质单位进行处置。 |
| --- | --- |

|  | ④废液压油：企业液压油需定期更换，更换量约为 0.1t/a，在危废暂存间内存放， 委托资质单位进行处置。 ⑤废油桶：废油桶产生量约 0.03t/a，在危废暂存间内存放，委托资质单位进行处置。 |
| --- | --- |

|  | ⑥废灯管：废灯管产生量约为 0.01t/a ，在危废暂存间内存放， 委托资质单位进行处 置。 ⑦废活性炭：废活性炭产生量约为 0.75t/a ，在危废暂存间内存放， 委托资质单位进 行处置。 ⑧生活垃圾：生活垃圾产生量约为 0.9t/a，由环卫部门定期清运。 3、现有工程污染物排放汇总 表 2-9 现有工程污染物排放情况 项目; 污染物名称; 实际排放量（t/a）/固废产生量（t/a）. 废气; VOCs; 0.337. 一般固废; 废包装袋; 0.3. 下脚料、废品; 1.1. 生活垃圾; 0.9. 危险废物; 废润滑油; 0.05. 废液压油; 0.1. 废油桶; 0.03. 废灯管; 0.01. 废活性炭; 0.75. 4、现有工程环境问题 （1）现有环保设施监测孔设置不符合相关规范。 整改措施 ： 建设单位根据 《 固定污染源废气监测点位设置技术规范 》 （DB37/T3535-2019）要求，完善监测孔设置。 （2）危废间危废标识牌不完善， 未设置危废台账。 整改措施： 按照危险废物的管理规定，在危废间外张贴相关危废信息标识牌，设置 危废台账。 （3）一般固废暂存区标识牌不完善 整改措施： 按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）》（GB15562.2）》及修 改单的规定设置警示标志。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、大气环境 莱芜区 2022 年各站点 SO2 浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标 准，泰兴公司、莱芜战役纪念馆、技术学院浓度分别为 11μg/m3 、11μg/m3 、12μg/m3 ；各 站点 NO2 浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， 泰兴公司、莱芜 战役纪念馆、技术学院浓度分别为 35μg/m3 、32μg/m3 、33μg/m3 ；泰兴公司、莱芜战役纪 念馆、技术学院站点可吸入颗粒物（PM10 ）分别为 74μg/m3 、71μg/m3 、74μg/m3 ，均不能 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数为 0.06 倍、0.01 倍、0.06 倍；各站点细颗粒物（PM2.5 ）均不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标 准，泰兴公司、莱芜战役纪念馆、技术学院浓度分别为 40μg/m3 、39μg/m3 、40μg/m3 ，超 标倍数分别为 0.14 倍、 0.11 倍、 0.14 倍；各站点 CO 浓度均达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，泰兴公司、莱芜战役纪念馆、技术学院浓度分别为 1.5mg/m3 、 1.5mg/m3 、1.6mg/m3 ；各站点 O3 均不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 标准， 泰兴公司、莱芜战役纪念馆、技术学院浓度分别为 180μg/m3 、180μg/m3 、187μg/m3， 超标倍数分别为 0.13 倍、 0.13 倍、 0.17 倍。 表 3- 1 2022 年济南莱芜区各站点环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3）， CO（mg/m3）; 标准值 (μg/m3）; 达标情 况. 泰兴公司; 莱芜战役纪念馆; 技术学院. SO2; 年平均质量浓度; 11; 11; 12; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 32; 33; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 71; 74; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 39; 40; 35; 不达标. CO; 日最大 8 小时平 均质量浓度; 1.5; 1.5; 1.6; 4; 达标. O3; 日平均质量浓度; 180; 180; 187; 160; 不达标. 2、水环境质量状况 地表水环境：该项目选址区域的地表水体为牟汶河。根据济南市生态环境局公布的 《2022 年济南市环境质量简报》， 牟汶河共设 2 个监测断面， 分别为贺小庄、寨子河桥 断面，每月监测 24 项指标，2 个断面均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ |
| --- | --- |

|  | 类标准，水质类别均为Ⅱ类。 地下水环境：济南市共监测 7 个在用地级以上城市集中式生活饮用水水源， 其中地表 水水源 4 个、地下水水源 3 个， 地下水水源分别为东源水厂、东郊水厂和鹏山泉水源地。 东郊水厂、东源水厂、鹏山泉水源地 3 处地下水水源水质均达到《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III 类标准。 |
| --- | --- |

|  | 3、声环境质量现状 本项目厂址周围为道路、企业， 噪声主要为交通噪声， 经类比分析相同类似区域附近 的噪声监测资料，本项目区域声环境质量现状能够达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2 类标准。 4、生态环境 本项目位于济南市莱芜区凤城工业园物华街 1 号，用地性质为工业用地，周边无珍稀、 濒危动、植物物种种类， 用地范围内不存在生态环境保护目标。项目建设对生态环境的影 响较小。 5 、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6 、土壤环境 济南市共设置 102 个土壤环境质量监测点位， 其中基础点 77 个， 主要为耕地；背景 点 6 个，主要为耕地、林地；风险点 9 个，主要为污染源周边的耕地； 省控点位 10 个， 主要为污染源周边的耕地。按照生态环境部要求， “十四五”期间，国家网背景点和基 础点 5 年内完成 1 轮次监测， 一般风险监控点每 3 年监测 1 轮次； 省控点位在 5 年内完成 2 轮次监测。 2022 年， 开展了 10 个省控点的土壤监测，监测 pH 值、阳离子交换量、有机质含量 等理化指标，镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等 8 种无机项目及多环芳烃有机项目， 按照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛 选值和管制值对土壤环境质量状况进行评价。 监测结果表明： 10 个省控点位中，5 个点位各项监测指标均低于风险筛选值；2 个点 位砷浓度介于风险筛选值和管制值之间； 1 个点位锌浓度高于风险筛选值； 1 个点位铬浓 度介于风险筛选值和管制值之间；1 个点位镍浓度高于土壤风险筛选值，铬浓度介于风险 筛选值和管制值之间。无污染、轻微污染、中度污染占比分别为 50% 、40%、10%。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 据调查，拟建项目厂址周围 3km 范围内无国防、军事、通信、文物保护单位和自然 保护区。 表 3-2 主要环境保护目标及级别一览表 类别; 保护目标名称; 保护对象; 坐标; 人口; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. 经度(°E）; 纬度(°N）. 环境空气; 凤城工业园管委会; /; 117.739451; 36.199519; 10; SW; 380. 地下水; 项目厂区外 500m 范围内无地下水集中饮用水水源、热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源. 声环境; 根据调查，厂界外周边 50m 范围内无声环境保护目标. 生态环境; 项目位于济南市莱芜区凤城工业园物华街 1 号，周边无生态环境敏感目标. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 表3-3 废气污染物执行标准 项 目; 执行标准; 污染物; 标准限值. 浓度限值; 速率限值. 废 气; 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机 化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1“其 他行业”Ⅱ时段; 有组 织; VOCs; 60mg/m3; 3.0kg/h. 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机 化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3 厂界 监控点浓度限值; 无组 织; VOCs; 2.0mg/m3; /. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; VOCs（监控点处 1h 平均浓度值）; 6mg/m3; /. VOCs（监控点处任 意一次浓度值）; 20mg/m3; /. 2.噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。 表 3-4 噪声排放执行标准 类 别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）2 类功能区; 60dB（A）; 50dB（A）. 3.固废 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标 准要求。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运，不外排，无需 申请总量。 本项目营运期无颗粒物、SO2、NOx 排放。 根据山东省生态环境厅《关于印发山东省 建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132 号），VOCs 所需减量消减替代倍数为 2 倍， 本项目 VOCs 排放量为 0.0855t/a ，倍量替代 削减指标为：VOCs0.171t/a。项目已取得污染物排放总量，总量确认书编号 JNLWZL（2023） 005 号。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/858036023033006025