ICS 93.080.99

CCS R19

备案号：

DB63

青	海	省	地	方	标	准

DB63/T 2014—2022

公路养护工程机械台班费用定额

2022-01-07 发布	2022-03-01 实施

青海省市场监督管理局	发 布

DB63/T 2014—2022

目  次

前言..................................................................................................................................................................... 	II

1  范围................................................................................................................................................................. 	1

2  规范性引用文件.............................................................................................................................................	1

3  术语和定义..................................................................................................................................................... 	1

4  一般规定......................................................................................................................................................... 	1

5  定额使用要求.................................................................................................................................................	1

附录 A  （规范性）通用机械台班费用定额................................................................................................... 	3

附录 B  （规范性）公路养护新增专用机械台班费用定额......................................................................... 	29

I

DB63/T 2014—2022

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省交通运输标准化专业技术委员会提出。

本文件由青海省交通运输厅归口。

本文件起草单位：青海省交通建设工程造价站、青海省交通规划设计研究院有限公司、青海省公路

局、青海省高速公路养护服务有限公司。

本文件主要起草人：程军勤、董珍林、刘耀强、陈迎亮、詹越、骆方、杨润霞、于旭东、油川洲、

李炜善、刘浩忠、许存宏、韩忠辉、胡尔玺、袁永顺、权朝刚、马少卿、熊海珍、巨敬伯、童知翠、彭

青、陈玲。

本文件由青海省交通运输厅监督实施。

II

DB63/T 2014—2022

公路养护工程机械台班费用定额

1 范围

本文件规定了公路养护工程机械台班费用定额的范围、术语和定义、一般规定、定额使用要求。

本文件适用于高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路编制公路养护预算机械台

班费用的计算。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

JTG/T 3811  公路工程施工定额测定与编制规程

JTG/T 3833  公路工程机械台班费用定额

DB63/T 2013  公路养护工程预算定额

DB63/T 2015  公路养护小修保养工程预算指标

3 术语和定义

本文件中没有需要界定的术语和定义。

4 一般规定

4.1 本文件中定额各类机械每台（艘）班均按 8 小时计算。

4.2 养护施工机械自单位停放地至工地或自某一工地至另一工地的转移费，不包括在本定额中。

4.3 加油及油料过滤的损耗和由变电设备至机械之间的输电线路电力损失，均已包括在本定额中。

4.4 定额表中注明“××以内”或“××以下”者，均包括“××”本身；注明“××以外”或

“××以上”者，则不包括“××”本身。定额内数量带“（）”者，则表示基价中未包括其价值。

4.5 本文件中定额的计量单位均执行国家法定计量单位。

4.6 本文件中定额按公路养护工程中常用的施工机械的规格编制，规格与之相同或相似的，均应直

接采用。

4.7 本文件及 JTG/T 3833 未包括的机械，可根据本文件的编制原则和方法编制补充定额，并应报

送省级交通运输主管部门。

5 定额使用要求

5.1 本文件中定额应符合 JTG/T 3811、JTG/T 3833 规定。

5.2 本文件中定额包括：

a)  通用机械台班费用定额（见附录 A），分为：

1) 土石方工程机械；

2) 路面工程机械；

3) 混凝土及灰浆机械；

4) 水平运输机械；

5) 起重及垂直运输机械；

6) 打桩、钻孔机械；

7) 泵类机械；

1

| 机械项目 | 年工作台班 |
| --- | --- |
| 沥青洒布车，汽车式划线车 | 150 |
| 平板拖车组 | 160 |
| 液态沥青运输车、散装水泥运输车、混凝土搅拌运输车、混凝土输送泵车、自卸汽 车、运油汽车、加油汽车、洒水汽车、汽车式起重机、轮胎式起重机、汽车式钻孔 机、内燃拖轮、起重船 | 200 |
| 载货汽车、 机动翻斗车 | 220 |
| 工程驳船、抛锚船/机动艇、泥浆船 | 230 |
| 路面清扫车、道路养护车、护栏清扫车、桥梁检查车、高空作业车、工程修理车 | 180 |

| 项目 | 人工工资 （工日） | 汽油 （kg） | 柴油 （kg） | 重油 （kg） | 煤 （t） | 电 （kw·h） | 水 3 （m ） | 木柴 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算价格 （元） | 106.28 | 8.29 | 7.44 | 3.59 | 561.95 | 0.85 | 2.72 | 0.71 |

DB63/T 2014—2022

8) 金属、木、石料加工机械；

9) 动力机械；

10) 工程船舶；

11) 通风机等。

b)  公路养护新增专有机械台班费用定额（见附录 B）。

5.3 本文件的定额费用中折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等为不变费用，人工费、动力燃料

费、其他费用等为可变费用。

5.3.1 编制机械台班单价时，计算不变费用的调整系数按省级交通运输主管部门的规定执行，计算

可变费用中机械操作人员及动力燃料台班消耗量应以本定额中的数值计算。

5.3.2 人工工日单价标准按省级交通运输主管部门的规定执行。

5.3.3 动力燃料费按工程所在地的动力燃料的预算价格计算。

5.4 车船使用税等其他费用依据国家、省级有关部门规定的标准，按表 1 中年工作台班计入台班费。

表 1 机械的年工作台班

5.5 	本文件中定额的基价是不变费用和可变费用的合计数。不变费用基价按定额规定的费用计算，

可变费用基价中的人工费、动力燃料费按表 2 计算。

表 2 人工费、动力燃料费

2

通用机械台班费用定额见表A.1。

序

号	代号

8001	一、土、石方工程机械

附 录 A

（规范性）

通用机械台班费用定额

表 A.1 通用机械台班费用定额

机械名称                                 规格型号

DB63/T 2014—2022

不变费用

折旧费    检修费    维护费  安拆辅助费    小计

元

1	8001002

75 以内        TY100        83.62     49.15     129.90       -       262.67

推土机              	履带式

2	8001003	90 以内	T120A	110.75	65.10	172.04	-	347.89

3	8001004	105 以内	T140-1 带松土器	126.72	74.48	196.84	-	398.04

功率

4	8001006	135 以内	T180 带松土器	209.63	123.21	325.62	-	658.46

（kW)

5	8001007	165 以内	T220 带松土器	250.56	147.26	389.18	-	787.00

6	8001008	240 以内	SH320 带松土器	302.64	177.87	363.40	-	843.91

7	8001013	轮胎式	135 以内	TL180A	168.57	84.40	211.04	-	464.01

8	8001025

0.6        WY60 液压      183.87     48.03     109.36       -       341.26

单斗挖掘机            	履带式              	斗容量

（m³)

9	8001027	1.0	WY100 液压	233.39	60.97	130.76	-	425.12

10	8001030	2.0	WY200A 液压	332.00	86.72	185.99	-	604.71

11	8001032	2.5	WY250 带破碎锤	430.62	168.74	456.21	-	1055.57

12	8001035	1.0	WK100 机械	159.45	62.48	134.01	2.40	358.34

13	8001037	2.0	W200A 机械	332.15	130.14	279.12	3.60	745.01

3

DB63/T 2014—2022

序

号

可变费用

人工        汽油          柴油          重油           煤            水            电           木柴        其他费用

定额基价

工日	kg	t	m³	kW·h	kg	元

1	2	-	54.97	-	-	-	-	-	-	884.21

2	2	-	65.37	-	-	-	-	-	-	1046.80

3	2	-	76.52	-	-	-	-	-	-	1179.91

4	2	-	98.06	-	-	-	-	-	-	1600.59

5	2	-	120.35	-	-	-	-	-	-	1894.96

6	2	-	174.57	-	-	-	-	-	-	2355.27

7	2	-	98.06	-	-	-	-	-	-	1406.14

8	2	-	37.45	-	-	-	-	-	-	832.45

9	2	-	74.91	-	-	-	-	-	-	1195.01

10	2	-	91.93	-	-	-	-	-	-	1501.23

11	2	-	240.05	-	-	-	-	-	-	3054.10

12	2	-	64.69	-	-	-	-	-	-	1052.19

13	2	-	91.93	-	-	-	-	-	-	1641.53

4

序

号	代号

机械名称                                 规格型号

DB63/T 2014—2022

不变费用

折旧费    检修费    维护费  安拆辅助费    小计

元

14	8001045

1.0           ZL20        50.24     16.40     47.52       -       114.16

装载机              	轮胎式              	斗容量

（m³)

15	8001047	2.0	ZL40	82.89	27.07	78.42	-	188.38

16	8001049	3.0	ZL50	126.20	41.21	119.38	-	286.79

17	8001052	2.0	ZLD40 三向倾卸	113.33	37.01	107.22	-	257.56

18	8001057

90 以内         F105        100.76     35.09     123.07       -       258.92

平地机

19	8001058	120 以内	F155	142.09	49.49	173.55	-	365.13

20	8001060	150 以内	F205	176.91	61.62	216.07	-	454.60

功率（kW)

21	8001061	180 以内	-	216.47	75.39	264.38	556.24

22	8001062	200 以内	F250	232.52	80.99	284.00	597.51

23	8001066	履带式拖拉机	75 以内	-	52.03	24.92	67.89	-	144.84

24	8001078

6～8         2Y-6/8       48.68     14.83     48.38       -       111.89

光轮压路机

25	8001079	8～10	2Y-8/10	51.15	15.59	50.86	-	117.60

26	8001080	10～12	3Y-10/12	68.05	20.74	67.68	-	156.47

27	8001081	12～15	3Y-12/15	79.68	24.29	79.24	-	183.21

机械自身重量

28	8001083	18～21	3Y-18/21	89.68	27.33	89.19	-	206.20

（t）

29	8001085	手扶式振动碾	0.6	YZS06B	15.55	3.85	15.12	-	34.52

30	8001088

10 以内        YZJ10B       79.97     40.04     130.66       -       250.67

振动压路机

31	8001089	15 以内	CA25PD	101.50	50.82	165.81	-	318.13

32	8001090	20 以内	YZ18A，YZJ19A	149.40	74.80	244.06	-	468.26

5

序

号

可变费用

人工        汽油          柴油          重油           煤            水            电           木柴        其他费用

DB63/T 2014—2022

定额基价

工日	kg	t	m³	kW·h	kg	元

14	1	-	49.03	-	-	-	-	-	-	585.22

15	1	-	92.86	-	-	-	-	-	-	985.54

16	1	-	115.15	-	-	-	-	-	-	1249.79

17	1	-	104.07	-	-	-	-	-	-	1138.12

18	2	-	60.13	-	-	-	-	-	-	918.85

19	2	-	82.13	-	-	-	-	-	-	1188.74

20	2	-	107.80	-	-	-	-	-	-	1469.19

21	2	-	126.14	-	-	-	-	-	-	1707.28

22	2	-	142.27	-	-	-	-	-	-	1868.56

23	1	-	54.27	-	-	-	-	-	-	654.89

24	1	-	19.20	-	-	-	-	-	-	361.02

25	1	-	23.20	-	-	-	-	-	-	396.49

26	1	-	33.60	-	-	-	-	-	-	512.73

27	1	-	40.00	-	-	-	-	-	-	587.09

28	1	-	59.20	-	-	-	-	-	-	752.93

29	1	-	3.20	-	-	-	-	-	-	164.61

30	2	-	59.20	-	-	-	-	-	-	903.68

31	2	-	73.60	-	-	-	-	-	-	1078.27

32	2	-	105.60	-	-	-	-	-	-	1466.48

6

序

号	代号

机械名称                                 规格型号

DB63/T 2014—2022

不变费用

折旧费    检修费    维护费  安拆辅助费    小计

强夯机械                    	夯击力

凿岩机               	风动                      	手持式

液压                	孔径

元

（kN.m)

（mm)

33	8001095	蛙式夯土机	200～620N.m	HW-280	3.53	1.52	3.48	6.61	15.14

34	8001097	1200 以内	带 10t 夯锤头	293.36	40.65	93.80	-	427.81

35	8001099	3000 以内	带 20t 夯锤头	561.32	77.79	179.49	-	818.60

36	8001102	3.79	0.82	6.02	6.61	17.24

37	8001103	气腿式	4.33	0.95	6.92	6.61	18.81

38	8001111	潜孔钻机	38～76	YYG120 含支架	30.68	13.35	28.50	-	72.53

39	8001116	锚固钻机	38～170	YMG150A	22.93	9.99	21.32	-	54.24

40	8001132	液压喷播机	机动	CYP-4456	43.33	14.00	27.75	-	85.08

8003	二、路面工程机械

41	8003005	稳定土拌和机	功率（kW)	235 以内	WB230	295.84	113.53	293.10	-	702.47

42	8003008

50 以内        WBC-50       81.97     28.25     81.84       -       192.06

稳定土厂拌设备	生产能力

43	8003009	100 以内	WBC-100	126.72	43.68	126.52	-	296.92

（t/h）

44	8003010	200 以内	WBC-200	188.97	65.13	188.69	-	442.79

45	8003015

7.5          WTU75       477.33    162.82    326.03       -       966.18

液态沥青运输车                  	容量

稳定土摊铺机	最大摊铺宽度

46	8003016	9.5	WTU95	718.52	245.09	490.77	-	1454.38

(m)

（L）

47	8003017	12.5	WTU125	904.43	308.51	617.76	-	1830.70

48	8003030	石屑撒布机	撒布宽度 1～3m	SA3	153.46	49.59	155.24	-	358.29

49	8003031	4000 以内	LYZ-4000	108.83	45.93	163.40	-	318.16

50	8003032	7000 以内	YLY-7000	113.68	47.98	170.69	-	332.35

7

序

号

可变费用

人工        汽油          柴油          重油           煤            水            电           木柴        其他费用

DB63/T 2014—2022

定额基价

工日	kg	t	m³	kW·h	kg	元

33	-	-	-	-	-	-	17.34	-	-	29.88

34	2	-	34.29	-	-	-	-	-	-	895.49

35	2	-	59.66	-	-	-	-	-	-	1475.03

36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.24

37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.81

38	1	-	32.80	-	-	-	-	-	-	422.84

39	1	-	-	-	-	-	106.27	-	-	250.85

40	1	-	21.03	-	-	-	-	-	-	347.82

二、路面工程机械

41	2	-	147.72	-	-	-	-	-	-	2014.07

42	3	-	-	-	-	-	141.69	-	-	631.34

43	3	-	-	-	-	-	209.70	-	-	794.01

44	3	-	-	-	-	-	408.06	-	-	1108.48

45	2	-	55.07	-	-	-	-	-	-	1588.46

46	2	-	85.87	-	-	-	-	-	-	2305.81

47	2	-	136.27	-	-	-	-	-	-	3057.11

48	1	-	32.91	-	-	-	-	-	-	709.42

49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	424.44

50	1	-	45.26	-	-	-	-	-	-	775.36

8

序

号	代号

机械名称                                 规格型号

DB63/T 2014—2022

不变费用

折旧费    检修费    维护费  安拆辅助费    小计

沥青洒布机                    	容量

元

（L）

51	8003035	500 以内	LS-500	9.45	2.55	4.37	-	16.37

52	8003036	1000 以内	LSA-1000A	12.36	3.33	5.72	-	21.41

53	8003037

2000 以内      LS-1700      100.28     27.01     46.40       -       173.69

沥青洒布车	容量

54	8003038	4000 以内	LS-3500	113.94	30.68	52.71	-	197.33

（L）

55	8003039	6000 以内	LS-6000	162.28	43.69	75.05	-	281.02

56	8003047

30 以内        LB-30       542.34    115.62    352.57       -       1010.53

沥青混合料拌和设备              	生产能力

(t/h)

57	8003048	60 以内	LB800	922.33	196.64	599.61	-	1718.58

58	8003050	120 以内	LB1500	1844.66	393.27	1199.22	-	3437.15

59	8003051	160 以内	LB2000	2746.26	585.49	1785.35	-	5117.10

60	8003052	240 以内	LB3000	3226.74	687.93	2097.72	-	6012.39

61	8003053	320 以内	H40000	4098.20	873.72	2664.26	-	7636.18

62	8003055	3.6 以内	LTU4	90.26	48.61	97.33	-	236.20

不带自动找平

63	8003056	4.5 以内	LT-6A	141.31	76.10	152.39	-	369.80

64	8003057

沥青混合料

最大摊铺宽度

4.5 以内       2LTZ45       344.29    146.80    293.96       -       785.05

振动压路机            	双钢轮           	机械自身重量

摊铺机	（m）

65	8003058	6.0 以内	S1500,S1502	580.34	247.45	495.50	-	1323.29

带自动找平

66	8003059	9.0 以内	S1700	709.31	302.44	605.60	-	1617.35

67	8003060	12.5 以内	S2000	1082.38	461.52	924.13	-	2468.03

68	8003062	稀浆封层机	摊铺宽度（m）	2.5~3.5	RF80 47kW	793.89	253.88	931.56	-	1979.33

（t）

69	8003063	10 以内	YZC-10	154.27	78.42	245.49	-	478.18

70	8003064	12 以内	YZC-12	191.18	104.44	326.97	-	622.59

9

序

号

可变费用

人工        汽油          柴油          重油           煤            水            电           木柴        其他费用

DB63/T 2014—2022

定额基价

工日	kg	t	m³	kW·h	kg	元

51	-	-	2.74	-	-	-	-	-	-	36.76

52	-	-	4.57	-	-	-	-	-	-	55.41

53	1	26.94	-	-	-	-	-	-	-	503.30

54	1	34.28	-	-	-	-	-	-	-	587.79

55	1	-	41.14	-	-	-	-	-	-	693.38

56	3	-	-	897.60	-	-	624.02	-	-	5082.17

57	3	-	-	1795.20	-	-	1349.87	-	-	9629.58

58	3	-	-	5170.18	-	-	1618.42	-	-	23692.59

59	3	-	-	6893.57	-	-	2620.88	-	-	32411.60

60	3	-	-	10340.35	-	-	3895.09	-	-	46763.91

61	3	-	-	13787.14	-	-	5151.17	-	-	61829.35

62	2	-	27.43	-	-	-	-	-	-	652.84

63	2	-	32.00	-	-	-	-	-	-	820.44

64	2	-	42.06	-	-	-	-	-	-	1310.54

65	2	-	46.63	-	-	-	-	-	-	1882.78

66	3	-	96.00	-	-	-	-	-	-	2650.43

67	3	-	136.23	-	-	-	-	-	-	3800.42

68	2	-	103.54	-	-	-	-	-	-	2962.23

69	2	-	54.40	-	-	-	-	-	-	1095.48

70	2	-	64.00	-	-	-	-	-	-	1311.31

10

序

号	代号

机械名称                                 规格型号

DB63/T 2014—2022

不变费用

折旧费    检修费    维护费  安拆辅助费    小计

元

71	8003065	振动压路机	双钢轮

72	8003066

机械自身重量

15 以内       YZC-15     295.26   128.54   402.43     -     826.23

9～16          YL16        95.33     39.43     159.92       -       294.68

（t）轮胎式压路机

73	8003067	16～20	YL20	111.22	46.00	186.56	-	343.78

74	8003068	20～25	YL27	125.95	68.54	277.99	-	472.48

75	8003070	热熔标线设备	含热熔釜标线车 BJ-130、油涂抹器动力等	117.17	19.19	68.26	-	204.62

76	8003071	路面划线车	手扶自行式	功率（KW）	2.2 以内	SH3	21.54	4.20	17.07	-	42.81

77	8003073	汽车式划线车	车载式	62.21	14.27	50.78	-	127.26

78	8003075	凸起式振动标线机	-	95.73	20.62	73.35	7.20	196.90

79	8003076 水泥混凝土摊

滑模式             摊铺宽度

3.0～9.0        SF30       1276.23    129.24    262.73     23.11     1691.31

混凝土刻纹机                         	电动

混凝土切缝机（含锯片摊销费用）                	电动

机动                   	-

铺机	(m)

80	8003077	轨道式	2.5～4.5	HTG4500 含模轨	388.92	64.26	195.94	15.95	665.07

81	8003079	混凝土真空吸水机组	电动	含吸垫 5×5m	9.19	3.06	9.32	-	21.57

82	8003083	RQF180	25.07	7.67	93.57	-	126.31

83	8003084	机动	RQF280	31.91	9.76	119.01	-	160.68

84	8003085	SLF	7.66	2.08	78.15	-	87.89

85	8003086	风冷汽油机	SLF	13.40	3.64	105.04	-	122.08

86	8003087	高压清洗机	1.50	0.46	1.14	-	3.10

87	8003089	沥青路缘石铺筑机	LCI(2～3m/min)	35.16	7.46	22.74	-	65.36

88	8003091	沥青灌缝机	燃气加热	TLG-1	16.41	3.48	10.62	-	30.51

11

序

号

可变费用

人工        汽油          柴油          重油           煤            水            电           木柴        其他费用

DB63/T 2014—2022

定额基价

工日	kg	t	m³	kW·h	kg	元

71	2	-	80.80	-	-	-	-	-	-	1639.94

72	1	-	33.60	-	-	-	-	-	-	650.94

73	1	-	42.40	-	-	-	-	-	-	765.52

74	1	-	50.40	-	-	-	-	-	-	953.74

75	2	45.33	-	-	-	-	-	-	-	792.97

76	1	3.24	-	-	-	-	-	-	-	175.95

77	2	35.85	-	-	-	-	-	-	-	637.02

78	1	35	-	-	-	-	-	-	-	593.33

79	3	-	83.66	-	-	-	-	-	-	2632.58

80	3	-	48.00	-	-	-	-	-	-	1341.03

81	1	-	-	-	-	-	16.58	-	-	141.94

82	1	-	-	-	-	-	37.89	-	-	264.80

83	1	-	8.91	-	-	-	-	-	-	333.25

84	1	-	-	-	-	-	18.95	-	-	210.28

85	1	6.37	-	-	-	-	-	-	-	281.17

86	1	-	4.46	-	-	-	-	-	-	142.56

87	1	-	9.81	-	-	-	-	-	-	244.63

88	1	-	9.81	-	-	-	-	-	-	209.78

12

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/858123116105006044