# 自由视角视频系统技术要求

1  范围

本文件规定了自由视角视频系统的技术要求，包括拍摄采集子系统、媒体处理子系统、分发子系统、 分发网络、终端播放子系统的技术要求， 以及自由视角视频数据格式要求。

本文件适用于自由视角视频系统的设计、建设、验收、运行和维护，以及自由视角视频内容的拍摄、 交换、分发、播放等。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 41808—2022  高动态范围电视节目制作和交换图像参数值

GB/T 41809—2022  超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

GY/T 155—2000  高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自由视角视频系统   free-viewpoint video system

采用多机位或环绕机位拍摄，获得一定范围内环绕焦点多角度的视频信息，经过制作、传输、分发、 播放等环节，可为用户提供特定范围内多视角连续切换， 并形成空间位置自由移动视觉效果的一种视频 直播/点播系统。

3.2

时间定格空间推移   static space shift effect

对于多路摄像机的同一个帧同步时刻，将所有摄像机的当前帧时刻的拍摄画面按一定顺序组合，实 现一种时间静止条件下空间位置自由移动的视觉效果。

3.3

时间推移空间推移   dynamic space shift effect

对于多路摄像机的不同时刻（可等间隔或非等间隔），将所有摄像机的对应帧时刻所拍摄画面按一 定顺序组合，实现一种时间流动条件下空间位置自由移动的视觉效果。

4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DASH  基于HTTP的动态自适应流（Dynamic Adaptive Streaming over HTTP）

DTS  解码时间戳（Decoding Time Stamp）

GoP  图像组（Group of Pictures）

HLG  混合对数伽马（Hybrid Log-Gamma）

HLS  基于HTTP的自适应码率流媒体传输协议（HTTP Live Streaming）

MPD  媒体呈现描述（Media Presentation Description）

PQ  感知量化（Perception Quantization）

PTS  显示时间戳（Presentation Time Stamp）

RTC  实时通信（Real-Time Communication）

RTMP  实时消息传输协议（Real-Time Messaging Protocol）

RTMPS  经过安全套接层加密的RMTP协议（Real-Time Messaging Protocol over SecureSocket Layer）

RTSP  实时流传输协议（Real-Time Streaming Protocol）

SDI  数字分量串行接口（Serial Digital Interface）

SRT  安全可靠传输协议（Secure Reliable Transport）

UDP  用户数据报协议（User Datagram Protocol）

5  系统典型架构及工作流程

5.1  系统典型架构

自由视角视频系统由拍摄采集子系统、媒体处理子系统、分发子系统、分发网络、终端播放子系统 五部分组成，系统典型架构见图1，应用场景示例见附录A，各部分组成及主要功能如下。

a)  拍摄采集子系统主要包括摄像机组、同步控制与信号传输连接、采集机位固定装置、编码器及 相关软件等部分，前端部署摄像机组获取实时拍摄的音视频流，并可根据需要选配编码器，对 摄像机组采集的音视频流进行编码。

b)  媒体处理子系统实现自由视角视频的制作，可通过本地或云端部署。本地部署通过媒体处理服 务器、导播制作平台等硬件部署，云端部署方式通过云计算平台部署。

c)  分发子系统实现自由视角内容的审核和分发。

d)  分发网络可包括有线网络、无线网络等一种或多种，通过分发网络实现自由视角视频内容传输 分发。

e)  终端播放子系统实现自由视角视频内容在电视、电脑、平板、手机等终端设备上的播放和人机 互动操作。

|  |  |  |  |  |  |  | 媒体处理 服务器 |  |  | 视频分发 平台. |  |  | 有线网络 无线网络 |  | 电视 电脑 . . . . . 平板 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 导播制作平台. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机组 |  | 编码器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 云 | 计算平 | 台 |  |  |  |  |  |  |

拍摄采集子系统            媒体处理子系统         分发子系统            分发网络      终端播放子系统

图1  自由视角视频系统典型架构

5.2  工作流程

自由视角视频系统端到端工作流程见图2，具体如下：

a)  在拍摄采集子系统中，拍摄主体围绕拍摄对象，按业务需求部署摄像机组进行拍摄，同时对多 台摄像机进行同步， 以获取拍摄现场音视频流，并根据实际需要选配编码器对音视频流统一编 码；

b)  在媒体处理子系统中，音视频流经过前端媒体处理环节完成多路音视频流同步及格式封装转换 后进入自由视角内容制作环节，制作生成自由视角直播内容、自由视角点播内容，并封装为第 7章规定的数据格式后传输至分发子系统；

c)  在分发子系统中，完成对自由视角内容的审核和分发；

d)  通过分发网络分发至电视、电脑、平板、手机等播放终端；

e)  通过终端播放子系统实现自由视角视频的加载、解码、渲染、播放和交互等。

| 拍摄采集子系统 摄像机组部署 排布. 配置. 标定.. 音视频编码. |  | 媒体处理子系统 前端媒体处理. 内容制作. 自由视角直播制作. 自由视角点播制作. |  | 分发子系统 自由视角内容审核. 自由视角直播分发. 自由视角点播分发. |  | 分发网络 有线网络. 无线网络. |  | 终端播放子系统 视频播放. 人机互动. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图2  自由视角视频系统工作流程

6  技术要求

6.1  拍摄采集子系统

6.1.1  技术参数

拍摄采集子系统中， 单路摄像机技术参数应符合表1的规定。

表1  拍摄采集子系统技术参数

| 序号 | 项目 | 高清 | 4K/8K 超高清 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频编码格式 | AVS+或与其相当 | AVS2/AVS3 或与其相当 |
| 2 | 媒体协议 | RTMP/RTMPS/SRT/UDP/RTSP/HLS/DASH | RTMP/RTMPS/SRT/UDP/RTSP/HLS/DASH |
| 3 | 视频文件封装格式 | FLV/MP4/MOV/MXF 等 | FLV/MP4/MOV/MXF 等 |
| 4 | 视频分辨率 | 宜为 1920根1080 | 4K 宜为 3840根2160，8K 宜为 7680根4320 |
| 5 | 视频帧率（fps） | 24/25/30/50/60，宜为 25/50 | 宜为 50/60/100/120 |
| 6 | 位深（bit） | 8/10 | 10/12 |
| 7 | 非线性转换曲线 | GY/T 155—2000 或 GB/T 41808—2022 规定的 HLG 或 PQ | GY/T 155—2000 或 GB/T 41808—2022 规定的 HLG 或 PQ |
| 8 | 色域 | GY/T 155—2000 规定的 BT.709 色域 | GB/T 41809—2022 规定的 BT.2020 色 域 |
| 9 | 码率（Mbps） | 单路码率宜为 120 | 4K 单路码率宜为 500， 8K 单路码率宜为 2000 |
| 10 | 音频采样频率（kHz） | 48 | 48 |
| 11 | 音频量化比特 | ≥16 | ≥16 |
| 12 | 音频声道数 | ≥2 | ≥2 |

6.1.2  摄像机组部署

6.1.2.1  部署形态要求

应支持多种摄像机场地部署形态，包括正圆形、圆弧形、直线形等，以及上述形态的组合。摄像机 组部署参数应符合表2的要求。

表2  摄像机组部署参数

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖角度 | 正圆形/圆弧形布局： 100。～360。，见图 3、图 4 |

|  |  | 直线形布局： 宜≥100。，见图 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 拍摄最短距离 | 正圆形/圆弧形布局： ≥3m 直线形布局： ≥5m |
| 3 | 俯仰方式 | 支持俯拍、仰拍、平拍三种方式 |
| 4 | 相邻摄像机间夹角 | 宜≤5。 |

拍摄

最短距离

覆盖角度

拍摄

最短距离

图3  正圆形布局

拍摄

最短距离

拍摄焦点

图4  圆弧形布局

覆盖角度

……

图5  直线形布局

6.1.2.2  摄像机组同步

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/865230242341011111