# Keil C51 开发系统基本知识

- 第一节 系统概述

Keil C51 是美国 Keil Software 公司出品的 51 系列兼容单片机C 语言软件开发系统，与汇编相比，C 语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势，因而易学易用。用过汇编语言后再使用C 来开发，体会更加深刻。

Keil C51 软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具，全Windows 界面。另外重要的一点，只要看一下编译后生成的汇编代码，就能体会到Keil C51 生成的目标代码效率非常之高，多数语句生成的汇编代码很紧凑，容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。

下面详细介绍Keil C51 开发系统各部分功能和使用。

- 第二节 Keil C51 单片机软件开发系统的整体结构

C51 工具包的整体结构，如图(1)所示，其中 uVision 与 Ishell 分别是C51 for Windows 和for Dos 的集成开发环境(IDE)，可以完成编辑、编译、连接、调试、仿真等整个开发流程。开发人员可用IDE 本身或其它编辑器编辑C

或汇编源文件。然后分别由 C51 及A51 编译器编译生成目标文件(.OBJ)。目标文件可由LIB51 创建生成库文件，也可以与库文件一起经 L51 连接定位生成绝对目标文件(.ABS)。ABS 文件由OH51 转换成标准的Hex 文件，以供调

试器dScope51 或tScope51 使用进行源代码级调试，也可由仿真器使用直接对目标板进行调试，也可以直接写入程序存贮器如EPROM 中。

图(1) C51 工具包整体结构图

- 第三节 Keil C51 工具包的安装

- 1. C51 for Dos

在Windows 下直接运行软件包中DOS\C51DOS.exe 然后选择安装目录即可。完毕后欲使系统正常工作须进行以下操作(设 C:\C51 为安装目录)：

修改Autoexec.bat，加入path=C:\C51\Bin

Set C51LIB=C:\C51\LIB Set C51INC=C:\C51\INC

然后运行Autoexec.bat

- 2. C51 for Windows 的安装及注意事项：

在Windows 下运行软件包中WIN\Setup.exe，最好选择安装目录与C51 for Dos 相同，这样设置最简单(设安装于C:\C51 目录下)。然后将软件包中crack 目录中的文件拷入C:\C51\Bin 目录下。

- 第四节 Keil C51 工具包各部分功能及使用简介

1. 1. C51 与A51

1. (1) C51

C51 是C 语言编译器，其使用方法为： C51 sourcefile[编译控制指令]

或者

C51 @ commandfile

其中sourcefile 为C 源文件(.C)。大量的编译控制指令完成 C51 编译器的全部功能。包控C51 输出文件C.LST，.OBJ，.I 和.SRC 文件的控制。源文件(.C)的控制等，详见第五部分的具体介绍。

而Commandfile 为一个连接控制文件其内容包括：.C 源文件及各编译控制指令，它没有固定的名字，开发人员可根据自己的习惯指定，它适于用控制指令较多的场合。

2. (2) A51

A51 是汇编语言编译器，使用方法为：

A51 sourcefile[编译控制指令]

或A51 @ commandfile

其中sourcefile 为汇编源文件(.asm 或.a51)，而编译控制指令的使用与其它汇编如ASM 语言类似，可参考其他汇编语言材料。

Commandfile 同C51 中的Commandfile 类似，它使 A51 使用和修改方便。2. 2. L51 和BL51

1. (1) L51

L51 是Keil C51 软件包提供的连接/定位器，其功能是将编译生成的 OBJ

文件与库文件连接定位生成绝对目标文件(.ABS)，其使用方法为： L51	目标文件列表[库文件列表] [to outputfile] [连接控制指令] 或 L51 @Commandfile

源程序的多个模块分别经C51 与 A51 编译后生成多个OBJ 文件，连接时，这些文件全列于目标文件列表中，作为输入文件，如果还需与库文件(.LiB) 相连接，则库文件也必须列在其后。outputfile 为输文件名，缺少时为第一模块名，后缀为.ABS。连接控制指令提供了连接定位时的所有控制功能。Commandfile 为连接控制文件，其具体内容是包括了目标文件列表，库文件列表及输出文件、连接控制命令，以取代第一种繁琐的格式，由于目标模块库文件大多不止 1 个，因而第2 种方法较多见，这个文件名字也可由使用者随意指定。

2. (2) Bl51

BL51 也是 C51 软件包的连接/定位器，其具有 L51 的所有功能，此外它还具有以下 3 点特别之处：

  - 可以连接定位大于 64kBytes 的程序。

  - 具有代码域及域切换功能(CodeBanking & Bank Switching)

  - 可用于 RTX51 操作系统

RTX51  是一个实时多任务操作系统，它改变了传统的编程模式，甚至不必用 main( )函数，单片机系统软件向 RTOS 发展是一种趋势，这种趋势对于186 和 386 及 68K 系列 CPU 更为明显和必须，对 8051 因 CPU 较为简单， 程序结构等都不太复杂，RTX51 作用显得不太突出，其专业版软件PK51  软件包甚至不包括 RTX51Full，而只有一个 RTX51TINY 版本的 RTOS。RTX51 TINY 适用于无外部 RAM 的单片机系统，因而可用面很窄，在本文中不作介绍。Bank switching 技术因使用很少也不作介绍。

3. 3. DScope51，Tscope51 及 Monitor51

- (1) dScope51

dScope51 是一个源级调试器和模拟器，它可以调试由 C51 编译器、A51 汇编器、PL/M-51 编译器及 ASM－51 汇编器产生的程序。它不需目标板（for windows 也可通过 mon51 接目标板），只能进行软件模拟，但其功能强大，

可模拟 CPU 及其外围器件，如内部串口，外部 I/O 及定时器等，能对嵌入式软件功能进行有效测试。

其使用方法为：

DS51[debugfile][INIT(initfile)]

其中 debugfile 是一个 Hex 格式的 8051 文件，即待调试的文件其为可选的，可在进入 dScope51 后用 load 命令装入。

Initfile 为一个初使化文件，它在启动 dScope51 后，在 debugfile 装入前装入，装有一些 dScope 的初使化参数及常用调试函数等。下面是一个dScope.ini 文件(for dos)的内容：

Load ..\..\ds51\8051.iof Map 0,0xffff

dScope51 for Windows 则直接用鼠标进入，然后用 load 装入待调文件。

- (2) tScope51

与 dScope51 不同的是 Scope51 必须带目标板，目前它可以通过两种方式访问目标板。(1)	通过 EMul51 在线仿真器，tScope51 为该仿真器准备了一个动态连接文件  EMUL51.IOT，但该方法必须配合该仿真器。(2)	通过Monitov51 监控程序，这种方法是可行的，tScope51 为访问 Monitor51 专门带有 MON51.IOT 连接程序，使用时可通过串口及监控程序来调试目标板。

其使用方法为：

TS51[INIT(file_name.ini)]

其中 file_name.ini 为一个初使化文件。

进入 TS51 后，必须装入IOT 文件，可用的有 MON51.IOT 及 EMUL51.IOT 两种，如装入 MON51.IOT：

Load.C:\C51\TS51\MON51.IOT CPUTYPE(80517)

可惜的是 tScope51 只有 for Dos 的版本。

- (3) Monitor 51

Monitor51 是一个监控程序通过 PC 机的串口与目标板进行通信，Monitor操作需要 MON51 或 dScope51 for Windows,后面部分将对 Monitor51 做较为详细的介绍。

- 4. Ishell 及 uVision

- (1) Ishell for Dos

这是一个 for Dos 的 IDE，直接在命令行键入 Ishell，则进入该环境，它使用简单方便。其命令行与 DOS 命令行具有同样的功能，对单模块的 Project 直接由菜单进行编译连接，对多模块的 project。则通过批处理，BAT 文件进

行编译连接，然后通过菜单控制由 dScope51 或 tScope51 对程序进行调试， 因为是 for dos 的，不做太详细介绍。

- (2) uVision for Windows

uVision for Windows 是一个标准的 Windows 应用程序，它是 C51 的一个集成软件开发平台，具有源代码编辑、project 管理、集成的 make 等功能， 它的人机界面友好，操作方便，是开发者的首选，具体配置及使用见第五部分。

2.	第二章 Keil C51 软件使用详解

1.	第一节 Keil C51 编译器的控制指令

C51  编译器的控制指令分为三类：源文件控制类，目标文件控制类及列表控制类。

- 1.	源文件控制类

NOEXTEND：C51 源文件不允许使用 ANSI C 扩展功能。DEFINE(DF)：定义预处理(在 C51 命令行)。

- 2.	目标文件(Object)控制类：

COMPACT LARGE SMALL 选编译模式

DEBUG(DB) 包含调试信息，以供仿真器或 dSCope51 使用。NOAMAKE(NOAM)	禁止 AutoMake 信息记录NOREGPARMS 禁止用寄存器传递参数OBJECTEXTEND(OE) Object 文件包含附加变量类型信息OPTIMIZE(OT) 指定优化级别

REGFILE(RF)	指定一个寄存器使用的文件以供整体优化用REGISTERBANK(RB) 指定一个供绝对寄存器访问的寄存器区名SRC	不生成目标文件只生成汇编源文件

其它控件不常用。

- 3.	列 表 文 件 (listing) 控 制 类 ： CODE(CD)：向列表文件加入汇编列表LISTINCLUDE(LC)：显示 indude 文件SYMBOLS(SB)：列表文件包括模块内所有符号的列表WARNINGLEVEL(WL)：选择“警告”级别

2.	第二节 dScope51 的使用

1. 1. dScope51 for Dos

总的来说 dScope51 具有以下特性：

l	高级语言显示模式

l	集成硬件环境模拟

l	单步或“GO”执行模式

l	存储器、寄存器及变量访问

l Watch 表达式之值l	函数与信号功能

下面，具体说明在进入 dScope51 for Dos 之后，如何实现上述功能， dScope51 采用下拉菜单格式和窗口显示控制，共有 language、serial、exe、register 四个窗口，其中 exe 为命令行窗口，language 为程序窗口，serial 为串口窗，register 为寄存器窗。

- (1)	高级语言显示模式

单击主菜单中的“View”，第一栏中的三条命令“Highlevel”、“Mixed”、“Assembly”分别对所装入的程序按照“高级”、“混合级”及“汇编级”三种方式显示，以方便调试使用。

- (2)	集成硬件环境模拟显示

主菜单中“Peripheral”各条能显示模拟硬件环境的状态，其中：

i/o Port：显示各 I/O 口之值，对 8031 而言 SFR 中的 P1、P2、P3、P0 与引脚之值分别列出：

Interrupt：显示 5 个中断源的入口模式是否允许，优先级等中断状态。

Timer：显示各定时/计数器的模式，初始值状态等。

int Message：中断信息允许，如为允许(“>>”出现)，则当中断申请时，显示中断源信息。比如当中断发生时会显示：

“interrupt Timer 0 occured”等

A/D converter：

显示 A/D 转换器状态无时，则提示“无”。Serial：串口信息显示，包括串口模式、波特产等Other：其它器件，如为 8031 则显示“	无”

- (3)	单步或“Go”执行

“F8”单步执行，“F5”全速执行到断点。或选主菜单中 Trace 单步执行 CPU

中的 Go 全速执行。

- (4)	存储器寄存器及变量访问

外部存储器管理 MAP 菜单：设置(set)、取消(reset)、显示(Display)处理可用存储空间。

修改 Code 代码：ASM 命令

存储器显示命令：D	类别为(X、D、I、B、C)

修改存储器命令：E	有以下几种命令 EB、EC、EI、EL、EF、EP

复杂数据类型显示：Object 命令；用以显示结构或数组的内容。欲使此命令有效，C51 编译器必须有 DB 及 OBJECTEXTEND 两条。

反汇编命令：U

- (5) “Watch”表达式之值

在 View 菜单的“Watch”一栏中有四项：其中包括定义 Watch Point(Define)、删除 Watch Point(remove,kill all)，及自动更新选项。

也可用 WS、WK 等命令代替，下面具体看“表达式”类型：

dScope51 一次最多可设 16 个 WtchPoint 表达式，显示于 Watch Window 之中，表达式可以是简单变量，也可是复杂数据类型如结构、数组和指向结构的指针等，例如：

>WS *ptime

>WS ptime→hour

>WS some_record[o]，analog 等等

- (6)	关于.IOF 文件

启动 DS51 后必须装入.IOF 文件才能使 CPU 及 Peripheral 各项起作用， 这个函数的使用是依据 8051 系列 CPU 的不同特点，装入8051 各 CPU 硬件设备模拟驱动文件，比如 8031CPU 就必须 load DS51 目录下的 8051.IOF。

- 2. dScope for Windows

dScope for windows 具有 dScope for dos 的全部功能，此外，它还具有以下明显的优点：

- 标准的 Windows 界面，操作更容易更简单；

- 常用操作多用对话框，而非 Dos 的行命令方式；

- 窗口资源更加丰富：存储器窗口、覆盖率分析、运行状态分析窗口， 加强了调试功能；

因为 dScope for Windows 功能强大，具体操作在第八章详细介绍。

- 第三节 Monitor51 及其使用

- 1. Monitor51 对硬件的要求

- 硬件系统为 51 系列 CPU；

- 带 5K 外部程序存储器(从 O 地址开始)，存放 Monitor51 程序；

- 256Bytes 的外部数据存储器以及 5K 的跟踪缓冲区，此外，外部数据存储器必须足够容纳所有应用程序代码及数据，且所有外部数据存储器必须为冯·诺伊曼存储器，即能一致访问 XDATA 与 Code 空间。

- 一个定时器作为波特率发生器供串口使用；

- 6 Bytes 的空余堆栈。

- 2. Mon51 的使用

Mon51 的使用途径有三种方式：

- Dos 行命令方式

即先用 install 对 MON51 进行配置，然后用 MON51 进入 Monitor 状态， 启用各种命令对 Monitor51 进行调试。

- tScope51 方式

启动 tScope51 装入 TS51 目录下的 MON51.IOT 驱动文件，与目标板通信。

- dScope51 for Windows 方式

在选 CPU 驱动文件时，选“MON51.dll”，则检查目标板并进入 MON51

状态。

- 3. MON51 的配置

- MON51 for Dos 的配置

运行 install 文件(在 MON51 目录下)，不同的参数可以配置不同的硬件环境。INSTALL Serialtype [xdstastart[codestart[bank][PROMCHECK]]]，具体说明见 MON51 帮助文件或使用手册。

- MON51 for Windows 的配置

在启用 MON51.dll 时，会使得系统自动检查目标板连接，如配置不对， 则弹出“Configuration”对话框，设置 PC 串口，波特率等，完毕单击“apply” 有效。

- 4.	串口连接图：

收发交叉互连，RTS、CTS 直连，DSR、DTR 直连，具体引脚排列参考串口资料。

- 5. MON51 命令及使用

详细的 MON51 命令可参阅帮助。

4.	第四节 集成开发环境(IDE)的使用

1. 1. Ishell for Dos 的使用

进入 Ishell 之后看到两个窗口：一个是文件窗口，一个是 Dos 命令行窗口，窗口上方是下拉式的命令菜单，其中的 Files 控制文件窗口的显隐。

使用 Ishell，第一步就是配置系统，即要学习两个文件的修改与创建：

- (1) Ishell.CFG 文件

每一个 project 都有一个 Ishell.CFG，其中存放有“Option 菜单和 Setup 菜单下的部分信息；Bell enabled、Monochrome enabled、Editor Selected、CRT Lines、target enviroment、name of user edit、Automatic load for configuration enabled、file window enabled、file specification for file window、translate command line controls、project name 等。

对每个 project 都必须设置以上信息，然后存盘“setup”的的“save”，这样才可正式开始下面工作。

- (2) IShell.col 文件

对 IDE 颜色设置，如不改动，可以缺省为主。

- (3) CDF 文件

该文件位于 BIN 目录下，每一文件定义一组外部函数工具包，即定义外部环境如 8051.CDF，USER.CDF 等，开发者可修改 CDF 文件，供自己使用， 至于 CDF 文件内容可查看一下 8051.CDF 即可知道。注意.CDF 文件是 Ishell 系统的核心所在，不同的 CDF 文件可使本 IDE 适用于不同的编译、连接系统，即本 IDE 并不仅适于 C51。

下面谈一谈 Automake 工具：

C51 的 Automake 是一个 project 管理器，在 8051 工具包中以 OBJECT 文件形式保留了一个 project 的信息，AutoMake 用这些信息来进行 project 管理，一旦手工建立一个 project，Automake 可生成一个新的 OBJECT， AutoMake 利用此文件来编译那些修改过的文件。

Automake 支持 C51、A51、L51/BL51、C166、A166、L166 等编译连接器。点中主菜单中的 Automake 即运行本工具。

Ishell for Dos 使用比较繁琐，推荐使用 uVision for windows。

- 2. uVision for windows 的使用

uVision 是一个标准的 windows 应用程序，其编译功能、文件处理功能、project 处理功能、窗口功能以及工具引用功能(如 A51、C51、PL/M41、BL51 dScope 等)等都较 Ishell for Dos 要强得多。

uVision 采用 BL51 作连接器，因为BL51 兼容L51，所以一切能在Dos

下工作的project 都可以到uVision 中进行连接调试。

uVision 采用 dScope for windows 作调试器，该调试器支持MON51 及系统模拟两种方式，功能较for DOS 要强大好用，调试功能强大。

注意：

- Option 菜单下的各项要会使用，其中A51、C51、PL/M51、BL51 定义各文件所使用的编译、连接控制指令，dScope 定义一个dScope 初始化文件。Make 则是定义一个make 文件。

- 进入调试是在RUN 菜单下运行 dScope。

- project 中包括新建、打开、修改、更新、编译、连接等poject 处理， 具体使用可参考后面的例子。

- 第三章 Keil C51 vs	标准C

深入理解并应用C51 对标准ANSIC 的扩展是学习C51 的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对 8051 系列CPU 硬件的。大致有以下 8 类：

l 8051 存储类型及存储区域

l	存储模式

l	存储器类型声明

l	变量类型声明

l	位变量与位寻址

l	特殊功能寄存器(SFR) l C51 指针

l	函数属性

具体说明如下(8031 为缺省 CPU)。

- 第一节 Keil C51 扩展关键字

C51 V4.0 版本有以下扩展关键字(共 19 个)：

_at_ idata sfr16 alien interrupt small bdata large _task_ Code bit pdata

using reentrant xdata compact sbit data sfr

- 第二节 内存区域(Memory Areas)：

- 1. Pragram Area：

由 Code 说明可有多达 64kBytes 的程序存储器

- 2. Internal Data Memory:

内部数据存储器可用以下关键字说明：            data：直接寻址区，为内部 RAM 的低 128 字节 00H～7FH idata：间接寻址区，包括整个内部 RAM 区 00H～FFH bdata：可位寻址区， 20H～2FH

- 3. External Data Memory

外部 RAM 视使用情况可由以下关键字标识：

xdata：可指定多达 64KB 的外部直接寻址区，地址范围 0000H～0FFFFH pdata：能访问 1 页(25bBytes)的外部 RAM，主要用于紧凑模式(Compact

Model)。

- 4. Speciac Function Register Memory

8051 提供 128Bytes 的 SFR 寻址区，这区域可位寻址、字节寻址或字寻址，用以控制定时器、计数器、串口、I/O  及其它部件，可由以下几种关键字说明：

sfr：字节寻址 比如 sfr P0=0x80;为 PO 口地址为 80H，“＝”后 H～FFH

之间的常数。

sfr16：字寻址，如 sfr16 T2=0xcc;指定 Timer2 口地址 T2L=0xcc T2H=0xCD sbit：位寻址，如 sbit EA=0xAF;指定第 0xAF 位为 EA，即中断允许

还可以有如下定义方法：

sbit 0V=PSW^2；(定义 0V 为 PSW 的第 2 位) sbit 0V＝0XDO^2；(同上)

或 bit 0V-＝0xD2(同上)。

3.	第三节 存储模式

存储模式决定了没有明确指定存储类型的变量，函数参数等的缺省存储区域，共三种：

- 1. Small 模式

所有缺省变量参数均装入内部 RAM，优点是访问速度快，缺点是空间有限，只适用于小程序。

- 2. Compact 模式

所有缺省变量均位于外部 RAM 区的一页(256Bytes)，具体哪一页可由 P2口指定，在 STARTUP.A51 文件中说明，也可用 pdata 指定，优点是空间较Small 为宽裕速度较 Small 慢，较 large 要快，是一种中间状态。

- 3. large 模式

所有缺省变量可放在多达 64KB 的外部 RAM 区，优点是空间大，可存变量多，缺点是速度较慢。

提示：存储模式在 C51 编译器选项中选择。

- 第四节 存储类型声明

变量或参数的存储类型可由存储模式指定缺省类型，也可由关键字直接声明指定。各类型分别用：code,data,idata,xdata,pdata 说明，例：

data uar1

char code array[ ]＝“hello!”; unsigned char xdata arr[10][4][4]；

- 第五节 变量或数据类型

C51 提供以下几种扩展数据类型： bit	位变量值为 0 或 1

sbit	从字节中定义的位变量 0 或 1 sfr sfr 字节地址 0～255

sfr16 sfr 字地址 0～65535

其余数据类型如：char,enum,short,int,long,float 等与 ANSI C 相同。

- 第六节 位变量与声明

- 1. bit 型变量

bit 型变量可用变量类型，函数声明、函数返回值等，存贮于内部

RAM20H～2FH。

注意：

- 用＃pragma disable 说明函数和用“usign指”定的函数，不能返回 bit

值。

- 一个 bit 变量不能声明为指针，如 bit *ptr；是错误的

- 不能有 bit 数组如：bit arr[5]；错误。

- 2.	可位寻址区说明 20H－2FH

可作如下定义：

int bdata i；

char bdata arr[3]， 然后：

sbit bito＝in0；sbit bit15=I^15；

sbit arr07=arr[0]^7；sbit arr15=arr[i]^7；

7.	第七节 Keil C51 指针

C51 支持一般指针(Generic Pointer)和存储器指针(Memory_Specific Pointer).

- 1.	一般指针

一般指针的声明和使用均与标准 C 相同，不过同时还可以说明指针的存储类型，例如：

long * state;为一个指向 long 型整数的指针，而 state 本身则依存储模式存放。

char * xdata ptr；ptr 为一个指向 char 数据的指针，而 ptr 本身放于外部

RAM 区，以上的 long,char 等指针指向的数据可存放于任何存储器中。

一般指针本身用 3 个字节存放，分别为存储器类型，高位偏移，低位偏移量。

- 2.	存储器指针

基于存储器的指针说明时即指定了存贮类型，例如：

char data * str;str 指向 data 区中 char 型数据

int xdata * pow; pow 指向外部 RAM 的 int 型整数。

这种指针存放时，只需一个字节或 2 个字节就够了，因为只需存放偏移量。

- 3.	指针转换

即指针在上两种类型之间转化：

l	当基于存储器的指针作为一个实参传递给需要一般指针的函数时，指针自动转化。

l	如果不说明外部函数原形，基于存储器的指针自动转化为一般指针， 导致错误，因而请用“＃include”说明所有函数原形。

l	可以强行改变指针类型。

8.	第八节 Keil C51 函数

C51 函数声明对 ANSI C 作了扩展，具体包括：

- 1.	中断函数声明： 中断声明方法如下：

void serial_ISR () interrupt 4 [using 1]

{

/* ISR */

}

为提高代码的容错能力，在没用到的中断入口处生成 iret 语句，定义没用到的中断。

/* define not used interrupt, so generate "IRET" in their entrance */ void extern0_ISR() interrupt 0{} /* not used */

void timer0_ISR () interrupt 1{} /* not used */ void extern1_ISR() interrupt 2{} /* not used */ void timer1_ISR () interrupt 3{} /* not used */ void serial_ISR () interrupt 4{} /* not used */

- 2.	通用存储工作区

- 3.	选通用存储工作区由 using x 声明，见上例。

- 4.	指定存储模式

由 small compact	及 large 说明，例如： void fun1(void) small { }

提示：small 说明的函数内部变量全部使用内部RAM。关键的经常性的耗时的地方可以这样声明，以提高运行速度。

- 5. #pragma disable

在函数前声明，只对一个函数有效。该函数调用过程中将不可被中断。

- 6.	递归或可重入函数指定

在主程序和中断中都可调用的函数，容易产生问题。因为 51 和PC 不同， PC 使用堆栈传递参数，且静态变量以外的内部变量都在堆栈中；而51 一般使用寄存器传递参数，内部变量一般在RAM 中，函数重入时会破坏上次调用的数据。可以用以下两种方法解决函数重入：

a、在相应的函数前使用前述“#pragma disab声le明”，即只允许主程序或中断之一调用该函数；

b、将该函数说明为可重入的。如下： void func(param...) reentrant;

KeilC51 编译后将生成一个可重入变量堆栈，然后就可以模拟通过堆栈传递变量的方法。

由于一般可重入函数由主程序和中断调用，所以通常中断使用与主程序不同的R 寄存器组。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/865232342303011033