温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于(  )，同一室内的插座高度应一致。

- 1.0m；

- 1.2m；

- 1.3m；

- 1.5m；

- 答案:C

- 2. 微处理器一般由(  ).程序存储器.内部数据存储器.接口和功能单元(如定时器.计数器)以及相应的逻辑电路所组成。

- CNC

- PLC

- CPU

- MPU

- 答案:C

- 3. “禁止合闸.有人工作”标识牌应制作(  )

- 红底白字

- 白底红字

- 白底红边黑字

- 答案:C

- 4. 串联电路中,电压的分配与电阻成(  )。

- 正比

- 反比

- 1:1

- 2:1

- 答案:A

- 5. 变频器改造设备调速系统提高了(  )的性能，降低了电能消耗。

- 调速

- 准确度

- 抗扰动

- 稳定

- 答案:A

- 6. 开启式干式变压器小容量的采用(  )冷却方式。

- 空气自冷式

- 风冷式

- 空气自冷式加风冷式

- 答案:A

- 7. 低压架空线路用8m水泥杆一般选用梢径为(  )的拔梢杆。

- 230mm

- 190mm

- 150mm

- 130mm

- 答案:C

- 8. TN-S俗称(  )。

- 三相四线

- 三相五线

- 三相三线

- 答案:B

- 9. 建筑电工证考试分为哪两部分？(  )

- 理论考试和实操考试

- 笔试和面试

- 理论考试和模拟考试

- 实操考试和模拟考试

- 答案:A

- 10. 绝缘材料的强度.弹性等性能属于(  )。

- 力学性能

- 电性能

- 热性能

- 物理性能

- 答案:A

- 11. 熔断器的额定电压，是从( )角度出发，规定的电路最高工作电压。

- 过载

- 灭弧

- 温度

- 答案:B

- 12. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。

- 正极

- 负极

- 还不能确定

- 用指针表无法判断二极管极性

- 答案:A

- 13. 对使用中的绝缘手套定期做耐压试验，应每(  )试验一次。

- 半年；

- 一年；

- 一年半；

- 两年；

- 答案:A

- 14. 熄灭直流电弧，常采取的途径是(  )。

- 窄缝灭弧

- 使电弧拉长和强冷的方法

- 使电弧扩散

- 复合

- 答案:B

- 15. 已知:电流l=6+j8,电源频率为50Hz,其瞬时值表达式为I=(  )。

- 10sin(314t+53.1°)

- 10sin(314t+36.9°)

- 10sin(314t+53.1°)

- 10sin(314t+36.9°)

- 答案:A

- 16. 扳手的手柄越长，使用起来越(  )。

- 省力

- 费力

- 方便

- 便宜

- 答案:A

- 17. 与双柱式隔离开关相比，仰角式(v型)隔离开关的优点是(  )

- 操动机构简单.占用空间小

- 重量轻.操动机构简单

- 重量轻.占用空间小

- 答案:C

- 18. 触电者在无呼吸心跳情况下，并同时出现(  )等三种症状时可判断为真死，并终止抢救。

- 瞳孔扩大，关节僵硬，出现尸斑

- 瞳孔扩大，牙关紧闭，手脚僵冷

- 嘴唇发黑，手足僵冷，出现尸斑

- 答案:A

- 19. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

- 50伏

- 数万伏

- 220伏

- 答案:A

- 20. 下列不属于晶体管共发射极电路特点的是(  )。

- 具有较高的电压增益

- 具有较高的电流增益

- 输入电阻比较适中

- 输出电阻大

- 答案:D

- 21. 电力负荷的单位通常用(  )表示。

- kW

- kwh

- A

- V

- 答案:A

- 22. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误？(  )

- 先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

- 检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。

- 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

- 答案:C

- 23. 单向全波可控整流电路，若输入电压为Ui，则输出平均电压为(  ).

- Ui

- 0.9Ui1+cosα

- 0.9Ui

- 0.45Ui

- 答案:B

- 24. TN系统表示电源中性点(  )。

- 不接地

- 经阻抗接地

- 直接接地

- 答案:C

- 25. 在建工程( )的周边与外电10KV架空线路的边线之间的最小安全操作距离不应小于()。

- 4米

- 5米

- 6米

- 8米

- 答案:C

- 26. 基尔霍夫第二定律也称(  )定律。

- 节点电流；

- 回路电压；

- 欧姆定律；

- 楞次定律；

- 答案:B

- 27. 低压开关设备的安装高度一般是(  )m。

- 0.8~1.0

- 1.1~1.2

- 1.3~1.5

- 1.6~2.0

- 答案:C

- 28. 在建筑生产中最基本的安全管理制度是( )。

- 安全生产责任制度

- 群防群治制度

- 安全生产教育培训制度

- 安全生产检查制度

- 答案:A

- 29. 变配电所的运行管理，应坚持保人身.保电网.(  )的原则。

- 保安全

- 保设备

- 保平安

- 保供电

- 答案:B

- 30. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。

- 间接

- 重复

- 直接

- 答案:B

- 31. 负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起( )作用。

- 切断正常负荷电流

- 短路保护

- 倒闸操作

- 答案:B

- 32. 三相电源作三角形连接时线电流是相电流的(  )。

- 1倍

- 3倍

- √3倍

- √2倍

- 答案:C

- 33. 电力电容器所在环境强平均最高温度不应超过(  )℃。

- 35

- 40

- 45

- 50

- 答案:B

- 34. 工作人员在10KV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为(  )m

- 0.2

- 0.35

- 0.5

- 答案:B

- 35. 针式绝缘子主要用于(  )。

- 35kV以下线路

- 35kV以上线路

- 直流线路

- 答案:A

- 36. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证

- 明文件，并对检测结果负责。

- 质量检测

- 检验检测

- 安全检测

- 质量监督

- 答案:B

- 37. 断路器的选用，应先确定断路器的( )，然后才进行具体的参数的确定。

- 类型

- 额定电流

- 额定电压

- 答案:A

- 38. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。

- 外接电源

- 表内电池

- 电阻电压

- 答案:B

- 39. 电动势的方向是(  )。

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 与电压方向相反

- 答案:B

- 40. 流过白炽灯的交流电流与电压之间的相位关系是(  )。

- u超前i90°

- u滞后i90°

- u超前i270°

- u与i同相位

- 答案:D

- 41. 电能质量是指(  )。

- 单位时间的负荷量

- 功率因数

- 电压质量和频率质量

- 电压质量和电流质量

- 答案:C

- 42. 用万用表测量电压或电流时，不能在测量时(  )。

- 断开表笔

- 短路表笔

- 旋动转换开关

- 读数

- 答案:C

- 43. 对于有互供设备的变配电所，应装设符合互供条件要求的电测仪表。例如，对可能出现两个方向电流的直流电路，应装设有双向标度尺的(  )。

- 功率表

- 直流电流表

- 直流电压表

- 功率因数表

- 答案:B

- 44. 两只阻值相同的电阻串联后，其阻值(  )。

- 等于两只电阻阻值的乘积；

- 等于两只电阻阻值的和；

- 等于两只电阻阻值之和的1/2；

- 等于其中一只电阻阻值的一半。

- 答案:B

- 45. 对于电力系统来说，峰.谷负荷差越(  )，用电越趋于合理。

- 大

- 小

- 稳定

- 不稳定

- 答案:B

- 46. 变压器(  )保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

- 温度

- 失压

- 重瓦斯

- 答案:C

- 47. 千斤顶按其构造及工作原理的不同，可分为(  )三种。

- 齿条式.螺旋式和油压式

- 齿轮式.螺旋式和液压式

- 齿条式.机械闸和油压式

- 活塞式.螺旋式和油压式

- 答案:A

- 48. 交流电的功率因数在数值上应等于(  )。

- 有功功率/无功功率

- 有功功率/视在功率

- 无功功率/有功功率

- 视在功率/有功功率。

- 答案:B

- 49. Y接法的三相异步电动机，在空载运行时，若定子一相绕组突然断路，则电机(  )。

- 必然会停止转动

- 有可能连续运行

- 肯定会继续运行

- 答案:B

- 50. 当导体材料及长度确定之后，如果导体截面越小，则导体的电阻值(  )。

- 不变

- 越大

- 越小

- 不确定

- 答案:B

- 51. 因为自整角机的接收机和发送机在结构上有差异，如果调错，将使自整角机(  )。

- 产生振荡

- 烧毁

- 失步

- 停转

- 答案:A

- 52. 立井井筒施工中掘砌单行作业的最大优点是( )。

- 取消了临时支护，简化了施工工序

- 工序单一，设备简单，管理方便

- 省略了长段单行作业中掘.砌转换时间

- 利用部分支护时间进行装渣出矸，节约工时而提高成井速度

- 答案:B

- 53. 在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( )。

- 过电压

- 过电流

- 过负荷

- 答案:A

- 54. 电力网的电力线路按用途一般可分为( )。

- 输电线路和配电线路

- 输电线路和用电线路

- 高压线路和配电线路

- 答案:A

- 55. 操作票应根据值班调度员或( )下达的操作计划和操作综合令。

- 上级领导

- 监护人

- 值班长

- 操作人

- 答案:C

- 56. 在通常采用的380/220V三相(  )线制电压中性点()接地系统中采用保护接零技术。

- 3，直接

- 3，不直接

- 4，直接

- 4不直接

- 答案:A

- 57. 重要的二类负荷最低应采用(  )方式供电。

- 两个电源

- 双回线路

- 一回专业线路

- 一回T接线

- 答案:C

- 58. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为(  )

- 155℃

- 105℃

- 120℃

- 130℃

- 答案:A

- 59. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是(  )

- 短路

- 过载

- 欠压

- 答案:B

- 60. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。

- 信号母线故障

- 事故信号回路故障

- 断路器拒合

- 控制回路故障

- 答案:C

- 61. 对于一台电动机，所选用的保险丝的额定电流应该是电动机额定电流的(  )倍。

- 0.5～1.0

- 1.5～2.5

- 2.1～2.4

- 2.5～3.8

- 答案:B

- 62. 对单相接地电流大于5A.时的电动机,应装设反映( )的零序电流保护。

- 两相短路

- 三相短路

- 单相接地短路

- 答案:C

- 63. 向1欧姆的电阻施加1伏特的电压时产生的电流大小就是(  )安培。

- 0

- 0.5

- 1.5

- 1

- 答案:D

- 64. 在负载星接的电路中，线电流与相电流满足(  )关系。

- I线=I相

- I线=√3I相

- I线=I相／√3

- I线=3I相

- 答案:A

- 65. 在变配电所中B相的着色是(  )色。

- 黄

- 绿

- 红

- 答案:B

- 66. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。

- 2

- 4

- 10

- 答案:C

- 67. (  )是固体介质中存在的少量自由电子在强电场的作用下产生碰撞游离,最后导致击穿。

- 电化学击穿

- 热击穿

- 电击穿

- 答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868002054066006032