# 建设项 目环境影 响报 告表

项目名称：  年产运动服装及运动护具、健身沙包、运动帽、

运动包袋及其他体育用品 1000 万套技术改造项目

建设单位：  绍兴市晟虎体育用品有限公司(盖章)

编制日期：2019 年 05 月

目   录

一、 建设项目基本情况	1

1.1 工程内容及规模	1

1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	6

二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况	11

2.1  自然环境简况	11

2.2 规划符合性分析	12

2.3 绍兴水处理发展有限公司概况	13

2.4 周边污染源	14

三、 环境质量状况	15

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	15

3.2 主要环境保护目标	16

四、 评价适用标准	18

4.1 环境质量标准	18

4.2 污染物排放标准	19

4.3 总量控制指标	20

五、 工程分析	22

5.1 施工期	22

5.2 营运期	22

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、 建设项目环境影响分析	29

7.1 施工期环境影响分析	29

7.2 营运期环境影响分析	29

7.3 退役期环境影响分析	34

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

九、 结论与建议	36

9.1 基本结论	36

9.2 环保审批符合情况分析	39

9.3 综合评价结论	41

9.4 建议	41

附图：

1     项目地理位置及空气、水环境质量现状监测布点示意图

2     项目周围环境概况及声环境质量现状监测布点示意图

3      项目周围环境照片图

4      项目平面布置图

5      绍兴市环境功能区规划图

6      绍兴市水功能区水环境功能区划分图

附件：

1     浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

2     企业营业执照

3     土地证及房产证

4     企业原项目环评批文

5     企业原项目验收批文

6     检测报告

7     排水合同

8     废物（液）处理处置及工业服务合同

附表：

1     建设项目环评审批基础信息表

| 项目名称 | 年产运动服装及运动护具、健身沙包、运动帽、运动包袋及其他体 育用品 1000 万套技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴市晟虎体育用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市越城区袍江工业区袍中路与震元路交叉口 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传 真 | - |  | 邮政编码 | 312000 |  |
| 建设地点 | 绍兴市越城区袍江工业区袍中路与震元路交叉口 |  |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 绍兴市越城区经信局 |  | 项目代码 | 2018-330602-88-03 -094047-000 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  | 行业类别 | C244 体育用品制造 |  |  |  |
| 占地面积 | 20512m2 |  | 绿化面积 | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 38 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 7.6% |
| 评价经费 （万元） | 3.0 | 投产日期 | 2020 年 2 月 |  |  |  |  |

一、 建设项目基本情况

## 1.1 工程内容及规模 ### 1.1.1 项目由来 绍兴市晟虎体育用品有限公司位于绍兴市越城区袍江工业区袍中路与震元 路交叉口，是一家专门生产体育用品的企业。企业原名绍兴市晟晟体育用品有 限公司，于 2014 年进行名称变更。现因市场需求，在现有的生产规模基础上， 实施年产运动服装及运动护具、健身沙包、运动帽、运动包袋及其他体育用品 1000 万套技术改造项目。目前该项目经绍兴市越城区经信局备案同意（备案号： 2018-330602-88-03-094047-000）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》

和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进 行环境影响评价。根据《建设项目环境管理分类目录》（部令 第 44 号，2017 年 9 月 1 日起实施）及修改单，该项目属于“十三、文教、工美、体育和娱乐 用品制造业 ”，“31 文教、体育、娱乐用品制造 ”中全部，需要编制环境影响 报告表。建设单位委托我单位开展该项目的环境影响评价工作，我单位在对该 项目进行实地踏勘，收集有关资料和向环保主管部门汇报的基础上，根据环评 技术规范，结合项目工程特点和污染特征分析，编制了该项目环境影响报告表

建设项目基本情况

报请审查，为项目实施和管理提供参考依据。 ### 1.1.2 编制依据 #### 1.1.2.1 法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修正，2015. 1. 1）； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018. 12.29）； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018. 1. 1）； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 修正版，2016. 1. 1）； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018. 12.29）； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 修正版）； (7) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令，2017. 10）； (8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9. 1）； (9) 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》 （生态环境部令 第 1 号，2018.4.28）； (10) 《国家危险废物名录》（2016.8. 1）； (11) 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018 年修订）》（省政府令 364 号令，2018.3. 1）； (12) 《浙江省水污染防治条例(2017 年修正本)》（2017. 11.30）； (13) 《浙江省大气污染防治条例》（2016 年修订，2016.7. 1）； (14) 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017 年修正本)》（2017.9.30）； (15) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正本）》（2014.3. 13）； (16) 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（省环保厅浙环 发[2009]76 号）； (17) 《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》（绍市环发 [2010]25 号文附件）； (18) 《产业结构调整指导目录》（2016 年修正）； (19) 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办[2012]20 号）； (20) 《绍兴市强制淘汰落后产能目录 2011 年本》（绍政办发[2011]135 号）； (21) 《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011 年）》（绍政办发[2010]36

号）；

建设项目基本情况

(22) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日）。 #### 1.1.2.2 技术规范 (1) 国家环保部（原国家环保总局）《环境影响评价技术导则》HJ2. 1-2016， HJ2.2-2018 ，HJ2.3-2018 ，HJ2.4-2009 ，HJ610-2016 ，HJ19-2011； (2) 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； (3) 浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.5.4 修订，2005.5 施行。 #### 1.1.2.3 技术文件和其他依据 (1) 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表； (2) 《绍兴市城市总体规划（2011-2020 年）》； (3) 《绍兴市环境功能区规划》（浙政函[2016]111 号）； (4) 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》（浙政函[2015]71 号）； (5) 《绍兴市声环境和空气环境质量功能区划分方案》； (6) 绍兴市晟虎体育用品有限公司提供的有关基础资料； (7) 绍兴市晟虎体育用品有限公司与我单位签订的技术咨询合同。 ### 1.1.3 建设内容、周边概况及平面布置 (1) 建设内容 项目名称：年产运动服装及运动护具、健身沙包、运动帽、运动包袋及其 他体育用品 1000 万套技术改造项目 建设性质：扩建 建设地点：绍兴市越城区袍江工业区袍中路与震元路交叉口 项目规模：项目利用自有厂房，购置圆机、裁断机、 自动裁断机等国产设 备，形成年产运动服装及运动护具、健身沙包、运动帽、运动包袋及其他体育 用品 1000 万套的生产能力。项目实施后可实现销售收入 5000 万元，利润 1000 万元，税金 500 万元。 本项目主要建设内容和组成见下表： 表 1.1-1 项目工程组成 类别; 名称; 主要内容及规模.

主体 工程; 生产 车间; 项目圆机拟布置于车间五二层、健身沙包灌沙主要位于车间五一层 内。印刷单独位于车间二三层，其余产品生产工序位于车间四内。 车间内按照工艺流程和产品生产需求进行布设。.

建设项目基本情况

类别; 名称; 主要内容及规模. 公用 工程; 供水; 项目给水来自市政自来水管网。. 排水; 企业实行雨污分流，雨水经厂区管道收集就近排入西侧河流，企业食 堂废水经隔油池、厕所粪便污水经化粪池处理与其它生活污水一起接入企 业所在地城市排污管网，送绍兴污水处理厂处理。. 供电; 由当地供电局变电所供给。. 食宿; 企业设置职工食堂，并为员工提供住宿。. 储运 工程; /; 物料贮存：原料仓库位于各个车间内。 运输：用卡车运输。. 环保 工程; 废气 治理; 印刷产生的有机废气经收集后采用一套低温等离子 +活性炭吸附装 置进行处理后排放。 灌砂粉尘经布袋除尘器处理后排放。 绒毛尘经圆机自带的布袋除尘器处理后排放。. 废水 治理; 依托现有的废水治理设施，经处理后的生活污水接入市政污水管网， 送绍兴水处理发展有限公司处理。. 固废; 依托现有的一般固废堆场和危险废物堆场。. (2) 项目平面布置 厂区内已建有五栋厂房，本次扩建项目在车间二、车间四、车间五内实施， 项目厂区和车间具体平面布置详见附图 4。 (3) 周边概况 企业位于绍兴市越城区袍江工业区袍中路与震元路交叉口，周边情况详见 表 1. 1- 2。 表 1.1- 2 项目周边环境概况 序号; 方位; 名 称; 相距; 备注. 1; 东; 袍中路; 10m; 宽 28 米，城市次干道. 2; 绍兴双宇纺织有限公司; 48m. 3; 南; 震元支路; 1.5m; 宽 12m ，城市支路. 4; 绍兴亚星贸易有限公司; 20m. 5; 西; 相二房直河; 6m; 企业附近河宽约 35m. 6; 浙江家天下家纺有限公司; 44m. 7; 北; 相二房直河; 3m; 企业附近河宽约 20m.

8; 农田; 23m. ### 1.1.4 项目产品方案 表 1.1- 3 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 年生产规模. 1; 运动服装及运动护具; 万件套; 300. 2; 健身沙包、运动帽; 万件套; 200.

建设项目基本情况

序号; 产品名称; 单位; 年生产规模. 3; 运动包袋; 万件套; 500. 合计; 万件套; 1000. ### 1.1.5 原辅材料消耗 扩建项目需新增加原辅材料消耗量和能源消耗见表 1. 1- 4。 表 1.1- 4 项目原辅材料和能源消耗表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 涤丝; 2000t. 2; 人造革; 500t. 3; 针织布; 200t. 4; 海绵; 40t. 5; 铁砂; 20000t; 袋装. 6; 印刷油墨; 3.6t; 桶装. 其中; 防水尼龙布丝印油墨①; 2; 桶装. 尼龙布丝印油墨②; 1.6; 桶装. 7; 开油（异佛尔酮） ③; 0.36; 桶装. 8; 洗版水④; 0.3; 桶装. 9; 接枝胶⑤; 10; 桶装. ①防水尼龙布丝印油墨为昆山美丽华油墨涂料有限公司生产，含有环已酮 的 35-55%。 ②尼龙布丝印油墨为昆山美丽华油墨涂料有限公司生产，含有环已酮的 15-25%；二甲苯 15-30%。 ③开油由昆山美丽华油墨涂料有限公司生产，主要成分为 100%异佛尔酮。 ④洗版水由昆山美丽华油墨涂料有限公司生产，主要成分为 25%环己酮和 75%甲苯。 ⑤胶水：项目采用环保型接枝胶，不含甲苯和二甲苯，主要成分见表 1. 1- 5. 利用氯丁橡胶与甲基丙烯酸甲酯等单体进行接枝聚合生成的胶液的粘接强度比 普通胶水高的多，是最为常见的接枝单体。

表 1.1- 5 接枝胶主要成分表 项目; 占比. 接枝胶; 氯丁橡胶; 40%. 甲基丙烯酸甲酯; 30%. 稀释剂（水）; 10%. 抗氧剂; 9.0%.

建设项目基本情况

项目; 占比. 引发剂; 3.5%. 助剂; 5.0%. 其他; 2.50%. ### 1.1.6 生产设备 扩建项目新增设备清单见表 1. 1- 6。 表 1.1- 6 新增主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 圆机; 台; 25. 2; 裁断机; 台; 10. 3; 自动裁剪机; 台; 10. 4; 缝纫机; 台; 300. 5; 熨烫机; 台; 10. 6; 商标印刷线; 条; 2. ### 1.1.7 劳动定员及工作制度 本项目不新增职工，原有职工为 400 人。年生产天数 300 天，三班制，每 天作业 8 小时。 ## 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 绍兴市晟虎体育用品有限公司是一家专门生产体育用品的企业。企业原名 绍兴市晟晟体育用品有限公司，于 2014 年进行名称变更。企业最早的项目为绍 兴市晟晟体育用品有限公司年产 500 万套体育用品建设项目，2009 年 9 月 25 日，绍兴市环境保护局以绍市环审[2009]135 号予以批复，并于 2012 年 8 月 20 日通过“三同时 ”验收，验收文号为绍市环建验[2012]120 号。 2018 年初，因市场需求，企业在现有的生产规模基础上，对原产品方案进 行调整，实施年生产拳击手套一次性成型内胆 50 万套技改项目。该项目于 2018 年 5 月 28 日经绍兴市环境保护局绍市环审[2018]18 号文批复。2018 年 9 月企 业进行了自主环保验收。

### 1.2.1 企业原有生产规模 企业原有项目产品方案见表 1.2- 1。 表 1.2 -1 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 1; 拳击手套; 350 万套.

建设项目基本情况

| 序号 |  |  | 产品名称 |  |  |  |  | 年产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 拳击手靶 |  |  |  |  | 60 万套 |  |
| 3 |  |  | 拳击头盔 |  |  |  |  | 80 万套 |  |
| 4 |  |  | 跳绳 |  |  |  |  | 10 万条 |  |
| ### 1.2.2 企业原有设备清单 企业原有设备见表 1.2 -2。 表 1.2 -2 企业原有设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 平缝机 |  |  | 34 |  | 年产 500 万套体育用品建设项目 |  |  |  |
| 2 | 缝纫机 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双针机 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 曲折机 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热收缩机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 卷边机 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 液压下料机 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 一体机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 高频塑料热合机 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 液压平面下料机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 发泡机 |  |  | 2 台 |  | 年生产拳击手套一次性成型内胆 50 万套技改项目 |  |  |  |
| 12 | 流水线 |  |  | 2 条 |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.3 原辅材料 企业原有生产所需主要原辅材料见表 1.2 -3。 表 1.2 -3 主要原辅材料及资源消耗清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  | 涤纶布 |  |  | 万米/年 |  | 10 |  | 年产 500 万套体 育用品建设项目 |
| 2 |  | 海绵 |  |  | 万张/年 |  | 4.8 |  |  |
| 3 |  | 人造革 |  |  | 万米/年 |  | 5.0 |  |  |
| 4 |  | 牛皮 |  |  | 万尺/年 |  | 2.0 |  |  |
| 5 |  | 网袋 |  |  | 万只/年 |  | 20 |  |  |
| 6 |  | MDI |  |  | 吨/年 |  | 60 |  | 年生产拳击手套 |

|  |  |  |  | 一次性成型内胆 50 万套技改项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 聚醚 | 吨/年 | 120 |  |
| 8 | 接枝胶 | 吨/年 | 10 |  |
| ### 1.2.4 生产工艺 #### 1.2.4.4 生产工艺流程 (1) 体育用品工艺流程 |  |  |  |  |

建设项目基本情况

(2) 一次性成型内胆工艺流程 #### 1.2.4.5 生产工艺流程说明 体育用品生产工艺主要为裁剪、缝纫、填充和组装，产生的少量的边角料。 一次性成型内胆工艺为 MDI 和聚醚通过输送管道注入模具以后，在 30-40 ℃条件下反应 20min 后成型，取出模具，进行修剪，部分采用胶水进行修补， 然后送去缝纫车间进行外壳的缝纫加工，最后进行包装检验入库。 ### 1.2.5 原有企业“三废 ”排放检测结果及分析 根据《绍兴市晟虎体育用品有限公司年生产拳击手套一次性成型内胆 50 万套技改项目竣工环境保护验收监测报告表》(2018 年 11 月)检测数据，原有企 业达标情况分析如下。 1.2.5.1 废水检测结果及分析 监测期间（2018.8.20-21），企业废水总排口的 pH 范围为 7.69-7.98、 7.88-7.94；化学需氧量浓度平均值为 168mg/L 、191mg/L；氨氮浓度平均值为 7.46mg/L 、7.66mg/L ，各项指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 中的三级排放标准要求。 1.2.5.2 废气检测结果及分析 监测期间（2018.8.20-21） ，企业废气处理装置出口两个监测周期的 MDI 低于检测线；非甲烷总烃排放浓度为 4.53mg/m3 和 4.78mg/m3，符合《合成树脂 工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中大气污染物排放限值要求。 项目废气处理装置对非甲烷总烃的平均去除效率为 71.6% 。厂界四周两个

监测周期的 MDI 均低于检测线；厂界东侧非甲烷总烃最大浓度为 0.41mg/m3， 厂界南侧非甲烷总烃最大浓度为 1.09mg/m3 ，厂界西侧非甲烷总烃最大浓度为

建设项目基本情况

0.36mg/m3 ，厂界北侧非甲烷总烃最大浓度为 0.65mg/m3 。厂界四周非甲烷总烃 浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 规定的新 建企业边界大气污染物浓度限值。 1.2.5.3 噪声检测结果及分析 监测期间（2018.8.20-21），企业厂界东侧噪声昼间噪声均<70dB ，夜间噪 声均<55dB ，达到了《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4a 类标准。其余三侧监测点昼间噪声均<65dB ，夜间噪声均<55dB，达到了《工业 企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。 ### 1.2.6 企业原有项目污染防治措施汇 企业原有项目污染防治措施汇总具体见下表 1.2-4。 表 1.2-4 企业原有项目污染防治措施汇总表 序 号; 污 染 源; 厂区现有实际污染防治措施情况; 达标 情况. 1; 废 水; 企业厂区实行雨污分流，雨水经雨水管收集后排入西侧河道。企业 食堂废水经隔油池、厕所粪便污水经化粪池处理与其它生活污水一起接 入企业所在地城市排污管网，送绍兴污水处理厂处理。根据监测结果， 项目废水水质能达到《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996） 中的三级 排放标准要求; 达标. 2; 废 气; 项目废气采用封闭式收集，通过一套 UV 光催化+活性炭吸附净化 装置处理后 17m 高排气桶排放。根据监测结果，项目废气排放符合《合 成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）要求。; 达标. 3; 噪 声; 企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，对设备底 座安装减震垫，并维持生产设备于良好的运转状态，平时生产时关闭门 窗。根据监测结果，企业厂界东侧噪声昼间，达到了《工业企业厂界噪 声排放标准》 （GB12348-2008） 中的 4a 类标准 。其余三侧监测点昼间 噪声达到了《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中的 3 类标准。; 达标. 4; 固 体 废 物; 企业在厂区设有固废暂存区，项目产生的废料由物资回收部门综合 利用，废胶水原料桶和废活性炭委托浙江春晖固废处理有限公司处理； 生活垃圾收集后由环卫部门清运处置。; 资源 化、无 害化. ### 1.2.7 原有企业主要污染物产生及排放量 表 1.2 -5 原有企业主要污染物产生及排放量 类型; 污染物 名称; 体育用品项目; 一次性成型内胆项目; 全厂 排放量. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量.

水 污染物; 废水量（t/a）; 3825; 3825; 8925; 8925; 12750. COD（t/a）; 1.91; 0. 19; 4.46; 0.45; 0.64. 氨氮（t/a）; 0. 13; 0.02; 0.31; 0.05; 0.07.

建设项目基本情况

类型; 污染物 名称; 体育用品项目; 一次性成型内胆项目; 全厂 排放量. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 空气 污染物; MDI 废气（t/a）; 0; 0; 0.03; 0.008; 0.008. 非甲烷总烃（t/a）; 0; 0; 0.74; 0. 174; 0. 174. ### 1.2.8 企业主要存在的环境问题 原有企业已经按照环评的要求进行建设，生产设施和配套的环保设施运行 正常，做到达标排放，并于 2018 年 9 月通过了自主环保验收，目前无主要环境 问题。

# 二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

## 2.1 自然环境简况 ### 2.1.1 地理位置 绍兴地处长江三角洲南翼、宁绍平原西部、浙江省中北部杭州湾以南之间， 下辖越城区、柯桥区、诸暨市、上虞区、嵊州市和新昌县，面积 8256 平方公里。 绍兴北濒杭州湾、南临会稽山、西连杭州市、东接宁波港，杭甬铁路、杭甬高 速公路、104 国道、329 国道和浙东大运河横贯境内，地理位置优越，交通便利。 项目选址于绍兴市越城区袍江工业区袍中路与震元路交叉口，地理位置详 见附图一。 ### 2.1.2 地质、地貌 绍兴市境内地形特点为由西南向东北倾斜，低山丘陵、河谷、水网、平原 等地貌类型也由南至北依次更替。平均黄海高程为 4.9-5. 1 米，常年地下水位在 1.5 米以下。 项目所在地地处萧绍平原，属典型的平原水网地区，地势低平，是滨海河 湖综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人 为长期围垦改造的痕迹。河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河，厂区工程地 质属粘土，地质情况良好，地震基本烈度为 6 度。 ### 2.1.3 水文特征 项目所在地属平原水网地带，河流纵横，水位落差变化较小，平均水位为 3.81 米，水源补给以天然降水和地表径流为主，由于本地区地表平坦，河面和 河床坡降很小，一般情况下，流速难以标定，因此其水文特征既受降水过程的 影响，又受沿海堰闸的调节控制。水体流向自西南向东北，经过三江闸入曹娥 江。 ### 2.1.4 气象特征 项目所在地地处亚热带季风气候区，气候温和，受冬夏季风的交替影响， 四季分明，光照充足。根据绍兴市气象站气象资料统计，全年平均气温 16.5℃ , 七月最热，平均气温 28.8℃ , 极端最高气温 39.7℃ , 二月最冷，平均气温 4. 1

℃ , 极端最低气温- 10. 1℃ 。年平均无霜期 237 天左右；平均日照 1996.4 小时； 多年平均降水量 1444.5 毫米，但年际之间的变化较大，最大年降水量为 2182.3

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

毫米，最小值为 922.5 毫米，其最大年降水量为最小年降水量的 2.37 倍，降水 量的年内分配其总的趋势随着季节的交替变化，也有一定的规律性。年平均相 对湿度为 81% ，年辐射总量 108.6 千卡/平方厘米。全年风向风频在各方向分布 较为均匀，年风频最高为 NNW 和 ENE ，分别为 9.23%和 8.90% ，各风向平均 风速在 0.51-2.81 米/秒之间。 区域受季风影响较为明显，春季盛行 ENE 风，夏季盛行 SSW 风，而秋季 和冬季则盛行 NNW 风。 ## 2.2 规划符合性分析 ### 2.2.1 环境功能区划符合性分析 根据《绍兴市环境功能区划》（2016），项目所在地为越城区袍江新区环 境优化准入区 0602-V-0-4 。具体环境功能区划图见附图五，环境功能区基本概 况如下： 位置：位于袍江工业区南部，北至杭甬高速公路，西至越兴路。总面积 22.69 平方公里。 1 、主导功能与保护目标：提供安全、环保、绿色的产业发展环境。 2 、环境质量目标： 地表水达到 III 类标准要求；环境空气质量达到二级标准；声环境质量达 到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相应评价标准。 3 、管控措施： ①禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和 提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水 平； ②严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施 重点污染物减排计划，削减污染物排放总量； ③新建和现有企业必须进行纳管处理。对已建工业区按照发展循环经济的 要求进行改造； ④禁止畜禽养殖； ⑤优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间

设置隔离带，确保人居环境安全；

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

⑥加强土壤和地下水污染防治与修复； ⑦最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经 法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸 改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 4 、负面清单： 禁止新建、扩建三类工业项目。 允许新建扩建二类工业项目，但凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、 淘汰类项目，一律不得准入，现存企业应限期整改或关停。 5 、符合性分析： 扩建项目属于体育用品制品业，为二类工业企业，不列入该环境功能区禁 止新建、扩建三类工业项目的负面清单和国家、省、市、县落后产能的限制类、 淘汰类项目，因此，项目的建设符合绍兴市环境功能区划的要求。 ## 2.3 绍兴水处理发展有限公司概况 绍兴水处理发展有限公司位于绍兴市区东北，绍兴滨海工业区内，东临曹 娥江，北靠钱塘江，总占地 1800 亩，是目前国内规模最大的综合污水处理厂， 主要承担绍兴市县两地工业废水和生活污水“集中处理，达标排放”任务。 该厂现有工程共计三期，其中一期工程 2001 年建成投运，设计处理规模 30 万 m3/d；二期工程 2003 年建成投运，设计处理规模 30 万 m3/d ，经过 70 万 吨挖潜改造工程后， 目前实际处理能力已达 40 万 m3/d；三期工程 2004 年开始 实施，分为三部分：(1)绍兴污水处理三期钱塘江工程：在滨海开发区靠近钱塘 江附近新建设计规模为 20 万 m3/d 的污水处理厂一座；(2)绍兴污水处理三期续 建工程：在污水处理厂一期工程厂区预留地扩建设计规模为 20 万 m3/d 的污水 处理厂一座；(3)排海工程：包括排海口及尾水外排管线，绍兴水处理发展有限 公司一、二、三期尾水均经排海工程排入钱塘江。三期续建工程和尾水排海工 程均于 2008 年投入运行，钱塘江工程正在建设中，钱塘江尾水外排管也即将投 入运行。 目前绍兴水处理厂总设计规模为 100 万 m3/d ，处理尾水通过一期排水 提升泵房、二期排水提升泵房由三期的排海工程排至钱塘江。 根据《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用标准的函》（绍市 环函[2016] 259 号），2017 年 1 月 1 日起，明确绍兴水处理发展有限公司工业

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

废水处理单元排放口 2017 年 1 月 1 日起执行《纺织染整工业水污染物排放标准 （GB 4287-2012）》的直接排放限值，其中六价铬指标在印染企业车间排放口 监测；生活污水处理单元按要求完成提标改造，2017 年 1 月 1 日起排放口执 行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表 1《基本控制项目最高允 许排放浓度（日均值）》一级 A 标准和表 2《部分一类污染物最高允许排放浓 度（日均值）。 ## 2.4 周边污染源 企业周围主要的工业污染源和污染物排放情况见表 2.4- 1。 表 2.4-1 周围工业污染源调查表 序号; 企业名称; 方位; 距离; 主要污染因子. 1; 绍兴双宇纺织有限公司; 东; 48; 生活污水、噪声. 2; 新和（绍兴）绿色照明有限公司; 东南; 48; 生活污水、废气、 固废. 3; 浙江医药股份有限公司维生素厂; 西南; 44; 废水、废气、 固废. 4; 浙江家天下家纺有限公司; 西; 44; 生活污水、噪声. 5; 绍兴维尔福实业有限公司; 东北; 48; 生活污水.

# 三、 环境质量状况

## 3.1  建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题

本项目环评引用已有监测数据对环境空气质量和水环境质量现状进行评

价。

### 3.1.1     环境空气质量现状

根据绍兴市 2017 年环境状况公报，绍兴市及各区、县（市）环境空气质量

除新昌县外均不能达到国家二级标准要求，越城区（按国控三站点计）各项污

染物年均浓度见下表 3. 1- 1。

表 3.1-1    越城区各项污染物年均浓度（ mg/m3）

| ### 站位名称 | ### 时间 | ### SO2 | ### NO2 | ### PM10 | ### PM2.5 | ### CO | ### O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 越城区（按 国控三站点 计） | ### 2017 年年均 | ### 12 | ### 35 | ### 71 | ### 45 | ### 0.9 | ### 103 |
|  | ### 日均达标率 | ### 100% | ### 98.9% | ### 94.85 | ### 88.2% | ### 100% | ### 86.35 |
|  | ### 二级年均标准 | ### 60 | ### 40 | ### 70 | ### 35 | ### / | ### / |
|  | ### 综合评定 | ### 不达标区 |  |  |  |  |  |

### 由上表可知，本项目所在区域越城区（按国控三站点计）属于不达标区。

### 3.1.2     地表水环境质量现状

环评引用浙江中诺检测技术有限公司于 2018.8.26 、2018.8.27 对项目所在

地附近水域的监测数据，监测点设在越英路桥上。监测断面见表 3. 1-2，监测结

果统计见表 3. 1-3。

表 3.1-2          水环境现状监测断面

| 监测断面 | 监测项目 | 布点理由 |
| --- | --- | --- |
| 越英路桥上 | pH 值、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、BOD5、 DO 和石油类 | 就近监测断面 |

表 3.1-3          水环境现状监测结果汇总  单位：mg/L（pH 值除外）

| 监测 点位 | 监测 时间 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH 值 | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐 指数 | BOD5 | DO | 石油类 |
|  | 2018.8.2 | 8.01 | 0.753 | 0. 101 | 5.64 | 1.5 | 7.69 | 0.03 |

| 越英路 桥上 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.96 | 0.922 | 0. 118 | 5.59 | 1.6 | 7.54 | 0.04 |
|  | 2018.8.2 7 | 8.07 | 0.822 | 0.087 | 5.78 | 1.8 | 7.57 | 0.03 |
|  |  | 7.89 | 0.871 | 0. 140 | 5.80 | 1.6 | 7.62 | 0.03 |
| III 类水标准值 |  | 6～9 | 1.0 | 0.2 | 6 | 4 | 5 | 0.05 |
| 单项指数范围 |  | 0.45~0.54 | 0.75~0.92 | 0.44~0.7 | 0.93~0.97 | 0.38~0.45 | 0.65~0.66 | 0.6~0.8 |
| 综合评价 |  | III 类 |  |  |  |  |  |  |

环境质量状况

从表 3. 1-3 可看出，项目所在地附近河流断面水质为 III 类，满足《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区要求。 ### 3.1.3 声环境质量现状 为了解项目周界声环境质量现状，本次环评引用企业 2018 年 8 月 20-21 日 环保验收资料中声环境监测数据进行分析，具体监测点位置见附图二，具体监 测结果见表 3. 1-4。 表 3.1-4 声环境质量现状监测结果 单位：dB 测点 编号; 监测 点位; 主要 声源; 监测 时间; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. ▲1#; 厂界东; 交通; 2018-08-20; 13:45; 昼间; 57.6; 70; 达标. 22:10; 夜间; 46.2; 55; 达标. 2018-08-21; 13:07; 昼间; 58.0; 70; 达标. 22:06; 夜间; 46.6; 55; 达标. ▲2#; 厂界南; 交通; 2018-08-20; 13:47; 昼间; 58. 1; 65; 达标. 22:15; 夜间; 45.7; 55; 达标. 2018-08-21; 13:17; 昼间; 52.9; 65; 达标. 22:10; 夜间; 46. 1; 55; 达标. ▲3#; 厂界西; 设备; 2018-08-20; 13:51; 昼间; 58.8; 65; 达标. 22:18; 夜间; 46.4; 55; 达标. 2018-08-21; 12:57; 昼间; 52.2; 65; 达标. 22:17; 夜间; 45.9; 55; 达标. ▲4#; 厂界北; 设备; 2018-08-20; 13:54; 昼间; 55.0; 65; 达标. 22:23; 夜间; 45.7; 55; 达标. 2018-08-21; 13:02; 昼间; 56.7; 65; 达标. 22:23; 夜间; 46.9; 55; 达标. 由上表可见，项目所在地场界四侧声环境均能满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类和 4a 类标准要求。 ### 3.1.4 生态环境现状 项目周边均为工业企业，附近区域无珍稀动植物分布，区域生态系统敏感

程度较低。 ## 3.2 主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表 3.2- 1。

环境质量状况

表 3.2- 1 主要环境保护目标 序号; 保护对象; 方位; 厂界外距离; 敏感性描述; 保护级别. 1; 相二房直河; 西面; 6m; 对废水敏感; 水环境 III 类. 2; 北面; 3m.

# 四、 评价适用标准

| ## 4.1 环境质量标准 ### 4.1.1 地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目所在 地附近水体属钱塘 351：水功能区为“ 外官塘绍兴工业、景观娱乐用水区”， 水环境功能为“ 工业、景观娱乐用水区 ” ，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的 III 类水标准，标准值见下表： 表 4.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 水质指标 | I 类 | II 类 | III 类 | IV 类 | V 类 |
| 环 境 质 量 标 准 | 1 pH 值（无量纲） 6～9 2; 总磷（以 P 计）≤; 0.02; 0. 1; 0.2; 0.3; 0.4. 3; 溶解氧（ DO） ≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 4; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 5; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 3; 3; 4; 6; 10. 6; 氨氮（NH3-N） ≤; 0. 15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 7; 石油类≤; 0.05; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. ### 4.1.2 空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表 4. 1-2。 表 4.1-2 环境空气质量标准 单位： μg/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值; 标准来源. 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 颗粒物 (粒径小于等于10μm); 70; 150; —. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 35; 75; —. 总悬浮颗粒物; 200; 300; —. |

|  | （TSP）. 非甲烷总烃; 一次值 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准 详解》. 甲苯; 一次值 0.6mg/m3; 《前苏联居民区大气中有害 物质的最大允许浓度》 （CH245-71）. 二甲苯; 一次值 0.3mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79）. |
| --- | --- |
| ### 4.1.3 声环境 |  |

18

评价适用标准

| 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标 准，厂界东侧袍中路为交通干道，执行 4a 类标准。 表 4.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB 类别; 等效声级（LAeq）; 企业厂界适用区域. 昼间; 夜间. 3 类限值; 65; 55; 西、南、北侧. 4a 类限值; 70; 55; 东侧. |
| --- |
| ## 4.2 污染物排放标准 ### 4.2.1 废水排放标准 企业食堂废水经隔油池处理，厕所废水经过化粪池处理后接入市政污 水管网，入网废水排放水质执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中 的三级排放标准；废水经过绍兴市污水处理厂处理后达到《城镇污水处理 厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。详见下表 4.2- 1。 表 4.2-1 污水排放标准要求 （单位：mg/L ，pH 值除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 |  | 标准 | pH 值 | COD | SS | 石油类 | NH3-N | 动植物 油类 |
| 染 物 排 放 标 准 | （GB8978- 1996）三级标准 6～9 500 400 20 35* 100 一级A标准(GB18918-2002) 6～9 50 10 1 5 1 * 注：浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)。 ### 4.2.2 废气排放 扩建项目工艺废气来源为印刷废气和灌砂废气，分别执行《大气污染 物综合排放标准》（GB16297- 1996） 中“新污染源大气污染物排放限值 ” 二级标准及无组织排放厂界监控浓度限值要求，废气的污染物排放标准， 具体见表 4.2-2。 表 4.2-2 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级标准; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 1; 非甲烷; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. |

|  | 总烃. 2; 甲苯; 40; 15; 3. 1; 周界外浓度最高点; 2.4. 3; 二甲苯; 70; 15; 1.0; 周界外浓度最高点; 1.2. 4; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868010123014006027