  - 特种作业实际操作能力评价技术规范

  - 第3部分：高处作业（试行）

1  范围

本文件规定了高处作业人员安全技术实际操作考试技术规范的编写基本原则、编写依据、结构、格式和内容等。

本文件适用于山东省境内特种作业人员高处作业安全技术实际操作考试。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令 第30号）

特种作业人员安全技术培训大纲和考核标准

特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）

特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）

GB/T 3608-2008 高处作业分级

GB2811-2019 头部防护安全帽

GB6095-2021 坠落防护安全带

GB5725-2009 安全网

GB 23525-2009座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范

GB 19155-2019高处作业吊篮

JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

GB 51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准

JGJ 164-2008 建筑施工木脚手架安全技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  特种作业

容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

3.2  特种作业人员

直接从事特种作业的从业人员。

3.3  高处作业

在距坠落高度基准面2m或2m以上，有可能坠落的高处进行的作业。

3.4  登高架设作业

在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。

3.5  悬吊下降系统

通过手控下降器沿工作绳将座板下移或固定在任意高度进行作业的工作系统。

3.6  柔性导轨

固定在挂点装置上，沿作业面敷设，带自锁器，发生坠落时承担人体冲击力的长绳。亦称“生命线（绳）”。

3.7  挂点装置

固定工作绳或柔性导轨的装置。

3.8  锚固点

用于其上固定生命线、引入线或系索的固定点。

3.9  坠落保护系统

发生坠落时保护作业人员安全的系统。

3.10  座板式单人吊具悬吊

个体使用的具有防坠落功能、沿建筑物立面自上而下移动的无动力载人作业用具。

3.11  吊篮

悬挂机构架设于建筑物或构筑物上，提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿立面上下运行的一种非常设悬挂设备。

3.12  悬吊平台

四周装有护栏，用于搭载作业人员、工具和材料进行高处作业的悬挂装置。

3.13  悬空作业

在周边临空状态下进行的高处作业。

3.14  移动式操作平台

可以搬移的用于结构施工、室内装饰和水电安装等的操作平台。

3.15  人工拆除

人工采用非动力性工具进行的作业。

4  考试科目

4.1  考试类别

登高架设作业安全技术，按照附录A的要求；

高处安装、维护、拆除作业安全技术，按照附录B的要求；

4.2  主要科目

安全用具使用（K1）；

安全操作技术（K2）；

作业现场安全隐患排除（K3）；

作业现场应急处置（K4）。

5  考试成绩及时间

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格。考试科目K1、K2、K3和K4的分值权重分别为20%、60%、10%、10%。

登高架设考试时间为60分钟，考试科目K1用时为5分钟，K2用时为45分钟，K3用时5分钟，K4用时5分钟。

高处安装、维护、拆除考试时间为45分钟，考试科目K1用时为5分钟，K2用时为30分钟，K3用时5分钟，K4用时5分钟。

6  考试方式

6.1  实物考试

根据已给定课题的任务，让考生在提供的实物设备中选择合适的设备完成考试任务，由考评员根据评分标准要求评分。

6.2  实物电子化考试

在配备实物设备的基础上，将实物设备已进行电子化改造，由考试终端识别系统根据评分标准要求评分。

7  考试准备

7.1  实操考试科目K1、K2、K3和K4应在一个考区分别设立四个分考场进行考试，K1和K4可以登高架设作业实操考试与高处安装、维护、拆除作业实操考试共用。

7.2  应在实操考试入口设置候考区。每个考生均需经过身份验证后方可考试。

7.3  各科目考区除需配备必须的考试设备外，还要配备其它工具和材料，并一起摆放在展示柜中。用具和材料需明码固定摆放整齐，具体数量应根据预估考试数量情况合理设置。

7.4  按照每个考试科目中的各考试项目的功能用途确定各项目的作业面积，并根据参加考试人员的预估数量确定各项目的工位数。为确保各考试科目及各考试项目的安全与环境文明，四周设置相应的警戒线和防护设施。

附录A

登高架设作业安全技术实际操作考试

  - A.1  安全用具使用（K1）

    - A.1.1  考试项目

包括一个独立的考试项目：安全帽、安全带、防滑鞋的佩戴和使用（K11）。

    - A.1.2  安全帽、安全带、防滑鞋的佩戴和使用（K11）

    - A.1.2.1  考核要点

主要考查考生对登高架设作业安全用具的检查和正确佩戴使用，安全用具主要有安全帽、安全带、防滑鞋。

安全帽的检查和佩戴。

安全带的检查和佩戴。

防滑鞋的检查和使用。

    - A.1.2.2  评分标准

| 项 目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全帽、 安全带、 防滑鞋的检查、佩戴和使用 | 安全帽的检查和佩戴 | 30 | 1.未检查安全帽生产许可证、使用期限的，每项扣3分 |
|  |  |  | 2.未检查安全帽帽壳完好性的，扣6分 |
|  |  |  | 3.未检查安全帽内衬、后箍和下颌带的，每项扣2分 |
|  |  |  | 4.佩戴时，未调整内衬、后箍的，每项扣3分 |
|  |  |  | 5.佩戴时，未系紧安全帽下颌带的，扣6分 |
|  | 安全带的检查和佩戴 | 40 | 1.未检查安全带生产许可证和使用期限的，每项扣4分 |
|  |  |  | 2.未检查安全带编织带和安全绳的，每项扣4分 |
|  |  |  | 3.未检查安全带部件及部件与安全带连接牢固度的，每项扣4分 |
|  |  |  | 4.安全带穿戴不规范的，扣8分 |
|  |  |  | 5.安全带各部调整未达到松紧适度的，扣8分 |
|  | 防滑鞋的检查和使用 | 30 | 1.选择防滑鞋不正确的，扣10分 |
|  |  |  | 2.未全面检查防滑鞋的，扣10分 |
|  |  |  | 3.未正确穿戴防滑鞋的，扣10分 |
| 合 计 |  | 100 |  |

    - A.1.2.3  设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 符合安全帽相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 2 | 安全带 | 符合安全带相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 3 | 防滑鞋 | 符合防滑鞋相关规范 | 若干 | 必须配备 |

  - A.2  安全操作技术(K2)

    - A.2.1  考试项目

包括三个独立的考试项目（搭设2步2跨，第2步

为操作层）：双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除（K21）、双排钢管跨越架搭设与拆除（K22）。

注：考试时考生最多6人一组，在以上考试项目中随机抽选其一进行考试。考生须自备符合相关规定要求的紧口工作服和防滑鞋。

    - A.2.2  双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除（K21）

    - A.2.2.1  考核要点

主要考查考生对双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除的安全操作。

摆放垫木、底座。主要考查考生是否具有摆放垫木、底座的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设立杆和纵、横向扫地杆。主要考查考生是否具有搭设立杆和扫地杆的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设纵、横向水平杆。主要考查考生是否具有搭设纵、横向水平杆的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

安装连墙件。主要考查考生是否具有安装连墙件的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设剪刀撑。主要考查考生是否具有搭设剪刀撑的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

铺设脚手板。主要考查考生是否具有铺设脚手板的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设防护栏杆。主要考查考生是否具有搭设防护栏杆的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

挂设安全网。主要考查考生是否具有挂设安全平网、安全立网的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

设置挡脚板。主要考查考生是否具有设置挡脚板的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

拆除。主要考查考生是否具有脚手架的安全拆除技能、安全意识和符合规范要求。

A.2.2.2  评分标准

| 项 目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除安全操作技术 | 摆放垫木、底座 | 6 | 1.未设置垫木的，扣6分 |
|  |  |  | 2.垫木设置不正确、放置不平稳的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.未设置底座、底座放置不平稳的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.地面有杂物的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设立杆 | 6 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣2分 |
|  |  |  | 2.立杆垂直度偏差超过规定值的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.立杆对接、搭接不正确的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.立杆对接、搭接间距不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设扫地杆 | 6 | 1.未设置扫地杆的，扣6分 |
|  |  |  | 2.纵向扫地杆距地面高度大于200mm的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.未将横向扫地杆置于纵向扫地杆下方的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.横向扫地杆距主节点大于150mm的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设纵向水平杆 | 6 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣1分 |
|  |  |  | 2.杆件不能保持水平的，每处扣1分 |
|  |  |  | 3.杆件设置在立杆之外的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣1分。扣完为止 |
|  | 搭设横向水平杆 | 6 | 1.未设置横向水平杆的，扣6分 |
|  |  |  | 2.主节点及需要搭设横向水平杆的部位缺少横向水平杆的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.杆件设置距主节点大于150mm的，每处扣1分 |
|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣1分。扣完为止 |
|  | 安装连墙件 | 10 | 1.连墙件数量不足的，每缺少一处扣4分 |
|  |  |  | 2.连墙件设置位置错误的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.连墙件设置方法错误的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设剪刀撑 | 6 | 1.未设置剪刀撑的，扣6分 |

|  |  |  | 2.剪刀撑设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.剪刀撑未触及地面及夹角不符合45º—60º的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.剪刀撑搭接不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 5.剪刀撑固定、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 扣件拧紧扭力矩 | 8 | 1.随机抽查4个扣件的拧紧扭力矩，不在40-65N•m范围的，每处扣2分 |
|  |  |  | 2.因拧力过大，造成扣件报废的，每处扣4分。扣完为止 |
|  | 设置操作层防护 | 10 | 1.未设置脚手板或出现探头板的，扣6分 |
|  |  |  | 2.脚手板未铺满，对接、搭接不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.未设置防护栏杆的，扣6分 |
|  |  |  | 4.防护栏杆高度不足1200mm、间距不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 5.未设置挡脚板的，扣6分 |
|  |  |  | 6.设置挡脚板高度低于180mm、设置位置不准确的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 挂设安全网 | 10 | 1.未设置首层安全平网的，扣4分 |
|  |  |  | 2.未设置随层安全平网的，扣4分 |
|  |  |  | 3.未挂设密目式安全立网的，扣4分 |
|  |  |  | 4.安全网设置不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 5.安全网连接点不牢固的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 拆除 | 20 | 1.未按先搭后拆、后搭先拆要求进行拆除，扣10分 |
|  |  |  | 2.在规定时间内未完成拆除作业的，扣10分 |
|  | 扭力扳手的使用 | 6 | 不能正确使用扭力扳手测量扣件拧紧扭力矩的，扣6分 |
| 否决项 | 否决项说明 | 扣除该项分数 | 未穿戴齐全劳动防护用品，不准继续操作，终止该项目的考试 |
| 合计 |  | 100 |  |

    - 注：操作中考评员可随时分配考生中的某一位按指定要求进行操作，并确保每人都要操作。

    - A.2.2.3  设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双排落地扣件式钢管脚手架（套） | 符合脚手架相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 2 | 杆件钢管 | Ф48.3×3.6；1米-6米 | 若干 | 必须配备 |
| 3 | 扣件 | 符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定 | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 脚手板 | 符合脚手架相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 挡脚板 | 符合脚手架相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 6 | 扫地杆垫木 | 符合脚手架相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 立杆底托或金属垫板 | 符合脚手架相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 安全网 | 符合安全网相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 9 | 安全帽 | 符合安全帽相关规范 | 12 | 必须配备 |
| 10 | 安全带 | 符合安全带相关规范 | 12 | 必须配备 |
| 11 | 扭力扳手 |  | 2 | 必须配备 |
| 12 | 梅花扳手 |  | 6 | 必须配备 |
| 13 | 压力扳手 |  | 2 | 必须配备 |
| 14 | 活扳手 |  | 6 | 必须配备 |
| 15 | 钎子 |  | 2 | 必须配备 |
| 16 | 铁剪子 |  | 2 | 必须配备 |
| 17 | 卷尺 |  | 6 | 必须配备 |
| 18 | 石笔 |  | 若干 | 必须配备 |
| 19 | 镀锌铁丝 |  | 若干 | 必须配备 |
| 20 | 工具袋 |  | 12 | 必须配备 |
| 21 | 安全标志牌 |  | 若干 | 必须配备 |
| 22 | 计时器 |  | 2 | 必须配备 |

    - A.2.3  双排钢管跨越架搭设与拆除（K22）

        - A.2.3.1  考核要点

主要考查考生对双排钢管跨越架搭设与拆除的安全操作。

摆放垫木、底座。主要考查考生是否具有摆放垫木、底座安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设立杆和纵、横向扫地杆。主要考查考生是否具有搭设立杆和扫地杆的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设纵、横向水平杆。主要考查考生是否具有搭设纵、横向水平杆的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设抛撑。主要考查考生是否具有搭设抛撑的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设剪刀撑。主要考查考生是否具有搭设剪刀撑的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

搭设斜拉杆。主要考查考生是否具有搭设斜拉杆的安全操作技能、安全意识和符合规范要求。

拆除。主要考查考生是否具有脚手架的安全拆除技能、安全意识和符合规范要求。

        - A.2.3.2  评分标准

| 项 目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双排钢管跨越架搭设与拆除的安全操作技术 | 摆放垫木、底座 | 8 | 1.未设置垫木的，扣8分 |
|  |  |  | 2.垫木设置不正确、放置不平稳的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.未设置底座、底座放置不平稳的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.地面有杂物的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设立杆 | 10 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣2分 |
|  |  |  | 2.立杆垂直度偏差超过规定值的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.立杆对接、搭接不正确的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.立杆对接、搭接间距不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设扫地杆 | 8 | 1.未设置扫地杆的，扣8分 |
|  |  |  | 2.纵向扫地杆距地面高度大于200mm的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.未将横向扫地杆置于纵向扫地杆下方的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.横向扫地杆距主节点大于150mm的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设纵向水平杆 | 10 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣2分 |
|  |  |  | 2.杆件不能保持水平的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.杆件设置在立杆之外的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |

|  | 搭设横向水平杆 | 10 | 1.未设置横向水平杆的，扣10分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.主节点及需要搭设横向水平杆的部位缺少横向水平杆的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.杆件设置距主节点大于150mm的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设抛撑 | 10 | 1.未设置抛撑的，扣10分 |
|  |  |  | 2.抛撑设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.未触及地面及夹角不符合45º—60º的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.连接点至主节点的距离大于300mm的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设剪刀撑 | 8 | 1.未设置剪刀撑的，扣8分 |
|  |  |  | 2.剪刀撑设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.未触及地面及夹角不符合45º—60º的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.剪刀撑搭接不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 5.剪刀撑固定不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 搭设斜拉杆 | 6 | 1.未设置斜拉杆的，扣6分 |
|  |  |  | 2.斜拉杆设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |
|  |  |  | 3.斜拉杆夹角不符合45º—60º的，每处扣2分 |
|  |  |  | 4.斜拉杆固定不牢固的，每处扣2分。扣完为止 |
|  | 扣件拧紧扭力矩 | 10 | 1.随机抽查5个扣件的拧紧扭力矩，不在40-65N•m范围内的，每处扣2分 |
|  |  |  | 2.因拧力过大，造成扣件报废的，每处扣4分。扣完为止 |
|  | 拆除 | 20 | 1.未按先搭后拆、后搭先拆要求进行拆除的，扣10分 |
|  |  |  | 2.在规定时间内未完成拆除作业的，扣10分 |
| 否决项 | 否决项说明 | 扣除该项分数 | 未穿戴齐全劳动防护用品，不准继续操作，终止该项目的考试 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 注：操作中考评员可随时分配考生中的某一位按指定要求进行操作，并确保每人都要操作。

        - A.2.3.3  设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双排钢管跨越脚手架（套） | 符合脚手架相关规范 | 1 | 必须配备 |
| 2 | 杆件钢管 | Ф48.3×3.6；1米-6米 | 若干 | 必须配备 |
| 3 | 扣件 | 符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定 | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 脚手板 | 符合脚手架相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 扫地杆垫木 | 符合脚手架相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 6 | 立杆底托或金属垫板 | 符合脚手架相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 安全网 | 符合安全网相关规范 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 安全带 | 符合安全带相关规范 | 12 | 必须配备 |
| 9 | 安全帽 | 符合安全帽相关规范 | 12 | 必须配备 |
| 10 | 扭力扳手 |  | 2 | 必须配备 |
| 11 | 梅花扳手 |  | 6 | 必须配备 |
| 12 | 压力扳手 |  | 2 | 必须配备 |
| 13 | 活扳手 |  | 6 | 必须配备 |
| 14 | 钎子 |  | 2 | 必须配备 |
| 15 | 铁剪子 |  | 2 | 必须配备 |
| 16 | 卷尺 |  | 6 | 必须配备 |
| 17 | 石笔 |  | 若干 | 必须配备 |
| 18 | 镀锌铁丝 |  | 若干 | 必须配备 |
| 19 | 工具袋 |  | 12 | 必须配备 |
| 20 | 安全标志牌 |  | 若干 | 必须配备 |
| 21 | 计时器 |  | 2 | 必须配备 |

  - A.3  作业现场安全隐患排除(K3)

    - A.3.1  考试项目

包括两个独立的考试项目：查找脚手架存在的安全隐患（K31）、扣件式钢管脚手架部件的判废（K32）。

- 注：考试时考生随机抽取一个考试项目进行考试。

    - A.3.2  查找脚手架存在的安全隐患（K31）

    - A.3.2.1  考核要点

主要考查考生对己搭设好高度3—5m的脚手架上或给定的脚手架图片资料中，让其正确找出所存在的安全隐患，并说明原因。

设置立杆间距大。

横向水平杆设置不规范。

杆件端头超出扣件的长度不规范。

剪刀撑设置不规范。

连墙件设置不规范。

脚手板端头过长或未采取固定措施等。

- 注：考试时考生至少找出4个安全隐患点并说明原因。

    - A.3.2.2  评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查找脚手架存在的安全隐患 | 在给定的脚手架实物或图片资料中查找脚手架存在的安全隐患 | 60 | 通过观察现场实物或图片，至少找出4处安全隐患，找错或少找，每处扣15分。 |
|  | 对找出的安全隐患进行原因分析 | 40 | 对找出的安全隐患进行原因分析，不能进行原因分析或原因分析不正确的，每处扣10分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

    - A.3.2.3  设备配备

| 序号 | 设 备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3—5m的脚手架 | 有6-8处安全隐患 | 1 | 实物考试用 |
| 2 | 计算机或投影设备（套） | 符合考试要求 | 1 | 考试用 |
| 3 | 作业现场图片（一批） | 符合考试要求 | 若干 | 必须配备 |

    - A.3.3  扣件式钢管脚手架部件的判废（K32）

    - A.3.3.1  考核要点

主要考查考生对给定的登高架设作业中的扣件式钢管脚手架部件实物、图片或视频，判断是否存在缺陷或达到报废标准，并说明原因。

钢管的判废。主要考查考生根据钢管的弯曲、裂纹、压扁等问题，判断其是否存在缺陷或达到报废标准，并说明原因。

扣件的判废。主要考查考生根据扣件裂纹、扣件丝杆滑丝等问题，判断其是否存在缺陷或达到报废标准，并说明原因。

注：考试时考生随机抽取2件（张）进行考试。

    - A.3.3.2评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣件式钢管脚手架部件的判废 | 从给定的扣件式钢管脚手架部件实物、图片或视频，正确判断是否存在缺陷或达到报废标准 | 60 | 观察作业现场或2张图片或视频，未能正确判断存在缺陷或达到报废标准及判断错误的，每一项扣30分 |
|  | 对存在的缺陷或达到报废标准进行原因分析 | 40 | 未能说明存在缺陷或达到报废标准的原因或原因回答不正确的，每处扣20分 |
| 合计 |  | 100 |  |

    - A.3.3.3  设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | 报废脚手架钢管 | 5 | 必须配备 |
| 2 | 脚手架扣件 | 报废脚手架扣件 | 5 | 必须配备 |
| 3 | 安全网 | 报废安全网 | 2 | 必须配备 |
| 4 | 金属垫板 | 报废脚手架金属垫板 | 2 | 必须配备 |
| 5 | 钢丝绳 | 报废钢丝绳 | 5 | 必须配备 |

| 6 | 脚手板 | 报废脚手板 | 2 | 必须配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 计算机或投影设备（套） | 符合考试要求 | 1 | 考试用 |
| 8 | 作业现场图片（一批） | 符合考试要求 | 若干 | 必须配备 |

    - A.4  作业现场应急处置(K4)

        - A.4.1  考试项目

包括两个独立的考试项目：单人徒手心肺复苏操作（K41）、创伤包扎（K42）。

- 注：考试时考生随机抽取一个考试项目进行考试。推荐使用实物和实物电子化方式进行考核。

        - A.4.2  单人徒手心肺复苏操作（K41）

        - A.4.2.1  考核要点

          - 主要考查考生对给定的实物模拟人型进行正确的心肺复苏操作：

- 抢救程序是否符合要求。主要考查考生是否正确掌握心肺复苏标准操作流程的程序。

- 心肺复苏操作的技术要点是否正确。主要考查考生是否掌握正确的通畅气道、口对口呼吸方法、胸外按压方法（包括位置、姿势、力度和频率）以及单人徒手心肺复苏操作的按压与呼吸的互换。

        - A.4.2.2  评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境评估 | 操作者用眼光环顾四周，判断周围环境是否安全 | 2 | 未判断周围环境是否安全的，扣2分 |
| 意识判断和呼救 | 操作者双膝跪于伤者右侧，左膝平伤者肩部（操作者双膝与双肩同宽） | 2 | 1.跪姿不正确的，扣1分 |
|  |  |  | 2.双膝与双肩不同宽的，扣1分 |
|  | 双手轻拍伤者双肩，并大声呼叫“您好，怎么啦？请醒醒”。 | 2 | 1.未用双手轻拍伤者双肩的，扣1分 |
|  |  |  | 2.未大声呼叫伤者的，扣1分 |
|  | 观察伤者无意识，环顾四周，请求协助，大声呼救“伤者无意识，快来人帮忙，拨打120”。 | 5 | 1.未请求协助的，扣2分 |
|  |  |  | 2.未大声呼救说明“伤者无意识”的，扣3分 |
| 检查呼吸 | 一看（胸部有无起伏）、二听（耳朵贴近伤者面部，听呼吸音），三感觉（有无气流冲击面部），三步骤同时进行，无反应表示呼吸停止，大声说“伤者无呼吸”。 | 8 | 1.未观察胸部有无起伏的，扣2分 |
|  |  |  | 2.未将耳朵贴近伤者面部听呼吸音的，扣2分 |
|  |  |  | 3.未感觉有无气流冲击面部的，扣2分 |
|  |  |  | 4.未大声说：“伤者无呼吸”的，扣2分 |
| 检查脉搏 | 操作者右手食指和中指指腹沿伤者下颌正中滑至气管喉结部位，再平移向对侧滑动2-3cm，至胸锁乳突肌中段内侧处，判断颈动脉搏动，判断时间大于5秒，小于10秒。未感知颈动脉搏动，大声说“颈动脉无搏动”。 | 8 | 1.判断手法不正确的，扣2分 |
|  |  |  | 2.判断位置不正确的，扣2分 |
|  |  |  | 3.判断时间小于5秒，大于10秒的，扣2分 |
|  |  |  | 4.未大声说“颈动脉无搏动”的，扣2分 |

| 摆放体位 | 操作者摆放伤者体位，理顺伤者肢体“解开上衣、松腰带，暴露胸部”。 | 4 | 未理顺伤者肢体“解开上衣、松腰带，暴露胸部”，每处扣2分。扣完为止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胸外心脏按压 | 确定按压部位：（男性可用两乳头连线中点定位，女性可用1点2指3掌根法定位）右手中指食指并拢，沿肋缘滑至剑突上两横指，（胸骨中下1/3处）左手掌根放胸骨上，右手掌根放左手背上，右手五指扣住左手，左手五指上翘，双臂位于伤者胸骨的正上方，双肘关节伸直。 | 10 | 1.按压部位不正确的，扣5分 |
|  |  |  | 2.按压方法不正确的，扣5分 |
|  | 利用上身重量垂直下压，胸骨下陷5cm，迅速放松，掌根不离开胸骨，按压与放松时间大致相同，按压频率100次/分以上。每按压30次为一组，反复进行。按压的同时小声数数，“1组，1—24”，大声数“25、26、27、28、29、30”，同时观察面色、口唇有无变化。 | 15 | 1.未垂直下压胸骨下陷5cm的，扣5分 |
|  |  |  | 2.未放松，掌根离开胸骨的，扣2分 |
|  |  |  | 3.按压频率小于100次/分的，扣5分 |
|  |  |  | 4.按压节律不均匀的，扣3分 |
| 打开气道 | 将伤者面部侧向一侧，检查口腔，报告“口腔无异物，无活动性义齿”。 | 2 | 1.未将伤者面部侧向一侧检查口腔的，扣1分 |
|  |  |  | 2.未报告“口腔无异物，无活动性义齿”的，扣1分 |
|  | 压额抬颌，打开气道，下颌角与耳垂的连线与地面垂直。 | 8 | 1.未压额抬颌，打开气道的，扣4分 |
|  |  |  | 2.未将伤者下颌角与耳垂的连线与地面垂直的，扣4分 |
|  |  | 20 | 1.未正确打开伤者口部的，扣8分 |

| 口对口人工呼吸 | 将纱布盖在伤者嘴上，左手捏紧伤者鼻腔，右手拇指、食指捏住伤者下颌略向下拉，打开口。深吸一口气，包住伤者嘴，吹气至胸廓隆起，（吹气同时要观察胸廓）立即松开左手，让胸廓自然回弹。（吹气2次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.未正确进行吹气的，扣8分 |
|  |  |  | 3.两次吹气间未松开伤者鼻腔的，扣4分 |
| 循环操作 | 口述说明：需要重复上述胸外心脏按压与人工呼吸操作，完成5个循环，胸外心脏按压与人工呼吸次数比例为30:2。 | 10 | 1.未说明需要完成胸外心脏按压与人工呼吸操作5个循环的，扣5分 |
|  |  |  | 2.未说明胸外心脏按压与人工呼吸次数比例为30:2的，扣5分 |
| 再次判断 | 全部操作完成后，再次判断伤者呼吸及颈动脉搏动（判断方法及要求同前）。并大声说“伤者呼吸、心跳恢复，心肺复苏成功”。 | 4 | 1.未再次判断伤者呼吸及颈动脉搏动的，扣2分 |
|  |  |  | 2.未说明“伤者呼吸、心跳恢复，心肺复苏成功”的，扣2分 |
| 合 计 |  | 100 |  |

        - A.4.2.3  设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 1 | 必须配备（或电子化改造） |
| 2 | 急救箱 | 符合相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 3 | 一次性纱布 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 酒精 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 棉签 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |

注：此配备数量为每个考试工位配备标准。

    - A.4.3  创伤包扎（K42）

    - A.4.3.1  考核要点

主要考查考生是否掌握创伤包扎的操作技能，及时对受创伤人员的创伤部位进行正确的包扎处理。

操作前的准备。主要考查考生对伤情的判断。

创口止血包扎。主要考查考生是否有创口止血技能。

固定和搬运。主要考查考生是否有固定和搬运技能。

    - A.4.3.2  评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作前准备 | 向伤者表明身份；安慰伤者，告知伤者不能随意活动，告知伤者配合检查；检查伤者头面部、胸腹部及四肢；报告：描述清楚伤者伤情；根据所选题目选择所需物品 | 15 | 1.未向伤者表明身份的，扣2分 |
|  |  |  | 2.未安慰伤者，告知伤者不能随意活动，配合检查的，每项扣1分 |
|  |  |  | 3.未检查伤者头面部、胸腹部及四肢，每项扣1分 |
|  |  |  | 4.未描述清楚伤情的，扣2分 |
|  |  |  | 5.未正确选择所需物品的，扣5分 |
| 创口处理 | 伤口冲洗、消毒与清创处理；使用无菌纱布覆盖伤口；纱布、绷带固定方法正确；包扎时纱布压迫位置正确；螺旋反折手法或8字型包扎方法正确；包扎纱布打结方法正确 | 49 | 1.未进行冲洗消毒清创处理的，扣9分 |
|  |  |  | 2.未使用无菌纱布覆盖伤口的，扣8分 |
|  |  |  | 3.纱布覆盖伤口位置不正确的，扣8分 |
|  |  |  | 4.纱布压迫位置不正确的，扣8分 |
|  |  |  | 5.关节部位未使用8字型包扎方法的，扣8分；粗细不均的部位未使用螺旋反折手法的，扣8分 |
|  |  |  | 6.包扎纱布打结方法不正确的，扣8分 |
| 固定 | 正确叙述固定的相关注意点；固定时伤者体位正确；固定包扎方法正确、迅速 | 18 | 1.述说固定的相关注意点不正确的，扣4分 |
|  |  |  | 2.固定时伤者体位不正确的，扣4分 |
|  |  |  | 3.固定包扎方法不正确的，扣10分 |
| 搬运 |  | 15 | 1.伤者放置位置不正确的，扣3分 |

|  | 对搬运的相关注意点述说正确；包括伤者放置位置、担架置入方式、固定带固定、伤者询问及检查确认、搬运时伤者头部朝向等 5项内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.担架置入方式不正确的，扣3分 |
|  |  |  | 3.未使用固定带固定的，扣3分 |
|  |  |  | 4.搬运中医生看不到伤者面部的，扣3分 |
|  |  |  | 5.搬运中未询问或检查伤者情况的，扣3分 |
| 综合评价 | 沉着冷静、手法正确熟练；体贴伤者、手法轻柔、准确，避免再次损伤 | 3 | 1.操作不熟练的，扣1分 |
|  |  |  | 2.手法不轻柔，造成伤者二次伤害的，扣2分 |
| 合 计 |  | 100 |  |

    - A.4.3.3  设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:1模拟人 | 符合相关要求 | 2 | 实物 |
| 2 | 酒精 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 3 | 棉垫 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 纱布 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 绷带 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 6 | 棉签 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 绑带 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 约束带 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 9 | 担架 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 10 | 夹板 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 11 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |

A.5  登高架设作业安全技术实际操作考试评分表

A.5.1  登高架设作业安全用具使用（K1）评分表

| 考试项目 | 科目一：安全用具使用（K1） 考试时间：5分钟（权重20%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 |
| 安全帽、安全带、防滑鞋的检查、佩戴和使用 | 安全帽的检查和佩戴 | 30 | 1.未检查安全帽生产许可证、使用期限的，每项扣3分 |  |
|  |  |  | 2.未检查安全帽帽壳完好性的，扣6分 |  |
|  |  |  | 3.未检查安全帽内衬、后箍和下颌带的，每项扣2分 |  |
|  |  |  | 4.佩戴时，未调整内衬、后箍的，每项扣3分 |  |
|  |  |  | 5.佩戴时，未系紧安全帽下颌带的，扣6分 |  |
|  | 安全带的检查和佩戴 | 40 | 1.未检查安全带生产许可证和使用期限的，每项扣4分 |  |
|  |  |  | 2.未检查安全带编织带和安全绳的，每项扣4分 |  |
|  |  |  | 3.未检查安全带部件及部件与安全带连接牢固度的，每项扣4分 |  |
|  |  |  | 4.安全带穿戴不规范的，扣8分 |  |
|  |  |  | 5.安全带各部调整未达到松紧适度的，扣8分 |  |
|  | 防滑鞋的检查和使用 | 30 | 1.选择防滑鞋不正确的，扣10分 |  |
|  |  |  | 2.未全面检查防滑鞋的，扣10分 |  |
|  |  |  | 3.未正确穿戴防滑鞋的，扣10分 |  |
| 该科目得分 |  |  |  |  |
| 考生签字： 考评员签字： 日期: 年 月 日 |  |  |  |  |

注：考生该项目考试结束，拒绝在评分表中签字确认的，视同为自动放弃该项目考试。该项目考试成绩判定为零分。

A.5.2  登高架设作业安全操作技术（K2）评分表

A.5.2.1  双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除评分表

| 考试科目 | 科目二：安全操作技术（K2） 考试时间：45分钟（权重60%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 |
| 双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除的安全操作技术 | 摆放垫木、底座 | 6 | 1.未设置垫木的，扣6分 |  |
|  |  |  | 2.垫木设置不正确、放置不平稳的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.未设置底座、底座放置不平稳的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.地面有杂物的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设立杆 | 6 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 2.立杆垂直度偏差超过规定值的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.立杆对接、搭接不正确的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.立杆对接、搭接间距不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设扫地杆 | 6 | 1.未设置扫地杆的，扣6分 |  |
|  |  |  | 2.纵向扫地杆距地面高度大于200mm的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.未将横向扫地杆置于纵向扫地杆下方的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.横向扫地杆距主节点大于150mm的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设纵向水平杆 | 6 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣1分 |  |
|  |  |  | 2.杆件不能保持水平的，每处扣1分 |  |
|  |  |  | 3.杆件设置在立杆之外的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣1分。扣完为止 |  |
|  | 搭设横向水平杆 | 6 | 1.未设置横向水平杆的，扣6分 |  |
|  |  |  | 2.主节点及需要搭设横向水平杆的部位缺少横向水平杆的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.杆件设置距主节点大于150mm的，每处扣1分 |  |

|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣1分。扣完为止 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装连墙件 | 10 | 1.连墙件数量不足的，每缺少一处扣4分 |  |
|  |  |  | 2.连墙件设置位置错误的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.连墙件设置方法错误的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设剪刀撑 | 6 | 1.未设置剪刀撑的，扣6分 |  |
|  |  |  | 2.剪刀撑设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.剪刀撑未触及地面及夹角不符合45O—60O的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.剪刀撑搭接不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 5.剪刀撑固定、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 扣件拧紧扭力矩 | 8 | 1.随机抽查4个扣件的拧紧扭力矩，不在40-65N•m范围的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 2.因拧力过大，造成扣件报废的，每处扣4分。扣完为止 |  |
|  | 设置操作层防护 | 10 | 1.未设置脚手板或出现探头板的，扣6分 |  |
|  |  |  | 2.脚手板未铺满，对接、搭接不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.未设置防护栏杆的，扣6分 |  |
|  |  |  | 4.防护栏杆高度不足1200mm、间距不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 5.未设置挡脚板的，扣6分 |  |
|  |  |  | 6.设置挡脚板高度低于180mm、设置位置不准确的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 挂设安全网 | 10 | 1.未设置首层安全平网的，扣4分 |  |
|  |  |  | 2.未设置随层安全平网的，扣4分 |  |

|  |  |  | 3.未挂设密目式安全立网的，扣4分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.安全网设置不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 5.安全网连接点不牢固的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 拆除 | 20 | 1.未按先搭后拆、后搭先拆要求进行拆除的，扣20分 |  |
|  |  |  | 2.在规定时间内未完成拆除作业的，扣10分 |  |
|  | 扭力扳手的使用 | 6 | 不能正确使用扭力扳手测量扣件拧紧扭力矩的，扣6分 |  |
| 否决项 | 否决项说明 | 扣除该项分数 | 未穿戴齐全劳动防护用品，不准继续操作，终止该项目的考试 |  |
| 该科目得分 |  |  |  |  |
| 考生签字： 考评员签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：考生该项目考试结束，拒绝在评分表中签字确认的，视同为自动放弃该项目考试。该项目考试判定为零分。

        - A.5.2.2  双排钢管跨越架搭设与拆除评分表

| 考试项目 | 科目二：安全操作技术（K2） 考试时间：45分钟（权重60%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 |
| 双排钢管跨越架搭设与拆除的安全操作技术 | 摆放垫木、底座 | 8 | 1.未设置垫木的，扣8分 |  |
|  |  |  | 2.垫木设置不正确、放置不平稳的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.未设置底座、底座放置不平稳的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.地面有杂物的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设立杆 | 10 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 2.立杆垂直度偏差超过规定值的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.立杆对接、搭接不正确的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.立杆 |  |

|  |  |  | 对接、搭接间距不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搭设扫地杆 | 8 | 1.未设置扫地杆的，扣8分 |  |
|  |  |  | 2.纵向扫地杆距地面高度大于200mm的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.未将横向扫地杆置于纵向扫地杆下方的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.横向扫地杆距主节点大于150mm的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设纵向水平杆 | 10 | 1.杆件间距尺寸偏差超过规定值的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 2.杆件不能保持水平的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.杆件设置在立杆之外的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设横向水平杆 | 10 | 1.未设置横向水平杆的，扣10分 |  |
|  |  |  | 2.主节点及需要搭设横向水平杆的部位缺少横向水平杆的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.杆件设置距主节点大于150mm的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.杆件连接、扣件的选择及安装不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设抛撑 | 10 | 1.未设置抛撑的，扣10分 |  |
|  |  |  | 2.抛撑设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.未触及地面及夹角不符合45º—60º的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.连接点至主节点的距离大于300mm的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设剪刀撑 | 8 | 1.未设置剪刀撑的，扣8分 |  |
|  |  |  | 2.剪刀撑设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3未触及地面及夹角不符合45º—60º的，每处扣2分 |  |

|  |  |  | 4.剪刀撑搭接不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.剪刀撑固定不符合规范要求的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 搭设斜拉杆 | 6 | 1.未设置斜拉杆的，扣6分 |  |
|  |  |  | 2.斜拉杆设置数量不符合规范要求的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 3.斜拉杆夹角不符合45º—60º的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 4.斜拉杆固定不牢固的，每处扣2分。扣完为止 |  |
|  | 扣件拧紧扭力矩 | 10 | 1.随机抽查5个扣件的拧紧扭力矩，不在40-65N•m范围内的，每处扣2分 |  |
|  |  |  | 2.因拧力过大，造成扣件报废的，每处扣4分。扣完为止 |  |
|  | 拆除 | 20 | 1.未按先搭后拆、后搭先拆要求进行拆除的，扣20分 |  |
|  |  |  | 2.在规定时间内未完成拆除作业的，扣10分 |  |
| 否决项 | 否决项说明 | 扣除该项分数 | 未穿戴齐全劳动防护用品，不准继续操作，终止该项目的考试 |  |
| 该科目得分 |  |  |  |  |
| 考生签字： 考评员签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：考生该项目考试结束，拒绝在评分表中签字确认的，视同为自动放弃该项目考试。该项目考试判定为零分。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868076111102006024