基础电工知识

为了对电源内部构造有一个较深入的了解，我们先来讲述下列最 基本的电工知识：

1、电源的种类

电源的定义为：能够产生持续电流的设备（包括生物、化学等）统称 为电源。

由此定义的电源种类相当多，下面只介绍我们常见的电源

直流电源

最常见到的直流电源就是干电池，我们的手机、MP3等就是使用 这样的电源，直流电有两个主要的特点：一、有正、负两个极性之分， 使用时不能接反。二、电压恒定不变。如1.5V的电池，输出电压为 1.5V。下面是直流电源的电路符号及电压波形。

| 电压U + I.5V |  |
| --- | --- |
|  | - |

H时间）

由上图可以看出，电池的电压波形是水平一条直线。电压不随时 间变化，极性是正+的1.5V 要注意的问题是极性的正与负取决于接地端的选取点，上图的工为 接地端，也就是零电势的选取点。高于此点的电压为正，反之，低于

此点的电压为负。再看下图:

可见接地点选在电池的正端，

电压波形极性变成负的。

|  | 电压U + 1.5¥ | 、 |
| --- | --- | --- |
|  | J 二 电池符号 |  |
|  |  | 电池的电压波形 |

t（时间）

交流电源

交流电源的定义：电源的正、负两极随时间t发生周期性变化，f

为交流电的频率，T为周期。f=1/T

下面给出几个常见的交流电电压波形图：

方波 锯齿波 正弦波

由上图可看出，交流电的正负极随时间发生周期性变化，有的交 流电，电压大小也在发生变化。我们常见的市电，就是正弦波。频率 f=50Hz

2、欧姆定律

流入电路中的电流I与电路中的电压U成正比，与电路中的电阻 R成反比，这就是欧姆定律。

I=U/R

|  | 世+ ' 5独； |
| --- | --- |

3、电感和电容

电感是由漆包线绕制而成，通常为圆柱形，圆柱中心空的为空心 电感，圆柱中心是铁氧体磁铁的为磁芯电感，圆柱中心是硅钢材料的 为铁芯电感，分别用下列符号表示。

空芯电魅	磁芯电感	铁芯电螭

电感在通过电流时，会产生磁场。

电感最大的特性有两个:

第一、百流电可以畅通无阻地通过电感，而交流电受到电感的阻 碍。这个特性使电感可以用作滤波器件。这个阻碍作用的大小用感抗

Rl来表示。可理解为对交流电的电阻。

R =2 n f/L L

上式的f为交流电的频率，L为电感的大小，单位为H（亨）。由 此可见，f越大，Rl就越大，电阻越大。但当f=0时，即直流电，Rl 为零，对直流电阻为零，这就是直流电可以畅通无阻地通过电感的原 因。

第二，电感的电流不能突变。即电感上的电流不会从零突然变到 某一数值（如1A），或从某一数值突然变到零。而是有一个缓慢上 升或下降的的过程，这是因为电感中的电流变化时，电感自身会产生 感应电动势（感应电压），这个感应电动势（感应电压）起到阻碍原 电流的变化。

如果将感应电动势（感应电压），用另一个电感线圈引出来，就 成为变压器。如下图:

电容器：电容器是由两个金属板组成，两个金属板之间有一定距 离，如果在这个空间填入电解质容液的称为电解电容器，由于电解质

有正负离子，因此，电解电容器有正负极性之分。如果在这个空间填 入陶瓷材料，这种电容器称为瓷片电容器。由于陶瓷是绝缘无极性材 料，所以瓷片电容器没有正负极性之分。

下面是两种电容器的符号。

T	T

电解电容	瓷片电容

电容器的特性

电容器（通常简称为电容）是用来储存电能的容器，先将电能储 存在两个极板上（充电过程），再将电能释放出来（放电过程）。

电容有两个最大特点：

第一、交流可以通过电容，而直电不能通过电容。电容对交流电 也有阻碍作用，这个阻碍大小用容抗RC来表示，RC可看作对交流电的 电阻：

上式中的f为交流电的频率，

C为电容的容量，单位为F （法拉）。

由上式可看出，当f增大时，

Rc变小，所以频率越高的交流电越

容易通过电容。当f趋向于0时

Rc趋向于无穷大，相当于绝缘体，

所以当f=0 （即直流电），不能通过电容。

第二、电容两端电压不能突变，即电容上的电压不会从零突然变 到某一数值（如IV），或从某一数值突然变到零。而是有一个缓慢 上升或下降的的过程，这是因为电容中的自身的充放电所造成的。这 个现象使电容可作滤波器件。

4、变压器

变压器是由两个或多个电感绕在同一个磁芯或铁芯而成。而图所 示：

变压器的作用是：在初级输入交流电时，在次级可变出不同电压 的交流电，次级变出的交流电压可比初级输入的电压高（升压），也 可以比初级的低（降压），但频率相同。即变压器不能改变交流电的 频率。根据前面提到的电感特性可知，变压器不能用来变直流电。

5、二极管

二极管的符号如图所示。

二极管有两个极，一个正极（有又称阳极），一个负极（阴极）。

二极管的特性：二极管具有单向导电性。在正极加正电压，二极

导通，电流可以通过二极管。如果在正极加负电压，二极管截止，电 流不能通过二极管。这就是二极管的单向导电性，这个特性使二级管 可用于整流或开关的电路中。

6、三极管和CMOS管

三极管的符号如图所示:

三极管有三个电极，分别为：基极、集电极、发射极。

三极管有两个重要的特性就是：放大和开关。我们这里只简单谈 一谈开关，三极管用作开关时，可等效成如下图所示:

|  | 叭霎 1睥 1 三极管可看作是可控制开关 |
| --- | --- |

三极管的集电极和发射极可以看作一个开关，基极为控制极，通 过控制基极的电流变化，可使三极管的集电极和发射极处于“开”或

“关”的状态。

CMOS 管

CMOS管和三极管非常相似，也有三个电极，分别称为：栅极、源

极、漏极。如图：

CMOS管和三极管一样，具有放大和开关作用。两者区别在于，三 极管是通过控制基极的电流来达到放大或开关的日的，而CMOS管则 是通过控制栅极的电压来达到放大或开关的日的。所以又将三极管称 为电流控制元件，而将CMOS管称为电压控制元件。

电源的种类

终于说到电源的部分了，电源可分为连续电源和开关电源。

连续电源：是通过工频（频率为50Hz的交流电）变压器将电压变

至所需要的值，再经过整流、滤波、稳压等电路，输出为稳定直流电。

下图是一个最简单的AC—DC变换电路。

由上图可以看出，输入为止弦波交流电，经二极管整流后，只有 上半周的正电压能通过，而下半周的负电压不能通过二极管，结果输 出电压只保留了上半周的电压波形。使输出电压的方向不随时间变化

（只是大小变化），而成为直流电。

为了使负半周的电压能加于利用，提高用电效率，需采用全桥整 流电路，如下图:

由图可看出，采用全桥整流后，负半周的波形也利用上了，使电 能利用效率提高。全桥整流是日前最常用的整流电路。

滤波电路：

从上面整流出来的直流电压波形图可以看出，这种直流电大小在 发生变化，这种大小变化我们称之为交流成分，即这种直流电含有较 多的交流成分，不能直接使用，必须进行滤波。我们前面提到：电感 具有通直流阻交流的特性，而电容则具有通交流阻直流的特性。利用 这些特性可进行滤波。下面是常见的滤波电路：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868126106104006032