# 本 科 生 毕 业 论 文（设 计）

# 题	目： 高层建筑结构发展现状及前沿发展方向

学习中心：层	次：

专	业：	土木工程年	级：

学	号：

学	生：指导教师：

完成日期：	年	月	日

# 内容摘要

在建筑高速发展的未来，高层建筑的应用与发展势头迅猛，钢筋混凝土结构体系也将大量应用于实际施工当中，更多优秀优化的标志性建筑会大量涌现，高层建筑结构的应用发展会成为建筑的主导方向。针对我国高层建筑超高、复杂、混合的特点，本文简要阐述了目前我国高层建筑的结构特点以及建筑高度不断增加、结构体型日趋复杂的现状，同时对我国高层建筑在抗震、抗风、防火等问题进行了研究。

关键词：高层建筑；结构；发展现状；发展方向

# 目	录

内容摘要	I

引	言	3

- 绪言	4

- 发展现状	5

  - 高层建筑的发展特点	5

    - 高层建筑发展迅速，数量多，分布广	5

    - 建筑高度不断增加，超高层建筑以混合结构、组合结构为主	5

    - 结构体型日趋复杂	6

    - 新型结构不断涌现	7

  - 设计工作	8

    - 抗震设计工作	8

    - 防风设计工作	9

    - 防火设计工作	10

  - 计算分析工作	10

  - 试验研究工作	10

  - 存在的问题与不足	11

- 发展战略	12

  - 超高层建筑结构体系及设计方法的研究	12

  - 组合结构、混合结构的研究	12

  - 对减振控制技术的研究	12

  - 抗风及防火关键技术的研究	13

  - 对超高层建筑灾害监测预警与集成应用技术的研究	13

  - 开展城市防灾抗灾的研究	13

- 上海金茂大厦高层结构的实例	14

- 结论与展望	18

参考文献	19

# 引	言

新中国成立后，我国的高层基础工程也迅速发展。虽然对于高层建筑存在许多争论，但由于人口不断增加，可利用土地资源不断减少，高层建筑并未停止它前进的步伐，随着城市的发展,人口和资源的迅速聚集,高层建筑开始成为城市的主流建筑。特别是在发展中国家，这一趋势更加明显。

随着时代的发展和发明创造的不断进步,我国建筑结构也随之向高层结构转变和发展.为了满足人们对生活、居住环境的需要，高层建筑结构的产生也在逐渐适应城镇化和现代工业化需求。在这样迅速的发展下，日新月异的科学技术,优质的建筑材料、自动化的电气控制设备应运而生,促进了高层建筑结构的发展,也对高层建筑结构的技术要求有了更进一步的细化。

大量高层建筑的涌现，给我们带来了新的研究方向和课题。通过对建筑高度发展过程的研究，可以看出古代建筑高度记录的保持者主要是服务于王权的高大建筑，中世纪是寄托着人们信仰的宗教塔楼。比如古代埃及金字塔、建于公园 523年的河南嵩岳寺砖塔，15 层 40M；西安大雁塔 7 层高，64M；ft西应县木塔 9 层，

67.31M 等等。而现在则是以经济利益为主导的实用型高层建筑。1998 年建成的地上 88 层的金茂大厦，建筑高度 420 余 M；陕西科技信息大厦为陕西第一高楼共 54层，总高 210M。国外高层建筑更是比比皆是：芝加哥 John Hancock 大厦 1970 年建成，高 332M，100 层；828M 的迪拜塔等数不胜数。由此可见，高层建筑已经逐渐成为建筑工业化的产物，是大都市的重要景观，可提供丰富的城市轮廓线。高层只有在城市的滋润下才能较快地蓬勃发展，而城市的发展也依赖高层的支持！

通过对目前高层建筑常用结构体系的介绍和分析，本文着重对高层建筑结构体系和设计方法、减振控制技术、抗风防火控制技术、高层建筑危害监测预警以及组合结构和混合结构进行了深入研究。阐明各类型高层结构体系的优缺点，学习高层建筑的设计特点，为下一步高层结构体系的有效选用提供帮助。

# 绪言

随着我国城市人口的不断增加与密集，高层建筑的需求日益加大，开始成为城市的主流建筑。当人们谈起举世闻名的摩天大楼时，往往和芝加哥、纽约这样的国际大都市联系在一起，这足以说明高层建筑对城市社会形象的贡献。

我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定：10 层及 10 层以上或房屋高度超过 28M 的住宅建筑和高度大于 24M 的其他民用建筑结构为高层建筑。建筑物高度超过 100M 时，不论住宅建筑或公共建筑，均为超高层建筑。因高层建筑高度标准与不同地区的地理环境、建筑材料、地震强度、建筑技术以及电梯的设置标准等诸多因素有关，所以各国对高层建筑的规定也不尽相同。日本将高度为 31M 或 8层以上视为高层建筑；美国则将高度在 24.6M 或 7 层以上的建筑视为高层建筑；英国为等于或大于 24.3M。我国一般 8 层以上的房屋就需要设置电梯,对 10 层以上的房屋就有提出特殊的防火要求的防火规范。高层建筑是社会生产的需求和人类生活需求的产物，是现代化、商业化的必然产物。

我国近代高层建筑起源于本世纪 20 年代的上海，1934 年建成的上海国际饭店高 82M，22 层；1968 年建成的广州宾馆高 87M，27 层，截止抗日战争爆发，建成的 8 层以上公寓、旅馆、办公楼约 95 栋。我国第一栋超过 100M 高度的超高建筑是 1976 年建成的广州的白云宾馆，高 112M，33 层。

随着科技的不断进步，高新材料的应用，自动化、电气化建设在建筑中的实现，为高层建筑的长远发展提供了基础与条件。本文着重论述了高层建筑的概况、现状、存在问题及今后的发展趋势。

# 发展现状

高层建筑的建设，是技术进步的体现，也是社会经济发展、改善人民生活条件的需要，因此，加强高层建筑结构的研究，提高高层建筑结构的安全性和经济性，是建筑结构领域发展的重要方向。

## 高层建筑的发展特点

### 高层建筑发展迅速，数量多，分布广

中国《高层建筑混凝土结构技术规程》[1]规定：10 层及 10 层以上或房屋高度超过 28M 的住宅建筑和高度大于 24M 的其它民用建筑结构为高层建筑。美国规定 22-25M 以上或 7 层以上的建筑物为高层建筑；日本规定，8 层以上或高度超过 31M视为高层建筑，30 层以上的办公楼、旅馆和 20 层以上的住宅为超高层建筑；英国将等于或大于 24.3M 的建筑视为高层建筑。所谓高层建筑是指，建筑高度大于 27M的住宅和建筑高度大于 24M 的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

随着经济的不断发展，高层建筑在我国的发展速度非常惊人。中国连续第 9年拥有最多的 200M 及以上竣工建筑，2016 年更是以 84 座的数量占全球竣工总量的 67%。这标志着中国所有城市已经进入相当繁荣的发展，高层建筑的发展也应运而生。

### 建筑高度不断增加，超高层建筑以混合结构、组合结构为主

“没有最高，只有更高”。如今，在世界各地范围内的建筑日趋激烈，我们已真正进入到了一个空前的高层建筑修造的年代。高层建筑的发展更加迅猛，建筑高度也不断增加。世界上第一幢近代高层建筑是芝加哥家庭保险公司大厦，建于 1883-1885 年，共 10 层（90 年加至 12 层）高 55M，采用砖墙和铁柱结构体系（詹尼设计，1931 年被拆除）。19 世纪末钢结构得到大力发展与应用，1889 年建成的巴黎埃菲尔铁塔，钢结构与电梯的结合，对高层建筑的发展有了很大的推动。 1926-1931 年建成的克莱斯勒大厦，77 层，高 319M；1931 年完工的帝国大厦，102层，高达 381M，保持 41 年世界最高建筑纪录。帝国大厦在结构体系上采用框架支撑体系，在电梯进纵横方向设置了支撑，连接采用铆接，在钢框中填充了墙体以共同承受横向作用。超高层建筑高度不断被刷新，建筑结构多以混合结构、组合结构为主。香港环球贸易广场，高度：484M，300M 以下是混凝土核心筒+钢结构， 300M 以上是全钢结构，是以钢筋混凝土和钢结构组合而成的混合结构体系。上海

中心大厦（见图 1-1），高度：632M，是以钢筋混凝土和钢结构组合而成的混合结构体系。台北 101 大楼（见图 1-2），高度：508M，采用 SRC 钢骨加高强度混凝土组合结构体系。

图 1-1	上海中心大厦

图 1-2	台北 101 大楼

### 结构体型日趋复杂

从 30 年代到 50 年代的一些早期高层作品，多属于塔式方形平面，表现为砖石实体的雕塑型。如纽约帝国大厦及以前的作品都属此类。后来又从塔式发展为圆形平面。50 年代出现了玻璃幕墙，60 年代，玻璃幕墙走向了玻璃摩天大楼，充分表现了钢与玻璃的简洁风格。由密斯设计的西格拉姆大厦以及后来芝加哥两幢湖滨公寓，都是在结构外面将整幢建筑包以玻璃与金属铝片，闪闪发光。它表现为简洁通透，不带任何外加装饰、制作精美，突出表现了高度工业化的精神。从此玻璃方盒子的高层建筑风行于美国，而后欧洲，继而又传到其它国家。60 年代末，以 100 层汉考克大厦为代表的重技派高层建筑又有新突破。这是一幢下大上小，有收方的方棱椎体，其外露的巨大十字叉风撑与角柱、横梁组成了一个空间结构体系，其建筑形象也恰能充分表征这些结构特征。70 年代以后，结构体系与

玻璃幕墙的性能又有了进一步发展，审美观也起了变化，出现了反应时代的更高境界，使高层建筑的造型与风格又有了新的突破。此时又运用简单的几何形体，构成抽象派的手法，以突破千篇一率的国际式。80 年代以来，又为了突破国际式的平顶型与方柱体，又出现了尖顶方锥体型。这是一种新的倾向。近年还流行一种实体墙与玻璃交替变化而有韵律的构图，如美国 1987 年完成的明尼阿波利斯的西北中心大厦，就是一座 80 年代具有代表性的高层建筑。现代高层建筑的发展过程中，对高层建筑艺术以及造型也进行了探索。李湘渊认为[2]现代建筑美学对于高层建筑的造型与风格带来的影响很大，尤其在现代社会功能和新材料、新技术、新结构体系不断发展的情况下，使高层建筑的体型、风格出现了多样化，可以说是多姿多采，极为丰富。

### 新型结构不断涌现

从 20 世纪 90 年代开始，高层建筑又有了新的发展。早期高层建筑基本采用框架结构，60 年代美国人坎恩提出了框筒体系，后来以此为基础又衍生出多束筒、筒中筒等体系，为建筑达到新的高度奠定了基础。60 年代末和 70 年代初建成了一批 100 层以上的高层建筑，都是运用了框筒体系，才达到了新的高度。进入 90 年代，我国高层建筑的功能不断增多，刚性层的设置、转换层的设置大大满足了高层建筑多功能的需要。

多束筒体系已表明在适应建筑场地、丰富建筑造型、满足多种功能和减小剪力滞后等方面具有很多优点，预计今后也将扩大应用。沈恭将高层建筑结构体系的发展过程大致归纳在表 1-1 中[3]。

表 1-1 高层建筑结构体系的发展过程

| 始用年代 | 结构体系和特点 |
| --- | --- |
| 1885 | 砖墙、铸铁柱、钢梁 |
| 1889 | 钢框架 |
| 1903 | 钢盘混凝土框架 |
| 20 世纪初 | 钢框架+支撑 |
| 二次大战后 | 钢筋混凝土框架+剪力墙，钢筋混凝土剪力墙，预制钢筋混凝土结构 |
| 20 世纪 50 年代 | 钢框架+钢筋混凝土核芯筒，悬挂结构，偏心支撑和带缝剪刀墙板框架 |
| 20 世纪 60 年代末和 70 年代初 | 框筒，筒中筒，束筒，悬挂结构，偏心支撑和带缝剪刀墙板框架 |

| 20 世纪 80 年代 | 巨型结构，应力蒙皮结构，隔震结构 |
| --- | --- |
| 20 世纪 80 年代中期 | 被动耗能结构，主动控制结构，混合控制结构 |

## 设计工作

我国是多地震国家，并且我国大部分高层建筑结构所在地区恰巧又是地震活动较为频繁的地区，高层建筑集中的地区为东南沿海，如上海、广东、深圳，基本风压也较大。因此高层建筑大多要考虑抗震、抗风问题。

### 抗震设计工作

      - 抗震设计的基本要求。高层建筑抗震的原则是“小震不坏，中震可修、大震不倒”。遵循这个原则就要求设计者在设计时要充分考虑合理的结构，通常剪力墙结构和筒体结构抗震能力高；还要考虑建筑结构位移的要求，保证刚度，允许位移；采用新型材料，减轻建筑结构自身重量，降低地震伤害等。

      - 抗震设防目标。地震大多不常发生，而且有巨大的破坏力，因此，不能要求一般高层建筑在地震中完好无损，只能按照“小震不坏、中震可修、大震不倒”的原则进行设计。①小震不坏。在建筑物使用期间内可能遇到的多遇地震（小震），即相当于比设防烈度低 1.5 度的地震作用下，建筑结构应保持弹性状态而不损坏，按这种受力状态进行内力计算和截面设计。②中震可修。在一定的烈度下，建筑结构允许出现一定的损坏，经修理后仍可以继续使用，并保证生命和设备的安全。③大震不倒。当遭遇了罕见的大地震时，建筑物会严重损坏，但要求不倒塌，保证生命安全。所谓大震，一般指超出设计烈度 1-1.5 度的地震。

      - 两阶段设计方法。①第一阶段设计。对绝大多数建筑结构，应满足第一、二水准的设计要求，即按照第一水准（多遇地震）的地震动参数进行地震作用计算、结构分析和构件内力计算，按规范进行截面设计，然后采取相应的构造措施，达到“小震不坏,中震可修”的要求。②第二阶段设计。对特别重要的建筑和地震时容易倒塌的结构，除进行第一阶段设计外，还要进行薄弱层部位的弹塑性变形验算和采取相应的构造措施，使薄弱层的水平位移不超过允许的弹塑性位移，实现第三水准的要求。吕西林在主层建筑结构（第 3 版）归纳两阶段设计的流程如图（2-1）所示[4]。

| 求楼层屈服强度系数ξ： ξ 件构件件件件件件件件件件 件件 件件件件件件 作用下件件弹性件件件件 确定楼层薄弱部位 |  |
| --- | --- |
| 计算层间弹塑性位移：1.简化法u p ηp s 2.时程分析法 |  |

第

—阶段设计

是

否

否

第

二阶段设计

是

结束

改变截面或配筋

层间弹塑性位移验算up  [θp ]H

改变截面或配筋

第二阶段设计

弹塑性变形验算

结构构件截面设计及配筋，抗震验算 S  R /γRS

计算构件地震作用效应及其所荷载效应组合

S  γGCGGE γEhCEh FEk γEV EEvk ψWγK CW wk

计算结构地震作用

- 底部剪力法 FEK=α1Geq

- 振型分解反应谱法（平动或扭转）

- 竖向地震作用（有些结构）

计算结构基本周期（或前几个振型和周期）

确定结构形式，初选截面，计算重力载及其组合

确定场地类别及近、远震和特征周期 Tg 值

结束

图 2-1	两阶段设计图

### 防风设计工作

一般超高层大楼的设计主要都是受到风力的控制，因此设计风力的条件影响结构设计的结果甚大。在建筑结构设计时，应分别计算风荷载对建筑物的总体效

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868137107125006043