# 目	录

第一章	工程总体概述	错误!未定义书签。

  - 工程概述	错误!未定义书签。

  - 施工组织总体设想	错误!未定义书签。

  - 方案针对性及施工段划分	错误!未定义书签。

第二章	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置错误!未定义书签。2-1	现场平面布置和临时设施	错误!未定义书签。

2-2	现场临时道路布置	错误!未定义书签。

第三章	施工进度计划和各阶段进度的保证措施错误!未定义书签。3-1	施工总进度计划	错误!未定义书签。

3-2	各阶段进度的保证措施	错误!未定义书签。

第四章	各分部分项工程施工方案及质量保证措施错误!未定义书签。4-1	各分部分项施工方案	错误!未定义书签。

4-2	质量保证措施	错误!未定义书签。

第五章	安全文明施工及环境保护措施	错误!未定义书签。

  - 安全、文明施工	错误!未定义书签。

  - 环境保护措施	错误!未定义书签。

第六章	季节性施工措施	错误!未定义书签。

6-1	冬季施工措施	错误!未定义书签。

第七章	已有设施、管线的加固、保护措施	错误!未定义书签。

第八章	重大事故应急预案	错误!未定义书签。

  - 主要危险源	错误!未定义书签。

  - 工地现场内应急区域范围制定	错误!未定义书签。

  - 相关应急救援方法	错误!未定义书签。

  - 报警和联络方式	错误!未定义书签。

  - 应急预案的组织措施	错误!未定义书签。

### 第一章	工程总体概述

1-1	工程概述

    - 今年来，为改善城镇环境，提高居民生活质量， 促进经济可持续发展，适应对外开发、加快经济发展的要求，政府加大投入，开展大规模集镇基础设施项目建设。本工程“常熟市支梅公路改建给水主干管迁移工程”就是其中之一。

我公司中标为常熟市支梅公路改建给水主干管迁移工程标二。

工作井地处虞东公路（董古线）与支梅公路交叉口偏西南侧，该两井为顶管穿越虞东公路之工作井，顶管工作井布置与虞东公路南侧，顶管接收井布置于虞东公路北侧。顶管采用泥水平衡的方式，工作井施工采用沉井的方式。

    - 顶管工作井为预制方型钢筋混泥土沉井结构，工作井长 8.20m，宽 5.20m，壁厚均为 0.50m，井体高度为 6.10m

（含刃脚 2.0m），井顶标高为+2.38m，井底标高为-2.42m。接收井为预制钢筋混泥土框架砖砌结构圆型井，接收井为

φ4.50m 内径，壁厚 0.33m，井体高度 5.35m（含刃脚 1.40m），井顶标高为+2.43m，井底标高为-2.22m。

    - 工作井采用预制方型沉井施工，待沉井到位封

底。

接收井	1.4m	以下部分采用预制钢筋混泥土圆型沉井、

1.4m 上部采用砖砌结构施工，待沉井到位封底。

    - 工作井材料：砼强度等级：封底砼垫层为 C15； 其余均为 C30，抗渗等级 S6。钢筋：HPB235(Φ)和 HPB235(Φ)。

接收井材料：砼强度等级：封底砼垫层为 C15；其余均为C25，抗渗等级 S6。钢筋：HPB235(Φ)和 HPB235(Φ)。

    - 工作井砼保护层厚度：池壁为	3.0cm，底板为4cm。

接收井砼保护层厚度：池壁为 3.5cm，底板为 4cm。1-1-6	预留孔洞及预埋件必须在浇筑砼前参见相关图

纸并根据顶管施工要求精确预留预埋，不得事后凿孔，下沉时应对孔洞进行临时封堵。

1-1-7	钢筋遇孔洞须截断时，与孔洞加强筋焊接。

1-2	施工组织总体设想

    - 我公司安排具有同类工程施工经验、质量意识强、优秀的项目经理。配备技术员职称以上并分别持有施工员证、质检员证、安全员证、资料员证等组成工程项目管理组织机构（具体见现场管理人员表），对本工程进行科学管理，遵守建筑工程有关法律、法规、规范、标准，按图施工、按建筑工程施工质量验收统一标准进行验收，优质、高校地完成本工程施工任务。

    - 工程施工管理目标如下：

1、质量目标：确保合格质量等级。

2、工期目标：确保招标范围内工程项目在招标工期内完

成。

3、安全生产目标：杜绝重大人员伤亡事故和重大机械安

全事故，一般事故频率控制在 1‰以内。

4、文明施工目标：按照文明标化工地标准要求全面实施。

5、环境保护目标：采取有效地预防措施，不因施工而破坏周围环境、空气不被污染。

1-3	方案针对性及施工段划分

1-3-1	沉井施工方案及步骤

1、根据总平面布置定位放线后，在自然地面处开挖基坑， 清楚第一层人工填土。

2、预制沉井结构，一次性浇筑沉井砼。

3、沉井下沉前抽垫木时，最后四块垫木位置见平面布置图（附图一），井内挖土时，沿刃脚周边均匀挖土，下沉过程中，应防止突沉和不均匀沉降。

4、沉井到位后挖除松散土层，浇筑垫层及封底砼。

5、根据现场地质情况，工作井、接收井底板位于粉砂夹淤泥质粉质粘土层中，施工时有可能出现涌砂现象，应根据现场情况确定降水措施。

### 第二章	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

2-1	现场平面布置和临时设施

    - 施工现场按文明、标化工地标准要求搭设钢筋间、木工间等临时生产用房，生活设施场外考虑。主入口设门墩及本企业标志，施工现场按甲方划定区域采用彩钢板围护，全封闭作业。

    - 施工时主要临时用电设备有：搅拌机（零星砼搅拌）；砼振捣器；砂浆机；打夯机；圆盘机、电刨；潜水泵；切割机；弯钩机；卷扬机、垂直运输设备；泥水平横顶管设备等。施工现场临时用电采用 TN-S 系统。设总配电室、分配电室、末端开关箱，三级配电二级漏电保护。总配电设 200A 熔断隔断开关，分设三路供电，一路至垂直运输、一路至机械设备、一路至生产用房。电源进线采用 25mm2 单股铜芯五芯电缆线。分配电箱设 100A 隔离开关熔断器。分路设 60A 隔离开关 60A 熔断器40A 漏电保护器，末端开关箱设 HK8-32/3 隔离开关、RL1-30A 熔断器、AB62-40/3 漏电保护器，定额漏电动作电流 30mA。

    - 施工临时用水

由我方提供的水源电用 3.0 寸进水管接入施工现场，用 1.0 寸支管分别通向各指定用水点。施工临时用水考虑：自制砼搅拌；结构砼的养护；砖及砌砖的湿润；砌筑砂浆、抹灰砂浆及找平层砂浆等的拌制；生活以及消防用水等。

2-2	现场临时道路布置

    - 本工程材料运输车辆由场外道路出入，从入口处进入工地的施工主干道为 4m 宽，可保证所有车辆进出。

    - 现场临时道路采用道碴、碎石铺垫后浇砼硬化， 临时道路高出自然地面 0.2-0.3m，道路横断面应有 2%-3%坡向路两侧的坡度，沿道路两侧设排水沟，边沟横断面尺寸下口宽20cm ， 深度根据受水面积及最大雨量计算， 一般深度为

15-20cm 坡向集水井，在道路交汇处用涵洞沟通。

    - 施工现场除了必须做好道路排水以外，现场的场地也应有排水措施，现场排水可根据地貌、环境、面积范围可采用自然排水或明沟排水的方法，并能确保现场无积水。

### 第三章	施工进度计划和各阶段进度的保证措施

3-1	施工总进度计划

    - 工作井工期约为	64	日历天，计划开工日期为

2010 年 10 月 25 日--2011 年 1 月 9 日竣工。具体工期安排如下：

(1)施工准备	2010.10.25	计划工期 1 天

- 土方工程

2010.10.27--2010.10.27	计划工期 1 天

- 沉井垫木、刃脚、垫层

| (4) | 2010.10.28--2010.10.30 沉井模板、钢筋、砼 | 计划工期 3 天 |
| --- | --- | --- |
|  | 2010.10.31--2010.11.8 | 计划工期 9 天 |
| (5) | 沉井保养 |  |
|  | 2010.11.9—2010.12.06 | 计划工期 28 天 |
| (6) | 沉井下沉 |  |
|  | 2010.12.07—2010.12.10 | 计划工期 4 天 |
| (7) | 沉井封底 |  |
|  | 2010.12.11—2010.12.11 | 计划工期 1 天 |
| (8) | 封底砼保养 |  |
|  | 2010.12.12—2010.12.25 | 计划工期 3 天 |
| (8) | 顶管设备架设 |  |
|  | 2010.12.26—2010.12.28 | 计划工期 3 天 |
| (9) | 顶管 |  |
|  | 2010.12.29—2011.01.07 | 计划工期 10 天 |

(10)	顶管设备拆除

2011.01.08—2011.01.09	计划工期 2 天

    - 接收井工期约为 66 日历天，计划开工日期为 2010 年 10 月 26 日--2010 年 12 月 30 日竣工。具体工期安排如下：

(1)施工准备	2010.10.26	计划工期 1 天

(2)	土方工程

2010.10.27--2010.10.28	计划工期 2 天

| (3) | 沉井垫木、刃脚、垫层 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010.10.29--2010.10.30 | 计划工期 2 天 |
| (4) | 沉井模板、钢筋、砼 |  |
|  | 2010.10.31--2010.11.03 | 计划工期 4 天 |
| (5) | 沉井保养 |  |
|  | 2010.11.04—2010.12.01 | 计划工期 28 天 |
| (6) | 沉井上部砖砌、圈梁 |  |
|  | 2010.12.02—2010.12.11 | 计划工期 10 天 |
| (7) | 沉井下沉 |  |
|  | 2010.12.12—2010.12.15 | 计划工期 4 天 |
| (8) | 沉井封底 |  |

2010.12.16	计划工期 1 天

(9)	封底砼保养

2010.12.17—2010.12.30	计划工期 14 天

3-2	各阶段进度的保证措施

    - 工程开工前按总进度计划编制进度、周进度计划进行控制，每周召开施工列会，检查计划完成情况。

    - 采取跟踪检查，将实际数据与进度计划对比；分析计划执行情况；对产生的进度变化，采取措施予以纠正或调整计划。

    - 劳动力的投入是保证工期的关键，项目经理必须

精心组织、精心安排。因此当本工程的工作面一旦形成，立即按

序调集劳动力。

    - 为确保本工程按时完成，拟采取如下组织、管理、经济措施。

1、准备工作充分，以保证工程师功能连续作业；实行经济承包，充分发挥班组效率。

2、采取先进工业，降低劳动强度，加速施工。

### 第四章	各分部分项工程施工方案及质量保证措施

4-1	各分部分项施工方案

4-1-1	测量定位：根据总平面图坐标点和水准点分别用经纬仪、水准仪和 30m 钢尺测定拟建工程位置，按沉井平面设置测量控制网，进行定位放线，并布置水准基点和沉降观测点。 4-1-2	平整施工场地，按平面布置图搭设临时设施，修

筑临时道路，组织材料、机械设备进场。

    - 沉井工艺流程：定位放线→管井降水→土方开挖

→砂垫层、垫木、砼垫层→刃脚砌筑支护→井壁支护、内外脚手架→井壁砼浇筑→沉井下沉→沉井封底→回填土。

1、定位放线

按设计图纸，管道中心位置距改建道路中心	22.5m。沉井中心位置设于距支梅公路中心线	22.5m，距虞东公路中心线

40m 处。

2、管井降水

- 降水井布置

降水井布置：工作井、接收井四周打四口深井进行降水处理。降水井距离管道外壁 2.0 米，距离沉井外壁 5 米。

- 降水井直径及深度选择

根据以往其它类似工程深井降水施工经验，降水井内直径设为 400mm，降水井管采用 DN400 无砂水泥管。降水井深度22 米。

- 施工工艺流程

井点测量定位→挖井口→安装护筒→钻机就位→钻孔→ 回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层

→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井。

DN40

# 粘土封孔

## H= 20

.0	滤料

## ～

25

## .0

m

# 滤水管

井底

1）定位：根据设计的井位及现场实际情况，在沉井四周，

距 井 外 壁 约         2—3m         处 设         4   座 管 井 。2）采用循环钻成孔，孔径一般为	600～800mm，用泥

浆护壁，孔口设置护筒，以防孔口塌方，并在一侧设排泥沟、泥浆池。

- 成孔后立即清孔，并安装井管。井管下入后，井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内；并在井管与孔壁间填充

砾石滤料。

- 安装水泵前，用压缩空气洗井法清洗滤井，冲出尘渣，直到井管内排出的水由浑变清，达到正常出水量为止。

- 水泵安装后，对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查，合格后进行试抽水，满足要求后转入正常工作。

- 观测井中地下水位变化，做好详细记录。

- 封井处理

降水井在沉井、顶管、检查井制作及坑回填期间均需要妥善保护，降水不得间断，待以上所有工序完成后用级配碎石对所有的降水井进行回填，上部一米的部位用 C15 砼回填为宜。

4、土方工程：基坑土方采用 1：1 放坡，按沉井外围 2.0m 设工作面及排水沟位置放灰线，基坑深度为工作井 0.9m、接收井 1.0m，土方采用反铲挖掘机大开挖，挖出之土按甲方指定地点堆放。

5、支设垫木：基坑土方开挖并修正后，铺设砂垫层，并在砂垫层上面沿沉井刃脚铺设垫木（200*250*3000mm），铺设垫木应使顶面保持在同一水平面上，用水准仪测平。将沉井的重量扩散到更大面积上，避免沉井制作中发生不均匀沉降。

根据沉井重量和地基的承载力设计，按下式计算： H=G/F［f］

式中：h=每米的垫木根数（根）

G=沉井的单位长度的重力（KN/m）；按一次下沉

计算

F=每根垫木与地基（砂垫层）的接触面积（m2）

垫木间距一般取 0.5--1.0m，本工程地基取［f］=90 KN/ m2

则工作井：H=83.28×25÷［(5.2*2+8.2*2)×0.25×3.0×

90］=1.150 根，间距取 1.15m。

2# 井： H=3.14*(2.582-2.252)*5.35*25 ÷［ 3.14*5.16 ×

0.25×3.0×90］=0.612 根，间距取 0.61m。

6、砂石、砼垫层：在垫木间用砂石垫实，并浇筑 100mm 厚 C15 素砼至垫木面，砼垫层比沉井外围宽 2.0m，以利支模及脚手架搭设，垫层外四周设排水沟、集水井，使地下水位降至比基坑底面低下 0.5m，挖出之土方在基坑上口周边筑堤挡水。

7、刃脚：采用标准砖，1：3 水泥砂浆砌筑，1：2.5 水泥砂浆粉刷，表面涂刷隔离剂。见附图二。

8、模板工程：模板采用胶合模板板材，表面平整光滑， 具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜，板材厚度不小于 12mm。其强度符合国家现行标准。内外模均采用竖向支护。模板内外侧竖向采用外径 48mm、壁厚 3.5mm 的焊接钢管立杆、间距@80--100mm。模板中设φ16mm 对拉螺栓内圆@500mm 双向对拉。井模板经校正轴线、垂直度后用钢管斜撑固定。见附图三、四。

9、脚手架：沉井支模、扎筋、浇砼时搭设扣件或钢管脚手架，其中沉井内立杆间距@1000mm 双向设置，沉井下侧立

杆纵距 1.8m，立杆横距 1.05m，立杆步距 1.8m，脚手架地基

平整夯实硬化，立杆应支立于厚度不小于 50mm 的木垫板上， 木垫板长度不宜小于 2 跨。脚手架地基应有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆 上。脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。脚手架的连续墙件间距宜按二步三跨设置，每根连续墙复盖面积小于 40 ㎡。见附图五、六。

10、钢筋工程：沉井钢筋在现场制作，人工安装就位、绑

扎，先安装刃脚部位，竖向钢筋采用电渣压力焊、接头错开 1/4， 水平筋分段绑扎。钢筋遇孔须截断，并与孔洞加强筋焊接。预留孔洞及预埋件务必在浇注砼前参见相关图纸并根据顶管施工要 求一次预留或预埋，不得事后凿孔，下沉时应对孔洞临时封堵。

砼工程：采用高品砼，由汽车泵沿沉井周围螺旋向分层均匀浇灌振捣，按垂直向每 600-800mm 作环形闭合依次分节浇捣。

11、养生

浇筑后 10h 即可遮盖浇水养护。如果气温持续较高，终凝后即可遮盖浇水养护，防止烈日暴晒。

沉井混凝土养生强度必须达到设计强度的 100％方可进行下沉施工。

12、拆模

  - 在混凝土强度达 2.5Mpa 以上时，方可拆除直立的侧面模板，且应先内后外。

  - 当混凝土强度达70％后，方可拆除刃脚斜面的支撑与模板。

  - 拆模的顺序是：井孔模板→外侧模板→刃脚斜面的支撑及模板。刃脚下的支撑应对称依次进行。

13、下沉

- 下沉方法选择：根据地质报告，沉井所施工土层处于第 3-1 层、第 3-2 层，第 3-1 土层为粉砂夹淤泥质粉质粘土层，该土层透水性较强，第 3-2 层为粉砂层。下沉方法采用排水挖土的方式。

沉井采取一次制作下沉，以简化施工程序，缩短工期。

- 验算

1）沉井下沉必须克服井壁与土间的摩阻力和地层刃脚的反力。其下沉系数按下式验算：

K=Q-B/T+R=Q-B/d(h-2.5)f+R≥1.05

式中 Q-沉井（箱）自重及附加荷重（KN）

B-被井壁排出的水重（KN），采取排水下沉时，B=0 T-沉井（箱）与土间的摩阻力（KN/m2）

d-沉井（箱）外径（m）

h-沉井（箱）下沉高度（m）

R-刃脚反力（KN），如采取将刃脚底面及斜面的土方挖空，

则 R=0

- 井壁与土的摩擦系数（即单位面积的摩阻力的平均值，可从下表 1 中查得），当下沉范围内土层由不同土层构成时，其平均摩擦系数由下式计算：

f=（f1n1+f2n2+……fnnn）/（n1+n2+……nn） f1\ f2……fn-各层土与井壁的摩擦系数（KN/m2） n1\ n2……nn-各层土的厚度（m）

即:

工作井Q=83.28*25=2082 KN B=0 d=(5.2+8.2)*2=26.8m

h=5.2m f=(13*4.1+15*1.1)/(4.1+1.1)=13.42KN/m R=0

K=2082/[26.8*(5.2-2.5)*13.42]=2.14≥1.15

接收井

Q=3.14*(2.582-2.252)*5.35*25=669.5KN B=0

d=3.14*5.16=16.20m h=4.35m

f=(13*2.85+15*1.5)/(2.85+1.5)=13.69 KN/m

R=0

K=669.5/[16.2*(4.35-2.5)*13.69]=1.63≥1.15

2）沉井下沉稳定系数 K0 a、工作井

沉井总重：Q=2082	KN

刃脚踏面支承力：R1＝0.4*24.8*150

＝1488	KN

沉井外壁的摩擦阻力总和Rf＝13.42*2×（5.2+8.2）×6.1

＝2193	KN

下沉稳定系数 K0＝Q/（R1 +Rf）

＝2082/（1488+2193）

＝0.57	＜	1.0

由计算可知，沉井在自重下能够稳定。b、接收井

沉井总重：Q=669.5	KN

刃脚踏面支承力：R1＝3.14*（5.16-4.76）*100

＝125.6	KN

沉井外壁的摩擦阻力总和Rf＝13.69*3.14*5.16*5.35

＝1186	KN

下沉稳定系数 K0＝Q/（R1 +Rf）

＝669.5/（125.6+2161）

＝0.29	＜	1.0

由计算可知，沉井在自重下能够稳定。3）地基原载力复核

a、工作井

已知原地基承载力为 f=150	kPa F＝f×A＝150×5.2*8.2＝6396	KN

沉井总重：Q＝2082 KN

封底砼总重：Q1＝7.2*4.2*1.3×25＝928.8	KN F	＞	G+ G1

由计算可知，地基原载力可满足要求。

b、接收井

已知原地基承载力为 f=100	kPa F＝f×A＝100×3.14*5.16＝1620	KN

沉井总重：Q＝669.5	KN

封底砼总重：Q1＝3.14*2.252*0.7×25＝278	KN F	＞	G+ G1

由计算可知，地基原载力可满足要求。

- 垫架的拆除：沉井砼应达到设计强度的	100%方可拆除。抽出刃脚下的垫架应分区、分组、依次、对称、同步地进

行。抽出次序：先抽一般承垫架，后拆除点位垫架。抽除方法是

将垫木底部的土挖去，利用绞磨机等讲相对垫木抽出，每抽出一根垫木后，刃脚下应立即用砂、卵石或砾石填实，在刃脚内外侧应填筑成小土堤，并分层夯实，抽拉时要加强观测，清单下沉是否均匀。

- 井壁孔洞处理：沉井壁中的预留地下廊道、地沟、管道、进水窗等孔洞，为避免下沉时泥土和地下水大量涌入，影响施工操作，对较大孔洞，还会造成沉井每边重量不等，影响重心偏移，使沉井易产生倾斜，在下沉前必须进行处理，对较大孔洞，可在制作时在洞口预埋钢框、螺栓、用钢板、方木封闭，中填与孔洞砼重量相等的砂石或铁块配重，对进水窗则采取一次做好，内侧用钢板封闭，沉井封闭后再拆除封闭钢板、档木等。

- 排水下沉挖土方法：                                       1）下沉前，先在基坑与井壁外侧范围内夯添中粗砂，以

增加井壁与土体间的摩擦力。

- 采用人工或风动工具，在井内利用刃脚预埋件焊接 16#工字钢，安装井架运土，土方采用分层开挖。挖土必须对称、均匀地进行，使沉井均匀地下称。挖土方法根据土质情况采用机械为主人工辅助的方式挖土。

- 下沉挖土：在沉井中间开始逐渐挖向四周，每层挖土厚 0.4--0.5m，在刃脚处留 1--1.5m 台阶，然后再沿沉井（箱） 壁，每 2--3m 一段向刃脚方向逐层全面、对称、均匀的削薄土

层，每次削 500--1000mm，当土层经不住刃脚的挤压而破裂，

沉井便在自重作用下均匀破土下沉。

- 开始下沉时，要特别注意保持平面位置与垂直度正确，以免继续下沉不易调整。在离设计标高 20cm 左右应停止取土，依自重下沉至设计标高。在沉井开始下沉和将沉至设计标高时，周边开挖深度应小于 30cm 或更薄一些，避免发生倾斜。

- 测量控制与观测

在沉井模板拆除后，应进行刃脚高程测量和沉井中心线的测量，同时在沉井的四角外壁墙上用红、白油漆做好测量标尺。进行沉井相关数据的观测。

- 在沉井内外模板拆除后，测量人员对刃脚四周（圆沉井为相互垂直的直径与外井壁相交的四点）高程，应先观测一次， 并做好记录。

- 抽除枕木时，每抽除一组，对沉井四角高程变化应观测一次。

- 在抽除承垫木过程中，经测量发现沉井向一侧倾斜过大，应立即报告施工负责人，以便及时采取措施来进行纠偏处理。

- 沉井在下沉时，应注意观测正常情况下刃角标高，每班至少观测一次，对轴线位移 2～3 天测量一次。当沉井每次下沉稳定后，应进行高差和中心位移测量。

- 沉井在初沉阶段，每 2h 至少观测一次（高程），必要时应连续进行观测，提供数据，以便及时纠偏和处理。

- 沉井在终沉阶段，每小时至少测量一次，在软土地层

中如停止挖土后，沉井仍不能停止自沉，应立即采取措施控制下沉。

- 当沉井下沉至设计标高时，应特别加强观测，待 8h 沉井自沉累计不大于 100mm 时，方可进行封底，但此时井体的刃脚标高、位移和倾斜均应在规范允许偏差范围之内，并经检验合格。

14、沉井封底

- 沉井采用排水封底，应确保终沉时，井内不发生管涌、涌土及沉井止沉稳定。如不能保证时，应采用水下封底。

- 当沉井沉到设计标高，经 2-3d 下沉稳定，或经观测在 8h 内累计下沉大于 10mm 时，即应进行沉井封底。

- 将新老混凝土接触面冲刷干净或打毛，对井底进行修整使之成锅底形，由刃脚向中心挖放射形排水沟，填以卵石作成滤水暗沟，在中部设 2--3 个集水井，深 1--2m，井间用盲沟相互连通，插入Φ600--800 四周带孔眼的钢管或混凝土管，四周填以卵石，使井底的水流汇集在井中用泵排出，保持地下水位低于基底面 300mm 以下。

15、养生

浇筑后 10h 即可遮盖浇水养护。如果气温持续较高，终凝后即可遮盖浇水养护，防止烈日暴晒。

沉井封底混凝土养生强度必须达到设计强度的	100％方

可进行顶管施工。

    - 泥水平衡顶管施工

本工程φ1000×12	钢管采用泥水平衡式顶管工艺施工。根据本工程特点及以往同类工程施工经验，本公司拟投入DBNP-1350 多边形泥水平衡顶管机一台，该机施工精度高，顶进距离长，机外遥控操作，对不良地质段更为安全可靠，能有效避免地面下沉等不良后果。

泥水平衡顶管施工示意图

具体的施工方法如下：

1、工艺流程：

测量放线→井下导轨机架、液压系统、止水圈等设备安装→地面辅助设施安装→顶管掘进机吊装就位→激光经纬仪安装→掘进机出工作坑→正常顶进→顶管机进接收坑。

2、施工前的准备

- 建立完善的质量保障体系和安全管理体系；检查现场平面布置是否满足要求，如操作平台、起重设备等。

- 施工材料必须备齐，管材等准备要有足够的余量。

- 测量仪器配备与检验。

- 对顶管施工机械进行强制性保养。

- 井上、下建立测量控制网，并经复核、认可，机头内设测量靶。

- 井下顶管基座的导轨应顺直、平行等等，其纵坡应与管道设计坡度一致。

- 后靠背强度要能满足顶管时的主顶机顶力要求。

- 检查洞口止水装置是否满足。3、顶力计算

本工程是将壁板加厚作为千斤顶的后背墙。

（1）顶力计算

推力的理论计算：（以Φ1000mm 计算） F=F1 十F2

F1--为迎面阻力

F2—顶进阻力

F1＝π/4×D2×P	(D—管外径 1.0m	P—控制土压力)

P＝K0×γ×H0

式中	K0——静止土压力系数，一般取 0.55 H0——地面至掘进机中心的厚度，取 3.2m

γ——土的湿重量，取 1.77t/m3

1

P＝0.55×1.77×3.2＝3.12	t/m2 F =3.14/4×1.02×4＝3.14t

2

F ＝πD×f×L

式中	f——管外表面平均（根据顶进距离平均淤泥土） 综合摩阻力，取 0.8t/m2

D— 管 外 径                   1.0m L— 顶 距 ， 取 最 大 值 80m F2＝3.14×1.0×0.8×80＝200.1t。

因此，总推力 F=3.14+200.1＝203.24t。根据总推力、

工作井所能承受的最大顶力及管材轴向允许推力比较后，取最小值作为油缸的总推力。工作井（Φ 1000mm 顶管）设计允许承受的最大顶力为 240t，管材轴向允许推力 700t，主顶油缸选用2 台(或 4 台，根据现场实际情况定)300t(3000KN)级油缸。每只油缸顶力控制在 250t 以下，这可以通过油泵压力来控制，千斤顶总推力 500t。因此我们无需增加额外的顶进系统即可满足要求。

（2）后背的计算

后背在顶力作用下，产生压缩，压缩方向与顶力作用方

向一致。当停止顶进，顶力消失，压缩变形随之消失。这种弹性变形即象是正常的，顶管中，后背不应当破坏，产生不允许的压缩变形。

后背不允许出现上下或左右的不均匀压缩。否则，千斤顶

在余面后背上，造成顶进偏差。为了保证顶进质量和施工案例， 施工时应对后背的强度和刚度计算

后靠背受力计算公式

R   B ( H 2 K

式中：

/ 2  2Ch	K

p	p

- hHK

p

R-总推力之反力（一般大于推力的 1.2－1.6）

a－系数（取 1.5－2.5 之间）	， 此 处 取 2 B－后座墙的宽度（M）		此 处 取  4.2 米γ－土的容重（KN/M3)		此处取 1.77 KN/M3 H－后座墙的高度(m)	，此处取 4.8 米

Kp-被动土压系数tg2(450  / 2)

c-土的内聚力（kPa)	一般情况下取 10

h-地面到后座墙顶部土体的高度（M），此处取 0 米 按上式计算，工作井加护套后能承受 240T 顶力＞实际

顶力 204T。完全能满足要求。4、导轨、后背墙安装

工作坑底安装枕木导轨必须平直，安装时严格控制高程， 其纵坡应与管道纵坡一致；内距及中心线应严格符合施工要求。安装好后用所顶管子同样外径的弧形板进行检查、调整，最大误差不得大于	2mm/m。导轨固定可在浇筑工作坑底板时预埋铁件。

坑面工作平台一定要牢固、防滑并有扶手围护。

工作坑后背是整个顶管工程的关键工序，在后背墙浇筑施工中，应确保后背墙的水平方向与管轴线成 90 度，在后背墙的基础上，增设 3.0m*2.5m*30mm 钢板，确保顶进质量符合优良标准。

5、φ1000×12 钢管安装

本工程钢管每节长度设为	4m，工作坑内管与管之间采用手工电弧焊，每道焊缝用时三个小时。焊接处采用8710 内外

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875001102033011104