ICS 65.020.40

B60                                                                                                                 DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T3590—2014

沙区公路生物防沙体系养护技术规程

Technical Regulation for Highway Biological Sand Preventing System

Maintenance in Sandy Desert Area

2014-01-20发布                              2 0 1 4 - 0 2 - 2 0 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

DB65/T      3590—2014

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编制。 本标准由中国科学院新疆生态与地理研究所提出。

本标准由新疆维吾尔自治区林业厅归口。

本标准起草单位：国家荒漠-绿洲生态建设工程技术研究中心、中国科学院新疆生态与地理研究所、 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司。

本标准主要起草人：李生宇、雷加强、石泽云、徐新文、邱永志、李丙文、谷峰、王海峰、周宏 伟、王永东、许波、常青、张忠良、王鲁海、王晓静。

DB65/T      3590—2014

沙区公路生物防沙体系养护技术规程

1  范围

本标准规定了沙区公路生物防沙体系养护的术语和定义、受损类型、受损程度界定、维护措施、维 护验收、技术档案等技术要求。

本标准适用于干旱区沙漠(流动沙漠或固定半固定沙漠)公路生物防沙体系养护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 21141  防沙治沙技术规范

GB/T 16453.5 水土保持综合治理技术规范风沙治理技术

GB 6000     主要造林树种苗木质量分级标准

GB/T 15781  森林抚育规程

GB/T 8321   农药合理使用准则

GB 4285    农 药 安 全 使 用 标 准

JTG T D31   沙漠地区公路设计与施工指南

SL 236              喷灌与微灌工程技术管理规程

DB65/T3320  北疆活化沙丘免灌造林技术规程

DB33/177    主要造林树种苗木等级

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  防沙体系 Sand control system

防护对象的各种防沙措施的空间组合。

3.2  生物防沙体系Biological sand control system

为控制地表风沙运动，防止风沙危害，采用具有生命力的植物材料，在沙地表面设置各种形式的沙 障系统组合。

3.3 公路防护林带Forest shelterbelt

为防止公路风沙危害，保护交通运输安全，而沿公路营造的带状林。

3.4 物理防沙 Physical sand control measures

在各种沙地的适宜地段建设构造物，利用风蚀沙埋规律，控制风沙流活动，防止风沙危害或为植物 生长创造条件的措施。

DB65/T                  3590—2014

3.5 高立式沙障 High-standing sand-barriers

输沙量较大的地区，为了控制风沙快速前移，用植物秸秆、树枝以及网状纺织物与直立的固定桩连 接，而制成的栅栏式阻沙措施。

3.6 半隐蔽式沙障 Semi-buried sand-barriers

人工用麦草、稻草、芦苇等材料直接插入沙层内形成的高度较低矮的沙障，分为格状布设和行列式 布设两类。

# 3.7 平铺式沙障 Low horizontal sand-barriers

利用柴、草、卵石、粘土等物质铺盖或喷洒在沙面上，形成的隔绝气流与松散沙层的接触的固沙沙 障，分为带状平铺和全面平铺两类。

# 3.8 行列式半隐蔽式沙障 Parallel semi-buried sand-barriers

垂直于当地主导风向并互相平行布设的半隐蔽式沙障。

# 3.9 尼龙网沙障 Nylon net sand- barriers

利用尼龙编织网制成的沙障，分为高立式、低立式和平铺式三类。

# 3.10 固沙剂 Sand fixation agents

固结沙地表层沙粒的化学胶结物(如沥青乳剂、油叶岩矿液、合成树脂、合成橡胶)或天然有机物 (如褐煤、泥炭、城市垃圾废物、树脂等)。

# 3.11 主导风向 Predominant wind direction

风频最大的风向角的范围(风向角范围一般在连续45度左右，对于以16方位角表示的风向，主导风 向一般是指连续2～3个风向角的范围),主导风向角风频之和应大于等于30%。

3.12 地貌部位 Topographical locations

地貌单元的不同部位。

# 3.13 林地抚育 Forest land tending

对林地所实施的改善林木生长环境和调整林木关系，旨在实现林木速生、优质、丰产的经营措施， 包括修枝、除害、平茬、间伐等。

3.14 林地人工更新 Forest land artificial regeneration

用人工种植的方法重新形成幼林的过程，即在原有林地基础上，用直接播种、栽植苗木、 插条或分根等方式重新营造幼林。

# 3.15 平茬 Stumping

苗木(包括乔木与灌木)在移植2至3年后，从根颈处全部剪截去上面的枝条，使之重新发出通直而 粗壮的主干来的林木抚育方法。

# 3.16 间伐 Thinning

DB65/T      3590—2014

在幼龄林郁闭以后至成熟林前的一个龄级的林分内，为调节目的树种个体间的矛盾而进行的森林抚 育采伐。

# 3.17 扦插 Cutting

植物营养繁殖方法的一种，又称插木，即将切离植物的茎、根、叶等插入基质中，使其在适宜的环 境条件下发育成为新的植株。

# 3.18 假植 Provisional planting

苗木不能及时种植时，将苗木根系用湿润土壤临时性填埋的措施。

# 3.19 植物病害 Plant diseases

植物在生物或非生物因子的影响下，发生一系列形态、生理和生化上的病理变化，阻碍了正常生长、 发育的进程，从而影响人类经济效益的现象。

# 3.20 植物虫害 Plant pests

通常把危害各种植物的昆虫和螨类等称为害虫，把由它们引起的各种植物伤害称为虫害。

3.21  造林成活率 Surrival rate of afforestation

单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比。

# 3.22 水平根系 Horizontal roots

植物基本呈水平方向伸展的根系。

3.23 光合器官 Photosynthetic organs

植物体所有能进行光合作用的器官总称。

3.24 同化枝 Assimilation branches

植物具有光合作用功能的枝条。

# 3.25 滴灌 Drip irrigation

用专门的管道系统和设备将低压水送到灌溉地段并缓慢地滴到植物根部土壤中的一种灌溉方法。

# 3.26 毛管 Hair canal

直接向灌水器配水的管道。

4 受损类型

生物防沙体系病害主要是指苗木生长受到影响，使防沙体系的完整性和功能受到损害，防沙能力下 降。

# 4.1 干旱危害

干旱直接影响生物防沙体系中植物的正常生长，造成长势变差，脱叶，甚至死亡。

DB65/T      3590—2014

# 4.2  风沙危害

风沙作用下，生物防沙体系内一些部位(林带边缘、沙丘迎风坡脚)苗木根基土壤极易遭受风蚀危 害，植株根系裸露，甚至植株倒伏，植株长势变差，防护功能降低； 一些部位(林带边缘、沙丘落沙坡 脚)大量积沙，植株被沙埋，只有植株的部分枝叶出露地表，或者植株完全被沙埋没；沙埋对灌溉系统 的末端危害较大，导致滴头出水量降低。

# 4.3 盐碱危害

干旱区盐碱成分易在土壤表层积聚，尤其以灌溉土壤表层明显， 一般不影响植物生长，但一且有强 降雨发生，表层盐碱成分快速淋洗至植物根系层，影响植物根系吸水。降雨盐碱危害对浅根系植物和幼 龄植物影响大，而对深根系植物和成林植物影响较小。

# 4.4 虫危害

防护林植物病虫害引起植物枝叶和根系感染病菌(真菌、细菌、病毒)、叶片被蚕食(食叶型害虫) 枝叶营养被吸食(吸汁型害虫)、树干被蛀(蛀干害虫),导致植物长势变差甚至死亡。

# 4.5 动物啃食危害

荒漠区兔、鼠等啮齿类动物以及其他野生动物，啃食植物枝叶、树皮、刨挖根系，啮咬滴灌毛管， 造成植物长势变差甚至死亡。

# 4.6  火烧危害

偶发林火可烧伤或烧死防护林植物以及灌溉系统。

# 4.7  冰雹危害

突发的冰雹天气降落的冰雹颗粒打击造成植物枝叶和表皮脱落，危害极大，长势变差。

# 4.8  其他危害

失控或事故车辆冲入林带中，车轮碾压和车体滚翻对局部防护林植物生长影响较大。另外，人为采 折防护林植物的枝条也影响植物生长。

5  受损程度界定

# 5.1  干旱危害

防护林个体植株干旱危害强度级别划分详见规范性附录A 表 A.1。

林地干旱灾害界定：遭受>中度，干旱危害级别，受害植株连片出现，区段长度达到50m, 或面积 达到1000m²。

# 5.2  风沙危害

林地风沙危害主要包括风蚀危害和沙埋危害。

5.2.1      防护林个体植株风蚀危害强度级别划分详见规范性附录A 表 A.2。

林地风蚀灾害界定： 遭受>中度风蚀危害级别，受害植株连片出现，区段长度达到50m,  或面积达 到1000m²。

5.2.2      防护林个体植株沙埋危害强度级别划分详见规范性附录A 表 A.3。

DB65/T      3590—2014

林地沙埋灾害界定： 遭受>中度沙埋危害级别(压埋)植株连片出现，区段长度达到50m,  或面积 达到1000m²。

# 5.3 盐碱危害

5.3.1      防护林个体植株盐碱危害强度级别划分详见规范性附录A 表A.4。

5.3.2  林地盐碱灾害界定：遭受>中度盐渍化危害级别，被压埋植株连片出现，区段长度达到50m, 或面积达到1000m²。

# 5.4 病虫危害

防护林个体植株病虫危害强度级别划分详见规范性附录A 表 A.5。

林地病虫灾害界定： 遭受>中度病虫危害级别，受害植株连片出现，区段长度达到50m,  或面积达 到1000m²。

# 5.5 动物啃食危害

防护林个体植株动物啃食危害强度级别划分详见规范性附录A 表 A.6。

林地动物啮咬灾害界定：遭受>中度动物啮咬危害级别植株连片出现，区段长度达到50m, 或面积 达到1000m²。

# 5.6 火烧危害

防护林个体植株火烧危害强度级别划分详见规范性附录 A 表 A.7

林地火烧灾害界定：遭受>中度火烧危害级别，受害植株连片出现，区段长度达到50m, 或面积达 到1000m²。

# 5.7 冰雹危害

防护林个体植株冰雹危害强度级别划分详见规范性附录A 表 A.8。

林地冰雹灾害界定：遭受>中度冰雹打击危害级别，受害植株连片出现，区段长度达到50m, 或面 积达到1000m²。

# 5.8 其他危害

失控车辆碾压和人为采摘一般只发生于局部地方，影响范围不大，影响程度也较小， 一般不形成灾 害。

6 维护措施

# 6.1 土壤水分管理

# 6.1.1 土壤水分监测

在每个灌溉单元的典型地貌部位，建立防护林林地水分状况监测点，定期监测土壤干沙层厚度和植 物生长状况。

# 6.1.2 合理灌溉

DB65/T 3590—2014

具有灌溉系统的生物防沙体系，对于成林，应调整灌溉制度，相对幼苗期适当加大灌溉定额和延长 灌溉周期。

# 6.1.3 合理补灌

对没有灌溉系统的生物防沙体系，成林后应在夏季采用移动滴灌系统(见附录B,B.1)  进行补灌，

滴头流量3L/h～4L/h, 每次灌溉3h～4h, 每年补灌1～2次。灌溉系统操作按SL236 执行。

# 6.2  苗木补植

在防护林带植株死亡或压埋高发片区，必须及时补植苗木，维护防沙体系的结构完整性。

# 6.2.1 苗木量估算

野外调查确定防护林工程区各补植区需要补植的苗木株树。

# 6.2.2  苗木准备

6.2.2.1      准备定植苗

在补植工作前，应根据需求定购或繁育防护林树种的相关种类的苗木，选用1年生～2年生的合格苗 苗木质量应符合DB33/177 或GB 6000的要求，进行假植，准备随后定植使用。

6.2.2.2      准备扦插插穗

定植当年，从防护林健壮的柽柳、沙拐枣、白刺、锦鸡儿、花棒、枸杞、沙柳等树木上剪1年生～3 年生枝条，剪成20cm～40cm 的小段，扎成捆，下部浸泡在溶有生根粉的水中，浸泡24h～49h。

# 6.2.3 苗木补植

6.2.3.1      苗木补植一般春秋季都可以，但以春季效果最好。

6.2.3.2       用铁锹或者缝植锹(见DB65/T3320)   挖30cm～35cm深的坑或缝隙，将苗木或者扦插条置 于其中，埋土，用脚踏实苗木周围土壤，每株浇水5L～8L。 苗木栽植操作按GB/T21141 执行。

# 6.2.4  防风蚀工程施工

6.2.4.1       在苗木补植工作开展之前，在风沙危害较重的补植区地面应设置草方格沙障或尼龙网方格沙 障(见附录 B,B.2), 防治苗木根部土壤风蚀，提高苗木成活率。沙障施工具体技术要求按GB/T 16453.5 和 JTGTD31  执行。

6.2.4.2      如苗木补植前没有布设草方格沙障，可以在苗木补植后，地面喷洒固沙剂、铺设砾石，或在 苗木根基扎设柴草、树枝(见附录B,B.3),  保护苗木。固沙剂使用方法按 GB/T 21141和 JTGTD31

执行。

# 6.2.5  苗木养护

每隔10d～15d浇水一次，苗木萌发成活后，浇水时可少量施氮肥(尿素),每株3g～5g, 灌溉系统 操作按SL236 执行。

# 6.3 抚育更新

# 6.3.1  间伐

6.3.1.1       间伐原则是去劣存强，间伐方式包括隔株间伐和隔行间伐。

6.3.1.2       间伐适宜时间是春季，将植株地上部分和地下主根砍断、挖除，技术要求按GB/T 15781执行。

DB65/T      3590—2014

# 6.3.2 平茬

6.3.2.1      平茬适宜时间是春季。

6.3.2.2      将植株地上部分齐根砍伐或保留一定高度的枝干，技术要求按GB/T 15781 执行。

# 6.3.3 更换新树种

伐掉适应性较差的树种，新植适应性更强的树种，操作技术要求见本规程6.2。

# 6.4  物理防沙

对于沙埋或植物死亡(或没有成活)的小范围局部地段，应进行物理防沙。

6.4.1     采用作物秸秆、柴草、树枝(平茬或间伐植物枝条)等生物质材料以及尼龙网等化工纺织材料 作为防沙材料。

6.4.2     在流沙快速入侵和严重压埋地段，补植苗木的同时，需要在补植苗木上风向林带边缘处平行于 林带增设高立式沙障(见附录 B,B.4),  沙障施工具体技术要求按GB/T 16453.5和JTGT  D31执行。

6.4.3     在林地严重风蚀地段，设置平铺式沙障或方格沙障，主风向明显地区可以采用行列式半隐蔽式 沙障(见附录B,B.5),   具体技术要求按GB/T16453.5 和 JTGTD31  执行。

# 6.5 盐碱危害防治

6.5.1     主要采取合理灌水的模式调控水盐分布，以防治土壤盐碱危害发生。

6.5.2     灌区遭遇较大降雨后，应及时对耐盐性较差植物采取雨后或雨期同步灌溉的措施，补灌时间不 小于4h/次(滴头流量3L/H～4L/H)。

# 6.6 病虫害防治

6.6.1      识别病虫害的种类，掌握其生发时间和规律，及其与林地环境条件的关系。

6.6.2     遵循早发现、早治理的原则，尽可能少用化学防治方法，避免危及当地生物链。

6.6.3      1～2级危害，可以不用治理，也可通过改善生态条件(如调整灌水定额和周期)来治理。

6.6.4      ≥3级危害尤其是连年发生的病虫害，需要参照相关植物病虫害防治办法，清理发病区枯枝落叶 (藏匿虫卵)并烧毁。

6.6.5      比较重的植物病虫害可采用化学防治，具体方法按 GB 4285 和GB/T 8321执行，按照要求正确 喷施药物，避免人员伤害。

# 6.7 动物啃食危害防治

6.7.1     对于较小型动物(兔、鼠)尽量采用机械捕杀措施。

6.7.2     药物防治要采用污染轻且对天敌不产生二次危害的药物。

6.7.3      对于兔鼠啮咬危害多发区，应将毛管予以一定深度的沙埋，或适当加大(选择)毛管壁厚度。

6.7.4      对于危害严重区域，应补植新苗，苗木根基应扎设柴草、树枝、铁丝网或特制的防护罩(见附 录B,B.6),   防止动物啃咬。

# 6.8 火灾防治及灾后抚育

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875023023020011101