ICS 29.140.40

X 55

DB35

福 建 省 地 方 标 准

DB35/T 1455-2014

非接触式识别卡读写机通用规范

Generic specification for contact!ess identification card reader/writer

2014 - 08- 27 发布

2014-12-01 实施

福建省质量技术监督局 发布

前言	III

1	范围	1

2规范性引用文件	1

- 术语和定义	2

- 技术要求	2

4. 1	外观与结构	2

4. 2功能	2

- 3	性能	3

- 4	安全	4

4. 5	环境适应性	4

- 6	电磁兼容性	6

4.7可靠性	6

- 试验方法	6

- 1试验环境条件	6

5. 2外观和结构检查	6

5. 3	功能试验	6

5. 4	性能试验	7

5. 5安全试验	9

5.6环境适应性试验	9

- 7 电磁兼容性辱，	10

5.8 可靠性试验	-	11

6检验规则	11

- 1	检验分类	11

6.2	鉴定检验	  12

- 3	周期检验	12

6.4 逐批检验	-	 12

7 标志、包装、运输、贮存	  12

- 1	标志	13

7. 2	包装	13

7. 3运输	13

7. 4	贮存	13

8使用说明书及有关文件	 13

附录A （规范性附录）	非接触式识别卡读写机测试装置	14

附录B （规范性附录）	非接触式识别卡读写机检查程序的规定	26

附录C （规范性附录）非接触式识别卡读写机数据安全要求的规定	27

附录D （规范性附录）非接触式识别卡读写机安全认证的规定	28

附录E （规范性附录） 故障分类及判据	29

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由福建省经济和信息化委员会提出并归口。

本标准起草单位：福建省电子产品监督检验所、福建联迪商用设备有限公司、福建实达电脑设备有 限公司、福建新大陆支付技术有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建升腾资讯有限公司。

本标准主要起草人：陈学新、黄克文、池鸿铭、黄建新、陈伟、王锦星、郑淼。

非接触式识别卡读写机通用规范

1范围

本标准规定了工作于13.56 MHz频率的非接触式识别卡读写机的术语和定义、技术要求、试验方法 和检验规则，以及标志、包装、运输、贮存和使用说明书的要求。

本标准适用于工作频率为13.56 MHz的手持式、台式、内置或外置等工作模式的非接触式识别卡读 写机，包括读写功能或者仅有读功能的读写机（以下统称“读写机”或“产品”）。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

191包装储运图示标志

1988信息技术信息交换用七位编码字符集

2423.1

2423.2

2423. 3

2423. 5

2423. 6

2423. 8

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

GB/T

电工电子产品环境试验

电工电子产品环境试验

电工电子产品环境试验

电工电子产品环境试验

电工电子产品环境试验

第2部分

第2部分

第2部分

第2部分

第2部分

电工电子产品环境试验第2部分

试验方法试验A：低温

试验方法试验B：高温

试验方法试验Ca：恒定湿热试验 试验方法试验Ea和导则：冲击 试验方法试验Eb和导则：碰撞 试验方法试验Ed：自由跌落

2423. 10电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦） 2828. 1计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4943. 1信息技术设备安全第1部分：通用要求

GB 5007. 1信息技术汉字编码字符集（基本集）24点阵字型

GB 5007. 2信息技术汉字编码字符集（辅助集）24点阵字型宋体

GB/T 5080. 7设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB 5199信息技术汉字编码字符集（基本集）15X16点阵字型

GB/T 5271. 14信息技术词汇第14部分：瓦信注、H维护性与可用性

GB 9254信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方店

GB/T 9969工业产品使用说明书 总则

GB/T 14916识别卡物理特性

GB/T 17618信息技术设备抗扰度限值和测量方法

GB 17698信息技术通用多八位编码字符集（CJK统一汉字）15X16点阵字型.

GB 18030信息技术中文编码字符集

GB 18455包装回收标志

GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求

IS0/IEC 14443-1识别卡非接触式集成电路卡感应卡第1部分：物理特性（Identification cards-Contactless integrated circuit cards—Proximity cards—Part 1: Physical characteristics）

ISO/IEC 14443-2识别卡非接触式集成电路卡感应卡第2部分：射频功率和信号接口 （Identification cards-Contactless integrated circuit cards-Proximity cards-Part 2:Radio frequency power and signal interface）

ISO/IEC 14443-3识别卡非接触式集成电路卡感应卡第3部分：初始化与防撞击 （Identification cards-Contactless integrated circuit cards-Proximity cards-Part 3:Initialization and anticollision）

ISO/IEC 14443-4识别卡非接触式集成电路卡感应卡第4部分：传输协议（Identification cards-Contactless integrated circuit cards-Proximity cards-Part 4:Transmission protocol second edition）

3术语和定义

ISO/IEC 14443-1、ISO/IEC 14443-2、ISO/IEC 14443-3和ISO/IEC 14443-4定义的术语和下列术语 适用本标准。

- 1

非接触式识别卡 Contactless identification cards

指无触点的接近式感应集成电路识别卡（Contactless integrated circuit identification cards 以下简称IC识别卡）。一种符合ISO/IEC 14443-1、ISO/IEC 14443-2、ISO/IEC 14443-3和ISO/IEC 14443-4 和GB/T 14916标准规定的ID-1型卡，卡上已装入集成电路和耦合电路，能够实现能量耦合及数据交换功 能，支持多卡同时操作，具备初始化和防冲突算法协议。

- 2

非接触式识别卡读写机Contact I ess i dent i f i cat i on cards reader/wr i ter

指各类无触点的慝匹式賈应集成电路识别卡读写机（Contactless integrated circuit identification cards reader/^riter以下简称读写机）。用电感耦合给IC识别卡提供能量，并控制 与IC识别卡数据交换的读/写设备。按其结构可分为手持式、台式、内置或外置（宿主机为微机）式等。

4技术要求

- 1外观与结构

产品表面涂覆层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落及明显的破寇、划痕、变形和污染等。零部件连接 应紧固无松动。开关、按键应操作灵活可靠。

产品表面标示的商标、名称、型号和文字要清晰端正。

4.2功能

4.2.1读写功能

读写机应具有：

a）读取IC识别卡芯片中数据的功能；

b）	写入IC识别卡芯片中数据的功能；

c）	读取和写入IC识别卡芯片中数据的功能。

4.2.2字符及输出

产品应能处理GB/T 1988.GB 18030中规定的部分或全部字符。

产品中显示或打印输出应采用以下一种或几种字型：

a）	GB 5007.1、GB 5007.2规定的24点阵字型；

b）	GB/T 5199和GB 17698规定的15X16点阵字型；

c）	其它标准规定的14X15、13X14、11X12点阵字型。 产品中不应采用低于11X12的点阵字型。

4.2.3键盘

读写机应按功能要求设置必要的机械或电子（触摸屏幕）工作键，每个键表示的名称或功能均可由 程序进行定义。

4.2.4感应区

读写机天线感应区要有明显的感应区域标识，区域中心位置应易于识别。

4.2.5存储器

存储器容量大小在产品标准中规定。存储信息应能保存十年以上。

4.2.6通信接口

应具备有线和/或无线通信接口，实现数据传输功能。

4.2.7脱机工作能力

具有脱机工作能力的产品，在脱机工作方式下，从IC识别卡读取的信息存于机内存储器中，也能将 有关信息写入IC识别卡中。管理信息的加载和信息的回收可以采用管理卡，也可以采用其他方式。

4.2.8数据安全

读写机数据应区分通用数据和敏感数据。

4. 2. 8.1通用数据包括时间、读写机识别号及应用记录等。外界可以对这些数据进行访问，但不允许 进行未经授权的修改。

4. 2. 8. 2敏感数据包括密钥、应用程序的内部参数等。不允许外界未经授权对这类数据进行访问或修 改。敏感数据应采用加密传输。

4. 2. 9安全认证

读写机认证功能的实现以及认证算法和密钥的安全性应符合相关标准的安全规定要求。

4.3性能

4. 3.1工作频率

读写机天线未调制信号工作频率（fc）为13. 56 MHz+ 7 kHz。

4.3.2相互确认时间

从IC识别卡感应到位至读写机与卡完成相互确认的时间应W0.5 s。

4.3.3相互确认距离

读写机与IC识别卡相互确认的最大距离应不小于5 cm；

在特殊应用场合，读写机受产品大小和使用环境限制的情况下，相互确认距离由产品标准规定。

4.3.4工作磁场强度

4. 3. 4. 1读写机最大未调制工作磁场强度Hmax应W7.5 A/m（rms）。

4.3.4.2读写机天线表面法线方向5 cm（或生产厂家声明的位置）范围内任意点，最小未调制工作磁 场强度 Hmin 应N1.5 A/m（rms）。

4.3.5读写机的调制模式

4.3.5.1传输速率

读写机传送到IC识别卡的数据传输速率应N106 kbit/s。

4.3.5.2数据位调制

Type A和Type B定义及调制波形应符合IS0/IEC 14443-2规定。Type A采用ASK 100%调幅方式；Type B采用ASK 10%调幅方式；调制系数应在9%到13%之间。

4. 3. 5. 3数据位的表示与编码

Type A数据位编码格式是带有如下定义的逻辑电平的Modified Miller （改进的米勒编码）：

—逻辑“1” ：载波场高幅度（未调制）；

—逻辑“0” :载波场低幅度。

Type B数据位编码格式是带有如下定义的逻辑电平的NRZ-L （非归零电平编码）：

—逻辑“1” ：载波场高幅度（未调制）；

—逻辑“0” :载波场低幅度。

4. 3.6读写机的负载调制接收

读写机应能正确接收到IC识别卡负载调'制。

4. 3. 7电源适应能力

由直流电源供电时，当电压偏差在标称值±5%范围内时，产品工作应正常。当经交流变换器供电时, 交流电压偏差在标称值±10%范围内时，产品工作应正常。产品述应有掉电、过流、过压短路、极性反 接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态。

4.4安全

读写机安全要求应符合GB 4943. 1中信息技术设备的规定。

4.5环境适应性

4. 5. 1气候环境适应性

读写机气候环境适应性分二级，由产品标准规定严酷等级，应符合表1的规定。

表1气候环境适应性

| 气候条件 |  | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（°C） | 工作 | 0〜40 | -20〜55 |
|  | 贮存运输 | -40〜60 |  |
| 相对湿度（%） | 工作 | 20〜90 |  |
|  | 贮存运输 | 20〜93 (40 C ) |  |
| 大气压力（kPa） |  | 86〜106 |  |

4.5.2机械环境适应性

读写机机械环境适应性应符合表2〜表5的规定。

表2振动适应性

| 项 目 | 分 项 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 初始和最后振动响应检查 | 频率范围（Hz） | 5〜35 |
|  | 扫频速度（oct/min） | W1 |
|  | 驱动振幅（mm） | 0. 15 |
| 定频耐久试验 | 驱动振幅（mm） | 0. 15 |
|  | 持续时间（min） | 10 |
| 扫频耐久试验 | 」频率范围（Hz） | 5〜3 5〜5 |
|  | 位移幅值（mm） | 0. 15 |
|  | 扫频速率（oct/min） | W1 |
|  | 循环次数（次） | 2 |
| 注：表中驱动振幅为峰值。 |  |  |

表3冲击适应性

| 峰值加速度（m/s。 | 波形持续时间（ms） | 冲击次数 | 冲击波形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 11 | 200 | 半正弦波或后峰锯齿波或梯形波 |

表4碰撞适应性

| 峰值加速度（m/s2） | 波形持续时间（ms） | 碰撞次数（次） | 碰撞波形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 16 | 1000 | 半正弦波 |

表5运输包装件跌落适应性

| 包装件质量（kg） | 跌落高度（mm） |
| --- | --- |
| <10 | 1000 |
| 10〜20 | 800 |

4.6 电磁兼容性

4.6.1无线电骚扰

读写机的无线电骚扰限值应符合GB 9254中相应级别（A级或B级）规定要求，在产品标准中规定产 品执行的具体级别。

4.6.2抗扰度

读写机的抗扰度限值应符合GB/T 17618中性能判据B的要求。

- 7可靠性

采用平均无故障工作时间（MTBF）衡量读写机的可靠性水平。读写机的平均无故障工作时间（MTBF） 的不可接受值01应不低于5000 h （按键除外）。

机械式按键的使用寿命应不低于5X IO,次；触摸屏式虚拟按键的使用寿命由产品标准规定。

5试验方法

5.1试验环境条件

本标准中除气候环境试验、可靠性试验和抗电强度试验以外，其他试验均在下述正常大气条件下进 行：

温 度：15 °C-35 °C；

相对湿度：45%〜75%；

大气压力：86 kPa~ 106 kPa。

- 2外观和结构检查

目测和手动检查读写机外观和结构，应符合4. 1的要求。

5.3功能试验

利用生产厂商提供的检查程序（具体规定见附录B）进行以下各项测试，测试用卡必须符合ISO/IEC 14443T、ISO/IEC 14443-2、ISO/IEC 14443-3和ISO/IEC 14443-4的相关规定。

5.3.1读写功能试验

读取、写入或读取写入IC卡芯片中的数据。

5.3.2字符及输出检查

将本系统发行的IC识别卡置于被测读写机感应区，通过预先加载进读写机存储器中的检查程序，并 配合键盘检查字符及输出功能。

5.3.3 键盘检查

将本系统发行的IC识别卡置于被测读写机感应区，使读写机工作，然后按触各个工作键，检查是否 实现相应的功能。

通过运行检查程序，检查每个对应键位是否可由程序定义。

5.3.4感应区检查

目测检查。

5.3.5存储器检查

存储容量检查可在存储器的首地址和未地址分别写入随机数，然后读出，检查是否与写入随机数一 致；保存信息检查应在加载信息后，断掉工作电源，1 min后，重新加电，信息不丢失。

5.3.6通信接口检查

将读写机通信接口联接计算机，借助系统软件的支持，在计算机上给读写机加载信息，检查该读写 机接收情况，应正确无误；然后在计算机上发回收命令回收该读写机的数据，检查回收数据情况应正确 无误。

5.3.7脱机工作能力检查

让读写机脱机工作，然后用管理卡或其他方式加载信息，检查加载的信息并进行相应的操作应正确 无误;再用管理卡或其他方式从该读写机回收信息，然后将回收的信息从计算机上读出检查应正确无误。

5.3.8数据安全检查

5. 3. 8.1按附录C规定要求检查。

5. 3. 8. 2读写机通用数据检查是通过读写机键盘或联接计算机检查，读写机的通用数据应能访问，但不 能在未经授权下修改。

5. 3. 8. 3敏感数据检查是通过读写机键盘或联接计算机检查,读写机敏感数据在未经授权下不能实现访 问或修改。

5. 3. 8.4检查敏感数据采用系统规定的加密算法进行传输。

5. 3. 9 安全认证检查

按附录D规定要求，生产厂家在产品标准中规定读写机安全认证功能的检查方法。

5.4性能试验

测试装置按附录A规定要求。

5.4.1工作频率测试

将频率计或示波器连接到校准线圈，将校准线圈放置在读写机天线上方，读写机只发岀载波信号, 在频率计或示波器上观察到的校准线圈感应电压的频率应符合4.3. 1的要求。

5.4.2相互确认时间测试

将本系统发行的IC识别卡置于被测读写机感应区规定位置里，感应天线50 cm范围内不应有金属物, 运行检查程序，读写机可以接收到正确信号的最短时间即认为是读写机的确认时间。重复5次以上操作, 计算平均值应符合4.3.2的规定。

5.4.3相互确认距离测试

将本系统发行的IC识别卡置于被测读写机感应区规定位置里，感应天线50 cm范围内不应有金属物, 运行检查程序，读写机可以接收到正确信号的最大距离即认为是读写机的读写距离。重复5次以上操作, 计算平均值应符合4.3.3的规定。

5.4.4工作磁场强度测试

5.4.4.1读写机天线表面工作磁场强度Hmax测试步骤

5.4.4.1.1按附录A 4.3.6步骤a）至g）所述，将参考PICC的谐振频率调至19 MHz。

5.4.4.1.2将测试PCD装置设置为产生Hmax的工作状态，参考PICC放置在测试PCD装置的DUT位置, 切换跳线J1到位置b （见图A.13），通过调节R2校准参考PICC，使C0N3端子上的直流电压Vdc=3 V。

- 1.3将参考PICC放置在被测PCD定义的工作区内。

- 1.4用高阻抗电压表测量参考PICC ± C0N3端子的直流电压瞄应不超过3 V。

5.4.4. 2读写机天线表面工作磁场强度Hmin测试步骤

5.4.4. 2. 1按附录A 4. 3. 6步骤a）至g）所述，将参考PICC的谐振频率调至13. 56 MHz。

5. 4. 4. 2. 2将测试PCD技置设置为产生Hmin的工作状态，参考PICC放置在测试PCD装置的DUT位置, 切换跳线J1到位置b （见图A. 13）,通过调节R2校准参考PICC,使C0N3端子上的直流电压VDC=3 V。

- 2. 3将参考PICC放置预测PCD定义的工作区内。

- 2.4用高阻抗电压表测量参考PICC上C0N3端子的直流电压瞄应超过3 V。

- 5读写机的调制模式测试

5.4. 5.1传输速率和数据位的编码测试

运行生产厂商提供的检查程序发送特定数据串，通过校准线圈在存储示波器上储存天线输出波形, 计算天线输出数据传输速率、编码方式，应符合4. 3. 5. 1和4. 3. 5.‘3的规定。

5. 4. 5. 2调制方式、调制系数测试

利用存储示波器储存天线输出波形，其调制方式、调制系数应符合4. 3. 5. 2的规定。

5.4.6读写机的负载调制接收测试

5.4. 6.1按附录A 4. 3.6步骤a）至g）所述，将参考PICC的谐振频率调至13. 56 MHz,并将跳线开 关J1切换到c位置（见图A. 13）-

5.4.6.2测试PCD装置设置为产生Hmin的工作状态，将参考PICC放置在测试PCD装置的DUT位置， 记录CON3的直流电压值。

5.4.6.3将参考PICC放置在被测PCD定义的工作区内。

5.4.6.4在CON1输入符合4.3.5规定的调制信号，调节输入信号幅度直到CON3获得的直流电压与上 述b）相同。

5.4.6. 5 PCD应能连续地接收到参考PICC发出的调制信号。

5.4.7电源适应能力试验

5.4.7.1直流电源供电时，调节供电电压使其偏离标称值±5%，读写机应工作正常。调节供电电压使 其偏离标称值±10%，恢复正常值后，运行生产厂商提供的检查程序，读写机应工作正常。

- 7. 2经电源变换器由交流电源供电时，按表6的各种组合对产品进行试验。每种组合运行一遍检 査程序，读写机应工作正常。

5.4.7.3将电源（电池）极性反接，再恢复正常，运行生产厂商提供的检查程序，读写机应工作正常。

表6交流电源适应能力

| 标称值组合 | 电压（V） | 频率（Hz） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 50 |
| 2 | 198 | 49 |
| 3 | 198 | 51 |
| 4 | 242 | 49 |
| 5 | 242 | 51 |

5. 5安全试验

按GB 4943. 1的相关规定进行。

5.6环境适应性试验

以下各项试验应进行初始检查和最后检查，初始检查和最后检查统一按5. 2进行外观和结构检查， 并运行生产厂商提供的检查程序（见附录B）,试验结束后受试读写机应能正常工作。

5. 6. 1温度下限试验

为防止试验中受试读写机结霜和凝露，允许将受试读写机用聚乙盧薄膜密封后进行试验，必要时还 可以在密封套内装吸潮剂。

5.6. 1. 1工作温度下限试验

按GB/T 2423. 1试验Ad进行。按表1规定的工作温度下限值的要求。加电运行检查程序2 h,受试读 写机应工作正常。恢复时间为2 ho

5.6.1.2贮存运输温度下限试验

按GB/T 2423.1试验Ab进行。按表1规定的贮存运输温度下限值的要求，受试读写机在不工作条件下 存放16 h。恢复时间为2 h,再进行检测应能正常工作。

5.6.2温度上限试验

5.6.2.1工作温度上限试验

按GB/T 2423.2试验Bd进行。按表1规定的工作温度上限值的要求。加电运行检查程序2 h，受试读

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875230302222011104