|  | S系列交换机 HWTACACS技术白皮书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文档版本 | V1.0 |  |  |
|  | 发布日期 | 2015-08-08 |  |  |

目  录

1 技术简介	1-1

1.1 技术简介	1-1

1.1.1 概述	1-1

1.1.2 技术优势	1-1

2 原理描述	2-4

2.1 基本概念	2-4

2.1.1 网络组成	2-4

2.1.2 HWTACACS报文	2-5

2.2 工作原理	2-5

2.2.1 HWTACACS工作流程	2-5

2.2.2 HWTACACS认证	2-6

2.2.3 HWTACACS授权	2-8

2.2.4 HWTACACS计费	2-10

3 应用场景	2-12

3.1 采用HWTACACS协议进行认证、授权和计费	2-12

3.2 命令行授权	2-15

3.3 HWTACACS服务器上账户密码修改和老化	2-23

3.4 管理用户提升优先级	2-29

4 参考标准和协议	2-34

5 附录	2-35

HWTACACS技术白皮书

摘要： HWTACACS是实现AAA功能的一种安全协议，主要是通过HWTACACS客户端与HWTACACS服务器通信来实现多种用户的AAA功能。

关键词：HWTACACS、TACACS、RADIUS、AAA、设备管理、命令行授权

缩略语：

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| HWTACACS | HUAWEI Terminal Access Controller Access Control System | 华为终端访问控制器控制系统 |
| TACACS | Terminal Access Controller Access Control System | 终端访问控制器控制系统 |
| TACACS+ | Terminal Access Controller Access Control System plus | Cisco对TACACS的增强协议 |
| RADIUS | Remote Authentication Dial-In User Service | 远程认证拨号用户服务 |
| AAA | Authentication, Authorization, Accounting | 认证、授权、计费 |
| NAS | Network Access Server | 网络接入服务器 |
| ACS | Access Control Server | 访问控制服务器 |
| BRAS | Broadband Remote Access Server | 宽带远程接入服务器 |
| EXEC | Executable | 可执行命令的 |

# 技术简介

## 技术简介

### 概述

AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称，是网络安全的一种管理机制，提供了认证、授权、计费三种功能。HWTACACS是实现AAA功能的一种安全协议，它与RADIUS协议类似，主要是通过HWTACACS客户端与HWTACACS服务器（即客户端/服务器模式）通信来实现多种用户的AAA功能。HWTACACS是在TACACS（RFC 1492）基础上进行了功能增强的安全协议，使用公共密钥对传输的用户信息进行加密,具有较好的安全性和灵活性。HWTACACS采用TCP协议承载报文，TCP端口号是49，它相对于RADIUS使用UDP协议，使得传输更加可靠。

HWTACACS认证功能，可以对802.1X、Portal、PPP等普通接入用户进行认证，也可以对串口、telnet、SSH、ftp等管理用户进行认证。同样，HWTACACS授权功能，既可以对普通接入用户进行授权，也可以对登陆设备的管理用户进行授权，还可以对管理用户的每条命令进行授权。HWTACACS计费功能，既可以对普通接入用户上线时间的传统意义的网络计费，还可以记录管理用户登陆到设备停留时间记录，用户执行操作命令进行记录等。HWTACACS兼容CISCO的TACACS+协议， 华为交换机作为HWTACACS客户端可以和TACACS+服务器对接实现AAA功能。

### 技术优势

HWTACACS协议与RADIUS协议相比较，具有以下优势。从HWTACACS优势来看，HWTACACS更适合设备控制管理；RADIUS协议更适合接入用户管理，两种协议对比，参见表1所示。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/876110110042010102