# 飞机上常用合金材料及其腐蚀防护

【摘要】

本论文主要阐述了新型合金材料在飞机结构上的应用及其腐蚀防护系统， 首先从新型合金材料及其在飞机结构中的应用开始，主要介绍了铝合金、镁合 金、钛合金和超高强度钢；其次详细介绍了飞机的使用环境对主要结构部位的 腐蚀特性；最后引申到几种常见合金材料的腐蚀与腐蚀防护。

关键词：常用合金材料、铝合金、镁合金、钛合金、超高强度钢、飞行环境、 腐蚀、防护

西安航空职业技术学院

毕业设计论文

目 录

绪论 	 3

1.常用合金材料及其在飞机结构中的应用	4

1.1  铝合金 	4

1.1.1  硬铝合金 	 4

1.1.2   超硬铝合金 	4

1.1.3   锻铝合金	4

1.1.4 防锈铝合金 	5

1.1.5  高纯高韧铝合金	 5

1.1.6   铝锂合金 	 6

1.2.  镁合金 	 6

1.3  钛合金 	6

1.4  超高强度钢 	7

2. 飞机的使用环境对主要结构部位的腐蚀特性 	9

2.1  飞机的使用环境概述 	9

2.1.1  环境因素复杂 	9

2.1.2   环境因素是随机变量 	9

2.2 飞机主要结构部位的腐蚀特性 	9

2.2.1  机身部分 	9

2.2.2   机翼部分 	10

2.2.3  尾翼部分 	10

2.2.4  起落架部分 	 /0

2.2.5   发动机区域 	 //

2.2.6   发动机主要部件 	 11

3. 新型合金材料的腐蚀防护 	 13

3.1  铝合金的腐蚀防护	13

3.1.1   常用铝合金的腐蚀特性 	 /3

3.1.2   常用铝合金的防护系统 	 /3

3.2  镁合金的腐蚀防护 	14

3.2.1   常用镁合金的腐蚀特性 	 14

3.2.2   常用镁合金的防护系统 	 14

3.3  钛合金的腐蚀防护 	 15

3.3.1   常用钛合金的腐蚀特性 	 15

3.3.2   钛合金的表面防护系统 	 15

3.4  超高强度钢的腐蚀防护 	15

3.4.1   常用超高强度钢的腐蚀特性 	 /5

3.4.2  超高强度钢的表面防护系统 	 16

结 束 语 	17

谢 辞 	18

文 献	19

绪论

高性能飞机结构材料对降低飞机结构质量和提高飞机的结构效率、服役可 靠性及延长寿命具有极为重要的作用，是飞机结构材料的主要发展趋势。轻合 金和超高强度钢都是飞机上的主要结构材料。轻合金和超高强度钢的主要特点 都是强度高，综合性能好。因此，特别适合于飞行器的制造。铝合金密度小、 塑性好，耐腐蚀、易加工、价格低，因此长期以来就是飞机制造的主要结构材 料。钛合金强度大、热强行好，目前越来越多的被用于制造飞机机体和发动机 中受温较高的部件。镁合金比铝合金和钛合金的密度更低，但由于其耐腐蚀性 较差和一些其他问题，曾在航空上应用不多，但近年来，由于其性能的大大改 善，它在航空上的应用有上升趋势。超高强度钢主要用于制飞机机体上的主要

承力部件，是飞机制造的关键结构材料。

虽然各种新型合金材料的性能在不断地提高，但由于飞机在使用过程中会 遇到各种环境因素。其所处的环境比一般机械更为恶劣，结构材料所遭受的侵 蚀行为更为复杂，破坏程度也就更为严重。因此，在飞机的制造及使用过程中 也要做好各种腐蚀破坏的防护工作；从而更好的提高飞机的安全可靠性、各项

性能以及寿命。

1.常用合金材料及其在飞机结构中的应用

1.1铝合金

铝合金由于其性能优良、加工容易、成本低廉等一次列优点，其在飞机结 构中的应用仍占有不可取代的优势。铝合金在目前民用飞机结构上的用量约为 	(70~80)%,在军用飞机结构上的用量约为(40~60)%。在B—737 客机上， 铝合金占机体结构重量的70%。下面主要介绍变形铝合金在飞机结构上的应用

情况。

# 1.1.1 硬 铝 合 金

主要是铝—铜系的

2A01、2A02、2A10、2A11、2A12、2A16、2B16、2017A、2024    等9种合金。 这类合金的的主要特点是：主要合金组元铜、镁在固溶热处理后，溶于铝固溶  体中呈饱和或过饱和状态，经过沉淀硬化处理，这些合金的抗拉强度明显提高， 而且还具有良好的塑性，广泛用于飞机的承力构件。在硬质铝合金中，国内飞  机上应用较多较广的是2A12 合金，欧美等国家应用较多的是同类型的2024合  金。2A12 和2024合金具有良好的成型性能，可以生产各种半成品，但以板材  和型材用量较多。2A12 合金在飞机上主要用于制造各类型飞机的蒙皮、隔框、

翼肋、翼梁和骨架等重要受力构件。

1.1.2超硬铝合金

主要是铝—锌—镁—铜系列的7A04、7A09、7075 合金，属可热处理强化

的高强度变形铝合金，可生产供应各种规格的板材、棒材、型材、厚壁管才、

锻件和模锻件。7A04 合金与俄罗斯的B95 合金相当，7A09 与美国的7075合   金相当。由于国内对7A09 合金热处理状态的研究和应用比较成熟，积累了丰   富的使用经验，其综合性能优于7A04 合金，完全可以代替7A04 合金在飞机上  大量使用。7A09 合金适宜制造飞机上的重要受力构件，已在歼击机、中程轰炸  机、运输机及教练机上，用于制造起落架、机翼前梁、大梁、机身对接框支臂、 支柱、隔板、蒙皮、壁板、翼肋、主梁接头、液压系统作动筒等关键件及重要

件。

1.1.3锻铝合金

这类合金也属于可热处理强化的铝合金，锻铝合金包括3个系列：铝一镁

—硅系、铝—铜—镁—硅系和铝—铜—镁—铁—镍系。铝—镁—硅系的6A02

合金具有较高的抗拉强度和屈伸强度，具有较高的塑性和耐腐蚀性，用于制造  要求塑性高、耐腐蚀性能好的零件，如直升机的旋翼梁和一些形状复杂的锻件。

铝—铜—镁—硅系的2A50、2B50、2A14、2014、2214  合金中，2A50、2B50

是中等强度的锻造合金，具有较高的断裂韧度，合金耐腐蚀性能较低，可用于 制造飞机的结构中的接头、支架、摇臂等，还可用于制造压气机叶轮、导风叶

轮等。2A14、2014、2214 是高强度锻造合金，由于这些合金中的铜含量比

2A50、2B50 合金的铜含量增加了约一倍，因而这些合金在固溶热处理及人工

时效后的强度高于2A50、2B50 合金，但耐腐蚀性能低于2A50、2B50 合金，

因此只适宜制造截面较厚的承受高载荷的零件，如大型框架、外壳等。铝—铜

—镁—铁—镍系的2A70、2168A 合金，属热强合金，可在200~250摄氏度下使

用，合金中不含锰与铬，无挤压效应，因而在零件各个方向的性能比较一致，

常用于制造航空发动机活塞、叶轮、轮盘和压气机叶片等零件。

1.1.4防锈铝合金

主要包括不能热处理强化的的铝—锰系3A21 合金和铝—镁系

5A02、5A03、5A05、5A06、5B05  合金，这些合金在退火和冷作硬化状态下应 用，具有高塑性、低强度，优良的耐腐蚀性能及焊接性能，通常用于制造焊接 油箱、汽油和滑油的导管等零件。防锈铝合金还包括一个可热处理强化的7A33

合金(属铝—锌—镁—铜系),7A33 合金在防锈铝合金中强度最高，与2A12

合金相当，有优良的耐海水腐蚀性能、较好的断裂韧度、低的缺口敏感性和好 的工艺成形性能，适宜制造水上飞机的蒙皮和其他要求耐腐蚀的和高强度的饭

金零件，可以部分代替2A12T4 合金钣金件。

1.1.5高纯高韧铝合金

国内研制并以正式应用在飞机上的又2124、7475、7050合金，2124合金   是在2024合金的基础上降低铁、硅杂质含量并采用特殊生产工艺发展起来的，  该合金厚板的延伸率和断裂韧度优于2024合金厚板，特别是短横向性能更为突 出。7475合金是在7075合金基础上大幅度降低铁、硅杂质含量，调整合金成   分后研制的，主要品种是薄板和厚板，在相同状态下7475合金强度与7075合

金相当，但7475合金的断裂韧度远高于7075合金。7475合金主要用于制造高  强度、中等疲劳强度和高断裂韧度的结构件，如机翼蒙皮、机身蒙皮、隔框等。

7050合金的化学成分相对7075合金来说，增加了锌、铜含量，增大了锌镁比，

而且显著减少了铁、硅杂质含量。由于这些成分的改进，使7050合金在保持较

高强度水平下，具有韧性好、疲劳强度高和抗应力腐蚀性能优良等综合性能。

7050合金另一个突出的优点是淬透性好，特别适用于制造厚大截面的零件。

7050合金主要用于要求高强度、高应力腐蚀和剥落腐蚀抗力及良好断裂韧度的 飞机结构件，如机身框、隔板、机翼壁板、翼粱、翼肋、起落架支承零件和铆

钉等。

1.1.6铝锂合金

铝锂合金的主要特点是密度低、弹性模量高。国内研制的8090合金是铝—

锂—铜—镁系可热处理强化铝合金，其强度水平与2A14 合金相当，密度比

2A14 降低10%,弹性模量为80GPa,  也比2A14 提高10%,其板材可用作飞机蒙

皮和壁板，挤压型材可用作桁条、加强筋等受力零件。

1.2.镁合金

镁合金中主要合金元素是铝、锌、锰等。铝和锌都能溶于镁中形成固溶体， 使合金晶格歪扭而强化，还能与镁形成化合物，使合金可以通过淬火和时效来

提高强度和硬度。锰除了能细化晶粒和提高耐蚀性，还有固溶强化作用。

镁合金按其加工工艺可分为变形镁合金(压力加工镁合金)和铸造镁合金 两大类。变形镁合金用字母 “MB”   后面加数字表示，数字是合金的顺序编号， 例如MB7 表示7号变形镁合金：铸造镁合金用字母 “ZM”   后面加数字表示，

数字表示顺序号，例如ZM5 表示5号铸造镁合金。

镁合金的热处理和铝合金很相似，但由于合金性质的关系，镁合金热处理 强化效果不如铝合金，为此大多数变形镁合金在退火状态下使用。铸造镁合金 一般采用均匀化处理，即将带有粗大夹杂物的铸造金属，进行长时间的加热后

用沸水或空气冷却，使夹杂物均匀地溶解在固溶体中，从而提高了力学性能。

目前飞机上使用的变形镁合金有MB1 、MB2 、MB3 、MB8 和 MB15 等数

种，其中MB3 、MB8 属于中等强度， MB15 属于强度较高的变形镁合金，

MB1 、MB2 则属于塑性较好的变形镁合金。变形镁合金长用来制作飞机蒙皮、 翼肋、油箱、发动机罩等。飞机上使用的铸造镁合金有ZM1 、ZM2 、ZM3 和  ZM5四种，其中 ZM1 是飞机上使用最多的一种镁合金。ZM5 是含有铝、锌、

锰的铸造镁合金，具有良好的铸造性和高的比强度，不但可铸，还可焊接，用 于制作飞机、发动机、仪表及其他结构的高负荷零件，如飞机刹车毂、起落架

轮毂、增压机匣、操纵杆等。

1.3钛合金

钛合金是航空上的关键结构材料。钛合金的密度小、强度高、耐腐蚀性好、 热强性高，在飞机工业中等到越来越多的应用，特别是用于飞机机体和发动机

中要求强度高及热强性好的部位。

钛合金一般分成三大类： a   型合金， a+β      型合金，β型合金。 一般地  说， a  型合金热强性好、可焊，但热加工困难。β型合金室温强度高，成型容 易，可热处理。而 a+β      型合金介于两者之间，,可以通过热加工和热处理较  大范围地调整其显微组织和性能。目前，在高温钛合金领域， 一些工作温度达  到550℃的高铝当量接近 a  型钛合金和可以在(600~700)℃工作的铝化三钛基高 温钛合金以通过长期试车，有望在750℃以上工作的TiAl 基高温套合金的研究 也取得了较大的发展。在高强度钛合金领域，TB6 和 TB5 近β和β型钛合金 在新一代飞机生产中获得了广泛应用，并出现了强度水平达到1250MPa 的新一 代高强度合金。在铸造钛合金领域，出现了铸造高强度β型钛合金，热等静压

处理的广泛应用使铸造钛合金零件的疲劳性能接近接近了变形钛合金的水平。

此外，还出现了专用的抗燃烧钛合金，采用颗粒冶金工艺制成的整体叶盘等新

合金、新工艺。

1.4超高强度钢

超高强度钢常指拉伸屈度强度1400MPa 以上的高强度钢，其主要特点是具

有很高的强度和足够的韧性，用于制造承受很高应力和减重设计的重要构件，

如飞机起落架、机翼主梁、平尾大轴、直升机旋翼轴、接头和对接螺栓等，是

飞机制造的关键结构材料。

航空结构钢在近10年取得了显著的进步，这一进步一方面体现在发展了一 些强度更高、韧性更好的新钢种，如低合金超高强度钢40CrNi2Si2MoVA 的抗

拉强度达到1860MPa 以上，用作抗疲劳、长寿命构件；高合金超高强度钢

16Co14Nil0Cr2MoE  的平面应变断裂韧性更高，可供“损伤容限设计”选用。 另一方面体现在钢的纯洁度显著提高。 一些钢种采用了提纯原材料、真空感应 	(VIM)   加真空自耗 w(VAR)      熔炼，钢中的杂质和有害元素含量显著降低， 如 w(S)≤0.005% 、w(P)≤0.008% 、u(N)≤0.0015% 、w(O)

≤0.00205%等。高纯洁度有效地提高了钢的塑性、韧性、抗疲劳性能及其稳定 性，降低了各向异性等。这一进步可以使我国的飞机设计师选用到只有少数发

达国家才有的高高纯洁度和性能优良的新钢种。

超高强度钢按合金元素含量分为低合金、中合金、高合金3类。低合金长

高强度钢碳的质量分数一般在(0.3~0.4)%,合金元素质量分数少于5%,由淬   火后低温回火获得的回火马氏体组织达到超高强度。其强度主要取决于含碳量， 其代表钢种40CrNi2Si2MoVA 已广泛用作起落架零件。中合金超高强度钢合金

元素质量分数在(5~10)%。由淬火后中文回火产生二次硬化达到超高强度，

用于制造500℃以下工作的飞机、发动机重要承力构件。38Cr2Mo2VA 钢属于 中温超高强度钢，并在飞机上应用。该类钢在室温下具有低合金超高强度钢类 似缺点，但在中温下显著改善。高合金超高强度钢含有10%以上合金元素和低 碳、超低碳量。由淬火产生的低碳马氏体和中温回火产生的二次硬化获得超高

强度、高韧性等优良性能。16Co14Nil0Cr2MoE  钢已用作飞机平尾大轴。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/876205113050010035