| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金属材料 |  |  |  | 第 页 |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 合格证明文件 |  | 1、各种金属材料应有合 |  |  |  | 目 测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 格证明文件或合格标签、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 表面质量 |  | 2、各种板材，型材不允 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 许有裂纹、冷隔、锈蚀、 |  |  |  | 与采购品清单或采购人员通知 |  |  |  |  |
|  |  |  | 坑等缺陷 |  |  |  | 的规格核对，与标准相比较。 |  |  |  |  |
| 3 | 尺寸规格 |  | 3、合格证、合格标签或 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材质书等合格证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上标明的尺寸规格应与 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购的尺寸规格应与采 |  |  |  | 1、与相应 的标准比较 |  |  |  |  |
|  |  |  | 购的尺寸规格相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、实测的尺寸规格应与 |  |  |  | 2、与合格证、合格标签相比较 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格证、合格标签等相一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 致，且符合相应标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |

| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 4 | 数量 |  | 5、核对重量或/和数量必 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 要时过称或清点数量 |  |  |  | 清点或称重 |  |  |  |  |
| 附注 | 测量方法 |  | 1、带有包装的冷轧、热 |  | 0~254分尺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轧板，只制取卸到生产现 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 场的一个包装进行表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 的质量，尺寸规格的检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验，其余的待使用时，再 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、不带包装的厚板的尺 |  | 2m钢卷尺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 寸进行100%的测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、钢丝直径每盘都测量 |  | 0~150/0.02卡 |  | 在距端部约1米处测量，在距 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、方钢、方管按 |  | 尺 |  | 端部约0.5米处测量，截面尺 |  |  |  |  |
|  |  |  | GB2828S-4，合格质量水 |  |  |  | 寸。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平AQL=10，抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |

| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 各种塑料件 |  |  |  | 第 页 |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 合格证明文件 |  | 应有合格证 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 2 | 代号 |  | 代号应与采购品清单一 |  |  |  | 将代号与图片及采购品清单核 |  |  |  |  |
|  |  |  | 致 |  |  |  | 对 |  |  |  |  |
| 3 | 外观 |  | 各种塑料件应无飞边、毛 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刺、裂纹、色斑等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  | 仓库收到数量应与采购 |  |  |  | 清点或称重 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量相一致，必要时应拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 包清点数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 按GB2828的规 |  | 定，检查水平为S—4， |  | 合格质量水平 |  | 为6.5抽检。 |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |

| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械防盗密码锁 |  |  |  | 第 页 |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 合格证明文件 |  | 应有合格证明文件 |  |  |  | 目 测 |  |  |  |  |
| 2 | 外观 |  | 1、锁具表面应平整、光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滑无裂纹，缺角及明显划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伤，镀层应无剥落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、锁具的刻盘字迹清晰， |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线条粗细一致，基准线有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 明显标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灵活度 |  | 密码盘应转动灵活无阻 |  |  |  | 手感 |  |  |  |  |
|  |  |  | 滞现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  | 入库数量应与采购数量 |  |  |  | 清点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 按GB2828的规 |  | 定，检查水平S—4，合 |  | 格质量水平为 |  | 6.5抽检。 |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |

| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 各种家具锁 |  |  |  | 第 页 |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 合格证明文件 |  | 应有合格证明文件 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 2 | 外观 |  | 1、电镀表面镀层应无剥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 落，返锈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、涂漆表面应无漏喷露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底、脱落、起泡等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灵活度 |  | 钥匙插入、拨出、转动应 |  |  |  | 目测 手感 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灵活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  | 入库数量应与采购数量 |  |  |  | 清点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 按GB2828的规 |  | 定，检查水平S—4，合 |  | 格质量水平为 |  | 6.5抽检。 |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |
| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |

|  |  |  |  |  |  |  | 弓形拉手 |  |  |  | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 外观 |  | 1、表面镀层应无剥落、 |  |  |  | 目 测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 返锈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、应无变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 规格 |  | 规格应与采购品清单相 |  |  |  | 与采购品清单相一致。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  | 入库数量应与采购数量 |  |  |  | 清点、过称或称重。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 按GB2828的规 |  | 定，检查水平S—4，合 |  | 格质量水平为 |  | 6.5抽检。 |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |
| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |

|  |  |  |  |  |  |  | 标准紧固件 |  |  |  | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 规格 |  | 名称、规格应与采购的名 |  | 0~150/0.02卡 |  | 目测或测量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 称、规格相一致。 |  | 尺 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观 |  | 表面应无锈迹，镀层应无 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 剥落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  | 入库的数量应与采购的 |  |  |  | 清点或称重 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 按GB2828的规 |  | 定，检查水平S—4，合 |  | 格质量水平为 |  | 6.5抽检。 |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |
| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |

|  |  |  |  |  |  |  | 活门轴 |  |  |  | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 外观 |  | 表面应无锈迹(含弹簧) |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 2 | 弹簧弹性 |  | 弹簧压缩量10mm压缩 |  |  |  | 用手压缩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20次后应能恢复到原始 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 尺寸 |  | 大端尺寸Φ5-0.2×12 |  | 0~150/0.02卡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小端折弯长9.5 |  | 尺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (中心线位置) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  | 采购数量应与入库数量 |  | 清点或过称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 按GB2828的规 |  | 定的S—4检查水平，合 |  | 格质量水平为 |  | 10抽检。 |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |
| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 保险柜脚轮 |  | FJB-70-1202 |  | 第 页 |

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  | 检查器具 |  | 检查方法 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 应无毛刺、飞边、气孔、 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 缩孔、缩松、裂纹等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 尺寸 |  | 1、大外圆Φ70±1，Φ80 |  | 0~150/0.02卡 |  | 测量 |  |  |  |  |
|  |  |  | ±1两种。 |  | 尺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、宽度Φ15±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、内孔Φ11°—0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  | 采购数量应与入库数量 |  |  |  | 清点或过称 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 按GB2828规 |  | 定，检查水平S—4，合 |  | 格质量水平为 |  | 10抽检。 |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  | 审 核 |  | 日 期 |  | 批 准 |  | 日 期 |  |
| 有限公司 |  |  | 外购、外协件检验规程 |  |  |  | 产品名称 |  | 产品图号 |  | 共 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 保险柜钢门锁 |  |  |  | 第 页 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/878045022142006031