工作联系单

编号：-001

建设：长沙双瑞房地产开发有限公司

监理：友谊国际工程咨询有限公司

事由：关于别墅屋面做法。

内容：依据建施图屋面做法及节能屋面做法，请业主将其两种做法整合，明确从屋面 结构板至屋面瓦各施工层做法，以便我部按照施工。

由于42#、19#栋工期紧，请尽快书面回复。

项目经理：

湖南干衫建筑工程有限公司

藏珑•湖上国际花园期项目部

2013年7月25日

监理单位意见：

总/专业监理工程师（签章）:

2013年月 日

建设单位意见：

负责人：

2013年 月 日

工作联系单

编号：-002

建设：长沙双瑞房地产开发有限公司

监理：友谊国际工程咨询有限公司

事由：关于42、19#栋外墙洞口凿、补抹灰事宜。

内容：期42、19#栋应业主要求，需我部承担补墙洞口凿外灰施工工作，7月26日

我部汇同业主工程部、成本部及相关作业人员到现场进入技术交底，工程量核

定，然而因技术工作尚未落实，暂不能施工。

由于工期紧，请业主出具体洞口做法及相关技术要求的书面文件，以便我

部顺利组织施工。

项目经理：

湖南干衫建筑工程有限公司

藏珑•湖上国际花园期项目部

2013年7月27日

编号：-003

建设：长沙双瑞房地产开发有限公司

监理：友谊国际工程咨询有限公司

事由：关于3-15#栋桩芯移位事宜。

内容：3-15#栋承台土方开挖，发现部分桩芯偏位，现将有桩芯偏位的平面图附后，请 尽快回复偏位处承台做法。

项目经理：

湖南干杉建筑工程有限公司

藏珑•湖上国际花园期项目部

2013年7月27日

监理单位意见：

总/专业监理工程师（签章）:

2013年月 日

建设单位意见:

负责人:

2013年 月 日

工作联系单

编号：-004

建设：长沙双瑞房地产开发有限公司

监理：友谊国际工程咨询有限公司

事由：关于3-10#栋补桩部位承台做法。

内容：3-10#栋承台土方开挖后，发现部电梯前室外桩2根，具体位置详见附图，等待 施工，请尽快回复承台做法。

项目经理：

湖南干杉建筑工程有限公司

藏珑•湖上国际花园期项目部

2013年7月27日

监理单位意见：

总/专业监理工程师（签章）:

2013年月 日

编号：-005

建设：长沙双瑞房地产开发有限公司

监理：友谊国际工程咨询有限公司

事由：关于门窗洞口侧面凿、夕卜灰等事宜。

内容：根据业主要求，3-19#、42#栋外墙门窗洞口需配套外墙大理石模数，原预留

洞口根据外墙大理石洞口定位，需左、右平移，导致原预留洞口一侧或二侧凿 除一定宽度的砖砌体或砼，同时对凿除后按要求重新抹灰。

1、	洞侧砼凿除每米20元，砖砌体凿除每米10元。

2、	洞侧补抹灰每米18元。

3、止水螺杆切割、垫层、补灰膨胀水泥砂浆每个元。

上述报价请业主尽快确认，样板房工期紧。

项目经理:

湖南干杉建筑工程有限公司

藏珑•湖上国际花园期项目部

| 发文单位 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 主送单位 | 长沙双瑞房地产开发有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |

发文单位湖南干杉建筑工程有限公司主送单位	长沙双瑞房地产开发有限公司

| 抄送 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 项目名称 | 藏珑•湖上国际化园期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事由 | 关于3-35#栋一层KL1(1)原总包单位施工位移事宜 |  |  |

内容：

对于3-35#栋一层放线检查，发现已浇钢筋砼KL1(1)梁向内侧位移110mm (详

见附图)，为了确保室内一、二三层设计进深尺寸，该梁必须外移110mm。KL1(1)作 为承重梁承担一层、二层、三层露台负载。

鉴于上述情况，我部拟用下列施工方法：

1、	将L3(2)及KL1(1)南侧梁板设置牢固的支撑体系。

2、	将现有KL1(1)梁全部凿除，以及两端柱头、剪力墙凿除同时将梁位板宽600mm

全长凿除。

3、	按设计要求重新对该部位梁、板、柱头、剪力墙重新支模、钢筋绑扎、浇砼(板 砼的新旧连接刷结构胶，板筋采用焊接)。

本施工方法是否可行，请业主批示，尽快回复，等待施工。

项目经理：

2013年 月 日

监理单位意见：

总/专业监理工程师(签章):

2013年月 日

| f/x i>i AiA " 发文单位 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 主送单位 | 长沙双瑞房地产开发有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抄送 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 项目名称 | 臧珑•湖上国际化园期 |
| 事由 | 关于41#栋与42#栋负二层剪力墙连接处的处理 |  |  |
| 内容： 现状：42#栋负二层与41#栋连接处剪力墙已浇筑完毕，但未设置竖向止水钢板， 为了确保该连接部位达到防渗漏水效果，拟在41#栋N-A轴及N-D轴与42#栋 剪力墙上竖向设置40x40橡胶遇水膨胀止水条。 妥否？请速批复。 项目经理： 2013年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位意见： |  |  |  |

| f/x i>i AiA " 发文单位 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 主送单位 | 长沙双瑞房地产开发有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抄送 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 项目名称 | 臧珑.湖上国际花园期 |
| 事由 | 关于原总包施工单位存在质量问题修复的相关事宜 |  |  |
| 内容： 期项目即将接受复工前质监站的检查，同时部分栋号也将安排进入主体工程竣工 验收程序。 现场巡查，发现原施工单位在主体施工过程其砼工程存在诸多质量问题，甚至存 在结构安全隐患，为此我部拟安排3~4人技术过硬责任心强的施工作业人员专职对砼 工程存在的质量问题进行修复，出勤由业主派员考核。 |  |  |  |

| 日工资标准280元，材料费另计。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 妥否，请业主尽快批复。 | 项目经理： |  |
|  | 2013年 月 | 日 |
| 监理单位意见： | 总/专业监理工程师（签章）： 2013年 月 | 日 |
| 建设单位意见： | 负责人： 2013年 月 | 日 |

工作联系单

编号：010

| 发文单位 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 主送单位 | 长沙双瑞房地产开发有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |

| 抄送 | 友谊国际工程咨询有限公司 项目名称 藏珑•湖上国际花园期 |
| --- | --- |
| 事由 | 关于3-9、10栋，地库顶板留设施工缝的相关事宜 |
| 内容： 根据业主要求，为了加快3-9、10栋主楼施工进度，拟在地库底板及顶板设置施 工缝，其中底板施工缝的留设位置视现场情况同时依据施工规范要求定位，顶板 施工缝的留设位置请详见附图：地下室顶板施工缝位置平面图。 妥否？请回复。 项目经理： 2013年 月 日 |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签章）： 2013年月 日 |  |
| 建设单位意见： 负责人： 2013年 月 日 |  |

工作联系单

编号：011

| 发文单位 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 主送单位 | 长沙双瑞房地产开发有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抄送 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 项目名称 | 藏珑•湖上国际化园期 |
| 事由 | 关于原总包施工过程中已浇筑屋面砼未做挡脚的事宜 |  |  |

内容：

经巡视，发现原总包单位已完成屋面砼浇捣的栋号（12、13、19、23、28、

29、31、42栋），其外边梁钢筋砼挡脚遗漏（具体做法详见附图），部位详见各栋 号屋顶平面图，加需补做，相关人工费用申报如下：

1、	植筋66@200 :每根元。

2、	支拆模：按砼接触面积每平方米80元。

3、	钢筋制作与绑扎：每米20元

4、	浇砼：每米60元。

5、	增加人工非正常施工费：按人工费总额增加20%。

6、	材料费按图示计算，摊销材料按人工费80%计算，其它税费按合同约定计算。

项目经理：

2013年 月 日

监理单位意见：

总/专业监理工程师（签章）:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885120204020011124