# 车辆段工程筹划方案

工程概况及工程总平面图

# 、工程概况

工程地址：市轨道交通 2 号线城南车辆段位于管城区四环大路以南，绕城高速以北，107 国道以东，十八里河以西，东村与河西袁村之间。

建设单位：市轨道交通；

勘察单位：黄河勘测规划设计设计单位：地铁设计争论院 监理单位：建科工程询问监理施工单位：中国中铁股份

车辆段用地面积 21.5 公顷，生产及办公房屋约67000m2，包括停车列检库、检修库、物资总库、运转综合楼、蓄电池间、污水泵房、调机及工程车库、洗车库、材料棚、汽车库、换热站、变电所、综合楼等。

其中停车列检库近期设 10 股道 1 线 2 列位停车列检线，停车力量为22 列，远期预留 2 股

道 4 列的停车力量；检修库设置 3 条一线一列位三月检/双周检线，定修按远期规模一次建成两列位，静调、临修各一列位；试车线长度为1150m。

车辆段场坪标高为 142.00m，施工现场南高北低，场地南端地面标高约为 149.20m，场地北段地面标高约为 133.50m。场地整体处于南段挖方，北段填方填筑边坡承受挡土墙进展护坡。挡土墙围根本包括整个车辆段边界，其中填方区挡土墙超过六米时下部需用素砼桩复合地基。地区地处暖温带，属暖温带大陆性季风气候。降水量小于蒸发量，大气降水和地下径流是

地下水的主要补给来源，每年 7～9 月份是地下水补给期，依据市雨季各月份降水量公布特点， 雨季集中在六月～九月份，最大降雨量205.4mm，12 月～次年 3 月为地下水消耗期和排泄期。

车辆段地下水类型主要为第四系松散层孔隙潜水，主要赋存于粉土、粉质粘土冲洪积层中， 为潜水。自西南向东北渗流，地下水埋藏较深，水质较好。场地地下水位较低，位于沟壑底部 以下，明挖施工时无需降水。

# 、工程简述

综合楼建筑面积 21344m2，构造形式为框架构造；停车列检库建筑面积22687m2，构造形式为钢筋混凝土柱支撑网架构造屋面；检修库建筑面积 10632m2，构造形式检修库局部为钢筋混凝土柱支撑网架构造屋面，运转综合楼局部为框架构造；物质总库建筑面积3408m2，构造形式为框架构造；调机及工程车库建筑面积2681m2，构造形式调机及工程车库局部为钢筋混凝土柱支撑网架构造屋面，抢修汽车库和换热站局部为框架构造；洗车机库及掌握室建筑面积773m2，构造形式为框架构造；污水处理站建筑面积260m2，构造形式为框架构造；混合变电所建筑面积 1116m2，构造形式为框架构造；材料棚建筑面积 738m2，构造形式为框架构造；轮对踏面自动检查库建筑面积 130m2，构造形式为框架构造；试车间建筑面积 110m2，构造形式为框架构造；杂品库建筑面积308m2，构造形式为框架构造；门卫建筑面积46m2 构造形式为框架构造。±0.000 以上填充墙为 240 厚蒸压加气混凝土砌块，±0.000 以下填充墙为蒸压灰砂砖。

综合楼、洗车机库及掌握室、污水处理站、混合变电所、轮对踏面自动检测库、试车间、杂品库和门卫：外墙保温拟承受 50 厚 XPS 保温板，其保温材料的燃烧性能应为A 级或 B1 级； 屋面保温拟承受 90 厚 XPS 保温板，其保温材料的燃烧性能应为A 级或 B1 级；屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应承受宽度不小于500mm 的 A 级保温材料设置水平防火隔离带。

停车列检库、检修库外墙保温拟承受 50 厚 XPS 保温板，其保温材料的燃烧性能应为 A 级或B1 级；屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应承受宽度不小于500mm 的 A 级保温材料设置防火隔离带。屋面板为彩钢夹芯板，厚 100，夹芯板填充料均为岩棉，屋面夹芯板型号 JYB45-500-1000(板厚 0.6mm〕。

物质总库外墙保温拟承受 50 厚 XPS 保温板，其保温材料的燃烧性能应为A 级或B1 级；屋

顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应承受宽度不小于500mm 的 A 级保温材料设置防火隔离带。

调机及工程车库外墙保温拟承受 50 厚 XPS 保温板，其保温材料的燃烧性能应为A 级或 B1 级；框架构造局部屋面保温拟承受 90 厚XPS 保温板，其保温材料的燃烧性能应为 A 级或B1 级， 网架构造局部屋面板为彩钢夹芯板，厚	100，夹芯板填充料均为岩棉。屋面夹芯板型号JYB45-500-1000(板厚 0.6mm〕；屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应承受宽度不小于 500mm 的 A 级保温材料设置防火隔离带。

综合楼、检修库、物质总库立面装饰承受 600×300 灰色槽面湿贴薄板和 45×45 通体外墙砖。停车列检库立面装饰承受 600×300 灰色槽面湿贴薄板、450×450 通体外墙砖和灰色金属波

纹板。

调机及工程车库立面装饰承受 600×300 灰色槽面湿贴薄板。

污水处理站立面装饰承受 45×45 通体外墙砖。其他建筑因图纸不详，暂按一般状况处理。

# 、工程工程治理的特点和难点

    - 、施工治理特点

本工程是国家发改委重点投资工程，作为市政府以及城市轨道交通公司重点工程。也是中铁三局集团建安公司以及分公司的重点工程，质量到达合格要求。创省、市级文明工地，是直接展现公司工程治理的窗口。

工程治理目标：在建筑物施工周期，实行绿色环保施工，在保证安全与质量的前提下，通过科学治理和技术创，树立社会形象和实现经营战略。

# 、施工治理难点

本工程位于市管城区四环大路以南，绕城高速以北，107 国道以东，十八里河以西，东村与河西袁村之间。处于市南部，属于市际交通枢纽。周边与三个行政村有连接，施工阶段受交通运行力量影响较大，且与各行政村村民沟通较难，施工干扰较高，主要表达在以下几点：

      - 施工场地四周数条主干道，由于施工现场存在大方量的土方开挖和回填工作，环境污染问题严峻，对四周居民的生活和生产有较大影响，必需较少扬尘、噪声污染，施工难度大。

      - 图纸在地基处理中，设计有强夯工程，由于 100 米围村民建有大量的砖混房屋，层数 2~12 层不等，强夯地基处理过程中会存在肯定的安全隐患。

      - 场地有一条较大的沟壑，沟壑面积14600m2，深约6~8m，由于当地政府干预，不能对施工现场进展全封闭治理，致使施工现场存在安全隐患。

      - 虽然征地手续已经齐全，但四周居民仍旧存在在场地围进展生产生活的现象，时常 会有生活建筑垃圾倾倒现象，不利于施工现场的安全文明治理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885203311231011034