2024年-贵州省建筑安全员A证考试题库及答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处50万元以上200万元以下的罚款。
A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

2.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D ）。
A.工程开工1个月或完成工程量的20%时
B.工程每进行2个月或完成工程量的40%时
C.工程进行到一半时
D.工程即将全部投入使用时


3.以下不属于安全检查的形式的是（C ）。
A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

4.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。
A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故
C.保证安全生产投入的有效实施
D.编制、实施本单位的安全事故应急预案


5.当锚杆固结体的强度达到（ B）或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。
A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

6.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产, ( A ),方可投入使用。
A.专业检测机构检测合格,取得安全标志
B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准
C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证
D.建立专门安全管理制度,定期检测评估


7.施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C）。
A.4m B.5m C.6m D.7m

8.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。
A.8 B.9 C.10 D.11

9.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885233300214011120