本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 正弦交流电的电压有效值为220V，则电压最大值为(  )。

- 220V

- 380V

- 311V

- 110V

- 答案:C

- 2. 装设在烟囱顶端的用圆钢制作的避雷针，圆钢直径不得小于(  )m。

- 10

- 12

- 16

- 20

- 答案:D

- 3. 电路中负荷为电感性负载时，一般情况下触头间恢复电压(  )电源电压。

- 大于

- 小于

- 等于

- 大于等于

- 答案:A

- 4. 关于乙类功率放大器的特点，叙述正确的是:功放管的静态工作点(  )。

- 选在交流负载线的中点

- 沿交流负载线下移，使静态集电极电流降低

- 沿交流负载线继续下移，使静态集电极电流等于零

- 选在交流负载线的上方

- 答案:C

- 5. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的( )。

- 1/3

- 1/2

- 1

- 答案:B

- 6. 电力线路的导线是用来( )。

- 输送电能，分配电能

- 传导电流，输送电能

- 输送电能，消耗电能

- 答案:B

- 7. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕线的连接方法

- 电源电压

- 电源电流

- 工作制

- 答案:A

- 8. 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。

- 平行

- 垂直

- 倾斜300角度

- 答案:A

- 9. 电气设备冷备用状态指设备的(  )，要合上刀闸和开关后才能投入运行

- 开关在打开位置

- 开关和刀闸均在打开位置

- 刀闸在打开位置

- 接地刀闸在打开位置

- 答案:B

- 10. 电容两端的电压滞后电流(  )。

- 30°

- 90°

- 180°

- 360°

- 答案:B

- 11. 金属导体的电阻与( )有关。

- 它两头的电压

- 通过它的电流强度

- 它的长度和截面积

- 电功率

- 答案:C

- 12. 电流互感器运行时，如果二次侧开路，则会在二次侧产生( )

- 断开电路

- 高电压

- 空载电流

- 压力

- 答案:B

- 13. kyn28中置式开关柜，其运行中的断路器小车应该在( )。

- 工作位置

- 备用位置

- 检修位置

- 答案:A

- 14. 配电室断路器编号为201，其含义是10kv( )。

- 第一路主进开关

- 第一路出线开关

- 第二路主进开关

- 答案:A

- 15. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω

- 500-1000

- 800-1600

- 1000-2000

- 答案:C

- 16. 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中，工作终结后交签发人保存(  )。

- 1个月

- 3个月

- 6个月

- 1年

- 答案:B

- 17. 三相异步电动机反接制动时,采用对称制电阻法,可以在限制制动转矩的同时,也限制了(  )

- 制动电流

- 启动电流

- 制动电压

- 启动电压

- 答案:A

- 18. 校正电机齿轮传动机构时，应使齿轮接触部分不小于齿宽的(  )。

- 1／5

- 1／3

- 1／2

- 2／3

- 答案:D

- 19. 磁性材料按其特性不同，分为软磁材料和硬磁材料两类，硬磁材料的主要特点是(  )。

- 剩磁弱；

- 剩磁强；

- 剩磁一样；

- 剩磁不一样；

- 答案:B

- 20. 倒闸操作应由二人进行，一人唱票与监护，另一人(  )。

- 操作

- 复诵

- 复诵与操作

- 答案:C

- 21. 如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行( )急救。

- 仰卧压胸法

- 胸外心脏按压法

- 俯卧压背法

- 答案:B

- 22. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。

- 60

- 50

- 70

- 80

- 答案:A

- 23. 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少(  )条。

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 24. 电力变压器的主要用途是( )。

- 变换阻抗

- 变换电压

- 改变相位

- 改变频率

- 答案:B

- 25. 一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在(  )。

- 受电侧

- 拉线侧

- 供电侧

- 答案:A

- 26. 低压断路器也称为(  )

- 闸刀

- 总开关

- 自动空气开关

- 答案:C

- 27. 电气设备的保护零线与工作零线分开设Z的系统，即称为(  )系统。

- TT；

- TN―C；

- TN；

- TN―S

- 答案:D

- 28. 熔断器的额定电压，是从( )角度出发，规定的电路最高工作电压。

- 过载

- 灭弧

- 温度

- 答案:B

- 29. 变配电室运行的主要制度包括(  )。

- 门禁制度

- 运行分析制度

- 防盗制度

- 答案:B

- 30. 下列具有记忆功能的是(  )电路

- 与非门

- 或非门

- 与门

- 触发器

- 答案:D

- 31. 开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是( )

- 2.2KW

- 3.0KW

- 4.0KW

- 5.5KW

- 答案:B

- 32. 电气设备的套管和绝缘子最低绝缘部位距地面小于(  )m时，应装设固定围栏。

- 1.O

- 2.0

- 2.5

- 3.O

- 答案:C

- 33. 为了降低铁芯中的(  )，叠片间要互相绝缘，我国制造的变压器全部采用叠片两面涂绝缘漆的方法。

- 涡流损耗

- 空载损耗

- 短路损耗

- 无功损

- 答案:A

- 34. 在电力控制系统中,使用最广泛的是( )式交流接触器。

- 电磁

- 气动

- 液动

- 答案:A

- 35. 在下列物质中属于半导体的是(  )。

- 橡胶

- 铁

- 硅

- 答案:C

- 36. 大修后的变压器应进行(  )次空载冲击合闸。

- 二

- 三

- 四

- 五

- 答案:B

- 37. 接户线与建筑物有关部分的距离，与窗户或阳台的水平距离不应小于(  )。

- 0.5m；

- 0.65m；

- 0.75m；

- 0.85m；

- 答案:C

- 38. 对于接地电流56-10KV水发电机组，定子绕组单相接地采取(  )保护方式。

- 用开口三角形电压互感器发出电压信号

- 在三相电流互感器二次中性线上加装电流继电器

- 用零序电流互感器

- 无要求

- 答案:C

- 39. 在电气设备上工作，保证安全的电气作业组织措施有:工作票制度；(  )；工作监护制度；工作间断.转移和终结制度。

- 操作票制度

- 工作许可制度

- 防火安全制度

- 安全保卫制度

- 答案:B

- 40. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器做(  )保护。

- 过压

- 短路

- 过热

- 答案:B

- 41. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。

- d

- e

- p

- o

- 答案:A

- 42. 漏电保护器动作电流数值的选择，建筑施工工地的用电设备选用(  )。

- 6；

- 10mA；

- 15～30mA；

- 100mA；

- 答案:C

- 43. 绝缘站台用干燥的木板或木条制成，木条间距不大于(  )，以免鞋跟陷入。

- 2.5cm;

- 3.0cm;

- 3.5cm

- 4.0cm.

- 答案:A

- 44. 要发挥避雷针的防雷作用，应该使避雷针(  )

- 有良好的接地装置；

- 有足够的高度；

- 越尖越好

- 答案:A

- 45. 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )

- 500V摇表

- 1000V摇表

- 2500V摇表

- 5000V摇表

- 答案:A

- 46. 交流接触器的文字符号是(  )。

- QS

- SQ

- SA

- KM

- 答案:D

- 47. 双窄脉冲的脉宽在(  )左右，在触发某一晶闸管的同时，再给前一晶闸管补发一个脉冲，作用与宽脉冲一样。

- 120°

- 90°

- 60°

- 18°

- 答案:D

- 48. 运行中发现刀闸接触部分过热，处理的方法是(  )。

- 立即将刀闸拉开

- 减小负荷电流，待停电后紧固各部件

- 立即切开负荷油开关

- 以上都不对。

- 答案:C

- 49. 35KV架空线路耐张段的长度不宜大于(  )km。

- 2

- 3～5

- 7～10

- 15

- 答案:B

- 50. 在灰砂较多的场所应选用(  )电动机。

- 防护式

- 封闭式

- 开启式

- 绕线式

- 答案:B

- 51. 倒闸操作票由( )填写。

- 操作人

- 监护人

- 许可人

- 答案:A

- 52. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(  )触电。

- 单相

- 两相

- 三相

- 答案:A

- 53. 安全带使用(  )年后进行抽查实验。

- 半

- 一

- 两

- 三

- 答案:C

- 54. 停电检修线路,应将所有(  )及联络断路器和隔离开关都拉开。

- 断路器

- 电源

- 接地刀闸

- 负荷

- 答案:A

- 55. 刀开关是一种(  )操作的开关。

- 频繁

- 不频繁

- 延时

- 定时

- 答案:B

- 56. (  )KV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。

- 35

- 110

- 220

- 答案:A

- 57. 在逻辑运算中，A+0=(  )。

- A

- 1

- 0

- -1

- 答案:A

- 58. 电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(  )℃。

- 100

- 120

- 150

- 答案:C

- 59. (  )所发信号不应随电气量的消失而消失，要有机械或电气自保持。

- 时间继电器

- 中间继电器

- 信号继电器

- 电压继电器

- 答案:C

- 60. 纯电容电路中，电压和电流同频率时，电流相位比电压相位(  )。

- 滞后90°

- 超前90°

- 超前45°

- 滞后45°

- 答案:B

- 61. 下列工具属于基本安全用具的是(  )

- 绝缘手套

- 绝缘垫

- 绝缘站台

- 绝缘棒

- 答案:D

- 62. 用钳形电流表测量线路电流时，为使结果精确，导线在钳口处绕3圈，读数15A，则该负载的电流为(  )。

- 5A

- 15A

- 3A

- 45A

- 答案:A

- 63. 为保证充电设施稳定运行,法定节假日巡视频次应不少于( )。

- 每周1次

- 每周2次

- 每周3次

- 每天1次

- 答案:B

- 64. 使用电气设备时,由于维护不及时,当(  )进入时,可导致短路事故。

- 导电粉尘或纤维

- 强光辐射

- 热气

- 答案:A

- 65. 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(  )倍。

- 1.3

- 1.4

- 1.5

- 1.6

- 答案:A

- 66. 一般设备铭牌上标的电压和电流值,或电气仪表所测出的数值都是(  )。

- 瞬时值

- 最大值

- 有效值

- 答案:C

- 67. 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟( )次左右

- 50次

- 60次

- 70次

- 80次

- 答案:D

- 68. 插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于(  )，同一室内的插座高度应一致。

- 1.0m；

- 1.2m；

- 1.3m；

- 1.5m；

- 答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885303331022011040