XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

GB/T XXXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 35.040

L80

信息安全技术

安全域名系统实施指南

Information security technology —

Secure domain name system deployment guide

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

信息技术　安全技术　安全域名系统实施指南

范围

本标准为组织实施一个安全的域名系统提供DNS主机环境安全、DNS事务安全、DNS数据安全和DNS安全管理方面指南。本标准可作为组织内部域名系统安全管理人员的指导。

本标准适用于使用BIND1 DNS域名服务软件的环境。在可能的情况下，本标准还可用于使用其他DNS权威软件包如NSD和Microsoft Windows Server域名服务软件的环境。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5271.8-2001　信息技术　词汇　第8部分：安全（ISO/IEC 2382-8:1998，IDT）

GB/T 5271.9-2001　信息技术　词汇　第9部分：数据通信（ISO/IEC 2382-9:1995，EQV）

GB/T 25069-2010   信息安全技术　术语

YD/T 2586-2013    域名服务系统安全扩展(DNSSEC)协议和实现要求

术语和定义

GB/T 5271.8-2001、GB/T 5271.9-2001、GB/T 25069-2006-2010中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 域名系统domain name system

将域名映射为某些预定义类型资源记录（Resource Record）的分布式互联网服务系统，网络中域名服务器间通过相互协作，实现将域名（或者其他的查询对象）最终解析到相应的资源记录。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.1]

  - 名字空间name space

  - 一种节点与资源集合相对应的树状结构（如图1所示）。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.2]

图1 域名系统名字空间示意图

  - 域名domain name

域名系统名字空间中，从当前节点到根节点的路径上所有节点标记的点分顺序连接的字符串。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.3]

  - 域 domain

域名系统名字空间中的一个子集，也就是树形结构名字空间中的一棵子树。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.4]

  - 顶级域 top level domain

域名系统名字空间中根节点下最顶层的域。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.5]

  - 资源记录 resource record

域名系统中用于存储与域名相关的属性信息，简称RR。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.6]

  - 域名服务器 name server

名字服务器

用于存储域名和资源记录及其他相关信息并负责处理用户的查询请求的服务器。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.7]

  - 区 zone

域名系统名字空间中面向管理的基本单元。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.9]

  - 权威服务器 authoritative server

具有数据源功能的服务器。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.10]

  - 区文件 zone file

某个区内的域名和资源记录及相关的权威起始信息（Start of Authority，SOA）按照一定的格式进行组合构成的文件。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.11]

  - 主服务器 master server

被配置成区数据发布源的权威服务器。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.12]

  - 辅服务器 slave server

通过区传送协议来获取区数据的权威服务器。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.13]

  - DNS事务 dns transactions

DNS事务类型包含4部分：DNS查询和响应、区传送、动态更新、DNS通报。

  - DNS查询和响应 dns query/response

解析器与缓存域名服务器之间进行资源记录的查找与响应的过程。

  - 区传送 zone transfer

将区的资源记录内容从主服务器向辅服务器传送的过程，用于实现主、辅服务期间的数据同步。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.14]

  - 动态更新 dynamic updates

实施现有域添加或删除个别的资源记录、为现有域删除一套特定的资源记录、删除现有域、新增一个域的一个操作。

  - DNS通知报文 dns notify

当主DNS服务器的区文件发生变化时，主DNS服务器通知辅DNS服务器数据变化的手段。

  - 递归服务器 recursive server

本地域名服务器

缓存服务器

负责接受用户端（解析器）发送的请求，然后通过向各级权威服务器发出查询请求获得用户需要的查询结果，最后返回给用户端的服务器。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.15]

  - 解析器 resolver

向域名服务器发送域名解析请求，并且从域名服务器返回的响应消息中提取所需信息的程序。

[修改自YD/T 2135-2010，定义3.1.16]

  - 区签名密钥 zone signing key

对权威域数据进行DNSSEC签名或验证的密钥对。

[修改自YD/T 2586-2013，定义3.1.1]

  - 密钥签名密钥 key signing key

对区签名密钥对中的公钥进行数字签名或验证的密钥对。

[修改YD/T 2586-2013，定义3.1.2]

  - DNS公钥（DNSKEY）DNS public key

存储权威域的公钥的资源记录。

[修改自YD/T 2586-2013，定义3.1.3]

  - 资源记录签名（RRSIG） resource record signature

存储DNS资源记录集的数字签名的资源记录。

[修改自YD/T 2586-2013，定义3.1.4]

  - 授权签名者（DS） delegation signer

存储DNSKEY资源记录散列值的资源记录。

[修改自YD/T 2586-2013，定义3.1.5]

  - 信任锚 trust anchor

一个预先配置的DNSKEY资源记录或者DNSKEY资源记录的散列值（DS资源记录），可以作为信任链的起始点。

[修改自YD/T 2586-2013，定义3.1.6]

  - 信任链 authentication chain

一个由DNSKEY和DS资源记录交替组成的序列。

[修改自YD/T 2586-2013，定义3.1.7]

缩略语

下列缩略语适用于本标准。

ACL　      Access Control List　                    访问控制列表

ccTLD      Country Code Top Level Domain            国家代码顶级域名

DNS        Domain Name System                       域名系统

DNSKEY     Domain Name System Key                   域名系统密钥

DNSSEC     Domain Name System Security Extensions   DNS安全扩展

DS         Delegation Signer                        授权签名者

FQDN       Fully Qualified Domain Name              完全合格域名

gTLD       Generic Top-level Domain                 通用顶级域名

HMAC       Hash-based Message Authentication Code   散列运算消息认证码

IETF       Internet Engineering Task Force          互联网工程任务组

KSK        Key Signing key                          密钥签名密钥

MAC        Message Authentication Code              消息认证码

NSEC       Next Secure                              下一个安全记录

NSEC3      Next Secure version 3                    下一个安全记录第三版

NTP        Network Time Protocol                    网络时间协议

PKI        Public Key Infrastructure                公钥基础设施

RR         Resource Record                          资源记录

RRSIG      Resource Record Signature                资源记录签名

SOA        Start Of Authority                       起始授权机构

TLD        Top Level Domain                         顶级域

TSIG       Transaction Signatures                   事务签名

TTL        Time To Live                             生存时间

ZSK        Zone Signing Key                         区签名密钥

BIND       Berkeley Internet Name Domain            伯克利互联网域名软件

NSD        Name Server Daemon                       域名服务进程软件

DNS主机环境-威胁、安全目标和保护方法

主机平台威胁

DNS主机平台威胁主要包含如下：

- 操作系统、系统软件或DNS主机上的其他应用软件可能遭受攻击；

- DNS主机的TCP/IP协议栈可能会受到洪水包攻击，造成通信中断。对应用层的攻击为发送大量伪造的DNS查询，以压倒权威或解析域名服务器；

- 在DNS服务器的网络中，访问局域网的恶意组织可进行地址解析协议（ARP）欺骗攻击，破坏DNS信息流；

- 因病毒、蠕虫或由缺乏文件级保护引起的未经授权的更改，用于通信的平台级配置文件被破坏，导致DNS主机之间通信中断；

- 因病毒、蠕虫或由缺乏文件级保护引起的未经授权的更改，DNS特定的配置文件、数据文件和包含加密密钥的文件被破坏，导致域名解析服务器不正常的运作；

- 同一局域网的恶意主机作为DNS客户端可拦截或改变DNS响应。这将允许攻击者将客户端重定向到不同的网站。

DNS软件威胁

DNS软件威胁主要包含如下：

- DNS软件可能出现的漏洞如缓冲区溢出，导致拒绝服务；

- DNS软件没有为配置文件、数据文件和包含签名密钥的文件提供足够的存取控制能力，以防止未经授权的读取和更新配置文件。

由DNS数据内容引起的威胁

由DNS数据内容引起的威胁主要包含如下：

- 不完全授权；

- 区漂移和区打击；

- 目标攻击信息。

安全目标

保护DNS主机平台、DNS软件和DNS数据的共同目标是完整性和可用性。

主机平台保护方法

保护DNS主机平台的方法如下：

- 宜运行一个安全的操作系统；

- 宜安全配置/部署操作系统。

DNS软件保护方法

保护DNS软件的最佳实践如下：

- 应运行最新版本的域名服务器软件，或安装适当补丁的早期版本；

- 应以受限权限运行域名服务器软件；

- 应隔离域名服务器软件；

- 应为每个功能建立一个专用的域名服务器实例；

- 应删除非指定主机的域名服务器软件；

- 应创建一个拓扑和地域分散的权威域名服务器以容错；

- 应通过在同一物理域名服务器的两个不同区文件或通过为不同的客户端隔离域名服务器以限制IT资源信息暴露。

DNS数据内容管理-保护方法

通过分析安全暗示的内容，制定检验此类内容存在的完整限制，应验证区文件数据以满足限制来完成区文件中不良内容的管理。

DNS事务-威胁、安全目标和保护方法

DNS查询/响应威胁和保护方法

DNS域名解析查询和响应通常涉及单一、无签名和无加密的UDP数据包。DNS查询/响应威胁主要包含如下：

- 伪造或虚假的响应；

- 来自响应的一些资源记录的删除；

- 应用于区文件中通配符资源记录的不正确的扩展规则；

保护方法是应通过数据源认证、数据完整性验证以确保查询/响应安全。

区传送威胁和保护方法

区传送在多个服务器中复制区文件以提供容错度，该容错度在DNS服务中由组织提供。区传送威胁主要包含如下：

- 拒绝服务；

- 区传送响应信息可能被篡改。

保护方法是应通过验证签名记录和来自DNSSEC签名区的资源记录，以确保在区传送消息中对DNS数据的保护。

动态更新威胁和保护方法

动态更新包含DNS客户端在权威域名服务器中实时改变区数据。动态更新威胁主要包含如下：

- 未授权的更新；

- 动态更新请求数据被篡改；

- 重复攻击。

保护方法是应通过相互验证、数据完整性验证以及时间戳签名，以确保动态更新安全。

DNS通知报文威胁和保护方法

DNS通知报文是由主域名服务器发给辅域名服务器的消息，引起辅域名服务器启动更新操作并当区更新发生时，执行区传送。

DNS通知报文威胁主要来自伪造的通知报文。

保护方法是应需配置辅助域名服务器以接收仅来自主域名服务器的DNS通知报文。

DNS主机环境安全指南

概述

DNS主机环境的安全配置可按照如下三类进行区分：

- DNS主机平台安全；

- DNS软件安全；

- 区文件的内容管理。

本标准主要用于使用BIND DNS域名服务软件的环境。在可能的情况下，本标准还可用于使用其他DNS权威软件包如NSD和Microsoft Windows Server域名服务软件的环境。部分具体BIND配置命令清单见附录A。

DNS主机平台安全

运行域名服务器软件的平台主机的操作系统应进行安全加固。许多DNS平台运行于UNIX或Windows平台。应保证：

- 已安装最新的操作系统补丁；

- 运行域名服务器软件的主机不应提供其他服务，仅配置用来响应DNS流量。

DNS软件安全

保护DNS软件的方法应包含如下：

- 版本选择；

- 补丁安装；

- 使用受限特权运行；

- 在运行环境中限制其他应用程序；

- 为每个功能提供实例；

- 控制安装软件的主机设置；

- 网络位置选择；

- 通过逻辑或物理的区文件数据隔离或为不同的客户端类型运行两个域名服务器软件实例，以限制信息泄漏。

      - 运行最新版本的域名服务软件

当安装最新版域名服务器软件后，管理员应对配置参数进行必要的变更，以获得新安全特征。

不管运行新版本或较早版本，管理员均应关注组织运行环境中版本的漏洞、检测、安全修复和补丁。

      - 关闭版本查询

域名服务器应配置拒绝版本信息查询功能，以防止系统中运行域名服务器软件版本信息的发布。

      - 用受限特权运行域名服务软件

应以非特权用户的身份运行服务器软件，限制因文件损坏带来破坏性结果的目录访问。

      - 隔离域名服务软件

应保证DNS软件运行的平台中不包含除了必要的操作系统和网络支持软件以外的程序。因资源限制很难实现时，应限制在同一平台上运行服务的数目。

      - 区分域名服务器功能

一个域名服务器实例可被配置为一个权威域名服务器、一个解析域名服务器或同时配置。解析域名服务器应运行与权威域名服务器不同的安全策略，域名服务器实例应配置为权威域名服务器或解析域名服务器。

权威域名服务器仅提供具有权威信息的区域名解析。安全策略应关闭权威域名服务器的递归功能，以防止权威域名服务器发送查询到其他域名服务器，从而使用响应信息构建缓冲。禁用此项功能，可消除对权威服务缓冲中毒威胁，同时防止反射式DDoS攻击。

解析域名服务器仅为内部客户端提供解析服务，解析域名服务器的保护措施应通过域名服务器软件配置文件中的各种配置选项，以限制其与指定客户端交互类型来确保。

      - 从非指派主机中删除域名服务软件

DNS软件不应运行于未指派为域名服务器的主机中，应在未作为域名服务器的主机中删除DNS软件。

      - 权威域名服务器网络和地域分散

企业权威域名服务器应网络和地理位置分散，基于网络的分散应确保全部域名服务器不在单一路由或交换设备、单一子网或单一租用线路下。地理分散应确保全部域名服务器不在同一地理位置，至少应在外部部署一台备份服务器。

使用一台隐藏的主机时，隐藏的主权威服务器应仅接受来自辅助区域名服务器设置的区传送要求，并且拒绝其他的DNS查询。该隐藏主机的IP地址不应出现在区数据库设置的域名服务器中。

      - 通过区文件的分割限制信息发布

应用DNS分割，宜存在两个最小的物理文件或视图。其中一个在防火墙内部专门为主机提供域名解析，它同时可包含防火墙外部主机的RRsets。另一个文件为防火墙外部或DMZ区的主机提供域名解析，不包括防火墙内部主机。

      - 通过不同客户端的独立域名服务器限制信息发布

针对不同类型的客户端，组织应使用两种不同权威域名服务器设置，一种设置称为外部域名服务器，放置于DMZ区域，对外部客户端可用，服务于公共服务主机相关RRs。另一种设置称为内部域名服务器，放置于防火墙以内，对内部客户端可用。两种架构选择的目的是保护内部主机IP地址不被外部知道。

区文件内容管理

DNS区文件内容管理的唯一的保护方法是使用区文件集成检测器。集成检测器对区文件的检测依赖于检测器中数据库的约束。部署过程中应以正确的逻辑创建约束，这些逻辑描述的实际值不同于RRTypes格式中关键字段的参数值。

DNS事务安全指南

概述

本章介绍应用各种类型DNS事务的威胁、安全目标和保护方法的步骤，同时包含应用方法的最佳实践。内容如下：

- 基于IP地址限制事务实体；

- 通过基于散列的消息认证码保护事务；

- 通过非对称数字签名保护事务（即DNSSEC详述，见第9章）。

基于IP地址限制事务实体

部分DNS域名服务器应用程序，如BIND 9.X提供访问控制声明，通过该声明可以进入指定DNS事务处理的主机，通过声明中的IP地址或IP子网掩码（称为IP前缀）可以识别主机。

包含IP地址和/或IP前缀的列表称为地址匹配列表。地址匹配列表被用作BIND控制文件中各种访问控制声明的控制语句。针对各种DNS事务有独立的访问控制声明，访问控制声明的语法如表1所示：

表1 DNS事务访问控制语法

| - 存取控制语句语法 | - DNS事务 |
| --- | --- |
| - 允许查询｛address_match_list｝ | - DNS查询/响应 |
| - 允许递归｛address_match_list｝ | - 递归查询 |
| - 允许传送｛address_match_list｝ | - 区传送 |

| - 允许更新｛address_match_list｝ | - 动态更新 |
| --- | --- |
| - 允许更新发送｛address_match_list｝ | - 动态更新 |
| - 允许通知｛address_match_list｝ | - DNS通知 |
| - 黑洞｛address_match_list｝ | - 黑名单中的主机 |

      - 限制DNS查询/ 响应事务主体

访问控制列表可用于替代控制声明中的IP地址/IP前缀。

访问控制声明中地址匹配列表参数可包含的值如下：

- IP地址或IP地址列表；

- IP前缀或IP前缀列表；

- 访问控制列表（ACLs）；

- 上述三项的组合。

ACLs的定义在DNS事务限制的配置中是关键元素，DNS管理员应根据不同的DNS事务定义并创建ACLs。

宜为每一个不同类型的DNS事务创建一个指定的可信主机列表。应被包含到适当的ACL中的主机角色类别如下：

  - DMZ主机；

  - 所有允许发起区传送的辅助域名服务器；

  - 允许运行递归查询的内部主机。

除了IP地址、IP 前缀或ACL，访问控制声明中的地址匹配列表参数应设置如下特定值：

  - None：不匹配任何主机；

  - b）Any：匹配全部主机；

  - Localhost：匹配运行域名服务的全部服务器IP地址；

  - Localnets：匹配运行域名服务的全部服务器IP地址和子网掩码。

密钥可被应用到ACL声明中，这表示只有知道共享密钥（或密钥对）的主机才能够进行通讯。

8.2.2.1限制递归查询

  - 通过服务器限制对内部主机IP地址指定集合的所有可接受的查询，设置该集合应用于授权区，这样任何DNS客户端可以在区内获得资源信息；

  - 通过直接配置参数将递归查询限制到指定的内部客户端IP地址集中；

  - 通过定义视图将不同的响应（数据）提供给不同客户端。

      - 限制区传送事务实体

权威域名服务器应使用允许传递的访问控制子声明进行配置，指定可接受区传送请求的主机列表。来自主域名服务器的区传送应限于辅助域名服务器。在辅助域名服务器中区传送应被完全禁用。允许传输子声明的地址匹配列表值应由辅助域名服务器和隐藏辅助域名服务器的IP地址组成。

允许传输子声明可在区声明和参数声明中使用。当它在区声明中使用时，可限制该区传送；当在参数声明中使用时，可限制域名服务器中所有区的区传送。

      - 在NSD中限制区传送

NSD有一套类似的工具限于区传送仅选定一套辅助服务器。管理员应学习和使用在NSD配置文件中的可用选项。无法创建访问控制列表（ACLs），但管理员可将区声明中辅助服务器的独立IP地址列在NSD配置文件中。

在配置文件中，provide-xfr声明用于nsd.conf文件的区声明中，类似于一个联合声明和在BIND配置文件中允许传送的声明。

zone:

#allow transfer from subnet

provide-xfr:169.192.85.0/24

#prevent transfer from specific IP address in block

Provide-xfr:169.192.85.66 BLOCKED

仅有一个地址应出现在provide-xfr声明中，但地址可以是一个完整的子网。provide-xfr声明允许传送；所有其他的传送请求默认被拒绝。

      - 动态更新事务实体限制

通过BIND中的两个声明可以启动或限制动态更新，声明如下：

  - 允许更新；

  - 更新策略（仅在BIND 9版本中可用）。

这些声明仅在区级而不是服务器级中设定，是区声明中的子部分。允许更新子声明启用基于IP地址和共享密钥技术限定动态更新的规则。

更新策略声明仅启用基于TSIG密钥技术的动态更新限制规则，在更细粒度层面启用更新限制规则。允许更新子声明包含对区全部记录访问权限的更新。更新策略子声明可用来限制一个或多个RRTypes访问权限的更新。

动态更新请求通常由主机发起，例如为主机动态分配IP地址的DHCP服务器。当指派一个IP地址到一个新的主机，需将FQDN-to-IP地址表和address-to-FQDN地址表信息存储到区内主权威域名服务器中，该信息的创建通过动态更新实现。

      - 限制BIND DNS通告事务实体

在服务器间启动区传送，宜通过消息告知辅助域名服务器区文件数据的变更。此项配置将允许更新快速传输到辅助域名服务器，DNS管理员应保持通告可用。DNS管理员需为特定区域关闭此功能时，应在该区的区声明中使用通告子声明。

区管理员需将DNS NOTIFY消息发送到附加的服务器时，“also-notify”子声明应被增加到区声明中，同时应指定附加服务器的IP地址作为参数值。

DNS NOTIFY消息的接收方，即辅助域名服务器，默认仅允许来自主域名服务器的通告消息。辅助域名服务器希望接受额外服务器的通告消息时，应在区声明中增加“allow-notify”子声明，服务器的IP地址应在该子声明中指定。

      - 限制NSD DNS通告事务实体

管理员可使用两项声明来传输DNS NOTIFY消息或者限制监听DNS NOTIFY消息到一个特定的IP地址。

配置NSD以传输DNS NOTIFY消息到特定的IP地址和特定的TSIG key，或者没有TSIG可用的情况下，选择NOKEY。在NSD配置文件中的声明块被添加到区中，如下：

Zone:

Notify: 10.0.0.10  NOKEY

在区中的一个辅助服务器配置声明：声明IP地址接受DNS  NOTIFY 消息的块，如下：

zone:

allow-notify:10.11.12.13  NOKEY

基于散列消息认证码的事务保护

利用散列消息认证码验证消息来源和完整性的流程由TSIG的DNS规则指定。

通过HMAC使用共享密钥进行事务保护并不是可扩展的解决方案，TSIG规范仅在区传送和动态更新事务中广泛应用。这些DNS事务在相同管理域中的服务器间或在前期建立的交互域中的服务器间。

通过DNS消息发送方生成的MAC或散列值被放置于追加到DNS消息中称作TSIG record的新RR中。TSIG 记录，除了生成的散列值外，包含内容如下：

  - 散列算法的名称；

  - 密钥名称；

  - 生成散列的时间（时间戳）；

  - “Fudge factor”。

为了避免攻击者捕获包含MAC的数据包进行延迟发送，接收者应读取MAC生成时间和当前时间，通过fudge factor计算，验证MAC是否在允许有效时间内生成。

Fudge factor字段指定MAC生成时间后的持续时间，通过对MAC生成时间进行“Fudge factor”计算获得MAC生成方和验证方主机的允许时间偏差。

验证过程包括接收者找到匹配密钥，生成所接收DNS消息的散列值，与接收到的散列值进行比较。在此过程中，接收的域名服务器执行以下验证：

a）消息验证来自一个授权来源；

b）消息传递过程中未被修改。

建立使用TSIG来启用DNS事务的环境，需如下操作：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885324212143011110

1 Bind是使用最广泛的Domain Name Server，原本bind的版本一直在 4.8.x-4.9.x，后经过功能大幅度改进，并修复漏洞发展到8.1.x。现在bind有两个版本在同时发展，bind 8.x 和 bind 9.x，最新版本是8.3.3和9.2.1。