# 沧州市太原路提升改造工程综合管廊工程

起重吊装施工方案

编制人：

审核人：

批准人：

河北建工集团有限责任公司

2 0 1 7 年 7 月 1 0 日

目      录

一、工程概况	 2

二、编制依据	 2

三、施工	 3

四 、汽车吊施工组织流程	 3

五、 吊装准备工作	 3

六、 吊运步骤	 4

七、汽车吊使用注意事项	 4

八、汽车吊参数	 7

# 一、工程概况

1、 本工程为沧州市太原路(北高速出口～迎宾大道)提升改造工程综合管廊工程一期 工程，位于河北省沧州市迎宾大道西侧，高速北出口东侧，东西走向，呈线型布置，对应桩 号为 K3+250--K3+550, 全长约300米。基坑开挖深度最小约为7.1m,  最深约为7.45m;基坑 开挖最窄约为27m,  最宽约为31m。临时路为宽六米混凝土路，布置在管廊南吊装时吊车以

路中心为轴线支设。路中距管廊北侧槽边约为25m~27m。

2、 本工程施工作业工程量大，工期紧任务重，钢筋、模板、螺栓定型模板等材料无法 依靠人工倒运至施工高度，综合上述施工问题依据本工程施工现场成线型特征综合考虑施工 进度和施工质量，经我公司会议协商决定使用8T 、50T汽车吊来配合本工程施工。汽车吊的 主要任务是对每个单项工程施工过程中所需的各种材料的吊装，以及配合每道工序的施工作

业，主要吊装的材料有：钢筋、模板、螺栓定型模板、预埋件、架管等。

3、 工程相关单位

建设单位：沧州市建设投资集团有限公司

监理单位：沧州三环工程建设监理有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

施工单位：河北建工集团有限责任公司

# 二、编制依据

《汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书》

《建筑机械使用安全技术规程》             JGJ33-2001

《建筑施工安全检查标准》                  JGJ59-99

《现场施工平面布置图》

《一期施工组织设计》

《基坑开挖支护图纸》

# 三、 施工准备

## 1、汽车式起重机的型号、数量

| 起重机品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中联重科 | 50T | 1 |  |
| 中联重科 | 8T | 1 |  |

## 2、 人员准备

| 起重机品牌 | 司机 | 信号工 | 司索工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中联重科(50T) | 2 | 2 | 2 |  |
| 中联重科(8T) | 2 | 2 | 2 |  |

# 四、 汽车吊施工组织流程

汽车吊使用申请(责任工长) → → 联系厂家(物资部门) → → 汽车吊进场检查(设备管

理员) → → 吊装交底(责任工长) → → 吊装作业安全监督(专职安全员、施工员)

五、 吊装准备工作

1、 由技术负责人编制安全施工方案，报监理部门审批通过后方可施工。

2、责任工长根据吊装工作内容，填写吊车使用申请，明确汽车吊到场时间及调运时间，

3、 由于吊车吨位较大，为保证吊车正常行车及支设，现场必须修建临时混凝土路(做

法见附表)。

4、 吊车的支设位置与标准段管廊基坑最北边的水平距离约为25米，距节点最大水平距 离约为26.5米，根据吊车的参数可以确定在此位置支设的50T 吊车刚好满足此项吊装作业 需求。具体的吊车支设位置和吊车的工作半径见附图；另安排一辆8T 吊车负责零星小件吊

装。

5、 汽车吊进场后应通知设备管理员，吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行

检查，满足要求后方可进行吊装作业。

6、 专业工长应对起重工、信号工、吊车操作司机进行技术交底。

7、 吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放、装斗或安装吊耳等，便于

吊装顺利进行。

8、 吊索具选型

在吊索具选择时，根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力确定其型号及直

径。

9、 起重机进场前，必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。

10、 吊车司机、信号工、司索工、起重工必须持证上岗，身体健康。

# 六、 吊运步骤

1、 设备的进场、上排

在各项准备工作完全做好的情况下，就开始组织设备的进场、上排和吊装工作了。

2、 吊装前的准备工作

吊装前，必须做好全面仔细的检查核实工作，检查材料码放、装斗或吊耳等是否符合吊

装要求。

3、 吊装索具的系接必须牢固

4、 试 吊

试吊前检查确认；吊装总指挥进行吊装操作交底；布置各监察岗位进行监察的要点及主

要内容；起吊放下进行多次试验，使各部分具有协调性和安全性；复查各部位的变化情况等。

5、 吊运就位

由总指挥正式下令各副指挥，检查各岗位到岗待命情况，并检查各指挥信号系统是否正 常；各岗位汇报准备情况，并用信号及时通知指挥台；正式起吊，使吊物离开地面500—800mm

时停止，并作进一步检查，各岗位应汇报情况是否正常；正常则继续起吊。

6、 吊装的物料下落及就位时，应严格按照信号工指示慢放慢落，必要时应有操作工人

配合吊装。

# 七、汽车吊使用注意事项

1、 起重机行驶和工作的场地应平坦坚实，保证在工作时不沉陷，不得在倾斜的地面行

驶和作业；

2、 严格执行例行保养起动前应将主离合器分开，各操纵杆应放在空档位置。作业前应 首先检查发动机传动部分，作业制动部分、仪表、钢丝绳以及液压传动等部分是否正常，当

确认无问题后，方可正式作业，严禁酒后作业；

3、全部伸出支腿(放支腿时，应先放后支腿，后放前支腿；收支腿时，应先收前支腿，

后收后支腿)。在撑脚板下垫枕木，调整机体，使回转支承面与地面的倾斜度在无负荷时，

不大于1/1000,支腿有定位销的必需插上；

4、司机必须与指挥人员(起重工)密切配合，严格按照指挥人员发出的信号(旗号或 手势)进行操作；操作前必须鸣号(铃或喇叭)示意；如发现指挥信号不清或错误，有权拒 绝执行，并采取措施防止发生事故；操作时，对其他人员发出的危险信号，司机也应采取制

止措施，以避免发生事故。

5、施工中，如遇有大雨、大雪、大雾和六级以上的风影响施工安全时，应停止起重工

作，并将臂杆降低到安全位置。

6、起重机在吊装过程中，现场安全员必须负责现场的安全管理。

7、新到、修复和新安装的起重机械设备，应遵照《建筑机械技术试验规程》中的有关 规定进行试验和试吊，并经过主管机务人员、操作人员和项目部安全部门共同检查，合格后

方可使用。

8、不准载荷行驶或不放下支腿就起重。支腿伸出应在吊臂起升之前完成，支腿的收入 应在吊臂放静搁稳之后进行。支腿下要垫硬木块，在支点不平的情况上，应加厚垫木调低，

以保持机身水平。  操作前应检查距尾部迥转范围50cm 内无障碍物。

9、动臂式起重机起重时，臂杆的最大仰角不得超过78度；如需超过78度，须与有关

人员研究，订出安全措施，经技术负责人批准后，方可起吊。

10、 不同型号和不同规格的起重机械设备，按其出厂具体规定装设的高度限位器、变幅

指示器、幅度限位器、转向限位器等安全保护装置都应齐全可靠。

11、 起重机机械设备严禁超载。

12、 严禁用各种起重机械进行斜吊、拉吊；严禁起吊地下的埋设物件及其它不明重量的

物件，以免机械载荷过大，而造成事故。

13、 严禁起重机吊运人员或用手抓吊钩升降，以防起重系统突然失灵而发生事故。

14、在起吊和落吊的过程中，吊件下方禁止人员停留或通过，以防物件坠落而发生事故。

15、 起吊的构件应绑扎牢固，并禁止在构件上堆放或悬挂零星物件，如起吊零星物件，

必须用吊笼或钢丝绳捆绑牢固；构件吊起后转向时其底部应高出所有障碍物的0.5 米以上。

16、 起重机变幅应平稳，严禁猛起猛落臂杆；

17、 作业中发现起重机倾斜，支腿变形等不正常现象出现时，应立即放下重物，空载进

行调整正常后，才能继续作业；

18、 起吊构件时，吊钩中心应直通过构件重心，构件吊起离地面20～50cm  时必须停车

检查：

1)起重机的稳定性；

2)制动器的可靠性；

3)构件的平稳性；

4)绑扎的牢固性。

19、 吊运的构件放置时，要注意地面的平整，防止歪斜倾倒。

20、起吊构件必须拉好溜绳，构件起落、转向速度应均匀，动作要平稳，不准紧急制动； 转向时，未停稳前不得做反向动作；注视吊钩的上升高度，防止升到顶点，因限位器失灵而

造成事故。

21、 风雪天气工作，为了防止制动器受潮失效，应先经过试吊，证明制动器可靠后，方

可进行工作。

22、 起重机在运行中，  如遇紧急危险情况，  应立即拉离紧急开关停车；在降落重物 过程中，卷扬机制动器突然失灵，应采取紧急措施(即将重物稍微上升后再降落，再稍微上

升，再降落，这样多次反复，将重物最后安全降落) 。

23、 起重机在停工、休息或中途停电时，应将重物卸下，不得悬在空中。

24、必须经常检查钢丝绳接头和钢丝绳与轧头结合处的牢固情况。轧头有螺帽和压板的 一面应在靠钢丝绳长的一端，以免松动、脱落；确定轧头的规格、数量和间距，并根据钢丝 绳的直径按标准排列；机械运行中禁止用手触摸钢丝绳和滑轮，以防发生事故；通过滑轮的

钢丝绳不准有接头，以防通过时被卡住。

25、 钢丝绳的规格、强度必须符合该起重机的规定要求。钢丝绳在卷筒上应排列整齐， 放出钢丝绳时，应在卷筒上保留三圈以上，以防钢丝绳末端松脱；钢丝绳的磨损或腐蚀，如

超过平均直径10%和在一个节距内的断丝根数多于规定时，应更换新绳。

26、起重工作完毕后，在行驶之前，必须将稳定器松开，四个支腿返回原位。起重臂靠

在托架上时需垫50mm  厚的橡胶块。吊钩挂在汽车前端时钢丝绳不要收得太紧。

27、 工作中如遇故障，应按规定顺序查清原因予以排除。如本人不能排除应及时报修。

28、 吊钩除正确使用外，应有防止脱钩的保险装置，吊索具必须使用合格产品，卡环在

使用时，应保证销轴和环底受力。

29、 施工过程中严格遵守起重机械“十不吊”的原则

即  (1)  信号指挥不明不准吊；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885332204001011043