第一章 概 述 —、工程概况：

  - 工程名称：

  - 工程关系

建设单位： 监理单位： 设计单位： 施工单位：

质量监督单位：

  - 建设地点：

  - 工程规模：

  - 工程项目的内容组成见下表：

| 序 号 | 单位（子单位） 工程名称 | 建筑面积 3） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | 合计 |  |

规模

结构类型

备注

二、编制的目的及依据

（一）编制目的

确保承监工程“确保省文明工地、确保扬子杯，争创国家级优质工程”的创优目标,  实施绿色施工管理，充分发挥监理在工程创优中的监查管理作用

（二）编制依据

1

1、 《中华人民共和国建筑法》

2、 《中华人民共和国安全生产法》

3、 《中华人民共和国节约能源法》

4、 《中华人民共和国环境保护法》

5、 《中华人民共和国水土保持法》

6、 《建设工程质量管理条例》

7、 《建设工程安全生产管理条例》

8《建设工程监理规范》（GB5O319-2OO0

9、 《建设工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006

10、 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

11、 《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》

12、 《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分 2009 年版）》

13、 《建筑业 10 项新技术（2010）》

14、 《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批） 》（建设部 659 号公告）

15、 《绿色施工导则》建质〔2007〕223 号

16、 《民用建筑节能管理规定》（建设部 143 号令）

17、 现行国家及省市颁发的施工及质量验收标准、规程、规范

18、 现行国家及省市颁发的安全导则、规程、规范

19、 现行国家颁发的有关环境保护的法规、标准

20、 现行国家及省市颁发的关于档案管理的规范及标准

21、 建设单位发布的工程创优规划

## 三、创优的基本条件

（一） 符合法定建设程序、国家工程建设强制性标准和有关省地、节能、环保的规定， 工程设计先进合理，并已获得本地区或本行业最高质量奖；

（二）	工程项目已完成竣工验收备案，并经过一年使用没有发现质量缺陷和质量隐患；

（三）	住宅工程入住率应达到 40 鸠上；

（四）

2011 年起，申报工程原则上应已列入省

（部）级的建筑业新技术应用示范工程。

申报单位应没有不符合诚信的行为。自

（五）	积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，其中有一项国内领先水平的创新技

术或采用建设部“建筑业 10 项新技术”不少于 6 项。

（六）	对于已开展优质结构工程评选的地区和行业，申报工程须获得该地区或行业结构 质量最高奖；尚未开展优质结构工程评选的地区、行业，对纳入创鲁班奖计划的工程应设

专人负责，在施工过程中组织 3 至 5 名相关专业的专家，对其地基基础、主体结构施工进 行不少于二次的中间质量检查，并有完备的检查记录和评价结论。

（七） 住宅应是承建主体结构的施工单位。

（八）	申报工程的主要参建单位，是指与承建单位签订分包合同的独立法人单位， 其完 成的建安工作量应占 10%以上或超过 3000 万元。

（九）	两家以上建筑业企业联合承包一项工程， 并签订联合承包合同的，可以联合申报 鲁班奖。对于大型建设工程，两家以上建筑业企业分别与建设单位签订不同标段的施工承 包合同，每家完成的工作量均在 20%以上，且不少于 3000 万元的，可共同申报。

（十）申报工程在建设过程中，发生过质量事故、较大以上生产安全事故以及在社会上 造成恶

劣影响的其他事件的，不得申报鲁班奖。

（^一）地方建筑业企业向所在省、自治区、直辖市建筑业协会申报；有关行业的建 筑业企业向该行业建设协会申报；有关单位系统的建筑业企业向该单位申报。

（十二）有关行业的建筑业企业申报非本专业工程的，其公共建筑和住宅工程应征求 工程所在地的省、自治区、直辖市建筑业协会的意见，其他专业工程应征求相关行业建设协 会的意见；地方建筑业企业申报专业工程的，应征求有关行业建设协会或行业主管部门的意 见。

（十三）受理申报的省、自治区、直辖市建筑业协会、有关行业建设协会和有关单位， 应依据本办法对申报资料进行审查，在鲁班奖申报表中签署意见，加盖公章，并征求省级建 设行政主管部门或行业主管部门的意见后，正式行文向中国建筑业协会推荐。

（十四）申报资料的主要内容和要求如下：

    - 主要内容

- 申报工程、申报单位及相关单位的基本情况；

- 工程立项批复、承包合同及竣工验收备案等资料；

- 工程彩色数码照片 20 张及 5 分钟工程 DVC 录像。

    - 要求

      - 申报资料由申报单位通过“中国建筑业协会网”传送电子版，并提供鲁班奖申报表 原件 2 份和书面申报资料 1 套；

      - 鲁班奖申报表中需由相关单位签署意见的栏目，应写明对工程质量具体评价意见；

      - 申报资料中提供的文件、证明材料和印章应清晰，容易辨认；

      - 申报资料要准确、真实，如有变更应有相应的文字说明和变更文件；

      - 工程DVD 录像的内容主要是施工特点、施工关键技术、施工过程控制、新技术推广 应用等情况，要充分反映工程质量过程控制和隐蔽工程的检验情况。

    - 申报程序

“鲁班奖”的申报需通过常州市质检站、常州市建筑业协会、江苏省质检站、江苏省 建筑业协会、中国建筑业协会，最终由专家评审。为此作为参与此项工程监理的单位，要 与上述部门沟通、协调。在建设单位的支持下，开工前与施工单位一起请相关部门及专家 对本项目进行“鲁班奖”相关内容的交底。施工监理过程不定期请相关部门、专家进行工 程的检查、评审。做好“鲁班奖”的相关内容得信息收集。尽早做好相关工作。做到事先 准备，事先预测。掌握一手资料。取得上级主管部门及专家的大力支持。

1、 主体优质工程：取得主体检测报告后向市建筑业协会申报，开工前向开发区之间 站申报由市

质检站审批；

2、 金龙杯工程向市建筑业协会申报；

3、 扬子杯工程在竣工一年后有开发区质检站项市建筑业协会报相关资料；

4、 在取得优质主体工程、“金龙杯”、“扬子杯”后工程竣工一年备案后通过市建筑 业协会一一省建筑业协会一一中国建筑业协会一一专家评审；

5、 时间要求：“鲁班奖”工程在当年 9 月 30 日前竣工工程，次年 6-7 月份申报，9-10 月份评

审。9 月 30 日后竣工工程隔年申报，三年后未申报不再受理

## 四、复查要点：

（一）	中国建筑业协会组成若干复查组对通过初审的工程进行复查。

（二）	听取申报单位对工程施工和质量的情况介绍。

（三）	听取建设、使用、设计、监理及质量监督单位对工程质量的评价意见。复查组与  上述单位座谈时，受检单位的人员应当回避。

（四）	查阅工程建设的前期文件、施工技术资料及竣工验收资料等。

（五）	实地检查工程质量。复查组要求查看的工程内容和部位应予满足，不得以任何理  由回避或拒绝。

（六）	复查组对工程复查情况进行现场讲评。

（七）	复查组向评审委员会提交复查报告。复查报告要对工程的整体质量状况做出“上  好”、“好”、“较好”三类的评价，并提出“推荐”或“不推荐”的意见。

（八）	获奖工程如发现质量问题的，中国建筑业协会要组织专家进行鉴定，经鉴定确实 不符合鲁班奖评选条件的，有权做出取消该工程鲁班奖称号的决定。

（九）	建筑面积 5 万平方米以上的住宅工程，工程设计水平合理，并有先进的证明文件

（原件）或证书复印件，评选为省、部级优质工程或省、部范围内质量最优工程。

（十）必检部位：

1、外立面、顶层、首层；

2、主要公共部位、结构转换层；

3、地下室工程（土建、管道安装、标识、消火栓等）；

4、 屋面工程（防水层、保温层、保护层、避雷等）；

5、水电设备及管线；

6 各种机房及不少于两个标准层抽检；

7、住宅工程复查时，还应至少听取 5	10 家住户的意见；

8、严格执行强制性标准及规定。

# 第二章 工程创优目标及目标分解

## 一、工程创优总目标

落实建设单位制定的总目标（确保省文明工地、确保扬子杯，争创国家级优质工程）

## 二、目标分解

（一）	质量控制目标

1、图纸会检率 100%

2、文件审查备案率 100%

3、巡视检查、见证取样、旁站到位率 100%

4、隐蔽验收率 100%

5、四级验收率 100%

6 不符合项整改闭环率 100%

7、检验批、分项、分部、单位工程验收合格率 100%

8、单项工程质量评价得分》92。

（二）	安全、职业健康控制目标

1、安全、职业健康技术文件审查备案率 100%

2、重要设施安全检查签证率 100%

3、重大危险工序安全旁站到位率 100%

4、违章查处、整改闭环率 100%

5、不发生职业健康方面的疾病、事故。

（三）	绿色施工控制目标

1、绿色施工措施审查率 100%

2、施工场地和周边环境植被恢复验收达标率 100%

3、 噪声、粉尘、有毒有害气体、废水、污水排放检查验收率

4、固体废弃物分类处置验收达标率 100%

5、未使用国家明文禁止的对环境有较大污染的材料和设备；

6 控制污染事故为零。

（四）	进度控制目标

### 100%

根据建设单位与施工单位签订的施工合同和与监理单位签订的委托监理合同中提出的工 程里程碑节点目标，以及现场实际情况及时合理调整进度计划，确保创优质量目标实现。

（五）	造价控制目标

对建筑、水电、设备等工程费用、工程设计变更费用、材料费和设备费用进行目标控制， 在确保工程质量目标的前提下，使总投资控制在批准的概算范围内。

（六）	项目文件管理目标

结合本工程创优目标，保证项目文件的形成，积累、整理工作与工程同步，确保归档文 件的位置、

准确、系统。

# 第三章监理组织机构的配位及其职责

## 一、总工办的工作

（一）组建高素质的监理机构，并对其实施监督考核。

1、 总工办根据本工程的具体情况，抽调具有丰富施工经验的监理工程师组建监理部。 监理部人员组成力求搭配科学合理、老中青结合、以中青年技术骨干为主。

2、 定期组织对监理部的工作实施考核， 制定考核标准和原则，对不适应工程创优工作 的人员及

时予以调配。

3、 按照我公司《监理服务质量检查考核评分表》的要求，对每个监理人员的工作进行 评价，从

监理部做起，人人树立工程创优的意识。

4、 制定创优工程监理工作目标，并将目标分解细化，逐条落实到人，人人明确工作目 标，人人都有工作准则。按照IS009000	质量认证标准，工作过程都有记录，记录 都有复核，不复核的项目都有整改和反馈。

5、 根据监理部定期上报的《监理月报》等及时发现监理工作中存在的问题，随时随地 对工作计

划、方式和控制措施进行科学合理的调整。

（二）

1、

2、

3、

（三）

1、

2、

3、

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

监理创优专家咨询库，充分发挥专家的经验和才智，保证全过程对工程进行指导。

总工办将根据工程的具体情况，聘请参加过鲁班奖工程建设或在工程建设行业实践 经验丰富， 具有较高声望的专家组成专家库，实时对工程进行指导，在存在的问题， 及时发现并提出处理意见，监督整改。

专家库成员要挑选在我市或我省具有较高声望，经验丰富，身体健康，确实能够履 行职责的人员组成。

公司定期或不定期的组织专家组成员深入现场，及时发现问题，提出整改意见，	对重要的分部分项工程或工序的专项施工方案进行论证审核。

建立创优工程技术资料库，及时对施工中的规范、规程、新技术、新工艺、国家明 令禁止使用的材料及工艺等相关资料提供技术支持。

对现行有效《规范》进行梳理澄清，列表下发相关参建单位，防止误用过期规范。  对基础、主体、装饰等工程中积极推广国家推荐的十大新技术、新工艺。

对国家明令禁止使用和淘汰的材料及工艺， 要予以禁止，积极推广应用环保、节能、 绿色的材料和工艺。

督促、协调施工单位建立或修订企业标准，以适应创“鲁班奖”工程的施工和质量 验收工作。

对工程细部构造，要进行二次设计，细化节点做法，确保施工有据可依。

以设计图为依据，组织监理部对工程施工的重点、难点进行分析，以简明易懂的表 格方式，确定施工程序、管理要点、监理控制措施等，以指导监理工程师的工作。

对能够体现工程特点且在同类工程中具有代表性的节点、部位，要督促施工单位， 提前做好计划，进行二次设计，精心进行施工，创造工程创优亮点。

收集整理历年“鲁班奖”工程复查中提出的质量通病，有目标有针对性地制定防止 要点和控制措施。

按照保结构安全、使用功能完善、经济指标合理、外观优美亮丽的原则，组织监理

部对施工过程进行评价，使工程施工在过程控制上符合创优的要求

（九）制定工程缺陷责任期的工作计划，变被动为主动，开展保修期的监理工作，使用户 满意，为鲁班奖的申报打下良好的群众基础。

## 二、项目部组织机构配备及职责

（一）监理机构人员配备

序号

姓名

职务

专业

执业证号

备注

1

洪兰

总监

2

3

（二）监理机构组织形式

3、监理机构的

- 项目负

## 水暖监理

| 电 | 装 | 档 |  | 安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 | 修 | 案 |  | 全 |
| 监 | 监 | 监 |  | 监 |
| 理 | 理 | 理 |  | 理 |
| H 輕 |  | 壬任 | 工 程 | 将 |

职责	工

目标层层

分解，建立各级

质量 责任制, 具

人	胁

希	!

亥措

施，并定期进行考核。在整个项目监理部内部形成良好的创优氛围，定期组织检查，发现 有不利于创优

的因素及时纠正

- 总监理工程师的职责：是整个创优工作的直接责任人，有效合理地调配人力资源，	保证各项监理计划的实现；适时组织对分部工程及检验批、分项工程进行检查、评比，对 存在的问题及时要求项

目经理进行整改。

- 专业监理工程师的职责：是整个工程创优工作的重要责任人，	负责做好检验批、隐 蔽工程、分项工程的验收工作。在日常的巡检过程中，做好重点、关键工序的质量控制，

并对质量通病的预防实施监督；在施工单位自检、互检、专检合格的基础上，负责会同有 关人员对检验

批、分项、分部（子分部）工程进行质量验收。负责填写监理日志，按施工 不同阶段对质量有特色的部分进行拍照和摄像，并将有关素材交档案监理人员妥善保存。

- 档案监理工程师的职责：负责将相关的工程监理资料及时收集， 按照规范要求进行 整理、

汇总；认真对照规范及相关文件要求，对不符合要求的资料及时剔出，交由总监理 工程师或专业监理工

程师处理。

# 第四章工程创优全过程监理

## 一、建立监理管理制度

（一） 本工程实行项目总监理工程师负责制，全面负责监理合同规定的对整个工程监理 的领导职责，对施工单位报监理部的有关材料，对各专业监理工程师审查后签字的报表审核 签发，回复施工单位，召集监理工作会议，对专业工作有最终签证权。

（二） 监理过程中统一采用工程监理用表，做到用文字、用数据说话，使监理工作程 序化、规

范化，施工单位必须严格执行监理申报制度，及时按要求填报监理用表，监理用 表均一式四份，监理方一份，施工方两份，甲方一份。

（三） 施工图会审及设计交底制度

在正式施工前，必须经过设计人员、甲方、监理方、施工方四方共同参与进行的施工 图纸会审与设计交底会议，并形成正式的图纸会审及设计交底会议纪要，由四方签字盖章。

（四） 施工组织设计及施工方案审核制度：

在正式施工前，施工单位必须提前 7 天向监理项目部申报施工组织设计及总进度计划 （施工组织设计需经过施工单位总师审查及签字盖章），在通过监理审查后方可提交开工申 请报告。监理工程师须对施工单位提交的施工组织设计进行仔细审查并给出明确意见，对 监理工程师提出的书面意见，施工方必须及时答复。土方开挖方案、临时用电方案、安全 文明方案、住宅工程质量通病控制方案和施工措施要提前申报，监理工程师仔细审查并给 出明确意见。

（五）设计变更及落实制度：

当工程中出现需设计变更的情况时，必须按监理规划中提及的流程办理；在得到设计 部门正式出具的设计变更图纸后方可施工。有关变更图纸由设计院提供至建设单位，建设 单位签发至监理项目部，

监理项目部签发至施工单位，并及时做好汇总整理工作。由监理 工程师督促施工单位 按设计变更内容及时进行施工，有关设计变更完成后由监理工程师和 建设方现场负责人确认。 对由于设计变更造成的返工等额外签证，由施工单位在事件发生 起 3 天内出具书面报告（一式四份），由建设方、监理方、施工方三方负责人签字认可。

（六）隐蔽工程、分部分项工程验评制度：

1 隐蔽工程和分部分项工程的验收与质量评定必须严格遵守执行技术规范和《建筑工 程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）及相应的设计、施工规范。

2、	验收与评定采用江苏省统一规定使用的建筑工程施工质量验收资料，并按规定要求 填写。

3、 隐蔽工程和分部分项工程完工后，施工单位应及时进行自检，自检合格后，提前	24

小时报请监理分管专业监理工程师验收，并应提交“工序质量报验单”	，附上自检报告和必

要的检测资料，自检报告经参与检查的各方负责人签字认可，未经自检合格，不予验收。

4、 分管专业监理工程师在接到施工单位的报验申请后，及时进行验收，对验收中存在 的问题， 监理人员应在申报单上明确签注整改意见，及时回复施工单位按整改意见整改， 经整改合格后，重新报监理方验收，同时认定工程质量等级。

5、隐蔽工程和分部分项工程未经监理人员验收签证或验收中存在的问题未整改，不得 进行下道工

序的施工。否则，施工单位必须承担一切责任。

6、	所有水电工程预埋管、线均须办理隐蔽工程检验手续，未经水、电监理工程师验收 合格，土建工程不得验收。

7、	严禁施工单位边施工、边整改、边要求验收。

8 工程资料不齐全、未办理报验手续，监理人员有权不予验收。

9、重要结构或部位的隐蔽工程施工，监理人员旁站监督，以便及时发现影响质量的不 利因素，及时进行控制。

（七）材料、构配件验收与测定制度：

1、工程上使用的所有原材料、构配件采购前，必须提供样品或邀请监理人员实地看样， 并应有准用证、出厂合格证、质量保证书和试验报告等质量证明，经分管专业监理工程师

和项目总监同意（涉及价格、色彩等，尚须征得业主同意）后允许采购。

2、 材料、构配件的技术指标，必须满足技术规范的规定。

3、 所有原材料、构配件，在使用前均须向监理人员提交进场材料、设备报申请和上述 质量证明及

必要的复验报告。分批供应或不同生产厂家、不同品种、规格、标号的材料和 构配件应分别报验。监理人员将提供的质量证明与实物核对，并对照样品，认为符合要求 后，应在申报单上签字，报专业监理工程师复审签字后，该批材料、构配件方可使用。否 则，一律不得使用。

4、	规范规定必须检测的各类材料，均须执行常建质（1998）12 号文《建设工程质量检测 见证

取样实施细则》。施工企业取样员在现场进行原材料取样和试块制作时，必须有监理方 授权的见证人员在旁见证，否则，所取材料样品及制作的试块均作无效处理。无见证检测 的检验报告无效，不得作为质保资料和竣工验收资料存档。

5、	砼、砂浆施工前，施工单位应至少提前一周，将所有原材料送交检测单位做配合比 设计。设

计强度等级不同时，应分别做配合比设计。施工中，所用原材料的厂家、品种、 规定和标号发生变化时，应重新做配合比设计。施工单位必须在现场配备经检验合格的计 量器具，按配合比计量施工。

6、	施工中应按规定取样制作砼和砂浆试块，标养试块必须及时送标养室标养，现场同 条件养护

试块在现场妥善堆放，达到规定的养护期时应及时送有资质实验单位进行试压， 作出试验报告。试验报告严禁擅自涂改，并应及时报监理人员审查。

7、 监理人员对所用原材料、构配件和砼、砂浆等材料的质量有怀疑的，有权随时抽检。

（八）技术资料收集归档制度

1、 施工单位需指定专职的技术资料管理员（简称资料员）。

2、 “技术资料归档范围”内的资料必须齐全，并一式四份。一份与工程进度同步报监理 方存档； 两份竣工验收时汇集整理后一并交监理方及质监站核查，作为竣工工程资料，交 建设单位存档（其中一份必须原件）；一份施工单位自留。

3、 工程技术资料原则上要求施工单位做到与进度同步。 （除砼、砂浆试块试压报告等 不能同

步，但应及时提供）。在各阶段的工程验收时， 监理方把检查工程资料是否齐全作 为验收的先决条件，否则，监理方有权拒验。验收一个分部工程，即将该分部工程的技术

资料归档，从而做到工程技术资料与进度同步。

4、工程竣工验收前，施工单位应将所有工程技术资料分类，装订成册，并将“技术资  料归档范围”内的所有资料和其它要求提交的竣工资料提前三天提交给监理部审查。提交

的资料必须保证其完整性、准确性和有效性。

5、竣工资料未经验收合格，不得报竣工验收。

6、工程技术资料严禁擅自涂改，伪造、预造和后补。

7、	监理人员应遵守“监理人员日记制度”，并且在监理工作中该说的要说到，说到的 要做到， 做到的要有记录。

（九）质量事故处理制度：

1、 一旦发生质量事故，施工单位应立即向监理部提交“质量事故报告”

，并提出处理 意

见，经监理部项目总监同意后方可实施。

2、	所有事故的处理必须在监理人员的监督下实施，并经监理人员验收签证，报项目总  监核准。

3、对于重大质量事故，监理部应会同建设单位及有关部门共同研究处理方案。

4、施工单位如不及时如实上报质量事故或妨碍事故调查，必须承担一切责任。

5、施工中，如发生砼漏振、蜂窝、麻面等情况，修补前应报监理人员认可方案，并在  监理人员的监督下处理。

（十）样板引路制度：

墙体砌筑、内外粉刷、门窗安装、厨房和厕所装饰以及其他重要工序及使用新工艺进  行施工前，必须先做出样板，以使质量标准化、施工工艺直观化，便于施工人员掌握。样   板经监理单位和建设单位组织验收鉴证后，工序施工方可全面铺开。

1、样板引路制度目的：

- 使工程质量要求明确化，便于质量标准的掌握；

- 使工程质量直观化，便于施工人员掌握；

- 便于监理方，建设单位对质量进行动态控制。

2、样板引路制度实施办法：

- 施工单位确定样板的位置、要求及时间；

- 向监理项目部申报；

- 由监理项目部组织建设单位；质检站、设计单位、施工单位等有关人员进行验收。

3、 样板引路制度实施范围：

  - 墙体砌筑：本工程外墙采用淤泥烧结砖，内墙采用加气砼砌块。在浇筑前加气砼块 出厂停放期为 45d （不应小于 28d）,上墙含水率宜为 5%~8%，淤泥烧结砖砌筑前用水 湿润，并抽样复试，合格后使用。按施工图纸结合江苏省住宅质量通病防治要求设置构 造柱、腰梁及门窗框等砼二次构件。

  - 内墙粉刷工程：按施工图纸结合江苏省住宅质量通病防治要求，最下面与最顶层不 同材料搭

接处铺设搭接长度不小于 20 cm 宽的钢板网加强，砌体墙面应满铺镀锌钢丝网

粉刷，其余楼层不同想材料搭接处铺设搭接长度不小于 面应满铺耐碱玻纤网格布粉刷。

20 cm 宽的钢板网加强，砌体墙

  - 门窗工程：门窗安装前要先审核安装方案，再检查门窗细部节点的施工，且设场抽 样复试合格

后方可安装，复查门窗四周密封胶封闭情况，合格后方可进行下道工序。

  - 墙面保温工程：审核保温方案，进场后材料进行复试合格后方可使用，施工时检查 每道工序施工工艺是否符合方案要求，细部节点的施工方法是否满足规范要求。

  - 防水工程，柔性防水施工前，表面应洁净、干燥，无油污、先刷基层处理剂，卷材 宜采用满贴

法施工，所有卷材搭接处均需封闭密实，确保铺设严实。

  - 楼地面工程：基层清理干净，墙体四周弹好水平线，砼找平层浇完后做内保养，防 止面层起

沙，起皮现象。

  - 开关面板及插座面板安装：按设计要求放置开关及插座面板，且面板的平整度及离 地高度等要符合要求。

4  、	样板引路执行情况：

- 样板经建设单位和监理共同验收同意后方可全面铺开；

- 所有铺开点必须按样板标准进行施工，如发现不符合样板工程质量，则必须立即整 改。

（十一）重点部位施工方案报审制度：

| 1、 |  | 重点部位施工方案报审制度制定目的： |
| --- | --- | --- |
|  | 1） | 为了保证工程质量，防止质量事故的发生。 |
|  | 2） | 便于施工时具有技术依据、方案依据、操作依据和三检依据。 |
|  | 3） | 有利于监理真正发挥事前控制。 |

2、		重点部位施工方案报审制度实施的范围： 根据工程的特点，为监理项目部确定：

  - 各分部工程；

  - 重要的、复杂的、特殊工序；

  - 新材料、新工艺；

  - 专业分包工程项目；

  - 易产生质量通病的工序；

3、	重点部位施工方案报审制度实施的程序：

- 由施工单位项目部技术负责人组织有关人员进行研讨，并形成书面方案；

- 由施工单位技术负责人或总工进行技术核定；

- 由施工单位的项目部申报施工方案；

- 经总监理工程师组织专业监理工程师给予审定，若达不到要求则重新按上诉程序 申报。

4、	重点部位施工方案报审制度实施的办法：

- 该制度在监理交底时以书面形式发给施工单位。

- 施工单位收到本制度后，如有异议，则要求在一周内以书面形式提出。

- 施工单位若无异议，应严格按制度对重要部位进行提前一周进行报验。

（十二）总承包管理制度:

工程施工实行总包单位全面负责。对确需分包的专业项目，	（如门窗、屋面防水等）在

施工队伍进场前，总包单位应对拟采用的分包单位资质等多方面进行考察，并报监理方， 经确认同意后方准进场施工。对分包单位提出的施工方案、技术复核、隐蔽工程验收等技 术上的确认和签证，一律归口于总包单位与监理公司之间发生工作关系。

（十三）工程质量通病治理控制

1 审查施工单位提交的《工程质量通病防治措施》；

2、 依据建设单位的工程质量通病防治要求，编制《监理工程质量通病防治细则》	；

3、加强工程质量通病治理过程图片采集；

4、审查施工单位编写的《工程质量通病治理工作总结》；

5、编写《质量通病防治监理评估报告》。

（十四）《强制性条文》实施监查

1 工程开工前依据建设单位编制的《新乐花园工程建设标准强制性条文执行计划》审查施工单位编制的《新乐花园工程建设标准强制性条文执行计划》	；

2、编制《新乐花园工程建设标准强制性条文实施细则》；

3、监理工程师审查并签证施工单位填写的分项工程强制性条文执行记录表；

4、	总监组织分部工程强制性条文执行阶段检查，监理工程师填写分部工程强制性条文执 行检查表；

5、单位工程验收时，监理参加由建设单位组织的强制性条文执行汇总表的统计并负责填

写；

6、审查施工单位编写的《新乐花园工程建设标准强制性条文实施总结》

（十五）工程实测实量管理制度

按质量目标管理要求，建立工程项目实测实量管理制度，对每道工序、每个检验批、 分项、分部工程逐项进行实测实量，并做到测量有结果、有记录、数字准确，有整改结果、 要求，有检查方案，制定详细的质量计划，对检查结果及时总结，吸取教训，保证一次成 优。

十六、在工程质量评定方面，建立公司负责对分项、分部、单位工程的质量进行签字 认定，其中分项工程质量由分管专业监理工程师认定，分部单位工程质量由项目总监认定。 在此基础上质监站对地基基础、主体、屋面、装饰四个分部工程和单位工程的质量进行核 定。另外质监站负责重大质量问题的仲裁。

十七、监理月报制度：

每月二十五日前，施工单位必须将本月已完工程量计量报审、下月施工进度计划、本 月进度计划完成情况以书面形式报监理部；各一式三份，一份交建设单位，一份交监理单 位，一份自留。

十八、额外工程签证制度：

设计变更导致的增加工作量以及图纸以外的工程量签证严格执行建设方下发的文件、 规定，监理部及时、准确、真实、认真地核实产生的签证工作量，具体质量验收由监理方 负责。

十九、工程分部验收：

基础、主体验收均实行预验制，在施工单位提出验收申请后，经总监理工程师同意后 报甲方现场

代表，由总监理工程师和甲方现场代表协调土建、水电等各方面问题，经检查 同意后，由总监理工程师和甲方现场代表协调确定预检日期并通知甲方工程科负责人参加； 预验通过后，方可由总监理工程师和甲方现场代表签字同意并正式上报质监站确定正式验 收时间并通知各方。

十九、现场会议制度

建设单位、监理公司及施工单位每月 5、15、25 日下午 2 点召开工地协调例会，召开 会议前一天，施工单位必须将上阶段工作总结、下阶段工作计划以及需协调的事宜和未完 成计划的赶工措施以书面形式报至监理部。

参加人员：甲方现场代表、监理公司现场总监及各分管监理工程师、施工单位项目经 理、技术负责人、施工员、安全员、专职质检员和水电负责人及其他需要参加例会的专业 分包单位负责人。无特殊情况不得缺席，不得迟到，不得早退，确有原因无法参加的必须 事先请假且委托代表参加会议。且每月请假最多一次，否则视为缺席。

二十、现场处罚制度

工地进入施工状态后，工地管理人员及监理对整个工地的质量、进度、安全生产等各 方面进行严格管理，对有影响安全生产，文明施工的因素，经检查发现后立即进行处罚， 具体以细则为准，处罚程序：由现场管理人员，经检查工地发现不安全因素开出处罚通知 单，由施工单位和管理人员分别签字后，将处罚单送至收款人处，开出收据，进行处罚。

序号

1

考核内容

进入工地现场未戴安全帽

考核费用

100 元/人

处罚细则一:

- 戴安全帽不系扣带

- 高空作业人不系安全带或违章作业

- 穿咼跟鞋或拖鞋进行施工

- 酒后施工

- 小区施工严禁一切赌博、吸毒、打架斗殴等违法乱纪活动

- 在木工间或易燃易爆处流动吸烟、玩火

- 工地现场工人生活区保持整洁卫生、杂物、垃圾应及倒入指定垃 圾桶

- 施工现场禁止大小便

- 施工工地的所有施工人员一律不准带家属和小孩等非施工人员进 入施工现场， 由此所造成的一切后果自负。

- 工地会议无故缺席

- 开会迟到

- 场外汽车带泥出门

### 14

脚手架、卸料平台、施工电梯搭设不规范、洞口临边围护以及安 全网等防护措

施不齐全

- 井字架，塔吊安装后，未进行验收使用

- 使用吊篮及井字架上下人员

- 司机无证上岗作业

- 无防坠装置或者防坠装置不起作用

- 升降时架体上站人

- 随意拆除脚手架拉锚，塔吊、施工电梯等附墙构件

- 不安装漏电保护器，用铁丝或铜丝等其他金属代替熔丝，一闸多 用及机械带病运转

- 施工临时用电线乱拉乱接，电线、电缆老化，破皮未包扎。

- 外电防护墙不符合要求，接地与接零保护系统不符合要求。

50 元/人

200 元/人

100 元/人

500 元/人

500 元/人

200 元/人

500 元/次

100 元/次

200 元/人

1000 元/人

500 元/次

200 元/次

200 元/次

1000 元/处

1000 元/处

500 元/人

200 元/处

1000 元/次

200 元/处

200 元/处

200 元/处

500 元/处

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

考核内容

上道工序未报验，擅自进行下道工序施工未申报施工方案，进行施工

砼浇筑过程中随意往砼里加水

表面出现冷缝，漏振

砼工程未严格按照规范要求进行保养

墙体烂根 5 处以上，大面积出现麻面，孔洞现象，漏浆超过结平模板拆除时间必须按规范要求，早拆一天

墙、柱模板过早拆除，表面出现缺棱掉角现象

钢筋搭接长度，锚固长度不符合规范要求

5 次

柱、梁缺少主筋，钢筋断面尺寸允许偏差超出规范要求

钢筋绑扎不符合规范要求

拆模后房间进深尺寸不符合要求拆模后房间净高尺寸不符合要求

考核费用

1000 元/次

1000 元/次

1000 元/次

200 元/处

500 元/次

500 元/次

500 元/天

500 元/次

200 元/处

500 元/处

200 元/处

100 元/点

100 元/点

处罚细则二:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

砼现浇板厚不符合要求

箍筋、拉钩平直段下料长度不符合要求

箍筋、拉钩角度达不到

135

度

梁、墙截面尺寸不符合要求

未进仃材料报验或者不合格，就进场使用墙面垂直度不符合要求

墙面和地面空鼓超过规范

预留、预埋管（线）道漏埋一次

预埋管（线）穿线不通，凿一次屋面、卫生间有渗水现象一处窗框边渗漏现象

外墙有渗漏现象

500 元/层

500 元/次

200 元/处

500 元/处

1000 元/次

200 元/处

500 元/间

500 元/处

500 元/处

500 元/处

300 元/处

500 元/处

## 、明确质量控制点、加强旁站监理

（一）质量控制点

监理质量控制点设置一览表

控制

过程 控制环节

控制要点

责任人

控制内容

控制依据

见证

施

图纸

各专业监理

1.1

图纸资料是否齐

图纸、技术

设

自审

工程师

文件

自审记录

计

设计

全、是否满足施工

各专业监理	了解设计意图提	图纸、技术

设计交底记

1.2

工

1

交

交底

工程师

出问题

文件

录

底

图纸

对图纸的完整性、

各专业监理	图纸、技术

图纸会审记

1.3

会审

工程师

准确性、合法性、

文件

录

准

可行性、进行会审

施工

施工

工艺

项目总监理

批准的施工

2.1

组织

施工组织设计报

图纸；规范

工程师

备

2

文件

设计

业主、监理审批

组织设计

施工

各专业监理

审核

2.2

单项施工方案报

图纸；规范

亠）1

、"亠 * 、

施工

万案

工程师

业主、监理审批

方案

过

项目

项目

总监理工程	项目班子懂业务、

项目法管

3

班子	3.1

班子

任命文件

师	懂技术、会管理	理文件

配备

配备

控制

过程 控制环节	控制要点	责任人	控制内容	控制依据	见证

程

水线、电线、临

现场	施工

按平面规划

施工总平	布置临设、材

### 4	4.1

布置

项目经理	设、 材料堆放、工

平面

程测 量定位

面规划

料、机具堆放场地

材料

5	机具	5.1

准备

项目提出需用量计划

各专业监理工程师

编制、审核、报批

图纸文件定额

批准材料机具计划

材	核对规格型号、检

料	6.1	设备开 各专业监理	查配件是否齐全、	供货清单、	相关验收记

选	箱检查	工程师	随机文件是否齐

6	用	全

产品说明 书	录

及

验	6.2

材料	各专业监理

审核质保书、清查

数量、检验外观质	材料；预算

材料验收记

验收

收

确认施

开工

### 7	7.1	工

报告

条件

各工种

工程师

总监理工程

师

量、检验和试验前期手续，二通一平；人员上岗；设备材料；机具进场

施工文件

录

批准的开工报告

|  | 8.1 | 技术交 |
| --- | --- | --- |
| 交底 |  | 底 |
| 分包 |  | 适应分 |
| 9 单位 | 9.1 | 包工程 |
| 选择 |  | 施工 |

8	技术	各专业监理	图纸规范；操作规 图纸、评定

交底记录

工程师

程	标准

总监理工程	技术水平；人员素师		质

复核土 0.00 以下

施工业绩

业主、设计

劳务合同、总分包合同

测量	轴线、标专业监理工	柱轴线，对土 0.00	测量定位记

10	10.1	院提供的 有

定位	高控制	程师

以上工程测量疋 位

录

关图纸

控制

过程 控制环节

控制要点	责任人	控制内容	控制依据	见证

### 11.1

钢筋制 专业监理工	钢筋原材料复试，

对焊接头检验下 料

设计图纸、有关规范、

质检评定表

作	程师

钢筋

### 11

长度、弯钩尺寸

钢筋翻样 图

工程	质检评定表、

接头位置、钢筋规

钢筋绑 专业监理工	设计图纸、

11.2	格、型号、绑扎牢

隐蔽验收记

扎	程师

图集、规范

固	录

模板支 专业监理工

模板尺寸、垂直	设计图纸、

自检记录

12.1	度、平整度、加固 、"亠 * 、

12	模板

设	程师

亠）1	施工方案

情况

隐蔽验收

施	工程	施工日记

### 12.2

模板拆 专业监理工	拆除时间；模板清

砼试块强

施工日记

除	程师

理修整

度

工	砼砌块质量、墙体

砌块

过	13	墙体	14.1

砼空心砌块墙体砌筑

专业监理工程师

中线位置、垂直度、砂浆灰缝饱满度、标号、梁底塞

设计图纸

有关规范	质检评定表

程	装修

### 14

缝、构造柱圈梁

装饰工	装饰材料选用报

15.1 程施工	专业监理	验、装饰施工方

、"亠 * 、亠）1	施工方案

施工图纸

质检评定表

工程

质量

木门、铝

工程师	案、平整度、观	规范

感， 线条、细部处

成品半成品质量、

- 门窗	16.1	合金窗 专业监理工	安装位置、框边塞

设计图纸

质检评定表

工程	及钢门

窗安装

程师	缝、框体牢固

规范要求

控制

过程 控制环节

控制要点	责任人	控制内容	控制依据	见证

回填土	土质情况、土的干

- 回填 18.1		的平整 专业监理工	容重、含水率、土	设计图纸土	度、密实	程师	的平整度、标咼控	规范要求

土壤环刀取样试验报告

度、标咼	制

设计	设计变 各专业监理	确认下达执行设	设计变更	批准后设计

### 17	19.1

变更	更合理	工程师	计变更的合理性

单	变更通知单

材料	材料代 总监理工程	代用文件代用，申	材料代用

### 18	20.1

代用	用合理	师	请审批	通知单

变更后的材料预算

隐蔽

19	工程	21.1

验收

分项丄 各专业监理程	工程师

隐蔽内容

图纸规范

质量标准

隐蔽工程记

录

### 22.1

质量

### 20	22.2

评定

分项工 专业监理工	保证、基本、允许

验评标准	验评记录

程	程师	偏差项目

分部工 专业监理工

各分项丄程资料	验评标准	验评记录

程	程师

单位丄 总监理工程	所含分部资料、观

### 22.3

最终

程	师

最终检 专业监理工

感

交工前的各项工

验评标准

图纸规范

验评记录

各种检验资

21	检、试 23.1	验和试 程师、总监

作	标准合同	料

交	22

验	验

成品保

成品

24.1	护措施

保护

得力

理工程师

专业监理工

程师

竣工工程作好看

守，保护措施，确保美观

图纸和合	成品无损坏、同		污染

工	总工程师各	所有质保资料、技	图纸、规范

资料

### 23	25.1

资料整

专业监理工	术管理资料、验评

标准；档案

各种见证资

验	整理

理齐全

程师	资料齐全	馆有关文 件	料

控制

过程 控制环节

控制要点

责任人

控制内容

控制依据

见证

工程

总监理工程

组织工程交工、文

交工验收记

过

24

26.1

办理交

图纸合同

交工

工

师

件资料归档 办理移

录、竣工验收

程

工程

质量情 总监理工程

交手续

了解用户意见，提

证明书

25	27.1

回访

况

师

出组织实施

整改报告

（二）主要新技术内容

1、砌块施工中防止裂缝的控制技术：

砌筑时，要提前将砌块浇水湿润，砌筑时还应适当湿水，禁止干砌块上墙，避免砂浆 水分被砌块过快吸干，降低砂浆的强度；砌筑时一边砌筑一边勾缝补缝，时使灰浆饱满， 重点做好砌体与钢筋混凝土墙之间的接缝处理，砌块砌筑完成后静置一段时间，待结构变 形稳定后再将框架梁底与砌块之间的缝隙填实，在对所有的灰缝进行二次勾缝。也可以在 砌筑灰浆初凝时喷涂防裂剂，可有效防止裂缝的产生。

对有暗盒、线盒、管线和钢筋混凝土墙（或框架梁）的地方，应在抹灰前垫铺密目钢 网片，防止抹灰空鼓裂缝；抹灰前对基层进行界面处理，提高界面的粘合力，防止空鼓和 开裂。

轻质砌块的砌筑砂浆应使用轻质保温砂浆，减少冷桥，提高砌体的保温性能。

2、挤塑型聚苯乙烯（板）保温系统：

挤塑聚苯乙烯保温体系的结构与膨胀聚苯薄抹灰保温体系相同，只是将自熄型模塑聚 苯板换成了挤塑聚苯板。具有隔热保温效果好、强度高等特点。施工时还应注意：挤塑聚 苯板的面层影视毛面的； 或者挤塑聚苯板的面层应刷界面剂，界面剂的强度不应小于抹面 砂浆的强度。

3、节能型门窗应用技术：

本工程设计采用中空玻璃。

主要技术内容：中空玻璃是一种以两片或多片玻璃组合而成，玻璃与玻璃之间的中 空与外籍用密封胶隔绝，里面是空气或其他特殊气体。根据玻璃的种类分为普通透明平 中空玻璃，镀膜中空玻璃，钢化中空玻璃和各种户型中空玻璃等。选用高强度高气密性 粘结密封胶、优质铝合金间隔框和干燥剂。

4、预拌砂浆技术

预拌砂浆是指有搅拌站（厂）和干拌砂浆专业厂家生产的，用于建设工程中的各类 砂浆拌合物，是我国今年来发展起来的一种新型建筑材料。预拌砂浆分为干拌砂浆和湿 拌砂浆两种。湿拌砂浆是指由水泥、砂、水、矿物掺合料和根据需要添加的保水增稠材 料、外加剂组分按一定比例在集

中搅拌站（厂）经计量、搅拌后，用搅拌车运输至使用 地点，放入专用容器储存，并在规定时间内使用完毕的砂浆拌合物。 。

干拌砂浆又分为普通砂浆（砌筑、抹灰、地面砂浆）和特种砂浆（瓷砖粘结类砂浆、

界面砂浆、外墙保温专用砂浆，饰面砂浆、地面自流平砂浆等）两大类。是指有专业生 产厂家生产的，经干燥筛分处理的细集料与无机胶结料，保水增稠材料，矿物掺合料和 添加剂按一定比例混合而层的一种颗粒状或分状混合物，它既可以有专用罐车运输至工 地加水拌合使用，也可采用包装形式运至工地加水拌合使用。

推广使用预拌砂浆对节约能源、资源，提高工程质量，加快施工进度，保护环境有 着十分重要的意义。

5、高聚物改性沥青防水卷材应用技术：

高聚物改性沥青防水卷材，是以高聚物改性沥青为涂盖物以聚酯胎、玻纤胎等为胎  体，表面覆以聚乙烯膜、铝箔膜、沙粒或页片岩的防水卷材。

主要品种：1）SBS（弹性体）改性沥青防水卷材：以 SBS 改性沥青类防水卷材为主

的弹性体改性沥青防水卷材还包括 SBR EPDh 等弹性体改性沥青防水卷材等；2）APP（塑 性体） 改性沥青防水卷材：以 APP 改性沥青类防水卷材为主的塑性体改性沥青防水卷材 还包括APAO 或

APO 改性沥青防暑卷材等。SBS 改性沥青防水卷材的低温性能较好，可 达-25 C,可在温度较低条件

下施工，耐高温性能 90C	130C。APP 改性沥青防水卷材 耐高温的能力强，可达 110C	130C

不流淌，低温性能可在-15 C -10 C。使用与温度 较高环境及外露使用。高聚物改性沥青防水建材的胎体性能对应效果影响较大；应首先 选用强度和延伸率均好的长纤维聚酯胎或无碱、低碱玻纤胎高聚物改性沥青防水卷材。

高聚物改性沥青防水卷材用重点推广达到标准中U 型指标要求的	SBS（APP 改性沥青防

水卷材产品。重点推广厚度达到 4 伽、3 伽以上规格的产品和热熔施工法。

6、建筑防水涂料：

建筑防水涂料在应用前事可流淌或黏稠的液体，经现场涂刷后固化形成无接缝的防 水层。防水涂料具有防护随性能好，操作方便，可适应各种形状复杂的防水基层；与基 层粘结强度高；有良好的温度适应性；施工速度快，易于维修等特点。

7、施工过程测量技术:

施工控制网是施工放样的依据，其精度要求高，测设困难。利用	GPS 精密定位技术和全站仪观测技术能达到省时、省力、提高工作效率的目的，切成果的可靠性有保证

8 施工放样技术：

- 全站仪坐标放样技术

全站仪具有测量精度高，仪器的集成化、自动化和智能化程度高等优点，已大量应 用于各类工程的施工测量中。坐标放样是充分利用全站仪的这些优点，直接利用施工控 制点和放羊点的坐标进行放样工作，避免了大量的放样数据的准备，提高了施工测量的 工效，同时也减少了施工放样中可能出现的差错。

- 测距仪高程传递技术

高程传递一般采用水准测量和悬挂钢尺的方法解决，这些方法劳动强度大，所需时

间长，且测量成果的精度和可靠性有时得不到保证。现代测距仪具有测量进度高，观测 快捷、方便等优点，只需要将目前常用的测距仪或全站仪稍作改进，就可以完成高程传 递的测量工作。该技术对超高层建筑物的高程传特别有效。测距仪高程传度直接利用测 距仪的测距功能进行。在测量时， 要求测距仪处于铅垂状态，，并与反射棱镜处于同一垂 线上。测距仪高程传递的精度主要取决于测距仪的测距精度和仪器高的量取精度。因此， 应根据施工测量的要求确定所采用的仪器型号，并采用适当的方法精确量取。

9、深基坑工程监测和控制：

深基坑是指开挖深度大于 5m 的基坑工程。深基坑工程的监测与控制则是一种比较复杂的信息反馈与控制。

深基坑工程监测是指在深基坑开挖施工过程中，借助仪器设备和其他一些手段对围 护结构、基坑周围的环境（包括土体、建筑物、构筑物、道路、地下管线等）的应力、 位移、倾斜、沉降、开裂、地下水位的动态变化、涂层空隙水压力变化等进行综合监测。

深基坑工程控制则是根据前段开挖期间的监测信息，一方面与勘查、设计阶段预测  的性状进行比较，对设计方案进行评价，判断施工方案的合理性；另一方面通过反分析

方法或经验方案计算与修正岩土的力学参数，预测下阶段施工过程中可能出现问题，为 优化和合理组织施工提供依据，并对进一步开挖与施工的方案提出建议，对施工过程中 可能出现的险情进行及时的预报。以便采取必要的工程措施。

10、 大体积混凝土温度监测控制：

大体积混凝土温度监测是对水泥水化热、混凝土浇筑过程中的浇筑温度、养护过程

中混凝土浇筑块体升降里外温差、降温速度及环境温度等进行测试和监测。监测工作将 给施工组织者及时提供信息，反映大体积混凝土浇筑块体内温度变化的实际情况及所采 取的施工技术措施效果，为

施工组织者在施工过程中及时准确采用温控对策提供科学依 据。

大体积混凝土温度控制是防止混凝土由于内外温差产生温度应力和裂缝，核心措施 是减小混凝土结构内的温度梯度，技术措施就是“内降外保”	。

11、大跨度结构施工过程中受力与变形监测和控制：

大跨度结构施工监测施工对施工全过程中实际发生的各项影响结构内力与变形的参 数进行测量与分析。测量是施工监控中的重要环节，他包括几何指标参量的测量和力学 指标参量的测量两部分。受力监测包括结构截面的应力（包括混凝土应力、钢筋应力、 钢结构应力等）、预应水平力、温度应力的检测。施工控制包括结构变形控制、结构应力 控制、结构稳定性控制等。

大跨度结构施工控制则是结合实测的内力与变形数据，随时分析各施工阶段结构内

力、变形与设计预测值得差异并找出原因， 提出修正对策，以确保在建成后结构的内力、 外形曲线与设计尽量相符。

（三）监理人员全天候上岗到位，强化工程施工过程中的质量控制

现场监理人员要保证有足够的人员在岗，只要有施工作业，不管白天黑夜，都有监理 人员在场， 对需旁站的部位和工序，要有具有相应能力的监理人员进行旁站监理，旁站内 容做到每道工序的施工过程都在监理人员的掌握控制之中。

## 三、质量控制标准

鲁班奖工程的质量水平是国内一流水平，因此必须采用高标准。也就是要采用高于国 家标准，行业标准和地方标准的企业标准，否则它很难被推荐出来。我们常说工程质量要 遵从国家标准规范的要求，但国家标准规范的要求是最基本的要求，达到这个要求就是工 程质量合格，达不到就是不合格。鲁班奖工程质量是要达到用户非常满意的要求，因此创 鲁班奖工程的质量必须大大高于国家标准规范。在当前工程质量验收标准只有一个质量等 级（合格）的情况下，更要有高于国家标准的地方标准和企业标准。

申报鲁班奖的工程，必须是在众多工程中拔尖的，所以制定的企业标准不仅高于国家 和地方标准，而且还要地高于其它企业。

1、土建工程

模板工程安装允许偏差、实测数据及检查方法

项	允许偏差（mm）

项	目

实测数据

检查方法

次

- 轴线位置

- 底模上表面标咼截面模内尺

### 3

寸

4	层咼垂制度

柱、墙、梁

基础

柱、墙、梁层咼M 5m

国家标准

### 5

±5

±10

±4、-5 6

创优标准

### 3

±3

±5

±3

### 3

尺量

水准仪或拉线尺量

尺量

经纬仪或

### >5m	8

5	吊线、尺量

- 相邻两板表面咼低差	2	2	尺量

- 表面平整度

5	2	靠尺、塞尺

方正

- 阴阳角

顺直

——	2

——	2

方尺、塞尺

- 预埋铁件中心线位移	3	2

中心线位移	3	2

拉线、尺量

- 预埋管、螺栓	螺栓外露长

度

中心线位移

- 预留孔洞

尺寸

中心线位移

±10、-0

### + 10

+10、0

——

+5、-0 5

### +5、-0 3

拉线、尺量

拉线、尺量

- 门窗洞口	宽、高

对角线

中心线位移

- 插筋

外露长度

——

——

### 5

+10、0

±5	拉线、尺量

### 6

5

尺量

### +10、0

项

项

目

允许偏差（mm）

实测数据

检查方法

次

1

绑扎骨架

宽、高

国家标准

±10

创优标准

±5

尺量

钢筋工程安装允许偏差、实测数据及检查方法

| 受力主筋 | 长 间距排距 | ±10 ±10 ±5 | ±10 ±10 ±5 |  | 尺量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弯起点位置 | 20 | ±15 |  |  |
| 箍筋、横向筋 | 间距 | ±20 | ±10 |  | 尺量，连续 |
| 焊接网片 | 网格尺寸 | ±20 | ±10 |  | 5 个间距 |
|  | 基础 | ±10 | ±5 |  |  |
| 保护层厚度 | 柱、梁 | ±5 | ±3 |  | 尺量 |
|  | 板、墙、壳 | ±3 | ±3 |  |  |
| 钢筋电弧焊 | 宽度三 0.7d | —— | 0.1 d 、 | -0 | 量规 |

2

3

### 4

5

接焊接缝

厚度三 0.3d	——

长度	——

### d、-0

+5、-0

或尺量

电渣压力焊焊包凸出钢筋表

6	> 4

面

> 4	尺量

不等强锥螺

- 纹接头外露丝扣

梁、板受力钢

- 筋搭接锚固长度

锥筒外露整

1 个

扣

锥筒外露半

——

扣

人支座、节点

——

搭接

人支座、节点

——

锚固

三 1 个

目测

三 3 个

### +10、-5

尺量

±5

两端镦头的	同一束钢丝

三 5	±5

- 预应力钢丝束长度

长度	尺量

同一组钢丝

三 2	±2

长度

无粘结筋位

### 10

置垂直偏差

11	预应力筋承

板内梁内

中心线位置

±5	±5

尺量

±10	±5

——	3	尺量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886000002000010045