ICS 93.010

团	体	标	准

T/JSJTQX12-2020

江苏省公路水运工程施工安全监理指南

Technical guidelines for Construction Safety Supervision of

Highway and Waterway Engineering in Jiangsu Province

2020-03-20 发布	2020-04-01 实施

江苏省交通企业协会	发布

T/JSJTQX12-2020

目	次

前 言 .............................................................................. 	III

1 范围 ............................................................................... 	1

2 规范性引用文件 ..................................................................... 	1

3 术语和定义 ......................................................................... 	2

4 总则 ............................................................................... 	2

5 安全监理责任 ....................................................................... 	2

5.1 一般规定 ....................................................................... 	3

5.2 监理单位安全监理责任 ........................................................... 	3

5.3 监理机构安全监理责任 ........................................................... 	3

5.4 监理人员安全监理工作职责 ....................................................... 	5

5.5 安全监理费用管理 ............................................................... 	3

6 施工准备阶段安全监理 ............................................................... 	8

6.1 安全监理准备工作 ............................................................... 	8

6.2 合同段工程施工准备监理 ........................................................ 	13

6.3 分部(项)工程施工准备监理 ...................................................... 	14

6.4 安全生产条件核查与开工令 ...................................................... 	17

7 施工阶段安全监理 .................................................................. 	18

7.1 一般规定 ...................................................................... 	18

7.2 施工阶段安全监理工作内容 ...................................................... 	18

7.3 施工阶段安全监理方法措施 ...................................................... 	20

7.4 安全检查 ...................................................................... 	20

7.5 安全会议 ...................................................................... 	24

7.6 安全监理指令 .................................................................. 	25

7.7 安全监理报告 .................................................................. 	26

7.8 安全监理月报 .................................................................. 	27

7.9 安全监理日志 .................................................................. 	27

8 验收阶段安全监理 .................................................................. 	28

8.1 审查交工验收申请 .............................................................. 	28

I

T/JSJTQX12-2020

8.2 编写监理工作报告 .............................................................. 	28

9 专项安全监理工作 .................................................................. 	29

9.1 安全生产费用监理 .............................................................. 	29

9.2 安全生产标准化建设 ............................................................ 	31

9.3 “平安工地”建设 .............................................................. 	31

9.4 安全专项工作监理 .............................................................. 	33

9.5 双重预防机制建设监理 .......................................................... 	33

10 施工安全监理资料 ................................................................. 	34

10.1 安全监理资料内容 ............................................................. 	34

10.2 安全监理资料管理 ............................................................. 	35

附录 A（规范性附录）危险性较大的工程.................................................. 	37

附录 B（规范性附录）施工安全风险评估.................................................. 	39

附录 C（资料性附录）施工安全监理工作流程及职责简表.................................... 	45

附录 D（资料性附录）施工安全监理基本用表.............................................. 	49

参考文献 ............................................................................. 	66

II

T/JSJTQX12-2020

前	言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则和《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1 号）、《交通

运输标准化管理办法》（交通运输部令〔2019〕第 12 号）的有关规定编写。

本标准由江苏省交通建设监理协会提出并归口。

本标准起草单位：江苏省交通建设监理协会、江苏旭方工程咨询有限公司、徐州市交通工程质量

监督处。

本标准主要起草人：陆凤翚、金志强、余同山、周志言、张艳平、郑淑苹

章剑青、杨	宁、徐志峰、王国华、梅秀荣、马圣忠

III

T/JSJTQX12-2020

江苏省公路水运工程施工安全监理指南

1 范围

本标准规定了江苏省公路水运工程施工监理中安全监理的相关活动和要求。

本标准适用于江苏省公路、水运工程建设的施工安全监理工作，实行工程监理制度的养护工程施

工安全监理可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33000	企业安全生产标准化基本规范

GB/T 50319	建设工程监理规范

GB 50656	建筑施工企业安全生产管理规范

JGJ 33	建筑机械使用安全技术规程

JGJ 46	施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 160	施工现场机械设备检查技术规程

JTG F10	公路路基施工技术规范

JTG/T F20	公路路面基层施工技术细则

JTG/T F30	公路水泥混凝土路面施工技术细则

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

JTG/T F50	公路桥涵施工技术规范

JTG F60	公路隧道施工技术规范

JTG F71	公路交通安全设施施工技术规范

JTG/T F72	公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范

JTG F90	公路工程施工安全技术规范

JTG G10	公路工程施工监理规范

JTG H30	公路养护安全作业规程

JTS 201	水运工程施工通则

JTS 204	水运工程爆破技术规范

JTS 205-1	水运工程施工安全防护技术规范

JTS 252	水运工程施工监理规范

T/JSJTQX12-2020

JT/T 1180.1	交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 1 部分 总体要求

JT/T 1180.16	交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 16 部分 交通运输建筑施工企业

JT/T 1180.17	交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 17 部分 公路水运工程施工项目

JT/T 1180.21	交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 21 部分 公路养护企业

TSG 08-2017	特种设备安全技术规范-特种设备使用管理规则

3 术语和定义

3.1	安全监理计划	planning for safety supervision

由总监主持编制、经监理单位技术负责人批准，用于指导监理机构开展安全监理工作的指导性文

件。

3.2	专项安全监理细则	detailed rules for special safety supervision

根据安全监理计划，由专业监理工程师负责编写、经总监审批的安全监理操作性文件。

3.3	安全监理报告	report of safety supervision

监理机构按规定向建设单位提交的安全监理工作专项报告。

3.4	安全监理台账	accounts of safety supervision

监理机构在施工监理过程中对安全监理各项工作情况资料的分类记录。

4 总则

4.1  为明确安全监理责任，规范安全监理行为，促进监理机构安全监理工作程序化、规范化、科学化，

提高安全监理工作水平，制定本标准。

4.2  公路水运工程施工安全监理的主要依据包括：

a)	有关安全生产方面的法律、法规、规章、规范标准、规范性文件；

b)	工程勘察设计文件及审批文件；

c)	监理合同、施工合同文件及其他相关的合同文件。

4.3  监理合同中应明确安全监理的范围、内容、职责及费用，并应将安全监理的委托范围、内容及对

监理单位的授权，书面告知施工单位。建设单位自行监理的亦应以文件形式明确监理机构及其安全责

任和义务。

4.4  公路水运工程施工安全监理工作应遵循公正、科学、诚信、自律的原则，落实安全监理责任，加

强施工现场安全监理，及时报告施工安全状况，切实履行施工安全监理职责。

4.5  安全监理工作除应符合本标准的规定外，还应符合国家和行业现行有关标准的规定。

5 安全监理责任

2

T/JSJTQX12-2020

5.1	一般规定

5.1.1	监理单位、监理机构和监理人员应依照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件约

定的职责和权限，代表建设单位对公路水运工程施工安全实施监理，对安全生产承担监理责任。

5.1.2	监理单位、监理机构和监理人员履行安全监理职责，实施安全监理工作，不能替代施工单位的

安全生产管理，也不能免除施工单位、勘察单位、设计单位、建设单位的安全生产责任。

5.1.3	监理单位和监理机构应分别制订监理人员安全教育培训计划，并按计划对监理人员进行培训。

5.2	监理单位安全监理责任

5.2.1	监理单位应履行下列施工安全监理责任：

a)	根据监理合同的约定和所监理工程的特点，组建监理机构，任命总监，配备相应的监理人员；

b)	与总监签订监理机构安全监理责任书；

c)	审批监理机构的安全监理计划，指导监理机构编制专项安全监理细则；

d） 定期对所属监理机构安全监理工作开展情况进行指导、检查和考核；

e） 参加竣（交）工验收工作，提交竣工监理工作报告。

5.2.2	监理单位应将下列资料及时提供或签发给相关监理机构：

a)	与建设单位签订的明确了安全责任和义务的监理合同文件；

b)	组建监理机构、任命总监及配备监理人员的文件；

c)	定期对监理机构安全监理工作开展情况进行检查和考核的相关资料；

d)	定期组织对监理人员的安全教育培训的相关资料；

e)	依法参加工伤保险，为监理人员缴纳保险费的相关资料；

f)	对监理机构编制的安全监理计划的审批意见或批复文件；

g)	法律法规规定的监理单位安全监理责任的其他资料。

5.3	监理机构安全监理责任

5.3.1	参加设计交底，掌握工程设计意图、设计标准和要点，了解对施工安全控制的要求。

5.3.2	根据监理合同文件和监理单位配备的监理人员，编制监理人员名册，逐人填写监理人员信息表

(格式见附录 D.1)，形成“一人一档”的监理人员安全管理资料。

5.3.3	配备必要的安全生产法律法规、规范标准及安全技术文件和安全监理工作设施、安全防护用具

和安全环境监测工具。

5.3.4	根据所监理工程的实际情况，建立安全监理组织体系。监理机构安全监理组织体系应符合下列

规定：

3

T/JSJTQX12-2020

a)	监理机构的安全监理岗位设置包括：总监、副总监或总监代表（如有）、安全监理工程师、专

业监理工程师和其他监理工程师、监理员和试验检测人员等。公路水运工程施工安全监理实

行总监负责制；

c)	成立安全监理领导小组，由总监任组长，副总监或总监代表（如有）、安全监理工程师任副组

长，各专业监理工程师及其他监理工程师为成员，负责监理机构安全监理工作的实施与管理。

d)	监理机构安全监理组织体系文件经总监签署后报监理单位和建设单位。

5.3.5	监理机构应按国家、建设单位和监理单位安全管理的有关要求及 6.1.2 的有关规定，制定安全

管理制度，建立健全安全监理管理体系。监理机构安全监理管理体系应符合下列规定：

a） 制定并完善全员岗位安全监理责任制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内

容，并进行公示。安全监理责任制度的建立与持续改进应符合下列规定：

1） 对监理人员岗位安全监理责任进行细分，划分区域，实施安全网格化管理；

2） 建立安全监理责任制度的协调管理机制，充分采纳各级监理人员的意见，明确安全监理

工作重点，做到总体规划、统筹安排工作；

3） 岗位安全监理责任应对监理人员进行详细说明，做好沟通交流工作，确保各岗位人员充

分理解本岗位的安全监理责任；

4） 及时发现责任制度实施过程中的各类问题，并提出解决措施，及时完成对责任制的完善、

修订与调整工作，并进行监督管理。

b)  逐级签订安全监理责任书，落实全员岗位安全监理责任制。监理人员安全监理责任书的签订

应符合下列规定：

1)  监理人员安全监理责任书的主要内容应根据岗位设置分别编制，应包括与工程项目总体

目标一致的安全生产目标、与安全监理岗位责任制度相对应的安全岗位职责、与安全监

理责任考核制度相符合的考核与奖惩等条款；

2)  监理人员安全监理责任书应按安全监理责任制度的规定逐级签订，每人、每个监理合同

项目签订一次，且必须本人签字确认，不得代签；

3） 人员、岗位或工作内容调整时，监理人员安全监理责任书应重新签订。

c） 制定和完善安全监理责任考核制度，推动安全监理责任落实工作取得实效。岗位安全监理责

任制度的考核管理应符合下列规定：

1)  定期进行安全监理岗位责任考核，安全监理岗位责任考核对象应以各岗位的监理工程师

为重点，安全监理岗位责任考核每季度至少进行一次；

2)  安全监理责任考核宜形成考核结果通报，对普遍存在的问题，研究制定切实可行的整改

措施，促进和提高全员安全监理水平；

3） 每年定期向建设单位报送总监安全监理责任考核结果。

4

T/JSJTQX12-2020

5.3.6	组织实施监理机构“平安工地”建设工作，落实上级部门的安全生产要求，监督、检查并定期

考核评价施工单位“平安工地”建设管理情况，并符合 9.3 的有关规定。

5.3.7	建立安全监理费用管理制度，加强安全监理费用管理，完善和改进安全监理条件，保障安全监

理责任的落实。安全监理费用应按照国家、行业和省有关规定，结合工程实际情况，在下列范围内使

用：

a)	购置和更新监理人员安全防护用具（品）支出；

b)	配备、维护、保养安全环境监测工具支出；

c)	安全检查、评价、咨询和标准化建设支出；

d)	安全监理宣传、教育、培训支出；

e)	专职安全监理人员酬薪；

f)	“平安工地”创建支出；

g)	其他与安全监理直接相关的支出：

1） 使用、维护、保养安全巡视检查交通工具费用；

2） 应急知识培训和应急安全防护用品、应急药品、防暑降温物资等费用；

3） 安全管理系统软件和使用手机 APP 等费用；

4） 安全监理办公用品费用（电脑、打印机、纸张、相机及照片等）。

5.3.8	监理机构还应履行现行法律法规规定的、招投标文件和监理合同约定的、建设单位和监理单位

委托或授权的其他安全监理责任。

5.4	监理人员安全监理责任

5.4.1	基本要求

5.4.1.1	监理人员应严格执行监理机构安全管理制度，切实履行安全监理工作职责。

5.4.1.2	监理人员应接受安全教育、培训和交底，了解安全监理工作职责和自身安全防护要求。

5.4.2	总监安全监理工作职责

5.4.2.1	总监应履行下列主要安全监理工作职责：

a)	全面负责本监理机构施工安全监理工作；

b)	熟悉合同文件，核查施工安全环境和条件；

c)	确定安全监理岗位设置，根据项目进展及监理工作情况调配监理人员；

d)	主持编制安全监理计划，审批专项安全监理细则；

e)	组织审查施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电组织设计（方案）、专项施工方

案、专项保护方案及交通导改方案；

5

T/JSJTQX12-2020

f)	组织审查施工安全风险评估报告、应急预案及现场处置方案；

g)	审查施工单位的安全生产保证体系、管理制度的建立情况；

h)	主持召开第一次工地会议、监理交底会、安全例会。根据工程需要主持召开安全专题会议；

i)  组织检查安全生产责任制、管理制度的落实情况，安全生产保证体系运行情况，以及重大危

险源安全管理和安全生产事故隐患排查治理情况。采取巡视、验收等方式，检查施工安全情况，及时

签发安全监理指令，审批重大隐患的整改文件；

j)	组织核查安全生产条件，审查开工申请；签发开工令或工程开工申请批复、停工令及复工令；

k)  负责向监理单位、建设单位及有关部门报告施工现场生产安全事故，配合生产安全事故的调

查和处理；

l)	负责监理机构“平安工地”建设工作；审查施工单位安全专项工作方案，监督检查 “平安工

地”建设管理情况；

m)	履行监理合同约定的其他安全监理工作。

5.4.2.2	设立副总监或总监代表时，总监可将部分施工安全监理工作向副总监或总监代表授权，但下

列工作不得委托：

a)	根据项目进展及监理工作情况调配监理人员；

b)	主持编制安全监理计划，审批专项安全监理细则；

c)	审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案，审查专项保护方案及交通导改方案；

d)	核查安全生产条件，审查开工申请，签发开工令或工程开工申请批复、停工令及复工令；

e)	配合工程安全事故的调查和处理。

5.4.3	副总监或总监代表安全监理工作职责

5.4.3.1	协助总监开展本监理机构施工安全监理工作。

5.4.3.2	巡视检查施工现场安全生产状况，填写巡视检查记录，发现事故隐患及时签发安全监理指令，

情况严重的应及时报告总监，初审重大隐患的整改文件并参与处理。

5.4.3.3	参与监理机构、建设单位组织的施工安全检查活动。

5.4.3.4	负责总监指定或交办的安全监理工作。

5.4.3.5	按总监的授权，行使总监的部分安全监理工作职责。

5.4.4	安全监理工程师工作职责

5.4.4.1	在总监领导下，负责本监理机构日常施工安全监理工作的实施。

5.4.4.2	参与编制安全监理计划、专项安全监理细则，主持专业监理工程师组织的专项安全监理细则

交底。

6

T/JSJTQX12-2020

5.4.4.3	负责核查施工单位和分包单位的资质证书、安全生产许可证，检查施工单位工程项目安全生

产保证体系、安全管理制度的建立及运行情况。

5.4.4.4  参与审查施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电组织设计（方案）、专项施工

方案、专项保护方案及交通导改方案。

5.4.4.5	参与审查施工安全风险评估报告、应急预案及现场处置方案。

5.4.4.6	负责核查施工单位项目负责人和专职安全生产管理人员安全合格证书、特种作业人员特种作

业操作证、特种设备作业人员特种设备作业人员证、场内机动车辆操作人员等其他特殊作业人员操作

资格证书。

5.4.4.7	负责审查施工单位报送的危险性较大工程清单及特种设备、场内机动车辆等主要设备清单，

核查施工机械设备和设施资料，参加关键设施的验收，核查特种设备使用登记证书、场内机动车辆检

验合格证书和关键设施的验收手续，审验应急组织和应急物资。

5.4.4.8	参与核查危险性较大的工程施工前安全生产条件、审查安全专项工作方案，负责“平安工地”

建设管理情况的日常监督检查。

5.4.4.9	参与审核安全生产费用计划、计量，监督检查安全生产费用使用管理情况。

5.4.4.10	负责抽查施工单位安全生产自查情况，参加监理机构、建设单位组织的施工安全检查活动。

5.4.4.11  组织专项施工方案实施情况和现场安全防护设施情况的定期检查，巡视检查施工现场安全

生产状况，填写巡视检查记录，发现事故隐患及时签发安全监理指令，情况严重的应及时报告总监并

参与处理。

5.4.4.12	根据工程需要主持召开安全专题会议。

5.4.4.13  负责对专业监理工程师和其他监理工程师、监理员和其他人员安全监理工作情况的检查、

指导。

5.4.4.14	负责填写安全监理日志、编写安全监理月报，参与编写交工监理工作报告。

5.4.4.15	负责建立安全监理台账，负责施工安全监理资料管理。

5.4.4.16	协助总监处理其他施工安全监理工作。

5.4.5	专业监理工程师和其他监理工程师安全监理工作职责

5.4.5.1	在总监领导下，根据岗位职责及总监的安排，参与本监理机构的施工安全监理工作。

5.4.5.2	参与编制安全监理计划；专业监理工程师负责编制本专业相关、专项安全监理细则，并向相

关监理人员交底；其他监理工程师参与专项安全监理细则的编制和交底。

7

T/JSJTQX12-2020

5.4.5.3  参与审查施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电组织设计（方案）、专项施工

方案、专项保护方案及交通导改方案。

5.4.5.4	参与审查施工安全风险评估报告、应急预案及现场处置方案。

5.4.5.5	合同管理与计量支付监理工程师参与审查安全生产保证体系、工程分包的安全管理、安全生

产费用使用计划及计量支付申请，参与核查施工企业资质条件、施工单位安全生产管理人员和施工作

业人员、船机设备和安全设施，参与审验应急组织和应急物资等。

5.4.5.6	巡视检查施工现场安全生产状况和专项施工方案实施情况，填写巡视检查记录，发现事故隐

患及时要求整改，情况严重的应及时报告总监。

5.4.5.7	参与监理机构、建设单位组织的与本专业有关的施工安全检查活动。

5.4.5.8	编写或提供与职责有关的施工安全监理资料。

5.4.6	监理员及其他人员安全监理工作职责

5.4.6.1	监理员应接受安全监理工作指导和交底，根据岗位职责及监理工程师的安排和授权，参与相

关的下列施工安全监理工作：

a)	检查专项施工方案实施情况、专职安全生产管理人员到岗情况和项目负责人带班生产情况；

b)  检查特种作业人员特种作业操作证、特种设备作业人员特种设备作业人员证、场内机动车辆

操作人员等其他特殊作业人员操作资格证书；

c)	抽查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录；

d)	抽查施工前安全生产管理人员对施工作业人员的安全技术交底记录；

e)  核查施工机械设备和设施资料，参加关键设施的验收，核查特种设备使用登记证书、场内机

动车辆检验合格证书和关键设施的验收手续；

f)	审验应急组织和应急物资；

g)	检查安全生产费用使用管理情况，复核并签认安全生产费用计量的原始凭证；

h)	检查施工现场安全生产状况，并向监理工程师报告发现的安全问题。

5.4.6.2	试验检测人员应加强化学试剂、有毒物品、易燃易爆品、放射性试验仪器的管理。

5.4.6.3	协助安全监理工程师及时填写安全检查记录；参与填写安全监理日志和安全监理台账，提供

与职责有关的施工安全监理资料。

6 施工准备阶段安全监理

6.1	安全监理准备工作

6.1.1	基本要求

8

T/JSJTQX12-2020

6.1.1.1	熟悉有关技术标准、合同文件、设计文件，了解、核查施工安全环境和条件，建立安全组织

管理体系，制定安全管理制度，编制安全监理计划、专项安全监理细则和“平安工地”建设监理方案

等文件。

6.1.1.2	监理机构应具备的工程项目开工前安全生产条件：

a)	按合同文件规定成立安全监理组织，配备专职安全监理工程师；

b)	建立安全管理制度和编制安全监理计划；

c)	根据建设单位项目总体应急预案，建立监理应急组织机构。

6.1.2	安全管理制度

6.1.2.1	以安全监理责任制度为核心、以安全审查管理制度为重点，建立健全安全管理制度。

6.1.2.2	安全管理制度的制定应符合下列要求：

a)  由安全监理领导小组制定：总监主持、安全监理工程师负责、专业监理工程师和其他监理工

程师参与编制；

b)	应按“梳理→调研→策划→建立→审查→发布→执行→改进”的程序进行；

c)	内容应具有“目标、对象、职责、程序、要求、管理”等基本要素；

d)	须经总监审查批准，以监理机构文件发布。

6.1.2.3	监理机构建立的安全管理制度应包括但不限于：

a)	根据法律法规、行政规章规定制定的安全管理制度。主要包括如下 7 项基本制度：

1） 安全监理责任制度及考核制度；

2） 安全教育培训制度；

3） 监理人员安全管理制度；

4） 安全生产条件审核制度；

5） 安全审查管理制度；

6） 安全隐患处理报告制度；

7） 生产安全事故报告制度。

b)	根据公路水运工程施工监理规范规定制定的安全管理制度。主要包括如下 6 项工作制度：

1） 安全检查评价制度；

2） 施工人员核查制度；

3） 机械设备核查制度；

4） 安全监理巡视制度；

5） 安全监理会议制度；

6） 安全监理交底制度。

9

T/JSJTQX12-2020

c)	根据交通运输主管部门文件规定制定的安全管理制度。主要包括如下 2 项专项制度：

1） “平安工地”建设考核评价制度；

2） 安全生产标准化建设考核制度。

d)	工地试验室安全管理制度及安全操作规程；

e)	监理机构还应根据日常安全卫生等管理要求，建立内保管理及卫生管理制度。

6.1.2.4	监理机构应将制度内容对监理人员进行详细说明，使安全管理制度得以有效落实。

6.1.3	安全监理计划

6.1.3.1	安全监理计划应根据现行法律、法规、规章、标准、监理合同、设计文件、工程特点、周边

环境及其他施工现场实际情况等由总监主持编制，经监理单位技术负责人审核批准，在监理合同签订

之日起一个月内、召开第一次工地会议前报建设单位。

6.1.3.2	安全监理计划应包括以下主要内容：

a)	安全监理工作依据、范围、内容和目标；

b)	安全监理组织机构、岗位设置和职责分工；

c)	安全监理工作制度、程序、方法和措施；

d)	施工安全风险管理及工作重点分析；

e)	初步认定的危险性较大工程一览表；

f)	初步认定需编制的专项安全监理细则一览表；

g)	初步认定需核查安全许可的机械设备一览表；

h)	初步认定需办理验收手续的安全设施一览表；

i)	安全监理工作要点；

j)	其他与新工艺、新技术有关的安全监理措施；

k)	安全教育培训计划；

l)	其他工程或工作措施的计划安排；

m)	安全监理设施及安全监理工作用表目录；

n)	安全监理计划的实施。

6.1.3.3	监理机构应在监理交底会上对安全监理计划的主要内容进行交底。安全监理计划交底的主要

内容包括：

a)	本工程适用的国家、行业和本省安全生产有关的法律法规和技术标准；

b)	本工程安全生产目标，合同约定的参建各方安全生产的责任、权利和义务；

c)	施工阶段安全监理工作的内容、程序和方法；

d)	提出有关施工安全资料报审及管理要求。

10

T/JSJTQX12-2020

6.1.3.4	总监每年应组织对安全监理计划执行情况进行检查，并根据检查结果及时进行修订，确保其

适应性和符合性。安全监理计划的修订应符合下列规定：

a)	在发生以下情况时，应及时对安全监理计划相关的内容进行修订：

1） 国家相关法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布；

2） 监理单位归属、体系、规模及管理制度发生重大变化；

3） 所监理工程的规模、作业环境，建设单位的安全管理办法，施工单位的作业工艺等发生

重大改变；

4）政府相关行政部门提出整改意见；

5）计划执行过程发现管理制度、监理程序、方法、措施等存在明显问题。

b)	安全监理计划的修订应有记录，注明修订原因、修订内容、修订时间等信息；

c)	安全监理计划的修订应按其制定的程序和要求重新审批、发布、报备、交底。

6.1.4	专项安全监理细则

6.1.4.1	在下列工程施工前，应由由专业监理工程师负责、安全监理工程师参与编制相应的专项安全

监理细则，经总监审批后实施：

a)	危险性较大的工程；

b)	专业性强、技术复杂、施工难度大，且施工单位编制了专项施工方案的工程。

6.1.4.2	专项安全监理细则应包括以下主要安全监理内容：

a)	编制说明：

1） 编制依据；

2)  工程概况。

b)	风险分析及施工控制措施；

c)	安全监理工作内容、程序；

d)	安全监理要点及措施：

1） 安全监理要点；

2） 安全监理措施；

3） 安全监理检查；

4） 安全验收检查。

e)	监理人员安排和分工，以及巡视、检查等计划；

f)	检查记录（表格）和资料目录。

6.1.4.3	监理机构应对监理员及其他相关人员进行专项安全监理细则交底，指导监理员及其他相关人

员开展相应的安全监理工作，并符合下列规定：

11

T/JSJTQX12-2020

a)	专项安全监理细则交底应按下列规定组织：

1） 在相应工程施工或相关工作开始前进行；

2） 由安全监理工程师主持，负责编制的专业监理工程师向监理员及其他相关人员进行交底。

b)	专项安全监理细则交底的内容主要包括：

1） 监理人员安排和工作制度；

2） 安全监理工作的内容、程序、方法；

3） 安全监理要点，安全检查项目、控制标准；

4） 安全监理资料的内容、填写及归档要求；

5） 现场安全风险告知及进入施工现场注意事项。

c)	专项安全监理细则交底应采用书面交底方式进行，并符合下列规定：

1） 专项安全监理细则交底书由相关专业监理工程师负责起草，总监审查签字确认；

2） 交底双方在交底记录上签字齐全后，由安全监理工程师整理归档。

6.1.4.4	在工程实施过程中，监理机构应根据工程实际情况对专项安全监理细则进行必要的调整。专

项安全监理细则的调整应符合下列规定：

a)	在发生以下情况时，应及时对相关的内容进行调整：

1） 施工现场条件发生显著变化；

2） 施工方案或工艺发生重大变化。

b)	专项安全监理细则的调整应有记录，注明调整原因、调整内容、调整时间等信息；

c)	专项安全监理细则的调整应按其制定的程序和要求重新审批、发布、交底。

6.1.5	第一次工地会议

6.1.5.1	第一次工地会议应按下列规定组织：

a)	应在工程项目开工前由总监主持召开；

b)  监理机构应事先将会议议程及有关事项通知建设单位、施工单位及其他有关单位并做好会议

准备；

c)  建设单位、施工单位法定代表人或授权代表应出席，各方在工程项目中的主要管理、技术人

员等必须参加。

6.1.5.2	第一次工地会议应包含下列安全监理工作内容：

a)	介绍安全监理准备工作情况，说明安全监理工作程序和安全例会等要求；

b)	总监进行会议总结，明确施工准备工作存在的主要安全问题和解决措施要求。

6.1.6	监理应急组织机构

6.1.6.1	监理机构应根据建设单位项目总体应急预案，建立本监理机构的应急组织机构。监理应急组

12

T/JSJTQX12-2020

织机构由应急领导小组及其办公室构成，由总监任组长，副总监或总监代表（如有）、安全监理工程师、

各专业监理工程师和其他监理工程师为成员，安全监理工程师兼任应急领导小组办公室主任。

6.1.6.2	应急领导小组及其办公室主要职责包括：

a)	对现场监理人员开展应急知识培训，配备必要的安全防护用品；

b)	审查施工单位的合同段施工综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；

c)	检查施工单位应急救援物资、设备的到位以及应急知识培训情况；

d)	参与建设单位、施工单位的应急演练；

e） 应急领导小组办公室应及时做好应急培训、安全防护用品发放、参加应急演练的记录，并填

入《安全监理日志》（格式见附录 D.11）；

f） 应急状态下，参与事故应急处置工作。

6.1.6.3	应急领导小组对监理人员的应急知识培训每年应至少进行一次。

6.1.6.4	监理人员应熟练掌握基本的救护常识和救援能力。

6.2	合同段工程施工准备监理

6.2.1	合同段工程开工前准备工作的安全监理内容主要包括下列施工单位报审资料的审查：

a)	核查安全生产许可证及相应等级资质证书；

b)	审查安全生产保证体系、安全生产管理制度；

c)	审查施工单位施工安全风险评估报告；

d)  审查施工单位在施工组织设计中的安全技术措施、临时用电方案、专项施工方案、施工现场

及毗邻建（构）筑物和地下管线的专项保护措施、交通导改方案、应急预案及现场处置方案

等。

6.2.2	合同段工程开工前的各项施工单位报审资料的审查按下列规定组织进行：

a)	由总监主持、安全监理工程师参与；

b)	合同管理与计量支付监理工程师应参加施工企业资质条件核查；

c)  专业监理工程师应参与施工安全风险评估报告、施工组织设计中的安全技术措施、施工现场

临时用电方案或临时用电组织设计、施工现场及毗邻建（构）筑物的专项保护措施、生产安

全事故应急救援预案的审查。

6.2.3	合同段工程开工前的各项施工单位报审资料的审查主要包括下列内容。

6.2.3.1	施工企业资质条件核查内容包括：

a）	施工单位及分包单位承包类别和承包工程范围应与其资质证书认定的业务范围相适应；

b）	施工单位及分包单位安全生产许可证及相应等级资质证书应在有效期内。

13

T/JSJTQX12-2020

6.2.3.2	安全生产保证体系审查内容包括安全生产保证体系的建立、到位情况是否符合施工组织设计

中的规定，重点是人员到位、设施到位、资金到位、规章制度到位和职责分工到位等。

6.2.3.3	安全生产管理制度审查内容包括：

a)	制度建立情况是否符合法律、法规、规章、工程建设强制性标准的规定；

b)  是否对法律、法规、规章、工程建设强制性标准明确的安全生产责任，制定相应的安全生产

管理制度；

c)	是否根据合同工程的特点制定相应的安全生产管理制度和操作规程；

d)  安全生产管理制度是否具有针对性、可操作性和时效性，制度的要素是否齐全、制度的规定

和程序是否合理、制定与发布是否符合规定程序等。

6.2.3.4	施工安全风险评估报告、施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案或临时用

电组织设计、施工现场及毗邻建（构）筑物和地下管线的专项保护措施、现场交通导改方案、生产安

全事故应急救援预案的审查内容包括：

a）编制程序的审查：安全监理工程师审查编制、审核及批准是否符合有关规定（程序性审查），

签认盖章是否齐全有效；

b）编制内容的审查：安全监理工程师负责审查编制内容是否详细具体并符合有关规定，具有可操

作性（编制内容的符合性、规范性、针对性和可操作性审查）；专业监理工程师协助对专业技

术方面的内容审查（针对性审查）。生产安全事故应急救援预案还应包括预案体系的完整性和

衔接性、组织体系的合理性、保障体系的可靠性审查。

6.2.4	核查发现施工单位超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程、安全生产许可证及相应

等级资质证书逾期未办理延期的，应报告建设单位。

6.2.5	审查后不符合要求的、安全生产条件发生重大变化需要修改或变更时，施工单位应按原程序重

新办理报审手续，并附相应的情况说明，监理工程师应重新审查和签署。

6.2.6  合同段工程开工前的各项施工单位报审资料的审查应按规定填写《监理审查意见单》（格式见

附录 D.2），审查结果经总监签认后报建设单位。

6.2.7	合同段工程开工前其他安全监理工作按 6.4 和第 9 章的有关规定执行。

6.3	分部(项)工程施工准备监理

6.3.1	分部（项）工程施工前准备工作的安全监理内容主要包括：

a)	审查专项施工方案；

b)  核查安全生产管理人员和施工作业人员持证情况、教育培训、安全交底、工伤保险情况以及

实名制管理台账；

14

T/JSJTQX12-2020

c)	核查主要施工机械设备、关键设施和船舶设备资料及设备实物；

d)	审验施工单位应急救援组织、应急救援器材设备和物资配备；

e)	审查工程分包的安全管理；

f)  核查施工现场布设验收情况；核查跨线施工、水上水下施工的作业许可证、交通管制、航行

通告等相关手续办理情况。

6.3.2	分部（项）工程施工前准备工作的审查按下列规定组织进行：

a)  专项施工方案审查应在相应工程施工前，由总监主持，安全监理工程师、专业监理工程师等

参与进行；

b)  工程分包申请由总监组织、安全监理工程师和专业监理工程师、合同管理与计量支付监理工

程师等参与审查；

c)  施工单位安全生产管理人员和施工作业人员、施工单位的船机设备和安全设施的核查，应急

组织、应急救援器材设备和物资配备的审验、核查由安全监理工程师组织、专业监理工程师

参加。

6.3.3	分部（项）工程施工前的各项施工单位报审资料的审查主要包括下列内容。

6.3.3.1	专项施工方案审查内容包括：

a） 编制程序的审查：安全监理工程师审查编制、审核及批准是否符合规定（程序性审查），签认

盖章齐全有效；

b） 编制内容的审查：安全监理工程师负责审查编制内容是否详细具体并符合有关规定，具有可

操作性（编制内容的符合性、规范性、针对性和可操作性审查）；专业监理工程师协助对专业

技术方面的内容审查；

c)  审查后不符合要求的、安全生产条件发生重大变化需要修改或变更时，施工单位应按原程序

重新办理报审手续，并附相应的情况说明，监理工程师应重新审查和签署。

6.3.3.2	安全生产管理人员和施工作业人员核查内容包括：

a)  核查项目负责人、专职安全生产管理人员安全合格证。施工单位项目负责人、专职安全生产

管理人员必须持有交通运输主管部门核发的安全合格证，并在有效期内；

b)  核查特种作业人员、特种设备作业人员、场内机动车辆操作人员等其他特殊作业人员持证。

特种作业人员必须持有特种作业操作证、特种设备作业人员必须持有特种设备作业人员证、

场内机动车辆操作人员等其他特殊作业人员应取得相应的操作资格证书，并在有效期内；

c)  检查施工现场作业人员实名制管理台账。施工单位应建立从业人员实名制管理台账，实现从

业人员信息的动态监管；

d)  检查从业人员安全教育培训资料。施工单位应建立安全生产教育培训制度，按规定开展安全

15

T/JSJTQX12-2020

生产教育和培训；

e)	监督检查并参加施工单位进行的各级安全技术交底；

f） 核查施工单位参加工伤保险和意外伤害保险情况。

6.3.3.3	主要施工机械设备、关键设施和船舶设备资料及设备实物核查内容包括：

a)  对施工单位报送的拟进场施工的大、中型施工机械和船舶设备资料予以审查，对设备实物与

资料符合情况进行核查，经监理机构审核同意后，施工单位方可进场使用；

b)  核查施工单位拟进场施工的大、中型施工机械和船舶设备、安全设施是否已准备齐全，是否

符合施工合同约定，是否满足进度需要，主要机械设备是否符合已批准的施工组织设计中机

械设备供应计划；

c)  核查设备实物与报送的资料是否符合，主要施工机械设备是否满足施工质量、安全和进度等

方面要求，不得使用应淘汰的危及生产安全的设备。需核查的资料包括如下主要内容：

1） 施工机械设备和设施的有效证书或有效的检验合格证明文件等；

2） 设备操作人员资格证书；

3） 船机设备作业区域是否为核定的适航区；

4） 相应的救生、消防、通信等安全配套设施的配备是否符合相关规定。

d)  法律法规规定需办理安全许可验收手续的施工机械和设施，监理机构还应核查施工单位履行

相关手续的证明文件。特种设备应依法取得特种设备使用登记证书，场内机动车辆应取得检

验合格证书；

e)  翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移

动模架等设施在投入使用前，监理机构应核查施工单位是否组织有关单位进行验收或者委托

具有相应资质的检验检测机构进行验收；

f)	起重机械，翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）

篮、移动模架等设施在拆卸前，监理机构应核查施工单位报送的拆卸方案报审表及所附资料

的程序性。核查合格后方可拆卸；

g)  监理机构应核查施工单位施工作业点的安全警示标志和安全防护设施。便道、便桥、临时码

头应满足通行和安全作业要求，便桥和临时码头还应提供临边防护和水上救生等设施。在风

险等级较高的施工作业区域应设置警戒区和风险告知牌；

h)  监理机构应审查施工单位消防管理制度和操作规程的制定情况，核查消防责任落实、消防通

道的设置、消防设施物资和器材的配备等情况；

i)  港口工程及其他工程永久性环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、航标设

施以及其他辅助性设施等应符合下列规定：

1)  按要求办理安全设施设计审查手续，组织安全设施验收；

16

T/JSJTQX12-2020

2)  按规定通过调试、试运行、验收或者备案。

j)  施工单位不得购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具

及配件、消防设施和器材。

6.3.3.4	危险性较大工程施工前，监理机构应根据批准的应急预案和现场处置方案，审验、核查施工

单位应急组织、应急救援器材设备和应急物资配备。

6.3.3.5	监理机构应依法依规审核施工单位报送的工程分包申请，检查总包单位与分包单位的安全协

议签订及分包单位资质。

6.3.4	分部（项）工程施工前的各项施工单位报审资料的审查应按规定填写监理审查意见单，审查结

果经总监签认后报建设单位。

6.3.5	分部（项）工程施工前，监理机构应监督检查施工单位进行的各级安全技术交底。监理工程师

和监理员应分级参加施工单位的安全技术交底，介绍监理细则明确的安全监理人员安排、安全监理工

作内容和程序、安全监理检查项目和控制标准及其他注意事项，并在交底记录表上签字。监理人员分

级参加施工单位的安全技术交底应符合下列规定：

a)	总监、安全监理工程师应参加施工单位对施工管理人员的安全技术交底；

b)	安全监理工程师、专业监理工程师应参加施工单位对现场管理人员的安全技术交底；

c)	专业监理工程师、监理员应参加施工单位对各工种作业人员的安全技术交底。

6.3.6	分部（项）工程施工前其他安全监理工作按 6.4 和第 9 章的有关规定执行。

6.4	安全生产条件核查与开工令

6.4.1	安全生产条件核查

6.4.1.1	工程项目开工前安全生产条件应符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的安全生

产条件和《公路水运工程平安工地建设管理办法》规定的工程项目开工前安全生产条件。合同段工程

开工前安全生产条件参照执行。

6.4.1.2	危险性较大的分部（项）工程施工前安全生产条件应符合《公路水运工程平安工地建设管理

办法》规定的危险性较大的分部（项）工程施工前安全生产条件。其他分部分项工程施工前安全生产

条件参照执行。

6.4.1.3	施工单位应确保安全生产条件满足要求，不得有不符合项。合同段工程开工前、危险性较大

的工程施工前，将安全生产条件落实情况自查结果报监理机构核查。当安全生产条件发生变化时，应

及时向监理机构提出复核申请。

6.4.1.4	监理机构收到施工单位提交的合同段工程开工前、分部（项）工程施工前安全生产条件核查

17

T/JSJTQX12-2020

申请后，应按附录 D.3 的合同段工程开工前安全生产条件和附录 D.4 的危险性较大的分部（项）工程

施工前安全生产条件进行核查。

6.4.1.5	监理机构应将施工单位安全生产条件的核查结果，经总监审核签认后报建设单位确认。

6.4.1.6	工程项目开工前，监理机构应满足 6.1.1.2 明确的安全生产条件，并具备 9.3.2.3 明确的安

全生产条件相关资料。

6.4.2	签发开工令或开工申请批复

6.4.2.1	总监应根据施工合同、监理合同约定，在充分核查、沟通的基础上，经建设单位同意，在开

工日期 7 天前向施工单位下达《工程开工令》，施工合同段工期自工程开工令中载明的开工日期起计算。

6.4.2.2	施工单位应在合同段工程开工前、分部（项）工程施工前，向监理机构提交开工申请，经监

理机构批准后方可开工。监理机构收到施工单位提交的开工申请后，总监应组织安全监理工程师、专

业监理工程师等及时开展开工条件核查。

6.4.2.3	经审查具备附录 D.3 的合同段工程安全生产条件和 JTG G10 和 JTS 252 规定的合同段工程开

工条件的，总监应签发《合同段工程开工令》，并报建设单位。

6.4.2.4	经审查具备附录 D.4 的安全生产条件和 JTG G10 和 JTS 252 规定的分部（项）工程开工条件

的，总监应签发《分部（项）工程开工申请批复》，并报建设单位。

7 施工阶段安全监理

7.1	一般规定

7.1.1	在工程施工阶段，监理机构应根据安全监理计划、专项安全监理细则，开展安全监理工作。

7.1.2	施工过程中，监理机构应检查施工单位安全生产保证体系的运行情况，通过巡视、检查、安全

会议、监理指令、监理报告等方式，按附录 C 规定的程序和职责实施安全监理，并督促施工单位加强

风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，落实安全生产专项工作，推进安全生产标准化建设

和“平安工地”建设，实现安全目标。

7.1.3	总监和安全监理工程师应指导并检查专业监理工程师和监理员对施工现场实施安全监理。

7.2	施工阶段安全监理工作内容

7.2.1	按规定开展安全检查，定期检查施工单位安全生产保证体系的运行情况，并将检查情况记入安

全监理日志。施工阶段对施工单位安全生产保证体系的检查内容主要包括：

a)	检查专职安全生产管理人员到岗情况和项目负责人带班生产情况；

b)  抽查特种作业人员特种作业操作证、特种设备作业人员特种设备作业人员证、场内机动车辆

18

T/JSJTQX12-2020

操作人员等其他特殊作业人员操作资格证书；

c)	抽查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录；

d)	抽查施工前安全生产管理人员对施工作业人员的安全技术交底记录；

e)	检查施工现场安全生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况。

7.2.2	审查危险性较大工程清单，监督检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况。当施工单

位对已批准的安全技术措施及专项施工方案进行调整、补充或变动时，跟踪检查施工单位的重新报审，

并将检查情况填入安全监理台账。

7.2.3	根据工程进度，检查施工现场机械设备使用情况，审查需经监理机构核查安全许可的机械设备

清单和需施工单位办理验收手续的安全设施清单，核查设备实物与相关资料，并将核查情况记入安全

监理日志。

7.2.4  监督检查施工单位落实安全生产管理制度和操作规程，按计划定期或不定期巡视检查施工现

场，对施工的主要工程、危险性较大工程每天不少于一次，并将检查情况记入安全监理日志。

7.2.5	检查施工现场各种安全防护设施是否符合工程建设强制性标准要求。重点检查下列内容，并填

写检查记录：

a)  高处作业、临边作业、水上作业、水下作业、交叉作业及其他危险性较大工程施工等作业场

所安全防护设施；

b)	施工现场易发生事故处或危险场所应设置明显的、符合标准要求的安全标志牌；

c)  施工现场的材料堆放、防火、应急器材、临时用电、临边洞口、施工现场入口处设置的安全

标志牌。

7.2.6	对照安全生产费用使用计划检查其使用情况，审查施工单位填报的安全生产费用支付申请表，

签发安全生产费用支付证书。

7.2.7	督促施工单位进行安全生产自查工作，并对其自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全专

项检查，并填写检查记录。

7.2.8	核查施工临时用电工程验收手续，对施工现场的临时用电检查记录进行抽查，并做好记录。

7.2.9	执行隐患整改和事故报告制度。监理机构在监理过程中，发现施工不符合法律法规、技术标准

及施工合同约定的，应要求施工单位改正；发现施工存在安全事故隐患的，应签发安全《监理指令单》

（格式见附录 D.5）要求施工单位整改；安全事故隐患情况严重的或存在重大隐患的、对可能危及结构

安全的，应签发《停工令》 并向建设单位报告。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理机构应及

时报告建设单位，必要时向有关安全监督管理部门报告。

7.2.10	对重大事故隐患，施工单位应按 9.5 的有关规定，制订专项隐患治理整改方案，落实整改。

19

T/JSJTQX12-2020

当发生生产安全事故或突发事件等情况时，施工单位在报告建设单位和主管部门的同时，应及时报告

监理机构。总监应按有关规定签发《停工令》，及时向建设单位和监理单位负责人报告事故（件）情况，

并参与事故应急处置，配合生产安全事故的调查和处理。

7.2.11	审核分包单位安全生产执行情况，主要内容包括：

a)  分包单位进场前，审核施工单位报送的分包单位安全生产条件报审表，并签署意见。经监理

机构审核同意后，分包单位方可进场。在监理过程中发现有转包、违法分包时，应签发监理

指令要求施工单位纠正并报建设单位；

b)  督促施工单位检查分包单位安全生产规章制度的建立和执行情况，抽查施工单位对分包单位

安全生产的检查记录；

c)	抽查施工单位向分包单位支付安全生产费用情况，并在安全监理日志中记录；

d)	监理人员发现分包单位在施工过程中存在安全隐患时，应签发《监理指令单》，通过施工单位

向其提出整改要求，并检查整改结果。

7.2.12	参加施工单位的支架、模板、挂篮、便桥、便道、临时码头、临时用电工程、临时安全设施

和安全防护设施等部位、工序、设施的安全检查验收，未经安全检查验收或验收不合格的，应指令施

工单位整改。

7.2.13	按 9.1 的有关规定，加强安全生产费用监理；按 9.2～9.5 的有关规定，督促施工单位加强风

险分级管理和隐患排查治理，落实安全生产专项工作，推进安全生产标准化建设和“平安工地”建设。

7.3	施工阶段安全监理方法措施

7.3.1	施工阶段安全监理方法措施主要包括安全检查、安全会议、安全监理指令、安全监理报告等，

并符合 7.4～7.7 的有关规定。

7.3.2	在施工监理过程中，监理机构应定期分析总结安全监理工作情况和施工现场安全生产情况，每

月按 7.8 的有关规定向建设单位提交安全监理月报；在项目监理工作完成后，监理机构应按 8.2 的有

关规定向建设单位提交项目交工监理工作报告，并包含安全监理工作情况和施工现场安全生产情况的

分析总结。

7.4	安全检查

7.4.1	基本要求

7.4.1.1  监理机构应根据安全监理巡视制度和安全检查评价制度，对施工现场进行经常性的日常巡

视，开展综合性、专业性、季节性等安全检查，了解施工现场安全生产状态，评价施工现场安全生产

情况，推动安全监理水平的提高。

7.4.1.2	监理机构应督促检查施工单位定期开展安全生产检查，并派人参加。

20

T/JSJTQX12-2020

7.4.1.3	监理机构应在施工单位安全生产检查的基础上，开展监理机构的安全检查工作，及时进行分

析总结。

7.4.1.4	监理机构的安全检查，一般可分为日常巡视、开复工检查、定期检查、节假日检查、专项（业）

检查、特殊季节与特殊环境施工检查等。

7.4.1.5  安全检查应根据安全生产标准化建设、“平安工地”建设等的有关规定进行，施工过程中的

安全检查主要以查思想、查责任、查制度、查措施、查安全防护、查设备设施、查教育培训、查作业

行为、查劳动防护用品使用、查隐患整改和查伤亡事故处理等为主要内容。

7.4.1.6	安全检查应在正确使用安全检查表的基础上，可采取“听、问、看、量、测、试”等方式进

行，并符合下列规定：

a)	安全检查应根据施工生产特点，按照安全生产检查评价制度的有关规定，制订安全检查计划；

b)  安全检查应有明确的检查目的和检查项目、内容及检查标准、检查方法、检查周期或频率、

检查重点和关键部位等；

c)	安全检查应根据检查内容配备力量，确定检查负责人，明确分工；

d)  对现场管理人员和施工作业人员不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为，还应进行“应

知应会”的抽查，以便了解现场管理人员及施工作业人员的安全素质。对于“三违”行为，

检查人员应当场指出并纠正；

e)  认真、详细进行检查记录，特别是对隐患的记录必须具体，如隐患的部位、危险性程度及处

理意见等；

f)  专项（业）检查、特殊季节与特殊环境施工检查、设备设施安全验收检查等，应事先制定并

正确使用安全检查记录表，逐项检查，对不符合项应做详细备注说明。

7.4.1.7	安全检查应尽可能系统、定量地做出检查分析、检查结论，进行安全评价，反馈给被检查施

工单位，并督促其对存在问题进行整改。

7.4.1.8	对安全检查中发现的安全事故隐患，应及时发出书面监理指令，对隐患整改情况进行跟踪复

查。检查情况、隐患整改措施和复查结果，应留有原始记录，并形成闭合。监理指令按 7.6 的有关规

定执行。

7.4.1.9	安全巡视应按 7.4.2 的有关规定执行，并填写《安全巡视记录》（格式见附录 D.10）。其他安

全检查应符合下列规定：

a)	定期检查、节假日检查等综合性检查，应按 7.4.3～7.4.4 的有关规定执行，并形成检查通报，

由总监签发；

b)	专项（业）检查、特殊季节与特殊环境施工检查、施工机械船舶检查，应按 7.4.5～7.4.7 的

有关规定执行，并填写检查记录（格式见附录 D.14）；

21

T/JSJTQX12-2020

c)	主要设施安全验收、施工临时用电验收，应按 7.4.8～7.4.9 的有关规定执行，并填写或签认

验收检查记录（格式见附录 D.15）；

d)  监理机构应建立安全检查台账，安全检查的检查名称、检查结果、安全评价、隐患整改等应

按 7.9 的规定填入安全监理日志。

7.4.2	安全巡视

7.4.2.1	监理工程师应定期巡视施工现场安全生产情况，对危险性较大工程施工的安全巡视每天不少

于一次。

7.4.2.2	监理工程师对施工现场进行安全巡视时，应对下列情况进行检查：

a)  安全保证体系运行情况，特别是专职安全生产管理人员是否到位，特种作业人员、特种设备

作业人员、场内机动车辆操作人员等其他特殊作业人员是否持证上岗；

b)	安全技术措施和施工方案执行情况；

c)	现场施工人员操作是否规范；

d)	施工环境是否满足安全生产要求；

e)	安全防护设施落实情况。

7.4.2.3	监理工程师应针对发现的安全问题，按其严重程度及时向施工单位发出相应的监理指令，责

令其立即消除安全事故隐患。

7.4.3	定期检查

7.4.3.1	监理机构应按安全监理计划定期对施工单位进行全面性和考核性安全检查。定期检查应由总

监组织，安全监理工程师、专业监理工程师、施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员参加。

7.4.3.2  定期检查主要是针对施工单位现场安全生产保证体系运行情况的综合性检查，主要内容包

括：

a)	检查施工单位专职安全生产管理人员到岗情况和项目负责人带班生产情况；

b)  抽查特种作业人员特种作业操作证、特种设备作业人员特种设备作业人员证、场内机动车辆

操作人员等其他特殊作业人员操作资格证书；

c)	抽查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录；

d)	抽查施工前管理人员对作业人员的安全技术交底记录；

e)	检查安全生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；

f)	检查施工现场安全生产条件、作业人员安全防护情况和施工方案执行情况等。

7.4.4	节假日检查

7.4.4.1	监理机构应在节假日、特别是重大或传统节假日前后和节日期间，对施工单位进行综合性安

22

T/JSJTQX12-2020

全检查。节假日安全检查一般由安全监理工程师组织，施工单位专职安全生产管理人员参加。

7.4.4.2	节假日检查主要内容包括：

a)	安全教育开展情况和安全检查开展情况；

b)	节假日加班期间安全防范措施的落实情况；

c)	安全值班情况。

7.4.5	专项（业）检查

7.4.5.1  监理机构应对施工现场某项专业安全问题或施工生产过程中存在的系统性安全问题进行专

项检查。专项（业）检查一般由安全监理工程师组织，专业监理工程师、施工单位专职安全生产管理

人员、专业技术人员参加。

7.4.5.2	专项（业）检查主要包括基本安全管理检查、施工准备安全检查、通用作业安全检查、专业

施工作业安全检查等。重点检查安全技术措施、专项施工方案的执行情况。

7.4.5.3	专项（业）检查应严格按照 JTG F90 和 JTS 205-1 等施工安全技术规范及安全生产有关的文

件要求进行。

7.4.5.4	“平安工地”建设、安全生产标准化建设等的检查，按部、省交通运输主管部门管理办法的

有关要求专门进行。

7.4.6	特殊季节与特殊环境施工检查

7.4.6.1  监理机构应针对气候特点与作业环境可能给安全生产造成的不利影响或带来的危害组织开

展安全检查。特殊季节与特殊环境施工检查一般由安全监理工程师组织，专业监理工程师、施工单位

专职安全生产管理人员参加。

7.4.6.2	特殊季节与特殊环境施工检查主要包括冬季施工、雨季施工、高温施工、台风季节施工、汛

期施工、夜间施工、无掩护水域施工和其他特殊条件施工的安全检查。

7.4.6.3	特殊季节与特殊环境施工检查应严格按照 JTG F90 和 JTS 205-1 及相关施工技术规范的有关

要求进行。

7.4.7	施工机械船舶检查

7.4.7.1	施工单位应组织开展施工机械船舶和施工船舶调遣、防风等的安全检查，并填写检查记录。

施工机械船舶检查应由施工单位项目负责人组织，技术负责人、安全负责人、设备负责人、专职安全

生产管理人员及相关专业技术人员参加。

7.4.7.2	监理机构应核查施工单位报备的施工机械船舶检查结果。

23

T/JSJTQX12-2020

7.4.8	主要设施验收检查

7.4.8.1	脚手架、现浇混凝土模板支撑系统等设施，及临时便桥、临时码头、钢筋加工大棚等主要临

时设施，在安装、搭设过程中或完成后，施工单位应组织开展安全验收检查，并填写验收记录。主要

设施安全验收应由施工单位项目负责人组织，技术负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员及相

关专业技术人员参加。

7.4.8.2	监理机构应安排安全监理工程师、相关专业监理工程师参加主要设施验收检查，签证验收结

果。总监应审查并签认施工单位提交的验收手续，并将核查结果经总监签认后报建设单位。

7.4.9	临时用电验收检查

7.4.9.1	施工现场临时用电工程施工完成后，施工单位应组织开展安全验收检查，并填写验收记录，

施工现场临时用电工程验收应由施工单位项目负责人组织，技术负责人、安全负责人、电气工程师、

电工、专职安全生产管理人员等参加。

7.4.9.2	监理机构应安排安全监理工程师、相关专业监理工程师参加施工现场临时用电工程验收，签

证验收结果。总监应审查并签认施工单位提交的验收手续，并将核查结果经总监签认后报建设单位。

7.5	安全会议

7.5.1	基本要求

7.5.1.1	安全会议可分为安全例会和安全专题会议。

7.5.1.2	在定期召开的工地例会上，应检查上次例会有关安全生产议定事项的落实情况，并对工程安

全情况进行讨论，提出解决问题的措施并确定下一步工作安排。根据需要也可单独召开安全例会。

7.5.1.3	在需要的情况下不定期召开的安全专题会议，针对安全生产方面的某项专题进行讨论、交流，

提出解决方案并形成意见。

7.5.1.4	监理机构应做好会议记录，载明会议的内容与决议、意见。会议决定执行的有关事项，应按

规定的监理程序办理。

7.5.1.5	安全会议的会议纪要应由各参加单位签认，总监签发至相关各方，并报备建设单位。

7.5.1.6	监理机构应建立安全会议台账，并按 7.9 的规定填入安全监理日志。

7.5.2	安全例会

7.5.2.1	安全例会应由总监主持，每月至少召开一次，建设单位代表、安全监理工程师、专业监理工

程师、施工单位项目负责人、技术负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员及有关人员参加。

7.5.2.2	安全例会应包括下列主要内容：

24

T/JSJTQX12-2020

a)	检查上次例会有关安全生产议定事项的落实情况，分析存在问题的原因；

b)  检查分析安全措施落实情况，针对存在的问题和需要协调的有关事项，提出意见和解决问题

的措施，并对工程安全情况进行研究讨论；

c)	确定下一阶段施工安全管理工作的内容，明确重点监控的措施和施工部位。

7.5.3	安全专题会议

7.5.3.1	安全专题会议在需要的情况下不定期地召开，由总监或安全监理工程师主持，建设单位、施

工单位代表及有关人员参加，必要时可邀请有关专家参加。

7.5.3.2	安全专题会议应针对安全生产方面的重点、难点及需要协调的问题进行讨论、交流，提出解

决方案并形成意见。

7.6	安全监理指令

7.6.1	基本要求

7.6.1.1	在安全监理工作中，监理人员通过日常巡视及安全检查，发现施工单位违规施工，存在安全

事故隐患的，应立即发出监理指令，按时复查整改结果。

7.6.1.2	监理指令分为正式指令、非正式指令两种。正式指令包括监理指令单、停工令及复工令；非

正式监理指令包括口头指令和监理工程师通知，还包括检查通报中的指令性内容。

7.6.1.3	监理机构应建立安全监理指令台账，并按 7.9 的规定填入安全监理日志。

7.6.2	口头指令

7.6.2.1	监理人员在日常巡视中发现违规施工，现场存在一般安全事故隐患，能够立即改正、消除的，

可通过口头指令向施工单位现场管理人员予以指出，监督其改正和消除，并在安全监理日志中记录。

必要时，可以书面形式签发“监理工程师通知单”予以确认，指明现场存在的安全隐患。

7.6.2.2	监理人员不能判定施工单位是否违规施工，或者不能判定安全事故隐患严重程度时，应向总

监汇报。

7.6.3	监理指令单

7.6.3.1	监理人员在日常巡视中发现违规施工，现场存在一般安全事故隐患，施工单位不能立即改正、

消除的；或虽然能够立即改正、消除，但施工单位未立即改正、消除的违规施工和一般安全事故隐患，

监理工程师应及时签发安全《监理指令单》，要求施工单位整改。

7.6.3.2	安全监理指令单应指明施工单位存在的安全隐患，说明指令的依据，明确整改要求、期限及

书面回复的时限等。

25

T/JSJTQX12-2020

7.6.3.3	安全监理工程师、专业监理工程师和其他监理工程师签发安全监理指令单时，应向总监汇报。

（

7.6.3.4	施工单位按要求整改完毕后，应向监理机构报送相应的《监理指令回复单》格式见附录 D.6），

监理工程师应进行复查，并签署意见报建设单位。

7.6.3.5	监理指令单的签发、回复及其复查情况应按 7.7 的规定报建设单位，并按 7.9 的规定填入安

全监理日志。

7.6.4	停工令及复工令

7.6.4.1	监理人员发现下列情形之一时，应及时报告总监签发《停工令》（格式见附录 D.7），指令暂

停部分或全部工程的施工，并责令其限期整改：

a)	违规施工可能危及结构安全的；

b)	施工现场存在重大安全事故隐患的；

c)	施工现场发生重大险情或安全事故的。

7.6.4.2	停工令应根据停工原因的影响范围和程度等实际情况，明确停工范围、期限及停工期间施工

单位应做的工作等。

7.6.4.3 监理机构应对施工单位的停工整改过程和结果进行检查、验收。

7.6.4.4  施工单位按要求整改完毕或停工因素消除后，应向监理机构报送相应的《复工申请》（格式

见附录 D.8），监理工程师应审查施工单位的复工申请并签署意见，当具备复工条件时，由总监签发《复

工令》（格式见附录 D.9）。

7.6.4.5	工程停工令的签发、停工整改过程和结果的检查验收、复工申请的审查及复工令的签发情况，

应按 7.7 的规定报建设单位，并按 7.9 的规定填入安全监理日志。

7.7	安全监理报告

7.7.1  监理机构应将下列安全监理文件资料、安全监理指令等，填写《安全监理报告单》（格式见附

录 D.12），及时报建设单位：

a)	监理机构安全技术、管理文件：

1） 安全监理计划；

2） 总监安全监理责任考核结果；

3） “平安工地”建设监理方案等。

b)	施工单位安全技术、管理文件的审查结果或批复及其附件：

1） 施工单位的安全保证体系文件；

2） 施工安全风险评估报告；

3） 施工现场临时用电组织设计（方案）；

26

T/JSJTQX12-2020

4） 交通导改方案；

5） 应急预案及现场处置方案；

6） 安全生产费用使用计划；

7） 安全生产条件审核结果；

8） 安全专项工作方案；

9） 安全生产标准化建设方案；

10） “平安工地”建设方案；

11） 风险辨识结果及防控措施；

12） 隐患排查结果及治理方案等。

c)	监理机构签发的安全监理指令：

1） 安全监理指令单、停工令及复工令；

2） 施工单位拒不执行监理指令的情况等。

d)	生产安全事故或突发事件及其他安全生产情况：

1） 现场发生生产安全事故或突发事件；

2） 总监认为有必要报告的其他安全生产情况，可编写安全监理专题报告。

7.7.2	监理机构应建立安全监理报告台账，并按 7.9 的规定填入安全监理日志。

7.8	安全监理月报

7.8.1	监理机构应每月编写安全监理月报（格式见附录 D.13），分析总结安全监理工作情况和施工现

场安全生产情况。

7.8.2	安全监理月报由安全监理工程师负责编写，经总监签认后提交建设单位。

7.8.3	安全监理月报应包括下列内容：

a)	施工现场安全生产情况和安全监理工作情况；

b)	发现施工现场存在的主要安全问题及处理情况（包括采取的有关措施及效果）；

c)	施工现场安全生产和安全监理工作情况统计分析意见和建议；

d)	下月安全监理工作重点。

7.9	安全监理日志

7.9.1	监理机构应建立安全监理日志制度，及时记录安全监理工作情况、安全检查和巡视中涉及施工

安全管理的情况、存在安全问题、监理指令及施工单位整改情况等。安全监理工程师应每日填写安全

监理日志。

7.9.2	安全监理日志填写应包括下列内容：

27

T/JSJTQX12-2020

a)  天气情况。主要记录对生产安全有直接关系或影响的气温、风力、雨雪等天气及天气变化情

况；

b)  主要施工情况。主要记录当日施工内容、部位、施工工艺情况；大型机械设备作业情况和安

全防护设施设置等情况；施工过程中除气象外发生的停水、停电、机械故障和其他突发异常

情况等，工程停工时宜注明停工原因及采取的相应措施；

“

c)  安全监理主要工作。主要记录当日安全会议、安全检查等安全监理活动情况；方案措施、安

全费用等监理审查审批情况；安全监理计划、专项安全监理细则、安全专项工作监理方案、 平

安工地”建设监理方案等监理文件编审情况；监理指令、监理报告等签发情况；上级来文登

记、教育培训等其他安全监理相关情况；

d)  发现问题及处理结果。主要记录发现现场存在的不符合现行法律法规、行业规范标准的安全

问题或事故，包含时间、地点、行为或现象事实等三要素；对发现的安全问题采取的监理措

施（监理指令、监理报告）和处理结果；前期未处理完毕的安全问题处理情况的跟踪记录或

处理结果。

7.9.3	安全监理日志应经总监定期审阅并签认后归档。

8 验收阶段安全监理

8.1	审查交工验收申请

8.1.1	监理机构应审查分部（项）工程、单位工程交工验收申请，并接受建设单位对安全监理工作情

况的检查。

8.1.2	施工单位拒不执行监理指令、工程产品不符合结构安全要求、现场存在安全事故隐患或安全事

故的现场处理未完成的，不得签发《分项工程（中间）交工证书》，不得批准分部工程、单位工程、合

同段的交工验收申请。

8.2	编写监理工作报告

8.2.1	工程项目完成后，监理机构应编写含有施工安全监理内容的交工监理工作报告，分析总结安全

监理工作情况和施工现场安全生产情况。

8.2.2	交工监理工作报告由总监组织编写，工程项目完成后提交建设单位，并报监理单位。

8.2.3	交工监理工作报告应按监理规范规定格式编写，并包括下列安全监理相关内容：

a)	安全监理工作概况，包括安全组织机构、人员、安全防护用具、安全环境监测工具等情况；

b)  安全监理工作成效，包括安全监理工作开展与计划执行情况，安全监理措施，施工过程中安

全检查情况，安全隐患及事故处理情况；

c)	安全生产标准化、“平安工地”建设管理情况及评价；

28

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886121143140010101