2024年大学试题(计算机科学)-微机原理考试历年参考核心考点荟萃附答案

第1卷

一.参考题库(共25题)

1.设某程序在IP=1200H处执行一条2字节的INT 36H指令，存放该中断服务程序入口地址的内存4个字节单元的段基地址和偏移地址分别为（）

A、D8H

B、D4H

C、C6H

D、FCH

2.在8086的中断中，只有（）需要硬件提供中断类型码。

3.已知（AX）=0A33AH，（DX）=0F0FH		上述指令执行后：（AX）=（）

4.BUF1和BUF2都有一个4字节无符号数据，存放次序为低位在前，编写程序进行求和，并将结果存入SUM中许记及可能产生的进位。

5.32位PC机中并没有8253或8254芯片，但其控制芯片组具有兼容其功能的电路。

6.能够用来间接寻址的寄存器只能是（）之一。

A、BX、BP、SP、DX

B、BX、BP、SI、DI

C、BX、BP、SP、IP

7.试按要求编制程序段：寄存器AL中高低四位互换。

8.当RESET信号进入高电平状态时，将使8086CPU的（）寄存器初始化为FFFFH。

A、SS

B、DS

C、ES

D、CS

9.结合具体的例子——采用同一种微处理器而采用不同的控制芯片组构成的两个微机系统，说明芯片组在决定系统整体性能上的重要性。

10.非循环逻辑移位指令在执行时，实际上是把操作数看成（）符号数来进行移位。

A、无

B、带

C、无和带

D、无或带

11.有符号定义语句如下：		L的值为（）

12.82371AB内部由哪16个功能部件组成？

13.编写程序段：已知存储器中有一个首地址为ARRAY的100个字的数组，要求将数组中的每个数都加1（不考虑溢出）。

14.在串行异步数据传送时，如果格式规定6位数据位，1位奇偶校验位，1位停止位，则一组异步数据总共有（）位。

A、8

B、9

C、10

D、11

15.源程序如下：

MOV CX，9

MOV AL，01H

MOV SI，1000H

NEXT：MOV[SI]，AL

INC SI

SHL AL，1

LOOP NEXT

本程序的功能是什么？

16.8086/8088的存储器可以寻址1MB的空间，在对I/O进行读写操作时，20位地址中只有哪些位是有效的？这样，I/O地址的寻址空间为多大？

17.伪指令DB的作用是：（）

A、定义字节

B、定义字

C、定义双字

D、定义四字

18.从CPU的NMI引脚产生的中断叫做（），他的响应不受标志位IF的影响。

19.8086微处理器的一个典型总线周期需要（）个T周期。

A、4

B、3

C、2

D、1

20.试编制宏定义，要求把存储器中的一个用EOT字符结尾的字符串传送到另一个存储区去。

21.一个完整的计算机系统通常应包括（）

A、系统软件和应用软件

B、计算机及其外部设备

C、硬件系统和软件系统

D、系统硬件和系统软件

22.8253工作在（）时，OUT引脚能输出一个CLK周期宽度的负脉冲。

A、方式0

B、方式1

C、方式3

D、方式4或方式5

23.RS-232C是一个（）标准。

A、系统总线

B、外部总线

C、串行通信

D、电流环

24.有一短程序，试写出它的结果：		两条程序执行完后结果：（AL）=（）。

25.主机与外设进行数据传输时，若采用查询方式，接口电路应包括（）。

A、数据和状态端口

B、数据和控制端口

C、状态和控制端口

D、DMA端口

第2卷

一.参考题库(共25题)

1.如果系统中无MODEM，8251A与CPU之间有哪些连接信号？

2.执行INC指令除对SF、ZF有影响外，还要影响的标志位是（）

A、OF，AF，PF

B、OF，AF，CF

C、OF，PF，CF

D、AF，PF，CF

3.

将DA1开始的单元中的0~9共10个数字转换成对应的ASCII码送ASC开始的单元中存放。

4.	指令执行后，设置的标志位CF和OF的值是（）

A、CF＝0；OF＝0

B、CF＝l；OF＝l

C、CF＝0；0F＝1

D、CF＝l；OF＝0

5.对8255A的控制口写入B0H，其端口C的PC5引脚是什么作用的信号线？试分析8255A各端口的工作状态。

6.程序的基本结构形式有三种，它们是（）、（）和（）

7.8255A这既可作数据输入、出端口，又可提供控制信息、状态信息的端口是（）

A、B口

B、A口

C、A、B、C三端口均可以

D、C口

8.有两个双字数据，第一个是56131274H，第二个是个双字指针，其段地址是3562H，偏移地址是1330H，存储在1F000H开始的单元，并连续存放，请画出存储示意图。

9.属于只读存贮器的芯片是（）

A、SRAM

B、DRAM

C、EPROM

D、SDRAM

10.试将二进制数10000100B和00001110B相加，试说明不管把这两个数看作是无符号数还是有符号数，结果都正确（看作有符号数时采用补码表示）。

11.8086内部的地址产生器是如何产生实际地址的？

12.一个物理地址对应（）个逻辑地址。

A、1个

B、2个

C、3个

D、若干个

13.软中断INT n（n=10～FFH）的优先级排列原则是（）。

A、n值越小级别越高

B、无优先级别

C、n值越大级别越高

D、随应用而定

14.8255A端口A工作在方式2，其端口功能是（）

A、双向

B、输出

C、输入

D、传送

15.若8251A以9600 波特的速率发送数据，波特率因子为16，发送时钟TxC频率为多少？

16.在中断服务程序结束前，为正确返回，必须设置一条指令（）。在子程序调用结束前，为正确返回，必须设置一条指令（）。

17.8086的内部结构由EU和BIU组成，前者功能是执行指令，后者功能是（）。

18.为什么称处理器的数据总线是双向的？

19.异步串行传输中停止位为（）。

A、0

B、1

C、2

D、3

20.编写一个子程序将AX中的2进制数，转换成10进制ASCII码，存于ADR开始的五个单元中。

21.执行查表指令XLAT后，查表结果在什么中？

22.因为条件转移指令Jcc要利用标志作为条件，所以也影响标志。

23.关于字节以下叙述不正确的是（）

A、一个字节由8位二进制数构成

B、字节是存储容量的基本的单位

C、字节是衡量微机性能的重要指标

D、字节是微机字长的基本的单位

24.IA-64结构是IA-32结构的64位扩展，也就是Intel64结构。

25.HOLD引脚的名称是什么？

第3卷

一.参考题库(共25题)

1.编写汇编程序，接收从键盘输入的10个数，输入回车符表示结束，然后将这些数加密后存于BUFF缓冲区中。加密表为：输入数字：0，1，2，3，4，5，6，7，8，9；密码数字：7，5，9，1，3，6，8，0，2，4

2.试分析：8251A能不能同时实现发送数据和接受数据的功能？

3.用数据运算指令，对两个16位数做加法运算。这两个数从地址10050H开始连续存放，低位在小地址一端，结果放在这两个数之后。

4.DAC0832的输出信号是（）

A、电压信号

B、电流信号

C、数字信号

D、开关信号

5.下列指令中错误的是（）。

A、MOVAX，1234H

B、INCBX

C、SRLAX，2

D、PUSHDX

6.实地址工作方式分段最大不超过多少？

7.从功能上分，总线分哪3种？总线完成一次数据传送周期，一般分为哪4个阶段？

8.段内转移应改变（）的值、段间转移则应改变（）、（）的值。

9.试说明如何对28C64进行字节编程，并说明怎样使用数据轮询的方法判断写操作完成。

10.用8253对1MHz标准脉冲信号进行计数，实现1秒钟定时功能。

11.使用6116、2732和74LS138构成容量12KB的ROM（00000-02FFFH）、8KB的RAM（03000-04FFFH）的存储系统，系统地址总线20位，数据总线8位。

12.冯•诺依曼计算机的基本思想主要是指（）。

A、二进制编码和存储程序控制

B、二进制数和存储器

C、CPU和存储器

D、存储器和输入输出设备

13.若将AH的内容的高四位分离，则应选用（）

A、AND AL，0F0H

B、OR AL，0F0H

C、XOR AL，0F0H

D、TEST AL，0F0H

14.从（）地址开始的字称为“非规则字”，访问“非规则字”需（）个总线周期。

15.在半导体存储器中，RAM指的是什么？

16.与十进制数67等值的十六进制数是多少？

17.设初值BX=6D16H，AX=1100H，则执行下列程序段后，BX=（）	MOV CL, 06H	ROL AX, CL	SHR BX, CL

A、01B4H

B、4004H

C、41B1H

D、04B1H

18.在计算机中，机器周期（总线周期）指的是（），通常一个机器周期由N个（）构成。

19.在Intel 80x86系列处理器中，I/O端口的地址采用什么编址方式？

20.虚拟存储器的含义是什么？

21.Bus Interface Unit BIU

22.PCI总线传输机制是理解PCI总线规范的基础，在什么情况下才能进行主、从设备之间的数据传送？

23.（）是唯一代表存储空间中每一个字节单元的地址。

A、段地址

B、物理地址

C、偏移地址

D、PSW

24.下面对伪指令语句的说明，正确的是（）

A、当汇编结束后，目标程序中仍保留有伪指令

B、伪指令是在执行时完成其功能

C、伪指令的功能是指示、引导汇编程序在汇编过程中完成其不同操作

D、汇编程序将伪指令翻译成机器码

25.请简单说明8086的寄存器结构。

第1卷参考答案

一.参考题库

1.正确答案:A

2.正确答案:可屏蔽中断

3.正确答案:6035H

4.正确答案:

5.正确答案:正确

6.正确答案:B

7.正确答案:

MOV BL，0FH

AND BL，AL

SAL 4

SHR 4

XOR AL，BL

8.正确答案:D

9.正确答案:两个微机系统， 同样采用 PⅢ处理器，但采用的芯片组不同，一个采用820芯片组，另一个采用840芯片组，那么它们的性能就不同，后者的性能高。主要表现在两个方面。一是支持双RDRAM通道，可并发操作，提供最大3.2GB/s的存储器带宽（前者仅支持单个RDRAM通道）。二是MCH中具有与可选的64位PCI控制器Hub相连的Hub接口（前者不具有此接口），使得一个系统可以拥有多条PCI总线，包括64位PCI总线。

10.正确答案:A

11.正确答案:6

12.正确答案:

82371AB内部由16个功能部件组成：

PCI总线接口；

ISA总线接口；

初级IDE接口；

二级ID接口；

中断控制接口；

定时器/计数器；

实时时钟RTC；

DMA控制器；

通用串行总线USB；

系统电源管理接口；

X-Bus支持逻辑；

I/OAPIC支持逻辑；

系统管理总线SMBus；

系统复位电路；

通用目的输入和输出接口；

测试接口。

13.正确答案:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886140234034010040