审查结果

修改、补充

（承包商）

监理细则：

- 监理工作流程

施工方案申报

（承包商）

审批施工方案

（总监理工程师）

向承包商询问

（监理工程师）

审查施工方案是否合理，人员数量、机械设备是否满足进度要求

（监理工程师）

施工方案审批流程图：

将批件返回承包商

按施工方案实施

监理工程师

复查地形定位边线及标高

地形改造施工放样承包商

承包商

返工

结果

土方工程质量控制流程图：

N

Y

自检

土方工程施工

整改

承包商

N

承包商

监理旁站

填报挖方填方质量验收签证

承包商

监理、设计、业主

地形施工质量验收

Y

检查结果

Y

签署工程量及有关手续

承包商

返工

N

N

检验结果

Y

承包商

返工

  - 绿化种植工程质量控制流程图：

N

查验结果

Y

承包商

整改

土质、回填质量验收监理工程师

种植土进场报验承包商

土质复试

N

检验结果

Y

苗木修剪、种植穴开挖、苗木种植、草坪铺设质量报验监理、设计、业主

承包商

重新选购

苗木草坪进场报验承包商

| 签认报验单 |  |
| --- | --- |
| 监理工程师 |  |
| 后期养护、处理 |  |
| 承包商 |  |

签认组织设计报审表

审核测量定位（轴线、标高）

签认测量放线报验单

审核开工条件

审核分工序、分项、分项工程质量，不下道

工序下阶段施工判断

参加竣工初验

签认工程报验单

参加隐蔽工程验收

检查、汇总评定质量

工序分项分部工程质量评定

签认开工审批表

签认分包单位资格报审表

审定分包单位

审核施工组织设计

督促总包单位整改

编制监理实施细则

工程质量监理流程图：

参加设计交流

协助组织图纸会审

编写工程质量评估报告

| 参加竣工验收 |  |
| --- | --- |
| 督促建设单位报告监督站 |  |
| 核定竣工工程质量 |  |
| 签发竣工移交书 |  |

  - 原材料、成品、半成品监理流程

见证取样

按标准、按批量加倍取样

试验室接受委托按规范

检测评定出具检测报告

合格

监理审核、

抽查

不合格

合格

对不合格试件加倍复检

按比例按比取样

进入施工

  - 施工阶段进度控制监理流程图

| 确定施工总工期目标 |  |
| --- | --- |
| 施工单位开工前提交施工组织设计及施工进度计划 |  |

申报

否

监理工程师审核

实施过程分阶段提交详细

计划和变更计划

合格

否

监理工程师审核

可

责成施工单位采取措施

实施

监理工程师对实际值与计划值的比较

可

按计划执行

  - 安全、文明施工监理流程图

不合格

监理审查

合格

工序施工

安全自检

不合格

合格

整改

不合格

监理检查

合格

进入下道工序

监理巡视检查

施工准备：1、临时驻地建设

2、用电规划布置

3、便道规划

4、机具设备选用

5、施工方案中安全措施

6、管线调查及保护措施

7、安保体系的建立

## 监理工作的控制要点及目标值

施工阶段的监理应围绕三控制（质量、进度、投资），二管理（合同、信息）和一协调（组织协调）进行全方位，全阶段，全过程的监理，使工程建设始终受控于监理的监督之下：

  - 事前控制

    - 施工前准备阶段：

人、材料、机械设备、工艺方法和环境是影响工程质量、进度和安全的五大因素，因此，加强对这五大因素的事前控制是目标控制的关键：

- 人：对人的事前控制主要是审查人员素质和资质。

a、检查施工管理、技术人员的资质情况，施工管理和技术人员应具备的专业技术知识和工程经验。

b、审核特殊工作人员的上岗证。

c、督促施工单位组织，对操作人员的培训、考核、合格者方能上岗。

- 材料：对材料的事前控制主要是通过书面审查、检验和试验，加强材料的的检查验收。

a、查工程所用材料、半成品、成品的出厂质量证书和技术资料，对进场的用于永久工程的苗木审核外地购入苗检验报告，并进行胸径、冠幅、高度及枝下高等外观检查。

b、抽查材料的品种、规格、标志、外形尺寸和表面质量。

c、监督施工单位按规范要求验收，见证复验，抽检，取送样并审

查其结果。

d、按规范要求对有关检验项目独立平等地进行抽查。

- 方法、工艺：对工艺、方法的事前控制主要是审查施工组织设计。

a、熟悉施工图纸和有关设计技术文件、文件规范、规程、标准，参加图纸会审。了解设计意图和技术要点，力争把图纸中存在的疑问和差错解决在施工之前。

b、审查施工单位提出的施工组织设计、技术方案和施工进度计划。 c、审查施工单位提交的工艺评定方案和工艺评定结果。

d、审查施工单位对原材料的取样及试验方法或方案。

e、审查施工单位对施工质量的检测方法和程序，确保满足工程质量要求。

- 机械、设备：对机械、设备的事前控制主要是审查其数量、规格、性能和完好率。

a、检查施工机械设备中的仪表、衡量具等计量设备的计量设备的计量检定证书，使用前应进行验证或校正。

b、审查施工机械设备、检测设备的性能，数量、完好率及配备，应能保证施工的需要。

- 环境：对环境因素的事前控制主要是对工程管理环境的控制。

a、督促施工单位建立、健全质量保证体系，包括人员、技术、材料、设备的管理制度。

b、审查分包单位的资质。

c、审查施工单位的讲师资质证书，试验和检测单位资质。

## 施工过程的质量控制：

    - 测量放样质量监理工作流程（见图）

审核检查施工测量放样报验单

监理工程师

不合格

控制中线位置、高程、横断面

填写测量放样报验单承包人

承包人根据规范要求自检合格，并报测量放样资料

重测

审查结果

合格

签认质量验收单监理工程师

进行下道工序

工程测量放样质量监理工作流程

    - 监理工作内容 (1)监理工作要点

a、监理人员在熟悉设计文件和图纸的基础上，会同承包人、设计单位或勘察部门在现场交接中线控制桩和水准点，并指示和检查承包人对所有测量控制桩和水准点，进行有效的保护，直到工程竣工验收结束。

b、监理工程师对业主提供的图纸上获得的资料，或在设计单位现场交桩获得原始定位资料。进行复核和校核，确保原始定位方位，水准点高程的数据准确无误。若发现有连续两个以上原始基准点或基准点高程丢失、损坏时，应通过业主由设计勘察单位补定。

c、监理工程应审核和检查承包人提交的施工放样报验单及测量资料。对进行检查验收合格的，及时给予书面认可；发现有差错，应及时通知承包人重测，合格后再予以书面认可。

d、监理工程师应对承包人以加密控制点、辅助基线、临时水准点施工放样为目的的测量工作，进行现场监督、检查、复核并认可。

- 质量标准、检测频率与方法

a、水准点闭合

质量标准：临时水准点设计水准点复测允许闭合差，快速路、主次干路为±12mm；支路为±12mm（L 为水准线长度公路里数）。

检测频率：沿路线往返各 1 次。检测方法：用水准仪测量。

b、导线方位角闭合差

质量标准：允许偏差为±40，n 为测站数。检测方法：用 J6 级经纬仪或全站仪。

    - 基础土方及种植土工程

- 应全部消除地面的建筑垃圾、杂草、树根等残留物，受酸、碱和油类污染的土类，必须换上种植土。

| 栽植种类 | 乔木（cm） |  | 灌木（cm |  | 藤木（cm |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深根 | 浅根 | 大 | 小 | 大 | 小 |  |
| 一般栽植 | ≥120 | 80~160 | 60 | 40 | 60 | 40 |  |
| 树坛、屋顶、平台 | 100 |  | 40 |  | 30 |  | 宜栽亚乔木花灌木 |

栽植土宜选择肥沃、疏松、排水良好的土壤，树木种植土层厚度应达到下表规定要求。监控方法，用观察或用尺检查。

- 栽植土的 PH 值应控制在 6.5—7.5，对喜酸性的树木 PH 值控制在 5—6.5。监控方法：用 PH 试纸检验或检查土壤分析报告。

- 地形整理应根据竖向设计标高整理地形，并要求用方格网控制位置，用水准仪控制标高，要求无低洼积水。监控方法：全站仪、水准仪。

    - 植物材料工程监理要点

在苗木进场前，驻地监理工程师对承包商报送的苗木名称、规格、数量、产地并附苗木检疫报告单及样品提出意见，表示同意进场后，承包商方可组织苗木进场。监理工程师对进场苗木进行检查。植物材料质量，除符合设计要求外，还必须符合下表质量要求。

表 1	乔木的质量要求

| 栽植地方 | 质量要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 树干 | 树冠 | 根系 | 病虫病 |
| 主干道、广场、公园、单位附属绿地主干道（含中心绿地）等绿地 | 主干挺直或按设计要求 | 枝叶茂密、层次分明、冠形均匀 | 土球符合要求，根系完整 | 无病虫害 |
| 次干道及除上述绿地和林地外的其他绿地 | 主干不应有明显弯曲或按设计要求 | 冠形均匀、无明显损伤 | 土球符合要求，根系完整 | 无明显病虫害 |
| 林地 | 主干弯曲不超过一次或按设计要求 | 树冠无严重 损伤 | 土球符合要求，根系冠整 | 无明显病虫害 |

表 2	灌木的质量要求

| 株型 | 要求 |
| --- | --- |
| 自然式 | 植株姿态自然、优美，丛生灌木分枝不少于 5 根，且生长均匀无明显病虫害，树龄一般以三年左右为宜 |
| 整形式 | 冠形呈规则式，根系完好，土球符合要求，无明显病虫害 |

表 3	藤木的质量要求

| 地径 | 要求 |
| --- | --- |
| 0.5cm 以上 | 树干已具有攀援性，根系发达，枝叶茂密，无明显病虫害，树龄一般以二至三年生为宜。 |

表 4	绿篱的质量要求

| 冠径 | 要求 |
| --- | --- |
| 40cm | 生长旺盛，具有冠形，根系完好，无明显病虫害，不脱脚叶。 |

监控方法：观察检查和对照图纸、合同、预算书中的植物材料的品种、规格、数量；尺量检查。

    - 栽植工程监理要点

(1)起掘树木的规格，应符合设计的合理要求，并有利于树木成活。 (2)带土球起掘的树木，不得掘破土球。如有意外应立即植回原地，

并采取保护措施，原则上土球破损的树木不得出圃。起掘乔木、灌木的土球或根盘，应满足下表要求。大树移植时，必须按树木胸径的 6-8倍挖掘土球或方形土台装箱。

表 5 乔木带土球或根盘规格

| 干径（cm） | 土球直径 （cm） | 根盘厚度（cm | 根盘直径（cm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3~4 | 30~40 | 20~25 | 40~50 | 常绿乔木带土球，落叶乔木带根盘 （含宿土）。特殊树种直根系很明显根盘厚度及土球深度作适当调整如枫香、银杏 |
| 4~5 | 40~50 | 25~30 | 50~60 |  |
| 5~6 | 50~60 | 30~40 | 60~70 |  |
| 6~8 | 60~70 | 40~45 | 70~75 |  |
| 8~10 | 70~80 | 45~50 | 75~80 |  |

表 6 灌木带土球或根盘规格

| 冠径（cm） | 土球直径（cm | 根盘厚度（cm | 根盘直径（cm | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40~60 | 25~40 | 20~30 | 40~50 | 常绿乔木带土球，落叶乔木带根盘 （含宿土） |
| 60~80 | 40~55 | 35~45 | 50~65 |  |
| 80~100 | 55~70 | 45~55 | 65~80 |  |
| 100~120 | 70~80 | 50~60 | 80~100 |  |
| 120~140 | 80~100 | 55~65 | 100~120 |  |

- 包扎土球用的绳索粗细宜适度，质地要结实，一般以草麻绳为宜，尼龙绳、塑料包装绳等不易腐烂的包装物必须拆除。

- 散生竹类宜选二至三年生母竹，带来鞭 70cm 左右，近距移植可带宿土，远距移植应带土台。

- 装运树木应做到：轻抬、轻卸、轻放，做到树木土球不破损

碎裂，根盘无擦伤、撕裂，枝杆保持完好。运到现场监理人员及时验收。

- 树冠开展的树木应用绳索绑扎树冠。雪松、龙柏等主梢具观赏性的树木应保护主梢。装运竹类时，不得损伤根蒂（竹竿与竹鞭之间的着生点）和鞭芽。

- 各项栽植工序应密切衔接，做到随挖、随运、随种、随养护。裸根苗必须当天种植。当天不能种植的苗木应进行假植。

- 树穴规格的大小深浅，应按植株的根盘或土球直径适当放大，使根盘能充分舒展。高燥地树穴稍深，低地可稍浅。树穴规格应符合下表要求。

表 7 绿篱树穴规格

| 冠幅（cm） | 单行种植 | 双行种植 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 规格：宽*深（cm） | 规格：宽*深（cm |  |
| 30*30 | 50*40 | 70*40 | 双行种植呈品字形 |
| 40*40 | 60*45 | 90*45 |  |
| 50*50 | 70*55 | 110*55 |  |
| 60*60 | 70*60 | 130*60 |  |

表 8 乔灌木树穴规格

| 分类 | 规格（cm） |  | 树穴直径（cm） | 树穴深（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 干径 | 3~4 | 50~60 | 40~50 | 乔木按胸径（胸径以离地 1.3 米计），亚乔木按地径 |
|  |  | 4~5 | 60~70 | 50~60 |  |
|  |  | 5~6 | 70~80 | 60~70 |  |
|  |  | 6~8 | 80~100 | 70~80 |  |
|  |  | 8~10 | 100~120 | 80~90 |  |
| 灌木 | 冠径 | 40~60 | 30~50 | 40~50 |  |
|  |  | 60~80 | 50~70 | 50~55 |  |
|  |  | 80~100 | 70~90 | 55~60 |  |
|  |  | 100~120 | 90~110 | 60 |  |
|  |  | 120~140 | 100~120 | 65 |  |
| 藤木 | 地径 | ＜2 | 30 | 30 |  |
|  |  | 2~3 | 40 | 35 |  |
|  |  | 3~4 | 45 | 40 |  |
|  |  | 4~5 | 50 | 45 |  |
| 竹类 | 丛 |  | 110~120 | 40 | 散生竹按土台适当扩大 |

- 挖掘槽穴时，若遇夹土层、块石、建筑垃圾及其他有害物，必须清除，并用栽植土更换。槽穴挖成直筒形。表土要单独堆放，覆土时先放入槽穴。

- 栽植时应选丰满完整的植株，并注意观赏面。孤植树更应注意冠幅完整，群植树木应按设计要求组合。藤木植物应栽在靠近建

筑物或支架的基部，枝蔓应根据长势整理，分散固定于墙面或支架上。屋顶绿化种植，必须在建筑物整体荷载允许范围内进行。

- 带土球树木的栽植，应先将植株放在栽植槽穴内，定好方向。在扶正时宜移动土球，不得摇动树干。土球经初步覆土塞实后，方可将土球包扎物自下而上小心接触。若土球有松碎时，下面的包扎物可剪断，不宜强行取出。随后继续填土，分层捣实，待填土至土球深度的 2/3，浇足第一次水，经渗透后继续填土至地表持平时，再浇第二次水，以不再向下渗透为宜。

- 裸根树木的栽植，应先在穴内填一层种植土，再浇植株放在树穴内，扶正立直，定好方位后，按根盘情况先填适当厚度的栽植土，将根系舒展，均匀填土，稍作上下抖动使根系与土密接，然后继续边填土边捣实，待与地表平时，浇透水直至不再向下渗透为宜。

- 树木栽植深度应保持在土壤下沉后，基茎与地表等高。竹类宜较原来深度加深 5~10cm，培土捣实时，勿伤鞭芽。

- 树木栽植后，应沿树穴的外缘做好水穴，高度约为 10~20cm

左右，以便灌溉，防止水土流失。

- 大树移植后，必须设立支撑，防止树身摇动。

- 为确保植株成活，栽植前后必须修剪，修剪时结合树冠形状，先将枯死株及运输途中损伤的枝叶剪掉，剪口必须平整，梢倾斜，必要时剪口用采取封口措施以减少蒸发。

- 非栽植季节应根据树种和气候等具体情况，采取下列技术措施：

a、 进行较强修剪，但至少应保留枝条的 1/3。 b、可摘去大部分树叶，但勿损伤幼芽。

c、栽植后需经常浇水和喷雾，夏季应早、晚进行。

d、卷干保护，必要时应予遮阴，冬季栽植注意防寒。监控方法：按《规程》施工，观察或尺量检查。

- 栽植后养护（第一年）：新栽植树木应根据不同树种和立地条件以及气候情况，进行适时适量的灌溉，保持土壤中有效水分。灌溉前应松土。灌溉时间：夏季一早晚为宜，冬季以中午为宜。发现雨后积水应立即排除。

- 新栽树木生长势较弱，应及时清除影响新栽树木生长的杂草。除草可结合中耕进行，在生长季节，应每月进行一次，中耕深度以不影响根系为宜。

- 验收应在栽植过程中分段进行,分别为:定位：放样、挖穴、换土、施肥、树木、质量、修剪、栽植、支撑、筑堰、浇水、扎缚、清场。

- 栽植季节内本地区树木成活率应大于 95%，外地引种树木成活率应大于 90%。非适宜季节内本地区树木成活率应大于 75%。

    - 钢筋工程监理要点

- 进入工地使用的钢筋等原材料按国家有关标准的规定抽取试样，监理方选派出具有“见证取样”资源丰富格人员参加取样，送样。

- 钢筋绑扎前后，做好预备孔埋件、管线的设置工作。

- 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋表面应洁净。

- 严格按现行的钢筋工程施工及验收规范进行钢筋绑扎的质量控制。

- 受力钢筋采用焊接接头（或机械接头）时，接头应相互错开，钢筋的交叉点应按规定采用铁丝扎牢。

- 钢筋在焊接前必须根据要求进行试焊，合格后方可施焊，焊工必须持证上岗，并在规定范围内进行焊接操作。

- 受力钢筋保护层厚度符合设计要求，当设计无要求时，不应小于受力钢筋直径，且按环境条件、构件性质、混凝土等级由现行施工规范选取。

- 钢筋绑扎与安装的过程中，监理人员进行巡视检查控制。

- 钢筋工程施工完毕，及时按有关标准进行隐蔽工程验收和质量评定工作。

    - 模板工程监理要点

- 审查施工单位的模板及其支架的刚度，其最大变形值不得超过规范规定的允许值。

- 现浇钢筋砼梁当跨度≥4m 时，模板安装应起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜全跨长度的 1/1000~3/1000。

- 模板及其支架在安装过程中，检查是否设置阶倾覆的临时固

定设施。

- 模板安装前必须检查外观和平面尺寸，表面应清理干净，涂隔离剂。

- 模板组装后，监理方在施工单位检查的基础上进行抽查，其允许偏差应符合规范规定。

- 固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏安装必须牢固，位置准确，施工单位专检后报监理，监理根据实际情况抽查，其位置的允许偏差应符合规范规定。

- 现浇结构的侧模，底模及其支架拆除时的砼强度，应符合设计要求，当设计无具体要求时，必须符合规范规定的强度方能同意其拆模。

    - 混凝土工程监理要点

- 配置砼所用的水泥，粗细骨料、拌制用水、外加剂、混合材料等材料的性能指标，必须符合国家现行标准的规定。

- 当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，应复查试验，并按试验结果使用。

- 砼用的粗骨料其最大颗粒径不得超过结构截面最小尺寸的

1/4，且不得超过钢筋间最小净距的 3/4。

- 外加剂的品种及掺量必须根据对砼性能的要求，施工及气候条件，混凝土所采用的原材料及配比等因素经试验确定。

- 使用集中搅拌站供应的商品砼，在商品砼进场时检验其级配单，产品合格证等。

- 浇筑混凝土时监理进行旁站监督，并对砼浇筑密实度、坍落

度、试块制作等进行检查，严格控制混凝土初凝时间。

- 对模板及其支架、钢筋和预埋件必须进行检查并做好记录，符合设计要求后方能浇筑砼。

- 浇筑砼应连续进行，并应在前一层砼凝结前将次层砼浇筑完毕 。施工缝的位置应在砼浇筑之前确定，浇筑完成后督促施工单位做好砼的浇水养护工作。

    - 砖砌体工程监理要点

- 复核砌体基础轴线，办好技术复核工作。

- 常温施工时施工用砖应隔夜浇水，砌筑前含水量控制在

10%~15%，不得使用干砖、过湿或不规则的砖砌筑工程。

- 砌筑中监理对砂浆级配材料，如水泥、黄砂、石灰膏及外加剂应严格计量，对原材料、砂浆试块做好见证取样工作，检查砌体的分段位置、高差、砌筑高度、砌筑形式主方法是否按规范要求操作。

- 检查墙体临时间断处 留槎方法以及拉结筋规格、数量、位置是否准确。

- 按规范检查灰缝、示浆饱满度等。

    - 浆砌块石驳坎挡墙工程监理要点

- 控制基坑排水和地面排水，防止槽底土壤扰动。

- 垫层基础应符合设计要求，按设计和规范要求控制。

- 石料进场后应审查其质保单资料、督促施工单位进行原材料试验监理进行并行试验，最后审批石料使用于工程。

- 对施工单位的砂浆试验报告应作试块进行认证试验，并审批其使用，控制砂浆拌和质量。

- 审查施工单位的施工方案是否符合要求，现场控制其施工质量要求施工单位按施工方案和有关施工要求进行操作，检查样架是否标准，检查砌筑是否平整，块石的竖缝是否重合，检查沉降、泄水孔是否符合设计要求。

- 土方回填确保回填土的质量进行压实度抽检，控制泄水孔和滤层的质量、检查出水的是否符合设计要求。

浆砌块石砌体质量标准

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度（MPa） |  | 在合格标准内 | 按规定要求检查 |
| 2 | 顶面高程（mm | 料、块石 | ±15 | 每 20m 用水准仪检查 3 点 |
|  |  | 片石 | ±20 |  |
| 3 | 竖直度或坡度 | 料、块石 | 0.3% | 每 20m 吊垂线检查 3 点 |
|  |  | 片石 | 0.5% |  |
| 4 | 断面尺寸（mm | 料石 | ±20 | 每 20m 用尺检查 2 处 |
|  |  | 块石 | ±30 |  |
|  |  | 片石 | ±50 |  |
| 5 | 表面平整度（mm | 料石 | 10 | 每 20m 用 2m 直尺检查 5 处 |
|  |  | 块石 | 20 |  |
|  |  | 片石 | 30 |  |

    - 人行道铺砌工程监理要点

- 平侧石质量的监理要点

a、对进场的平侧石、路缘石应取得质单及砼强度试验报告。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886215005223010054